温州嘉盛织带机械有限公司年产600台电脑提花机和1000台全自动织带机项目及新增喷漆工序

建设项目竣工护自主验收意见

2019年10月26日，温州嘉盛织带机械有限公司根据《温州嘉盛织带机械有限公司年产600台电脑提花机和1000台全自动织带机项目及新增喷漆工序建设项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收，验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。经审议，提出自行验收意见如下：

一、工程建设基本情况：

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州嘉盛织带机械有限公司原位于浙江省平阳县鳌江镇清江路61 号，企业于2015年搬迁至浙江省温州市平阳县滨海新区海泽路101号，建筑面积13530.3m2。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2015年1月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制完成了《温州嘉盛织带机械有限公司年产600台电脑提花机和1000台全自动织带机环境影响评价报告表》，并于2015年4月10日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2015]33号)，达到年产600台电脑提花机和1000台全自动织带机的生产规模；为了完善企业生产能力，企业新增喷漆工序，于2019年5月委托河南金环环境影响评价有限公司编制完成了《温州嘉盛织带机械有限公司新增喷漆工序建设项目环境影响报告表》，并于2019年6月5日通过温州市生态环境局审批(温环平建[2019]11号)。喷漆项目于2019年6月30日开工，2019年7月30日竣工，同时投入生产。目前项目主体工程调试工况稳定，环保设施运行正常，基本符合竣工验收监测条件。

（三）投资情况

项目实际总投资3930万元，其中环保投资60万元，占总投资额的1.53%。

（四）验收范围

本次验收范围为温州嘉盛织带机械有限公司年产600台电脑提花机和1000台全自动织带机项目及新增喷漆工序建设项目。

二、工程变更情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环评内容基本一致，无重大变化。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为喷漆废水、食堂废水和生活污水。喷漆废水经调节池+一体化处理池处理后纳入污水管网，再输送至平阳东海污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放；食堂废水经隔油池预处理后汇同生活污水经化粪池预处理后纳管至平阳东海污水处理厂处理。废水处理设计方案由浙江天瓯环保科技有限公司设计并安装，设计日处理废水量为2m3，设计处理能力为1m3/h。

（二）废气

本项目产生的废气主要为焊接废气、喷漆及晾干废气、厨房油烟废气。焊接废气产生量很少，加强车间通风换气；喷漆及晾干废气收集经水帘+水喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附设备处理后引至15m高空排放；厨房油烟废气经静电式油烟净化器处理后引至20m高空排放。废气处理设计方案由浙江天瓯环保科技有限公司设计，设计风量20000m3/h。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于生产设备运行。设备已合理布局，加强设备维护，保证设备处于良好的运行状态。

（四）固体废弃物

本项目产生的固废主要为废包装桶、漆渣、废活性炭、污泥、边角料和生活垃圾。废包装桶、漆渣、废活性炭委托浙江金泰莱环保科技有限公司处理；边角料收集后外售综合利用；污泥、生活垃圾委托环卫部门定期清运。

- 保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

（1）废水

验收监测期间，生活污水排放口废水的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；生产废水排放口废水的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值。

（2）废气

验收监测结果表明，净化后有机废气的颗粒物、非甲烷总烃、VOCs、苯系物、乙酸酯类排放浓度均小于《工业涂装工序大气污染物综合排放标准》(DB33/2146-2018)中表1大气污染物排放限值；食堂油烟净化后排气筒的废气监测结果中，食堂油烟排放浓度均达到《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)小型规模标准；无组织废气监测，根据实际情况在厂界东侧布置一个上风向点位，在厂界西侧布置3个下风向点位。两天六次监测结果表明，颗粒物浓度均小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃浓度均小于《工业涂装工序大气污染物综合排放标准》(DB33/2146-2018)企业边界大气污染物浓度限值。

（3）噪声

根据实际情况于公司厂界东侧、南侧、西侧、北侧设置4个噪声测点。验收监测表明，东侧测点达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其余测点达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

（二）总量控制情况

经核算，企业排放的COD、氨氮等主要污染物实际排放总量符合总量控制要求。

五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、完善废水处理设施，定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物稳定达标排放。

3、按照《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》、《温州市工业涂装企业污染整治提升技术指南》等文件要求，加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

4、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所，并有明显的标识，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

六、验收结论

经资料查阅和现场查验温州嘉盛织带机械有限公司年产600台电脑提花机和1000台全自动织带机项目及新增喷漆工序建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意该项目通过环境保护设施竣工验收。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

温州嘉盛织带机械有限公司

2019年10月26日

温州嘉盛织带机械有限公司

年产600台电脑提花机和1000台

全自动织带机项目及新增喷漆工序建设项目

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第1910039号

建设单位：温州嘉盛织带机械有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2019年10月

声   明

1、本报告正文共 叁拾玖 页，附件附表共 叁拾捌 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：温州嘉盛织带机械有限公司

法人代表：姜进兴

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：李越

报告编制人：朱温苗

| 温州嘉盛织带机械有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) （统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13906678290 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325400 | 邮编：325011 |
| 地址：浙江省温州市平阳县滨海新区海泽路101号 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号(8号厂房第二层、第四层） |

目   录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	3

3.3 主要原辅材料及燃料	4

3.4 水源及水平衡	4

3.5 生产工艺	5

3.6 项目变动情况	5

四、整治方案符合性分析	6

五、环境保护设施情况	6

5.1 污染物治理/处理设施	13

5.2 其他环保设施	15

5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	15

六、建设项目环评报告的主要结论及审批	19

6.1 环评报告的主要结论与建议	19

6.2 审批部门审批决定	21

七、验收执行标准	23

7.1 验收评价标准	25

7.2 总量控制指标	25

八、验收监测内容	26

8.1 环境保护设施调试效果	26

九、质量保证及质量控制	27

9.1 监测分析方法	27

9.2 监测仪器设备	27

9.3 人员资质	28

9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	28

9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	29

9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	29

十、验收监测结果与分析评价	30

10.1 生产工况	30

10.2 环境保护设施调试效果	30

十一、验收监测结论及建议	37

11.1 验收监测结论	37

11.2 建议	39

附件：

1、《关于温州嘉盛织带机械有限公司年产600台电脑提花机和1000台全自动织带机环境影响评价报告表的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2015]33号，2015年4月10日)；《关于对温州嘉盛织带机械有限公司新增喷漆工序建设项目环境影响报告表的审批意见》(温州市生态环境局，温环平建[2019]11号，2019年6月5日)；

2、企业主要生产设备清单、主要原辅材料消耗表、2019年8月至9月用水量、城镇污水排入排水管网许可证。

3、温州嘉盛织带机械有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

4、温州嘉盛织带机械有限公司《验收监测期间有关情况记录表》；

5、检测报告。

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 一、验收项目概况

温州嘉盛织带机械有限公司原位于浙江省平阳县鳌江镇清江路61 号，企业于2015年搬迁至浙江省温州市平阳县滨海新区海泽路101号，建筑面积13530.3m2。

企业于2015年1月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制完成了《温州嘉盛织带机械有限公司年产600台电脑提花机和1000台全自动织带机环境影响评价报告表》，并于2015年4月10日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2015]33号)，达到年产600台电脑提花机和1000台全自动织带机的生产规模；为了完善企业生产能力，企业新增喷漆工序，于2019年5月委托河南金环环境影响评价有限公司编制完成了《温州嘉盛织带机械有限公司新增喷漆工序建设项目环境影响报告表》，并于2019年6月5日通过温州市生态环境局审批(温环平建[2019]11号)。喷漆项目于2019年6月30日开工，2019年7月30日竣工，同时投入生产。项目实际总投资3930万元，其中环保投资60万元，占总投资额的1.53%。目前项目主体工程调试工况稳定，环保设施运行正常，基本符合竣工验收监测条件。

温州嘉盛织带机械有限公司重视该项目竣工验收工作，于2019年8月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的竣工环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2019年8月30日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2019年9月28日、29日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于9月29日至10月5日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编写了本验收监测报告。

- 二、验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.5《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《关于温州嘉盛织带机械有限公司年产600台电脑提花机和1000台全自动织带机环境影响评价报告表的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2015]33号，2015年4月10日)；

2.8《温州嘉盛织带机械有限公司年产600台电脑提花机和1000台全自动织带机环境影响评价报告表》(浙江瑞阳环保科技有限公司，2015年1月)；

2.9《关于对温州嘉盛织带机械有限公司新增喷漆工序建设项目环境影响报告表的审批意见》(温州市生态环境局，温环平建[2019]11号，2019年6月5日)；

2.10《温州嘉盛织带机械有限公司新增喷漆工序建设项目环境影响报告表》(河南金环环境影响评价有限公司，2019年5月)；

2.11温州嘉盛织带机械有限公司《检测委托单》(2019年8月30日)；

2.12温州嘉盛织带机械有限公司年产600台电脑提花机和1000台全自动织带机项目及新增喷漆工序建设项目竣工环保验收监测方案。

- 三、工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于浙江省温州市平阳县滨海新区海泽路101号（经纬度：N27°40′15.66″，E120°40′9.12″）。企业厂界东侧为海泽路，南侧为同岸机电，西侧为浙江蓝泰纸制品有限公司，北侧为阳屿路。距项目所在地最近的现状敏感点为距离本项目厂界西侧650m处的滨海新区管委会。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°40′15.66″E120°40′9.12″

N

图3-1 项目地理位置图

★为废水监测点

◎为有组织废气监测点

○为无组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

◎D

○G

○H

★A

★C

★B

◎E

I○

○J

图3-2  项目厂区平面布置及污染源监测点分布图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资3930万元，员工定员60人，设有食宿，住厂区内15人，厂内实行8小时生产制。设计年产600台电脑提花机和1000台全自动织带机，现实际已达到年产600台电脑提花机和1000台全自动织带机的生产能力，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑提花机 | 600台 | 600台 |
| 2 | 全自动织带机 | 1000台 | 1000台 |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 2015环评数量 | 2019环评数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水帘式喷漆台 | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 数控车床 | 台 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | 加工中心 | 台 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | 钻床 | 台 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | 铣床 | 台 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | 磨床 | 台 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 测试台 | 台 | 12 | 12 | 12 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 单位 | 2015环评年用量 | 2019环评年用量 | 实际年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底漆 | t/a | 0 | 0.8 | 0.8 |
| 2 | 面漆 | t/a | 0 | 1.2 | 1.2 |
| 3 | 稀释剂 | t/a | 0 | 0.4 | 0.4 |
| 4 | 钢铁 | t/a | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5 | 胶滚 | 条/a | 2400 | 2400 | 2400 |

- 3.4 水源及水平衡

本项目产生的废水主要为食堂废水、生活污水和喷漆废水。项目喷漆废水经调节池+一体化处理池处理后纳入污水管网，再输送至平阳东海污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放；项目食堂废水经隔油池预处理后汇同生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管至平阳东海污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。根据企业提供的数据，企业2019年8-9月用水量为252t，其中生活用水量为243t，生产用水量为9t，生活污水排污系数以0.8计，按一年12个月计，则该厂区一年排放废水1220.4t。项目目前拥有员工60人，住厂内人数15人，厂区内设食堂，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

自来水

252t/2个月

损耗48.6t/2个月

生活用水

243t/2个月

生活污水

194.4t/2个月

入管网

1220.4t/a

生产用水

9t/2个月

生产废水

9t/2个月

N

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要工艺流程及产污环节见图3-4，生产具体工艺流程如下：

- 图3-4 项目生产工艺流程及产污环节图

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，环评中提及生产废水处理工艺为絮凝沉淀+Fenton氧化处理，实际处理工艺为调节池+一体化处理池，企业其它实际建设情况与环评内容基本一致。

四、污染整治提升符合性分析本项目为工业涂装行业，根据《温州市工业涂装企业污染整治提升技术指南》，公司从政策法规、污染防治、环境管理等方面，结合公司现状逐一对照分析，通过严格排查，梳理问题，找出存在的差距。并结合公司实际，提出整改措施和建议。

- 4.1技术指南差距分析

- 4.1.1生产合法性

- 4.1.1.1 考核指标1

考核要求：执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度。

自查和核查：经企业自查，企业于2015年1月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制完成了《温州嘉盛织带机械有限公司年产600台电脑提花机和1000台全自动织带机环境影响评价报告表》，并于2015年4月10日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2015]33号)，达到年产600台电脑提花机和1000台全自动织带机的生产规模；为了完善企业生产能力，企业新增喷漆工序，于2019年5月委托河南金环环境影响评价有限公司编制完成了《温州嘉盛织带机械有限公司新增喷漆工序建设项目环境影响报告表》，并于2019年6月5日通过温州市生态环境局审批(温环平建[2019]11号)，严格执行环境影响评价制度；现主体工程调试工况稳定，环保设施运行正常，正进行三同时验收过程中，执行了“三同时”验收制度。符合考核要求。

- 4.1.2废气收集与处理

- 4.1.2.1 考核指标2

考核要求：涂装、流平、晾干、烘干等工序应密闭收集废气，家具行业喷漆环节确实无法密闭的，应当采取措施减少废气排放（如半密闭收集废气，尽量减少开口）。

自查和核查：经企业自查，企业喷漆工序均在密闭车间中进行。符合考核要求。

- 4.1.2.2 考核指标3

考核要求：溶剂型涂料、稀释剂等的调配作业必须在独立空间内完成，要密闭收集废气，盛放含挥发性有机物的容器必须加盖密闭。

自查和核查：经企业自查，项目不涉及物料的调配，使用后的物料桶加盖密闭。符合考核要求。

- 4.1.2.3 考核指标4

考核要求：密闭、半密闭排风罩设计应满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），确保废气有效收集。

自查和核查：经企业自查，废气得到了有效收集。符合考核要求。

- 4.1.2.4 考核指标5

考核要求：喷涂车间通风装置的位置、功率合理设计，不影响喷涂废气的收集。

自查和核查：经企业自查，目前喷漆车间为密闭操作，按照要求安装好通风装置，不影响喷漆废气的收集。符合考核要求。

- 4.1.2.5 考核指标6

考核要求：配套建设废气处理设施，溶剂型涂料喷涂应有漆雾去除装置和VOCs处理装置（VOCs处理不得仅采用单一水喷淋方式）。

自查和核查：经企业自查，有机废气采用水帘+水喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附设备。符合考核要求。

- 4.1.2.6 考核指标7

考核要求：挥发性有机废气收集、输送、处理、排放等方面工程建设应符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求。

自查和核查：经企业自查，企业喷漆工序均在密闭房间内进行，收集后的有机废气经水帘+水喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附设备处理后引至13m高排气筒排放。符合考核要求。

- 4.1.2.7 考核指标8

考核要求：废气排放、处理效率要符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）及环评相关要求。

自查和核查：经企业自查，由温州新鸿检测技术有限公司负责建设项目竣工环境保护验收监测，污染物指标监测结果达标。项目废气处理措施完成后，废气排放能达到相关标准。符合考核要求。

- 4.1.3废水处理

- 4.1.3.1 考核指标9

考核要求：实行雨污分流，雨水、生活污水、生产废水（包括废气处理产生的废水）收集、排放系统相互独立、清楚，生产废水采用明管收集。

自查和核查：经企业自查，项目喷漆废水采用明管收集到废水调节池生活污水收集到化粪池，雨水经雨水管收集排放，厂区雨污分流。符合考核要求。

- 4.1.3.2 考核指标10

考核要求：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）及环评相关要求。

自查和核查：经企业自查，企业项目喷漆废水经调节池+一体化处理池处理后纳管排放，食堂废水经隔油池处理后汇同生活污水经化粪池预处理后通过市政管网纳入平阳东海污水处理厂处理，根据企业竣工验收监测报告，企业生活污水排放口中的 pH值范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值，企业生产废水排放口中的 pH值范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和石油排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值，氨氮、总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值。符合考核标准（见附5废水监测报告）。

4.1.4固废处理

- 4.1.4.1 考核指标11

考核要求：各类废渣、废桶等属危险废物的，要规范贮存，设置危险废物警示性标志牌。

自查和核查：经企业自查，企业生产过程中产生的危险废物有废包装桶和漆渣，危废委托浙江金泰莱环保科技有限公司处理，暂存场所设置危险废物警示性标志牌。符合考核要求。

- 4.1.4.2 考核指标12

考核要求：危险废物应委托有资质的单位利用处置，执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。

自查和核查：经企业自查，企业生产所产生的危险废物统一储存于指定危废房内，委托浙江金泰莱环保科技有限公司处置，执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。符合考核要求。

- 4.1.5环境监测

- 4.1.5.1 考核指标13

考核要求：定期开展废气污染监测，废气处理设施须监测进、出口废气浓度。

自查和核查：经企业自查，企业于2019年9月委托温州新鸿检测技术有限公司对企业废气进、出口进行监测，检测结果均符合相关标准要求。企业正常工况下废气监测计划为1年/次，下次监测时间拟定于2020年9月前，符合考核要求。

- 4.1.6监督管理

- 4.1.6.1 考核指标14

考核要求：生产空间功能区、生产设备布局合理，生产现场环境整洁卫生、管理有序。

自查和核查：经企业自查，公司生产车间经专业设计企业进行合理设计，设备布局合理，车间内光线整洁透明，通风环境良好，配置足够的通风设施，各生产空间充足，装贴了大量的环境卫生和职业健康安全标识，定期组织对车间进行环境卫生和安全检查。符合考核要求。

- 4.1.6.2 考核指标15

考核要求：建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台。

自查和核查：经企业自查，企业无需建立建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台。符合考核要求。

- 4.1.6.3 考核指标16

考核要求：企业建立完善相关台帐，记录污染处理设施运行、维修情况，如实记录含有机溶剂原辅料的消耗台账，包括使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量等，台账保存期限不少于三年。

自查和核查：经企业自查，企业已建立原辅料出入库台账但是设备运行维护台账及危险废物管理台账有待完善。故不符合考核要求。

4.2整治考核标准对照汇总表

- 根据《温州市工业涂装企业污染整治提升技术指南》，企业自查结果与污染防治措施要求对照汇总如下：

| 类别 | 内容 | 序号 | 是否符合 | 不符合情况 | 整改措施和建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策 法规 | 生产合法性 | 4.1.1.1 考核指标1 | 是 | / | / |
| 污染防治 | 废气收集与处理 | 4.1.2.1 考核指标2 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.2 考核指标3 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.3 考核指标4 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.4 考核指标5 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.5 考核指标6 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.6 考核指标7 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.7 考核指标8 | 是 | / | / |
|  | 废水处理 | 4.1.3.1 考核指标9 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.3.2 考核指标10 | 是 | / | / |
|  | 固废处理 | 4.1.4.1 考核指标11 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.4.2 考核指标12 | 是 | / | / |
| 环境管理 | 环境监测 | 4.1.5.1 考核指标13 | 是 | / | / |
|  | 监督管理 | 4.1.6.1 考核指标14 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.6.2 考核指标15 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.6.3 考核指标16 | 否 | 企业已建立原辅料出入库台账，但设备运行维护台账及危险废物管理台账未建立 | 建议企业按照规定建立相关台账 |

4.3整治提升工作措施

根据企业自查，对照企业存在的差距、问题和不足，公司按《关于印发工业涂装等3个行业挥发性有机物（VOCs）控制技术指导意见的通知》（温环发〔2019〕14号）等文件要求，拟定以下整治提升措施。

- （1）针对4.1.6.3考核指标16中不符合现象，采取以下整改措施：

◎按照规定建立设备运行维护台账及危险废物管理台账。

- 4.4结论

- 根据《关于印发工业涂装等3个行业挥发性有机物（VOCs）控制技术指导意见的通知》（温环发〔2019〕14号）等文件要求，我司组织开展了污染整治成效评估工作。

- 对照《温州市工业涂装企业污染整治提升技术指南》中各个考核指标，企业逐一进行自查。自查结果表明，企业已基本完成考核指标中生产合法性、废气收集与处理、废水处理等方面要求。主要问题存在于固废处理及监督管理方面，通过此次整改评估工作，按照相关要求落实不足之处。

在自查过程中，通过发现厂内存在的问题和不足，逐一整改、落实，完成了相关文件要求，达到污染整治提升目的，取得一定成效。

五、环境保护设施情况

- 5.1 污染物治理/处理设施

5.1.1 废水

本项目产生的废水主要为食堂废水、生活污水和喷漆废水。项目喷漆废水经调节池+一体化处理池处理后纳入污水管网，再输送至平阳东海污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放；项目食堂废水经隔油池预处理后汇同生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管至平阳东海污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。废水来源及处理方式见表5-1。废水处理设计方案由浙江天瓯环保科技有限公司设计并安装，设计日处理废水量为2m3，设计处理能力为1m3/h，废水处理工艺流程见图5-1。

表5-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 化粪池 | 环境 |
| 食堂废水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 隔油池+化粪池 |  |
| 生产废水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 调节池+一体化处理池 |  |

图5-1 废水处理工艺流程示意图

5.1.2 废气

本项目产生的废气主要为焊接废气、厨房油烟废气、喷漆及晾干废气。焊接废气产生量很少，加强车间通风换气；厨房油烟废气经静电式油烟净化器处理后引至20m高空排放；喷漆及晾干废气收集经水帘+水喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附设备处理后引至13m高空排放。废气来源及处理方式见表5-2。

表5-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷漆车间 | 非甲烷总烃 | 水帘+水喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附设备 | 13m | 环境 |
| 炉灶 | 油烟 | 静电式油烟净化器 | 20m |  |

废气净化器

5.1.3 噪声

本项目噪声主要来源于生产设备运行。原项目机加工工序噪声级为75~90dB，装配工序噪声级为65~68dB，扩建项目生产车间噪声级为70~80dB。

5.1.4 固(液)体废物

本项目产生的固废主要为废包装桶、漆渣、污泥、边角料和生活垃圾。废包装桶、漆渣暂存厂内，待联系并签订好协议后委托浙江金泰莱环保科技有限公司处理；边角料收集后外售综合利用；污泥、生活垃圾委托环卫部门定期清运。固废产生情况及处置见表5-4。

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际 产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 生产过程 | 一般固废 | 100t/a | 100t/a | 收集后外售综合利用 |
| 2 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 36t/a | 18t/a | 委托环卫部门清运 |
| 3 | 废包装桶 | 喷漆 | 危险固废 | 0.12t/a | 0.12t/a | 委托浙江金泰莱环保科技有限公司处理 |
| 4 | 漆渣 | 喷漆 | 危险固废 | 0.88t/a | 0.88t/a |  |
| 5 | 污泥 | 废水处理 | 一般固废 | 0.05t/a | 0.05t/a | 委托环卫部门清运 |

表5-4 固体废物产生情况汇总表

- 5.2 其他环保设施

5.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

5.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

5.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算3930万元，实际投资3930万元，其中环保设施投资60万元，占总投资额的1.53%。项目环保投资情况见表5-5。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。

表5-5 工程环保设施投资情况表

| 序号 | 污染种类 | 环保治理措施 | 环保设施投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理 | 化粪池、调节池+一体化处理池等 | 16 |
| 2 | 废气处理 | 水帘+水喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附设备、静电式油烟净化器等 | 25 |
| 3 | 噪声处理 | 消声、减振、隔声 | 5 |
| 4 | 固废处理 | 委托处理 | 4 |
| 5 | 其他 | 绿化 | 10 |
| 合计 |  |  | 60 |

温州嘉盛织带机械有限公司年产600台电脑提花机和1000台全自动织带机技改项目及新增喷漆工序建设项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评要求、批复要求、实际建设情况见表5-6。

表5-6 环评意见落实情况表

| 类别 | 2015年环评要求 | 2015年批复要求 | 2019年环评要求 | 2019年批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 近期，本项目废水经过生态化粪池处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后纳入区域的排污管网；远期待污水处理厂与项目所在区域污水收集系统并管运行后，经厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，再纳入园区排污管网，最终进入东海污水处理厂处理至达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 | 近期项目用餐废水经隔油池预处理后，汇同生活污水经生态化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放；待远期城镇污水处理厂与所在区域污水收集系统建成运行后，按三级排放标准进入污水管网。 | 本项目不新增生活污水，排放的喷漆废水先絮凝沉淀后再通过 Fenton氧化处理后纳入污水管网，再输送至平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放。 | 项目营运期间，喷漆废水经自建污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网（其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/ 887-2013）间接排放浓度限值），再经平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 | 项目产生的废水主要为食堂废水、生活污水和喷漆废水。项目喷漆废水经调节池+一体化处理池处理后纳入污水管网，再输送至平阳东海污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放；项目食堂废水经隔油池预处理后汇同生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管至平阳东海污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。 |
| 废气 | 设置独立的焊接车间，同时加强车间通风；食堂设置合格的油烟净化设备，油烟废气经处理后引至屋顶排放。 | 设置独立的焊接车间，加强车间通风；食堂油烟须经油烟净化设备处理后引至屋顶排放，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的小型规模标准。 | 喷漆废气、晾干废气收集后经水喷淋+水雾分离+光催化氧化净化设备+低温等离子净化设备处理后经排气筒（25m）拉至顶楼排放。 | 加强生产车间的通风作业，设置密闭的喷漆房，喷漆废气、晾干废气收集后经水喷淋+水雾分离+光催化氧化净化设备+低温等离子净化设备处理，产生的废气引至室外屋顶不低于25m的排气筒高空排放；项目喷漆及晾干废气有组织排放执行浙江省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1、表5、表6排放限值。 | 项目产生的废气主要为焊接废气、厨房油烟废气、喷漆及晾干废气。焊接废气产生量很少，加强车间通风换气；厨房油烟废气经静电式油烟净化器处理后引至20m高空排放；喷漆及晾干废气经水帘+水喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附设备处理后引至13m高空排放。 |
| 噪声 | 选用低噪声生产设备；合理布局，将生产设备设置于远离厂界位置，同时在厂区总体布置上利用建筑物、构建物来阻隔声波的传播；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；加强运输车辆管理，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源；本项目厂界围墙建议用实心砖砌筑，并适当加高围墙高度。 | 合理布置生产车间，选用低噪声设备，加强设备的维护，做好各类减震降噪措施，项目临大学路一侧厂界噪声执行《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其余执行3类标准。 | 对车间进行合理布局；采取减震隔声措施；生产期间关闭门窗；加强设备维护，减少设备不正常运转噪声。 | 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 | 企业车间已合理布局，并采取了相应措施。 |
| 固废 | 加强管理，切实做好各种生产固废、生活垃圾的及时收集。边角料收集后外售综合处理；生活垃圾委托环卫部门及时清运。 | 生产过程中产生的边角料集中外售处理，生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运处理。 | 项目废包装桶、漆渣收集后交由有资质公司处理，污泥收集后交由环卫部门统一清运。 | 项目生产过程中产生的废包装桶、漆渣委托有资质单位处理，废水污泥外运妥善处理。 | 项目产生的固废主要为废包装桶、漆渣、污泥、边角料和生活垃圾。废包装桶、漆渣暂存厂内，待联系并签订好协议后委托有资质单位处理；边角料收集后外售综合利用；污泥、生活垃圾委托环卫部门定期清运。 |

- 六、建设项目环评报告的主要结论及审批

- 6.1 环评报告的主要结论与建议

6.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响

①项目产生的废水经处理后，对水环境影响不大。

②项目生活污水（本项目不新增生活污水）经絮凝沉淀+Fenton 氧化处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准后纳入平阳东海污水处理厂处理达标后排放，在此基础上项目废水不会对周围水环境产生大的影响。

(2)废气影响

①项目废气经处理后，对周围大气环境影响不大。

②本项目产生的废气污染物主要为喷漆及晾干过程中产生的有机废气。喷漆废气、晾干废气收集后经水喷淋+水雾分离+光催化氧化净化设备+低温等离子净化设备处理后经排气筒拉至顶楼排放（约25m）。根据大气估算可知，本项目有组织排放污染因子地面最大落地浓度低于相应的排放标准，地面浓度占标率均小于10%，贡献值较小，对周边环境影响较小；在切实落实废气处理措施的基础上，本项目废气有组织排放不会对外界环境产生明显不利的影响。

(3)声环境影响

①本项目落实噪声的污染防治措施后，对周围声环境影响不大。

②由预测可知，运营期间项目各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类排放标准要求。本环评建议企业对车间进行合理布局，生产期间关闭门窗，并加强设备维护，减少设备不正常运转噪声。在严格落实本环评提出的噪声防治措施后，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类排放标准，使之对周围环境影响降至最低。

(4)固废影响

①固体废物只要加强管理，及时妥善地处置，对环境影响不大。

②项目废包装桶、漆渣收集后交由有资质公司处理，污泥集后交由环卫部门统一清运。不会对周围环境产生大的影响。

6.1.2 建议

（1）2015年环评

1、拟建工程的环保设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，确保污染物达标排放。

2、确保环保资金到位，落实废水，废气和噪声治理设施，满足总量控制和达标排放的要求。

3、建设单位应重视环境保护工作，并制定切实可行的管理制度，确保各项治理设施的正常运行，尽量减轻对环境的污染。

（2）2019年环评

1、本项目应确保环保资金到位，落实废水、废气、噪声、固废等污染防治措施。

2、大力推行清洁生产，选用先进的工艺、设备，落实节能、节电、节水措施，把污染控制从原先的末端治理向生产的全过程转移和延伸，防患于未然。

3、该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。

4、对固废进行分类收集，有回收利用价值的全部回收利用，无利用价值的集中存放，委托环卫部门定期清运，卫生填埋，做到资源化和无害化。

6.1.3 环境影响评价总结论

①2015年环评：

年产600台电脑提花机和1000台全自动织带机技改项目选址位于平阳县新兴产业园E-08-1地块，项目用地邢志伟工业用地，其选址为生态功能区划中的重点准入区，符合产业政策。项目施工期间会对周围环境产生一定的影响，但该影响会随着施工期的结束而消失。项目营运期间，会产生废水、废气、噪声和固体废弃物，经评价分析，在全面落实本报告提出的各项环保措施和建议的基础上，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行，环境污染可基本得到控制，做到污染物达标排放，对周围环境影响不大。

②2019年环评：

温州嘉盛织带机械有限公司新增喷漆工序建设项目选址位于浙江省温州市平阳县滨海新区海泽路 101 号，项目建设符合区域土地利用规划，项目建设符合国家相关产业政策要求，项目在建设、营运过程会产生一定的污染物，经评价分析，项目各污染物排放符合项目所在地环境功能区划的要求，可达到环境质量目标。建设单位应妥善落实本报告提出的污染防治对策措施和要求，严格执行“三同时”制度，从环境保护角度而言，本项目的建设可行。

- 6.2 审批部门审批决定

①2015年审批意见：

平阳县环境保护局于2015年4月10日(平环建[2015]33号)出具了关于《温州嘉盛织带机械有限公司年产600台电脑提花机和1000台全自动织带机环境影响评价报告表》的审查意见，具体如下：

一、 原则同意环评编制单位的结论和意见，建设单位须逐项予以落实。本项目老厂房位于平阳县鳌江镇清江路61号，主要开发和制造织带机机械设备和纺织机械设备，现拟在平阳县新兴产业园E-08-1地块实施年产600台电脑提花机和1000台全自动织带机技改项目。具体经济技术指标详见环评报告。

二、建设单位在工程设计、施工、使用中要落实如下措施：

1、施工期间严格控制粉尘、废气的产生，加强洒水作业，汽车运输沙土时应加盖防雨布，水泥类物资尽量不要露天堆放；合理安排施工时间，尽量避免夜间施工，施工期间噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准；建筑泥浆废水需静置，经沉淀后回用上清液作为施工用水，设置移动式环保厕所，并委托环卫部门清运处理；建筑垃圾尽量做到回收再利用，剩余部分与生活垃圾委托环卫部门进行清运处理。

2、近期项目用餐废水经隔油池预处理后，汇同生活污水经生态化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放；待远期城市污水处理厂与所在区域污水收集系统建成运行后，按三级排放标准进入污水管网。

3、设置独立的焊接车间，加强车间通风；食堂油烟须经油烟净化设备处理后引至屋顶排放，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的小型规模标准。

4、合理布置生产车间，选用低噪声设备，加强设备的维护，做好各类减震降噪措施，项目临大学路一侧厂界噪声执行《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其余执行3类标准。

5、生产过程中产生的边角料集中外售处理，生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运处理。

三、项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收才能正式投入使用。

②2019年审批意见：

平阳县环境保护局于2019年6月5日(永环建[2019]11号)出具了关于《温州嘉盛织带机械有限公司新增喷漆工序建设项目环境影响报告表》的审批意见，具体如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。

二、项目位于平阳县滨海新区海泽路101号，为提升企业市场竞争力，企业拟新增喷漆工序，产能仍为年产600台电脑提花机和1000台全自动织带机。具体建设内容见项目环评文本。

三、项目营运期间，喷漆废水经自建污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网（其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/ 887-2013）间接排放浓度限值），再经平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

加强生产车间的通风作业，设置密闭的喷漆房，喷漆废气、晾干废气收集后经水喷淋+水雾分离+光催化氧化净化设备+低温等离子净化设备处理，产生的废气引至室外屋顶不低于25m的排气筒高空排放；项目喷漆及晾干废气有组织排放执行浙江省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1、表5、表6排放限值

合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

项目生产过程中产生的废包装桶、漆渣委托有资质单位处理，废水污泥外运妥善处理。

四、总量控制：本项目新增总量控制指标主要为COD、NH3-N总量控制值分别为0.23t/a、0.023t/a；根据《关于温州市排污权有偿使用费征收标准的通知》（温发改价〔2013〕225号），本项目新增COD、NH3-N总量指标需通过排污权交易有偿获得。未获得上述排污指标前不得投入生产。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

六、若你单位对本审批意见不服的，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

七、验收执行标准

- 7.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表7-1：

表7-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 石油类 |  | 20 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L |  |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 排放浓度 | 30 | mg/m3 | 《工业涂装工序大气污染物综合排放标准》(DB33/2146-2018)表1大气污染物排放限值 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 80 | mg/m3 |  |
|  | 苯系物 |  | 40 | mg/m3 |  |
|  | 乙酸酯类 |  | 60 | mg/m3 |  |
|  | 挥发性有机物 |  | 150 | mg/m3 |  |
|  | 油烟 |  | 2.0 | mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)小型规模标准 |
| 无组织废气 | 颗粒物 |  | 1.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 4.0 | mg/m3 | 《工业涂装工序大气污染物综合排放标准》(DB33/2146-2018)表6企业边界大气污染物浓度限值 |
| 噪声 | 厂界噪声 |  | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准 |
|  |  |  | 70 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类昼间标准 |

- 7.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为废水排放量4624t/a、COD 0.23t/a、NH3-N 0.023t/a、VOCs 0.12t/a。

八、验收监测内容

- 8.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表8-1。

表8-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 废水 | A | 生产废水集水池 | pH、COD、NH3-N、SS、TP、 BOD5、石油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  | B | 生产废水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、TP、 BOD5、石油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 生活 污水 | C | 污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、TP、 BOD5、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
| 有组织废气 | D、E | 有机废气 净化前、后排气筒 | 颗粒物、苯系物、乙酸酯类、VOCS、非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | F | 厨房油烟净化后排气筒 | 油烟[高峰期] | 抽样2天，每天 5次 |
| 无组织废气 | G-J | 参照点与下风向 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 等效声级 | 监测2天，每天 上午、下午各1次 |

- 九、质量保证及质量控制

- 9.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表9-1：

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920—1986 | 无量纲 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828—2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535—2009 | 0.025 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505—2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901—1989 | 4.0 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893—1989 | 0.010 mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637—2018 | 0.06 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637—2018 | 0.06 mg/L |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157—1996及其修改单 | 20 mg/L |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38—2017 | 0.07 mg/L |
|  | VOCs | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734—2014 | 0.010 mg/L |
|  | 食堂油烟 | 饮食业油烟排放标准(试行) GB 18483—2001 附录A | —— |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432—1995 及其修改单 | 0.001 mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604—2017 | 0.07 mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348—2008 | 30~130 dB |

表9-1 各监测项目具体分析方法表

- 9.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表9-2：

表9-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒—托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 石油类、动植物油类 | 校准合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、颗粒物 | 检定合格 |
| 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应3012H | 颗粒物、油烟 | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | 6890N | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 气质联用仪 | 6890N(G1530) +5973 | VOCs、苯系物、乙酸脂类 | 校准合格 |
| 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 多功能声级计 | AWA5680 | 厂界噪声 | 校准合格 |

- 9.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表9-3：

表9-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 李越 | 评价室检测员 | XH201820 |
| 报告编制人 | 朱温苗 | 评价室检测员 | XH201903 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 技术负责人/工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 王林龙 | 评价室检测员 | XH201816 |
|  | 王佳林 | 评价室检测员 | XH201815 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 徐顺凯 | 分析室检测员 | XH201811 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任 | XH201722 |

- 9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表9-4。

表9-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1909511-016 | COD | 279 | 272 | 1.27 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 1.47 | 1.43 | 1.4 | ≤20 | 符合 |
|  | TP | 0.115 | 0.123 | 3.36 | ≤15 | 符合 |

- 9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器测量的有效范围(即30%~70%之间)

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表9-5：

表9-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年9月28日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019年9月29日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 十、验收监测结果与分析评价

- 10.1 生产工况

2019年9月28日、29日验收监测期间，温州嘉盛织带机械有限公司生产负荷分别为100.0%、90.0%，100.0%、90.0%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表10-1。

表10-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工 作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 9月28日 | 电脑提花机 | 2台 | 100.0% | 2台/d 600台/a | 300天 |
| 9月29日 |  | 2台 | 100.0% |  |  |
| 9月28日 | 自动织带机 | 3台 | 90.0% | 3.33台/d 1000台/a |  |
| 9月29日 |  | 3台 | 90.0% |  |  |

- 10.2 环境保护设施调试效果

10.2.1污染物达标排放监测结果

10.2.1.1 废水

验收监测期间，温州嘉盛织带机械有限公司生活污水排放口的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；生产废水排放口的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值，监测结果详见表10-2、图3-2。

表10-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | TP (mg/L) | 动植物油类(mg/L) | 石油类(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 集水池 9月28日 | 09:13 | 7.20 | 423 | 2.82 | 89.8 | 53.7 | 0.231 | —— | 0.13 |
|  | 11:37 | 7.26 | 386 | 3.11 | 83.4 | 55.0 | 0.240 | —— | 0.13 |
|  | 14:45 | 7.21 | 401 | 2.68 | 84.8 | 52.0 | 0.262 | —— | 0.13 |
|  | 16:16 | 7.28 | 399 | 2.94 | 85.1 | 53.3 | 0.236 | —— | 0.14 |
|  | 平均值 | —— | 402 | 2.89 | 85.8 | 53.5 | 0.242 | —— | 0.13 |
| 生产废水 集水池 9月29日 | 08:53 | 7.25 | 287 | 3.24 | 62.3 | 56.0 | 0.256 | —— | 0.19 |
|  | 11:42 | 7.34 | 345 | 2.84 | 75.8 | 54.0 | 0.256 | —— | 0.18 |
|  | 14:12 | 7.30 | 300 | 2.62 | 64.0 | 58.7 | 0.274 | —— | 0.19 |
|  | 16:47 | 7.23 | 314 | 3.14 | 67.0 | 61.7 | 0.251 | —— | 0.19 |
|  | 平均值 | —— | 312 | 2.96 | 67.3 | 57.6 | 0.259 | —— | 0.19 |
| 生产废水 排放口 9月28日 | 09:16 | 7.17 | 250 | 1.09 | 54.8 | 23.7 | 0.096 | —— | 0.07 |
|  | 11:42 | 7.13 | 261 | 1.17 | 58.4 | 25.7 | 0.085 | —— | ＜0.06 |
|  | 14:49 | 7.15 | 275 | 1.03 | 60.6 | 24.5 | 0.113 | —— | 0.07 |
|  | 16:20 | 7.19 | 266 | 1.30 | 58.3 | 25.5 | 0.097 | —— | 0.07 |
|  | 平均值 | —— | 263 | 1.15 | 58.0 | 24.9 | 0.098 | —— | 0.06 |
| 生产废水 排放口 9月29日 | 08:58 | 7.10 | 266 | 1.34 | 58.3 | 25.0 | 0.097 | —— | 0.11 |
|  | 11:49 | 7.18 | 272 | 1.11 | 59.5 | 22.3 | 0.109 | —— | 0.11 |
|  | 14:20 | 7.12 | 263 | 1.23 | 58.1 | 25.3 | 0.087 | —— | 0.11 |
|  | 16:53 | 7.16 | 276 | 1.45 | 61.1 | 23.3 | 0.119 | —— | 0.10 |
|  | 平均值 | —— | 269 | 1.28 | 59.3 | 24.0 | 0.103 | —— | 0.11 |
| 生活污水排放口 9月28日 | 09:05 | 7.49 | 217 | 30.8 | 49.0 | 55.0 | 7.85 | 0.17 | —— |
|  | 11:30 | 7.58 | 222 | 33.1 | 50.4 | 51.5 | 6.94 | 0.16 | —— |
|  | 14:37 | 7.52 | 236 | 32.0 | 54.8 | 57.5 | 7.02 | 0.17 | —— |
|  | 16:09 | 7.56 | 230 | 30.3 | 52.3 | 60.0 | 7.69 | 0.18 | —— |
|  | 平均值 | —— | 226 | 31.6 | 51.6 | 56.0 | 7.38 | 0.17 | —— |
| 生活污水排放口 9月29日 | 08:47 | 7.46 | 224 | 31.5 | 49.3 | 59.5 | 7.24 | 0.39 | —— |
|  | 11:36 | 7.42 | 269 | 29.2 | 58.1 | 53.5 | 7.02 | 0.37 | —— |
|  | 14:01 | 7.48 | 239 | 31.0 | 54.2 | 55.0 | 6.54 | 0.36 | —— |
|  | 16:40 | 7.50 | 228 | 33.0 | 52.8 | 57.0 | 7.69 | 0.39 | —— |
|  | 平均值 | —— | 240 | 31.2 | 53.6 | 56.3 | 7.12 | 0.38 | —— |
| 排放限值 |  | 6~9 | 500 | 35 | 300 | 400 | 8 | 100 | 20 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1909511号检测报告。

10.2.1.2 废气

验收监测期间，温州嘉盛织带机械有限公司有机废气净化后排气筒的监测结果中，颗粒物、非甲烷总烃、VOCs、苯系物、乙酸酯类排放浓度均小于《工业涂装工序大气污染物综合排放标准》(DB33/2146-2018)中表1大气污染物排放限值；食堂油烟净化后排气筒的废气监测结果中，食堂油烟排放浓度均达到《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)小型规模标准。具体监测结果及监测点位见表10-3、图3-2。

验收监测期间，温州嘉盛织带机械有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界东侧布置一个上风向点位，在厂界西侧布置3个下风向点位，两天六次监测结果中，下风向监控点中浓度最高测值与上风向参照点浓度之差值中，颗粒物浓度小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃浓度小于《工业涂装工序大气污染物综合排放标准》(DB33/2146-2018)企业边界大气污染物浓度限值。具体监测结果及监测点位见表10-4、图3-2。

表10-4 有组织废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 喷漆车间水帘+水喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附设备 9月28日 | 净化 前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | ＜20 | 21 | ＜20 | 21 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | ＜0.22 | 0.23 | ＜0.22 | 0.23 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 69.4 | 21.3 | 30.4 | 69.4 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.76 | 0.23 | 0.33 | 0.76 | —— | —— |
|  |  | 苯系物产生浓度，mg/m3 | 0.078 | 0.158 | 0.120 | 0.158 | —— | —— |
|  |  | 苯系物产生速率，kg/h | 0.00086 | 0.0017 | 0.0013 | 0.0017 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类产生浓度，mg/m3 | 0.011 | 0.348 | 0.770 | 0.770 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类产生速率，kg/h | 0.00012 | 0.0038 | 0.0085 | 0.0085 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生浓度，mg/m3 | 3.25 | 3.84 | 4.63 | 4.63 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生速率，kg/h | 0.036 | 0.042 | 0.051 | 0.051 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(13m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.0×104 | 9.9×103 | 1.0×104 | 1.0×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 30 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 20.4 | 12.3 | 8.01 | 20.4 | 80 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.20 | 0.12 | 0.08 | 0.20 | —— | —— |
|  |  | 苯系物排放浓度，mg/m3 | 0.232 | 0.163 | 0.149 | 0.232 | 40 | 达标 |
|  |  | 苯系物排放速率，kg/h | 0.0023 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0023 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类排放浓度，mg/m3 | 0.942 | 0.658 | 0.031 | 0.942 | 60 | 达标 |
|  |  | 乙酸酯类排放速率，kg/h | 0.0094 | 0.0065 | 0.00031 | 0.0094 | —— | —— |
|  |  | VOCs排放浓度，mg/m3 | 1.27 | 2.27 | 0.558 | 2.27 | 150 | 达标 |
|  |  | VOCs排放速率，kg/h | 0.013 | 0.022 | 0.0056 | 0.022 | —— | —— |
| 喷漆车间水帘+水喷淋塔+UV光氧+活性炭吸附设备 9月29日 | 净化 前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | ＜0.22 | ＜0.22 | ＜0.22 | ＜0.22 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 39.4 | 37.0 | 31.9 | 39.4 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.43 | 0.41 | 0.35 | 0.43 | —— | —— |
|  |  | 苯系物产生浓度，mg/m3 | 1.20 | 1.23 | 0.903 | 1.20 | —— | —— |
|  |  | 苯系物产生速率，kg/h | 0.013 | 0.014 | 0.0099 | 0.014 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类产生浓度，mg/m3 | 0.229 | 0.364 | 0.554 | 0.554 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类产生速率，kg/h | 0.0025 | 0.0040 | 0.0061 | 0.0061 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生浓度，mg/m3 | 5.64 | 6.08 | 6.79 | 6.79 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生速率，kg/h | 0.062 | 0.067 | 0.075 | 0.075 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(13m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.0×104 | 1.0×104 | 9.9×103 | 1.0×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 30 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 16.7 | 19.2 | 22.0 | 22.0 | 80 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | —— | —— |
|  |  | 苯系物排放浓度，mg/m3 | 1.10 | 0.148 | 0.217 | 1.10 | 40 | 达标 |
|  |  | 苯系物排放速率，kg/h | 0.011 | 0.0015 | 0.0021 | 0.011 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类排放浓度，mg/m3 | 0.252 | 0.026 | 0.038 | 0.252 | 60 | 达标 |
|  |  | 乙酸酯类排放速率，kg/h | 0.0025 | 0.00026 | 0.00038 | 0.0025 | —— | —— |
|  |  | VOCs排放浓度，mg/m3 | 3.57 | 0.709 | 3.21 | 3.57 | 150 | 达标 |
|  |  | VOCs排放速率，kg/h | 0.036 | 0.0071 | 0.032 | 0.036 | —— | —— |
| 炉灶静电式油烟净化器9月28日 | 净化后排气筒 (20m) | 标态干烟气流量，m3/h | 9.8×102 |  |  | 9.8×102 | —— | —— |
|  |  | 基准风量油烟排放浓度，mg/m3 | ＜0.1 |  |  | ＜0.1 | 2.0 | 达标 |
|  |  | 油烟排放量，kg/h | 0.00018 |  |  | 0.00018 | —— | —— |
| 炉灶静电式油烟净化器9月29日 | 净化后排气筒 (20m) | 标态干烟气流量，m3/h | 1.0×103 |  |  | 1.0×103 | —— | —— |
|  |  | 基准风量油烟排放浓度，mg/m3 | ＜0.1 |  |  | ＜0.1 | 2.0 | 达标 |
|  |  | 油烟排放量，kg/h | 0.00020 |  |  | 0.00020 | —— | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1909512号检验检测报告。

表10-4 厂界无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  |  | 厂界上风向G号点 |  | 厂界下风向H号点 | 厂界下风向I号点 | 厂界下风向J号点 | 浓度差值 | 排放 限值 | 评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物（mg/m3） | 9月 28日 | 第1次 |  | 0.058 | 0.225 | 0.267 | 0.267 | 0.209 | 1.0 |  | 达标 |
|  |  | 第2次 |  | 0.067 | 0.734 | 0.158 | 0.183 | 0.667 |  |  | 达标 |
|  |  | 第3次 |  | 0.108 | 0.275 | 0.142 | 0.167 | 0.167 |  |  | 达标 |
|  | 9月 29日 | 第1次 |  | 0.017 | 0.133 | 0.233 | 0.283 | 0.266 |  |  | 达标 |
|  |  | 第2次 |  | 0.075 | 0.158 | 0.142 | 0.125 | 0.083 |  |  | 达标 |
|  |  | 第3次 |  | 0.058 | 0.242 | 0.225 | 0.133 | 0.185 |  |  | 达标 |
| NMHC（mg/m3） | 9月 28日 | 第1次 |  | 0.21 | 0.77 | 0.60 | 0.65 | 0.56 | 4.0 |  | 达标 |
|  |  | 第2次 |  | 0.23 | 0.76 | 0.59 | 0.68 | 0.53 |  |  | 达标 |
|  |  | 第3次 |  | 0.19 | 0.78 | 0.82 | 0.71 | 0.63 |  |  | 达标 |
|  | 9月 29日 | 第1次 |  | 0.21 | 0.60 | 0.80 | 1.04 | 0.83 |  |  | 达标 |
|  |  | 第2次 |  | 0.23 | 0.60 | 0.85 | 1.07 | 0.84 |  |  | 达标 |
|  |  | 第3次 |  | 0.18 | 0.62 | 0.81 | 1.10 | 0.92 |  |  | 达标 |
| 注：9月28日监测期间风向为东风，风速1.9-2.6m/s；9月29日监测期间风向为东风，风速1.7-2.5m/s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1909512号检测报告。

主要污染因子的年排放量

9月28日、29日监测期间，企业废气处理设施排放NMHC 0.163 kg/h、VOCs 0.0193kg/h。项目每日工作按8小时计，年工作300天计，则废气年排放量VOCs为0.046t/a。

10.2.1.3 厂界噪声

验收监测期间，根据实际情况于温州嘉盛织带机械有限公司厂界东侧（1号点）、北侧（2号点）、西侧（3号点）、南侧（4号点）设置4个噪声测点。现场检测时，2号、4号测点主要声源为金工噪声，3号测点主要声源为风机噪声，其余测点无明显声源。1号测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准.，其余所有测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间监测中，所有测点监测结果均达标。具体监测结果及监测点位见表10-5、图3-2。

表10-5 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 9月28日、29日昼间等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 28日上午 | 29日上午 | 28日下午 | 29日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1 | 无明显声源 | 62* | 62* | 62* | 61* | 70 | 达标 |
| 2 | 金工噪声 | 63* | 63* | 64* | 65* | 65 | 达标 |
| 3 | 风机噪声 | 64* | 65* | 64* | 64* | 65 | 达标 |
| 4 | 金工噪声 | 65* | 62* | 64* | 62* | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1909513号检测报告。

10.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的数据，废水年排放量为1220.4t/a，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.061t/a、氨氮0.0061t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

10.2.3环保设施去除效率监测结果

10.2.3.1废水治理设施

根据企业污水排放口监测结果表明，生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；生产废水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值。废水去除率见表10-6。

表10-6废水去除率计算表

| 项目 抽样位置及时间 |  | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | TP (mg/L) | 石油类(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月28日 | 生产废水集水池 | 402 | 2.89 | 85.8 | 53.5 | 0.242 | 0.13 |
|  | 生产废水排放口 | 263 | 1.15 | 58.0 | 24.9 | 0.098 | 0.06 |
| 去除率（%） |  | 34.5 | 60.2 | 32.4 | 53.5 | 59.9 | 53.8 |
| 9月29日 | 生产废水集水池 | 312 | 2.96 | 67.3 | 57.6 | 0.259 | 0.19 |
|  | 生产废水排放口 | 269 | 1.28 | 59.3 | 24.0 | 0.103 | 0.11 |
| 去除率（%） |  | 13.8 | 56.8 | 11.9 | 58.3 | 60.2 | 42.1 |

10.2.3.2废气治理设施

根据企业废气净化后排放口监测结果表明，废气主要污染物经处理后均能达标排放。废气去除率见表10-7。

表10-7 废气主要污染物去除效率统计

| 项目 | 2019年9月28日 |  | 2019年9月29日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs | 净化前（ kg/h） | 0.043 | 净化前（ kg/h） | 0.068 |
|  | 净化后（ kg/h） | 0.0135 | 净化后（ kg/h） | 0.025 |
|  | 去除率（%） | 68.6 | 去除率（%） | 63.2 |

10.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在65~80dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界昼间各侧噪声均能达标排放。

十一、验收监测结论及建议

- 11.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2019年9月28日、29日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷分别为100.0%、90.0%，100.0%、90.0%，生产工况符合验收监测的要求。

11.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，温州嘉盛织带机械有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；生产废水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值。

11.1.2 废气监测结论

验收监测期间，温州嘉盛织带机械有限公司有机废气净化后排气筒的监测结果中，颗粒物、非甲烷总烃、VOCs、苯系物、乙酸酯类排放浓度均小于《工业涂装工序大气污染物综合排放标准》(DB33/2146-2018)中表1大气污染物排放限值；食堂油烟净化后排气筒的废气监测结果中，食堂油烟排放浓度均达到《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)小型规模标准。

验收监测期间，温州嘉盛织带机械有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界东侧布置一个上风向点位，在厂界西侧布置3个下风向点位，两天六次监测结果中，下风向监控点中浓度最高测值与上风向参照点浓度之差值中，颗粒物浓度小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃浓度小于《工业涂装工序大气污染物综合排放标准》(DB33/2146-2018)企业边界大气污染物浓度限值。

11.1.3 厂界噪声监测结论

验收监测期间，根据实际情况于温州嘉盛织带机械有限公司厂界东侧（1号点）、北侧（2号点）、西侧（3号点）、南侧（4号点）设置4个噪声测点。现场检测时，2号、4号测点主要声源为金工噪声，3号测点主要声源为风机噪声，其余测点无明显声源。1号测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其余所有测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间监测中，所有测点监测结果均达标。

11.1.4 固体废物核查结论

本项目产生的固废主要为废包装桶、漆渣、污泥、边角料和生活垃圾。废包装桶、漆渣收集后暂存在公司内，委托浙江金泰莱环保科技有限公司处理；边角料收集后外售综合利用；污泥、生活垃圾委托环卫部门定期清运。

11.1.5整治提升符合性结论

根据项目实际采取的治理措施和检测结果，对照《浙江省挥发性有机物污染整治方案》中的《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》(浙环办函[2015]402号)、《温州市工业涂装企业污染整治提升技术指南》的具体内容，企业基本完成考核指标中生产合法性、废气收集与处理、废水处理等方面要求，该项目基本符合整治要求。

11.1.6 总量控制结论

企业全厂全年废水年排放量1220.4t/a，废水主要污染物年排放量化学需氧量0.061t/a、氨氮0.0061t/a，废气主要污染物年排放量VOCs0.046t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 11.2 建议

1、完善废水处理设施，定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物稳定达标排放。

2、完善废气处理设施，进一步提高废气收集率，减少废气无组织排放，规定设置废气排气筒，加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

3、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所，并有明显的标识，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                       4-1

附件1                                                       4-2

附件1                                                       4-3

附件1                                                       4-4

附件2                                                        4-1

附件2                                                        4-2

附件2                                                        4-3

附件2                                                        4-4

附件3                                                        1-1

附件4                                                        1-1

附件5                                                        26-1

附件5                                                        26-2

附件5                                                        26-3

附件5                                                        26-4

附件5                                                        26-5

附件5                                                        26-6

附件5                                                        26-7

附件5                                                        26-8

附件5                                                        26-9

附件5                                                        26-10

附件5                                                        26-11

附件5                                                        26-12

附件5                                                        26-13

附件5                                                        26-14

附件5                                                        26-15

附件5                                                        26-16

附件5                                                        26-17

附件5                                                        26-18

附件5                                                        26-19

附件5                                                        26-20

附件5                                                        26-21

附件5                                                        26-22

附件5                                                        26-23

附件5                                                        26-24

附件5                                                        26-25

附件5                                                        26-26

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州嘉盛织带机械有限公司年产600台电脑提花机和1000台全自动织带机项目及新增喷漆工序建设项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 浙江省温州市平阳县滨海新区海泽路101号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | C3551 纺织专用设备制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑新建 ☑扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产600台电脑提花机、1000台全自动织带机 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产600台电脑提花机、1000台全自动织带机 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江瑞阳环保科技有限公司 河南金环环境影响评价有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 温州市生态环境局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 平环建[2015]33号 温环平建[2019]11号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2019.6.30 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2019.7.30 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州嘉盛织带机械有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 3930 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 1.53 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 3930 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 1.53 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 16 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 25 | 噪声治理(万元) |  |  | 5 |  |  | 固废治理(万元) |  | 4 |  | 绿化及生态(万元) |  | 10 |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 温州嘉盛织带机械有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 9133032668451065XC |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  | 2019.9.28-9.29 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 0.1220 |  |  | 0.4624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.061 |  |  | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0061 |  |  | 0.023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.046 |  |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年