温州坤利包装有限公司

年产6000吨塑料编织袋生产线项目

竣工环境保护自行验收意见

2019年9月28日，温州坤利包装有限公司根据《温州坤利包装有限公司年产6000吨塑料编织袋生产线项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收，验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。经审议，提出自行验收意见如下：

一、工程建设基本情况

温州坤利包装有限公司租赁浙江绿源包装有限公司位于平阳县萧江镇塑料包装工业园区的部分厂房，是一家专业从塑料编织袋生产的企业，企业生产规模为年产6000吨塑料编织袋。

企业于2018年8月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制《温州坤利包装有限公司年产6000吨塑料编织袋生产线项目环境影响报告表》，并于2018年9月11日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2018]135号)。项目总投资250万元，其中环保投资20万元，占总投资额的8%。目前该项目主体工程调试工况稳定，各环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

二、工程变更情况

根据现场调查，项目建设地址、产品方案、生产设备、生产工艺与环评内容基本一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目产生的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后，定期委托平阳县福飞清洁有限公司清运处理。

（二）废气

本项目废气主要为有机废气、粉尘。项目在拉丝机组的挤出过程以及回收的边角料经造粒系统重新造粒的过程中会产生一定量的有机废气，企业在拉丝机组的挤出过程及造粒系统的挤出过程上方安装集气罩，有机废气经收集后通过18m高排气筒排放；项目拌料机搅拌、造粒系统切粒过程中会产生少量粉尘，呈无组织排放。

（三）噪声

项目噪声源主要来自设备运行噪声。企业已选用低噪声、低振动设备；车间合理布局，生产设备远离门窗，减小噪声影响；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态。

（四）固体废弃物

项目产生的固体废物主要为边角料、一般包装材料、生活垃圾。边角料收集后回用于生产；一般包装材料外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

1、废水

项目产生的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后，定期委托平阳县福飞清洁有限公司清运处理，故本次验收未监测废水。

2、废气

验收监测期间（9月1日~2日），企业有机废气排气筒排放的非甲烷总烃排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中的表5大气污染物特别排放限值，排放速率达到《大气污染物综合排放标准》(GB6297-1996)中新污染源的二级标准。

项目无组织排放的颗粒物浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表9企业边界大气污染物浓度限值。

3、噪声

验收监测期间（9月1日~2日），项目厂界东南侧、西南侧、西北侧3个监测点位昼间厂界环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

五、后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收报告相关内容。及时公示企业环境信息和竣工验收报告。

2、完善废气的收集系统，进一步提高废气收集率，规范废气排放口，建立规范化档案及管理台帐，便于企业自行管理及环保部门不定期监督管理。

3、并定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物长期稳定达标排放。

4、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所和标识，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

六、验收结论

经资料查阅和现场查验，温州坤利包装有限公司年产6000吨塑料编织袋生产线项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组原则同意该项目通过环境保护设施竣工验收。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到单。

验收组成员签字：

温州坤利包装有限公司

2019年9月28日

温州坤利包装有限公司年产6000吨塑料编织袋生产线项目竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第1909037号

建设单位：温州坤利包装有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2019年9月

声   明

1、本报告正文共 贰拾壹 页，附件附表共 拾伍 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效；本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

4、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向我公司提出。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：温州坤利包装有限公司

法人代表：萧方利

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：谢娟补

报告编制人：谢娟补

| 温州坤利包装有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) (统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13906676055 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325401 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县萧江镇塑料包装工业园区（浙江绿源包装有限公司厂房1楼和3楼） | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号（8号厂房第二层、第四层） |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	2

3 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	3

3.3 主要原辅材料及燃料	4

3.4 水源及水平衡	4

3.5 生产工艺	5

3.6 项目变动情况	6

4 环境保护设施情况	7

4.1 污染物治理/处理设施	7

4.2 其他环保设施	8

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	8

5 建设项目环评报告的主要结论及审批	10

5.1 环评报告的主要结论与建议	10

5.2 审批部门审批决定	11

6 验收执行标准	13

6.1 验收评价标准	13

6.2 总量控制指标	13

7 验收监测内容	14

7.1环境保护设施调试效果	14

8 质量保证及质量控制	15

8.1 监测分析方法	15

8.2 监测仪器设备	15

8.3 人员资质	15

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	16

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	16

9 验收监测结果与分析评价	17

9.1 生产工况	17

9.2 环境保护设施调试效果	17

10 验收监测结论及建议	20

10.1 验收监测结论	20

10.2 建议	21

附件：

1、《关于温州坤利包装有限公司年产6000吨塑料编织袋生产线项目环境影响报告表的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2018]135号，2018年9月11日）；

2、温州坤利包装有限公司污水委托处置合同；

3、温州坤利包装有限公司主要设备、耗材清单、用水量；

4、温州坤利包装有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

5、温州坤利包装有限公司《验收检测期间有关情况记录表》；

6、温州新鸿检测技术有限公司检测报告。

附表：1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

温州坤利包装有限公司租赁浙江绿源包装有限公司位于平阳县萧江镇塑料包装工业园区的部分厂房，是一家专业从塑料编织袋生产的企业，企业生产规模为年产6000吨塑料编织袋。企业于2018年8月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制《温州坤利包装有限公司年产6000吨塑料编织袋生产线项目环境影响报告表》，并于2018年9月11日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2018]135号)。项目总投资250万元，其中环保投资20万元，占总投资额的8%。目前该项目主体工程调试工况稳定，各环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

温州坤利包装有限公司重视该项目竣工验收工作，于2019年8月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收检测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》、浙江省政府第364号令《浙江省建设项目环境保护管理办法》的规定和要求，我公司于2019年8月19日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2019年9月1日、2日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于9月3日-4日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编写了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日修改)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.5 《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《关于温州坤利包装有限公司年产6000吨塑料编织袋生产线项目环境影响报告表的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2018]135号，2018年9月11日）；

2.8《温州坤利包装有限公司年产6000吨塑料编织袋生产线项目环境影响报告表》(浙江瑞阳环保科技有限公司， 2018年8月)；

2.9 温州坤利包装有限公司《检测委托单》(2019年8月15日)；

2.10温州坤利包装有限公司建设项目环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

温州坤利包装有限公司位于平阳县萧江镇塑料包装工业园区（浙江绿源包装有限公司厂房1楼和3楼）。项目东北侧为温州润丰包装有限公司；东南侧为田地；西南侧为浙江望达建材科技有限公司；西北侧为浙江绿源包装有限公司。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°33′40.61″

E120°27′5.86″

图3-1 项目厂区地理位置图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资250万元，设计年产6000吨塑料编织袋，现实际年产6000吨塑料编织袋，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。企业不设食宿，现有职工110人，年生产330天，每日生产24小时（两班倒）。

▲为厂界噪声监测点

◎为有组织废气监测点

○为无组织废气监测点

E○

○E

○

C

○D

◎ B

图3-2 项目厂区平面布置及污染源监测点位示意图

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料编织袋 | 6000吨/a | 6000吨/a |

表3-2 主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拌料机 | 3台 | 3台 |
| 2 | 圆织机 | 130台 | 130台 |
| 3 | 拉丝机组 | 3套 | 3套 |
| 4 | 造粒系统 | 4套（3用1备） | 4套（3用1备） |
| 备注：本项目造粒系统主要包括熔融挤出机、冷却槽及切粒机 |  |  |  |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 环评用量（t/a） | 实际用量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚丙烯粒子 | 5970 | 5970 |
| 2 | 母料 | 30 | 30 |

- 3.4 水源及水平衡

本项目产生的废水主要为生活污水。本项目生活污水经化粪池处理后，定期委托平阳县福飞清洁有限公司清运处理，故本次验收未监测废水。

- 3.5 生产工艺

本项目主要为塑料编织袋的生产，具体工艺流程见下图3-4。

图3-4生产工艺流程图

主要工艺流程说明：

①拌料：将聚丙烯粒子与母料根据不同的产品要求按比例混合，通过拌料机混合均匀，其中部分产品不需加母料进行搅拌，直接进入熔融挤出工序。该过程产生噪声与少量粉尘。

②熔融挤出、冷却、拉丝：将混合好的聚丙烯与母料通过加热融化（采用电加热， 150℃）后挤出，在冷却水（冷却水循环使用，不外排，适时添加）的作用下压延成膜， 然后剖成丝状，最后进行收纬。整个步骤在拉丝机组中完成。该过程产生噪声与废气。

③收纬、编制成筒：将收纬好的编织袋半成品送入圆织机进行编织，得到成品。该过程产生噪声和边角料。

④造粒：本项目在生产过程中产生的边角料收集后经过造粒系统（熔融、挤出、冷却、切粒）重新造粒后返回生产再利用，其中造粒系统的冷却水循环使用，不外排， 适时添加。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业生活污水经化粪池处理后，定期委托平阳县福飞清洁有限公司清运处理。其他建设情况与环评内容基本一致，无变动情况。

4 环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

本项目产生的废水主要为生活污水。本项目生活污水经化粪池处理后，定期委托平阳县福飞清洁有限公司清运处理，不外排。拉丝机组及造粒系统中的冷却水循环使用，适时添加，不外排。

4.1.2 废气

本项目废气主要为有机废气、粉尘。

（1）有机废气：本项目在拉丝机组的挤出过程以及回收的边角料经造粒系统重新造粒的过程中会产生一定量的有机废气，以非甲烷总烃计，企业在拉丝机组的挤出过程及造粒系统的挤出过程上方安装集气罩，有机废气经收集后通过18m高排气筒排放。

（2）粉尘：本项目拌料机搅拌、造粒系统切粒过程中会产生少量粉尘，无组织排放。

废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉丝工序、造粒工序 | 非甲烷总烃 | \ | 18m | 环境 |
| 搅拌、造粒工序 | 粉尘 | \ | \ | 环境 |

4.1.3 噪声

该项目噪声主要为生产过程中各种设备运行时产生的噪声。

4.1.4 固(液)体废物

项目产生的固体废物主要为边角料、一般包装材料、生活垃圾。边角料收集后回用于生产；一般包装材料外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。固废产生情况及处置见表4-3。

表4-3 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 8.58t/a | 8.58t/a | 环卫清运 |
| 2 | 边角料 | 生产过程 | 一般固废 | 600t/a | 600t/a | 回用于生产 |
| 3 | 一般包装材料 | 生产 | 一般固废 | 24t/a | 24t/a | 外售综合利用 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范

环评未提及环境风险及防范

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际投资250万元，其中环保设施投资20万元，占总投资的8%。项目环保投资情况见表4-4。该公司已制定环保管理制度，有专门的环保管理人员。

表4-4 工程环保设施投资情况表

| 环保设施名称 | 环评预算(万元) | 实际投资(万元) |
| --- | --- | --- |
| 废水处理系统 | 3 | 3 |
| 废气处理系统 | 12 | 12 |
| 噪声处理系统 | 2 | 2 |
| 固废处理措施 | 3 | 3 |
| 合 计 | 20 | 20 |

温州坤利包装有限公司建设项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评要求、实际建设情况见表4-5。

表4-5  环评意见落实情况表

| 环评要求 | 审批要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 近期，生活废水经地埋式生活处理系统处理至《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 中的一级标准后排放。远期，待项目所在区域污水能纳入市政管网后， 项 目 废 水 处 理 达 到 《 污 水 综 合 排 放 标 准 》(GB8978-1996) 表 4 中的三级标准接入污水管网，纳入污水处理厂处理达标后排放。冷却水循环使用，适时添加，不外排 | 项目营运期间，冷却水循环使用，不外排；近期生活污水经地埋式一体化生活污水处理设施处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后排放；待远期纳管后，生活污水处理至三级标准后纳入市政污水管网，再经平阳萧江污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级排放标准A标准后排放 | 本项目生活污水经化粪池处理后，定期委托平阳县福飞清洁有限公司清运处理，不外排；拉丝机组及造粒系统中的冷却水循环使用，适时添加，不外排 |
| 企业在拉丝机组的挤出过程上方及造粒系统挤出过程上方设置集气罩（集气效率不低于 85%），废气经集气罩收集后高空达标排放（>15m）；加强车间通风，改善空气质量。 | 加强生产车间的通风作业，挤出、造粒工序上方设置集气装置，废气经收集后引至不低于15m的排气筒高空排放；项目非甲烷总烃颗粒物排放限值、企业边界任何1小时大气污染物平均浓度分别执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中的表5大气污染物特别排放限值、表9相应限值标准，最高允许排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的相关标准 | 本项目有机废气经集气罩收集后通过18m高排气筒排放；粉尘产生量较少，无组织排放，已加强车间通风 |
| 合理布局车间结构，生产设备尽量远离门窗，噪声相对较大的设备应采取隔声、消声等措施 | 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 | 厂界四周噪声满足3类功能区标准 |
| 一般包装材料收集后外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运 | 项目生产过程中产生的边角料回收再利用，废包装材料外售综合利用，生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运处理 | 边角料收集后回用于生产；一般包装材料外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运 |

- 5 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

（1）水环境影响  本项目产生的废水主要为生活污水。本项目生活污水目前设置集水池集中收集后，定期委托平阳县福飞清洁有限公司清运处理，不外排。拉丝机组及造粒系统中的冷却水循环使用，适时添加，不外排。对环境影响不大。

（2）大气环境影响  本项目废气主要为有机废气、粉尘。有机废气经集气罩收集后通过18m高排气筒排放。粉尘产生量较少，无组织排放，已加强车间通风，对环境影响不大。

（3）声环境影响  厂界四周噪声满足3类功能区标准，对周边环境影响不大。

（4）固废环境影响  项目产生的固体废物主要为边角料、一般包装材料、生活垃圾。边角料收集后回用于生产；一般包装材料外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。只要做好固体废弃物的集中收集贮存，不随意外排环境，不会对周围环境产生影响。

5.1.2 建议

(1) 确保环保资金到位，落实废水、废气和噪声治理设施，满足总量控制和达标排放的要求。

(2) 建设单位应重视环境保护工作，并制定切实可行的管理制度，确保各项治理设施的正常运行，尽量减轻对环境的污染。

5.1.3 环境影响评价总结论

温州坤利包装有限公司年产 6000 吨塑料编织袋生产线项目位于平阳县萧江镇塑料包装工业园区，年产 6000 吨塑料编织袋。该项目的建设符合控制性规划要求、符合环境功能区划要求、符合污染物能排放达标、符合总量控制指标原则以及项目投入营运后能维持本地区环境质量，符合功能区要求。项目会产生噪声、废水污染物、废气污染物和固体废弃物，经评价分析，在全面落实本报告提出的各项环保措施和建议的基础上，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行，则环境污染可基本得到控制，做到污染物达标排放，对周围基本无影响。因此， 从环保角度而言，本项目的建设是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

平阳县环境保护局于2018年9月11日以(平环建[2018]135号) 文件方式出具了本项目的审批意见，具体如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、 项目位于平阳县萧江镇塑料包装工业园区， 租用浙江绿源包装有限公司部分厂房，租赁建筑面积3000㎡，年产6000吨塑料编织袋。具体建设内容见项目环评文本。

三、项目营运期间，冷却水循环使用，不外排；近期生活污水经地埋式一体化生活污水处理设施处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后排放；待远期纳管后，生活污水处理至三级标准后纳入市政污水管网，再经平阳萧江污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级排放标准A标准后排放。

加强生产车间的通风作业，挤出、造粒工序上方设置集气装置，废气经收集后引至不低于15m的排气筒高空排放；项目非甲烷总烃颗粒物排放限值、企业边界任何1小时大气污染物平均浓度分别执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中的表5大气污染物特别排放限值、表9相应限值标准，最高允许排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的相关标准。

合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

项目生产过程中产生的边角料回收再利用，废包装材料外售综合利用，生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运处理。

四、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

五、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你公司对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向平阳县人民政府提起行政复议。

- 6 验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | 60 | mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中的表5大气污染物特别排放限值 |
|  |  | 排放速率（18m） | 14.2[1] | kg/h | 《大气污染物综合排放标准》(GB6297-1996)中新污染源的二级标准注[1]排放速率按(GB16297-1996)附录B 内插法计算 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 排放浓度 | 1.0 | mg/m³ | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表9企业边界大气污染物浓度限值 |
| 噪声 | 厂界四周（昼间） |  | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
|  | 厂界四周（夜间） |  | 55 | dB |  |

- 6.2 总量控制指标

本项目主要污染物总量控制为废水年排放1373t，COD 0.137t/a、NH3-N 0.021t/a、VOCS 1.584t/a。

7 验收监测内容

- 7.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | B | 挤出、造粒废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
| 无组织废气 | C-F | 参照点与下风向 | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 厂界噪声(等效声级) | 监测2天，每天 昼夜各1次 |

- 8 质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及其修改单 | 0.001mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30~130dB |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | 颗粒物 | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | 颗粒物 | 检定合格 |
| 多功能声级计 | AWA5680型 | 噪声 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收监测参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收监测参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 谢娟补 | 评价室检测员 | XH201808 |
| 报告编制人 | 谢娟补 | 评价室检测员 | XH201808 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 技术负责人/工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 胡博人 | 评价室检测员 | XH201809 |
|  | 陈乃育 | 评价室检测员 | XH201901 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 陈虹 | 分析室主任 | XH201721 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

本项目生活污水目前设置集水池集中收集后，定期委托平阳县福飞清洁有限公司清运处理，故本次验收未监测废水。

- 8.5  废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器测量的有效范围（即30%~70%之间）

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计（标定），在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年9月1日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019年9月2日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 9 验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2019年9月1日、2日验收监测期间，该企业生产正常，生产负荷为88%、88%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年生 产日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 9月1日 | 编织袋 | 16t | 88% | 编织袋6000t/a | 330天 |
| 9月2日 | 编织袋 | 16t | 88% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1 污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水监测结果

本项目生活污水经化粪池处理后，定期委托平阳县福飞清洁有限公司清运处理，故本次验收未监测废水。

9.2.1.2 废气监测结果

验收监测期间，温州坤利包装有限公司排气筒排放的非甲烷总烃排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中的表5大气污染物特别排放限值，排放速率达到《大气污染物综合排放标准》(GB6297-1996)中新污染源的二级标准。具体监测结果详见表9-3。

厂界无组织废气在现场监测时，由于温州坤利包装有限公司厂界东北侧与邻厂共用围墙且为封闭状态，无法布点检测。验收监测期间，根据实际情况，在厂界西北侧布置1个上风向参照点，在厂界东南侧、西南侧布置2个下风向监控点，二天六次监测结果表明：颗粒物监控点浓度最高点测值与参照点浓度最高测值之差均小于《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表9企业边界大气污染物浓度限值，具体监测结果及监测点位见表9-4、图3-2。

表9-3  排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 挤出、造粒工序 9月1日 | 集气后排气筒(18m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.7×103 | 1.7×103 | 1.7×103 | 1.7×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 4.62 | 5.67 | 6.41 | 6.41 | 60 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.0079 | 0.0096 | 0.011 | 0.011 | 14.2 | —— |
| 挤出、造粒工序 9月2日 | 集气后排气筒(18m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.8×103 | 1.7×103 | 1.7×103 | 1.8×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 4.52 | 6.77 | 4.32 | 6.77 | 60 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.0081 | 0.012 | 0.0073 | 0.012 | 14.2 | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1908409号检测报告。

表9-4 厂界无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  | 颗粒物(mg/m3) |  | 最大值 | 项目 抽样位置及频次 |  | 颗粒物(mg/m3) |  | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界参照点 C号点 9月1日 | 第1次 | 0.042 |  | 0.058 | 厂界参照点 C号点 9月2日 | 第1次 | 0.058 |  | 0.058 |
|  | 第2次 | 0.058 |  |  |  | 第2次 | 0.050 |  |  |
|  | 第3次 | 0.025 |  |  |  | 第3次 | 0.033 |  |  |
| 厂界下风向 D号点 9月1日 | 第1次 | 0.042 |  | 0.117 | 厂界下风向 D号点 9月2日 | 第1次 | 0.083 |  | 0.100 |
|  | 第2次 | 0.083 |  |  |  | 第2次 | 0.100 |  |  |
|  | 第3次 | 0.050 |  |  |  | 第3次 | 0.075 |  |  |
| 厂界下风向 E号点 9月1日 | 第1次 | 0.117 |  |  | 厂界下风向 E号点 9月2日 | 第1次 | 0.083 |  |  |
|  | 第2次 | 0.050 |  |  |  | 第2次 | 0.058 |  |  |
|  | 第3次 | 0.067 |  |  |  | 第3次 | 0.067 |  |  |
| 监控点与参照点浓度差值 |  |  |  | 0.059 | 监控点与参照点浓度差值 |  |  |  | 0.042 |
| 排放限值 |  |  |  | 1.0 | 排放限值 |  |  |  | 1.0 |
| 评 价 |  |  | 达标 |  | 评 价 |  |  | 达标 |  |
| 监测期间：9月1日风向为北风、西北风，风速＜5m/s， 9月2日风向为北风、西北风，风速＜5m/s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1908409号检测报告。

9.2.1.3 厂界噪声监测结果

由于温州坤利包装有限公司厂界东北侧与邻厂共用围墙且为封闭状态，无法布点检测。验收监测期间，根据实际情况于厂界东南侧、西南侧、西北侧共设置3个噪声测点，其两天昼间、夜间监测结果表明，厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。具体监测结果及监测点位见表9-5、图3-2。

表9-5 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 9月1日、2日等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要噪声源 | 1日昼间 | 2日昼间 | 评价 | 排放 标准 | 2日夜间 | 2日夜间 | 评价 | 排放 标准 |
| 1（西北侧） | 无明显声源 | 62* | 63* | 达标 | 65 | 52* | 52* | 达标 | 55 |
| 2（东南侧） | 造粒车间 | 64* | 64* | 达标 | 65 | 54* | 54* | 达标 | 55 |
| 3（西南侧） | 拉丝车间 | 65 | 65 | 达标 | 65 | 55* | 55* | 达标 | 55 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1908410号检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

监测期间，企业废气集气后非甲烷总烃日均排放速率0.0093kg/h，按每日工作24小时，年工作330天计，则废气年排放量VOCs0.0737t/a。均符合环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效果

9.2.3.1废水治理设施

根据企业污水排放口监测结果，主要污染物经处理后均达标排放。

9.2.3.2 废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果，主要污染物因子达标排放。

9.2.3.3厂界噪声治理设施

根据现场监测，厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

10 验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2019年9月1日、2日我公司组织对该项目进行了现场抽样监测，期间该企业正常生产，生产负荷为88%、88%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求。

10.1.1 废水排放监测结论

本项目生活污水经化粪池处理后，定期委托平阳县福飞清洁有限公司清运处理，故本次验收未监测废水。

10.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，温州坤利包装有限公司排气筒排放的非甲烷总烃排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中的表5大气污染物特别排放限值，排放速率达到《大气污染物综合排放标准》(GB6297-1996)中新污染源的二级标准。具体监测结果详见表9-3。

厂界无组织废气在现场监测时，由于温州坤利包装有限公司厂界东北侧与邻厂共用围墙且为封闭状态，无法布点检测。验收监测期间，根据实际情况，在厂界西北侧布置1个上风向参照点，在厂界东南侧、西南侧布置2个下风向监控点，二天六次监测结果表明：颗粒物监控点浓度最高点测值与参照点浓度最高测值之差均小于《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表9企业边界大气污染物浓度限值。

10.1.3 噪声排放监测结论

由于温州坤利包装有限公司厂界东北侧与邻厂共用围墙且为封闭状态，无法布点检测。验收监测期间，根据实际情况于厂界东南侧、西南侧、西北侧共设置3个噪声测点，其两天昼间、夜间监测结果表明，厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

10.1.4 固体废物核查结论

项目产生的固体废物主要为边角料、一般包装材料、生活垃圾。边角料收集后回用于生产；一般包装材料外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。

10.1.4 总量控制结论

废气年排放量VOCs0.0737t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

1、完善废气的收集系统，进一步提高废气收集率，规范废气排放口，建立规范化档案及管理台帐，便于企业自行管理及环保部门不定期监督管理。

2、定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物长期稳定达标排放。

3、加强污染治理设施的运行管理，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

4、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所和标识，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                         2-1

附件6                                                         6-6

附件1                                                         2-2

附件2                                                         3-1

附件2                                                         3-2

附件2                                                         3-3

附件3                                                         1-1

附件4                                                         1-1

附件5                                                         1-1

附件6                                                         6-1

附件6                                                         6-2

附件6                                                         6-3

附件6                                                         6-4

附件6                                                         6-5

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州坤利包装有限公司年产6000吨塑料编织袋生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县萧江镇塑料包装工业园区（浙江绿源包装有限公司厂房1楼和3楼） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | C292 塑料制品业 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ■新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产6000吨塑料编织袋 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产6000吨塑料编织袋 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江瑞阳环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 平环建[2018]135号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 排水许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州坤利包装有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | \ |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | \ |  | 噪声治理(万元) |  |  | \ |  |  | 固废治理(万元) |  | \ |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 330d/a，24h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 温州坤利包装有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  |  | 913303016671194808 |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原排放量(1) |  | 本期生活实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  | 1373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  | 0.137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  | 0.021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0737 |  |  | 1.584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年