温州宇佳塑业有限公司年产5000吨编织袋筒料

技改项目阶段性竣工环境保护验收意见

2021年8月7日，温州宇佳塑业有限公司组织成立验收组，根据《温州宇佳塑业有限公司年产5000吨编织袋筒料技改项目阶段性竣工环境保护验收监测报告》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规评〔2017〕4号），严格依照国家和地方有关法律、法规、规章、标准和规范性文件以及《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环境部公告2018年9号）和本项目环境影响评价文件及审批文件等的要求，对本项目进行验收。验收组现场核查了企业生产和环境保护设施运行情况，审阅了相关资料，听取了有关单位的汇报，经审议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要内容、过程及环保审批情况

温州宇佳塑业有限公司位于平阳县萧江镇塑包科创园4#整栋，专业从事编织袋筒料的生产和销售，建筑面积8771m2，年产5000吨编织袋筒料。公司于2020年8月委托浙江睿城环境科技有限公司编制了《温州宇佳塑业有限公司年产5000吨编织袋筒料技改项目环境影响报告表》，于2020年9月15日通过温州市生态环境局审批(文件号：温环平建[2020]157号)。本项目于2020年8月开工建设，2020年9月竣工同时投入生产，现有员工50人，厂区内不设食宿，实行三班24小时生产制（0:00~24:00），年生产300天，设计年产5000吨编织袋筒料，现实际年产2500吨编织袋筒料。具体建设内容和过程详见验收监测报告。目前，主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常，具备进行建设项目阶段性竣工环境保护验收监测的条件。

（二）投资情况

总投资800万元，其中环保投资8万元，占总投资额的1.0%。

（三）验收范围

温州宇佳塑业有限公司年产5000吨编织袋筒料技改项目已建成部分配套建设的环境保护设施和措施，本次是阶段性验收。

二、工程变动情况

经现场核查，与环境影响评价文件比较，拉丝机减少1台，圆织机减少80台，详见验收监测报告表；其他实际建设内容与环境影响评价文件及审批文件的要求基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目主要产生拉丝工序冷却水和员工生活污水。拉丝工序冷却水循环使用，不外排，定期补充清水；生活污水经化粪池预处理后纳入平阳县萧江污水处理厂处理后排放。

（二）废气

本项目主要产生拉丝废气，熔融、挤出废气和拌料、投料及圆织粉尘。

拉丝工序产生的废气经收集后引至25米高排气筒排放；熔融、挤出工序产生的废气经收集后引至25米高排气筒排放；拌料、投料及圆织工序产生的粉尘大部分沉降到车间地面，少部分呈无组织排放。

（三）噪声

本项目的设备运行产生噪声。选用低噪声、低振动设备，对高噪声设备采用消声、隔声、隔振、减振等方式进行降噪，合理布置车间，妥当安排生产时间，加强设备维护保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。

（四）固体废物

本项目主要产生生活垃圾、边角料、残次品和废包装袋，均为一般固废。生活垃圾委托环卫部门清运；边角料、残次品收集后回用于生产；废包装袋收集后外售综合利用。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）废水排放达标情况

验收监测期间，生活废水排放口悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油浓度和pH值范围均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，氨氮、总磷浓度均低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）其他企业间接排放限值。

（二）废气排放达标情况

验收监测期间，熔融、挤出工序和拉丝工序废气集气后排气筒的监测结果表明，非甲烷总烃的排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表5大气污染物特别排放限值，非甲烷总烃的排放速率小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物二级排放限值。

（三）噪声排放达标情况

验收监测期间，于厂界南侧、东侧、北侧、西侧设置4个厂界噪声测点。所有测点噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼夜监测结果表明，所有测点昼夜噪声因受背景噪声影响且背景噪声无法消除，结果均无法评价。

（四）固体废物处置情况

一般固体废物已经妥善处置。

（五）污染物排放总量核算

化学需氧量、氨氮、VOCs的实际排放总量均小于环评核定量。

五、验收结论

温州宇佳塑业有限公司年产5000吨编织袋筒料技改项目环境评价手续齐备，环境保护设施已基本建成，验收监测技术资料基本齐全，验收监测期间污染物排放达标，环境保护设施的防治环境污染能力总体上满足主体工程的需要，具备正常运转的条件。验收组同意，通过本项目通过阶段性竣工环境保护验收。

六、后续要求

（一）遵照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规评〔2017〕4号）及有关规定，完善验收报告的相关内容，及时公开并向生态环境保护主管部门报送相关信息，接受社会监督。

（二）按照《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙环发〔2013〕54号）和《关于做好挥发性有机物总量控制的要求》（浙环发〔2017〕29号）等文件要求，完善废气收集系统，加强加料工序生产管理，减少无组织废气排放；按照排污许可证的规定和《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017）等开展自行监测，一旦发现问题，立即采取有效措施，确保污染物达标排放。

（三）强化高噪声设备的隔声减振设施及管理措施，确保厂界噪声稳定达标。

（四）增强环保意识，进一步健全和完善环保管理制度，执行和落实环保工作措施，做好各类固体废物的收集、暂存和合法处置工作，完善相关标识和台账。

七、验收组人员信息

验收组成员信息详见签到单。

验收组成员签名：

温州宇佳塑业有限公司

2021年8月7日

温州宇佳塑业有限公司

年产5000吨编织袋筒料技改项目

阶段性竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第2107030号

建设单位：温州宇佳塑业有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2021年7月

声   明

1、本报告正文共 贰拾肆 页，附件附表共 壹拾柒 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。

2、本报告无本公司、检验检测专用章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司检测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

建设单位：温州宇佳塑业有限公司

法人代表：周乃雨

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：林万镇

报告编制人：林万镇

| 温州宇佳塑业有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) （统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13806837786 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325800 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县萧江镇塑包科创园 4#整栋 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号(8号厂房第二层、第四层） |

目   录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	4

3.4 水源及水平衡	4

3.5 生产工艺	5

3.6 验收范围	5

3.7项目变动情况	5

四、环境保护设施情况	5

4.1 污染物治理/处理设施	6

4.2 其他环保设施	7

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	7

五、建设项目环评报告的主要结论及审批	10

5.1 环评报告的主要结论与建议	10

5.2 审批部门审批决定	12

六、验收执行标准	14

6.1 验收评价标准	14

6.2 总量控制指标	14

七、验收监测内容	14

7.1 环境保护设施调试效果	15

八、质量保证及质量控制	16

8.1 监测分析方法	16

8.2 监测仪器设备	16

8.3 人员资质	17

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	17

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	18

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	18

九、验收监测结果与分析评价	19

9.1 生产工况	19

9.2 环境保护设施调试效果	19

十、验收监测结论及建议	22

10.1 验收监测结论	23

10.2 建议	24

附件：

1、《关于温州宇佳塑业有限公司年产5000吨编织袋筒料技改项目环境影响报告表的审批意见》(温州市生态环境局，温环平建[2020]157号，2020年9月15日)；

2、温州宇佳塑业有限公司验收监测项目基本情况调查表、验收监测期间有关情况记录表、用水量清单、原辅材料清单、主要生产设备清单、固废清单；

3、检验检测报告。

附表：1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 一、验收项目概况

温州宇佳塑业有限公司是一家专业从事编织袋筒料的生产和销售的企业，厂址位于平阳县萧江镇塑包科创园4#整栋，年产5000吨编织袋筒料生产规模，总建筑面积8771m2。

企业于2020年8月委托浙江睿城环境科技有限公司编制了《温州宇佳塑业有限公司年产5000吨编织袋筒料技改项目环境影响报告表》，于2020年9月15日通过温州市生态环境局审批(文件号：温环平建[2020]157号)。项目于2020年8月开工建设，2020年9月竣工同时投入运用。目前本项目部分生产设备尚未购置完成，本次做阶段性验收。项目设计总投资1000万元，设计生产规模为年产5000吨编织袋筒料。目前实际总投资800万元，其中环保投资8万元，占总投资额的1.0%，实际生产规模为年产2500吨编织袋筒料。目前项目已建成部分主体工程工况稳定，环保设施运行正常，基本符合阶段性竣工验收监测条件。

温州宇佳塑业有限公司于2021年4月委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的竣工环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2021年5月26日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，编制该项目竣工环境保护验收监测方案，于2021年5月29日、30日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2021年5月30日至6月5日对样品进行分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 二、验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年5月29日修订版)；

2.5《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令（第四十三号），2020年4月29日修订）；

2.6《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.7《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.8《关于温州宇佳塑业有限公司年产5000吨编织袋筒料技改项目环境影响报告表的审批意见》(温州市生态环境局，温环平建[2020]157号，2020年9月15日)；

2.9《温州宇佳塑业有限公司年产5000吨编织袋筒料技改项目环境影响报告表》(浙江睿城环境科技有限公司，2020年8月)；

2.10温州宇佳塑业有限公司《检测委托单》(2021年4月16日)；

2.11温州宇佳塑业有限公司年产5000吨编织袋筒料技改项目竣工环保验收监测方案。

- 三、工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于平阳县萧江镇塑包科创园4#整栋。该项目北侧为浙江上豪塑业有限公司，东侧为温州骏丰塑业有限公司，南侧为温州禧年包装有限公司，西侧为温州坚发包装有限公司。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N

图3-1 项目地理位置图

★为废水监测点

◎为有组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

图3-2  项目平面布置及污染源监测点分布图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资800万元，员工定员50人，厂区内不设食宿，实行三班24小时生产制（0:00~24:00）。设计年产5000吨编织袋筒料，现实际为年产2500吨编织袋筒料，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编织袋筒料 | 5000t/a | 2500t/a |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉丝机 | 台 | 2 | 1 |
| 2 | 拌料机 | 台 | 2 | 2 |
| 3 | 圆织机 | 台 | 160 | 80 |
| 4 | 配套回用设备 | 台 | 1 | 1 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 单位 | 环评用量 | 实际用量 | 包装规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP粒子 | t/a | 4000 | 2000 | 25kg/袋 |
| 2 | PE粒子 | t/a | 930 | 465 | 25kg/袋 |
| 3 | 母料 | t/a | 70 | 35 | 25kg/袋 |

- 3.4 水源及水平衡

本项目产生的废水主要为拉丝工序冷却水和员工生活污水。拉丝工序冷却水循环使用，不外排，定期补充清水；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》( GB8978-1996)三级标准后排放纳入平阳县萧江污水处理厂处理，处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。根据企业提供的数据，企业2021年3-5月生活用水量为134t，生活污水排污系数以0.8计，按一年12个月计，则该厂区一年排放废水428.8t。企业实际运行的水量平衡见图3-3。

自来水

134t/3个月

损耗26.8t/3个月

生活用水

134t/3个月

生活污水

428.8t/a

入管网

428.8t/a

N

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目产品主要为编织袋筒料，具体工艺流程及产污环节见图3-4，生产具体工艺流程如下：

PP粒子、PE粒子、母料

拌料

投料

熔融挤出

拉丝

收卷

圆织

成品

粉尘、噪声

废气、噪声

粉尘、噪声

噪声

噪声、废气、固废

配套回用

边角料、残次品

冷却水

图3-4 项目生产工艺流程及产污环节图

工艺流程说明：

首先将PP、PE粒子与母料进行拌料充分混匀，再投入拉丝机投料口后，经拉丝机高温熔化（温度约200℃）挤出后，经冷却水冷却后进行拉丝、收卷，形成丝线再经圆织机编织，形成塑料编织袋筒料产品。本项目拉丝过程塑料粒子熔融会产生一定量的有机废气，拌料、投料及圆织过程会产生一定量的颗粒物。

- 3.6 验收范围

本次验收范围为温州宇佳塑业有限公司年产5000吨编织袋筒料技改项目已建部分及配套建设的环境保护设施和措施。

- 3.7项目变动情况

- 经现场调查确认，企业部分生产设备尚未购置完成，本次做阶段性验收，其他建设情况与环评内容基本一致。

- 四、环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

本项目产生的废水主要为拉丝工序冷却水和员工生活污水。拉丝工序冷却水循环使用，不外排，定期补充清水；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》( GB8978-1996)三级标准后排放纳入平阳县萧江污水处理厂处理，处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 化粪池 | 平阳县萧江污水处理厂 |
| 拉丝工序冷却水 | / | 间歇 | / | 循环使用 |

4.1.2 废气

本项目废气主要为拉丝废气，造粒熔融、挤出废气和拌料、投料及圆织粉尘。

拉丝工序产生的废气经收集后引至25米高排气筒排放；

造粒熔融、挤出工序产生的废气经收集后引至25米高排气筒排放；

拌料、投料及圆织工序产生的粉尘大部分沉降到车间地面，少部分呈无组织排放。废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉丝工序 | 非甲烷总烃 | / | 25m | 环境 |
| 造粒熔融、挤出工序 | 非甲烷总烃 | / | 25m |  |
| 拌料、投料及圆织工序 | 颗粒物 | / | / |  |

4.1.3 噪声

本项目噪声主要来源于生产设备运行。

4.1.4 固(液)体废物

本项目产生的固废主要为生活垃圾，边角料、残次品和废包装袋。生活垃圾委托环卫部门清运；边角料、残次品收集后回用于生产；废包装袋收集后外售综合利用。固废产生情况及处置见表4-3。

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际 产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 3.6t/a | 3t/a | 环卫部门清运 |
| 2 | 边角料、残次品 | 拉丝、圆织 | 一般固废 | 100t/a | 50t/a | 收集后回用于生产 |
| 3 | 废包装袋 | 拉丝 | 一般固废 | 20t/a | 10t/a | 外售综合利用 |

表4-3 固体废物产生情况汇总表

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算1000万元，实际投资800万元，其中环保设施投资8万元，占总投资额的1.0%。项目环保投资情况见表4-4。该公司已制定有环保管理制度，设有环保管理人员。

表4-4 工程环保设施投资情况表

| 序号 | 投资项目 | 环保治理措施 | 环保设施投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理系统 | 已建成的化粪池 | / |
| 2 | 废气处理系统 | 排气筒 | 6 |
| 3 | 噪声处理系统 | 消声、减振、隔声 | 1 |
| 4 | 固废处理措施 | 收集暂存、环卫清运 | 1 |
| 5 | 合计 |  | 8 |

温州宇佳塑业有限公司年产5000吨编织袋筒料技改项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评要求、批复要求、实际建设情况见表4-5。

表4-5 环评意见落实情况表

| 类别 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后汇入市政污水管网，最终进入平阳县萧江污水处理厂处理达标后排放，无外排。 | 生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网(其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）间接排放浓度限值)，再经平阳县萧江污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准后排放。 | 本项目产生的废水主要为拉丝工序冷却水和员工生活污水。拉丝工序冷却水循环使用，不外排，定期补充清水；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》( GB8978-1996)三级标准后排放纳入平阳县萧江污水处理厂处理，处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 |
| 废气 | 对拉丝工序设置集气设施，对产生的有机废气进行收集后引至屋顶排气筒（高度不低于25m）高空排放。 | 加强生产车间的通风作业，拉丝工序上方设置集气装置，废气经集气收集后引至不低于25m的排气筒高空排放。项目废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5中的特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值，厂区内非甲烷总经无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019）中的特别排放限值。 | 本项目废气主要为拉丝废气，造粒熔融、挤出废气和拌料、投料及圆织粉尘。 拉丝工序产生的废气经收集后引至25米高排气筒排放； 造粒熔融、挤出工序产生的废气经收集后引至25米高排气筒排放； 拌料、投料及圆织工序产生的粉尘大部分沉降到车间地面，少部分呈无组织排放。 |
| 噪声 | ①车间合理布局，生产设备远离门窗，减小噪声影响；②对噪声相对较大的设备应加强减震降噪措施，如加装隔振垫、减振器等；③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝设备不正常运转时产生的高噪声现象；④在设备选型上尽量选用低噪声设备。 | 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中3类标准。 | 企业车间设备已合理布局，并采取了相应措施。两天上下午监测中，所有测点因受背景噪声影响且背景噪声无法消除，结果无法评价。 |
| 固废 | 边角料、残次品收集后回用于生产；废包装袋外售综合利用；生活垃圾集中收集并委托当地环卫部门及时清运。 | 项目生产过程中产生的废包装袋收集后外售综合利用，边角料、残次品收集后回用于生产，生活垃圾交环卫部门清运处理。一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。 | 本项目产生的固废主要为生活垃圾，边角料、残次品和废包装袋。生活垃圾委托环卫部门清运；边角料、残次品收集后回用于生产；废包装袋收集后外售综合利用。 |

- 五、建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响

本项目仅排放生活污水，达标环境排放量为：废水排放量720t/a，CODCr0.04t/a，氨氮0.004t/a，TN0.01t/a。根据调研，本项目所在地生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准（其中氨氮、总磷标准限值执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）、总氮标准限值执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准）后排入工业区污水管网，最终进入萧江污水处理厂统一达标处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准后排放，其污水经处理达标排放后，对纳污水体影响不大。

(2)废气影响

本项目点源及面源最大占标率Pmax＜1%（拉丝面源），因此，按项目所在区域情况结合环境影响评价技术导则（HJ/T2.2-2018）中规定的分级判据，确定本项目空气环境评价等级为三级。

本项目各污染源排放的大气污染物中，最大落地浓度占标率为0.777%（拉丝面源），最大落地浓度为15.54μg/m3，非甲烷总烃最大落地浓度点符合《大气污染物综合排放标准详解》中的相关标准。

(3)声环境影响

在正常工况下，本项目设备运行噪声经距离衰减及墙体阻隔后，到达厂界的噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求（昼间65dB，夜间55dB）；到达南侧民宅的噪声贡献值与背景叠加后能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准（昼间60dB、夜间50dB）。因此，在落实本环评的各项降噪措施后，本项目营运噪声对周边声环境质量影响不大。

(4)固废影响

本项目职工生活垃圾收集后委托环卫部门及时清运，边角料、残次品收集后回用于生产，废包装袋收集后外售综合利用。只要企业严格落实本评价提出的各项固废处置措施，分类管理，搞好固废收集和分类存放，并做好综合利用，则产生的固体废弃物均可做到妥善处置，不会对项目所在地周围的环境带来“二次污染”。

5.1.2建议

- 建设单位需确保环保资金到位，严格落实染污治理设施，把本项目对周边影响降至最低。

- 建设单位应重视环境保护工作，并制定切实可行的管理制度，确保各项治理设施的正常运行，尽量减轻对环境的污染。

- 大力推行清洁生产，选用消耗少、效率高、污染产生量少的产品结构、生产工艺以及生产设备，落实节能、节电、节水措施，实现“节能、降耗、减污、增效”的目标。

5.1.3环境影响评价总结论

温州宇佳塑业有限公司年产5000吨编织袋筒料技改项目位于平阳县萧江镇塑包科创园4#整栋，企业在已建生产车间组织生产，项目符合平阳县“三线一单”生态环境分区管控方案要求、符合污染物能排放达标、符合总量控制指标原则，项目投入营运后能维持本地区环境质量。项目营运期间会产生噪声、废气、废水污染物和固体废弃物，经评价分析，在全面落实本报告提出的各项环保措施和建议的基础上，环境污染可基本得到控制，做到污染物达标排放，不会对周围环境产生太大影响。因此，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

温州市生态环境局于2020年9月15日以（温环平建[2020]157号）出具了对本项目的审批意见，具体如下：

温州宇佳塑业有限公司：

- 你单位申请审批的报告、由浙江睿城环境科技有限公司编制的《温州宇佳塑业有限公司年产5000吨编织袋筒料技改项目环境影响报告表》已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，经研究，审批意见如下：

- 一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。

- 二、项目位于平阳县萧江镇塑包科创园4#整栋，租赁温州纳美嘉新材料科技有限公司厂房，租赁建筑面积8771m2，年产5000吨编织袋筒料。具体建设内容见项目环评文本。

- 三、项目营运期间，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网(其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013）间接排放浓度限值)，再经平阳县萧江污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准后排放。

- 加强生产车间的通风作业，拉丝工序上方设置集气装置，废气经集气收集后引至不低于25m的排气筒高空排放。项目废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015）中表5中的特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值，厂区内非甲烷总经无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019）中的特别排放限值。

- 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中3类标准。

- 项目生产过程中产生的废包装袋收集后外售综合利用，边角料、残次品收集后回用于生产，生活垃圾交环卫部门清运处理。一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001）及其修改单要求。

- 四、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

- 项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

- 五、若你单位对本审批意见不服的，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

- 六、验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L |  |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | 60 | mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表5大气污染物特别排放限值 |
|  |  | 排放速率[25m] | 35 | kg/h | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2新污染源大气污染物二级排放限值 |
| 噪声 | 厂界噪声 |  | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准 |

- 6.2 总量控制指标

- 项目主要污染物总量控制为COD0.04t/a，NH3-N0.004t/a，VOCs 1.5t/a。

- 七、验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TN、TP、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TN、TP | 抽样1天，每天 1次 |
| 有组织废气 | B | 造粒熔融、挤出废气集气后排气筒 | NMHC | 抽样2天，每天 3次 |
|  | C | 拉丝废气集气后排气筒 | NMHC | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 等效声级 | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 八、质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920—1986 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828—2017 |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535—2009 |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505—2009 |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901—1989 |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893—1989 |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636—2012 |
| 、 | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637—2018 |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38—2017 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348—2008 |
|  |  | 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706—2014 |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酸度计 | F2 | pH | 校准合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、TN | 检定合格 |
| 电子天平 | LS220A | SS | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 真空箱采样器 | MH3051 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 多功能声级计 | AWA5688 | 厂界噪声 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 林万镇 | 评价室检测员 | XH201921 |
| 报告编制人 | 林万镇 | 评价室检测员 | XH201702 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 技术负责人/高级工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 陈乃育 | 评价室检测员 | XH201901 |
|  | 鲍靖浩 | 分析室检测员 | XH201922 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴 敏 | 分析室检测员 | XH201818 |
|  | 叶孙文 | 分析室检测员 | XH201923 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 李昌浩 | 分析室检测员 | XH202011 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任 | XH201721 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ2105076-008 | COD | 270 | 266 | 0.75 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 25.1 | 25.6 | 1.0 | ≤20 | 符合 |
|  | TP | 0.37 | 0.40 | 3.90 | ≤15 | 符合 |
|  | TN | 53.4 | 54.2 | 0.7 | ≤10 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器测量的有效范围(即30%~70%之间)

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5。

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年5月29日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2021年5月30日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 九、验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2021年5月29日、30日验收监测期间，温州宇佳塑业有限公司的1台拉丝机正常运行，生产负荷均为实际生产能力的84.0%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 实际生产能力 | 年工 作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 5月29日 | 编织袋筒料 | 7t | 84.0% | 2500t/a 8.33t/d | 300天 |
| 5月30日 |  | 7t | 84.0% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水

验收监测期间，温州宇佳塑业有限公司生活污水排放口排放的化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类、悬浮物排放浓度和pH范围均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值，监测结果详见表9-2、图9-1

表9-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | TP (mg/L) | 动植物油 类(mg/L) | TN (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 5月29日 | 08:58 | 7.33 | 237 | 30.4 | 74.4 | 66 | 0.34 | 2.83 | 55.3 |
|  | 10:48 | 7.31 | 222 | 23.2 | 67.7 | 68 | 0.36 | 2.76 | 54.0 |
|  | 13:13 | 7.35 | 241 | 27.4 | 68.0 | 64 | 0.33 | 2.97 | 54.9 |
|  | 14:37 | 7.36 | 221 | 28.8 | 64.3 | 67 | 0.32 | 2.99 | 58.4 |
|  | 平均值 | / | 230 | 27.5 | 68.6 | 66 | 0.34 | 2.89 | 55.7 |
| 生活污水排放口 5月30 日 | 09:05 | 7.36 | 277 | 26.5 | 77.4 | 68 | 0.39 | 2.98 | 56.7 |
|  | 10:56 | 7.36 | 263 | 29.3 | 80.7 | 65 | 0.38 | 2.90 | 57.9 |
|  | 13:06 | 7.31 | 246 | 24.0 | 72.2 | 63 | 0.36 | 2.90 | 56.2 |
|  | 14:45 | 7.34 | 268 | 25.4 | 83.2 | 72 | 0.38 | 2.79 | 53.8 |
|  | 平均值 | / | 264 | 26.3 | 78.4 | 67 | 0.38 | 2.89 | 56.2 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 500 | 35 | 300 | 400 | 8 | 100 | / |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2105076、2105676号检测报告。

★为废水监测点

◎为有组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

图9-1 项目污染源监测点位示意图

9.2.1.2 废气

验收监测期间，温州宇佳塑业有限公司造粒熔融、挤出工序和拉丝工序废气集气后排气筒的监测结果表明，非甲烷总烃的排放浓度均达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表5大气污染物特别排放限值，非甲烷总烃的排放速率均小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2新污染源大气污染物二级排放限值。废气监测结果见表9-3、图9-1。

表9-3 废气监测结果统计表

| 抽样日期 及位置 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 造粒熔融、挤出工序 5月29日 | 集气后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.9×103 | 1.9×103 | 1.8×103 | 1.9×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 1.76 | 1.58 | 1.81 | 1.81 | 60 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.0033 | 0.0030 | 0.0033 | 0.0033 | 35 | 达标 |
| 挤出工序 5月29日 | 集气后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 9.0×102 | 9.0×102 | 9.0×102 | 9.0×102 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 1.96 | 1.68 | 2.12 | 2.12 | 60 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.0018 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0019 | 35 | 达标 |
| 造粒熔融、挤出工序 5月30日 | 集气后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.7×103 | 1.9×103 | 1.7×103 | 1.9×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 2.48 | 2.41 | 1.76 | 2.48 | 60 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.0042 | 0.0046 | 0.0030 | 0.0046 | 35 | 达标 |
| 挤出工序 5月30日 | 集气后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 8.8×102 | 9.0×102 | 9.0×102 | 9.0×102 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 2.35 | 1.70 | 2.38 | 2.38 | 60 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.0021 | 0.0015 | 0.0021 | 0.0021 | 35 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2105077号检测报告。

主要污染因子的年排放量

5月29日、30日监测期间，企业废气处理设施非甲烷总烃排放速率为0.0054kg/h。项目每日工作按24小时，年工作300天计，则废气年排放量VOCs（以非甲烷总烃计）为0.039/a。

9.2.1.3 厂界噪声

验收监测期间，根据实际情况于温州宇佳塑业有限公司厂界南侧（1号点）、东侧（2号点）、北侧（3号点）、西侧（4号点）设置4个厂界噪声测点。现场检测时，3号测点主要声源为排风，其余测点均无明显声源。所有测点噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间监测结果表明，所有测点昼间噪声因受背景噪声影响且背景噪声无法消除，结果均无法评价。具体监测结果及监测点位见表9-5、图9-1。

表9-5 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 5月29日、30日昼间等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 29日上午 | 30日上午 | 29日下午 | 30日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1（南侧） | 无明显声源 | <70 | <70 | <69 | <69 | 65 | 无法评价 |
| 2（东侧） | 无明显声源 | <70 | <70 | <70 | <70 | 65 | 无法评价 |
| 3（北侧） | 排风 | <74 | <74 | <74 | <74 | 65 | 无法评价 |
| 4（西侧） | 无明显声源 | <70 | <70 | <70 | <70 | 65 | 无法评价 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2105078号检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的数据，废水年排放量为428.8t/a，则废水主要污染物的年排放化学需氧量0.02/a、氨氮0.002t/a，符合环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效率监测结果

9.2.3.1废水治理设施

根据企业生活污水排放口监测结果表明，生活污水排放口排放的污水中化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类、悬浮物排放浓度和pH范围均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值。

9.2.3.2废气治理设施

根据企业废气排气筒监测结果，主要污染物经收集后高空排放，污染物的排放浓度、排放速率均达标排放。

9.2.3.3厂界噪声治理设施

- 企业主要噪声污染设备在采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，所有测点昼间噪声因受背景噪声影响且背景噪声无法消除，结果均无法评价。

- 十、验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2021年5月29日、30日我公司组织对该项目进行了现场抽样监测，监测期间企业正常生产，1台拉丝机正常运行，生产负荷均为实际生产能力的84.0%，生产工况符合验收监测的要求。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，温州宇佳塑业有限公司生活污水排放口排放的化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类、悬浮物排放浓度和pH范围均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值。

10.1.2 废气监测结论

验收监测期间，温州宇佳塑业有限公司造粒熔融、挤出工序和拉丝工序废气集气后排气筒的监测结果表明，非甲烷总烃的排放浓度均达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表5大气污染物特别排放限值，非甲烷总烃的排放速率均小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2新污染源大气污染物二级排放限值。

10.1.3 厂界噪声监测结论

验收监测期间，根据实际情况于温州宇佳塑业有限公司厂界南侧（1号点）、东侧（2号点）、北侧（3号点）、西侧（4号点）设置4个厂界噪声测点。现场检测时，3号测点主要声源为排风，其余测点均无明显声源。所有测点噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间监测结果表明，所有测点昼间噪声因受背景噪声影响且背景噪声无法消除，结果均无法评价。

10.1.4 固体废物核查结论

本项目产生的固废主要为生活垃圾，边角料、残次品和废包装袋。生活垃圾委托环卫部门清运；边角料、残次品收集后回用于生产；废包装袋收集后外售综合利用。

10.1.5 总量控制结论

根据企业提供的数据，废水年排放量为428.8t/a，则废水主要污染物的年排放化学需氧量0.02/a、氨氮0.002t/a，废气年排放量VOCs0.039t/a，符合环评提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

(1)进一步完善废气收集系统，提高废气的收集率，减少废气无组织排放量。

(2)加强生产设备的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，建立技术档案，使其长期处于最佳运行状态。加强厂区噪声管理，合理布局，做好隔声减振，确保噪声达标排放。

(3)及时申领排污许可证；定期开展外排污染物的自行检测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达稳定标排放。

(4)加强各种固体废物的管理，及时处理固体废物，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                        2-1

附件1                                                        2-2

附件2                                                        3-1

附件2                                                        3-2

附件2                                                        3-3

附件3                                                        11-1

附件3                                                        11-2

附件3                                                        11-3

附件3                                                        11-4

附件3                                                        11-5

附件3                                                        11-6

附件3                                                        11-7

附件3                                                        11-8

附件3                                                        11-9

附件3                                                        11-10

附件3                                                        11-11

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州宇佳塑业有限公司年产5000吨编织袋筒料技改项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县萧江镇塑包科创园4#整栋 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | C2923 塑料丝、绳及编织品制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑新建（迁建） □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产5000吨编织袋筒料 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产2500吨编织袋筒料 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江睿城环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 温州市生态环境局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 温环平建[2020]157号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2020.8 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2020.9 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州宇佳塑业有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 84.0% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | \ |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 6 | 噪声治理(万元) |  |  | 1 |  |  | 固废治理(万元) |  | 1 |  | 绿化及生态(万元) |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，24h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 温州宇佳塑业有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 91330326MA295PNP51 |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.039 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年