温州巨伟科技发展有限公司

年产1200吨色母粒生产线项目

竣工环境保护自主验收意见

2020年10月31日，温州巨伟科技发展有限公司成立验收工作组，进行“温州巨伟科技发展有限公司年产1200吨色母粒生产线项目”竣工环境保护自主验收。验收工作组现场检查了项目生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收，提出自主验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州巨伟科技发展有限公司原名为温州世泰新材料有限公司，位于浙江省温州市平阳县鳌江镇墨城工业区B04地块，租用温州胡记玻璃有限公司空置厂房进行生产，租赁面积为1300平方米，是一家专业从事色母粒生产和销售的企业。设计年产1200吨色母粒。

本项目实际总投资500万元，员工定员7人，厂区未设食宿，厂内实行8小时生产制。

（二）建设过程及环保审批情况

公司于2019年11月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《温州世泰新材料有限公司年产1200吨色母粒生产线技术改造项目环境影响报告表》，并于2019年12月13日通过温州市生态环境局文件(温环平建[2019]210号)。2019年11月开工建设，2020年2月竣工，同时投入生产。

（三）投资情况

项目实际总投资500万元，其中环保投资6万元，占总投资额的1.2%。

（四）验收范围

本次验收范围为温州巨伟科技发展有限公司年产1200吨色母粒生产线项目。

二、工程变动情况

经现场调查确认，本项目建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目无废水产生，生活用水依托温州胡记玻璃厂生产车间洗手用水；冷却水循环使用，不外排。

（二）废气

本项目产生的废气主要为塑化、挤出有机废气和倒料、混合、加料废气。

项目倒料工序经布袋除尘器处理达标后引至15米高空排放。项目混合、加料废气经滤芯过滤器处理达标后引至15米高空排放。项目塑化、挤出废气集气后经15米高空排放。

（三）噪声

本项目因主要来源于生产设备运行。

（四）固废

本项目产生的固废主要为生活垃圾、塑料边角料、粉尘、清理固废、废包装袋、废机油和废机油包装桶。生活垃圾委托环卫部门清运；塑料边角料收集后回用于生产;粉尘、清理固废和废包装袋（除机油外）收集后外售综合利用;废机油和废机油包装桶暂存于企业，后委托温州云光废油处理有限公司托运处理。

四、环境保护设施调试效果

1、废气

验收期间监测结果表明，温州巨伟科技发展有限公司塑化、挤出工序废气的非甲烷总烃排放浓度小于《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表5中的特别排放限值；倒料工序和混合、加料废气净化后废气的颗粒物排放浓度小于《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表5中的特别排放限值。

2、噪声

验收期间监测结果表明，所有测点均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

五、验收结论

经资料查阅和现场核查，温州巨伟科技发展有限公司年产1200吨色母粒生产线技术改造项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施基本建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意通过该项目竣工环境保护自主验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开企业环境信息，公示竣工验收监测报告。

2、完善废气收集系统，提高废气收集率和处理效率，减少废气无组织排放。进一步完善设备标识和操作规程，并做好处理设施运行维护工作，保持良好的污染物去除效果，确保废气达标排放。

3、进一步加强危险废物的管理，规范危险废物暂存场所，完善危废转运台帐记录，确保对危险废物进行有效的管理及处置。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

温州巨伟科技发展有限公司验收工作组

2020年10月31日

温州巨伟科技发展有限公司

年产1200吨色母粒生产线建设项目

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第2010033号

建设单位：温州巨伟科技发展有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2020年10月

声   明

1、本报告正文共 贰拾肆 页，附件附表共 壹拾柒 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：温州巨伟科技发展有限公司

法人代表：吴万顷

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：郑江杰

报告编制人：郑江杰

| 温州巨伟科技发展有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) （统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：15058935513 | 电话：18267835507 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325000 | 邮编：325011 |
| 地址：浙江省温州市平阳县鳌江镇墨城工业区B04地块 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号(8号厂房第二层、第四层） |

目   录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	3

3.3 主要原辅材料及燃料	4

3.4 水源及水平衡	4

3.5 生产工艺	5

3.6 项目变动情况	5

四、环境保护设施情况	7

4.1 污染物治理/处理设施	7

4.2 其他环保设施	8

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	8

五、建设项目环评报告的主要结论及审批	11

5.1 环评报告的主要结论与建议	11

5.2 审批部门审批决定	12

六、验收执行标准	12

6.1 验收评价标准	15

6.2 总量控制指标	15

七、验收监测内容	16

7.1 环境保护设施调试效果	16

八、质量保证及质量控制	17

8.1 监测分析方法	17

8.2 监测仪器设备	17

8.3 人员资质	17

8.4 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	18

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	18

九、验收监测结果与分析评价	19

9.1 生产工况	19

9.2 环境保护设施调试效果	19

十、验收监测结论及建议	23

10.1 验收监测结论	23

10.2 建议	24

附件：

1、《关于对温州世泰新材料限公司年产1200吨色母粒生产线项目环境影响报告表的审批意见》(温州市生态环境局文件，温环平建[2019]210号，2019年12月13日)；

2、企业主要生产设备及主要原辅材料消耗表、固废清单、《验收监测期间有关情况调查表》、《验收监测项目基本情况记录表》、企业名称更改

3、企业危废委托协议。

4、检测报告（废气、噪声）。

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 一、验收项目概况

温州巨伟科技发展有限公司原名为温州世泰新材料有限公司，于2020年7月3日，经平阳县市场监督管理局同意变更（（平市监）登记有限公司变字【2020】第012607号），是一家专业从事色母粒生产和销售的企业。企业位于浙江省温州市平阳县鳌江镇墨城工业区B04地块，租用温州胡记玻璃有限公司空置厂房进行生产，租赁面积为1300平方米，于2019年11月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《温州世泰新材料有限公司年产1200吨色母粒生产线技术改造项目环境影响报告表》，并于2019年12月13日通过温州市生态环境局文件(温环平建[2019]210号)。企业于2019年11月开工建设，2020年2月竣工，同时投入生产。

项目实际总投资500万元，其中环保投资6万元，占总投资额的1.2%，设计生产规模为年产1200吨色母粒，实际已达到年产1200吨色母粒的生产规模。目前项目主体工程工况稳定，环保设施运行正常，基本符合竣工验收监测条件。

温州巨伟科技发展有限公司重视该项目竣工验收工作，于2020年8月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的竣工环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2020年9月12日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2020年9月2日、3日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2020年9月2日至4日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编写了本验收监测报告。

- 二、验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令（第四十三号），2020年4月29日修订）；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.4《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.5《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.6《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.7《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.8《关于对温州世泰新材料有限公司年产1200吨色母粒生产线项目环境影响报告表的审批意见》(温州市生态环境局文件，温环平建[2019]210号，2019年12月13日)；

2.9《温州巨伟科技发展有限公司年产1200吨色母粒生产线项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2019年11月)；

2.10温州巨伟科技发展有限公司《检测委托单》(2020年8月10日)；

2.11温州巨伟科技发展有限公司（原温州世泰新材料有限公司）年产1200吨色母粒生产线项目竣工环保验收监测方案。

- 三、工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于浙江省温州市平阳县鳌江镇墨城工业区B04地块。企业厂界东侧为胡记玻璃厂，南侧为造粒厂，西侧为平阳宏泰齿轮制造有限公司，北侧为胡记玻璃厂。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N

图3-1 项目地理位置图

◎为有组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

◎A

◎B

C◎

◎D

◎E

图3-2  项目厂区平面布置及污染源监测点分布图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资500万元，员工定员7人，厂区未设食宿，厂内实行8小时生产制。设计年产1200吨色母粒，现实际已达到年产1200吨色母粒的生产能力，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色母粒 | 1200吨 | 1200吨 |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速搅拌机 | 台 | 1 | 1 | 200L |
| 2 | 高速搅拌机 | 台 | 1 | 1 | 350L |
| 3 | 捏合机 | 台 | 1 | 1 | 300L |
| 4 | 双螺杆挤出机 | 台 | 1 | 1 | 75mm |
| 5 | 双螺杆挤出机 | 台 | 2 | 2 | 65mm |
| 6 | 双螺杆挤出机 | 台 | 3 | 3 | 50mm |
| 7 | 双螺杆挤出机 | 台 | 4 | 4 | 35mm |
| 8 | 刀混搅拌机 | 台 | 5 | 5 | / |
| 9 | 破碎机 | 台 | 6 | 6 | / |
| 10 | 纺丝打样机 | 台 | 2 | 2 | / |
| 11 | 注塑打样机 | 台 | 1 | 1 | / |
| 12 | 吹膜打样机 | 台 | 1 | 1 | / |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 单位 | 环评年用量 | 实际年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP(聚丙烯) | t/a | 480 | 480 |
| 2 | PE（聚乙烯） | t/a | 40 | 40 |
| 3 | PE蜡（聚乙烯蜡） | t/a | 200 | 200 |
| 4 | 色粉 | t/a | 360 | 360 |
| 5 | 碳酸钙 | t/a | 120 | 120 |
| 6 | 机油 | t/a | 0.3 | 0.3 |

- 3.4 水源及水平衡

本项目无污水排放，冷却水循环使用，不外排。企业依托温州胡记玻璃厂生产车间洗手用水。

- 3.5 生产工艺

本项目专业从事各类美式箱变配件、干式变压器外壳、风机及相关组合件（已停产），主要工艺流程及产污环节见图3-3，生产具体工艺流程如下：

图3-3 项目生产工艺流程及产污环节图

工艺流程说明：

人工倒料：工人进行拆带，并将原料称量后导入进料口(高搅机或者捏合机)，在投放过程中会产生大量粉尘。建议投料过程在全密闭的投料室FPI进行。

混料1：用高搅机或者捏合机将原料搅拌均匀，建议混料过程全程密封操作。混料2:由于原料中颜料色种有限，因很多特殊颜色是需要将成型好的不同颜色的色母粒按照特定比例倒入刀混搅拌机中搅拌均匀后通过塑化-挤出冷却-切粒后形成的。

破碎加料：通过人工将捏合完之后的块状原料进行破碎，破碎后均匀的原料输送到生产线，输料全程密闭操作。

塑化：将混合均匀的物料送入双螺杆造粒生产线，加热温度200-220℃。

熔融挤出：塑化后的原料经双螺杆造粒生产线挤出成条状。

拉条水冷、放风：熔融挤出后经过循环水进行冷却。由鼓风机进行风干。

切粒：挤出后的条状塑料通过双螺杆造粒生产线切成颗粒状，但成型后前段挤出的条状形状粗细不均匀，因此通过破碎机破碎后混入原料中继续使用。

水环切粒、离心甩干：熔融的聚合物从热口模挤出，被地着模面旋转的旋转刀切成粒料。这种甘粒系统的特色是其特殊设计的喷水切粒室。水呈螺旋线绕因流动，直至流出甘粒室。粒料切下后，即被抛入水流，进行初步滓冷。粒料水浆排入粒料浆槽被进一步冷却，然后送入离心干燥器脱除水分。

打包：打包入库。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，项目实际无生活污水产生，生活用水依托温州胡记玻璃厂生产车间洗手用水，废气排气筒高度12米，没有达到环评中高度不低于15米排气筒的要求；其他建设情况与环评内容基本一致，无变动情况。

四、环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

本项目无生活污水产生，冷却水循环使用，不外排。企业依托温州胡记玻璃厂生产车间洗手用水。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 循环使用 | / |

4.1.2 废气

本项目产生的废气主要为塑化、挤出有机废气和倒料、混合、加料废气。

项目倒料工序经布袋除尘器处理达标后引至12米高空排放。

项目混合、加料废气经滤芯过滤器处理达标后引至12米高空排放。

项目塑化、挤出废气集气后经12米高空排放。

废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 倒料工序 | 颗粒物等 | 布袋除尘器 | 12米 | 环境 |
| 塑化、挤出废气 | 非甲烷总烃 | / | 12米 | 环境 |
| 混合、加料废气 | 颗粒物等 | 滤芯过滤器 | 12米 | 环境 |

4.1.3 噪声

本项目噪声主要来源于生产设备运行。

4.1.4 固(液)体废物

本项目产生的固废主要为生活垃圾、塑料边角料、粉尘、清理固废、废包装袋、废机油和废机油包装桶。生活垃圾委托环卫部门清运；塑料边角料收集后回用于生产;粉尘、清理固废和废包装袋（除机油外）收集后外售综合利用;废机油和废机油包装桶暂存于企业，后委托温州云光废油处理有限公司托运处理。固废产生情况及处置见表4-3。

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际 产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 1.5t/a | 1.5t/a | 环卫部门清运 |
| 2 | 塑料边角料 | 挤出工序 | 一般固废 | 1.2t/a | 1.2t/a | 回用于生产 |
| 3 | 粉尘 | 废气收集 | 一般固废 | 0.116t/a | 0.116t/a | 外售综合利用 |
| 4 | 清理固废 | 冷却循环水 | 一般固废 | 0.05t/a | 0.05t/a |  |
| 5 | 废包装（除机油外） | 废包装 | 一般固废 | 4.8t/a | 4.8t/a |  |
| 6 | 废机油 | 设备润滑 | 危险废物 | 0.06t/a | 0.06t/a | 暂存于企业，委托温州云光废油处理有限公司托运处理 |
| 7 | 废机油包装桶 | 废包装 | 危险废物 | 0.03t/a | 0.03t/a |  |

表4-3 固体废物产生情况汇总表

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算500万元，实际投资500万元，其中环保设施投资6万元，占总投资额的1.2%。项目环保投资情况见表4-4。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。

表4-4 工程环保设施投资情况表

| 序号 | 投资项目 | 环保治理措施 | 环保设施投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理系统 | 生活污水处理设施 | 0 |
| 2 | 废气处理系统 | 废气处理设施 | 3 |
| 3 | 噪声处理系统 | 隔声、减震 | 1 |
| 4 | 固废处理措施 | 固废的处理 | 2 |
| 5 | 合计 |  | 6 |

温州巨伟科技发展有限公司执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评要求、批复要求、实际建设情况见表4-5。

表4-5 环评意见落实情况表

| 类别 |  | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 经化粪池处理后达《污水综合排放标准》( GB8978-1996)三级标准排放至平阳县昆鳌污水处理厂处理;冷却水循环使用，不外排 | 生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网(其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB 33/ 887-2013)间接排放浓度限值)，再经平阳县昆鳌污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放；冷却水循环使用，不外排 | 本项目无生活污水产生，冷却水循环使用，不外排。企业依托温州胡记玻璃厂生产车间洗手用水。 |
| 废气 | 塑化、挤出有机废气 | 经集气收集后通过高度不低于15m的排气筒高空排放 | 加强生产车间的通风作业，设置独立密闭的投料车间，在投料口、高搅机、捏合机等上方设置集气措施，废气经集气收集后采用布袋除尘器处理，产生的废气引至不低于15m的排气筒高空排放；挤出机上方设置集气装置，废气经集气收集后引至不低于15m的排气筒高空排放；项目废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5中的特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值，厂区内非甲烷总泾无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)中的特别排放限值，恶臭执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关标准 | 项目倒料工序经布袋除尘器处理达标后引至12米高空排放。 项目混合、加料废气经滤芯过滤器处理达标后引至12米高空排放。 项目塑化、挤出废气集气后经12米高空排放。 |
|  | 倒料、混合、加料废气 | 设置集气措施，收集后通过布袋除尘器除尘后排放 |  |  |
| 噪声 | 噪声 | ①加强设备的维护，确保设备处于良好运转状态，杜绝因 设备不正常运转时产生的高噪声； ②建议对高噪声设备做好基础减震隔声降噪措施； ③车间合理布局，生产设备远离门窗，减小噪声影响； ④加强完善企业管理制度，加强员工教育，安全文明生产生产期间关闭门窗，员工进出随手关门。 | 项目厂界昼间噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类噪声排放限值。为了确保本项目厂界噪声稳定达标，环评建议在没备选型时尽可能选择低噪声设备；合理布局车间内生产设备；加强设备的维护，确保没备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象;对高噪声设备采取适当减振降噪措施。 | 企业车间设备已合理布局，并采取了相应措施。两天昼间监测中，2个测点监测结果均达标。 |
| 固废 | 粉尘 | 外售综合利用 | 项目生产过程中产生的塑料边角料回用于生产，粉尘、清理固废、废包装（除机油外）收集后外售综合利用，废机油、机油包装桶由企业分类收集后定期委托有危险固废处理资质的单位处置，生活垃圾交环卫部门清运处理。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求，一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求 | 本项目产生的固废主要为生活垃圾、塑料边角料、粉尘、清理固废、废包装袋（除机油外）、废机油和废机油包装桶。生活垃圾委托环卫部门清运；塑料边角料收集后回用于生产;粉尘、清理固废和废包装袋（除机油外）收集后外售综合利用;废机油和废机油包装桶暂存于企业，后委托温州云光废油处理有限公司托运处理。 |
|  | 塑料边角料 | 回用于生产 |  |  |
|  | 清理固废 | 外售综合利用 |  |  |
|  | 废包装（除机油外） | 外售综合利用 |  |  |
|  | 废机油 | 委托有资质单位处理 |  |  |
|  | 机油包装桶 | 委托有资质单位处理 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运。 |  |  |

- 五、建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响

根据2018年第三季度温州市集中式污水处理厂监督性监测达标情况相关数据，平阳昆鳌污水处理厂出水水质各项指标均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。因此，本项目生活污水经化粪池预处理达纳管标准后进入污水处理厂处理达标后排入鳌江，不会对鳌江水环境产生明显影响。

(2)废气影响

根据预测结果，本项目废气正常工况下与非正常工况下，有组织和无组织排放最大落地浓度均末超标，废气高空排放不会对周围环境空气质量产生明显的污染影响。本项目二级评价项目不进行进一步预测与评价，大气环境影响评价范围边长取5km，无需设置大气环境防护距离。

(3)声环境影响

根据预测结果，项目厂界昼间噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类噪声排放限值。为了确保本项目厂界噪声稳定达标，环评建议在没备选型时尽可能选择低噪声设备；合理布局车间内生产设备；加强设备的维护，确保没备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象;对高噪声设备采取适当减振降噪措施。

(4)固废影响

生活垃圾委托环卫部门统一清运；生产过程中产生的塑料边角料收集后由企业破碎再利用；生产过程中产生的清理固废、粉尘和除机油外的废包装袋由企业收集后外售综合利用；废机油和机油包装桶委托有资质单位处置。落实以上措施后，该项目同体废物基本不会对环境产生影响。

5.1.2 建议

1、企业应重视环境保护工作，配备环保管理员，认真负责本项目的环境管理、环境统计、污染源的治理工作及长效管理，并做好风险防范应急措施。

5.1.3 环境影响评价总结论

- 温州世泰新材料有限公司选址于平阳县鳌江镇墨城工业区B04地块，租赁温州胡记玻璃有限公司空置厂房，从事色母粒的生产和销售。项目的建设符合产业政策要求，具有较好的经济效益。符合项目所在地环境功能区规划要求，排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目营运期会产生一定的污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周边环境影响不大。可以认为，在全面落实报告提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，从环保角度来看，该项目的建设是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

温州市生态环境局文件于2019年12月13日以(温环平建[2019]210号)出具了对本项目的审查意见，具体如下：

温州世泰新材料有限公司：

你单位申请审批的报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《温州世泰新材料有限公司年产1200吨色母粒生产线项目环境影响报告表》已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，经研究，审批意见如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。

二、项目位于平阳县鳌江镇墨城工业区B04地块，租赁温州胡记玻璃有限公司空置厂房，租赁建筑面积1300m2，年产1200吨塑料色母粒。具体建设内容见项目环评文本。

三、项目营运期间，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网(其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB 33/ 887-2013)间接排放浓度限值)，再经平阳县昆鳌污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放；冷却水循环使用，不外排。

加强生产车间的通风作业，设置独立密闭的投料车间，在投料口、高搅机、捏合机等上方设置集气措施，废气经集气收集后采用布袋除尘器处理，产生的废气引至不低于15m的排气筒高空排放；挤出机上方设置集气装置，废气经集气收集后引至不低于15m的排气筒高空排放；项目废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5中的特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值，厂区内非甲烷总泾无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)中的特别排放限值，恶臭执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关标准。

合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

项目生产过程中产生的塑料边角料回用于生产，粉尘、清理固废、废包装（除机油外）收集后外售综合利用，废机油、机油包装桶由企业分类收集后定期委托有危险固废处理资质的单位处置，生活垃圾交环卫部门清运处理。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求，一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求。

四、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

五、若你单位对本审批意见不服的，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

六、验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 排放浓度 | 20 | mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表5中的特别排放限值 |
|  | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | 60 | mg/m3 |  |
| 噪声 | 厂界噪声 |  | 65 | dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准 |

- 6.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为CODCr0.006t/a、NH3-N0.001t/a、VOCs0.252t/a

七、验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | A | 塑化、挤出工序集气后排气筒 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | B | 倒料工序净化前排气筒 | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | C | 倒料工序净化后排气筒 | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | D | 混合、加料废气净化前排气筒 | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | E | 混合、加料废气净化后排气筒 | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 等效声级 | 监测2天，每天 上午、下午各1次 |

- 八、质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157—1996及其修改单 |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38—2017 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348—2008 |
|  |  | 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706—2014 |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | 颗粒物 | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 便携式个体采样器 | EM1500 | 非甲烷总烃 | 校准合格 |
| 自动烟尘/气快速测试仪 | 崂应3012H-C型 | 颗粒物 | 校准合格 |
| 大流量烟尘(气)测试仪 | YQ3000-D型 | 颗粒物 | 校准合格 |
| 多功能声级计 | AWA6228 | 厂界噪声 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 郑江杰 | 评价室检测员 | XH201702 |
| 报告编制人 | 郑江杰 | 评价室检测员 | XH201702 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 技术负责人/工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 高鸿洲 | 评价室检测员 | XH201408 |
|  | 陈金彪 | 评价室检测员 | XH201407 |
|  | 万语 | 分析室检测员 | XH201917 |
|  | 鲍靖浩 | 分析室检测员 | XH201922 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任 | XH201721 |
|  | 包小丹 | 废水、厂界噪声和废气检测报告编制人 | XH201828 |

- 8.4 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器测量的有效范围(即30%~70%之间)

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-4：

表8-4 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年9月2日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2020年9月3日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 九、验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2020年9月2日、3日验收监测期间，温州巨伟科技发展有限公司生产负荷分别为100%、96%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工 作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 9月2日 | 色母粒 | 4吨 | 100% | 1200吨/a 4吨/d | 300天 |
| 9月3日 |  | 3.8吨 | 96% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1废气

9.2.1.2 有组织废气

验收监测期间，温州巨伟科技发展有限公司塑化、挤出工序集气后排气筒的监测结果中，非甲烷总烃排放浓度小于《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表5中的特别排放限值；倒料工序和混合、加料废气净化后排气筒的监测结果中，颗粒物排放浓度小于《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表5中的特别排放限值;废气监测结果见表9-2、图3-2。

表9-2 废气监测结果统计表

| 抽样日期 及位置 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 塑化挤出工序9月2日 | 集气后排气筒（12米） | 标态干烟气量，m3/h | 4.6×103 | 4.6×103 | 4.5×103 | 4.6×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 2.46 | 2.87 | 1.73 | 2.87 | 60 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.011 | 0.013 | 0.0078 | 0.013 | —— | —— |
| 塑化挤出工序9月3日 | 集气后排气筒（12米） | 标态干烟气量，m3/h | 4.5×103 | 4.6×103 | 4.6×103 | 4.6×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 2.32 | 1.58 | 1.82 | 2.32 | 60 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.010 | 0.0073 | 0.0084 | 0.010 | —— | —— |
| 倒料工序9月2日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 5.8×103 | 5.8×103 | 5.3×103 | 5.8×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | ＜0.12 | ＜0.12 | ＜0.11 | ＜0.12 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒（12米） | 标态干烟气量，m3/h | 5.5×103 | 5.4×103 | 5.0×103 | 5.5×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 20 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.11 | ＜0.11 | ＜0.10 | ＜0.11 | —— | —— |
| 倒料工序9月3日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 5.8×103 | 5.6×103 | 5.6×103 | 5.8×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | ＜0.12 | ＜0.11 | ＜0.11 | ＜0.12 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒（12米） | 标态干烟气量，m3/h | 5.5×103 | 5.5×103 | 5.6×103 | 5.6×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 20 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.11 | ＜0.11 | ＜0.11 | ＜0.11 | —— | —— |
| 混合、加料工序9月2日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 2.0×103 | 2.0×103 | 2.0×103 | 2.0×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | ＜0.040 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒（12米） | 标态干烟气量，m3/h | 2.4×103 | 2.3×103 | 2.3×103 | 2.4×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 20 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.048 | ＜0.046 | ＜0.046 | ＜0.048 | —— | —— |
| 混合、加料工序9月3日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.9×103 | 2.0×103 | 1.9×103 | 2.0×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | ＜0.038 | ＜0.040 | ＜0.038 | ＜0.040 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒（12米） | 标态干烟气量，m3/h | 2.2×103 | 2.3×103 | 2.3×103 | 2.3×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 20 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.044 | ＜0.046 | ＜0.046 | ＜0.046 | —— | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2009026号号检测报告。

主要污染因子的年排放量

监测期间，企业废气污染物中VOCs（以非甲烷总烃计）的排放速率为0.0096kg/h。

项目每日工作按8小时计，年工作300天计，则废气年排放量VOCs为0.023t/a。

9.2.1.3 厂界噪声

验收监测期间，根据实际情况于温州巨伟科技发展有限公司厂界东侧（1号点）和西侧（2号点）设置2个噪声测点。厂界北侧和南侧与其他厂隔墙相连无法布点监测。现场检测时，2号测点主要声源为空压机噪声;1号测点为无明显声源。厂界东侧（1号点）和西侧（2号点）测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。两天昼间监测中，2个测点监测结果均达标。具体监测结果及监测点位见表9-3、图3-2。

表9-3 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 9月2日、3日昼间等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2日上午 | 3日上午 | 2日下午 | 3日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1 | 无明显声源 | 〈65 | 〈65 | 〈65 | 〈65 | 65 | 达标 |
| 2 | 空压机噪声 | 62 | 64 | 62 | 63 | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2009027号检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的数据，废气年排放量VOCs（以非甲烷总烃计）0.023t/a，符合环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效果

9.2.3.1废气治理设施

根据企业废气监测结果表明，塑化、挤出工序集气后排气筒的监测结果中，非甲烷总烃排放浓度小于《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表5中的特别排放限值；倒料工序和混合、加料废气净化后排气筒的监测结果中，颗粒物排放浓度均小于《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表5中的特别排放限值。

9.2.3.2厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备在采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，2个测点均达标排放。

十、验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2020年9月2日、3日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷分别为100%、96%，生产工况符合验收监测的要求。

10.1.1 废气监测结论

验收监测期间，温州巨伟科技发展有限公司塑化、挤出工序集气后排气筒的监测结果中，非甲烷总烃排放浓度小于《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5中的特别排放限值；倒料工序和混合、加料废气净化后排气筒的监测结果中，颗粒物的排放浓度小于《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表5中的特别排放限值。

10.1.2 厂界噪声监测结论

验收监测期间，根据实际情况于温州巨伟科技发展有限公司厂界东侧（1号点）和西侧（2号点）设置2个噪声测点。厂界北侧和南侧与其他厂隔墙相连无法布点监测。现场检测时，2号测点主要声源为空压机噪声;1号测点为无明显声源。厂界东侧（1号点）和西侧（2号点）测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。两天昼间监测中，2个测点监测结果均达标。

10.1.3 固体废物核查结论

本项目产生的固废主要为生活垃圾、塑料边角料、粉尘、清理固废、废包装袋（除机油外）、废机油和废机油包装桶。生活垃圾委托环卫部门清运；塑料边角料收集后回用于生产;粉尘、清理固废和废包装袋（除机油外）收集后外售综合利用;废机油和废机油包装桶暂存于企业，后委托温州云光废油处理有限公司托运处理。

10.1.4 总量控制结论

- 根据企业提供的数据，废气年排放量VOCs（以非甲烷总烃计）0.023t/a，符合环评提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

1、按照环评及审批意见，提升排气筒高度至15米以上。

2、定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，打磨焊接工序采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

3、依法申领排污许可证；加强设备的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

4、进一步加强各种固体废物的管理，暂存场所有明显规范的警示标志，固体废物及时处理，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                        3-1

附件1                                                        3-2

附件1                                                        3-3

附件2                                                        4-1

附件2                                                        4-2

附件2                                                        4-3

附件2                                                        4-4

附件4                                                        6-1

附件4                                                        6-2

附件4                                                        6-3

附件4                                                        6-4

附件4                                                        6-5

附件4                                                        6-6

附件3                                                        3-1

附件3                                                        3-2

附件3                                                        3-3

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州世泰新材料有限公司年产1200吨色母粒生产线项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 浙江省温州市平阳县鳌江镇墨城工业区B04地块 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | C292塑料制品业 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑新建（迁建） □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产1200吨色母粒 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产1200吨色母粒 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 温州市生态环境局文件 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 温环平建[2019]210号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州巨伟科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 100%、96% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 0 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 3 | 噪声治理(万元) |  |  | 1 |  |  | 固废治理(万元) |  | 2 |  | 绿化及生态(万元) |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 温州巨伟科技发展有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 913303265928954760 |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.023 |  |  | 0.252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年