温州市双锋制冷科技有限公司设备购置技改项目

竣工环境保护自行验收意见

2020年5月20日，温州市双锋制冷科技有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目竣工环境保护设施进行自主验收，提出自主验收意见如下：

一、工程建设基本情况：

温州市双锋制冷科技有限公司位于平阳县浙江省温州市平阳县滨海新区万洋众创城D-09区8#车间（3F）、8#综合楼（4F）厂房，是一家从事冷水机等制冷设备的生产和销售的企业。项目于2018年10月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《温州市双锋制冷科技有限公司设备购置技改项目环境影响登记表》，并于2018年10月18日通过平阳县环境保护局备案(编号：2018034)。项目于2017年2月开工建设，2018年11月竣工，2018年12月开始试生产。项目实际总投资3100万元，其中环保投资8万元，占总投资额的0.25%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

- 工程变更情况

现场调查确认，企业实际建设情况与环评内容一致，无变动情况。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水

项目产生的废水主要为生活污水和食堂废水。项目食堂废水经隔油池与其他生活污水经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政排污管网，经平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

（二）废气

项目废气主要为焊接烟尘、金属粉尘和厨房油烟。废气来源及处理方式见表4-2。

焊接烟气  本项目焊接过程中，在高温电弧的作用下，焊丝端部及其母材被熔化，焊接表面剧烈喷射由药皮焊芯产生的高温高压蒸汽并向四周扩散。当蒸汽进入周围空气中，被冷却并氧化，部分凝结成固体微粒，形成由气体和固体微粒组成的焊接烟尘，为无组织排放。

金属粉尘  在钢材机加工切割的过程会产生少量粉尘，该部分粉尘主要为金属粉尘，由于金属粉尘质量较大，颗粒较大，且密度较高，大部分会沉降在车间地面，定期清扫后对周边大气环境基本无影响。

厨房油烟  本项目设有食堂，厨房油烟经合格油烟机处理后引至屋顶排放；

（三）噪声

项目噪声源主要为来自剪板机、折边机、冲床、空气泵等机械设备。

（四）固体废弃物

项目产生的固体废物主要为金属边角料、废润滑油、焊渣及废焊材、员工生活垃圾。金属边角料、焊渣及废焊材收集后外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运处理；废润滑油委托温州中田能源科技有限公司处置。

四、环境保护设施调试效果

（一）、污染物排放达标性

1、污水

验收监测期间，项目生活污水排放口监测结果表明，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷、总氮排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值。

2、废气

验验收监测期间，温州市双锋制冷科技有限公司排放的废气监测结果中，饮食油烟放浓度均达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准。具体监测结果详见表9-3。

验收监测期间，温州市双锋制冷科技有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界四周布置4个监测点，颗粒物浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准。

3、噪声

验收监测期间，根据实际情况于温州市双锋制冷科技有限公司厂界东侧、南侧、西侧、北侧共设置4个噪声测点，其两天昼间监测结果表明，厂界四周噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，厂界1、2、3、4号点位均无明显声源。

4、固体废弃物

项目产生的固体废物主要为金属边角料、废润滑油、焊渣及废焊材、员工生活垃圾。金属边角料、焊渣及废焊材收集后外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运处理；废润滑油委托温州中田能源科技有限公司处置。

（二）、总量控制

监测期间，根据企业提供的数据，企业2018年10月初~2018年12月末用水量为30吨，排放系数按0.8计，则该厂区废水年排放约96吨通过纳管排向平阳县东海污水处理厂，污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，因而主要污染物的年排放量约为CODcr：0.005t/a、NH3-N：0.0005t/a。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，项目排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。

六、验收结论

经资料查阅和现场检查，温州市双锋制冷科技有限公司设备购置技改项目环保手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施已按批准的环评文件及批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要。经审议，验收组同意通过该项目环境保护设施竣工自主验收。

七、后续要求

1、依照有关验收技术规范，及时公示企业环境信息和竣工验收材料。

2、各类工业固废分类暂存，及时委托处置，完善台帐和标志。

3、加强车间环境管理，继续完善各类环保管理制度，将环保责任落实到人。

温州市双锋制冷科技有限公司

2020年5月20日

温州市双锋制冷科技有限公司设备购置

技改项目竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第19151号

建设单位：温州市双锋制冷科技有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2019年5月

声   明

1、本报告正文共 贰拾贰 页，附件附表共 拾陆 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司检测报告专用章或发生涂改无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：温州市双锋制冷科技有限公司

法人代表：陈丽建

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：胡忠浩

报告编制人：胡博人

| 温州市双锋制冷科技有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) (统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13906875637 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325400 | 邮编：325011 |
| 地址：浙江省温州市平阳县滨海新区万洋众创城D-09区8#车间、8#综合楼 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号（8号厂房第二层、第四层） |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	2

3 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	3

3.3 主要原辅材料及燃料	5

3.4 水源及水平衡	5

3.5 生产工艺	6

3.6 项目变动情况	6

4 环境保护设施情况	7

4.1 污染物治理/处理设施	7

4.2 其他环保设施	8

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	8

5 建设项目环评报告的主要结论及审批	10

5.1 环评报告的主要结论与建议	10

5.2 审批部门审批决定	11

6 验收执行标准	12

6.1 验收评价标准	12

6.2 总量控制指标	12

7 验收监测内容	13

7.1环境保护设施调试效果	13

8 质量保证及质量控制	14

8.1 监测分析方法	14

8.2 监测仪器设备	14

8.3 人员资质	15

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	15

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	15

9 验收监测结果与分析评价	17

9.1 生产工况	17

9.2 环境保护设施调试效果	17

10 验收监测结论及建议	21

10.1 验收监测结论	21

10.2 建议	22

附件：

1、《平阳县“规划环评+环境标准”改革试点建设项目环保备案受理书》(平阳县环境保护局，2018034，2018年10月18日）；

2、温州市双锋制冷科技有限公司主要设备、耗材清单、用水量；

3、温州市双锋制冷科技有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

4、温州市双锋制冷科技有限公司《验收检测期间有关情况记录表》；

5、检验检测报告（废水、废气、噪声）；

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

温州市双锋制冷科技有限公司位于平阳县浙江省温州市平阳县滨海新区万洋众创城D-09区8#车间（3F）、8#综合楼（4F）厂房，是一家从事冷水机等制冷设备的生产和销售的企业。项目于2018年10月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《温州市双锋制冷科技有限公司设备购置技改项目环境影响登记表》，并于2018年10月18日通过平阳县环境保护局备案(编号：2018034)。项目于2017年2月开工建设，2018年11月竣工，2018年12月开始试生产。项目实际总投资3100万元，其中环保投资8万元，占总投资额的0.25%。目前该项目主体工程调试工况稳定，各环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

温州市双锋制冷科技有限公司重视该项目竣工验收工作，于2019年3月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收检测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2018年3月9日对该项目进行现场勘察，查阅并收集相关技术资料，在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2019年4月16日、17日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2019年4月17日至4月23日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日修改)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.5 《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《平阳县“规划环评+环境标准”改革试点建设项目环保备案受理书》(平阳县环境保护局，2018034号，2018年10月18日）；

2.8《温州市双锋制冷科技有限公司设备购置技改项目环境影响登记表》(浙江中蓝环境科技有限公司， 2018年10月)；

2.9温州市双锋制冷科技有限公司《检测委托单》(2019年3月8日)；

2.10温州市双锋制冷科技有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

2.11温州市双锋制冷科技有限公司《验收检测期间有关情况记录表》；

2.12温州市双锋制冷科技有限公司设备购置技改项目环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

温州市双锋制冷科技有限公司位于浙江省温州市平阳县滨海新区万洋众创城D-09区8#车间、8#综合楼厂房。项目东侧为海华路，隔路为万洋众创城D-10区；南侧为横屿路；西侧为浙江瑞昊机械有限公司；北侧为D-09区9#车间。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°40′22.71″ E120°40′44.00″

图3-1 项目厂区地理位置图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资3100万元，设计年产150台螺旋杆式冷水机、800台工业水冷机、100台制冷设备、50台冷库，现实际已达到年产年产150台螺旋杆式冷水机、800台工业水冷机、100台制冷设备、50台冷库的设计生产能力，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。现有职工30人，年生产280天，每日生产8小时（夜间不生产），住厂内职工30人。

A★

◎

B

图3-2 项目厂区污染源监测点位示意图

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋杆式冷水机 | 150台/a | 150台/a |
| 2 | 工业水冷机 | 800台/a | 800台/a |
| 3 | 制冷设备 | 100台/a | 100台/a |
| 4 | 冷库 | 50台/a | 50台/a |

表3-2 主体生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 环评数量（台） | 实际数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剪板机 | 1 | 1 |
| 2 | 折边机 | 1 | 1 |
| 3 | 冲床 | 1 | 1 |
| 4 | 切割机 | 2 | 2 |
| 5 | 电弧焊 | 3 | 3 |
| 6 | CO2气体保护焊 | 3 | 3 |
| 7 | 氩弧焊 | 3 | 3 |
| 8 | 空气泵 | 2 | 2 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 环评用量 | 实际用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | 1200台/a | 1200台/a |
| 2 | 蒸发器 | 1200台/a | 1200台/a |
| 3 | 冷凝器 | 1200台/a | 1200台/a |
| 4 | 铜材 | 60吨/a | 60吨/a |
| 5 | 钢材 | 100吨/a | 100吨/a |
| 6 | 冷却风扇 | 500台/a | 500台/a |
| 7 | 水泵 | 1700台/a | 1700台/a |
| 8 | 电线 | 4吨/a | 4吨/a |
| 9 | 焊条 | 0.6吨/a | 0.6吨/a |
| 10 | 制冷剂 | 5吨/a | 5吨/a |
| 11 | 润滑油 | 0.4吨/a | 0.4吨/a |

- 3.4 水源及水平衡

该项目产生的废水主要为生活污水和食堂废水。项目食堂废水经隔油池与其他生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政排污管网，经平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。验收期间，根据企业提供资料显示，企业近三个月用水量为177吨，排污系数按0.8计，则废水年排放566.4吨。项目目前拥有员工30人，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗35.4t/3个月

生活用水

177t/3个月

生活污水

141.6t/3个月

纳管

566.4t/a

- 3.5 生产工艺

本项目年产150台螺旋杆式冷水机、800台工业水冷机、100台制冷设备、50台冷库。几种产品工艺流程类似，具体工艺流程见下图3-4。

调试

剪板

折边

电焊

外协喷漆

整理、包装、发货

原材料钢板

注入制冷剂

试压

装配

金属边角料、噪声

噪声

焊接烟尘

水箱、蒸发器、冷凝器、压缩机等配件

电路、其他配件（铜管）

风机

图3-4 项目主要生产工艺及产污流程图

主要工艺流程说明：

本项目采用钢材作为原料，经剪板机裁剪后通过折边机折边，将折边的钢材通过电焊出机械外壳，外购的水箱、蒸发器、冷凝器、压缩机等配件进行装配，装配完毕后通过皮管注入制冷剂（R22或者R407c）。经调试正常运行后经过包装即为产品。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环评内容一致，无变动情况。

- 4 环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

该项目产生的废水主要为生活污水和食堂废水。项目食堂废水经隔油池与其他生活污水经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政排污管网，经平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。废水来源及处理见表4-1。

表4-1  废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物等 | 间歇 | 化粪池 | 纳管 |
| 食堂废水 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物等 | 间歇 | 隔油池、化粪池 | 纳管 |

4.1.2 废气

本项目废气主要为焊接烟尘、金属粉尘和厨房油烟。废气来源及处理方式见表4-2。

焊接烟气  本项目焊接过程中，在高温电弧的作用下，焊丝端部及其母材被熔化，焊接表面剧烈喷射由药皮焊芯产生的高温高压蒸汽并向四周扩散。当蒸汽进入周围空气中，被冷却并氧化，部分凝结成固体微粒，形成由气体和固体微粒组成的焊接烟尘，为无组织排放。

金属粉尘  在钢材机加工切割的过程会产生少量粉尘，该部分粉尘主要为金属粉尘，由于金属粉尘质量较大，颗粒较大，且密度较高，大部分会沉降在车间地面，定期清扫后对周边大气环境基本无影响。

厨房油烟  本项目设有食堂，厨房油烟经合格油烟机处理后引至屋顶排放。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接工序 | 焊接烟尘 | / | / | 环境 |
| 机加工工序 | 金属粉尘 | / | / | 环境 |
| 食堂 | 厨房油烟 | HF型机械静电复合式饮食业油烟净化设备HF-FH6K | 22m | 环境 |

4.1.3 噪声

该项目噪声源主要为来自剪板机、折边机、冲床、空气泵等机械设备。

4.1.4 固(液)体废物

项目产生的固体废物主要为金属边角料、废润滑油、焊渣及废焊材、员工生活垃圾。金属边角料、焊渣及废焊材收集后外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运处理；废润滑油委托相关有资质单位处置。固废产生情况及处置见表4-3。

表4-3 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属边角料 | 剪板 | 一般固废 | 5t/a | 5t/a | 外售综合利用 |
| 2 | 焊渣及废焊材 | 焊接 | 一般固废 | 30kg/a | 30kg/a |  |
| 3 | 生活垃圾 | 办公生活 | 一般固废 | 8.4t/a | 8.4t/a | 环卫部门清运 |
| 4 | 废润滑油 | 设备维护 | 危险废物 | 0.05t/a | 0.05t/a | 委托相关有资质单位处置 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范

环评未提及环境风险及防范

4.2.3 其他设施

项目环境影响登记表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际投资3100万元，其中环保设施投资8万元，占总投资的0.25%。项目环保投资情况见表4-4。该公司已制定环保管理制度，有专门的环保管理人员。

表4-4 工程环保设施投资情况表

| 环保设施名称 | 环评预算(万元) | 实际投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 2 | 2 | / |
| 废气治理 | 2 | 2 | / |
| 噪声防治 | 2 | 2 | / |
| 固废治理 | 2 | 2 | / |
| 合 计 | 8 | 8 | / |

温州市双锋制冷科技有限公司建设项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评要求、实际建设情况见表4-5。

表4-5  环评意见落实情况表

| 环评要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- |
| 项目生活污水经化粪池处理后达《污水综合排放标准》三级标准后纳入市政管网，经平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准后排放 | 项目食堂废水经隔油池后与生活污水经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政排污管网，经平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放 验收监测期间，根据项目生活污水排放口监测结果显示，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值。 |
| 本项目焊接过程产生的少量焊接烟尘和钢材机加工切割产生少量粉尘，应加强室内通风，保证车间空气质量 | 本项目已加强室内通风，保证车间空气质量 |
| 采用高效低噪声设备，合理布局及远离门窗，高噪声设备采用减震、隔声、吸声、消声等措施，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，对高噪声设备进行合理布局，与各厂界均应保持一定的噪声衰减距离。设置实体墙及隔声窗以阻隔噪声向外传播，加强厂界四周的绿化 | 车间设备基本合理布局，且采取了相应措施，根据监测结果，项目厂界噪声均能达标 |
| 生活垃圾由环卫部门统一清运处理；生产过程中产生的金属边角料、焊渣及废焊材收集后外售综合利用；废润滑油集中收集后委托有资质的单位处理 | 生活垃圾委托环卫部门清运处理；金属边角料、焊渣及废焊材收集后外售综合利用；废润滑油目前产生量很少，收集后先暂存，待后续废润滑油产生积累到一定量时再委托相关资质单位处理处置 |

- 5 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

（1）水环境影响  本项目食堂废水经隔油池后与生活污水经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》三级标准后纳入市政排污管网，经平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排放；

（2）大气环境影响  本项目焊接过程会产生少量焊接烟尘和钢材机加工切割过程会产生少量粉尘，少量焊接烟气和金属粉尘无组织排放，加强室内通风，保证车间空气质量，对周围大气环境影响不大；本项目设有食堂，厨房油烟经合格油烟机处理后引至屋顶排放，对周围大气环境影响不大。

（3）声环境影响  由噪声预测数据可以看出，项目各侧厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准限值，对周边环境影响不大。

（4）固废环境影响  生活垃圾由环卫部门统一清运处理；生产过程中产生的金属边角料、焊渣及废焊材收集后外售综合利用；废润滑油集中收集后委托有资质单位处理处置。只要严格按照环卫部门的有关规定执行，落实环评提出的各项措施，本项目产生的固废不会对周围环境产生明显不利的影响。

5.1.2 建议

(1)建设单位应重视环境保护工作，进一步加强环保管理与监测，保证各污染物达标排放，杜绝事故发生，防止污染环境。

(2)项目应切实做到“三同时”制度和污废达标排放，落实各项污染治理措施。

5.1.3 环境影响评价总结论

温州市双锋制冷科技有限公司设备购置技改项目位于浙江省温州市平阳县滨海新区万洋众创城D-09区8#车间、8#综合楼，项目的建设符合平阳县环境功能区划要求、符合污染物能排放达标、符合总量控制指标原则以及项目投入营运后能维持本地区环境质量。项目营运期间，会产生废水、废气、噪声和固体废弃物，经评价分析，在全面落实本环评提出的各项环保措施和建议的基础上，环境污染可得到控制，做到污染物达标排放，对周围环境影响不大。因此，采用科学管理与恰当的环保治理措施后，该项目的建设从环境保护角度来讲是可行的。

本项目今后生产地点、生产规模、产品品种和生产设备及生产工艺等方面若有改变，需向环保部门重新报批并另行环评。

- 5.2 审批部门审批决定

平阳县环境保护局于2018年10月18日以(编号：2018034)对本项目进行备案，具体如下：

温州市双锋制冷科技有限公司：

你单位于2018年10月18日提交备案的申请温州市双锋制冷科技有限公司设备购置技改项目环保技术分析报告及环保承诺书等材料收悉，经形式审查，同意备案。

项目正式投产前，请你单位委托有资质的监测机构进行验收监测，按规范组织环保设施竣工验收，环保设施竣工验收监测报告及验收相关信息向社会公开，同时将验收材料向当地环保主管部门提交，申请环保设施竣工验收备案。

办理验收备案手续请准备好以下材料：

- 建设项目环保设施竣工验收备案申请

- 建设项目环保设施竣工验收监测报告

- 建设项目环保设施竣工验收信息公开情况说明。

- 6 验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | pH值 | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 |
|  | 悬浮物 | 400 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 | 300 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 | 500 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 | 100 | mg/L |  |
|  | 总磷 | 8 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值 |
|  | 氨氮 | 35 | mg/L |  |
|  | 总氮 | 70 | mg/L |  |
| 有组织废气 | 油烟 | 2.0 | mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 1.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 新污染源二级标准 |
| 噪声 | 厂界四周 | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准 |

- 6.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为废水年排放672t，COD 0.034t/a、氨氮 0.003t/a。

- 7 验收监测内容

- 7.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、TP、TN、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织废气 | B | 厨房油烟净化后排气筒 | 饮食业油烟（高峰期） | 抽样2天，每天 5次/样 |
| 无组织废气 | C、D、E、F | 厂界四周 | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次/样 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 厂界噪声(等效声级) | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 8 质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.04 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.010 mg/L |
| 有组织废气 | 油烟 | 饮食业油烟排放标准(试行) GB 18483-2001 附录A | 0.1 mg/m3 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 0.001mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30~130dB |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、TN | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应3012H | 饮食业油烟 | 校准合格 |
| 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | 颗粒物 | 检定合格 |
| 多功能声级计 | AWA5688型 | 噪声 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收监测参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收监测参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 胡忠浩 | 评价室检测员 | XH201730 |
| 报告编制人 | 胡博人 | 评价室检测员 | XH201809 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 其他成员 | 朱征宇 | 评价室检测员 | XH201819 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版 试行）的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1901224-008 | COD | 165 | 152 | 4.10 | ≤10 | 符合 |
|  | NH3-N | 31.5 | 32.9 | 2.17 | ≤10 | 符合 |
|  | TP | 5.42 | 5.40 | 0.18 | ≤10 | 符合 |

- 8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年4月16日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019年4月17日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 9 验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2019年4月16日、17日验收监测期间，浙江巨晟工贸有限公司正常生产，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1 污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，项目生活污水排放口监测结果表明，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷、总氮排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值。污水监测结果详见表9-2。

表9-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | NH3-N (mg/L) | 总磷 (mg/L) | SS (mg/L) | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) | 总氮(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 排放口 4月16日 | 09:21 | 8.36 | 33.9 | 5.17 | 14.7 | 162 | 35.8 | 1.75 | 47.7 |
|  | 11:24 | 8.26 | 33.6 | 5.09 | 13.6 | 175 | 44.2 | 1.73 | 48.8 |
|  | 13:31 | 8.21 | 34.4 | 5.04 | 13.7 | 145 | 30.6 | 1.75 | 44.5 |
|  | 15:34 | 8.40 | 31.5 | 5.02 | 13.9 | 148 | 32.1 | 1.63 | 47.9 |
|  | 平均值 | —— | 33.4 | 5.08 | 14.0 | 158 | 35.7 | 1.72 | 47.2 |
| 生活 污水 排放口 4月17日 | 09:17 | 8.31 | 32.1 | 5.41 | 13.0 | 186 | 43.5 | 1.94 | 49.6 |
|  | 11:20 | 8.45 | 33.2 | 5.22 | 14.3 | 175 | 38.0 | 1.92 | 47.9 |
|  | 13:22 | 8.26 | 34.3 | 5.53 | 15.0 | 141 | 31.3 | 1.71 | 45.0 |
|  | 15:31 | 8.39 | 32.2 | 5.41 | 15.6 | 158 | 36.3 | 1.76 | 46.2 |
|  | 平均值 | —— | 33.0 | 5.39 | 14.5 | 165 | 37.3 | 1.83 | 47.2 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 35 | 8 | 400 | 500 | 300 | 100 | —— |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1904192号检测报告。

9.2.1.2 废气监测结果

验验收监测期间，温州市双锋制冷科技有限公司排放的废气监测结果中，饮食油烟放浓度均达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准。具体监测结果详见表9-3。

验收监测期间，温州市双锋制冷科技有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界四周布置4个监测点，颗粒物浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准，具体监测结果及监测点位见表9-4、图3-2

表9-3  排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样位置 | 检测项目 | 检测结果 |  | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4月16日 | 4月17日 |  |
| 厨房灶台 HF型机械静电复合式饮食业油烟净化设备HF-FH6K（22m） | 基准风量油烟排放浓度，mg/m3 | 0.2 | ＜0.1 | 2.0 |
|  | 标态干烟气流量，m3/h | 1.7×103 | 1.7×103 | —— |
|  | 油烟排放速率，kg/h | 0.00059 | 0.00024 | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1904194号检测报告。

表9-4 厂界无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 | 颗粒物(mg/m3) |  | 项目 抽样位置及频次 | 颗粒物(mg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界北侧 C号点 4月16日 | 第1次 | 0.417 | 厂界北侧 C号点 4月17日 | 第1次 | 0.367 |
|  | 第2次 | 0.275 |  | 第2次 | 0.325 |
|  | 第3次 | 0.458 |  | 第3次 | 0.408 |
| 厂界西侧 D号点 4月16日 | 第1次 | 0.417 | 厂界西侧 D号点 4月17日 | 第1次 | 0.333 |
|  | 第2次 | 0.383 |  | 第2次 | 0.350 |
|  | 第3次 | 0.317 |  | 第3次 | 0.400 |
| 厂界南侧 E号点 4月16日 | 第1次 | 0.492 | 厂界南侧 E号点 4月17日 | 第1次 | 0.683 |
|  | 第2次 | 0.750 |  | 第2次 | 0.800 |
|  | 第3次 | 0.508 |  | 第3次 | 0.550 |
| 厂界东侧 F号点 4月16日 | 第1次 | 0.667 | 厂界东侧 F号点 4月17日 | 第1次 | 0.725 |
|  | 第2次 | 0.475 |  | 第2次 | 0.809 |
|  | 第3次 | 0.842 |  | 第3次 | 0.675 |
| 排放限值 | 1.0 |  | 排放限值 | 1.0 |  |
| 评 价 | 达标 |  | 评 价 | 达标 |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1904194号检测报告。

9.2.1.3 厂界噪声监测结果

验收监测期间，根据实际情况于温州市双锋制冷科技有限公司厂界东侧、南侧、西侧、北侧共设置4个噪声测点，其两天昼间监测结果表明，厂界四周噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，厂界1、2、3、4号点位均无明显声源。具体监测结果及监测点位见表9-4、图3-2。

表9-4 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 4月16日、17日等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要噪声源 | 16日上午 | 16日下午 | 17日上午 | 17日下午 | 评价 | 排放标准 |
| 01 | 无明显声源 | 59* | 58* | 59* | 58* | 达标 | 65 |
| 02 | 无明显声源 | 58* | 58* | 57* | 60* | 达标 | 65 |
| 03 | 无明显声源 | 58* | 59* | 58* | 58* | 达标 | 65 |
| 04 | 无明显声源 | 57* | 58* | 59* | 58* | 达标 | 65 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1904195号检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

监测期间，根据企业提供的数据，企业提供资料显示，企业近三个月用水量为177吨，排污系数取0.8计，则废水年排放566.4吨，因此主要污染物的年排放量为化学需氧量0.023t/a、氨氮0.001t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效果

9.2.3.1废水治理设施

根据企业污水排放口监测结果，主要污染物经处理后均达标排放。

9.2.3.2 废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果，主要污染物油烟经集气后达标排放。

9.2.3.3厂界噪声治理设施

根据现场监测，厂界东侧、南侧、北侧昼间噪声均达标排放。

- 10 验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2019年4月16日、17日我公司组织对该项目进行了现场抽样监测，期间该企业正常生产。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，项目生活污水排放口监测结果中表明，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷、总氮排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值。

10.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，温州市双锋制冷科技有限公司排放的废气监测结果中表明，食堂油烟放浓度达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准。

验收监测期间，温州市双锋制冷科技有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界四周布置4个监测点，颗粒物浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准。

10.1.3 噪声排放监测结论

验收监测期间，根据实际情况于温州市双锋制冷科技有限公司厂界东侧、南侧、西侧、北侧共设置4个噪声测点，其两天昼间监测结果表明，厂界四周噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

10.1.4 固体废物核查结论

项目产生的固体废物主要为金属边角料、焊渣及废焊材、生活垃圾和废润滑油液。金属边角料、焊渣及废焊材收集后外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运处理；废润滑油液先暂存，待后续积累到一定量时再委托相关有资质单位处置。

10.1.4 总量控制结论

项目年排放废水566.4吨，主要水污染物的年排放量为化学需氧量0.023t/a、氨氮0.001t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

1、定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物长期稳定达标排放。

2、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

3、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所和标识，及时处置固体废物，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                         1-1

附件2                                                         3-1

附件2                                                         3-2

附件2                                                         3-3

附件3                                                         1-1

附件4                                                         1-1

附件5                                                        9-1

附件5                                                        9-2

附件5                                                        9-3

附件5                                                        9-4

附件5                                                        9-5

附件5                                                        9-6

附件5                                                        9-7

附件5                                                        9-8

附件 5                                                        9-9

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州市双锋制冷科技有限公司设备购置技改项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 浙江省温州市平阳县滨海新区万洋众创城D-09区8#车间、8#综合楼 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | C35专用设备制造业 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ■新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产6万只汽车发动机配件 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产6万只汽车发动机配件 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 备案受理书编号:2018034 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 排水许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州市双锋制冷科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 3 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 5 |  | 噪声治理(万元) |  |  | 3 |  |  | 固废治理(万元) |  | 1 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 温州市双锋制冷科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  |  | 91330326MA285PBM3P |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原排放量(1) |  | 本期生活实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | 0.05664 |  |  | 0.0672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 162 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 0.023 |  |  | 0.034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 33 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度

—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年