温州市日升软包装厂年产500万只塑料包装袋建设项目竣工环境保护自行验收意见

2018年5月21日，温州市日升软包装厂组织成立验收工作组进行“年产500万只塑料包装袋建设项目”竣工环境保护                                                                                                                                                       验收。验收工作组由温州市日升软包装厂（建设                 单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）、温州瑞林环保科技有限公司（环评编制单位）、温州大浪环                  保设备有限公司（废气处理工程设计单位）等单位代表和特邀行业专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照法律法规和验收技术规范、环评文件及批复等要求，验收工作组经认真讨论后，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州市日升软包装厂年产500万只塑料包装袋建设项目位于温州市鹿城区藤桥镇渔藤公路784-2号，地块东侧为渔藤路，南侧为空地，西侧为芬尼奇工贸有限公司，北侧为温州市海量五金厂。项目建筑面积为1500平方米。

（二）建设过程及环保审批情况

企业2016年9月委托温州瑞林环保科技有限公司编制环境影响报告表，2017年1月13日通过温州市鹿城区环境保护局审查(温鹿环建[2017]11号)。

（三）投资情况

项目实际总投资200万元，其中环保投资21万元，占总投资额的10.5%。

（四）验收范围：

目前项目工程各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，基本符合竣工验收监测条件。

- 工程变动情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环评内容一致，无变动情况。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目产生的废水生活污水。项目生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳入污水管网，再输送至鹿城区轻工产业园区污水处理厂集中处理达标后排放。

- 废气

项目废气主要为印刷、复合废气。

本项目对印刷和复合设备进行密闭，印刷机和复合机上方设置集气高空排放系统，尾气采用离子光氧催化处理，处理后通过23米的排气筒高空排放。

- 噪声

该项目噪声主要来源于生产设备的机械噪声，合理布局，采取实体墙阻隔、设备维护等措施。

- 固体废弃物

项目的固废主要为边角料和印刷废次品、废油墨渣和油墨包装材料、生活垃圾。其中边角料和印刷废次品由相关厂家回收利用，废油墨渣回收用于生产，废油墨包装桶由温州环境发展有限公司回收处理，生活垃圾由当地环卫部门清运处理。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、污染物达标排放情况

（1）污水

验收监测期间，温州市日升软包装厂污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)排放标准。

（2）废气

验收监测期间，温州市日升软包装厂废气净化后排气筒的废气监测结果中，乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯排放浓度及其均值均达到《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中车间空气中有害物质8h加权浓度，乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯排放速率及其均值均达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)中推荐的方法计算标准值。

（3）噪声

验收监测期间，根据实际情况于温州市日升软包装厂厂界四周设置东侧、西侧、北侧3个噪声测点，两天昼间上下午监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

（4）固废

一般固体废弃物均能做到无害化处理，不会对周围环境产生不良影响；危废暂存场所的防雨防渗措施需进一步规范。

- 污染物总量核定

经核算，项目主要污染物化学需氧量、氨氮、VOCs实际排放量均小于批复的总量控制指标值。

- 验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容及附件，补充核算VOCs总量。及时公示企业环境信息和竣工验收材料。

2、根据《浙江省有机废气污染整治方案》、《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》等文件要求，进一步完善废气收集系统，提高废气集气率和处理率，要求印刷生产线和调墨调胶做到密闭作业，调墨调胶废气需统一                    纳入处理系统。

3、加强废气设施的运行管理，定期检查、维护，确保废气污染物长期稳定达标排放。完善环保标识和操作规程，规范排放口和监测采样口。

4、规范油墨及稀释剂暂存，强化环境风险防范措施，降低环境风险。加强车间环境管理，继续完善各类环保管理制度，将                                          环保责任落实到人。

5、各类工业固废分类暂存，规范危废暂存场所，做到“四防”要求，危废及时委托处置，完善台帐和警示标志。

- 验收结论

经资料查阅和现场查验，温州市日升软包装厂年产500万只塑料包装袋建设项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，废水、废气环境保护设施已基本按批准的环境影响报告表要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要。经审议，验收工作组原则同意通过该项目废水、废气环境保护设施竣工验收。

签字：

温州市日升软包装厂项目验收组

2018年5月21日