温州市润丰艺术家居有限公司年产1000片木门、2000片柜门建设项目竣工环境保护自主验收意见

2019年5月31日，温州市润丰艺术家居有限公司根据《温州市润丰艺术家居有限公司年产1000片木门、2000片柜门建设项目环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和平阳县环境保护局审批意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州市润丰艺术家居有限公司租赁温州凯利家具有限公司位于平阳县家具园区万达路301号的现有厂房进行木门、柜门等家具生产，租赁厂房建筑面积1500m2。项目设计生产规模为年产1000片木门、2000片柜门。主要生产设备有锯床3台、普通打磨机11台、异性打磨机1台、立铣1台、排钻1台、雕刻机1台、喷漆房1间、水性喷漆房1间、水帘喷漆台2个、喷枪4把等等。

项目现有职工15人，厂内不设食堂，有住宿，年生产300天，日生产时间8小时，昼间生产。

（二）建设过程及环保审批情况

温州市润丰艺术家居有限公司建设项目2017年9月开工建设，2017年10月竣工，2018年12月由浙江竟成环境咨询有限公司编制《温州市润丰艺术家居有限公司年产1000片木门、2000片柜门建设项目环境影响报告表》，2018年12月10日通过平阳县环境保护局审批(批复文号：平环建[2018]168号)。

（三）投资情况

项目实际总投资200万元，其中环保投资30万元，约占总投资额的15%。

（四）验收范围

本次验收范围为年产1000片木门、2000片柜门，验收监测期间，生产工况达到设计生产能力的75%以上，工况符合竣工验收监测要求。

二、工程变动情况

经现场核查，除了雕刻机比环评报告减少1台外，其他工程内容与环评基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目本项目产生的废水主要为喷漆废气喷淋废水和生活污水，喷淋废水经一套废水处理设施处理后，再和生活污水一起进入化粪池处理，处理后通过市政管网排入平阳县东海污水处理厂处理。废水处理设施采用絮凝沉淀处理。

（二）废气

项目切割、雕刻工序产生的木屑粉尘经中央除尘器处理后，尾气由排气筒排放，排放高度15米；项目喷漆有机废气经一套废气处理设备处理后，尾气由排气筒排放，排放高度15米；打磨工序一废气经水帘除尘设施处理，尾气由排气筒排放，排放高度15米；打磨工序二废气经水喷淋设施处理后，尾气由排气筒排放，排放高度15米。喷漆有机废气处理设施由济南鑫景逸环保科技有限公司设计施工，采用水喷淋塔+光氧催化+活性炭环保处理箱组合处理工艺，设计处理能力为16000m3/h。

项目天然气有机热载体锅炉的燃烧废气经专用烟道引至屋顶排放，排放高度23米。

（三）噪声

项目通过加强设备维护和设置实体墙阻隔，合理安排生产时间等措施减弱噪声对周边环境的影响。

（四）固体废物

项目固体废物主要为废包装桶（无破损）、废包装桶（破损）、废边角料、收集的粉尘、漆渣（油性漆）、漆渣（水性漆）、废活性炭和生活垃圾。废边角料和收集的粉尘经收集后外售综合利用；废包装桶（破损）、废活性炭属于危废，经收集后暂存于厂区内，待委托有资质单位处理处置；漆渣（油性漆）委托温州环境发展公司处置；废包装桶（无破损）由原厂家回收利用；漆渣（水性漆）经收集后外运妥善处理；生活垃圾由环卫清运处理。

四、环境保护设施调试效果和污染物排放情况

1、废水

验收监测结果，项目生产废水处理设施排放口的pH值范围、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类和悬浮物浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷浓度均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)；厂区纳管排放口的pH值范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮和总磷浓度均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)。

2、废气

项目切割、雕刻工序产生的木屑粉尘经中央除尘器处理后，颗粒物的排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准；项目喷漆有机废气经一套废气处理设备处理后，二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃和VOCs的排放浓度均达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)特别排放限值；打磨工序一废气经水帘除尘设施处理后，颗粒物的排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准；打磨工序二废气经水喷淋设施处理后，颗粒物的排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准。

3、厂界噪声

验收监测结果，项目厂界4个测点昼间噪声四次监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、总量控制

经核算，项目化学需氧量排放量0.0059t/a，氨氮排放量0.00059t/a，符合环评批复中总量控制化学需氧量0.01t/a，氨氮0.001t/a要求。

五、验收结论

经现场查验，温州市润丰艺术家居有限公司年产1000片木门、2000片柜门项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，基本具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意该项目在完成相关整改后，通过环境保护验收。

六、后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容，及时公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、加强对职工的环保教育和车间环境管理。继续完善各类环境管理制度，将环保责任落实到人。

3、对废水处理设施进行整改完善，并做好处理设施运行维护工作及台账记录，确保良好的污染物去除效果。

4、加强生产车间废气的收集，减少废气无组织排放，配料间废气收集汇入处理设施处理，对废气处理设施进行整改完善，并贴好标志标识，做好处理设施运行维护工作及台账记录，确保良好的污染物去除效果。

5、规范危废贮存场所，废包装桶（破损）和废活性炭等危废尽快有资质单位签订处置合同，并做好转运台账记录。

验收组成员签字：

温州市润丰艺术家居有限公司

2019年5月31日

温州市润丰艺术家居有限公司

年产1000片木门、2000片柜门建设项目

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第19173号

建设单位：温州市润丰艺术家居有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2019年5月

声   明

1、本报告正文共 叁拾壹 页，附件附表共 叁拾壹 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：温州市润丰艺术家居有限公司

法人代表：卢立海

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：胡忠浩

报告编制人：钱安勉

| 温州市润丰艺术家居有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) （统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13587523625 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325400 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县家居园区万达路301号 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号(8号厂房第二层、第四层） |

目   录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	3

3.3 主要原辅材料及燃料	4

3.4 水源及水平衡	5

3.5 生产工艺	5

3.6 项目变动情况	7

四、环境保护设施情况	8

4.1 污染物治理/处理设施	8

4.2 其他环保设施	10

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	10

五、建设项目环评报告的主要结论及审批	13

5.1 环评报告的主要结论与建议	13

5.2 审批部门审批决定	15

六、验收执行标准	15

6.1 验收评价标准	18

6.2 总量控制指标	18

七、验收监测内容	19

7.1 环境保护设施调试效果	19

八、质量保证及质量控制	20

8.1 监测分析方法	20

8.2 监测仪器设备	20

8.3 人员资质	21

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	21

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	22

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	23

九、验收监测结果与分析评价	23

9.1 生产工况	23

9.2 环境保护设施调试效果	23

十、验收监测结论及建议	30

10.1 验收监测结论	30

10.2 建议	31

附件：

1、《关于温州市润丰艺术家居有限公司年产1000片木门、2000片柜门建设项目环境影响报告表的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2018]168号，2018年12月10日)；

2、企业主要生产设备及主要原辅材料消耗表、2018年12月、2019年1月、3月用水量；

3、温州市润丰艺术家居有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

4、温州市润丰艺术家居有限公司《验收监测期间有关情况记录表》；

5、检测报告。

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收报告表。

- 一、验收项目概况

温州市润丰艺术家居有限公司是一家专业从事木门、柜门等家具生产、销售的企业。企业租赁温州凯利家具有限公司位于平阳县家具园区万达路301号的现有厂房进行木门、柜门等家具项目生产，租赁建筑面积1500平方米。建成后将形成年产1000片木门、2000片柜门的生产规模。

企业于2018年12月委托浙江竟成环境咨询有限公司编制《温州市润丰艺术家居有限公司年产1000片木门、2000片柜门建设项目环境影响报告表》，并于2018年12月10日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2018]168号)。项目实际总投资200万元，其中环保投资30万元，占总投资额的15%。目前项目主体工程调试工况稳定，环保设施运行正常，基本符合竣工验收监测条件。

温州市润丰艺术家居有限公司重视该项目竣工验收工作，于2019年2月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2019年2月26日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2019年4月22日、23日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于4月23日至29日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编写了本验收监测报告。

- 二、验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.5《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《关于温州市润丰艺术家居有限公司年产1000片木门、2000片柜门建设项目环境影响报告表的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2018]168号，2018年12月10日)；

2.8《温州市润丰艺术家居有限公司年产1000片木门、2000片柜门建设项目环境影响报告表》(浙江竟成环境咨询有限公司，2018年12月)；

2.9温州市润丰艺术家居有限公司《检测委托单》(2019年2月22日)；

2.10温州市润丰艺术家居有限公司年产1000片木门、2000片柜门建设项目竣工环保验收监测方案。

- 三、工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于平阳县家居园区万达路301号（经纬度：N28°08′41.36″，E120°33′18.41″）。企业厂区东侧为凯利家具的2#厂房，南侧为凯利家具的3#厂房，西侧为浙江莎博尔家俬有限公司，北侧为凯利家具办公楼。最近的现状敏感点为厂界东南侧285m处的倪垟村民房。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N28°08′41.36″

E120°33′18.41″

N

图3-1 项目地理位置图

★C

★A

◎DE

◎I

◎H

◎FG

★为废水监测点

◎为有组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

图3-2  项目平面布置及污染源监测点位分布图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资200万元，员工定员15人，厂内不设食堂，设有住宿，厂内年工作300天，实行单班8小时生产制（夜间不生产）。设计年产1000片木门、2000片柜门，现实际已达到年产1000片木门、2000片柜门的生产能力，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木门 | 1000片 | 1000片 |
| 2 | 柜门 | 2000片 | 2000片 |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 环评数量（台/个） | 实际数量（台/个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锯床 | 3 | 3 |  |
| 2 | 压机 | 3 | 3 |  |
| 3 | 雕刻机 | 2 | 1 |  |
| 4 | 排钻 | 1 | 1 |  |
| 5 | 立铣 | 2 | 2 |  |
| 6 | 普通打磨机 | 11 | 11 |  |
| 7 | 异型打磨机 | 1 | 1 |  |
| 8 | 贴皮机 | 1 | 1 |  |
| 9 | 中央吸尘器 | 1 | 1 |  |
| 10 | 喷漆房 | 1 | 1 |  |
| 11 | 水性喷漆房 | 1 | 1 |  |
| 12 | 水帘喷漆台 | 2 | 2 |  |
| 13 | 喷枪 | 4 | 4 |  |
| 14 | 晾干房 | 2 | 2 |  |
| 15 | 木线吸敷机 | --- | 1 |  |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 环评年用量 | 实际年用量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木板材 | 40 | 40 | m3/a |
| 2 | PU清底漆 | 0.2 | 0.2 | t/a |
| 3 | PU清面漆 | 0.2 | 0.2 | t/a |
| 4 | 稀释剂 | 0.24 | 0.24 | t/a |
| 5 | PU固化剂 | 0.16 | 0.16 | t/a |
| 6 | 水性清底漆 | 0.4 | 0.4 | t/a |
| 7 | 水性清面漆 | 0.4 | 0.4 | t/a |

- 3.4 水源及水平衡

本项目产生的废水主要为生活污水、喷漆废水。项目喷漆废水经调节池+芬顿处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后再同经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后的生活污水一起纳入平阳县东海污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。根据企业提供的数据，企业2018年12月、2019年1月、3月用水量为46t，其中生产用水为15t，生活用水为31t，按照0.8排放系数计，按一年12个月计，则该厂区一年排放废水147.2t。项目目前拥有员工15人，厂内不设食堂，设有住宿，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

自来水

46t/3个月

损耗9.2t/3个月

生活用水

31t/3个月

生活污水

36.8t/3个月

入管网

147.2t/a

生产用水

15t/3个月

生产废水

15t/3个月

N

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要为年产1000片木门、2000片柜门。主要工艺流程及产污环节见图3-4。

木材机加工、组装：外购的木材先经锯床锯料后，使用压机进行冷压成型，接着进入立铣床和排钻进行机加工处理，完毕后根据需求进行局部雕刻，然后在贴皮房内使用贴皮机进行贴皮处理，完成后对工件进行人工组装，形成木门、柜门半成品。

打磨：项目设置多个打磨台，将半成品置于打磨台，上,使用打磨机进行表面打磨处理，使表面光滑，有利于后续喷漆处理。

喷漆：项目工件打磨完成后进入喷漆房水帘喷漆台进行喷漆，喷漆包括喷底漆和喷面漆，根据不同产品需求喷涂不同的漆料(包括水性漆和PU漆)，水性漆采用水性高固含清底漆(用水做稀释剂，比例为10: 1) 和水性七分哑清面漆(用水做稀释剂)，PU漆采用PU清底漆(底漆、固化剂、稀释剂比例为5: 2: 3)和PU清面漆(面漆、固化剂、稀释剂比例为5: 2: 3), 本项目共设有2个喷漆房，包括2个喷漆台(1 个水性漆喷台和1个PU漆喷台)，每个喷漆台配备2把喷枪，共4把喷枪。项目工件喷涂底漆完成后进入晾干房晾干，每次晾干时间约为1~2h。待底漆晾干后进行面漆喷涂，喷涂完成后进入晾干房晾干，每次晾干时间约为2-3h。项目喷涂工序采用水帘除漆雾，除漆雾后的喷涂废气与晾干废气一同经废气处理设施(活性炭吸附装置)处理后引至不低于15m排气筒高空排放。喷淋水循环使用，定期更换，更换频次约为每半个月一次。

打包项目工件经喷漆、晾干后，进行打包处理，形成成品。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际建设情况中与环评内容基本一致，无变动情况。

- 四、环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

本项目产生的废水主要为生活污水、喷漆废水。项目喷漆废水经调节池+芬顿处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后再同经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后的生活污水一起纳入平阳县东海污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 化粪池 | 鳌江 |
| 喷漆废水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 调节池+芬顿处理设施 | 鳌江 |

4.1.2 废气

本项目主要废气为切割、雕刻工序产生的木屑粉尘、打磨粉尘和喷漆有机废气。切割、雕刻工序产生的木屑粉尘经中央除尘器处理后引15米高空排放；喷漆有机废气经水喷淋塔+活性炭环保处理箱+光氧催化废气处理设备处理后引15米高空排放；打磨工序①废气经水帘除尘设施处理后引15米高空排放；打磨工序②废气经水喷淋设施处理后引15米高空排放。废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切割、雕刻工序 | 颗粒物 | 中央除尘器 | 15米 |  | 环境 |
| 喷漆工序 | 非甲烷总烃、VOCs、二甲苯、乙酸丁酯 | 水喷淋塔+活性炭环保处理箱+光氧催化废气处理设备 | 15米 |  |  |
| 打磨工序① | 颗粒物 | 水帘除尘设施 | 15米 |  |  |
| 打磨工序② | 颗粒物 | 水喷淋设施 | 15米 |  |  |
| 喷漆有机废气处理设施 |  |  |  |  |  |

4.1.3 噪声

本项目噪声主要来源于各生产车间的设备运行。

4.1.4 固(液)体废物

本项目产生的固废主要为废包装桶（无破损）、废包装桶（破损）、废边角料、收集的粉尘、漆渣（油性漆）、漆渣（水性漆）、废活性炭和生活垃圾。废边角料和收集的粉尘经收集后外售综合利用；废包装桶（破损）、漆渣（油性漆）和废活性炭经收集后暂存于厂区内，后委托有资质单位处理处置；废包装桶（无破损）由原厂家回收利用；生活垃圾经收集后委托环卫部门统一清运处理；漆渣（水性漆）经收集后外运妥善处理。固废产生情况及处置见表4-3。

表4-3 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废边角料 | 机加工 | 一般固废 | 0.64t/a | 0.64t/a | 收集后外售综合利用 |
| 2 | 收集的粉尘 | 除尘工序 | 一般固废 | 0.54t/a | 0.54t/a |  |
| 3 | 废包装桶（无破损） | 原料使用 | 危险固废 | 0.02t/a | 0.02t/a | 暂存于厂区内，后委托有资质单位处理处置 |
| 4 | 漆渣（油性漆） | 水帘除漆雾 | 危险固废 | 0.11t/a | 0.11t/a |  |
| 5 | 废活性炭 | 喷漆废气处理 | 危险固废 | 2.38t/a | 2.38t/a |  |
| 6 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 1.5t/a | 1.5t/a | 委托环卫清运 |
| 7 | 废包装桶（无破损） | 原料使用 | 一般固废 | 0.18t/a | 0.18t/a | 原厂家回收利用 |
| 8 | 漆渣（水性漆） | 水帘除漆雾 | 一般固废 | 0.22t/a | 0.22t/a | 外运妥善处理 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算200万元，实际投资200万元，其中环保设施投资30万元，占总投资额的15%。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。

温州市润丰艺术家居有限公司年产1000片木门、2000片柜门建设项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施投资情况详见表4-4，批复要求、实际建设情况见表4-5。

表4-4 环保设施投资情况表

| 序号 | 污染种类 | 环保治理措施 | 环保设施投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | 化粪池 | 2 |
| 2 | 喷漆废水 | 处理设施 | 8 |
| 3 | 切割、雕刻工序 | 中央除尘器 | 16 |
| 4 | 喷漆工序 | 水喷淋塔+活性炭环保处理箱+光氧催化废气处理设备 |  |
| 5 | 打磨工序① | 水帘除尘设施 |  |
| 6 | 打磨工序② | 水喷淋设施 |  |
| 7 | 噪声 | 消声、减振、隔声 | 2 |
| 8 | 固废 | 委托处理 | 2 |
| 合计 |  |  | 30 |

表4-5 环评意见落实情况表

| 类别 | 污染种类 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理、喷漆废水经调节池+气浮池+芬顿氧化处理达标后纳管，输送至平阳县东海污水处理厂处理达标后排放 | 项目营运期间，喷漆废水经调节池+气浮池+芬顿氧化处理、生活污水经化粪池预处理，各自经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网（其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/ 887-2013）间接排放浓度限值），再经平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放 | 本项目产生的废水主要为生活污水、喷漆废水。项目喷漆废水经处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后再同经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后的生活污水一起纳入平阳县东海污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放 |
|  | 喷漆废水 |  |  |  |
| 废气 | 木屑粉尘 | 机加工工序均设置集气装置，粉尘经收集后通过布袋除尘器处理后引至不低于15m高排气筒高空排放 | 加强生产车间的通风作业，喷漆和晾干工序均在密闭微负压的喷漆房内进行，喷漆废气经水帘除漆雾后再经活性炭吸附装置处理后引至不低于15m排气筒高空排放，晾干废气并入喷漆废气处理；机加工工序设置集气装置，粉尘经收集后通过布袋除尘器处理后引至不低于15m高排气筒高空排放；打磨工序安装吸尘设备，打磨粉尘经收集后通过布袋除尘器处理后引至不低于15m高排气筒高空排放；项目喷漆有机废气排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中相应标准，木屑粉尘和打磨粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气排放二级标准 | 本项目主要废气为木屑粉尘、打磨粉尘和喷漆有机废气。切割、雕刻工序产生的木屑粉尘经中央除尘器处理后引15米高空排放；喷漆有机废气经水喷淋塔+活性炭环保处理箱+光氧催化废气处理设备处理后引15米高空排放；打磨工序①废气经水帘除尘设施处理后引15米高空排放；打磨工序②废气经水喷淋设施处理后引15米高空排放 |
|  | 打磨粉尘 | 打磨工序安装吸尘设备，打磨粉尘经收集后通过布袋除尘器处理后引至不低于15m高排气筒高空排放 |  |  |
|  | 喷漆有机废气 | 喷涂有机废气经水帘除漆雾与晾干废气一同经活性炭装置处理后引至不低于15m排气筒高空排放 |  |  |
| 噪声 | 噪声 | 加强设备的维护，确保设备处于良好运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声；建设对高噪声设备做好基础减震隔声降噪措施；车间合理布局，生产设备远离，减小噪声影响；加强完善企业管理制度，加强员工教育，安全文明生产，生产期间关闭门窗，员工进入随手关门 | 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 | 验收监测期间，根据实际情况于温州市润丰艺术家居有限公司东侧（1号点）、南侧（2号点）、西侧（3号点）、北侧（4号点）各设置1个噪声测点，4个测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间上下午监测中，所有测点监测结果均达标 |
| 固废 | 固体废物 | 项目生产过程中产生的废包装桶（无破损）由原厂家回收利用；废边角料、收集的粉尘外售综合利用；漆渣（水性漆）外运妥善处理；废包装桶（破损）、漆渣（油性漆）、废活性炭委托有资质单位处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一清运处理 | 项目生产过程中产生的废包装桶（无破损）由原厂家回收利用；废边角料、收集的粉尘外售综合利用；漆渣（水性漆）外运妥善处理；废包装桶（破损）、漆渣（油性漆）、废活性炭委托有资质单位处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一清运处理 | 本项目产生的固废主要为废包装桶（无破损）、废包装桶（破损）、废边角料、收集的粉尘、漆渣（油性漆）、漆渣（水性漆）、废活性炭和生活垃圾。废边角料和收集的粉尘经收集后外售综合利用；废包装桶（破损）、漆渣（油性漆）和废活性炭经收集后暂存于厂区内，后委托有资质单位处理处置；废包装桶（无破损）由原厂家回收利用；生活垃圾经收集后委托环卫部门统一清运处理；漆渣（水性漆）经收集后外运妥善处理 |

- 五、建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响

喷漆废水经调节池+气浮池+芬顿氧化处理、生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管进入平阳县东海污水处理厂处理，出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准执行。

总体来说，在做到污水集中处理、纳管排放的基础上，本项目外排污水不会对周围地表水环境影响产生明显不利的影响。

(2)废气影响

①喷漆有机废气

根据分析结果，本项目产生的二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃有组织排放浓度均能满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》( DB332146-2018)中表2的要求。

根据预测结果，项目喷漆有机废气非二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃有组织、无组织排放的地面最大落地浓度均低于相应的质量标准。因此，喷漆有机废气对周边环境及敏感点影响较小。根据计算结果，项目喷漆有机废气二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃无组织排放不存在超标点，可以不设置大气环境防护距离。依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91) 中有关规定，确定项目喷漆车间(喷漆房和晾干房)需设置100m卫生防护距离。距离本项目喷漆车间最近的现状敏感点为项目东南侧290m的倪洋村民房，不在本项目卫生防护距离内，能满足卫生防护距离要求。

②木屑粉尘

根据工程分析可知，木材机加工工序均设置集气装置，粉尘经收集后通过布袋除尘器处理后引至不低于15m高排气筒高空排放。粉尘有组织排放速率为0.001kg/h,排放浓度为0.05mg/m,能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)中新污染源中的二级标准要求。因此，项目产生的木屑粉尘经上述措施处理后对周边环境影响不大。

③打磨粉尘

根据工程分析，打磨工序安装集气装置和吸尘设备，打磨粉尘经收集后通过布袋除尘器处理后引至不低于15m 高排气筒高空排放，粉尘有组织排放速率为0.001kg/h,排放浓度为0.2mg/m, 能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源中的二级标准要求。因此，项目产生的打磨粉尘经，上述措施处理后对周边环境影响不大。

(3)声环境影响

根据预测，项目各侧厂界昼间噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准限值。在采取有效的噪声防治措施的基础上，本项目噪声对周边环境影响不大。

(4)固废影响

废包装桶(无破损)由原厂家回收利用:废边角料、收集的粉尘外售综合利用;漆渣(水性漆)外运妥善处理;废包装桶(破损)、漆渣(油性漆)、废活性炭委托有资质单位处置;生活垃圾经收集后交由环卫部门统一清运处理，做到固体废弃物零排放。

只要严格按照环卫部门的有关规定执行，落实本环评提出的各项措施，本项目产生的固废能够达到减量化、资源化、无害化的效果，不会对周围产生明显不利的影响。

5.1.2 建议

1、建设单位应重视环境保护工作，进一步加强环保管理，保证各污染物达标排放，杜绝事故发生，防止污染环境;

2、妥善处理好各类固废的分类收集工作，做到及时清运处；

3、定期维护维修设备，保证设备正常运转；

4、认真落实本评价提出的各项治理措施和防治对策，将本项目实施后对外环境的影响降至最低。

5.1.3 环境影响评价总结论

本项目为温州市润丰艺术家居有限公司年产1000片木门、2000片柜门建设项目，项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则，符合建设项目环评审批要求，符合建设项目其他部门审批要求，符合“三线一单”控制要求符合性分析。项目的建设有利于改善区域经济发展。只要建设单位在该项目的建设过程中认真落实环保“三同时”制度，做到合理布局，同时做到本评价中提出的各项污染防治措施与建议，确保污染物达标排放。从环保的角度出发，本项目的建设是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

平阳县环境保护局于2018年12月10日以(平环建[2018]168号)对本项目进行审批受理，具体如下：

温州市润丰艺术家居有限公司：

- 你公司申请审批的报告、由浙江竟成环境咨询有限公司 编制的《温州市润丰艺术家居有限公司年产1000片木门、2000片柜门建设项目环境影响报告表》已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，经研究，审批意见如下：

- 一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

- 二、项目位于平阳县家具园区万达路301号，租赁温州凯利家具有限公司已建厂房，总租赁建筑面积为1500m2，年产1000片木门、2000片柜门。具体建设内容见项目环评文本。

- 三、项目营运期间，喷漆废水经调节池+气浮池+芬顿氧化处理、生活污水经化粪池预处理，各自经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网（其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/ 887-2013）间接排放浓度限值），再经平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

- 加强生产车间的通风作业，喷漆和晾干工序均在密闭微负压的喷漆房内进行，喷漆废气经水帘除漆雾后再经活性炭吸附装置处理后引至不低于15m排气筒高空排放，晾干废气并入喷漆废气处理；机加工工序设置集气装置，粉尘经收集后通过布袋除尘器处理后引至不低于15m高排气筒高空排放；打磨工序安装吸尘设备，打磨粉尘经收集后通过布袋除尘器处理后引至不低于15m高排气筒高空排放；项目喷漆有机废气排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中相应标准，木屑粉尘和打磨粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气排放二级标准。

- 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

- 项目生产过程中产生的废包装桶（无破损）由原厂家回收利用；废边角料、收集的粉尘外售综合利用；漆渣（水性漆）外运妥善处理；废包装桶（破损）、漆渣（油性漆）、废活性炭委托有资质单位处置；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一清运处理。

- 四、总量控制：本项目新增总量控制指标主要为COD、NH3-N，总量控制值分别为0.01t/a、0.001t/a；根据《关于温州市排污权有偿使用费征收标准的通知》（温发改价〔2013〕225号），本项目新增COD、NH3-N总量指标需通过排污权交易有偿获得。未购得相关排污指标前不得投入生产。

- 五、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

- 项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

- 六、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你公司对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向平阳县人民政府提起行政复议。

六、验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 石油类 |  | 20 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L |  |
| 有组织废气 | 苯系物 | 排放浓度 | 40 | mg/m3 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）大气污染物排放限值 |
|  | 乙酸酯类 |  | 60 | mg/m3 |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 80 | mg/m3 |  |
|  | VOC |  | 150 | mg/m3 |  |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准 |
|  |  | 排放速率（15m） | 3.5 | kg/h |  |
| 噪声 | 厂界噪声 |  | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准 |

- 6.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为COD 0.01t/a、NH3-N 0.001t/a、VOCs0.088t/a。

七、验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、TP、TN、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP、TN | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 生产 废水 | B | 生产废水集水池 | pH、COD、NH3-N、SS、TP | 抽样2天，每天 4次 |
|  | C | 生产废水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、TP、TN、石油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP、TN | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织废气 | D、N | 喷漆工序 净化前排气筒①② | 二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次/样 |
|  | E | 喷漆工序 净化后排气筒③ | 二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃 VOCS、苯系物*、乙酸酯类* | 抽样2天，每天 3次/样 |
|  | F、G | 中央除尘系统 净化前、后排气筒② | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次/样 |
|  | H | 打磨工序 净化后排气筒① | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次/样 |
|  | I | 打磨工艺 净化后排气筒② | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次/样 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 等效声级 | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 八、质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 无量纲 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.04 mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.04 mg/L |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.05 mg/L |
| 废气 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及其修改单 | 20mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-2017 | 0.07 mg/m3 |
|  | 二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 | 0.0015mg/m3 |
|  | 乙酸丁酯 | 合成革与人造革工业污染物排放标准 GB 21902-2008 附录C | 0.050mg/m3 |
|  | VOCs | 固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 | ／ |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30~130dB |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒—托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、TN | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、颗粒物 | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃、二甲苯、乙酸丁酯 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类、石油类 | 校准合格 |
| 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | 二甲苯、乙酸丁酯 | 检定合格 |
| 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应3012H | 颗粒物 | 校准合格 |
| 多功能声级计 | AWA5680 | 厂界噪声 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 胡忠浩 | 评价室检测员 | XH201730 |
| 报告编制人 | 钱安勉 | 评价室检测员 | XH201613 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 其他成员 | 潘中成 | 评价室检测员 | XH201731 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任助理 | XH201721 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |
|  | 陈秀洁 | 分析室检测员 | XH201810 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1904296-008 | COD | 188 | 193 | 1.31 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 8.34 | 8.39 | 0.30 | ≤10 | 符合 |
|  | TP | 0.747 | 0.763 | 1.06 | ≤10 | 符合 |
|  | TN | 17.8 | 18.2 | 1.11 | ≤10 | 符合 |
| HJ1904296-024 | COD | 61 | 59 | 1.67 | ≤10 | 符合 |
|  | NH3-N | 0.613 | 0.629 | 1.29 | ≤10 | 符合 |
|  | TP | 0.077 | 0.080 | 1.91 | ≤10 | 符合 |
|  | TN | 1.17 | 1.20 | 1.27 | ≤10 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年4月22日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019年4月23日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 九、验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2019年4月22日、23日验收监测期间，温州市润丰艺术家居有限公司生产负荷分别为木门100%、100%，柜门100%、100%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 4月22日 | 木门 | 3片 | 100% | 1000片/a 3片/d | 300天 |
| 4月23日 |  | 3片 | 100% |  |  |
| 4月22日 | 柜门 | 6片 | 100% | 2000片/a 6片/d |  |
| 4月23日 |  | 6片 | 100% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水

验收监测期间，温州市润丰艺术家居有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度及其日均值均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值；生产废水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类和悬浮物排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度及其日均值小于到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值，监测结果详见表9-2、图3-2。

9.2.1.2 废气

验收监测期间，温州市润丰艺术家居有限公司废气净化后排气筒的监测结果中，二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃和VOCs的排放浓度均小于《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)特别排放限值；颗粒物的排放速率和排放浓度均小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准。具体监测结果及监测点位见表9-3、表9-4、图3-2。

表9-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) |  | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | TP (mg/L) | 动植 物油类(mg/L) | TN (mg/L) | 石油类 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 4月22日 | 09:43 | 6.56 | 169 | 8.48 | 38.6 |  | 81.3 | 0.730 | 0.18 | 18.4 | —— |
|  | 10:47 | 6.74 | 160 | 8.31 | 34.4 |  | 78.8 | 0.747 | 0.05 | 19.3 | —— |
|  | 13:31 | 6.42 | 150 | 8.11 | 32.1 |  | 72.5 | 0.710 | ＜0.04 | 17.9 | —— |
|  | 14:46 | 6.52 | 125 | 8.23 | 30.8 |  | 73.3 | 0.720 | 0.22 | 18.8 | —— |
|  | 平均值 | —— | 151 | 8.28 | 34.0 |  | 76.5 | 0.727 | 0.15 | 18.6 | —— |
| 生活污水排放口 4月23日 | 09:37 | 6.47 | 154 | 8.16 | 36.7 |  | 77.5 | 0.780 | 0.16 | 20.4 | —— |
|  | 10:42 | 6.53 | 182 | 8.04 | 41.9 |  | 70.8 | 0.790 | 0.31 | 19.2 | —— |
|  | 13:38 | 6.74 | 172 | 8.27 | 39.2 |  | 77.5 | 0.767 | 0.23 | 18.2 | —— |
|  | 14:51 | 6.69 | 190 | 8.36 | 43.3 |  | 83.7 | 0.755 | 0.14 | 18.0 | —— |
|  | 平均值 | —— | 175 | 8.21 | 40.3 |  | 77.4 | 0.773 | 0.21 | 19.0 | —— |
| 生产废水集水池 4月22日 | 09:52 | 3.82 | 115 | 1.64 | —— |  | 94.5 | 0.211 | —— | —— | —— |
|  | 10:56 | 3.73 | 101 | 1.54 | —— |  | 87.5 | 0.200 | —— | —— | —— |
|  | 13:43 | 3.94 | 106 | 1.59 | —— |  | 92.0 | 0.236 | —— | —— | —— |
|  | 14:54 | 3.87 | 111 | 1.61 | —— |  | 99.0 | 0.227 | —— | —— | —— |
|  | 平均值 | —— | 108 | 1.60 | —— |  | 93.3 | 0.219 | —— | —— | —— |
| 生产废水集水池 4月23日 | 09:48 | 3.77 | 121 | 1.50 | —— |  | 67.5 | 0.249 | —— | —— | —— |
|  | 10:51 | 3.64 | 141 | 1.63 | —— |  | 73.5 | 0.233 | —— | —— | —— |
|  | 13:52 | 3.83 | 150 | 1.69 | —— |  | 75.0 | 0.253 | —— | —— | —— |
|  | 15:04 | 3.52 | 135 | 1.58 | —— |  | 73.0 | 0.251 | —— | —— | —— |
|  | 平均值 | —— | 137 | 1.60 | —— |  | 72.3 | 0.247 | —— | —— | —— |
| 生产废水排放口 4月22日 | 09:56 | 6.59 | 59 | 0.624 | 13.2 |  | 81.7 | 0.076 | —— | 1.04 | 2.33 |
|  | 10:59 | 6.54 | 56 | 0.663 | 12.1 |  | 70.7 | 0.064 | —— | 0.95 | 1.91 |
|  | 13:46 | 6.71 | 63 | 0.750 | 13.9 |  | 81.0 | 0.081 | —— | 0.83 | 2.16 |
|  | 14:58 | 6.51 | 69 | 0.586 | 15.2 |  | 77.7 | 0.072 | —— | 0.85 | 2.05 |
|  | 平均值 | —— | 62 | 0.656 | 13.6 |  | 77.8 | 0.073 | —— | 0.92 | 2.11 |
| 生产废水排放口 4月23日 | 09:51 | 6.57 | 61 | 0.576 | 14.0 |  | 73.7 | 0.082 | —— | 1.00 | 2.02 |
|  | 10:54 | 6.32 | 51 | 0.597 | 12.2 |  | 70.0 | 0.079 | —— | 1.07 | 1.64 |
|  | 13:56 | 6.66 | 54 | 0.671 | 11.8 |  | 71.0 | 0.075 | —— | 0.89 | 2.26 |
|  | 15:07 | 6.64 | 60 | 0.621 | 15.8 |  | 70.7 | 0.078 | —— | 1.18 | 2.16 |
|  | 平均值 | —— | 57 | 0.617 | 13.5 |  | 71.4 | 0.079 | —— | 1.04 | 2.02 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 500 | 35 |  | 300 | 400 | 8 | 100 | —— | 20 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1904296号检测报告。

表9-3 废气监测结果统计表

| 抽样日期 及位置 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 喷漆 车间 水喷淋塔+活性炭环保处理箱+光氧催化废气处理设备 4月 22日 | 喷漆工序东南侧① 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 101 | 113 | 160 | 160 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生浓度，mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | 1.24 | 1.24 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生速率，kg/h | ＜2.2×10-5 | ＜2.2×10-5 | 0.014 | 0.014 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丁酯产生浓度，mg/m3 | ＜0.050 | ＜0.050 | 2.47 | 2.47 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丁酯产生速率，kg/h | ＜0.00055 | ＜0.00055 | 0.027 | 0.027 | —— | —— |
|  | 喷漆工序西北侧② 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 3.6×103 | 3.6×103 | 3.7×103 | 3.7×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 68.3 | 76.8 | 65.1 | 68.3 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生浓度，mg/m3 | 12.1 | 3.70 | ＜0.002 | 12.1 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生速率，kg/h | 0.044 | 0.013 | ＜7.4×10-6 | 0.044 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丁酯产生浓度，mg/m3 | 24.1 | 2.09 | ＜0.050 | ＜0.050 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丁酯产生速率，kg/h | 0.087 | 0.0075 | ＜0.00019 | ＜0.00019 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(15m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 42.1 | 52.3 | 48.0 | 52.3 | 80 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.46 | 0.58 | 0.53 | 0.58 | —— | —— |
|  |  | VOCs排放浓度，mg/m3 | 2.99 | 3.05 | 13.7 | 13.7 | 150 | 达标 |
|  |  | VOCs排放速率，kg/h | 0.033 | 0.034 | 0.15 | 0.15 | —— | —— |
|  |  | 苯系物排放浓度，mg/m3 | 0.273 | 0.062 | 1.18 | 1.18 | 40 | 达标 |
|  |  | 苯系物排放速率，kg/h | 0.0030 | 0.00068 | 0.013 | 0.013 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类排放浓度，mg/m3 | 1.56 | 1.98 | 10.4 | 10.4 | 60 | 达标 |
|  |  | 乙酸酯类排放速率，kg/h | 0.017 | 0.022 | 0.11 | 0.11 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯排放浓度，mg/m3 | ＜0.002 | 0.446 | 0.396 | 0.446 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯排放速率，kg/h | ＜2.2×10-5 | 0.0049 | 0.0044 | 0.0049 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丁酯排放浓度，mg/m3 | ＜0.050 | 0.574 | 0.448 | 0.574 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丁酯排放速率，kg/h | ＜0.00055 | 0.0063 | 0.0049 | 0.0063 | —— | —— |
| 喷漆 车间 水喷淋塔+活性炭环保处理箱+光氧催化废气处理设备 4月 23日 | 喷漆工序东南侧① 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 84.3 | 102 | 86.6 | 102 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.93 | 1.1 | 0.95 | 1.1 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生浓度，mg/m3 | 2.58 | 4.14 | ＜0.002 | 4.14 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生速率，kg/h | 0.028 | 0.046 | ＜2.2×10-5 | 0.046 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丁酯产生浓度，mg/m3 | 2.99 | 6.00 | ＜0.050 | 6.00 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丁酯产生速率，kg/h | 0.033 | 0.066 | ＜0.00055 | 0.066 | —— | —— |
|  | 喷漆工序西北侧② 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 3.5×103 | 3.7×103 | 3.8×103 | 3.8×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 74.6 | 73.8 | 88.1 | 88.1 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生浓度，mg/m3 | 2.71 | 5.15 | 7.53 | 7.53 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生速率，kg/h | 0.0095 | 0.019 | 0.029 | 0.029 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丁酯产生浓度，mg/m3 | 3.27 | 9.85 | 14.4 | 14.4 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丁酯产生速率，kg/h | 0.011 | 0.036 | 0.055 | 0.055 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(15m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 25.2 | 25.4 | 28.7 | 28.7 | 80 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | —— | —— |
|  |  | VOCs排放浓度，mg/m3 | 11.7 | 2.33 | 2.72 | 11.7 | 150 | 达标 |
|  |  | VOCs排放速率，kg/h | 0.13 | 0.026 | 0.030 | 0.13 | —— | —— |
|  |  | 苯系物排放浓度，mg/m3 | 0.928 | 0.282 | 0.219 | 0.928 | 40 | 达标 |
|  |  | 苯系物排放速率，kg/h | 0.010 | 0.0031 | 0.0024 | 0.010 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类排放浓度，mg/m3 | 8.82 | 1.41 | 1.59 | 8.82 | 60 | 达标 |
|  |  | 乙酸酯类排放速率，kg/h | 0.097 | 0.016 | 0.017 | 0.097 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯排放浓度，mg/m3 | ＜0.002 | 0.723 | 0.276 | 0.723 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯排放速率，kg/h | ＜2.2×10-5 | 0.0080 | 0.0030 | 0.0080 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丁酯排放浓度，mg/m3 | ＜0.050 | 3.63 | 0.717 | 3.63 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丁酯排放速率，kg/h | ＜0.00055 | 0.040 | 0.0079 | 0.040 | —— | —— |
| 切割、雕刻工序（中央除尘系统）中央除尘器 4月 22日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 6.5×103 | 6.8×103 | 7.0×103 | 7.0×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | 74 | 86 | 114 | 114 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.48 | 0.58 | 0.80 | 0.80 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒（15m） | 标态干烟气量，m3/h | 5.6×103 | 5.7×103 | 5.8×103 | 5.8×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.11 | ＜0.11 | ＜0.12 | ＜0.12 | 3.5 | 达标 |
| 切割、雕刻工序（中央除尘系统）中央除尘器 4月 23日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 6.7×103 | 7.4×103 | 6.9×103 | 7.4×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | 82 | 62 | 89 | 89 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.55 | 0.46 | 0.61 | 0.61 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒（15m） | 标态干烟气量，m3/h | 5.5×103 | 5.6×103 | 5.8×103 | 5.8×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.11 | ＜0.11 | ＜0.12 | ＜0.12 | 3.5 | 达标 |
| 打磨工序①（东南侧） 水帘除尘设施 4月 22日 | 净化后排气筒（15m） | 标态干烟气量，m3/h | 1.7×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.34 | ＜0.34 | ＜0.34 | ＜0.34 | 3.5 | 达标 |
| 打磨工序①（东南侧） 水帘除尘设施 4月 23日 | 净化后排气筒（15m） | 标态干烟气量，m3/h | 1.8×104 | 1.8×104 | 1.8×104 | 1.8×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.36 | ＜0.36 | ＜0.36 | ＜0.36 | 3.5 | 达标 |
| 打磨工序②（西北侧） 水喷淋设施 4月 22日 | 净化后排气筒（15m） | 标态干烟气量，m3/h | 1.0×104 | 1.0×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | 27 | ＜20 | 27 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.20 | 0.27 | ＜0.22 | 0.27 | 3.5 | 达标 |
| 打磨工序②（西北侧） 水喷淋设施 4月 23日 | 净化后排气筒（15m） | 标态干烟气量，m3/h | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.22 | ＜0.22 | ＜0.22 | ＜0.22 | 3.5 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1904297号检验检测报告。

9.1.1.3 厂界噪声

验收监测期间，根据实际情况于温州市润丰艺术家居有限公司东侧（1号点）、南侧（2号点）、西侧（3号点）和北侧（4号点）各设置1个噪声测点，4个测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间上下午监测中，所有测点监测结果均达标。具体监测结果及监测点位见表9-4、图3-2。

表9-4 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 4月22日、23日昼间等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 22日上午 | 23日上午 | 22日下午 | 23日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1 | 生产车间 | 65* | 64* | 65* | 65* | 65 | 达标 |
| 2 | 生产车间 | 64* | 63* | 64* | 63* | 65 | 达标 |
| 3 | 生产车间 | 65* | 64* | 65* | 65* | 65 | 达标 |
| 4 | 生产车间 | 64* | 64* | 64* | 64* | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1904298号检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的数据，废水年排放量为147.2t/a，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.0059t/a、氨氮0.00059t/a。均符合环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效果

9.2.3.1废水治理设施

根据企业生活污水排放口和生产废水排放口监测结果主要污染物经处理后均能达标排放；废水去除率见表9-5。

表9-5废水去除率计算表

| 指标 | COD | 氨氮 | SS | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月22日净化前 | 108 | 1.60 | 93.3 | 0.219 |
| 4月22日净化后 | 62 | 0.656 | 77.8 | 0.073 |
| 去除率，% | 42.6 | 59.0 | 16.6 | 66.7 |
| 4月23日净化前 | 137 | 1.60 | 72.3 | 0.247 |
| 4月23日净化后 | 57 | 0.617 | 71.4 | 0.079 |
| 去除率，% | 58.4 | 61.4 | 1.2 | 68.0 |

9.2.3.2废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果，主要污染物经收集处理后高空排放，污染物的排放浓度、排放速率均能达标排放，废气去除率见表9-6。

表9-6废气去除率计算表

| 指标 | NMHC | 二甲苯 | 乙酸丁酯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4月22日喷漆①净化前 | 1.37 | 0.0047 | 0.0092 |
| 4月22日喷漆②净化前 | 0.257 | 0.019 | 0.0315 |
| 4月22日喷漆净化后 | 0.523 | 0.0031 | 0.0038 |
| 去除率，% | 67.9 | 86.9 | 90.7 |
| 4月23日喷漆①净化前 | 0.993 | 0.0247 | 0.033 |
| 4月23日喷漆②净化前 | 0.287 | 0.0192 | 0.034 |
| 4月23日喷漆净化后 | 0.293 | 0.0037 | 0.016 |
| 去除率，% | 77.1 | 91.6 | 76.1 |

9.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界昼间噪声均能达标排放。

- 十、验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2019年4月22日、23日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷分别为木门100%、100%，柜门100%、100%，生产工况符合验收调查监测的要求。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，温州市润丰艺术家居有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度及其日均值均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值；生产废水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类和悬浮物排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度及其日均值小于到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值。

10.1.2 废气监测结论

验收监测期间，温州市润丰艺术家居有限公司废气净化后排气筒的监测结果中，二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃和VOCs的排放浓度均小于《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)特别排放限值；颗粒物的排放速率和排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准。

10.1.3 厂界噪声监测结论

验收监测期间，根据实际情况于温州市润丰艺术家居有限公司东侧（1号点）、南侧（2号点）、西侧（3号点）和北侧（4号点）各设置1个噪声测点，4个测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间上下午监测中，所有测点监测结果均达标。

10.1.4 固体废物核查结论

本项目产生的固废主要为废包装桶（无破损）、废包装桶（破损）、废边角料、收集的粉尘、漆渣（油性漆）、漆渣（水性漆）、废活性炭和生活垃圾。废边角料和收集的粉尘经收集后外售综合利用；废包装桶（破损）、漆渣（油性漆）和废活性炭经收集后暂存于厂区内，后委托有资质单位处理处置；废包装桶（无破损）由原厂家回收利用；生活垃圾经收集后委托环卫部门统一清运处理；漆渣（水性漆）经收集后外运妥善处理。

10.1.5 总量控制结论

企业全厂全年废水年排放量为147.2t/a，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.0059t/a、氨氮0.00059t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

1、定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

2、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

3、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所，并有明显的标识，尽快与有处理资质的单位签订危废处置合同，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                       3-3

附件1                                                       3-2

附件1                                                       3-1

附件2                                                        3-3

附件2                                                        3-2

附件2                                                        3-1

附件4                                                        1-1

附件3                                                        1-1

附件5                                                        20-1

附件5                                                        20-2

附件5                                                        20-3

附件5                                                        20-4

附件5                                                        20-5

附件5                                                        20-6

附件5                                                        20-7

附件5                                                        20-8

附件5                                                        20-9

附件5                                                        20-10

附件5                                                        20-11

附件5                                                        20-12

附件5                                                        20-13

附件5                                                        20-14

附件5                                                        20-15

附件5                                                        20-16

附件5                                                        20-17

附件5                                                        20-18

附件5                                                        20-19

附件5                                                        20-20

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州市润丰艺术家居有限公司年产1000片木门、2000片柜门建设项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县家居园区万达路301号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | 木质家具制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑新建 □技术改造 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产1000片木门、2000片柜门 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产1000片木门、2000片柜门 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江竟成环境咨询有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 平环建[2018]168号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2017年9月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2017年10月 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州市润丰艺术家居有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 10 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 16 | 噪声治理(万元) |  |  | 2 |  |  | 固废治理(万元) |  | 2 |  | 绿化及生态(万元) |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 温州市润丰艺术家居有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 91330326MA298RXX6P |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 0.01472 |  |  | 0.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0059 |  |  | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00059 |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年