温州市米多家具有限公司建设项目

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第18158号

(修订版)

建设单位：温州市米多家具有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2018年10月

声   明

1、本报告正文共 叁拾伍 页，附件附表共 壹拾贰 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

4、留存监测报告保存期六年。

建设单位：温州市米多家具有限公司

法人代表：黄育增

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：高鸿州

| 温州市米多家具有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) |
| --- | --- |
| 电话：15988768246 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325409 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县万全镇家具园区万盛路55号 | 地址：温州经济开发区玉苍西路80号8幢4楼 |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	2

3 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	3

3.3 主要原辅材料及燃料	5

3.4 水源及水平衡	6

3.5 生产工艺	6

3.6 项目变动情况	8

4 环境保护设施情况	9

4.1 污染物治理/处理设施	9

4.2 其他环保设施	12

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	13

5 建设项目环评报告的主要结论及审批	15

5.1 环评报告的主要结论与建议	15

5.2 审批部门审批决定	17

6 验收执行标准	21

6.1 验收评价标准	21

6.2 总量控制指标	21

7 验收监测内容	22

7.1 环境保护设施调试效果	22

8 质量保证及质量控制	23

8.1 监测分析方法	23

8.2 监测仪器设备	23

8.3 人员资质	24

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	24

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	25

9 验收监测结果与分析评价	26

9.1 生产工况	26

9.2 环境保护设施调试效果	26

10 验收监测结论及建议	34

10.1 验收监测结论	34

10.2 建议	35

附件：

1、《关于温州市米多家具有限公司改扩建项目环境影响报告书的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2017]101号，2017年8月3日)；

2、《关于温州市米多家具有限公司年产60000平方米防火门建设项目环境影响报告表的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2011]284号，2011年11月4日)

3、企业主要生产设备清单、主要原辅材料消耗表及2017年11月-2018年1月用水量、危废协议。

附表：

1、项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

温州市米多家具有限公司座落在平阳县万全家具园区万盛路77号，为防火门、固装木质家具生产企业。企业经过十几年稳定迅速的发展，已成为集设计、生产、销售于一体的现代化ODM厂家。企业年产60000平方米防火门生产线，2011年委托温州市环境保护设计科学研究院编制《温州市米多家具有限公司年产60000平方米防火门建设项目换经营报告表》，并于2011年11月4日通过平阳县环保局审批(平环建[2011]284号)，项目未完成验收。公司根据目前市场需求，决定转租原厂区东侧平阳县万全镇家具园区万盛路55 号东侧春光五金有限公司厂房(该厂房用地面积17000.36m2，总建筑面积21648.87m2)，并引进国内先进固装木质家具生产设备，以多层木板、金属配件(合页、银镜、滑轨、拉手等)、水性漆、热熔胶等为原材料，形成新增年产5000套固装木质家具生产能力。项目于2014年10月开工，2016年5月竣工。企业于2016年7月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制环评报告，并于2017年8月3日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2017]101号)。项目实际总投资400万元，其中环保投资15万元，占总投资额的3.75%。目前项目工程各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，基本符合竣工验收监测条件。

温州市米多家具有限公司高度重视该项目竣工验收工作，于2018年3月特成立验收工作小组，同时委托我承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2018年2月5日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于3月30日、31日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于3月31日至4月8日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修改)；

2.4 《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.5《关于温州市米多家具有限公司改扩建项目环境影响报告书的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2017]101号，2017年8月3日)；

2.6《关于温州市米多家具有限公司年产60000平方米防火门建设项目环境影响报告表的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2011]284号，2011年11月4日)；

2.7《温州市米多家具有限公司改扩建项目环境影响报告书》(浙江中蓝环境科技有限公司，2016年7月)；

2.8《温州市米多家具有限公司年产60000平方米防火门建设项目环境影响报告表》(温州市环境保护设计科学研究院，2011年)；

2.9 温州市米多家具有限公司《检测委托单》(2018年2月3日)；

2.10 温州市米多家具有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

2.11 温州市米多家具有限公司《验收监测期间有关情况记录表》；

2.12 温州市米多家具有限公司改扩建项目竣工环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于平阳县万全镇家具园区万盛路55号（经纬度： N27°43′13.50″，E120°35′7.98″）。企业厂区东侧隔园区小路为浙江美格登家具有限公司，南侧为康豪健身器材有限公司，西侧为温州市米多家具有限公司老厂区，北侧隔万盛路为河流。项目最近敏感点为本项目北侧98米的金星居民小区（在建）和东侧98米的商住用地。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°43′13.50″

E120°35′7.98″

N

图3-1 项目地理位置图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资400万元，设计年产5000套固装木制家具，60000平方米防火门，实际年产5000套固装木制家具，60000平方米防火门，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固装木制家具 | 5000套固装木制家具 | 5000套固装木制家具 |
| 2 | 防火门 | 60000平方米防火门 | 60000平方米防火门 |

万    盛    路

园  区  小  路

N

★为废水监测点

◎为废气监测点

★A

◎E

河   流

办公楼

生产

车间

生产

车间

宿舍楼

食堂

车

间

车

间

温州卓人电控有限公司

康豪健身器材有限公司

宿舍楼

欧兰得厨具

★B

G◎

◎I

Q◎◎O◎M◎K

R◎

图3-2  项目平面布置及污染源监测点分布图

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锯床 | 11台 | 9台 | 新厂区木工（机加工）车间 |
| 2 | 数控机床 | 2台 | 1台 |  |
| 3 | 砂光机 | 2台 | 2台 |  |
| 4 | 冷压机 | 1台 | 3台 |  |
| 5 | 地锣机 | 2台 | 2台 |  |
| 6 | 吊锣 | 2台 | 1台 |  |
| 7 | 空压机 | 2台 | 1台 |  |
| 8 | 排钻机 | 1台 | 1台 |  |
| 9 | 电车 | 6台 | 0台 | 新厂区木工（软包）车间 |
| 10 | 手拉锯 | 1台 | 0台 |  |
| 11 | 推台锯 | 1台 | 1台 |  |
| 12 | 带锯 | 1台 | 1台 |  |
| 13 | 直线封边机 | 1台 | 1台 | 新厂区木工（贴皮）车间 |
| 14 | 异型封边机 | 1台 | 1台 |  |
| 15 | 手压砂机 | 1台 | 1台 | 新厂区喷漆车间 |
| 16 | 手动喷枪 | 3台 | 3台 |  |
| 17 | 1.5t/h锅炉 | 1台 | 0 | 不能燃烧生物质 |
| 18 | 0.4t/h生物质颗粒燃烧锅炉 | 0 | 1台 | 老厂区 |
| 19 | 数控精密台锯 | 8台 | 6台 | 老厂区 |
| 20 | 宽带砂光机 | 2台 | 1台 | 老厂区防火门取消喷漆工艺 |
| 21 | 台式钻床 | 4台 | 2台 |  |
| 22 | 单面杠压刨床 | 2台 | 1台 |  |
| 23 | 精密单面锯 | 2台 | 1台 |  |
| 24 | 烘房 | 1个 | 1个 |  |
| 25 | 油漆喷房 | 2个 | 0 |  |
| 26 | 冷压机 | 6台 | 3台 |  |
| 27 | 抗压抗折试验机 | 1台 | 1台 |  |
| 28 | 电热鼓晾干（烘干）燥箱 | 1台 | 0台 |  |
| 29 | 校准平台 | 1个 | 1个 |  |
| 30 | 螺旋空气压缩机 | 1台 | 1台 |  |
| 31 | 轻柴油发电机 | 1台 | 0台 |  |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 环评数量 | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固装木制家具 | 实木板材 | 24000张/a（约1000吨） | 850t/a | / |
|  | 五金材料 | 5.5 t/a | 5.5 t/a | 螺丝、铰链等 |
|  | 打磨机垫片 | 360片/a | 360片/a | / |
|  | 气钉 | 2900盒/a | 2800盒/a | / |
|  | 珍珠棉 | 22 t/a | 22 t/a | / |
|  | 热熔胶 | 0.6 t/a | 0.6 t/a | / |
|  | 拼板胶 | 1.2 t/a | 1.2 t/a | / |
|  | 水性底漆 | 39.6 t/a | 39.6 t/a | 水性单组份清漆 |
|  | 水性面漆 | 12 t/a | 12 t/a | 水性单组份白漆 |
|  | 生物质颗粒燃料 | 720 t/a | 720 t/a | / |
| 防火门 | 柳桉木 | 300 t/a | 285 t/a | / |
|  | 防火板 | 180 t/a | 180 t/a | / |
|  | 珍珠岩 | 330 t/a | 316 t/a | / |
|  | 胶合板 | 120 t/a | 115 t/a | / |
|  | 聚氨酯胶水 | 3 t/a | 2.6 t/a | / |
|  | 油漆 | 6.25 | 0 | 取消喷漆工艺 |
|  | 稀释剂 | 3.75 | 3.7 | / |

- 3.4 水源及水平衡

企业废水为生产废水和员工生活污水，在厂区内处理达《污水综合排放标准》(GB8798-1996)三级排放标准后排入市政管网。根据企业2017年11月-2018年1月水量统计，用水1740 t/3个月，排放1392 t/3个月，则废水年排放量5568t/a。据此，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

入管网5568t/a

损耗348 t/3个月

用水1740 t/3个月

废水1392 t/3个月

N

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

企业生产固装木制家具和防火门。生产工艺流程及产物环节见图3-4、图3-5。

木制家具具体生产工艺说明如下：

⑴开料、修边：根据设计图纸要求选择木材、板材，并依据尺寸要求进行划线开料、修边等工序；

⑵冷压拼板：通过拼板胶和榫、槽、楔等并用，将实木连接成大幅面板的一种工艺，为减少拼板翘曲变形，本项目采用人工刷胶（拼板胶），同时使用冷压机进行压实，工作时间为6-8h/次；

⑶封边：对拼板后的家具毛坯进行封边，本项目采用热熔胶作为胶粘剂，封边机工作温度为200℃，工作时间为10-20min；

⑷机加工：根据产品要求，对木材、板材进行切断、打磨、镂铣、雕刻、钻孔等，以上工艺均归纳为机加工过程；

⑸组装：根据设计图纸，使用机械及手工进行半成品组装；

⑹喷封闭底漆：在砂光之后，喷涂（底漆、面漆）之前须对家具毛坯进行封闭底漆（为水性单组分清漆），可防止后续喷漆工序发生漆膜塌陷、附着力不够的缺陷，从而使木材纹理更加清晰，漆膜更加丰满。项目喷漆工序采用手动喷漆；

⑺喷底漆、凉干（烘干）：喷涂底漆主要起到一个封闭、隔离、防潮和防带的作用，同时增强涂装面与面漆的结合性。本项目采用水性单组分清漆喷涂3次。项目喷漆工序采用手动喷漆。凉干（烘干）温度约在30-40℃；

⑻修色：由技术人员调配好颜色，对不均匀的地方进行修补，采用手动喷漆；

⑼喷面漆、凉干（烘干）：面漆作为涂装工序中后的涂层，主要起到装饰和保护功能。本项目采用的面漆为水性单组分白漆；

⑽砂光：采用砂光机对毛坯件表面/油漆面打磨光滑、平整，直至漆面无亮点存在；

⑾装搭：根据设计图纸，使用铰链、螺丝等外购五金部件对喷漆后的半成品进行组装；

⑿喷漆工艺说明：本项目使用喷枪进行手动喷涂，使用的喷枪口径在1.5mm，工作时喷涂距离为15~20cm。

防火门制作工艺说明如下：

⑴开料、压平刨:根据设计图纸按要求尺寸在原材料，上划线开料。在开料过程中因受热会引起板材的轻度翘曲，故对这些板材要进行冷压整平；

⑵打榫、连接:采用榫接等方式使板材之间相互连接；

⑶装配:手工装搭门框与门扇；

⑷粘胶(粘防火板、面板压胶):用胶水将防火板或木纹表层板贴于成型门框门扇表面。

原材料

木质边角料、木质粉尘

机加工

封边

冷压拼板

开料、修边

组装

成品

少量有机废气

少量热熔胶废气

木质边角料、木质粉尘

喷漆废气、喷漆废水

喷漆废气、喷漆废水

砂光粉尘

喷漆废气、喷漆废水

装搭

喷面漆

喷底漆、凉干（烘干）

砂光

修色

喷封闭底漆

图3-4 项目固装木制家具生产工艺流程图及产污环节图

图3-5 项目防火门制作流程图及产污环节图

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业使用0.4t/h锅炉替换原有的1.5t/h锅炉，其余建设情况与环评内容一致。

- 4 环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

项目产生喷漆废水和生活污水。项目喷漆工序采用水帘工艺去除漆雾，该部分水循环使用，循环使用7天更换一次。喷漆废水经气浮、混凝沉淀处理后按《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准纳入市政污水管网。食堂废水经隔油池处理后同其他生活废水一并经化粪池处理后纳管至平阳昆鳌污水处理厂，废水最终排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准后排放鳌江。废水来源及处理方式见表4-1，废水治理设施见图4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活废水 | COD、NH3-N | 间歇 | 化粪池 | 鳌江 |
| 喷漆废水 | COD、NH3-N、SS | 间歇 | 气浮+混凝沉淀 | 鳌江 |

| 老厂生产废水沉淀系统 | 新厂生产废水沉淀系统 |
| --- | --- |

图4-1 企业废水治理现场相关照片

4.1.2 废气

项目产生的废气为木粉尘、砂光粉尘、喷漆废气、食堂油烟、发电机废气、锅炉燃烧废气和冷压、封边废气。废气来源及处理方式见表4-2。

⑴木粉尘  本项目企业主要使用各种木质板材等从事木制品的生产，生产过程中产生的粉尘经中央除尘器收集后经布袋除尘后引至15米排气筒高空排放。

⑵砂光粉尘  项目砂光工序主要对喷涂底漆的工件表面进行砂光修整，该工序产生的砂光粉尘主要成分为漆料固体成分。砂光粉尘基本全部经收集后采用布袋除尘器进行净化处理后引至15米排气筒高架排放。

⑶喷漆废气  项目的喷漆工艺主要分两道工序，分别为底漆和面漆，底漆为水性单组分清漆，主要成分为水性丙烯树脂、水性聚氨酯树脂、成膜助剂（醇酯十二）、水组成；面漆为水性单组分白漆，主要由水性丙烯树脂、水性聚氨酯树脂、金红石钛白、成膜助剂（醇酯十二）、水组成；稀释剂为水，使用过程不再加入固化剂及其他有机溶剂。在喷漆过程中，约有70%的漆料吸附在产品表面进入流平凉干（烘干）、30%的漆料以雾状形式挥发。本项目喷漆过程产生的有机溶剂废气通过水喷淋+活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒高空排放

⑷食堂油烟  项目在厨房烹饪、煎炸工序中有油烟产生；灶台使用液化石油气为燃料。厨房油烟成分十分复杂，既含有油脂、蛋白质及原料佐料在受热条件下进行物理化学反应产生的有机烟气，也有加热操作过程中液滴溅裂、油料物料分解、氧化、聚合的高分子化合物，因此存在的形态有TSP，又有气体分子的有机态污染物。项目利用原有食堂，该食堂厨房已设置厨房油烟排放专用通道和油烟净化器，油烟经XH-YJ-D-4A静电式油烟净化器处理后经专用通道至15米排气筒屋顶排放。

⑸发电机废气  本项目停电时启用发电机，发电机采用轻质柴油发电，产生少量燃油废气，排放SO2等污染物。

⑹锅炉燃烧废气  改扩建项目在老厂区设有1台0.4t/h锅炉，主要为老厂区职工生活（热水）及粘胶工序（粘防火板、面板压胶）进行供热，采用生物质颗粒作为燃料。废气收集后通过水膜除尘处理后引至20米排气筒高空排放。

⑺冷压、封边废气  项目冷压工序采用拼版胶，冷压机工作温度为常温，故操作过程中仅产生及少量的有机废气。封边工序采用热熔胶，封边机工作温度200℃，操作过程中为物理加热过程，因加热温度控制在热熔胶不发生裂解的温度条件下（工作温度为200℃，低于原料中有机成分乙烯-乙酸乙烯共聚物的分解温度：230℃），故无裂解废气产生，但原料在加热状态下会有未经聚合的极少量单体有机废气产生（主要为乙烯单体及甲醛等），该车间须加强通风换气，保证车间环境空气质量。

| 锅炉处理设备 | 喷漆处理设备 |  | 砂光处理设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油烟排气筒 |  | 中央除尘系统 |  |

图4-2 企业废气治理现场相关照片

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木粉尘 | 粉尘 | 布袋除尘 | 20米 | / | 环境 |
| 砂光粉尘 | 漆层颗粒粉尘 | 布袋除尘 | 15米 | / | 环境 |
| 冷压、封边废气 | 乙烯、甲醛等 | / | / | / | 环境 |
| 喷漆废气 | 漆雾、丙烯酸、醇酯十二 | 水喷淋+活性炭 | 15米 | / | 环境 |
| 油烟废气 | 油烟 | 油烟净化器 | 15米 | / | 环境 |
| 发电机废气 | SO2等 | / | / | / | 环境 |
| 燃烧废气 | 烟尘、SO2、NOX | 水膜除尘 | 15米 | / | 环境 |

废气治理设施概况：项目VOCS废气处理工程于2017年6月6日由上海兴创环保科技有限公司设计并安装完成，废气经通风机抽至室外废气洗涤塔及活性炭吸附净化装置处理后达标排放。废气治理设备见图4-2。

4.1.3 固(液)体废物

项目固废为工业固废和生活垃圾。中央除尘系统回收的木质粉尘、布袋除尘器收集的漆层颗粒、喷漆过程在产生的漆渣、木质边角料和生物质燃料燃烧灰分集中收集后外售综合利用；废气处理产生的废活性炭与废包装桶设置收集点暂存厂内，尽快与有资质处理单位签订协议，家具生产过程中产生的废弃胶水委托江源家居装饰材料回收利用。生活垃圾统一由环卫清运。固废产生情况及处置见表4-4。

表4-4 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 30 t/a | 30 t/a | 委托环卫清运 |
| 2 | 木质粉尘 | 废气净化 | 一般固废 | 0.81 t/a | 0.81 t/a | 外售综合利用 |
| 3 | 漆层颗粒 | 废气净化 | 一般固废 | 0.924 t/a | 0.924 t/a | 外售综合利用 |
| 4 | 漆渣 | 废气净化及废水处理 | 一般固废 | 12.65 t/a | 12.65 t/a | 外售综合利用 |
| 5 | 废活性炭 | 废气净化 | 危险固废 | 12.51 t/a | 12.51 t/a | 企业暂存 |
| 6 | 木质边角料 | 木工车间 | 一般固废 | 50 t/a | 50 t/a | 外售综合利用 |
| 7 | 燃烧灰分 | 生产使用 | 一般固废 | 64.8 t/a | 64.8 t/a | 外售综合利用 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

本项目事故风险主要来自废气处理设施故障、废水处理设施故障及油漆库贮存事故。企业应制定重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故应急处理办法，包括及时报警、正确决策、迅速扑救、各部门充分配合、协调行动。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告书及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算400万元，实际投资400万元，其中环保设施投资15万元，占总投资额的3.75%。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。

温州市米多家具有限公司改扩建项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评、实际建设情况见表4-5。

表4-5 环评意见落实情况表

| 建设项目环评批复要求 | 扩建项目环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目水帘喷漆产生的废水经过滤、除渣后进入废水收集池，再经加药沉淀后汇同生活废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳管排放，最终经昆敖污水处理厂处理达标后排放 | 项目营运期间喷漆废水经“气浮+絮凝沉淀”工艺或其他高效废水处理工艺处理，经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网；食堂废水经隔油处理后汇同其他生活污水经化粪池预处理达三级标准后，一并纳入市政污水管网，再经昆鳌污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排放 | 喷漆废水经厂区废水处理设施处理达标后排放；食堂废水经隔油处理后汇同其他生活废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管；根据监测结果，废水达标排放 |
| 喷漆、烘干及粘胶过程中产生的有机经集气罩收集后经活性炭吸附处理，最终通过不低于15米的排放筒高空排放；木材过程中产生的粉尘采用袋式除尘器处理；食堂油烟经油烟净化器处理后通过专门管道至室外屋顶排放；发电机燃油废气经风机拉出室外屋顶排放，并采用轻柴注。有机废气、粉尘等工艺废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准；食堂油烟排放參照《饮食业油烟排放标准(试行)》GB13271-2001中相应标准执行。另外，项目喷漆、烘干、粘胶车间无组织排放废气需设置100米的卫生防护距离 | 设置独立封闭的喷漆室，室内尽量保证负压环境，提高喷漆废气收集效率，喷漆过程产生的有机废气通过漆雾净化装置分离处理，除雾后与凉干（烘干）过程挥发的有机废气一并收集，再经活性炭吸附装置处理后通过不低于15米高排气简高空排放；加强冷压、封边车间的通风作业，生产过程中产生的木质粉尘经中央除尘系统处理后通过不低于15米高排气简高空排放，砂光粉尘经布袋除尘或其它高效除尘装置处理后通过不低于15米高排气筒高空排放；发电机废气经收集后引至屋顶高空排放；锅炉燃烧废气经水膜除尘或其它高效除尘设施处理后引至排气筒高空排放；食堂油烟废气经油烟净化装置处理后引至屋顶排放；漆雾、砂光粉尘、木质机加工粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“颗粒物（其他）”二级标准，喷漆房产生的非甲总烃等执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准，丙烯酸参照执行《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中的允许浓度，锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关标准，食堂油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的中型规模标准 | LHC0.4-0.4-S立式燃生物质颗粒蒸汽锅炉废气收集后经水膜除尘处理后引至20米排气筒高空排放；中央除尘系统废气经布袋除尘后引至15米排气筒高空排放；砂光车间废气收集后经布袋除尘处理后引至15米排气筒高空排放；喷漆废气收集后通过水喷淋+活性炭处理后引至15米排气筒高空排放；炉灶废气收集后通过HX-YJ-D-4A静电式油烟净化器处理后引至15米排气筒高空排放；根据监测结果，废气达标排放 |
| 生产边角料回收利用或出售；生活垃圾集中堆放，及时清运；油漆废物(漆渣)、废原料桶、废活性碳等均属于危险废物，其中废原料桶可由生产厂家回收处理；油漆废物(漆渣)、废活性碳需根据危险废物的相关规定进行收集和暂时储存，并最终定期送有资质单位安全处置 | 项目生产过程中产生的木粉尘、漆层颗粒、漆渣、木质边角料及生物质颗粒燃烧灰分收集后外售综合利用，废活性炭委托有资质单位处理，生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理 | 木质粉尘、漆层颗粒、漆渣、木质边角料和燃烧灰分集中收集后外售综合利用；废活性炭与废包装桶设置收集点暂存厂内，尽快与相关资质处理单位签订协议；废弃胶水委托江源家居装饰材料回收利用；生活垃圾统一由环卫清运 |

- 5 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响  本项目废水主要为生产过程喷漆废水与职工生活污水，在厂区内处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政管网。本项目建成后，废水可接管至平阳县昆鳌污水处理厂集中处理到一级B标准后排鳌江，不排放附近内河，因此不会影响内河水质环境，因此对周边水环境有利。本项目污水集中收集后统一纳管排入昆鳌污水处理厂，经处理达标后，最终排入鳌江。项目运营后，区域内的生活污水按三级排放标准纳入昆鳌污水处理厂处理，由于昆鳌污水处理厂已做过环评，本项目即引用浙江省环境保护科学设计研究院编制《平阳县昆鳌污水处理工程建设项目环境影响报告书》结论，即：离岸正常排放时，5万t/d污水经一级B处理后排放鳌江，废水排放对鳌江的影响较小，为鳌江所能承受。

- (2)废气影响  项目喷漆废气经过相关污染防治措施治理后达标排放，项目四侧厂界废气浓度、周边最近敏感点、污染物最大落地贡献浓度不会超过居民区大气中有害物质的最大允许浓度标准，说明本项目废气对周围环境空气质量的影响较小。本项目企业主要使用各种木质板材等从事木制品的生产，生产过程中产生的粉尘经中央除尘器收集处理达标后排放，对周边大气环境影响不大。项目砂光工序主要对喷涂底漆的工件表面进行砂光修整，该工序产生的砂光粉尘主要成分为漆料固体成分。项目在砂光区各工作台侧面安装集气装置，粉尘经收集后采用布袋除尘器进行净化处理（净化率取95%）后高架排放，对周边大气环境影响不大。项目冷压工序采用拼版胶，冷压机工作温度为常温，故操作过程中仅产生极少量的有机废气。封边工序采用热熔胶，封边机工作温度200℃，操作过程中为物理加热过程，因加热温度控制在热熔胶不发生裂解的温度条件下，故无裂解废气产生，但原料在加热状态下会有未经聚合的极少量单体有机废气产生（主要为乙烯单体及甲醛等），该车间须加强通风换气，保证车间环境空气质量，对周边大气环境影响不大。生物质颗粒燃烧废气经水膜除尘（或其它高效除尘措施，除尘效率以90%计）后，锅炉废气污染物排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉排放要求。生物质颗粒燃料经充分燃烧后产生生物质燃烧废气经水膜除尘（或其它高效除尘措施，除尘效率以90%计）后通过排气简高空排放，经大气稀释扩散后，对周围环境影响不大。本项目利用原有食堂，该食堂厨房已设置厨房油烟排放专用通道和油烟净化器（净化率不低于70%），油烟经处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准后经专用通道至屋顶排放，对周边大气环境影响不大。本项目停电时启用发电机，发电机采用轻柴油发电，产生少量燃油废气，排放SO2等污染物。发电机废气引至屋顶排放，对周边环境影响不大。根据区域环境质量现状监测可知，本项目评价区域内环境空气质量良好，有一定的环境容量，因此在正常运营情况下，本项目排放的废气对周边环境产生的影响不大。

(3)固废影响  本改扩建项目固体废物主要为：废活性炭属于危险废物，须转移给有资质的单位处理；木质边角料、木粉尘、生物质颗粒燃烧灰分、漆渣、布袋除尘器收集的漆层颗粒等经收集后外售处理；生活垃圾由环卫部门统一清运。

5.1.2 建议

(1)积极推行清洁生产，做好清污分流，减少废水和废气排放量；建立ISO14001环境管理体系。

(2)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(3)建立环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育，形成人人重视环境保护的生产气氛，使公司建成经济效益显著和环境优美的现代化企业。

5.1.3 环境影响评价总结论

温州市米多家具有限公司改扩建项目，选址位于平阳县万全家具园区万盛路55号，用地性质为工业用地，符合城市总体规划和有关产业政策，项目产生的“三废”污染物采用科学管理与恰当的环保治理措施后，可以做到达标排放，对周围环境的影响可以控制在一定的范围内。本项目的建设在一定程度上减轻了区域环境污染，实现废物资源化利用，具有良好的环境经济效益。在全面落实环评报告提出的各项环境污染治理措施和事故防范措施的基础上，该项目的建设在环境保护方面是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

平阳县环境保护局于2017年8月3日以(平环建[2017]101号)对“温州市米多家具有限公司改扩建项目”进行审查受理，具体如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告书的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。
    二、项目位于平阳县万全家具园区万盛路55号，租赁春光五金有限公司厂房，租赁用地面积17000.36m2，总建筑面积21648.87m2，引进国内先进固装木质家具生产设备，新增1台l.5t/h生物质颗粒燃烧锅炉，原有年产60000平方米防火门生产线保持不变，项目建成后新增年产5000套固装木质家具。具体建设内容见项目环评文本。

三、项目营运期间喷漆废水经“气浮+絮凝沉淀”工艺或其他高效废水处理工艺处理，经处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网；食堂废水经隔油处理后汇同其他生活污水经化粪池预处理达三级标准后，一并纳入市政污水管网，再经昆鳌污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排放。

设置独立封闭的喷漆室，室内尽量保证负压环境，提高喷漆废气收集效率，喷漆过程产生的有机废气通过漆雾净化装置分离处理，除雾后与凉干(烘干）过程挥发的有机废气一并收集，再经活性炭吸附装置处理后通过不低于15米高排气简高空排放；加强冷压、封边车间的通风作业，生产过程中产生的木质粉尘经中央除尘系统处理后通过不低于15米高排气简高空排放，砂光粉尘经布袋除尘或其它高效除尘装置处理后通过不低于15米高排气筒高空排放；发电机废气经收集后引至屋顶高空排放；锅炉燃烧废气经水膜除尘或其它高效除尘设施处理后引至排气筒高空排放；食堂油烟废气经油烟净化装置处理后引至屋顶排放；漆雾、砂光粉尘、木质机加工粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中“颗粒物(其他)”二级标准，喷漆房产生的非甲烷总烃等执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准，丙烯酸参照执行《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中的允许浓度，锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)相关标准，食堂油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中型规模标准。

合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目北侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其余执行3类标准。

项目生产过程中产生的木粉尘、漆层颗粒、漆渣、木质边角料及生物质颗粒燃烧灰分收集后外售综合利用，废活性炭委托有资质单位处理，生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。

积极开展清洁生产，制定持续清洁生产计划；制定环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施，加强管理，防止环境污染事故发生。

四、总量控制：本项目涉及的总量控制指标主要为COD、NH3-N、SO2、NOX，总量控制值分别为0.34t/a、0.044t/a、0.50t/a、0.73t/a；根据《关于温州市排污权有偿使用费征收标准的通知》(温发改价(2013)225号)，本项目中的COD、NH3-N、SO2、NOX总量指标需通过排污权交易有偿获得。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

六、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你公司对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向平阳县人民政府或者温州市环境保护局提起行政复议。

平阳县环境保护局于2011年11月4日以(平环建[2011]284号)对“温州市米多家具有限公司年产60000平方米防火门建设项目”进行审查受理，具体如下：

一、原则同意环评意见和建议，同意项目在平阳县万全家具生产基地B2-2地块建设，项目厂房已建成，厂区总用地面积为6714平方米，总建筑面积为8096.4平方米；主要包括2幢生产车间与1幢综合楼；项目建设内容为年产60000平方米防火门。环评报告表中的污染防治对策、措施可作为项目实施和企业环境管理的依据。

二、建设单位在工程设计、施工、使用中要落实如下措施:

1、项目水帘喷漆产生的废水经过滤、除渣后进入废水收集池，再经加药沉淀后汇同生活废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳管排放，最终经昆敖污水处理厂处理达标后排放。

2、喷漆、烘干及粘胶过程中产生的有机经集气罩收集后经活性炭吸附处理，最终通过不低于15米的排放筒高空排放；木材过程中产生的粉尘采用袋式除尘器处理；食堂油烟经油烟净化器处理后通过专门管道至室外屋顶排放；发电机燃油废气经风机拉出室外屋顶排放，并采用轻柴注。有机废气、粉尘等工艺废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准；食堂油烟排放參照《饮食业油烟排放标准(试行)》GB13271-2001中相应标准执行。另外，项目喷漆、烘干、粘胶车间无组织排放废气需设置100米的卫生防护距离。

3、合理布置厂区，采用低噪声设备，强噪声设备布置在单独的房间并采取相应的隔声减振措施，以确保厂界噪声达标排放。厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。

4、生产边角料回收利用或出售；生活垃圾集中堆放，及时清运；油漆废物(漆渣)、废原料桶、废活性碳等均属于危险废物，其中废原料桶可由生产厂家回收处理；油漆废物(漆渣)、废活性碳需根据危险废物的相关规定进行收集和暂时储存，并最终定期送有资质单位安全处置。

5、加强环境绿化。

三、项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，项目建成后须报经我局同意，方可投入试生产，试产三个月内须通过环保设施竣工验收。

- 6 验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 石油类 |  | 20 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L |  |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准 |
|  | 颗粒物 |  | 40 | mg/m3 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 排放速率 (15米) | 10 | kg/h |  |
|  | 颗粒物 |  | 3.5 | kg/h |  |
|  | 烟尘 |  | 50 | mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB 13271-2014)新建燃煤标准 |
|  | 二氧化硫 |  | 300 | mg/m3 |  |
|  | 氮氧化物 |  | 300 | mg/m3 |  |
|  | 烟气黑度 |  | 1 | 林格曼级 |  |
|  | 丙烯酸 | 排放浓度 | 6 | mg/m3 | 参照《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中车间空气中有害物质8h加权浓度 |
|  |  | 排放速率 (15米) | 1.6 | kg/h | 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)中推荐的方法计算 |
|  | 油烟 |  | 2.0 | mg/m3 | 《饮食油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中型排放标准 |
| 固废 | 贮存与处置 |  | \ | \ | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单标准(2013年第36号) |

- 6.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为废水排放量5587t/a、COD 0.3356t/a、NH3-N 0.0444t/a、SO2 0.504 t/a、NOX 0.7344 t/a、VOCs 0.3896 t/a。

- 7 验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | A | 老厂污水 及废水排放口① | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TP、石油类、动植物油类 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | B | 新厂污水 及废水排放口② | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TP、石油类、动植物油类 | 抽样2天，每天 3次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、BOD5、TP | 现场平行样，抽样 1天，1次 |
| 有组织 废气 | C、D | 锅炉废气 净化前、后排气筒 | 烟尘(颗粒物)、SO2、NOX 烟气黑度[净化后] | 抽样2天，每天 3次 |
|  | E、F | 中央除尘系统 净化前、后排气筒 | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | G、H | 砂光粉尘 净化前、后排气筒 | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | I、J | 喷漆废气 净化前、后排气筒① | 丙烯酸、颗粒物、非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | K、L | 喷漆废气 净化前、后排气筒② | 丙烯酸、颗粒物、非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | M、N | 喷漆废气 净化前、后排气筒③ | 丙烯酸、颗粒物、非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | O、P | 喷漆废气 净化前、后排气筒④ | 丙烯酸、颗粒物、非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | Q | 油烟净化器 净化前、后排气筒 | 油烟[高峰期] | 抽样1天，每天1次，每次5样 |
| 固废 | \ | 调查该项目产生的固体废物的种类、属性、年产生量和处理方式。 |  |  |

- 8 质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 0.04 mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 0.04 mg/L |
| 废气 | 油烟 | 饮食业油烟排放标准(试行) GB 18483-2001 | 0.1 mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 4.0 mg/m3 |
|  | 烟尘 | 锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468-1991 | 4.0 mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 3 mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 3 mg/m3 |
|  | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 | 1林格曼级 |
|  | 丙烯酸 | 工作场所空气有毒物质测定 羧酸类化合物 GBZ/T 160.59-2004 | 0.400 mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | 0.04 mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 4.0 mg/m3 |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、颗粒物 | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | 6890N | 丙烯酸 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类、石油类、油烟 | 校准合格 |
| 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应3012H | 烟尘(颗粒物)、SO2、NOX、油烟 | 校准合格 |
| 林格曼烟气浓度图 | QT203M | 烟气黑度 | 校准合格 |
| 大气采样器 | QC-2 | 丙烯酸、非甲烷总烃 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 高鸿州 | 评价室检测员 | XH201408 |
| 报告编制人 | 黄滨滨 | 评价室检测员 | XH201513 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 其他成员 | 陈素瑾 | 检测报告编制人 | XH201729 |
|  | 黄海燕 | 质量负责人/工程师 | XH201511 |
|  | 余坦召 | 评价室检测员 | XH201602 |
|  | 程万里 | 评价室检测员 | XH201722 |
|  | 胡忠浩 | 评价室检测员 | XH201730 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 周云麟 | 分析室检测员 | XH201720 |
|  | 陈 虹 | 分析室检测员 | XH201721 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1803360-012 | COD | 147 | 158 | 3.6 | ≤10 | 符合 |
|  | NH3-N | 25.7 | 27.4 | 3.2 | ≤10 | 符合 |
|  | BOD5 | 33.6 | 37.1 | 5.0 | ≤15 | 符合 |
|  | TP | 1.24 | 1.27 | 1.2 | ≤10 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)。

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 9 验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2018年3月30日、31日验收监测期间，温州市米多家具有限公司改扩建项目的生产负荷大于75%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 3月30日 | 固装 木制家具 | 16套 | 94.1% | 5000套/a 17套/d | 300天 |
| 3月31日 |  | 14套 | 82.3% |  |  |
| 3月30日 | 防火门 | 150平方米 | 75.0% | 60000平方米/a 200平方米/ d |  |
| 3月31日 |  | 160平方米 | 80.0% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，温州市米多家具有限公司老厂和新厂废水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)排放标准，监测结果详见表9-2、图3-2。

9.2.1.2 废气监测结果

验收监测期间，温州市米多家具有限公司净化后排气筒的废气监测结果中，非甲烷总烃、颗粒物排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；丙烯酸排放浓度及其均值均达到《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中车间空气中有害物质8h加权浓度，丙烯酸排放速率及其均值均达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840 -1991)推荐的方法计算标准值；烟尘(颗粒物)、二氧化硫、氮氧化物排放浓度及烟气黑度均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建燃煤锅炉标准；食堂油烟排放浓度及其均值均达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中型规模标准，具体监测结果及监测点位见表9-3、图3-2。

表9-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | TP (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 老厂污水及废水排放口① 3月30日 | 10:16 | 6.87 | 184 | 26.8 | 40.5 | 157 | 1.28 | 1.24 | 0.36 |
|  | 13:37 | 6.91 | 205 | 25.2 | 46.5 | 136 | 1.23 | 1.34 | 0.53 |
|  | 15:41 | 6.84 | 190 | 26.0 | 35.8 | 126 | 1.21 | 1.45 | 0.39 |
|  | 平均值 | —— | 193 | 26.0 | 40.9 | 140 | 1.24 | 1.34 | 0.43 |
| 老厂污水及废水排放口① 3月31日 | 10:08 | 6.98 | 155 | 25.4 | 38.3 | 113 | 1.32 | 1.51 | 0.47 |
|  | 13:23 | 6.83 | 166 | 25.8 | 38.5 | 177 | 1.36 | 1.61 | 0.61 |
|  | 15:27 | 6.97 | 186 | 27.5 | 42.5 | 120 | 1.30 | 1.78 | 0.66 |
|  | 平均值 | —— | 169 | 26.2 | 39.8 | 137 | 1.33 | 1.63 | 0.58 |
| 新厂污水及废水排放口② 3月30日 | 10:27 | 6.92 | 161 | 26.4 | 34.3 | 124 | 1.26 | 0.32 | 0.72 |
|  | 13:48 | 6.80 | 151 | 24.9 | 31.4 | 145 | 1.20 | 0.28 | 0.90 |
|  | 15:53 | 6.96 | 133 | 24.4 | 30.7 | 134 | 1.27 | 0.23 | 0.62 |
|  | 平均值 | —— | 148 | 25.2 | 32.1 | 134 | 1.24 | 0.28 | 0.75 |
| 新厂污水及废水排放口② 3月31日 | 10:20 | 6.99 | 150 | 27.4 | 29.3 | 1.30 | 158 | 0.25 | 0.83 |
|  | 13:41 | 6.95 | 159 | 26.7 | 31.5 | 1.19 | 150 | 0.27 | 0.83 |
|  | 15:44 | 6.91 | 152 | 26.6 | 35.4 | 1.26 | 125 | 0.35 | 0.94 |
|  | 平均值 | —— | 154 | 26.9 | 32.1 | 1.25 | 144 | 0.29 | 0.87 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 500 | 35 | 300 | 400 | 8 | 20 | 100 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1803360号检测报告。

表9-3废气监测结果统计表

| 抽样日期及位置 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 |  |  |
| 中央除尘（整木定制车间）布袋除尘 3月30日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.7×104 | 1.6×104 | 1.6×104 | 1.6×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | 23.6 | 25.1 | 27.2 | 25.3 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒（15m） | 标态干烟气流量，m3/h | 2.0×104 | 2.0×104 | 1.9×104 | 2.0×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 11.0 | 5.80 | 6.45 | 7.80 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.22 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 3.5 | 达标 |
| 中央除尘（整木定制车间）布袋除尘 3月31日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.6×104 | 1.6×104 | 1.6×104 | 1.6×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | 23.3 | 27.2 | 24.1 | 24.9 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.38 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒（15m） | 标态干烟气流量，m3/h | 2.0×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 5.01 | 3.80 | 5.83 | 4.90 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.10 | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 3.5 | 达标 |
| 砂光车间布袋除尘3月30日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.4×104 | 1.3×104 | 1.4×104 | 1.4×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | 47.4 | 66.8 | 16.9 | 43.7 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.64 | 0.88 | 0.23 | 0.59 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒（15m） | 标态干烟气流量，m3/h | 1.4×104 | 1.4×104 | 1.4×104 | 1.4×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 7.80 | 3.79 | 2.17 | 4.60 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.11 | 0.054 | 0.031 | 0.065 | 3.5 | 达标 |
| 砂光车间布袋除尘3月31日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.3×104 | 1.3×104 | 1.4×104 | 1.3×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | 57.9 | 51.1 | 24.0 | 44.4 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.76 | 0.69 | 0.33 | 0.59 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒（15m） | 标态干烟气流量，m3/h | 1.4×104 | 1.4×104 | 1.4×104 | 1.4×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 6.86 | 2.79 | 2.16 | 3.90 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.090 | 0.039 | 0.031 | 0.055 | 3.5 | 达标 |
| 喷漆废气① 水喷淋+活性炭吸附 3月30日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 9.8×103 | 1.0×104 | 1.0×104 | 9.9×103 | —— | —— |
|  |  | 丙烯酸产生浓度，mg/m3 | ＜0.400 | ＜0.400 | ＜0.400 | ＜0.400 | —— | —— |
|  |  | 丙烯酸产生速率，kg/h | ＜0.0039 | ＜0.0040 | ＜0.0040 | ＜0.0040 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | 17.7 | 22.4 | 14.6 | 18.2 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.17 | 0.23 | 0.15 | 0.18 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 3.12 | 2.49 | 2.79 | 2.80 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.031 | 0.025 | 0.028 | 0.028 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （15m） | 标态干烟气流量，m3/h | 1.4×104 | 1.4×104 | 1.4×104 | 1.4×104 | —— | —— |
|  |  | 丙烯酸排放浓度，mg/m3 | ＜0.400 | ＜0.400 | ＜0.400 | ＜0.400 | 6 | 达标 |
|  |  | 丙烯酸排放速率，kg/h | ＜0.0056 | ＜0.0056 | ＜0.0056 | ＜0.0056 | 1.6 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 7.44 | 4.19 | 5.27 | 5.63 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.10 | 0.060 | 0.074 | 0.078 | 3.5 | 达标 |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 3.67 | 4.23 | 0.97 | 2.96 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.051 | 0.059 | 0.014 | 0.041 | 10 | 达标 |
| 喷漆废气① 水喷淋+活性炭吸附 3月31日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.0×104 | 1.0×104 | 9.9×103 | 1.0×104 | —— | —— |
|  |  | 丙烯酸产生浓度，mg/m3 | 0.720 | ＜0.400 | ＜0.400 | ＜0.507 | —— | —— |
|  |  | 丙烯酸产生速率，kg/h | 0.0072 | ＜0.0040 | ＜0.0040 | ＜0.0051 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | 19.3 | 24.1 | 22.1 | 21.8 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 1.76 | 4.85 | 1.51 | 2.71 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.018 | 0.048 | 0.015 | 0.027 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （15m） | 标态干烟气流量，m3/h | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | —— | —— |
|  |  | 丙烯酸排放浓度，mg/m3 | ＜0.400 | ＜0.400 | ＜0.400 | ＜0.400 | 6 | 达标 |
|  |  | 丙烯酸排放速率，kg/h | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | 1.6 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 6.42 | 4.76 | 5.85 | 5.68 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.10 | 0.072 | 0.087 | 0.086 | 3.5 | 达标 |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 3.21 | 2.86 | 1.92 | 2.66 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.048 | 0.043 | 0.029 | 0.040 | 10 | 达标 |
| 喷漆废气② 水喷淋+活性炭吸附 3月30日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.6×104 | 1.6×104 | 1.5×104 | 1.6×104 | —— | —— |
|  |  | 丙烯酸产生浓度，mg/m3 | ＜0.400 | 0.728 | ＜0.400 | ＜0.509 | —— | —— |
|  |  | 丙烯酸产生速率，kg/h | ＜0.0064 | 0.012 | ＜0.0060 | ＜0.0081 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | 7.94 | 7.18 | 10.4 | 8.51 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 3.30 | 17.1 | 14.2 | 11.5 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.053 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （15m） | 标态干烟气流量，m3/h | 1.9×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | —— | —— |
|  |  | 丙烯酸排放浓度，mg/m3 | ＜0.400 | ＜0.400 | ＜0.400 | ＜0.400 | 6 | 达标 |
|  |  | 丙烯酸排放速率，kg/h | ＜0.0076 | ＜0.0080 | ＜0.0080 | ＜0.0079 | 1.6 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 2.58 | 4.88 | 3.59 | 3.68 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.050 | 0.10 | 0.070 | 0.073 | 3.5 | 达标 |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 4.22 | 1.24 | 1.31 | 2.26 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.080 | 0.025 | 0.026 | 0.044 | 10 | 达标 |
| 喷漆废气② 水喷淋+活性炭吸附 3月31日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | —— | —— |
|  |  | 丙烯酸产生浓度，mg/m3 | ＜0.400 | ＜0.400 | ＜0.400 | ＜0.400 | —— | —— |
|  |  | 丙烯酸产生速率，kg/h | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | 12.2 | 8.72 | 7.04 | 9.32 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 7.04 | 6.99 | 6.76 | 6.93 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （15m） | 标态干烟气流量，m3/h | 2.0×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | —— | —— |
|  |  | 丙烯酸排放浓度，mg/m3 | ＜0.400 | ＜0.400 | ＜0.400 | ＜0.400 | 6 | 达标 |
|  |  | 丙烯酸排放速率，kg/h | ＜0.0080 | ＜0.0080 | ＜0.0080 | ＜0.0080 | 1.6 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 4.48 | 2.00 | 3.50 | 3.33 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.091 | 0.040 | 0.070 | 0.067 | 3.5 | 达标 |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 0.958 | 0.915 | 1.13 | 1.00 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.019 | 0.018 | 0.023 | 0.020 | 10 | 达标 |
| 喷漆废气车间③ 水喷淋+活性炭吸附 3月30日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.6×104 | 1.6×104 | 1.5×104 | 1.6×104 | —— | —— |
|  |  | 丙烯酸产生浓度，mg/m3 | ＜0.400 | ＜0.400 | ＜0.400 | ＜0.400 | —— | —— |
|  |  | 丙烯酸产生速率，kg/h | ＜0.0064 | ＜0.0064 | ＜0.0060 | ＜0.0063 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | 6.59 | 7.61 | 6.31 | 6.84 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.10 | 0.12 | 0.097 | 0.11 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 1.75 | 1.52 | 2.03 | 1.77 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.028 | 0.024 | 0.030 | 0.027 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （15m） | 标态干烟气流量，m3/h | 2.0×104 | 2.0×104 | 2.1×104 | 2.0×104 | —— | —— |
|  |  | 丙烯酸排放浓度，mg/m3 | ＜0.400 | ＜0.400 | ＜0.400 | ＜0.400 | 6 | 达标 |
|  |  | 丙烯酸排放速率，kg/h | ＜0.0080 | ＜0.0080 | ＜0.0084 | ＜0.0081 | 1.6 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 3.94 | 1.46 | 1.41 | 2.27 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.080 | 0.030 | 0.030 | 0.047 | 3.5 | 达标 |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 1.30 | 1.25 | 0.382 | 0.977 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.026 | 0.025 | 0.0080 | 0.020 | 10 | 达标 |
| 喷漆废气车间③ 水喷淋+活性炭吸附 3月31日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | —— | —— |
|  |  | 丙烯酸产生浓度，mg/m3 | ＜0.400 | ＜0.400 | ＜0.400 | ＜0.400 | —— | —— |
|  |  | 丙烯酸产生速率，kg/h | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | 6.00 | 6.81 | 4.83 | 5.88 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.091 | 0.10 | 0.072 | 0.088 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 1.70 | 1.11 | 1.90 | 1.57 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.026 | 0.017 | 0.028 | 0.024 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （15m） | 标态干烟气流量，m3/h | 2.1×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | —— | —— |
|  |  | 丙烯酸排放浓度，mg/m3 | ＜0.400 | ＜0.400 | ＜0.400 | ＜0.400 | 6 | 达标 |
|  |  | 丙烯酸排放速率，kg/h | ＜0.0084 | ＜0.0080 | ＜0.0080 | ＜0.0081 | 1.6 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 1.89 | 3.05 | 1.56 | 2.17 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.040 | 0.060 | 0.031 | 0.044 | 3.5 | 达标 |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 0.875 | 0.829 | 0.484 | 0.729 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.018 | 0.017 | 0.0097 | 0.015 | 10 | 达标 |
| 喷漆废气车间④ 水喷淋+活性炭吸附 3月30日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.6×104 | 1.6×104 | 1.6×104 | 1.6×104 | —— | —— |
|  |  | 丙烯酸产生浓度，mg/m3 | ＜0.400 | ＜0.400 | ＜0.400 | ＜0.400 | —— | —— |
|  |  | 丙烯酸产生速率，kg/h | ＜0.0064 | ＜0.0064 | ＜0.0064 | ＜0.0064 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | 5.66 | 7.38 | 8.33 | 7.12 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.091 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 4.00 | 4.45 | 8.77 | 5.74 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.064 | 0.071 | 0.14 | 0.092 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （15m） | 标态干烟气流量，m3/h | 2.4×104 | 2.5×104 | 2.5×104 | 2.5×104 | —— | —— |
|  |  | 丙烯酸排放浓度，mg/m3 | ＜0.400 | ＜0.400 | ＜0.400 | ＜0.400 | 6 | 达标 |
|  |  | 丙烯酸排放速率，kg/h | ＜0.0096 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.0099 | 1.6 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 1.79 | 0.85 | 2.14 | 1.60 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.043 | 0.021 | 0.054 | 0.039 | 3.5 | 达标 |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 0.513 | 0.516 | 0.548 | 0.526 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 10 | 达标 |
| 喷漆废气车间④ 水喷淋+活性炭吸附 3月31日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.6×104 | 1.6×104 | 1.6×104 | 1.6×104 | —— | —— |
|  |  | 丙烯酸产生浓度，mg/m3 | ＜0.400 | ＜0.400 | ＜0.400 | ＜0.400 | —— | —— |
|  |  | 丙烯酸产生速率，kg/h | ＜0.0064 | ＜0.0064 | ＜0.0064 | ＜0.0064 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | 7.52 | 8.57 | 10.3 | 8.80 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 2.77 | 1.45 | 1.98 | 2.07 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.044 | 0.023 | 0.032 | 0.033 | —— | —— |
|  | 净化后 排气筒 （15m） | 标态干烟气流量，m3/h | 2.5×104 | 2.7×104 | 2.7×104 | 2.7×104 | —— | —— |
|  |  | 丙烯酸排放浓度，mg/m3 | ＜0.400 | ＜0.400 | ＜0.400 | ＜0.400 | 6 | 达标 |
|  |  | 丙烯酸排放速率，kg/h | ＜0.010 | ＜0.011 | ＜0.011 | ＜0.011 | 1.6 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 1.68 | 2.36 | 1.19 | 1.74 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.043 | 0.064 | 0.032 | 0.046 | 3.5 | 达标 |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 0.880 | 1.03 | 1.05 | 0.987 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.022 | 0.028 | 0.028 | 0.026 | 10 | 达标 |
| 炉灶 HX-YJ-D-4A静电式油烟净化器净化后排气筒（15米） |  | 标态干烟气流量，m3/h | 3.5×103 |  |  |  | —— | —— |
|  |  | 油烟排放浓度，mg/m3 | 1.0 |  |  |  | 2.0 | 达标 |
|  |  | 油烟排放速率，kg/h | 0.0035 |  |  |  | —— | —— |

| 抽样日期及 抽样位置 |  | 监测项目 | 监测结果 |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3月30日 | 3月31日 |  |  |
| LHC0.4-0.4-S 立式燃生物质颗粒蒸汽锅炉 水膜除尘 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.9×103 | 1.9×103 | —— | —— |
|  |  | 实测氧含量，%(基准氧含量9%) | 13.3 | 13.4 | —— | —— |
|  |  | 实测颗粒物产生浓度，mg/m3 | 23 | 21 | —— | —— |
|  |  | 基准氧含量颗粒物浓度，mg/m3 | 36 | 33 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.043 | 0.039 | —— | —— |
|  |  | 实测二氧化硫产生浓度，mg/m3 | 35 | 41 | —— | —— |
|  |  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | 55 | 65 | —— | —— |
|  |  | 二氧化硫产生速率，kg/h | 0.066 | 0.077 | —— | —— |
|  |  | 实测氮氧化物产生浓度，mg/m3 | 128 | 121 | —— | —— |
|  |  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 199 | 191 | —— | —— |
|  |  | 氮氧化物产生速率，kg/h | 0.24 | 0.23 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒（20米） | 标态干烟气流量，m3/h | 2.6×103 | 2.5×103 | —— | —— |
|  |  | 实测氧含量，%(基准氧含量9%) | 15.8 | 15.6 | —— | —— |
|  |  | 实测颗粒物排放浓度，mg/m3 | 2.80 | 2.80 | —— | —— |
|  |  | 基准氧含量颗粒物浓度，mg/m3 | ＜10 | ＜10 | 50 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.0073 | 0.0069 | —— | —— |
|  |  | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 21 | 23 | —— | —— |
|  |  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | 48 | 51 | 300 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫排放速率，kg/h | 0.054 | 0.058 | —— | —— |
|  |  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 77 | 81 | —— | —— |
|  |  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 178 | 180 | 300 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.20 | 0.20 | —— | —— |
|  |  | 烟气黑度，林格曼级 | 1 | 1 | 1 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1803361号检验检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的监测期间水量统计，企业2017年11月-2018年1月用水1740吨，废水年排放量为5568吨，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.334t/a、氨氮0.0445t/a；废气排放速率分别为：非甲烷总烃0.1095 kg/h、丙烯酸＜0.0323 kg/h、二氧化硫0.056kg/h、氮氧化物0.20kg/h，按一年300生产日，1日喷漆按3小时计，1日锅炉按5小时计，则废气年排放量分别为：非甲烷总烃0.0986 kg/h、丙烯酸0.0145 kg/h t/a、二氧化硫0.084 t/a、氮氧化物0.300t/a。

9.2.3环保设施去除效率监测结果

9.2.3.1 废水治理设施

根据企业废水排放口监测结果，主要污染物经处理后均能达标排放。

9.2.3.2 废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果，主要污染物经处理后均能达标排放，主要污染物去除效率见表9-4。

表9-4 废气处理设施主要污染物去除效率统计

| 监测日期 | 颗粒物去除效率(%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中央除尘系统 | 砂光 | 喷漆① | 喷漆② | 喷漆③ | 喷漆④ |
| 2018年3月30日 | 63.4% | 89.0% | 56.7% | 43.8% | 57.3% | 64.5% |
| 2018年3月31日 | 75.6% | 90.7% | 60.9% | 52.1% | 50.0% | 85.4% |

- 10 验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2018年3月30日、31日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷均大于75%，生产工况符合验收调查监测的要求。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，温州市米多家具有限公司老厂和新厂废水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)排放标准，监测结果详见表9-2、图3-2。

10.1.2 废气监测结论

验收监测期间，温州市米多家具有限公司废气净化后排气筒的废气监测结果中，非甲烷总烃、颗粒物排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；丙烯酸排放浓度及其均值均达到《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中车间空气中有害物质8h加权浓度，丙烯酸排放速率及其均值均达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840 -1991)推荐的方法计算标准值；烟尘(颗粒物)、二氧化硫、氮氧化物排放浓度及烟气黑度均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建燃煤锅炉标准；食堂油烟排放浓度及其均值均达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中型规模标准。

10.1.3 固体废物核查结论

项目固废为工业固废和生活垃圾。中央除尘系统回收的木质粉尘、布袋除尘器收集的漆层颗粒、喷漆过程在产生的漆渣、木质边角料和生物质燃料燃烧灰分集中收集后外售综合利用；废气处理产生的废活性炭与废包装桶设置收集点暂存厂内，尽快与有资质处理单位签订协议；家具生产过程中产生的废弃胶水委托江源家居装饰材料回收利用；生活垃圾统一由环卫清运。

10.1.4 总量控制结论

企业全厂废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.334t/a、氨氮0.0445t/a；废气年排放量分别为非甲烷总烃0.0986 kg/h、丙烯酸0.0145 kg/h t/a、二氧化硫0.084 t/a、氮氧化物0.300t/a，则VOCS0.1131 t/a。

- 10.2 建议

(1)企业应规范化废水排放口，安装流量计量装置，建立排放口规范化档案及管理台帐，便于企业自行管理及环保部门不定期监督管理。

(2)定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

(3)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(4)经一步加强各种固体废物的管理，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                          4-1

附件1                                                       4-2

附件1                                                       4-3

附件1                                                      4-4

附件2                                                       3-1

附件2                                                       3-2

附件2                                                       3-3

附件3                                                       4-1

附件3                                                      4-3

附件3                                                      4-4

附件3                                                       4-2

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州市米多家具有限公司改扩建项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县万全镇家具园区万盛路55号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | C21家具制造业 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □新建 □技改 ■扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产60000平方米防火门、新增5000套固装木制家具 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产60000平方米防火门、新增5000套固装木制家具 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 平环建[2017]101号 平环建[2011]284号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告书 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州市米多家具有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 6.75 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 3.75 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | \ |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | \ | 噪声治理(万元) |  |  | \ |  |  | 固废治理(万元) |  | \ |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 温州市米多家具有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  | 0.216 |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 0.5568 |  |  | 0.5587098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  | 0.13 |  | 166 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 0.334 |  |  | 0.3356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.017 |  | 26.1 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 0.0445 |  |  | 0.0444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 0.084 |  |  | 0.504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  | 179 |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 0.300 |  |  | 0.7344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1131 |  |  | 0.3896295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丙烯酸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0145 |  |  | 0.0155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NMHC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0986 |  |  | 0.3741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年