温州市英杰工艺品有限公司

年产按摩器、灭蚊器、组装机械包装机

及其他塑料工艺品建设项目

阶段性竣工环境保护自主验收意见

2020年11月14日，温州市英杰工艺品有限公司根据《温州市英杰工艺品有限公司年产按摩器、灭蚊器、组装机械包装机及其他塑料工艺品建设项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告》（新鸿HJ综字第2011022号）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收，验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。经审议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况：

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州英杰工艺品有限公司是一家专业从事按摩器、灭蚊器、组装机械包装机（目前未投入生产）及其他塑料工艺品等产品生产的企业。企业位于平阳县万全镇郑三村工业区永丰路6号的现有厂房进行生产，该项目设计生产规模为年产按摩器20万只、灭蚊器20万只、组装机械包装机100台及其他塑料工艺品10万只，实际已达到年产按摩器20万只、灭蚊器20万只、其他塑料工艺品10万只的生产规模，主要生产设备有工艺品组装流水线4条，注塑机8台、台钻5台等。

本项目职工人数为40人，厂区住宿为18人，未设食堂，实行8小时生产制（夜间不生产），全年工作日为300天。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2012年10月委托温州市环境保护设计科学研究院编制了《温州市英杰工艺品有限公司年产按摩器、灭蚊器、组装机械包装机及其他塑料工艺品建设项目环境影响报告表》，并于2012年11月23日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2012]230号)。项目于2012年11月开工建设，2013年1月竣工，同时投入生产，目前，除组装机械包装机未投入生产外，其余产品生产规模未达环评设计生产规模的75%及以上，在用的主要生产设施和环保设施运行正常，具备了阶段性环境保护竣工验收监测的条件。

（三）投资情况

项目实际总投资1400万元，其中环保投资11万元，占总投资额的0.79%。

（四）验收范围

本次验收范围为温州市英杰工艺品有限公司年产按摩器、灭蚊器、组装机械包装机及其他塑料工艺品建设项目阶段性验收，验收规模为年产按摩器20万只、灭蚊器20万只、其他塑料工艺品10万只。

二、工程变更情况

经现场查验，项目实际组装机械包装机未投入生产，车床等设备一并未使用，故废乳化液不产生；项目未设置锡焊工艺，不产生锡焊废气，其余建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为生活污水。生活污水经厂区现有化粪池预处理后纳管至昆鳌污水处理厂处理后排放。

（二）废气

本项目产生的废气主要为注塑废气。注塑工序废气经集气后引至25米高空排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来自生产设备运行。主要通过以下措施进行噪声防治：选用低噪声、低振动设备；对高噪声设备落实减振降噪措施；妥善安排生产时间；合理布置生产区域，通过车间隔声和距离衰减等降噪。

（四）固体废物

本项目产生的固体废物主要为废乳化液、生活垃圾、塑料边角料和金属边角料。由于车床等设备未投入使用，故不产生废乳化液暂和金属边角料；生活垃圾委托环卫部门清运；塑料边角料收集后综合利用。

- 环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废水

验收监测期间，生活污水排放口废水的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887 -2013）的浓度限值。

（2）废气

验收监测期间，注塑工序排气筒废气的非甲烷总烃浓度和排放速率小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)新污染源大气污染物排放限值。

（3）噪声

验收监测期间，根据实际情况于公司厂界东侧、北侧设置2个噪声测点，所有测点噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准的昼间标准。

五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、按照《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017— 2020年）》、《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》等文件要求，完善注塑废气收集系统，减少无组织排放。

3、定期开展废气排放自主监测，确保废气稳定达标排放。

4、进一步加强各种固体废物的管理，固体废物及时处理，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

六、验收结论

经资料查阅和现场查验, 温州市英杰工艺品有限公司年产按摩器、灭蚊器、组装机械包装机及其他塑料工艺品建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施基本按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意该项目通过阶段性竣工环境保护设施自主验收。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

温州市英杰工艺品有限公司

2020年11月14日

温州市英杰工艺品有限公司

年产按摩器、灭蚊器、组装机械包装机及其他塑料工艺品建设项目（阶段性）

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第2011022号

建设单位：温州市英杰工艺品有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2020年11月

仅限于温州市英杰工艺品有限公司年产按摩器、灭蚊器、组装机械包装机及其他塑料工艺品项目使用 复印无效

声   明

1、本报告正文共 贰拾柒 页，附件附表共 壹拾陆 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：温州英杰工艺品有限公司

法人代表：繆永胜

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：郑江杰

报告编制人：郑江杰

| 温州英杰工艺品有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) （统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13587955325 | 电话：18267835507 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325400 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县万全镇郑三村工业区永丰路6号 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号(8号厂房第二层、第四层） |

目   录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	3

3.3 主要原辅材料及燃料	4

3.4 水源及水平衡	4

3.5 生产工艺	5

3.6 项目变动情况	6

四、环境保护设施情况	8

4.1 污染物治理/处理设施	8

4.2 其他环保设施	10

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	10

五、建设项目环评报告的主要结论及审批	12

5.1 环评报告的主要结论与建议	12

5.2 审批部门审批决定	14

六、验收执行标准	14

6.1 验收评价标准	17

6.2 总量控制指标	17

七、验收监测内容	18

7.1 环境保护设施调试效果	18

八、质量保证及质量控制	19

8.1 监测分析方法	19

8.2 监测仪器设备	19

8.3 人员资质	20

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	21

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	21

九、验收监测结果与分析评价	22

9.1 生产工况	22

9.2 环境保护设施调试效果	22

十、验收监测结论及建议	26

10.1 验收监测结论	26

10.2 建议	27

附件：

1、《关于对温州市英杰工艺品有限公司年产按摩器、灭蚊器、组装机械包装机及其他塑料工艺品建设项目环境影响报告表的审批意见》(平阳县环境保护局文件，平环建[2012]230号，2012年11月23日)；

2、企业主要生产设备及主要原辅材料消耗表、2020年7-9月用水量统计表、《验收监测期间有关情况调查表》、《验收监测项目基本情况记录表》

3、检测报告（废水、废气、噪声）。

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 一、验收项目概况

温州英杰工艺品有限公司是一家专业从事按摩器、灭蚊器、组装机械包装机（目前未投入生产）及其他塑料工艺品等产品生产的企业。企业位于平阳县万全镇郑三村工业区永丰路6号的现有厂房进行生产，2012年10月委托温州市环境保护设计科学研究院编制了《温州市英杰工艺品有限公司年产按摩器、灭蚊器、组装机械包装机及其他塑料工艺品建设项目环境影响报告表》，并于2012年11月23日通过平阳县环境保护局(平环建[2012]230号)。

项目于2012年11月开工建设，2013年1月竣工，同时投入生产；实际总投资1400万元，其中环保投资11万元，占总投资额的0.79%。该项目设计生产规模为年产按摩器20万只、灭蚊器20万只、组装机械包装机100台及其他塑料工艺品10万只，实际已达到年产按摩器20万只、灭蚊器20万只、组装机械包装机（目前未投入生产）及其他塑料工艺品10万只的生产规模。目前项目主体工程工况稳定，环保设施运行正常，基本符合竣工验收监测条件。

温州英杰工艺品有限公司于2020年9月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的竣工环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2020年10月9日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2020年10月14日、15日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2020年10月14日至10月21日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编写了本验收监测报告。

- 二、验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.5《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令（第四十三号），2020年4月29日修订）；

2.8《关于对温州市英杰工艺品有限公司年产按摩器、灭蚊器、组装机械包装机及其他塑料工艺品建设项目环境影响报告表的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2012]230号，2012年11月23日)；

2.9《温州市英杰工艺品有限公司年产按摩器、灭蚊器、组装机械包装机及其他塑料工艺品建设项目环境影响报告表》(温州市环境保护设计科学研究院，2012年10月)；

2.10温州英杰工艺品有限公司《检测委托单》(2020年9月23日)；

2.11温州英杰工艺品有限公司建设项目（阶段性）竣工环保验收监测方案。

- 三、工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于平阳县万全镇郑三村工业区永丰路6号。企业厂界东侧为区间道路，北侧为办公、宿舍楼，南侧为温州万香食品有限公司，西侧为温州市俊瑶印务有限公司。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N

图3-1 项目地理位置图

★为废水监测点

◎为有组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

★A

B◎

图3-2  项目厂区平面布置及污染源监测点分布图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资1400万元，员工定员40人，厂区住宿为18人，未设食堂，生产天数280天，实行8小时生产制（夜间不生产）。设计年产按摩器20万只、灭蚊器20万只、组装机械包装机100台及其他塑料工艺品10万只，实际已达到年产按摩器20万只、灭蚊器20万只、组装机械包装机（未投入生产）及其他塑料工艺品10万只的生产能力，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按摩器 | 20万只 | 20万只 |
| 2 | 灭蚊器 | 20万只 | 20万只 |
| 3 | 组装机械包装袋 | 100台 | 0 |
| 4 | 其他塑料工艺品 | 10万只 | 10万只 |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车床 | 台 | 2 | 0 |
| 2 | 台钻 | 台 | 5 | 5 |
| 3 | 轻柴油发电机 | 台 | 1 | 1 |
| 4 | 注塑机 | 台 | 9 | 8 |
| 5 | 按摩器、灭蚊器、其他塑料工艺品组装流水线 | 条 | 4 | 4 |
| 6 | 电焊机 | 台 | 1 | 0 |
| 7 | 锡焊机 | 台 | 20 | 20 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 单位 | 环评年用量 | 实际年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | t/a | 200 | 0 |
| 2 | 乳化液 | t/a | 0.25 | 0 |
| 3 | 机械产品配件 | 套/a | 100 | 0 |
|  | 按摩器、灭蚊器、其它塑料工艺品配件 | 套/a | 50万 | 50万 |
| 4 | ABS | t/a | 45 | 45 |
| 5 | 聚丙烯粒子 | t/a | 20 | 20 |

- 3.4 水源及水平衡

本项目产生的废水主要为生活污水。生活污水经厂区现有化粪池预处理达到《污水综合排放标准》( GB8978-1996)三级标准后纳入昆鳌污水处理厂处理，处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。根据企业提供的数据，企业2020年7-9月月生活用水量为252t，生活污水排污系数以0.8计，按一年12个月计，则该厂区一年排放废水806.4t。项目目前拥有员工40人，厂区内无食堂，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

自来水

252t/3个月

损耗50.4t/3个月

生活用水

252/3个月

生活污水

201.6t/3个月

入管网

806.4t/a

N

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目专业从事按摩器、灭蚊器、组装机械包装机（目前未投入生产）及其他塑料工艺品等产品生产，主要工艺流程及产污环节见图3-4，生产具体工艺流程如下：

注塑：将熔融的塑料利用压力注进塑料制品模具中，冷却成型得到想要各种塑料件。该过程将产生塑料边角料、少量注塑废气和设备噪声。采用电加热，按摩器及其它塑料工艺品原料ABS注塑过程加热温度为200℃度左右，低于ABS的分解温度；聚丙烯粒子注塑过程加热温度为170℃度左右，低于聚丙烯的分解温度。

喷漆：用压缩空气将涂料喷成雾状涂在工件上，使工件获得相关性能。本项目喷漆工艺外协加工。

组装：将若干个零件组和成组件、部件或将若干个零件的组件、部分组成产品的过程。本项目组装工艺主要依靠人力手工完成。按摩器、灭蚊器、其它塑料工艺品组装过程含锡焊工艺，组装机械包装机产品组装过程含电焊接工艺。

机械加工（粗加工（外协）、精加工）（该工序未投入）：主要包括车、铣、刨、磨、钻等工序，按照产品规格分别在车床、铣床、刨床、磨床及钻床上完成对部件及配套金属工件的尺寸、结构(包括面、槽、角、键、鞘、孔眼、螺纹等)的加工。车、铣、刨、钻等加工过程的主要污染因素为各种机械设备噪声及金属边角料；同时该工序需用乳化液对工件表面进行冷却和润滑，乳化液循环使用，长时间使用后需更换，会产生废乳化液。

入库

未投入生产

图3-4 项目生产工艺流程及产污环节图

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，项目实际组装机械包装机未投入生产，车床等设备一并未使用，故废乳化液不产生，其他建设情况与环评内容基本一致，无变动情况。

四、环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

本项目产生的废水主要为生活污水。生活污水经厂区现有化粪池预处理达到《污水综合排放标准》( GB8978-1996)三级标准后纳入昆鳌污水处理厂处理，处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 化粪池 | 环境 |

4.1.2 废气

本项目产生的废气主要为锡焊工艺废气和注塑废气。

项目注塑工序废气经集气后引至25米高空排放。

锡焊废气呈无组织形式尾气车间排放，加强车间通风换气。

废气来源及处理方式见表5-2。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注塑工序 | 非甲烷总烃等 | / | 25m | 环境 |
| 焊锡废气 | 锡及其化合物等 | / | / |  |
| 机械加工焊接废气 | 颗粒物等 | / | / | 未投入生产 |

注塑集气

4.1.3 噪声

本项目噪声主要来源于生产设备运行。

4.1.4 固(液)体废物

本项目产生的固废主要为废乳化液、生活垃圾和塑料边角料。生活垃圾委托环卫部门清运；塑料边角料收集后外售综合利用。固废产生情况及处置见表4-4。

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际 产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 18t/a | 18t/a | 环卫部门清运 |
| 2 | 塑料边角料 | 生产加工 | 一般固废 | 1.3t/a | 1.3t/a | 外售综合利用 |

表4-4 固体废物产生情况汇总表

- 4.2 其他环保设施

5.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算1400万元，实际投资1400万元，其中环保设施投资11万元，占总投资额的0.79%。项目环保投资情况见表4-5。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。

表4-5 工程环保设施投资情况表

| 序号 | 投资项目 | 环保治理措施 | 环保设施投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理系统 | 生活污水处理设施 | 3 |
| 2 | 废气处理系统 | 集气装置、管道 | 5 |
| 3 | 噪声处理系统 | 隔声、减振 | 2 |
| 4 | 固废处理措施 | 固废的处理 | 1 |
| 5 | 合计 |  | 11 |

温州英杰工艺品有限公司执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评要求、批复要求、实际建设情况见表4-6。

表4-6 环评意见落实情况表

| 类别 |  | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 生活污水经预处理后纳管排放 | 项目产生的生活废水须处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后排放市政管网，经昆鳌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B排放标准后排入鳌江 | 本项目产生的废水主要为生活污水。本项目生活污水经厂区现有化粪池预处理达到《污水综合排放标准》( GB8978-1996)三级标准后纳入昆鳌污水处理厂处理，处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排放。 |
| 废气 | 机械加工焊接废气 | 加强室内通风 | 应加强焊接、锡焊车间的通风，保证车间空气质量。注塑机产生的废气通过集气罩收集后经过不低于15米的排气管高空排放。颗粒物，氮氧化物等执行《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996) 中的新污染源二级标准。 | 本项目产生的废气主要为锡焊工艺废气和注塑废气。 项目注塑废气经集气后引至25米高空排放。 锡焊废气呈无组织形式尾气车间排放，加强车间通风换气。 机械加工焊接未投入生产。 |
|  | 锡焊工艺废气 | 加强车间通风 |  |  |
|  | 发电机废气 | 收集后引至屋顶高架排放 |  |  |
|  | 注塑废气 | 集气后由排气筒高空排放 |  |  |
| 噪声 | 噪声 | ①加强设备的维护，确保设备处于良好运转状态，杜绝因 设备不正常运转时产生的高噪声； ②建议对高噪声设备做好基础减震隔声降噪措施； ③车间合理布局，生产设备远离门窗，减小噪声影响； ④加强完善企业管理制度，加强员工教育，安全文明生产生产期间关闭门窗，员工进出随手关门。 | 合理布置厂区，采用低噪声设备，加强设备的维护和车间的隔声措施，项目实行一班制生产，夜间不生产。项目厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008) 厂界外3类声环境功能区噪声排放标准限值 | 企业车间设备已合理布局，并采取了相应措施。两天昼间监测中，2个测点监测结果均达标。 |
| 固废 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运。 | 生产过程中的金属边角料集中收集后做外售综合处理:生活垃圾定点收集，集中堆放，及时清运:废乳化液属于危险废物，需委托有资质的单位处理。 | 本项目产生的固废主要为废乳化液、生活垃圾和塑料边角料。生活垃圾委托环卫部门清运；塑料边角料收集后外售综合利用;废乳化液未产生（未投入生产） |
|  | 塑料边角料 | 外售综合利用 |  |  |
|  | 金属边角料 | 外售综合利用 |  |  |
|  | 废乳化液 | 委托有资质单位处理 |  |  |

- 五、建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响

改建后项目废水产生量约1440t/a，COD产生量0.72 t/a，氨氮产生量0.0504t/a。项目废水经预处理达标后排入市政管网，再经昆鳌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级（B）标准后排入鳌江江口区。项目废水排放量为1440t/a，CODcr排入环境浓度为60mg/L，氨氮排入环境浓度为8mg/L，CODcr排入环境量为0.0864t/a，氨氮排入环境量为0.01152t/a，经稀释扩散后对水环境影响不大。改建前项目废水排放量为1940t/a，CODcr排入环境量为0.1164t/a，氨氮排入环境量为0.01536t/a。故项目改建后，项目废水总排放量减少480t/a，CODcr总排入环境量减少0.03t/a，氨氮总排入环境量减少0.00384t/a，有利于当地水环境的保护。

(2)废气影响

①机械加工焊接废气

焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸气经氧化和冷凝而形成的。因此电焊烟尘的化学成分，取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料成分及其蒸发的难易。不同成分的焊接材料和被焊接材料焊接烟尘的特点为焊接烟尘粒子小，烟尘呈碎片状，粒径为1µm左右，焊接烟尘的粘性大，焊接烟尘的温度较高，在排风管道和滤芯内，空气温度为60～80℃。本项目零部件焊接过程会产生少量焊接废气（主要为金属氧化物颗粒），应加强室内通风，保证车间空气质量，对周围大气环境影响不大。

②锡焊工艺废气

将电子元器件焊接在线路板上的过程中产生少量焊接废气。本项目焊接过程中使用的焊锡条为无铅焊丝，焊接温度稍高于其熔点，由于锡在熔点稍高的温度范围内蒸气压很低，其挥发至空气中的锡及化合物量极小。为提高焊接质量，焊接是通常使用松香作为助焊剂，在焊接过程中会产生少量松香树脂蒸汽。锡焊车间应加强车间通风，保证室内空气质量。

③发电机废气

本项目在厂区内设有备用发电机，不定期运行，有少量发电机废气（主要为SO2和烟尘等）产生。发电机废气收集后引至屋顶高架排放，对周围大气环境影响不大。

④注塑废气

根据工程分析，本项目在塑料粒子在注塑工序中会产生少量的熔融烟气和热气，该烟气成分较复杂，主要污染因子为有机单体气体，若不及时排除会对车间内的工作环境产生影响。通常在保护操作工人健康前提下采取必要的废气防治措施，将注塑机设置在独立的生产车间内，并在设备上方安装集气系统，收集的废气经不低于15米的排气筒高空排放，车间内采取通风换气设施，全面通风量设计应符合工业企业设计卫生标准GBZ1-2002要求；车间内操作人员配备必要的劳保用品措施，如防护口罩、手套等。通过以上必要的废气防治措施后，车间内的塑料废气大大减少，操作工人健康方面得到有效保护，项目位于平阳县万全镇郑三村工业区永丰路6号，无相邻敏感点，南侧民房距离本项目注塑车间135米，相对较远，拉丝产生的熔融烟气和热气经集气系统收集后由不低于15米的排气筒高空排放，经大气扩散稀释后，对周围大气环境影响不大。注塑机采用电为能源，无其他燃料废气产生。

(3)声环境影响

本项目正常运行，在采取普通实体墙及隔声窗（平均隔声量为15dB）的前提下，项目厂界四侧噪声排放均达标。为进一步降低项目运行对周围声环境质量的影响企业应严格做好隔声降噪措施，做到厂界噪声达标排放，尽量降低项目正常运行时产生噪声对周围声环境质量的影响。

(4)固废影响

固废经合理处理处置后，对周围环境影响不大。

5.1.2 建议

1、加强设备的日常维护，使设备处于正常运行，降低机械设备运行噪声对周围环境的影响。

2、项目应切实做到“三同时”制度和污废达标排放，落实各项污染治理措施。

5.1.3 环境影响评价总结论

本项目为温州市英杰工艺品有限公司年产按摩器、灭蚊器、组装机械包装机及其它塑料工艺品建设项目，该项目选址符合规划要求。本项目建成后经济效益较好，有利于促进经济发展，但是本项目建设及运行过程中将会产生一定量的废水、废气、噪声、固废等污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周围环境影响不大。只要建设单位在建设期和营运期能够严格执行国家的有关环保法规，并落实环评提出的各项污染防治措施，则本项目的建设从环保角度考虑是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

平阳县环境保护局于2012年11月23日以(平环建[2012]230号)出具了对本项目的审查意见，具体如下：

温州市英杰工艺品有限公司：

由温州市环境保护设计科学研究院编制的《温州市英杰工艺品有限公司年产按摩器、灭蚊器、组装机械包装机及其它塑料工艺品建设项目环境影响报告表》已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查。经研究，审查意见如下:

- 原则同意环评意见和建议，同意在平阳县万全镇郑三村工业区永丰路6号(原厂区内，温州市英杰工艺品有限公司原名为温州英杰车业有限公司)建设本项目。本项目总用地面积为7808平方米，总建筑面积为15573平方米;项目建设内容为:在原有厂区厂房内新建按摩器、灭蚊器、组装机械包装机及其它塑料工艺品生产线(原有的汽摩配件产品不再投产)，投产后生产规模为年产20万只按摩器、20万只灭蚊器、100 台组装机械包装机及其它10万只塑料工艺品，产品涉及的喷漆工艺等外协加工、环评报告表中的污染防治对策、措施可作为项目实施和企业环境管理的依据，(该公司于2008年经我局审批过“年产10万件汽摩配件新建项目环境影响报告表”。审批文号为：平环建[2008] 76号)

- 建设单位在工程设计、施工、使用中要落实如下措施:

1、项目产生的生活废水须处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后排放市政管网，经昆鳌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B排放标准后排入鳌江。

2、应加强焊接、锡焊车间的通风，保证车间空气质量。注塑机产生的废气通过集气罩收集后经过不低于15米的排气管高空排放。颗粒物，氮氧化物等执行《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996) 中的新污染源二级标准。

3、合理布置厂区，采用低噪声设备，加强设备的维护和车间的隔声措施，项目实行一班制生产，夜间不生产。项目厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008) 厂界外3类声环境功能区噪声排放标准限值。

生产过程中的金属边角料集中收集后做外售综合处理:生活垃圾定点收集，集中堆放，及时清运:废乳化液属于危险废物，需委托有资质的单位处理。

- 加强环境绿化。

- 三、该企业原有“年产10万件汽摩配件新建项目”及其审批文号“平环建[2008] 76号”，随文注销，

- 四、项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，项目建成后须报经我局同意，方可投入试生产，试产三个月内须通过环保设施竣工验收。

六、验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L |  |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源大气污染物排放限值 注：25米排放速率均按照内推法计算得到 |
|  |  | 排放速率（25米） | 35 | kg/h |  |
| 噪声 | 厂界噪声 |  | 65 | dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准 |

- 6.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为CODCr0.0864t/a、NH3-N0.01152t/a。

七、验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TN、TP、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP、TN | 现场平行样，抽样1天，1次 |
| 废气 | B | 注塑工序集气后排气筒 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 厂界噪声(等效声级) | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 八、质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920—1986 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828—2017 |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535—2009 |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505—2009 |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901—1989 |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893—1989 |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637—2018 |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636—2012 |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38—2017 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348—2008 |
|  |  | 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706—2014 |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 便携式pH计 | PHB-4 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、TN | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 便携式个体采样器 | EM-1500 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 多功能声级计 | AWA5680 | 厂界噪声 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 郑江杰 | 评价室检测员 | XH201702 |
| 报告编制人 | 郑江杰 | 评价室检测员 | XH201702 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 技术负责人/工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 郑江杰 | 评价室检测员 | XH201702 |
|  | 詹 文 | 评价室检测员 | XH201724 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴敏 | 分析室检测员 | XH201818 |
|  | 周玲玲 | 分析室检测员 | XH201910 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 鲍靖浩 | 分析室检测员 | XH201922 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任 | XH201721 |
|  | 包小丹 | 废水、厂界噪声和废气检测报告编制人 | XH201828 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ2010243-008 | COD | 280 | 269 | 2.00 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 25.4 | 26.5 | 2.1 | ≤20 | 符合 |
|  | TP | 6.67 | 7.21 | 3.89 | ≤15 | 符合 |
|  | TN | 31.0 | 32.3 | 2.05 | ≤10 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器测量的有效范围(即30%~70%之间)

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年10月14日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2020年10月15日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 九、验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2020年10月14日、15日验收监测期间，温州英杰工艺品有限公司生产负荷分别为90%、95%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要耗材用量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工 作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要耗材 | 产量 |  |  |  |
| 10月14日 | 按摩器、灭蚊器、其他塑料工艺品配件 | 1600套 | 90% | 50万套/a、1786套/d | 280天 |
| 10月15日 |  | 1700套 | 95% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水

验收监测期间，温州英杰工艺品有限公司生活污水排放口排放的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值，监测结果详见表9-2、图3-2。

表9-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | TP (mg/L) | 动植物油 类 (mg/L) | TN (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 10月14日 | 09:18 | 7.56 | 246 | 27.3 | 64.3 | 116 | 6.10 | 5.80 | 39.0 |
|  | 11:01 | 7.71 | 283 | 22.2 | 62.4 | 122 | 6.89 | 6.00 | 36.3 |
|  | 13:25 | 7.62 | 252 | 25.7 | 66.8 | 142 | 6.22 | 6.09 | 30.3 |
|  | 15:28 | 7.65 | 260 | 26.6 | 70.0 | 120 | 6.51 | 5.49 | 38.1 |
|  | 平均值 | 7.56-7.71 | 260 | 25.5 | 65.9 | 125 | 6.43 | 5.84 | 35.9 |
| 生活污水排放口 10月15日 | 09:11 | 7.73 | 279 | 20.9 | 65.2 | 114 | 6.76 | 5.86 | 33.5 |
|  | 11:20 | 7.69 | 263 | 27.6 | 71.8 | 133 | 6.26 | 6.06 | 32.1 |
|  | 13:52 | 7.81 | 249 | 28.2 | 73.1 | 112 | 7.08 | 5.81 | 39.1 |
|  | 15:34 | 7.65 | 274 | 26.0 | 68.3 | 134 | 6.94 | 5.74 | 31.6 |
|  | 平均值 | 7.65-7.81 | 266 | 25.7 | 69.6 | 123 | 6.76 | 5.87 | 34.1 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 500 | 35 | 300 | 400 | 8 | 100 | / |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2010243号检测报告。

9.2.1.2 废气

9.2.1.3 有组织废气

验收监测期间，温州英杰工艺品有限公司注塑工序废气集气后排气筒的监测结果中，非甲烷总烃的排放浓度和排放速率小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源大气污染物排放限值;废气监测结果见表9-3。

表9-3 废气监测结果统计表

| 抽样日期 及位置 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 注塑工序10月14日 | 集气后排气筒（25米） | 标态干烟气量，m3/h | 5.4×103 | 5.4×103 | 5.5×103 | 5.5×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 2.75 | 2.92 | 3.40 | 3.40 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.019 | 35 | 达标 |
| 注塑工序10月15日 | 集气后排气筒（25米） | 标态干烟气量，m3/h | 5.4×103 | 5.5×103 | 5.7×103 | 5.7×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 2.94 | 5.14 | 2.49 | 5.14 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.016 | 0.028 | 0.014 | 0.028 | 35 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2010244号号检测报告。

主要污染因子的年排放量

验收监测期间，企业废气污染物中VOCs（以非甲烷总烃计）的排放速率为0.018kg/h。

项目每日工作按8小时计，年工作280天计，则废气年排放量VOCs为0.0403t/a。

9.2.1.1 厂界噪声

验收监测期间，根据实际情况于温州英杰工艺品有限公司厂界东侧（1号点）和北侧（2号点）设置2个噪声测点。厂界南侧和西侧与邻厂共用墙体，无法正常布点监测。现场检测时，1号和2号测点主要声源为无明显声源。厂界东侧（1号点）和北侧（2号点）都执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。两天昼间监测结果表明，2个测点均达标。具体监测结果及监测点位见表9-4、图3-2。

表9-4 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 10月14日、15日昼间等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 14日上午 | 15日上午 | 14日下午 | 15日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1 | 无明显声源 | 63 | 61 | 62 | 63 | 65 | 达标 |
| 2 | 无明显声源 | 62 | 61 | 60 | 61 | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2010245号检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的数据，废水年排放量为806.4t/a，则废水主要污染物的年排放化学需氧量0.0403t/a、氨氮0.00403t/a，废气年排放VOCs0.0403t/a。

9.2.3环保设施去除效果

9.2.3.1废水治理设施

根据企业生活污水排放口监测结果表明，生活污水排放口排放的污水中pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值。

9.2.3.2废气治理设施

根据企业废气集气后排放口监测结果表明，非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源大气污染物排放限值。

9.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备在采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，2个测点均达标排放。

十、验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2020年10月14日、15日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷分别为90%、95%，生产工况符合验收监测的要求。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，温州英杰工艺品有限公司生活污水排放口排放的污水中pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度及其日均值均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值。

10.1.2 废气监测结论

验收监测期间，温州英杰工艺品有限公司注塑工序废气集气后排气筒的监测结果中，非甲烷总烃的排放浓度和排放速率小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源大气污染物排放限值。

10.1.3 厂界噪声监测结论

验收监测期间，根据实际情况于温州英杰工艺品有限公司厂界东侧（1号点）和北侧（2号点）设置2个噪声测点。厂界南侧和西侧与邻厂共用墙体，无法正常布点监测。现场检测时，1号和2号测点主要声源为无明显声源。厂界东侧（1号点）和北侧（2号点）都执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。两天昼间监测结果中，2个测点均达标。

10.1.4 固体废物核查结论

本项目产生的固废主要为生活垃圾和塑料边角料。生活垃圾委托环卫部门清运；塑料边角料收集后外售综合利用。

10.1.5 总量控制结论

根据企业提供的数据，废水年排放量为806.4t/a，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.0403t/a、氨氮0.00403t/a，废气年排放量VOCs0.0403t/a。

- 10.2 建议

1、进一步完善废气的收集，提高废气收集率，减少废气的无组织排放。定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物稳定达标排放。

2、依法申领排污许可证；加强设备的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

3、进一步加强各种固体废物的管理，固体废物及时处理，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                        3-1

附件1                                                        3-2

附件1                                                        3-3

附件2                                                        4-1

附件2                                                        4-2

附件2                                                        4-3

附件2                                                        4-4

附件3                                                        8-1

附件3                                                        8-2

附件3                                                        8-3

附件3                                                        8-4

附件3                                                        8-5

附件3                                                        8-6

附件3                                                        8-7

附件3                                                        8-8

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州市英杰工艺品有限公司年产按摩器、灭蚊器、组装机械包装机及其他塑料工艺品建设项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县万全镇郑三村工业区永丰路6号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | 泡沫速率制造C2927 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑新建（迁建） □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产按摩器20万只、灭蚊器20万只、组装机械包装机100台及其他塑料工艺品10万只 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产按摩器20万只、灭蚊器20万只、组装机械包装机100台（未投入生产）及其他塑料工艺品10万只 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 温州市环境保护设计科学研究院 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 平环建[2012]230号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州市英杰工艺品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 90%、95% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 0.79 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 0.79 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 3 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 5 | 噪声治理(万元) |  |  | 2 |  |  | 固废治理(万元) |  | 1 |  | 绿化及生态(万元) |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 280d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 温州市英杰工艺品有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 91330382MA299Y5K64 |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 0.08064 |  |  | 0.144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 263 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 0.0403 |  |  | 0.0864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 25.6 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 0.00403 |  |  | 0.01152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0403 |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年