温州市邦越涂料科技有限公司复配90吨水性涂料

建设项目环境保护自行验收意见

2019年9月10日，温州市邦越涂料科技有限公司根据项目竣工环境保护验收检测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批意见等要求对本项目竣工环境保护进行自主验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

温州市邦越涂料科技有限公司是一家专业从事水性涂料（特氟龙高性能涂料）生产、销售的企业。企业位于平阳县万全轻工基地家具园区万祥路185号，配备搅拌机、打浆缸、研磨机等设备。项目于2019年7月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《温州市邦越涂料科技有限公司年复配90吨水性涂料建设项目环境影响报告表》，于2019年7月9日通过温州市生态环境局审批(温环平建[2019]37号)。2019年6月开工建设，2019年7月竣工同时投入生产。本项目实际总投资100万元，其中环保投资5.5万元，占总投资额的5.5%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

二、工程变动情况

经现场核查，本项目建设内容与环评及审批基本一致，具体见竣工验收监测报告。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目产生的废水主要为生活污水和清洗废水。生活污水经化粪池预处理后纳管排放。清洗废水回用于生产，不外排。

（二）废气

本项目废气主要是搅拌过程中产生的有机废气，产生废气量较少，无组织排放。

（三）噪声

本项目的主要噪声源来自于搅拌机、打浆缸、研磨机等生产设备等。采取低噪声设备，合理布局，同时加强设备维护，保持设备正常运行，进一步降低厂界噪声并连续稳定达标。

（四）固体废弃物

项目产生的固体废物主要为生活垃圾、废包装桶、废钴绿内包装袋、废过滤网；生活垃圾委托环卫部门清运；废包装桶、废钴绿内包装袋、废过滤网，需委托有资质单位处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，温州市邦越涂料科技有限公司生活污水排放口监测结果表明，pH值范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）相关标准。

2、废气

验收监测期间，项目无组织废气在现场监测时，根据实际情况布置4个监测点，两天六次监测结果中，非甲烷总烃浓度均小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放浓度限值。

3、噪声

验收监测期间，温州市邦越涂料科技有限公司厂界东侧、南侧、西侧和北侧共设置4个噪声测点，厂界东侧两天昼间上下午监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，南侧、西侧和北侧测点两天昼间上下午监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

4、固废

项目产生的固废主要为生活垃圾、废包装桶、废钴绿包装袋、废过滤网。生活垃圾委托环卫部门清运；废包装桶、废钴绿包装袋、过滤网等暂存厂区。

（二）总量控制

根据监测报告核算，企业实际排放化学需氧量0.00315t/a、氨氮0.000315t/a，均符合温州市生态环境局审批意见（温环平建[2019]37号）和环评提出的总量控制指标要求。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，项目排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、强化风险防范措施，配齐的应急资源，定期开展风险排查，降低环境风险。加强车间环境管理，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

3、 规范危废暂存场所，危废需防风防雨防渗漏暂存，防止二次污染；尽快签订危废委托处置协议，完善相关标志和台帐。

七、验收结论

经资料查阅和现场核查，温州市邦越涂料科技有限公司建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告书和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要。经审议，验收工作组同意通过该项目环境保护设施竣工自主验收。

验收组人员签字：

温州市邦越涂料科技有限公司

2019年9月10日

温州市邦越涂料科技有限公司

年复配90吨水性涂料建设项目

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第1908065号

建设单位：温州市邦越涂料科技有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2019年8月

声   明

1、本报告正文共 贰拾肆 页，附件附表共 壹拾伍 页，一式 肆份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：温州市邦越涂料科技有限公司

法人代表：段小飞

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：郑江杰

报告编写人：詹文

| 温州市邦越涂料科技有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) (统一社会信用代码:91330302098509998P) |
| --- | --- |
| 电话：19907351111 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325400 | 邮编：325011 |
| 地址：浙江省温州市平阳县万全轻工基地家具园区万祥路185号 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号8幢4楼 |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	2

3 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置 	 3

3.2 建设内容	3

3.3 主要原辅材料及燃料	4

3.4 水源及水平衡	4

3.5 生产工艺	5

3.6 项目变动情况	6

4 环境保护设施情况	7

4.1 污染物治理/处理设施	7

4.2 其他环保设施	8

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	9

5 建设项目环评报告的主要结论及审批	10

5.1 环评报告的主要结论与建议	10

5.2 审批部门审批决定	12

6 验收执行标准	15

6.1 验收评价标准	15

6.2 总量控制指标	15

7 验收监测内容	16

7.1 环境保护设施调试效果	16

8 质量保证及质量控制	17

8.1 监测分析方法	17

8.2 监测仪器设备	17

8.3 人员资质	18

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	18

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	19

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	19

9 验收监测结果与分析评价	20

9.1 生产工况	20

9.2 环境保护设施调试效果	20

10 验收监测结论及建议	23

10.1 验收监测结论	23

10.2 建议	24

附件：

1、《关于对温州市邦越涂料科技有限公司年复配90吨水性涂料建设项目环境影响报告表的审批意见》(温州市生态环境局，温环平建[2019]37号，2019年7月9日)；

2、温州市邦越涂料科技有限公司用水量、主要设备、原辅材料消耗清单；

3、检验检测报告。

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

温州市邦越涂料科技有限公司是一家主要从事水性涂料（特氟龙高性能涂料）生产、销售的企业。该公司于2019年6月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《温州市邦越涂料科技有限公司年复配90吨水性涂料建设项目环境影响报告表》，于2019年7月9日通过温州市生态环境局审批(温环平建[2019]37号)。该项目于2019年6月开工建设，2019年7月竣工同时投入生产；实际总投资100万元，其中环保投资5.5万元，占总投资额的5.5%。预计年复配90吨水性涂料。项目实际建设内容、规模与环评基本保持一致。目前该项目的主体工程调试工况稳定，环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

温州市邦越涂料科技有限公司重视该项目竣工验收工作，于2019年7月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2019年7月29日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并与2019年8月4日、5日，在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于8月4日至8月11日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.5《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》（浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日）；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《关于温州市邦越涂料科技有限公司年复配90吨水性涂料建设项目环境影响报告表的审查意见》(温州市生态环境局，温环平建[2019]37号，2019年7月9日)；

2.8《温州市邦越涂料科技有限公司年复配90吨水性涂料建设项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2019年6月)；

2.9温州市邦越涂料科技有限公司《检测委托单》(2019年7月21日)；

2.10温州市邦越涂料科技有限公司年复配90吨水性涂料建设项目竣工环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

温州市邦越涂料科技有限公司位于温州市平阳县万全轻工基地家具园区万祥路185号（经纬度：N27°42′57.68″，E121°35′8.19″)，租用温州富昌科技有限公司部分厂房，租用面积为582㎡。项目南侧隔兴阳路（城市干道）为倪垟村居民片区；西侧为温州伟鸿环保设备有限公司；北侧为浙江兆瑜电力公司；东侧为万祥路，隔路为内河。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见附件3-2。

项目所在地

N27°42′57.68″

E121°35′8.19″

图3-1 项目厂区地理位置图

▲为厂界噪声监测点

★为废水监测点

○为无组织废气监测点

○D

○

E

○B

★A

○C

图3-2 项目平面布置及污染源监测点分布图

- 3.2 建设内容

本项目企业现有职工8人，厂内不设食宿，每日生产8小时，年工作210天。项目实际总投资100万元，设计年复配90吨水性涂料，现实际已达到年复配90吨水性涂料的生产能力，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特氟龙水性涂料底漆 | 54吨/a | 54吨/a |
| 2 | 特氟龙水性涂料面漆 | 36吨/a | 36吨/a |

表3-2 主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 台 | 3（2用1备） | 3（2用1备） |
| 2 | 研磨机 | 台 | 1 | 1 |
| 3 | 打浆缸 | 台 | 6 | 6 |
| 4 | 运料车 | 辆 | 1 | 1 |
| 5 | 过滤机 | 台 | 1 | 1 |
| 6 | 空压机 | 台 | 1 | 1 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 环评年用量 | 实际年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氟化乙烯丙烯共聚物乳液 | 22.5t/a | 22.5t/a |
| 2 | 水 | 54.186t/a | 54.186t/a |
| 3 | 丙烯酸树脂（面漆） | 2.7t/a | 2.7t/a |
| 4 | 钴绿 | 0.9t/a | 0.9t/a |
| 5 | 丙二醇 | 3t/a | 3t/a |
| 6 | 水性聚醚砜分散液（底漆） | 4.002t/a | 4.002t/a |
| 7 | 乳化剂 | 0.9t/a | 0.9t/a |
| 8 | 消泡剂 | 0.426 t/a | 0.426 t/a |
| 9 | 流平剂 | 0.72 t/a | 0.72 t/a |
| 10 | 增稠剂 | 0.72 t/a | 0.72 t/a |

- 3.4 水源及水平衡

项目产生的废水主要为生活污水和清洗废水。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管接入东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准排放。清洗废水回用于生产，不外排。根据企业提供资料显示，监测验收期间，2019年8月4日和5日生活用水量共0.75t，生活污水排污系数取0.8，年生产210天，则废水年排放63t/a。企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗15.75t/a

生活用水

78.75t/a天

生活污水

78.75t/a天

排入环境

63t/a

图3-3 项目用水水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要产品为水性涂料，具体工艺流程见下图3-4。

主要工艺流程说明：

（1）加料：本操作员将液体物料沿壁倒入打浆缸，依次加入水、分散剂（水性聚醚砜树脂）、溶剂通过高速搅拌混合（搅拌6h），此混合物作为中间品。因打浆缸为敞口，为防止物料喷溅至地面，建议每批次物料不超过打浆缸高最大容量的2/3，并建议加盖。此过程将产生少量有机废气及洗缸废水。

（2）研磨：将钴绿颗粒（粒径约为3mm~5mm）投入研磨机，并加入水后加盖封闭研磨，研磨的半成品为绿色溶液。因颗粒粒径较大，投料过程基本没有粉尘产生。

（3）调制：将（2）步骤的半成品倒入（1）步骤中的打浆缸中，依次加入消泡剂、流平剂、助溶剂、表面活性剂、水及丙烯酸树脂等原辅材料（次日搅拌 6h）。根据最后产品的配方决定产品中各个助剂的百分比。此过程将产生少量有机废气及洗缸废水。

（4）过滤：将（3）步骤中的搅拌成品通过过滤机过滤，过滤后的滤渣加水继续搅拌回到（3）步骤。

（5）检测：成品在灌装前需要进行抽样检测分析，主要测试产品固体分、粘度、PH等指标。

（6）包装：灌装至成品包装桶内，建议在打浆机下方设置出料口，灌装时出料口与包装桶口密闭对接，此过程无废气产生。

图3-4     生产工艺流程及产污环节图

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环评内容基本一致，无变动情况。

4 环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1废水

项目产生的废水主要为生活污水和清洗废水。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管接入平阳东海污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准排放。清洗废水回用于生产，不外排。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物等 | 间歇 | 化粪池 | 纳管 |

4.1.2废气

本项目生产废气主要是搅拌过程中产生的有机废气，产生废气量较少，无组织排放。

4.1.3噪声

项目主要为设备运行产生的噪声等。距各设备1m、高1.2m处噪声源强及具体治理措施见表4-2。

表4-2噪声源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 源强(dB) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 80~85 | 室内远离门窗、使用低噪声型号、加强设备维护 |
| 2 | 研磨机 | 80~85 |  |
| 3 | 运料机 | 75~80 |  |
| 4 | 过滤机 | 70~75 |  |
| 5 | 空压机 | 80~85 |  |

4.1.4固(液)体废物

项目产生的固废主要为生活垃圾、废包装桶、钴绿内包装袋、过滤滤网；生活垃圾委托环卫部门清运；废包装桶、废钴绿内包装袋、废过滤网，委托有资质单位处理。固废产生情况及处置见表4-3。

表4-3 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估产生量 | 实际 产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 0.84t/a | 0.84t/a | 环卫部门定期清运 |
| 2 | 废钴绿内包装袋 | 原材料包装 | 危险废物 | 0.0036t/a | 0.0036t/a | 暂存于厂区内，委托有资质单位处理 |
| 3 | 废包装桶 | 原材料包装 | 危险废物 | 0.06t/a | 0.06t/a |  |
| 4 | 废过滤网 | 过滤 | 危险废物 | 1个/a | 1个/a |  |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.2其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算100万元，实际投资100万元，其中环保设施投资5.5万元，占总投资额的5.5%，项目具体环保投资概算详见表4-4，该公司已制定环保管理制度，并设有环保管理人员。

表4-4工程环保设施投资情况表

| 环保设施名称 | 环评预算(万元) | 实际投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 2 | 2 | / |
| 废气治理 | / | / | / |
| 噪声防治 | 3 | 3 | / |
| 固废治理 | 0.5 | 0.5 | / |
| 合计 | 5.5 | 5.5 | / |

温州市邦越涂料科技有限公司年复配90吨水性涂料建设项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评、实际建设情况见表4-5。

表4-5环评意见落实情况表

| 类别 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 项目生活废水经厂区化粪池预处理达到纳管标准后纳入平阳东海污水处理厂处理达标排放。 | 项目营运期间，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网(其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷染物间接排放限值》(DB33/887-2013)间接排放浓度限值)，再经平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污永处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。 | 项目产生的废水主要为生活污水和清洗废水。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管接入东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准排放。清洗废水循环使用，不外排。 |
| 废气 | 本项目生产废气主要是搅拌过程中产生的有机废气，因生产量较少，经大气扩散后对周围环境影响不大。 | 加强生产车间的通风作业，项目废气排放执行《大气污染物 综合排放标准》(GB16297-1996)中的新污染源二级标准。 | 已加强生产车间的通风作业。 验收监测期间，项目厂界四周非甲烷总烃浓度及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放浓度监控限值。 |
| 噪声 | 选用低噪声设备，车间内设备合理布局，加强设备维护，手工作业做到轻拿轻放，高噪声设备采取适当减振降噪措施。 | 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目东侧临主干道厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中4类标准，其余执行3类标准。 | 车间设备基本合理布局，且采取了相应措施，根据监测结果，项目厂界四周噪声均能达标。 |
| 固废 | 废包装袋、废包装桶、废过滤网委托有资质单位处理；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。 | 项目生产过程中产生的废包装袋、废包装桶、废过滤网等，由企业分类收集后定期委托有危险固废处理资质的单位处置；生活垃圾交环卫部门清运处理。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求，一般固废贮 存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599-2001)及其修改单要求。 | 项目生产的固废主要为废钴绿内包装袋、废包装桶、废过滤网和生活垃圾，其中废钴绿内包装袋、废包装桶、废过滤网收集后委托有资质单位处理；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。 |

- 5 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响

生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管接入东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准排放。项目废水不会对周围水环境产生大的影响。

(2)大气环境影响

本项目营运过程中产生的废气主要为搅拌过程中产生的有机废气。由预测可知，本项目非甲烷总烃无组织排放的最大落地浓度点与最近敏感点浓度均符合参照《大气污染物综合排放标准详解》中规定的浓度限值，经大气扩散后对周围环境影响不大。

(3)声环境影响

项目噪声主要为生产过程中设备运行噪声。预测分析结果显示，项目各侧厂界昼间噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类及4a类环境排放限值。为进一步降低噪声排放对厂界周边环境的影响，建议在设备选型时尽可能选择低噪声设备；合理布局车间内生产设备；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对高噪声设备采取适当减振降噪措施。经采取上述措施后，项目噪声排放不会对区域声环境造成大的影响。

(4)固废环境影响

本项目固体废物均有固定去处，废包装桶、废包装袋、废过滤网等危险废物需要委托有资质单位回收处理；收集的生活垃圾由环卫部门统一清运处理。危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关要求。贮存、处置场应按GB1556.2规定设置环境保护图形标志并进行检查和维护。在采用以上措施，可以将产生的固体废弃物全部妥善分类处理完毕，不会对外界环境造成较大的影响。

5.1.2建议

（1）本项目应确保环保资金到位，落实废水、废气、噪声、固废等污染防治措施。

（2）大力推行清洁生产，选用先进的工艺、设备，落实节能、节电、节水措施，把污染控制从原先的末端治理向生产的全过程转移和延伸，防患于未然。

5.1.3环境影响评价总结论

温州市邦越涂料科技有限公司年复配90吨水性涂料建设项目位于温州市平阳县万全轻工基地家具园区万祥路185号，租用温州富昌科技有限公司部分厂房，租用面积为582m2。主要产品为水性涂料（特氟龙高性能涂料）。项目的建设符合产业政策要求，具有较好的经济效益。符合项目所在地环境功能区规划要求，排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目营运期会产生一定的污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周边环境影响不大。可以认为，在全面落实环评报告提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，从环保角度来看，该项目的建设是可行的。

5.2 审批部门审批决定

温州市生态环境局于2019年7月9日以(温环平建[2019]37号)对本项目的审批意见，具体如下：

温州市邦越涂料科技有限公司：

你单位申请审批的报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《温州市邦越涂料科技有限公司年复配90吨水性涂料建设项目环境影响报告表》已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，经研究，审批意见如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。

二、项目位于平阳县万全轻工基地家具园区万祥路185号，租赁温州富昌科技有限公司部分厂房，租赁建筑面积582㎡，年复配90吨水性涂料。具体建设内容见项目环评文本。

三、项目营运期间，生活污水经化类池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网(其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)间接排放浓度限值)，再经平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。

加强生产车间的通风作业，项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的新污染源二级标准。

合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目东侧临主干道厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准，其余执行3类标准。

项目生产过程中产生的废包装袋、废包装桶、废过滤网等，由企业分类收集后定期委托有危险固废处理资质的单位处置；生活垃圾交环卫部门清运处理。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求，一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求。

四、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

五、若你单位对本审批意见不服的，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

- 6 验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | pH值 | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三级标准 |
|  | 悬浮物 | 400 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 | 300 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 | 100 | mg/L |  |
|  | 氨氮 | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 总磷 | 8 | mg/L |  |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 4.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 70 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类昼间标准 |
|  |  | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准 |

- 6.2 总量控制指标

本项目纳入总量控制的指标主要是COD、NH3-N。根据环评及环保局审查要求COD0.0033t/a、NH3-N0.00033t/a。

- 7 验收监测内容

- 7.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TN、TP、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TN、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 无组织废气 | B、C D、E | 厂界四周 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 厂界噪声(等效声级) | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 8 质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 无量纲 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.06mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.010mg/L |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.05mg/L |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604—2017 | 0.07mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 30~130dB |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、TN | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | 6890N | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 多功能声级计 | AWA5688型 | 噪声 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 郑江杰 | 评价室检测员 | XH201702 |
| 报告编制人 | 詹文 | 评价室检测员 | XH201723 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 技术负责人/工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 潘中成 | 评价室检测员 | XH201731 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任助理 | XH201722 |
|  | 徐顺凯 | 分析室检测员 | XH201811 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版 试行）的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1908038-008 | COD | 446 | 456 | 1.11 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 32.7 | 33.1 | 0.62 | ≤10 | 符合 |
|  | TP | 4.66 | 4.22 | 4.95 | ≤5 | 符合 |

- 8.5废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器测量的有效范围(即16%~70%之间)。

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟

气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年8月4日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019年8月5日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 9 验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2019年8月4日、5日验收监测期间，温州市邦越涂料科技有限公司生产负荷均达93%。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年生 产日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 8月4日 | 水性涂料 | 0.4t | 93% | 90t/a 0.43t/d | 210天 |
| 8月5日 |  | 0.4t | 93% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1废水监测结果

验收监测期间，温州市邦越涂料科技有限公司的生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度均小于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中排放限值，监测结果详见表9-2。

表9-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | SS (mg/L) | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) | 总氮 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 8月4日 | 10:57 | 6.90 | 34.2 | 3.54 | 116 | 458 | 107 | 0.44 | 59.6 |
|  | 13:15 | 6.85 | 33.7 | 3.04 | 135 | 433 | 89.9 | 0.44 | 56.1 |
|  | 14:23 | 6.97 | 34.5 | 3.76 | 128 | 451 | 109 | 0.43 | 57.0 |
|  | 15:41 | 6.91 | 33.4 | 4.13 | 114 | 438 | 93.8 | 0.43 | 55.5 |
|  | 平均值 | —— | 34.0 | 3.62 | 123 | 445 | 99.9 | 0.44 | 57.1 |
| 生活污水排放口 8月5日 | 10:09 | 6.89 | 34.1 | 3.82 | 121 | 435 | 97.1 | 0.43 | 59.2 |
|  | 11:37 | 6.97 | 34.6 | 4.41 | 121 | 449 | 102 | 0.44 | 53.8 |
|  | 13:21 | 7.01 | 33.4 | 4.16 | 125 | 428 | 92.8 | 0.44 | 59.8 |
|  | 14:49 | 6.85 | 32.9 | 4.44 | 124 | 451 | 104 | 0.45 | 56.8 |
|  | 平均值 | —— | 33.8 | 4.21 | 123 | 441 | 99.0 | 0.44 | 57.4 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 35 | 8 | 400 | 500 | 300 | 100 | —— |
| 评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1908038号检测报告。

9.2.1.2废气监测结果

验收监测期间，温州市邦越涂料科技有限公司厂界无组织废气在现场监测时根据实际情况在厂界四周布置4个监测点，厂界非甲烷总烃浓度均小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放浓度限值，监测结果详见表9-3。

表9-3排气筒中废气监测结果统计表

| 采样位置及时间 | 监测项目 | 监测结果（mg/m3） |  | 风速风向 |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8月4日 | 8月5日 | 8月4日 | 8月5日 |  |  |
| 厂界B号点（东侧） | 非甲烷总烃 | 1.14 | 0.89 | 3.3m/s东风 | 2.7m/s东南风 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 0.98 | 0.91 | 3.3m/s东风 | 2.8m/s东南风 |  |  |
|  |  | 0.70 | 0.97 | 3.3m/s东风 | 2.7m/s东南风 |  |  |
| 厂界C号点（南侧） | 非甲烷总烃 | 1.11 | 0.95 | 3.3m/s东风 | 2.7m/s东南风 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 0.86 | 1.34 | 3.3m/s东风 | 2.8m/s东南风 |  |  |
|  |  | 0.86 | 0.96 | 3.3m/s东风 | 2.7m/s东南风 |  |  |
| 厂界D号点（北侧） | 非甲烷总烃 | 0.77 | 0.97 | 3.3m/s东风 | 2.7m/s东南风 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 0.80 | 0.81 | 3.3m/s东风 | 2.8m/s东南风 |  |  |
|  |  | 0.88 | 1.28 | 3.3m/s东风 | 2.7m/s东南风 |  |  |
| 厂界E号点（西侧） | 非甲烷总烃 | 1.06 | 1.10 | 3.3m/s东风 | 2.7m/s东南风 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 1.38 | 1.60 | 3.3m/s东风 | 2.8m/s东南风 |  |  |
|  |  | 0.89 | 1.20 | 3.3m/s东风 | 2.7m/s东南风 |  |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1908039号检验检测报告。

9.2.1.3厂界噪声监测结果

验收监测期间，根据实际情况于温州市邦越涂料科技有限公司厂界东侧、南侧、西侧和北侧共设置4个噪声测点，厂界东侧两天昼间上下午监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，南侧、西侧和北侧测点两天昼间上下午监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。现场检测时，厂界四周均为无明显声源。具体监测结果及监测点位见表9-4、图3-2。

表9-4 厂界噪声监测结果统计表

| 测点编号 | 主要声源 | 8月4日、5日等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4日上午 | 5日上午 | 4日下午 | 5日下午 | 评价 | 排放标准 |
| 1（东侧） | 无明显声源 | 64* | 64* | 63* | 64* | 达标 | 70 |
| 2（南侧） | 无明显声源 | 61* | 60* | 60* | 62* | 达标 | 65 |
| 3（西侧） | 无明显声源 | 60* | 59* | 59* | 60* | 达标 | 65 |
| 4（北侧） | 无明显声源 | 61* | 61* | 61* | 61* | 达标 | 65 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1908040号检验检测报告。

9.2.2污染物排放总量核算

根据企业提供的数据，企业2019年8月4号至5号生活用水量共0.75吨，则年废水使用量为78.75吨，生活污水排放系数按0.8计，生产废水回用于生产不排放，则年废水排放量为63吨，生活用水经化粪池预处理达标后纳管进入市政污水管网，再经污水处理厂进行处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准排放，则主要污染物的年排放量化学需氧量0.00315t、氨氮0.000315t，符合环评提出的控制指标要求。

- 10验收监测结论及建议

- 10.1验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2019年8月4日至5日我公司组织对该项目进行了现场抽样监测，期间该企业正常生产，生产负荷均为93%。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，温州市邦越涂料科技有限公司的生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均小于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中排放限值。

10.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，温州市邦越涂料科技有限公司厂界无组织废气在现场监测时根据实际情况在厂界四周布置4个监测点，厂界非甲烷总烃浓度均小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放浓度限值。

10.1.3 噪声排放监测结论

验收监测期间，根据实际情况于温州市邦越涂料科技有限公司厂界东侧、南侧、西侧和北侧共设置4个噪声测点，厂界东侧两天昼间上下午监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，南侧、西侧和北侧测点两天昼间上下午监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

10.1.4 固体废物核查结论

项目产生的固废主要为生活垃圾、废包装桶、废钴绿包装袋、过滤滤网。生活垃圾委托环卫部门清运；废包装桶、废钴绿包装袋、过滤网，委托有资质单位处理。

10.1.5 总量控制结论

企业全厂全年废水年排放量63t，废水主要污染物年排放量化学需氧量0.00315t、氨氮0.000315t；均符合环评提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

(1)定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

(2)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(3)进一步加强各种固体废物的管理，规范固体废物的暂存场所，并有明显的标识，尽快与有资质单位签订危废处置协议，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                       2-1

附件1                                                       2-2

附件2                                                       3-1

附件2                                                       3-2

附件2                                                       3-3

附件3                                                      9-1

附件3                                                      9-2

附件3                                                      9-3

附件3                                                      9-4

附件3                                                      9-5

附件3                                                      9-6

附件3                                                      9-7

附件3                                                      9-8

附件3                                                      9-9

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州市邦越涂料科技有限公司年复配90吨水性涂料建设项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | C264 |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 浙江省温州市平阳县万全轻工基地家具园区万祥路185号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产90吨水性涂料 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产90吨水性涂料 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 温州市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 温环平建[2019]37号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2019年7月 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排水许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州市邦越涂料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | ≥75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 2 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | \ |  | 噪声治理(万元) |  |  | 3 |  |  | 固废治理(万元) |  | 0.5 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 210d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 温州市邦越涂料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  |  | 91330326MA2CP79554 |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原排放量(1) |  | 本期生活实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | 0.0063 |  |  | 0.00672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 443 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 0.00315 |  |  | 0.0033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 34.5 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 0.000315 |  |  | 0.00033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年