温州市金峰电镀厂整合项目竣工

环境保护设施自行验收意见

2018年1月23日，温州市金峰电镀厂组织成立验收工作组进行废水、废气环境保护设施竣工自主验收。验收工作组由温州市温州市金峰电镀厂（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）、浙江澳蓝环保科技有限公司（废气设施设计安装单位）等单位代表和3位特邀行业专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业经验情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》，验收工作组经认真讨论后，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

温州市金峰电镀厂整合项目(由温州市金峰电镀厂、温州泰山电镀有限公司和温州市鹿城兴业电镀厂(部分镀容)等3家企业兼并重组)，选址于温州市鹿城区后京电镀基地51号地块。项目东侧过道路为华夏电镀，南侧为烽火电镀，西侧为国道，北侧为河道。企业于2017年10月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《温州市金峰电镀厂整合项目环境影响报告书》，2017年10月20日通过温州市鹿城区环境保护局审批(温鹿环建[2017]150号)。本项目实际总投资1000万元，其中环保投资180万元，占总投资额的18%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

- 工程变更情况

经现场核查，工程内容与环评报告基本一致，设计电镀槽容量为118325.4L，实际电镀槽容量为106967L。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

该项目电镀废水按照成分分为前处理废水分支流、含氰废水分支流、含铬废水分支流、含镍废水分支流及综合废水分支流五个集水池，然后接管至后京电镀基地污水处理厂处置，出水达到《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表2相关限值后排入瓯江。员工生活污水经化粪池预处理达标后纳管排入后京污水处理厂处置，达标后排入瓯江。

- 废气

本项目产生的废气主要为电镀废气、有机废气、喷塑、抛光、拉丝等过程中产生的粉尘及柴油燃烧机废气。共设废气处理塔21套，其中有机废气处理设施4套、铬酸雾处理设施2套、氰化物处理设施2套、其它酸雾处理设施7套、除尘设施4套、柴油废气排气2个。

项目电镀过程中会产生电镀废气(氯化氢、氮氧化物、氰化氢、铬酸雾、硫酸雾)，经集气罩收集后通过水喷淋塔处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度为24m~28m。

项目喷漆过程中会产生有机废气(二甲苯、非甲烷总烃)，项目有机废气集气后经过水喷淋+UV光解+活性炭吸附处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度为28m。

项目喷塑、抛光、拉丝等过程中产生的粉尘(金属粉尘、喷塑粉尘)，项目粉尘集气收集后经水膜除尘处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度分别为24m、25m。

项目柴油燃烧机废气，经管道集气收集后引至高空排放，排气筒高度为18m。

（三）噪声

本项目的主要噪声源自超声波清洗机、空压机等设备的运转。对车间进行合理布局，安装隔声、消音、减震措施，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（四）固废

该项目产生的的固废主要为：废渣(阳极泥、过滤残渣、滤芯等)、废电镀滤液集中收集后交由温州市清能节能再生资源有限公司和平阳县环源污泥处置有限公司清运处置；漆渣及过滤介质、废活性炭收集后统一交由温州环境发展有限公司清运处置；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

根据温州新鸿检测技术有限公司编制的《温州市金峰电镀厂整合项目竣工环境保护验收监测报告》和企业提供的其他资料表明：

1、污染物达标性

（1）废水

验收监测期间，温州市金峰电镀厂项目生活污水排放口监测结果表明，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值；项目电镀废水各分支流的监测结果表明，电镀废水基本实现了分质分流，能达到基地污水站要求的进水水质要求（COD小于300 mg/L、氰化物小于15 mg/L、氟化物小于10 mg/L）；电镀基地集中污水站能达标排放；项目雨水排放口监测结果表明，雨水管中无电镀生产废水混入。

（2）废气

验收监测期间，温州市金峰电镀厂项目电镀车间排气筒的废气监测结果中硫酸雾、铬酸雾、氯化氢、氰化氢、氮氧化物排放浓度及其均值均达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5限值，排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；项目喷塑车间、金属打磨车间、喷漆车间净化后排气筒的废气监测结果中颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；项目柴油机燃油废气排气筒的废气监测结果中烟尘、二氧化硫排放浓度及其均值均达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级标准。

（3）噪声

验收监测期间，项目厂界西侧测点噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准限值，北侧测点达到3类标准限值，东侧测点因受其他厂影响不做评价。

（4）固废

各类固废基本得到妥善处置。

2、总量核定

据竣工监测报告核算，主要污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物的年实际排放量均符合温州市鹿城区环境保护局批复(温鹿环建〔2017〕150号)和环评提出的控制指标要求。

- 验收存在的主要问题及后续要求

1、进一步完善废气收集系统，提高收集率和处理率，加强废气设施运行维护，定期更换活性炭，及时加药并做好污染治理设施运行记录，保证污染物长期稳定达标。

2、做好各类废水的分质分流，补充环保工程标识牌，规范废气监测孔。

3、规范危废暂存场所，做好台账，及时委托处置。规范危化品暂存，加强突发环境事件应急预案的培训、演练、风险排查，降低环境风险。

4、按照电镀行业环境准入条件、行业整治方案、清洁生产标准以及浙江省涂装行业挥发性有机物整治规范落实其他相关要求。

5、完善竣工验收监测报告其他内容，及时公示验收材料，公开企业环境信息。

6、继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

7、有关噪声、固废设施依法由环保行政管理部门另行组织验收。

六、验收结论

经现场查验，温州市金峰电镀厂整合项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，废水、废气环境保护设施按批准的环境影响报告书和环评批复要求建成，废水、废气环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收组原则同意通过该项目废水、废气环境保护设施验收。

签字：

温州市金峰电镀厂整合项目验收组

2018年1月23日