温州市鹿城区仰义萧峰真空镀膜加工场年真空镀膜30万双鞋跟建设项目环境保护自行验收意见

2018年8月21日，温州市鹿城区仰义萧峰真空镀膜加工场根据项目竣工环境保护验收检测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目竣工环境保护进行自主验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

温州市鹿城区仰义萧峰真空镀膜加工场成立于2015年4月，是一家专业从事鞋跟真空镀膜的企业，租用温州市鹿城区仰义街道沿兴路148-2号温州众安电线电缆有限公司四楼进行建设生产，总租用面积300m2。项目于2017年3月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《温州市鹿城区仰义萧峰真空镀膜加工场年真空镀膜30万双鞋跟建设项目环境影响报告表》，并于2017年9月29日通过温州市鹿城区环境保护局审批受理( 温鹿环建(2017) 126号)。本项目实际总投资55万元，其中环保投资8万元，占总投资额的14.5%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

二、工程变动情况

经现场核查，本项目建设内容与环评及审批基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目产生的废水主要为清洗废水、喷漆废水及员工生活污水。项目喷漆废水循环使用，定期添加不外排，清洗废水经絮凝沉淀池沉淀处理后排入化粪池，与生活污水通过化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值后排入市政管网，纳管至温州西片污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入瓯江。

（二）废气

本项目排气筒主要废气污染物为喷漆、固化过程中会产生的乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃，集气后经水喷淋+UV光解净化处理达标后引至屋顶20米高空排放。

（三）噪声

本项目的主要噪声源来自于喷漆、超声波清洗机等。采取低噪声设备，合理布局，同时加强设备维护，保持设备正常运行，进一步降低厂界噪声并连续稳定达标。

（四）固体废弃物

项目产生的固体废物主要为漆渣、漆类包装桶、污泥及员工生活垃圾。其中漆渣、漆类包装桶、污泥收集后委托有资质单位处理；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，温州市鹿城区仰义萧峰真空镀膜加工场污水排放口监测结果中，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

2、废气

验收监测期间，温州市鹿城区仰义萧峰真空镀膜加工场净化后排气筒的废气监测结果中非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；乙酸乙酯、乙酸丁酯排放浓度及其均值均达到《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中车间空气中有害物质8h加权浓度；乙酸乙酯、乙酸丁酯排放速率及其均值均达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)中推荐的方法计算值。

3、噪声

验收监测期间，根据实际情况于温州市鹿城区仰义萧峰真空镀膜加工场厂界四周设置4个噪声测点，其两天昼间上下午监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准。

4、固废

漆渣、漆类包装桶、污泥收集后委托有资质单位处理；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

（二）总量控制

经核算，企业实际排放污染物COD、氨氮、VOCs总量均小于环评提出的控制指标要求。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，项目排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。

六、后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、根据浙江省有机废气污染整治方案和涂装行业挥发性有机污染整治规范，完善废气收集系统，提高废气集气率和处理率，降低VOCs排放总量。规范设置排放口，完善操作规程。

3、完善污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、清理、维修，使其长期处于最佳运行状态，保证污染物长期稳定达标。建议废气处理设施安装独立电表，便于监控管理。

4、废水处理设施完善配药系统，合理及时用药，确保废水达标排放；做好各股废水管网的连接，统一接入污水处理设施，喷漆水帘废水、废气塔喷淋水需投加漆雾絮凝剂预处理，提高废水的循环使用率，减少废水排放总量。

5、强化风险防范措施，定期开展风险排查，降低环境风险。加强车间环境管理，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

6、规范危废暂存场所，补充危废委托处置协议，完善警示标志和台帐。

七、验收结论

经资料查阅和现场核查，温州市鹿城区仰义萧峰真空镀膜加工场年真空镀膜30万双鞋跟建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组原则同意通过该项目环境保护设施竣工验收。

签字：

温州市鹿城区仰义萧峰真空镀膜加工场项目验收组

2018年8月21日