温州广亚机械有限公司

年产400台（套）印刷包装机械投资项目

竣工环境保护自主验收意见

2019年11月14日，温州广亚机械有限公司根据《温州广亚机械有限公司年产400台（套）印刷包装机械投资项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告书和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收。验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。经审议，提出自行验收意见如下：

一、工程建设基本情况：

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州广亚机械有限公司是一家专业从事包装机械生产的企业，位于平阳县新兴产业园d-05-1地块的厂房。本项目总用地面积为13334m2，建筑面积为16256.9 m2，

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2014年5月委托温州市环境保护设计科学研究院编制了《温州广亚机械有限公司年产400台（套）印刷包装机械投资项目》环境影响报告书，同年 6 月通过了平阳县环境保护局审批（平环建[2014]81号）。目前项目主体工程调试工况稳定，各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，基本符合竣工验收监测条件。

（三）投资情况

项目实际总投资4200万元，其中环保投资42万元，占总投资额的1.0%。

（四）验收范围

本次验收范围为温州广亚机械有限公司年产400台（套）印刷包装机械投资项目。

二、工程变更情况

经现场调查确认，除未设置抛光机和剪板机外，其余建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目废水主要为生活废水。生活废水经化粪池处理后纳入污水管网，经平阳县东海污水处理后排放。

（二）废气

项目主要废气污染物为调漆、喷漆、晾干废气、焊接废气、粉尘和食堂油烟。调漆、喷漆、晾干废气收集后经油帘+磁感光氧催化废气处理设备+环保活性炭箱处理后引至高空20米高空排放；油烟废气经油烟净化设施处理后引至15米高空排放；粉尘和焊接废气呈无组织排放，加强车间通风。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于生产设备运行。设备已合理布局，加强设备维护，保证设备处于良好的运行状态。

（四）固体废弃物

项目产生的固废主要为废包装材料（含有树脂，颜料和助剂）、漆渣、废乳化液、废活性炭、边角料、生活垃圾、焊渣与焊头。边角料、焊渣与焊头经收集后外售处理；废包装材料（含有树脂，颜料和助剂）、漆渣、废乳化液、废活性炭委托浙江金泰莱环保科技有限公司；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

- 保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

（1）废水

验收监测期间，生活污水排放口废水的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

（2）废气

验收监测结果表明，有机废气（调漆、喷漆、晾干废气）净化后排气筒废气中的颗粒物、乙酸酯类、苯系物、非甲烷总烃、VOCs排放浓度均达到《工业涂装工序大气污染物综合排放标准》(DB33/2146-2018)中特别排放限值标准。饮食业油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001）中相关标准。

根据实际情况在厂界上下风向布置4个无组织废气监测点，一个参照点，三个对照点。两天监测结果表明，对照点的颗粒物和NMHC均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)大气污染物无组织排放监控浓度限值。

（3）噪声

根据实际情况于公司厂界西北侧、东北侧、东南侧、西南侧设置4个噪声测点。验收监测表明，厂界西北侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，厂界东北、东南、西南三侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、按照《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》、《温州市工业涂装企业污染整治提升技术指南》等文件要求，加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其稳定达标排放。

3、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所，并有明显的标识，尽快签订危险废物处置协议，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

六、验收结论

经资料查阅和现场查验温州广亚机械有限公司年产400台（套）印刷包装机械投资项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组原则同意该项目通过环境保护设施竣工验收。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

温州广亚机械有限公司

2019年11月14日

h

温州广亚机械有限公司

年产400台（套）印刷包装机械投资项目

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第1911009号

建设单位：温州广亚机械有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2019年11月

声   明

1、本报告正文共 肆拾 页，附件附表共 叁拾柒 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：温州广亚机械有限公司

法人代表：陈少荣

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：谢娟补

报告编制人：胡博人

| 温州广亚机械有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) (统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13958892860 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325400 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县新兴产业园d-05-1地块 | 地址：浙江省温州市龙湾区玉苍西路80号（8号厂房第二层、第四层） |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	2

3 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	5

3.4 水源及水平衡	5

3.5 生产工艺	6

3.6 项目变动情况	7

4整治方案符合性分析	8

5 环境保护设施情况	19

5.1 污染物治理/处理设施	19

5.2 其他环保设施	21

5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	21

6建设项目环评报告的主要结论及审批	24

6.1 环评报告的主要结论与建议	24

6.2 环保部门审批决定	25

7 验收执行标准	28

7.1 验收评价标准	28

7.2 总量控制指标	28

8 验收监测内容	29

8.1 环境保护设施调试效果	29

9 质量保证及质量控制	30

9.1 监测分析方法	30

9.2 监测仪器设备	30

9.3 人员资质	31

9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	31

9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	32

9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	32

10 验收监测结果与分析评价	33

10.1 生产工况	33

10.2 环境保护设施调试效果	33

11 验收监测结论及建议	39

11.1 验收监测结论	39

11.2 建议	40

附件：

1、《关于温州广亚机械有限公司年产400台（套）印刷包装机械投资项目环境影响报告书的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2014]81号，2014年6月20日)。

2、企业主要生产设备清单、主要原辅材料消耗表、企业用水统计。

3、危废处置意向合同。

3、温州广亚机械有限公司《验收监测项目基本情况调查表》。

4、温州广亚机械有限公司《验收检测期间有关情况记录表》。

5、检测报告。

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

温州广亚机械有限公司是一家专业从事包装机械生产的企业，企业位于平阳县新兴产业园d-05-1地块的厂房进行包装机械生产项目建设，本项目总用地面积为13334m2，建筑面积为16256.9 m2，2014年5月委托温州市环境保护设计科学研究院编制了《温州广亚机械有限公司年产400台（套）印刷包装机械投资项目》环境影响报告书，同年 6 月通过了平阳县环境保护局审批，审批文号：平环建[2014]81号。项目实际总投资4200万元，其中环保投资42万元，占总投资额的1.0%。目前项目主体工程调试工况稳定，各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，基本符合竣工验收监测条件。

温州广亚机械有限公司重视该项目竣工验收工作，于2019年9月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2019年9月4日对该项目进行现场勘察并收集相关技术资料，在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于9月25日至26日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于9月26日至10月2日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修改)；

2.5《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《关于温州广亚机械有限公司年产400台（套）印刷包装机械投资项目环境影响报告书的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2014]81号，2014年6月20日)；

2.8《温州广亚机械有限公司年产400台（套）印刷包装机械投资项目环境影响报告书》(温州市环境保护设计科学研究院，2014年5月)；

2.9温州广亚机械有限公司《检测委托单》(2019年9月6日)；

2.10温州广亚机械有限公司年产400台（套）印刷包装机械投资项目竣工环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于平阳县新兴产业园d-05-1地块。(经纬度：N27°40′19.55″ E120°40′32.27″)。企业厂区东北侧为浙江壹海化工；东南侧为浙江康瑞油墨有限公司；西南侧为河道；西北侧为道路。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°40′19.55″ E120°40′32.27″

N

图3-1 项目地理位置图

★为废水监测点

○为无组织废气监测点

◎为排气筒废气监测点

▲为厂界噪声监测点

图3-2    厂区平面布置及污染源监测点位图

★A

◎D

◎C

F○

G○

H○

○E

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资4200万元，厂内员工89人，厂内住宿员工18人，年生产300天，每天生产8小时；设计年产400台（套）印刷包装机械，现实际已到达年产400台（套）印刷包装机械的生产能力，详见表3-1；项目主要生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 印刷包装机械 | 400台 | 400台 |

★

表3-2 项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量（台） | 实际数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铣床加工中心 | 2 | 0 |
| 2 | 数控车床 | 6 | 4 |
| 3 | 磨床 | 2 | 1 |
| 4 | 铣床 | 2 | 3 |
| 5 | 镗床 | 2 | 3 |
| 6 | 钻床 | 6 | 6 |
| 7 | 台钻 | 10 | 10 |
| 8 | 剪板机 | 2 | 0 |
| 9 | 抛光机 | 20 | 0 |
| 10 | 打磨机 | 20 | 20 |
| 11 | 电钻 | 20 | 20 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 环评用量（t/a） | 实际用量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴承 | 50000只 | 50000只 |
| 2 | 槽钢 | 80t | 80t |
| 3 | 超声波 | 400台 | 400台 |
| 4 | 电机 | 800台 | 800台 |
| 5 | 变频器 | 400台 | 400台 |
| 6 | 铝材 | 70000条 | 70000条 |
| 7 | 胶辊 | 5000条 | 5000条 |
| 8 | 开关 | 1500只 | 1500只 |
| 9 | 电器 | 3600只 | 3600只 |
| 10 | 光电眼 | 800只 | 800只 |
| 11 | 电线 | 3000包 | 3000包 |
| 12 | 焊条 | 12000条 | 12000条 |
| 13 | 螺丝 | 35000个 | 35000个 |
| 14 | 油漆 | 1500kg | 1500kg |
| 15 | 固化剂 | 120kg | 120kg |
| 16 | 原子灰 | 150kg | 150kg |
| 17 | 稀释剂 | 60kg | 60kg |
| 18 | 乳化剂 | 0.15t | 0.15t |

- 3.4 水源及水平衡

# 本项目废水主要为生活废水。生活废水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入污水管网，经平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东海。根据企业提供的数据，企业2019年6-8月用水统计，用水量为36吨，生活月用水量为12t，生活污水排污系数取0.8，则废水年排放115.2 t/a（按12个月计），企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗2.4t/月

生活用水12t/月

化粪池

纳管排放115.2t/a

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要为水泵的生产，主要工艺流程及产污环节见图3-4，其工艺流程说明如下：

切割（外协）

图3-4  项目主要工艺流程及产污环节

主要生产工艺说明：

根据产品需要，对钢材进行加工、电焊、打磨、抛锈，随后在喷漆房进行喷漆烘干后，进行组装，最后调试出厂。

机加工工序主要产生噪声及固废等污染物；电焊、打磨、抛锈、喷漆等工序主要产生噪声及废气等污染物。其中打磨工序采用手动砂轮机打磨，产生少量颗粒物；配漆在喷漆房中操作，将油漆、固化剂和稀释剂按照适当比例简单搅拌即可，喷漆在喷漆房中进行，采用零件喷涂方式。

3.6 项目变动情况

- 经现场调查确认，除未设置抛光机和剪板机外，其余建设情况与环评基本一致。

- 4整治方案符合性分析

4.1 废气收集与处理

4.1.1考核指标1

考核要求：执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度。

自查和核查：企业已执行环境影响评价制度，且正在执行“三同时验收制度”。

- 4.1.2 考核指标2

考核要求：涂装、流平、晾干、烘干等工序应密闭收集废气，家具行业喷漆环节确实无法密闭的，应当采取措施减少废气排放（如半密闭收集废气，尽量减少开口）。

自查和核查：经企业自查和检测单位核查，企业喷漆、刷漆工序已在密闭车间内进行，喷漆采用全封闭式收集废气，已尽可能减少开口。符合考核要求。

4.1.3 考核指标3

考核要求：溶剂型涂料、稀释剂等的调配作业必须在独立空间内完成，要密闭收集废气，盛放含挥发性有机物的容器必须加盖密闭。

自查和核查：经企业自查和检测单位核查，企业溶剂型涂料、稀释剂等的调配作业在密闭的喷漆房内完成。盛放挥发性有机物的容器已加盖密闭。符合考核要求。

4.1.4 考核指标4

考核要求：密闭、半密闭排风罩设计应满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），确保废气有效收集。

自查和核查：经企业自查和检测单位核查，密闭排风罩满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）。符合考核要求。

4.1.5 考核指标5

考核要求：喷涂车间通风装置的位置、功率合理设计，不影响喷涂废气的收集。

自查和核查：经企业自查和检测单位核查，目前通风装置安装情况，不会对喷涂废气收集产生影响。符合考核要求。

4.1.6 考核指标6

考核要求：配套建设废气处理设施，溶剂型涂料喷涂应有漆雾去除装置和VOCs处理装置（VOCs处理不得仅采用单一水喷淋方式）。

自查和核查：经企业自查和检测单位核查，企业采用油帘+磁感光氧催化废气处理设备+环保活性炭箱。符合考核要求。

4.1.7 考核指标7

考核要求：挥发性有机废气收集、输送、处理、排放等方面工程建设应符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求。

自查和核查：经企业自查和咨询单位核查，喷漆废气采取密闭和负压操作措施，但未设置负压标识；喷漆排气筒高度为20米，流速约为15m/s。基本符合考核要求。

4.1.8 考核指标8

考核要求：废气排放、处理效率要符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）及环评相关要求。

自查和核查：经企业自查和咨询单位核查，有机废气处理效率小于80%，符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）及环评相关要求。刷漆工序未经检测，不符合考核要求。

整改措施和建议：

1、优化废气处理工艺，提高净化效率使净化效率不小于80%。

4.2 废水处理

4.2.1 考核指标9

考核要求：实行雨污分流，雨水、生活污水、生产废水（包括废气处理产生的废水）收集、排放系统相互独立、清楚，生产废水采用明管收集。

自查和核查：经企业自查和咨询单位核查，企业目前只有生活污水，生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放。符合考核要求。

4.2.2 考核指标10

考核要求：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）及环评相关要求。

自查和核查：经企业自查和咨询单位核查，污水排放口排放的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。符合考核要求。

4.3 固废处理

4.3.1 考核指标11

考核要求：各类废渣、废桶等属危险废物的，要规范贮存，设置危险废物警示性标志牌。

自查和核查：经企业自查和咨询单位核查，企业生产过程中产生的危险废物有废包装材料、废活性炭、漆渣、废乳化液，已设置危险废物贮存场所以及危险废物警示性标志牌。符合考核要求。

4.3.2 考核指标12

考核要求：危险废物应委托有资质的单位利用处置，执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。

自查和核查：经企业自查和咨询单位核查，废包装材料、废活性炭、漆渣、废乳化液收集后交由有资质单位浙江金泰莱环保科技有限公司清运处置，并严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。

4.4 环境监测

4.4.1 考核指标13

考核要求：定期开展废气污染监测，废气处理设施须监测进、出口废气浓度。

自查和核查：经企业自查和咨询单位核查，企业未制定定期委托废气污染检测计划。不符合考核要求。

4.4.2 考核指标14

考核要求：生产空间功能区、生产设备布局合理，生产现场环境整洁卫生、管理有序

自查和核查：经企业自查和咨询单位核查，生产空间功能区、生产设备布局合理，生产现场环境整洁卫生、管理有序。符合考核要求。

4.4.3 考核指标15

考核要求：建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台

自查和核查：经企业自查和咨询单位核查，还未建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台。不符合考核要求。

整改措施和建议：

1、安装废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台。

4.4.4 考核指标16

考核要求：企业建立完善相关台帐，记录污染处理设施运行、维修情况，如实记录含有机溶剂原辅料的消耗台账，包括使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量等，并确保台账保存期限不少于三年。

自查和核查：经企业自查和咨询单位核查，企业未建立完善相关台帐，记录污染处理设施运行、维修情况，如实记录含有机溶剂原辅料的消耗台账，包括使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量等。不符合考核要求。

整改措施和建议：

1、建立完善相关台帐，记录污染处理设施运行、维修情况，如实记录含有机溶剂原辅料的消耗台账，包括使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量等，并确保台账保存期限不少于三年。

- 4.5整治考核标准对照汇总表

根据温州市工业涂装企业污染整治提升技术指南，企业自查结果与污染防治措施要求对照汇总如下：

| 类别 | 内容 | 序号 | 判断依据 | 是否符合 | 不符合情况 | 整改措施和建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策法规 | 生产合法性 | 4.1 考核指标1 | 执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度 | 否 | 喷漆车间暂未验收 | 落实刷漆车间的验收工作 |
| 污染防治 | 废气收集与处理 | 4.1.2 考核指标2 | 涂装、流平、晾干、烘干等工序应密闭收集废气，家具行业喷漆环节确实无法密闭的，应当采取措施减少废气排放（如半密闭收集废气，尽量减少开口） | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.3 考核指标3 | 溶剂型涂料、稀释剂等的调配作业必须在独立空间内完成，要密闭收集废气，盛放含挥发性有机物的容器必须加盖密闭 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.4 考核指标4 | 密闭、半密闭排风罩设计应满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），确保废气有效收集 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.5 考核指标5 | 喷涂车间通风装置的位置、功率合理设计，不影响喷涂废气的收集 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.6 考核指标6 | 配套建设废气处理设施，溶剂型涂料喷涂应有漆雾去除装置和VOCs处理装置（VOCs处理不得仅采用单一水喷淋方式） | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.7 考核指标7 | 挥发性有机废气收集、输送、处理、排放等方面工程建设应符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.8 考核指标8 | 废气排放、处理效率要符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）及环评相关要求 | 否 | 废气处理效率小于80% | 优化废气处理工艺，提高净化效率使净化效率不小于80% |
|  | 废水 处理 | 4.2.1 考核指标9 | 实行雨污分流，雨水、生活污水、生产废水（包括废气处理产生的废水）收集、排放系统相互独立、清楚，生产废水采用明管收集 | 是 | / | / |
|  |  | 4.2.2 考核指标10 | 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）及环评相关要求 | 是 | / | / |
|  | 固废 处理 | 4.3.1 考核指标11 | 各类废渣、废桶等属危险废物的，要规范贮存，设置危险废物警示性标志牌 | 是 | / | / |
|  |  | 4.32 考核指标12 | 危险废物应委托有资质的单位利用处置，执行危险废物转移计划审批和转移联单制度 | 是 | / | / |
| 环境管理 | 环境 监测 | 4.4.1 考核指标13 | 定期开展废气污染监测，废气处理设施须监测进、出口废气浓度 | 否 | 企业未制定定期委托废气污染检测计划 | 及时委托相关资质单位定期进行废气处理设施进、出口废气浓度监测 |
|  | 监督 管理 | 4.4.2 考核指标14 | 生产空间功能区、生产设备布局合理，生产现场环境整洁卫生、管理有序 | 是 | / | / |
|  |  | 4.4.3 考核指标15 | 建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台 | 否 | 还未建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台 | 安装废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台 |
|  |  | 4.4.4 考核指标16 | 企业建立完善相关台帐，记录污染处理设施运行、维修情况，如实记录含有机溶剂原辅料的消耗台账，包括使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量等，并确保台账保存期限不少于三年 | 否 | 企业未建立完善相关台帐 | 建立完善相关台帐，记录污染处理设施运行、维修情况，如实记录含有机溶剂原辅料的消耗台账，包括使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量等，并确保台账保存期限不少于三年 |

### 4.6整治提升措施

根据自查和第三方核查，对照企业存在的差距、问题和不足，公司按《关于印发工业涂装等企业污染整治提升技术指南的通知》（温环发〔2018〕100号）文件要求，拟定以下整治提升措施：

1、优化废气处理工艺,提高净化效率使净化效率不小于80%。

2、及时委托相关资质单位定期进行废气处理设施进、出口废气浓度监测。

3、安装废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台。

4、建立完善相关台帐，记录污染处理设施运行、维修情况，如实记录含有机溶剂原辅料的消耗台账，包括使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量等，并确保台账保存期限不少于三年。

- 5 环境保护设施情况

- 5.1 污染物治理/处理设施

5.1.1 废水

本项目废水主要为生活废水。生活废水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入污水管网，经平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东海。根据企业提供的数据，企业2019年6-8月用水统计，用水量为36吨，生活月用水量为12t，生活污水排污系数取0.8，则废水年排放115.2 t/a（按12个月计），废水来源及处理方式见表5-1。

表5-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 化粪池 | 纳管 |

5.1.2 废气

项目主要废气污染物为调漆、喷漆、晾干废气、焊接废气、粉尘和食堂油烟，废气来源及处理方式见表5-2。

（1）粉尘  去毛刺过程中会产生粉尘，车间未设置粉尘收集及净化设施，现场为无组织排放。

（2）焊接烟气  焊接烟气未设置废气收集及净化设施，现场为无组织排放。

（3）食堂油烟  油烟废气经油烟净化设施处理后引至15米高空排放。

（4）调漆、喷漆、晾干废气  废气收集后经油帘+磁感光氧催化废气处理设备+环保活性炭箱处理后引至高空20米高空排放。

表5-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 去毛刺等工序 | 颗粒物 | / | / | 环境 |
| 电焊工序 | 颗粒物 | / | / | 环境 |
| 喷漆工序 | 颗粒物、NMHC等 | 油帘+磁感光氧催化废气处理设备+环保活性炭箱 | 20m | 环境 |
| 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 15m | 环境 |

5.1.3 噪声

项目噪声主要来源于生产设备运行等。

5.1.4 固(液)体废物

项目产生的固废主要为废包装材料（含有树脂，颜料和助剂）、漆渣、废乳化液、废油、废活性炭、边角料、生活垃圾、焊渣与焊头。废油循环使用；边角料、焊渣与焊头经收集后外售处理；废包装材料（含有树脂，颜料和助剂）、漆渣、废乳化液、废活性炭委托浙江金泰莱环保科技有限公司；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。固废产生情况及处置见表5-3。

表5-3 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 机加工 | 一般固废 | 50t/a | 50t/a | 收集后外售处理 |
| 2 | 焊渣与焊头 | 焊接工序 | 一般固废 | 0.062t/a | 0.062t/a |  |
| 4 | 废包装材（含有树脂，颜料和助剂） | 原辅料材料拆包 | 危险固废 | 0.05t/a | 0.05t/a | 委托浙江金泰莱环保科技有限公司处置 |
| 5 | 漆渣 | 喷漆工序 | 危险固废 | 0.4t/a | 0.4t/a |  |
| 6 | 废乳化液 | 机加工 | 危险固废 | 0.15t/a | 0.15t/a |  |
| 7 | 废活性炭 | 喷漆工序 | 危险固废 | 2.0 t/a | 2.0 t/a |  |
| 8 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 3.9t/a | 3.9t/a | 环卫部门统一清运 |

- 5.2 其他环保设施

5.2.1在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

5.2.2 其他设施

项目环境影响报告书及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算4200万元，实际投资4200万元，其中环保设施投资42万元，占总投资额的1.0%。项目环保投资情况见表5-4。该公司已制定环保管理制度，并设有环保管理人员。

表5-4 建设工程环保设施投资情况表

| 序号 | 污染种类 | 环保治理措施 | 环保设施投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 化粪池处理 | 5 |
| 2 | 废气 | 油帘+磁感光氧催化废气处理设备+环保活性炭箱 | 30 |
| 3 | 噪声 | 隔声减振 | 5 |
| 4 | 固体废物 | 委托有资质单位处置 | 2 |
| 合计 | / | / | 42 |

温州广亚机械有限公司年产400台（套）印刷包装机械投资项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目批复要求、实际建设情况见表5-5。

表5-5 “三同时”落实情况表

| 类别 | 污染种类 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 经化粪池预处理纳管排放。 | 生活污水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政水管，纳入东海污水处理厂处理，其中食堂含有废水需经隔油池预处理。 | 生活废水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入污水管网，经平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东海。 |
|  | 喷漆废水 | 喷漆废水循环使用定期排放。 |  |  |
| 废气 | 粉尘 | 本项目粉尘主要在抛丸（主要）、去毛刺等过程中产生。本项目使用的抛丸机自备除尘装置（布袋除尘），一般去毛刺工艺产生的的金属粉尘比重较大，很快在设备附近沉降为金属粉屑，不会产生大规模的粉尘污染。 | 加强室内通风，保证车间空气质量。项目喷漆过程产生的有机废气通过风机捕集进入漆雾过滤器后再经活性炭吸附净化后高空排放（不低于15米）；干燥流平过程中产生的有机废气经捕集后再经活性炭吸附净化后高空排放（不低于15米）；食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶高空排放。工艺废气二甲苯、甲苯、醋酸丁酯等排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准；丙烯酸、环己酮废气排放浓度执行《工业涂装工序大气污染物综合排放标准》(DB33/2146-2018)中特别排放限值标准；食堂厨房油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相应标准。 | 项目主要废气污染物为喷漆废气、焊接废气、粉尘和食堂油烟。粉尘 去毛刺过程中会产生粉尘，车间未设置废气收集及净化设施，现场无组织排放; 焊接烟气 焊接烟气未设置废气收集及净化设施，加强了车间通风; 食堂油烟 油烟废气经油烟净化设施处理后引至15米高空排放; 调漆、喷漆、晾干废气收集后经油帘+磁感光氧催化废气处理设备+环保活性炭箱处理达标后引至20米高空排放。 |
|  | 焊接烟尘 | 本项目焊接工序产生少量焊接废气，焊接废气对车间工作环境有一定影响，建议焊接车间加强通风。 |  |  |
|  | 喷漆废气 | 喷漆废气通过风机捕集进入漆雾过滤器（集气率不低于95%），再经活性炭吸收净化后高空排放，排气筒高度不低于15米，有机废气去除效率不低于95%；干燥流平过程中产生的有机废气经捕集后通过活性炭吸收净化后高空排放，排气筒高度不低于15米，有机废气去除效率不低于95%。 |  |  |
| 噪声 |  | 合理布局，将高噪声的设备放置在厂房中间；对车床、磨床、切割机和空气压缩机等降噪措施；加强职工环境意识教育，对一些手工作业尽可能做到轻拿轻放；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 | 合理布置厂区，采用低噪声设备，加强设备的维护和车间的隔声措施，确保厂界噪声达标排放。项目西侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准，其余厂界执行3类标准。 | 企业设备已合理布局，并采取了相应措施，根据监测结果，厂界四周噪声均能达标排放。 |
| 固废 |  | 边角料、焊渣与焊头经收集后外售处理；废包装材料（含有树脂，颜料和助剂）、漆渣、废乳化液、废活性炭委托有资质单位处理；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。 | 生产边角料回收后重新利用或外售；生活垃圾定点收集，集中堆放，及时清运；废活性炭、漆渣、乳化废液、废弃包装材料（含有树脂，颜料和助剂）等属于危险废物，需根据危险废物的相关规定进收集和暂时储存，并最终定期送有相关处置资质单位安全处置。 | 项目产生的固废主要为废包装材料（含有树脂，颜料和助剂）、漆渣、废乳化液、废活性炭、边角料、生活垃圾、焊渣与焊头。边角料、焊渣与焊头经收集后外售处理；废包装材料（含有树脂，颜料和助剂）、漆渣、废乳化液、废活性炭委托有资质单位处理；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。 |

- 6 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 6.1 环评报告的主要结论与建议

6.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响

本项目废水主要为生活废水。生活废水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入污水管网，经平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东海。经东海扩散稀释后，对东海水质影响不大。

(2)废气影响

喷漆废气  喷漆废气污染物丙烯酸、二甲苯、醋酸丁酯和环己酮最大落地浓度（点源和面源）均未超过标准的10%。因此本项目有机废气污染物经处理后楼顶排放（不低于15m）和部分无组织排放有机废气不会对周围环境空气质量产生明显的污染影响。

焊接废气  焊接车间加强通风，焊接废气对周围环境影响不大。

粉尘  生量较少且可经自然重力沉降到地面，基本不排入外部环境，对周围环境影响不大。

食堂油烟  油烟废气经油烟净化设施处理后引至屋顶高空排放，在空气扩散作用下，对外环境直接影响不大。

(3)声环境影响

根据预测结果，本项目噪声源对厂界噪声贡献值较小，噪声通过车间墙体隔声衰减后，厂界昼间噪声值均符合声环境功能区标准，同时本项目实行一班制工作制，夜间不生产，因此本工程不会对周围声环境产生明显影响。

(4)固废影响

项目生产中产生的废弃包装材料（含有树脂、颜料和助剂）、漆渣、滤棉、废活性炭和废乳化液，属于危险废物，委托有危废资质单位回收；边角料、焊渣与焊头为一般废物，由企业收集后再外售，不会对周围环境产生影响；工人生活垃圾由环卫部门清运处理，只要加强管理，生活垃圾的收集和处置不会对周围环境产生影响。

6.1.2 建议

（1）本项目应确保环保资金到位，落实废水、废气和固废等治理设施。

（2）进一步加强环保管理与监测。

（3）企业应加强对车间操作工人的健康防护。

（4）大力推行清洁生产，选用先进的工艺、设备，落实节能、节电、节水措施，把污染控制从原先的末端治理向生产的全过程转移和延伸，防患于未然。

6.1.3 环境影响评价总结论

- 温州广亚机械有限公司年产400台（套）印刷包装机械投资项目符合环保审批原则、环评审批要求、建设项目其他部门审批要求。在营运期会产生一定的污染物，经评价分析，在全面落实本环评提出的的污染防治对策，加强环保设备管理，确保环保设施的正常高效运行的基础上，污染物能够达标排放。从环境保护角度而言，本项目的建设可行。

- 6.2 环保部门审批决定

平阳县环境保护局于 2014年6月20日以(平环建[2014]81号)文件形式出具了项目审查意见，具体如下：

温州广亚机械有限公司：

由温州市环境保护设计科学研究院编制的《温州广亚机械有限公司年产400台（套）印刷包装机械投资项目环境影响报告书》已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查。经研究，审查意见如下：

一、原则同意环评编写单位的结论与建议，环评报告提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司应逐项予以落实。

二、本项目选址于平阳县新兴产业园D-05-1号地块，项目用地面积13334平方米，总建筑面积25492.3平方米（计容），主要包括1幢2F生产车间，1幢综合楼（7F，功能为办公、食堂和宿舍）。项目建成后生产规模为年产400台（套）印刷包装机械。具体经济、技术指标见项目环境影响评价报告书。

三、建设单位在工程设计、施工、使用中要落实如下措施：

1、施工期间严格控制扬尘、噪声、废水的产生，施工生活废水可利用附近原有的生活废水设施或建临时厕所处理，尽量使用低噪声的设备，合理安排施工时间，避免夜间施工，施工中产生的泥浆废水经沉淀处理后，其上清液回用，沉淀的污泥作为绿化用土或外运处理；落实水土保持措施，合理处置土石方。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。

2、生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管，纳入东海污水处理厂处理，其中食堂含油废水需经隔油池预处理。

3、加强室内通风，保证车间空气质量。项目喷漆过程产生的有机废气通过风机捕集进入漆雾过滤器后再经活性炭吸附净化后高空排放（不低于15米）；干燥流平过程中产生的有机废气经捕集后再经活性炭吸附净化后高空排放（不低于15米）；食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶高空排放。工艺废气二甲苯、甲苯、醋酸丁酯等排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准；丙烯酸、环己酮废气排放浓度执行《工业涂装工序大气污染物综合排放标准》(DB33/2146-2018)中特别排放限值标准；食堂厨房油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相应标准。

4、合理布置厂区，采用低噪声设备，加强设备的维护和车间的隔声措施，确保厂界噪声达标排放。项目西侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准，其余厂界执行3类标准。

5、生产边角料回收后重新利用或外售；生活垃圾定点收集，集中堆放，及时清运；废活性炭、漆渣、乳化废液、废弃包装材料（含有树脂，颜料和助剂）等属于危险废物，需根据危险废物的相关规定进收集和暂时储存，并最终定期送有相关处置资质单位安全处置。

6、加强绿化。

四、环境风险防范：本项目可能产生的环境风险事故主要为油漆（稀释剂）等化学品的运输、储存以及使用过程中产生的泄露、火灾、爆炸以及生产过程中设备、污染物处理设施发生故障等导致的污染物事故性排放等。因此厂区内须加强管理，严格生产的各项规章制度，落实各项风险防范措施，建立完善的风险事故应急救援方案、事故监测方案等应急预案。

五、项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，项目建成后须报经我局同意，方可投入试生产，试产三个月内须通过环保设施竣工验收。

7 验收执行标准

- 7.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表7-1：

表7-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 |
|  | 悬浮物 | 400 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 | 300 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 | 500 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 | 100 | mg/L |  |
|  | 氨氮 | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 总磷 | 8 | mg/L |  |
| 有组织废气 | VOCs | 120 | mg/m3 | 《工业涂装工序大气污染物综合排放标准》(DB33/2146-2018)中特别排放限值标准 |
|  | 颗粒物 | 20 | mg/m3 |  |
|  | 乙酸酯类 | 50 | mg/m3 |  |
|  | 苯系物 | 20 | mg/m3 |  |
|  | NMHC | 60 | mg/m3 |  |
|  | 油烟[高峰期] | 2.0 | mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 1.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)大气污染物无组织排放监控浓度限值 |
|  | NMHC | 4.0 | mg/m3 |  |
| 噪声 | 厂界四周 | 65 | dB | 西北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其余执行3类标准 |
|  |  | 70 |  |  |

- 7.2 总量控制指标

项目改扩建后总量控制指标为：COD 0.01t/a、NH3-N 0.001t/a。

8 验收监测内容

- 8.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表8-1。

表8-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TP、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织废气 | B、C | 有机废气净化前、后排气筒 | 颗粒物、NMHC、VOCs、苯系物、乙酸酯类 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | D | 厨房油烟净化后排气筒 | 油烟[高峰期] | 抽样2天，每天 5次 |
| 无组织废气 | E-H | 参照点及下风向 | 颗粒物、NMHC | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 厂界噪声(等效声级) | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 9 质量保证及质量控制

- 9.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表9-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.06 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 气相色谱法 H38-2017 | 0.07 mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 20mg/m3 |
|  | 挥发性 有机物 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 | 0.001mg/m3 |
|  | 乙酸酯类 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 | 0.01mg/m3 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及其修改单 | 0.001mg/m3 |
|  | NMHC | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 0.02mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30~130dB |

- 9.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表9-2：

表9-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、颗粒物 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | 6890N | 挥发性有机物 | 检定合格 |
| 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | 颗粒物 | 检定合格 |
| 多功能声级计 | AWA5680 | 厂界噪声 | 校准合格 |
| 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应3012H型 | 颗粒物 | 检定合格 |

- 9.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表9-3：

表9-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 谢娟补 | 评价室检测员 | XH201730 |
| 报告编制人 | 胡博人 | 评价室检测员 | XH201809 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 技术负责人/工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 谢娟补 | 评价室检测员 | XH201808 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任助理 | XH201721 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |

- 9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表9-4。

表9-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1909476-008 | COD | 182 | 184 | 0.55 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 31.1 | 31.5 | 0.6 | ≤20 | 符合 |
|  | TP | 4.81 | 4.36 | 4.91 | ≤15 | 符合 |

- 9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)(国家环保总局2007年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表9-5：

表9-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年9月25日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019年9月26日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 10 验收监测结果与分析评价

- 10.1 生产工况

2019年9月25日、26日验收监测期间，温州广亚机械有限公司的生产负荷为75.0%，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件。监测期间工况详见表10-1。

表10-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要生产情况 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 日产量 |  |  |  |
| 9月25日 | 印刷包装机械 | 1台 | 75.0% | 400台/a 4台/3d | 300天 |
| 9月26日 |  | 1台 | 75.0% |  |  |

- 10.2 环境保护设施调试效果

10.2.1污染物达标排放监测结果

10.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，生活污水排放口监测结果表明：pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。污水监测结果详见表10-2。

10.2.1.2 有组织废气监测结果

验收监测期间，温州广亚机械有限公司喷漆废气净化后排气筒的废气监测结果表明，颗粒物、乙酸酯类、苯系物、非甲烷总烃、VOCs排放浓度均达到《工业涂装工序大气污染物综合排放标准》(DB33/2146-2018)中特别排放限值标准。饮食业油烟排放浓度均达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001）中相关标准。具体监测结果详见表10-3、表10-4。

10.2.1.3 无组织废气监测结果

验收监测期间，温州广亚机械有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界上下风向布置4个监测点，一个参照点，三个对照点。两天监测结果中，对照点的颗粒物和NMHC均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)大气污染物无组织排放监控浓度限值 ，具体监测结果及监测点位见表9-5、图3-2。

10.2.1.4 厂界噪声监测结果

验收监测期间，根据实际情况于温州广亚机械有限公司厂界四侧设置4个噪声测点，其两天昼间上下午监测结果显示，厂界西北侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，厂界东北、东南、西南三侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。现场检测时， 1号测点（西北侧）、2号测点（东北侧）、3号测点（东南侧）、4号测点（西南侧）均为无明显声源。具体监测结果及监测点位见表10-6、图3-1。

表10-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | SS (mg/L) | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 9月25日 | 09:46 | 7.68 | 30.7 | 5.00 | 14.7 | 178 | 38.2 | 0.09 |
|  | 10:33 | 7.62 | 32.3 | 4.20 | 15.1 | 185 | 39.6 | 0.09 |
|  | 13:20 | 7.65 | 33.2 | 4.31 | 16.6 | 173 | 37.3 | 0.07 |
|  | 14:05 | 7.60 | 32.6 | 4.36 | 14.6 | 187 | 40.7 | 0.09 |
|  | 平均值 | —— | 32.2 | 4.47 | 15.2 | 181 | 39.0 | 0.08 |
| 生活污水排放口 9月26日 | 09:50 | 7.57 | 29.4 | 3.88 | 13.9 | 171 | 38.6 | 0.09 |
|  | 10:41 | 7.62 | 30.2 | 4.55 | 15.5 | 188 | 40.2 | 0.09 |
|  | 13:11 | 7.53 | 32.8 | 3.68 | 15.0 | 191 | 41.9 | 0.08 |
|  | 14:01 | 7.56 | 31.3 | 4.58 | 15.4 | 183 | 39.3 | 0.09 |
|  | 平均值 | —— | 30.9 | 4.17 | 15.0 | 183 | 40.0 | 0.09 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 35 | 8 | 400 | 500 | 300 | 100 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1909476号检测报告。

表10-3  排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 喷漆工艺排气筒 9月25日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 7.5×103 | 7.3×103 | 7.4×103 | 7.5×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 78 | ＜20 | 69 | 78 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.59 | ＜0.15 | 0.51 | 0.59 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 66.4 | 24.4 | 41.3 | 66.4 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.50 | 0.18 | 0.31 | 0.50 | —— | —— |
|  |  | VOCs排放浓度，mg/m3 | 2.29 | 3.48 | 5.91 | 5.91 | —— | —— |
|  |  | VOCs排放速率，kg/h | 0.017 | 0.025 | 0.044 | 0.044 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类排放浓度，mg/m3 | 0.244 | 0.862 | 0.953 | 0.953 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类排放速率，kg/h | 0.0018 | 0.0063 | 0.0071 | 0.0071 | —— | —— |
|  |  | 苯系物排放浓度，mg/m3 | 0.297 | 1.82 | 1.85 | 1.85 | —— | —— |
|  |  | 苯系物排放速率，kg/h | 0.0022 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | —— | —— |
| 喷漆工艺排气筒 9月25日 | 净化后排气筒（25米） | 标态干烟气量，m3/h | 1.0×104 | 9.5×103 | 9.4×103 | 1.0×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 20 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.20 | ＜0.19 | ＜0.19 | ＜0.20 | —— | 达标 |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 35.7 | 24.3 | 3.08 | 35.7 | 60 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.36 | 0.23 | 0.029 | 0.36 | —— | —— |
|  |  | VOCs排放浓度，mg/m3 | 0.921 | 0.344 | 0.407 | 0.921 | 120 | 达标 |
|  |  | VOCs排放速率，kg/h | 0.0092 | 0.0033 | 0.0038 | 0.0092 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类排放浓度，mg/m3 | 0.096 | 0.090 | 0.092 | 0.096 | 50 | 达标 |
|  |  | 乙酸酯类排放速率，kg/h | 0.00096 | 0.00086 | 0.00086 | 0.00096 | —— | —— |
|  |  | 苯系物排放浓度，mg/m3 | 0.202 | 0.049 | 0.234 | 0.234 | 20 | 达标 |
|  |  | 苯系物排放速率，kg/h | 0.0020 | 0.00047 | 0.0022 | 0.0022 | —— | —— |
| 喷漆工艺排气筒 9月26日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 7.1×103 | 7.3×103 | 7.1×103 | 7.3×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 38 | ＜20 | 93 | 93 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.27 | ＜0.15 | 0.66 | 0.66 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 77.1 | 91.1 | 52.9 | 91.1 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.55 | 0.67 | 0.38 | 0.67 | —— | —— |
|  |  | VOCs排放浓度，mg/m3 | 2.54 | 4.16 | 6.40 | 6.40 | —— | —— |
|  |  | VOCs排放速率，kg/h | 0.018 | 0.030 | 0.045 | 0.045 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类排放浓度，mg/m3 | 0.360 | 0.630 | 0.101 | 0.630 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类排放速率，kg/h | 0.0026 | 0.0046 | 0.00072 | 0.0046 | —— | —— |
|  |  | 苯系物排放浓度，mg/m3 | 0.806 | 1.16 | 0.227 | 1.16 | —— | —— |
|  |  | 苯系物排放速率，kg/h | 0.0057 | 0.0085 | 0.0016 | 0.0085 | —— | —— |
| 喷漆工艺排气筒 9月26日 | 净化后排气筒（25米） | 标态干烟气量，m3/h | 9.8×103 | 1.0×104 | 1.0×104 | 1.0×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 20 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | —— | 达标 |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 19.2 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 60 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | —— | —— |
|  |  | VOCs排放浓度，mg/m3 | 1.03 | 0.801 | 0.721 | 1.03 | 120 | 达标 |
|  |  | VOCs排放速率，kg/h | 0.010 | 0.0080 | 0.072 | 0.010 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类排放浓度，mg/m3 | 0.184 | 0.175 | 0.108 | 0.184 | 50 | 达标 |
|  |  | 乙酸酯类排放速率，kg/h | 0.0018 | 0.0018 | 0.0011 | 0.0018 | —— | —— |
|  |  | 苯系物排放浓度，mg/m3 | 0.316 | 0.401 | 0.208 | 0.401 | 20 | 达标 |
|  |  | 苯系物排放速率，kg/h | 0.0031 | 0.0040 | 0.0021 | 0.0040 | —— | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1909477号检测报告。

表10-4  排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样位置 | 检测项目 | 检测结果 |  | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9月25日 | 9月26日 |  |
| 厨房油烟 油烟净化器（15m） | 标态干烟气流量，m3/h | 2.7×103 | 2.8×103 | —— |
|  | 基准风量油烟排放浓度，mg/m3 | 0.4 | 0.1 | 2.0 |
|  | 油烟排放量，kg/h | 0.00081 | 0.00031 | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1909477号检测报告。

表10-5 厂界无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  | 非甲烷总烃(mg/m3) |  | 颗粒物(mg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9月25日 | 9月26日 | 9月25日 | 9月26日 |
| 厂界北侧 E号点 | 第1次 | 0.62 | 0.83 | 0.050 | 0.042 |
|  | 第2次 | 0.84 | 0.76 | 0.042 | 0.033 |
|  | 第3次 | 0.85 | 0.94 | 0.025 | 0.050 |
| 厂界西侧 F号点 | 第1次 | 1.17 | 1.55 | 0.167 | 0.242 |
|  | 第2次 | 1.14 | 0.90 | 0.108 | 0.125 |
|  | 第3次 | 1.16 | 1.56 | 0.108 | 0.150 |
| 厂界南侧 G号点 | 第1次 | 1.06 | 0.99 | 0.117 | 0.200 |
|  | 第2次 | 1.01 | 0.95 | 0.133 | 0.083 |
|  | 第3次 | 1.01 | 0.94 | 0.292 | 0.100 |
| 厂界东侧 H号点 | 第1次 | 0.89 | 0.92 | 0.108 | 0.225 |
|  | 第2次 | 1.02 | 1.11 | 0.083 | 0.092 |
|  | 第3次 | 1.00 | 1.10 | 0.092 | 0.300 |
| 排放现值 |  | 4.0 |  | 1.0 |  |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 监测期间，9月25日风向为东北风，风速2.0~2.1m/s ，9月26日风向为东北风，风速1.6~1.9m/s |  |  |  |  |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1909477号检测报告。

表10-6 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 9月25日、26日昼间等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25日上午 | 26日上午 | 26日下午 | 26日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1 | 无明显声源 | 64* | 64* | 64* | 63* | 70 | 达标 |
| 2 | 无明显声源 | 55* | 59* | 58* | 56* | 65 | 达标 |
| 3 | 无明显声源 | 56* | 54* | 58* | 55* | 65 | 达标 |
| 4 | 无明显声源 | 53* | 53* | 54* | 53* | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1909478号检测报告。

10.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的数据，企业2019年6-8月用水统计，用水量为36吨，生活污水排污系数取0.8，企业全厂全年废水年排放量为115.2t/a，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.006t/a、氨氮0.0006t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

10.2.3环保设施去除效果

10.2.3.1废水治理设施

验收监测期间，监测结果表明，生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

10.2.3.2废气治理设施

根据废气排放口监测结果，主要污染物因子为颗粒物、乙酸酯类、苯系物、非甲烷总烃、VOCs、油烟，污染物因子经企业处理设施处理后均能达标排放。

表10-7  排气筒中废气监测结果去除率统计表

| 项目 | 2019年9月25日 |  | 2019年9月26日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物kg/h | 净化前 | 0.39 | 净化前 | 0.34 |
|  | 净化后 | 0.03 | 净化后 | 0.10 |
|  | 去除率 | 92.3% | 去除率 | 70.0% |
| 非甲烷总烃kg/h | 净化前 | 0.33 | 净化前 | 0.53 |
|  | 净化后 | 0.21 | 净化后 | 0.23 |
|  | 去除率 | 57.1% | 去除率 | 56.6% |
| 苯系物kg/h | 净化前 | 0.062 | 净化前 | 0.053 |
|  | 净化后 | 0.034 | 净化后 | 0.0031 |
|  | 去除率 | 45.2% | 去除率 | 41.5% |

10.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在65~85dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界四侧昼间噪声能达标排放。

- 11 验收监测结论及建议

- 11.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2019年9月25日、26日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷均为75.0%。

11.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，生活污水排放口监测结果表明：pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

11.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，温州广亚机械有限公司喷漆废气净化后排气筒的废气监测结果表明，颗粒物、乙酸酯类、苯系物、非甲烷总烃、VOCs排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准和《工业涂装工序大气污染物综合排放标准》(DB33/2146-2018)中特别排放限值标准。饮食业油烟排放浓度均达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001）中相关标准。

验收监测期间，温州广亚机械有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界四周布置4个监测点，两天监测结果中，颗粒物和NMHC均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)大气污染物无组织排放监控浓度限值。

11.1.3 噪声排放监测结论

验收监测期间，根据实际情况于温州广亚机械有限公司厂界四侧设置4个噪声测点，其两天昼间上下午监测结果显示，厂界西北侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，厂界东北、东南、西南三侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

11.1.4 固体废物核查结论

项目产生的固废主要为废包装材料（含有树脂，颜料和助剂）、漆渣、废乳化液、废活性炭、边角料、生活垃圾、焊渣与焊头。边角料、焊渣与焊头经收集后外售处理；废包装材料（含有树脂，颜料和助剂）、漆渣、废乳化液、废活性炭委托浙江金泰莱环保科技有限公司处理；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

11.1.5 总量控制结论

企业废水年排放量为115.2吨，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.006t/a、氨氮0.0006t/a，均符合环评和批复提出的控制指标要求。

- 11.2 建议

(1)企业应规范化废气排放口，进一步提高废气收集率，减少无组织排放，建立规范化档案及管理台帐，便于企业自行管理及环保部门不定期监督管理。

(2)定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

(3)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案和台账，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(4)进一步加强各种固体废物的管理，规范设置固体废物暂存场所及标识，建立健全完善的管理台帐和相应制度，确保对固体废物进行长期、有效的管理。

附件1                                                        3-1

附件1                                                        3-2

附件1                                                        3-3

附件2                                                       2-1

附件2                                                        2-2

附件3                                                        1-1

附件4                                                        1-1

附件5                                                        5-1

附件5                                                        5-2

附件5                                                        5-3

附件5                                                        5-4

附件5                                                        5-5

附件6                                                        25-1

附件6                                                        25-2

附件6                                                        25-3

附件6                                                        25-4

附件6                                                        25-5

附件6                                                        25-6

附件6                                                        25-7

附件6                                                        25-8

附件6                                                        25-9

附件6                                                        25-10

附件6                                                        25-11

附件6                                                        25-12

附件6                                                        25-13

附件6                                                        25-14

附件6                                                        25-15

附件6                                                        25-16

附件6                                                        25-17

附件6                                                        25-18

附件6                                                        25-19

附件6                                                        25-20

附件6                                                        25-21

附件6                                                        25-22

附件6                                                        25-23

附件6                                                        25-24

附件6                                                        25-25

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州广亚机械有限公司年产400台（套）印刷包装机械投资项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | C35 |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县新兴产业园d-05-1地块 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | 普通机械制造业（C35） |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产400台（套）印刷包装机械 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产400台（套）印刷包装机械 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 温州市环境保护设计科学研究院 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 平环建[2014]81号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告书 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2014年1月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2015年9月 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州广亚机械有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 75.0%，75.0% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 5 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 30 | 噪声治理(万元) |  |  | 5 |  |  | 固废治理(万元) |  | 2 |  | 绿化及生态(万元) |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 温州广亚机械有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 0.01152 |  |  | 0.0116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 182 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 0.006 |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 0.0006 |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 | VOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年