温州春暖花开家居用品有限公司年产毛毯20万条、

毛绒200万米建设项目竣工环境保护自主验收意见

2021年6月26日，温州春暖花开家居用品有限公司成立验收工作组，进行“温州春暖花开家居用品有限公司年产毛毯20万条、毛绒200万米建设项目”竣工环境保护自主验收。验收工作组现场检查了项目生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门批复等要求对本项目竣工进行自主验收，提出自主验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州春暖花开家居用品有限公司是一家主要从事毛毯、毛绒生产的企业，位于平阳县鳌江镇钱仓埭头村；占地面积2344m2，建筑面积4500m2。设计年产毛毯20万条、毛绒200万米。

本项目年工作日300天，每日工作12小时（夜间不生产），职工30人，厂内不设食宿。

（二）建设过程及环保审批情况

公司于2018年12月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《温州春暖花开家居用品有限公司年产毛毯20万条、毛绒200万米建设项目环境影响报告表》，并于2019年1月30日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2019]19号)。项目主体工程工况稳定，环保设施运行正常，基本符合竣工验收监测条件。

（三）投资情况

项目实际总投资总投资1000万元，其中环保投资50万元，占总投资额的5%。

（四）验收范围

本次验收范围为温州春暖花开家居用品有限公司年产毛毯20万条、毛绒200万米建设项目。

二、工程变动情况

经现场调查确认，项目生活污水暂未纳管，近期经化粪池处理后用于农田灌溉，其余建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为员工生活污水。生活污水经化粪池（厂区现有南北2个独立化粪池）处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5048-2005)后用于农田灌溉。

（二）废气

本项目产生的废气主要为生物质锅炉废气、定型废气和刷毛、烫光、剪毛工序产生的纤维尘。

项目定型废气集气后经静电式净化器处理后引15米高空排放；刷毛、烫光、剪毛工序产生的纤维尘经布袋除尘器处理后引13米高空排放；生物质锅炉废气经“炉内脱硝+布袋除尘+脱硫塔”处理后引15米高空排放。

（三）噪声

本项目产生的噪声主要来源于织布机（圆织机）、化纤加弹机、裁切机（裁毯台）、刷毛机等生产设备运行。

（四）固废

本项目产生的固废主要为生活垃圾、灰渣、废液压油和粉尘。生活垃圾委托环卫清运；灰渣和粉尘收集后外售综合利用；废液压油委托温州市环境发展有限公司处置。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

验收期间监测结果表明，温州春暖花开家居用品有限公司生活污水南北二个排放口排放的pH范围、化学需氧量、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群排放浓度均达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）旱作标准。

- 废气

验收期间监测结果表明，定型废气净化后排气筒及刷毛、烫光、剪毛废气净化后排气筒的监测结果中，VOCs、染整油烟、颗粒物的排放浓度低于《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）中表1规定的新建企业大气污染物排放限值；生物质锅炉废气净化后排气筒的监测结果中，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度均低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值中燃气锅炉排放标准限值。

3、噪声

验收期间监测结果表明，6个厂界噪声测点昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）3类标准限值要求。

4、固废

本项目生活垃圾委托环卫清运；灰渣和粉尘收集后外售综合利用；废液压油委托温州市环境发展有限公司处置。

5、污染物排放总量

经监测报告核算，本项目废气二氧化硫、氮氧化物的环境排放量分别为0.046吨/年和0.72吨/年，均符合环评批复提出的控制指标要求。

五、验收结论

经资料查阅和现场核查，温州春暖花开家居用品有限公司年产毛毯20万条、毛绒200万米建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施基本建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组认为同意通过该项目竣工环境保护自主验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开企业环境信息，公示竣工验收监测报告。

2、做好生活污水清运管理，确保不外排。

3、完善废气的收集系统，提高废气收集率，减少废气的无组织排放。进一步完善生物质锅炉的废气处理设施，使排放的废气达到温州市生态环境局（温环通[2019]57号）文件规定的要求；定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

4、进一步落实减震降噪措施，加强设备的运行管理，合理布局，减少门窗开启频率，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态，确保噪声达标排放。建议相关排气筒增加规定高度。

5、进一步加强危险废物的管理，规范危险废物暂存场所，完善危废转运台帐记录，确保对危险废物进行有效的管理及处置。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

温州春暖花开家居用品有限公司

2021年6月26日

温州春暖花开家居用品有限公司年产毛毯20万条、毛绒200万米建设项目竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第2106010号

建设单位：温州春暖花开家居用品有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2021年6月

声   明

1、本报告正文共 贰拾柒 页，附件附表共 叁拾捌 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

建设单位：温州春暖花开家居用品有限公司

法人代表：戴美族

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：钱安勉

报告编制人：钱安勉

| 温州春暖花开家居用品有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) （统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13355886180 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325400 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县鳌江镇钱仓埭头村 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号(8号厂房第二层、第四层） |

目   录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	5

3.4 水源及水平衡	5

3.5 生产工艺	6

3.6 验收范围	6

3.7 项目变动情况	6

四、环境保护设施情况	8

4.1 污染物治理/处理设施	8

4.2 其他环保设施	9

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	9

五、建设项目环评报告的主要结论及审批	11

5.1 环评报告的主要结论与建议	11

5.2 审批部门审批决定	12

六、验收执行标准	12

6.1 验收评价标准	14

6.2 总量控制指标	14

七、验收监测内容	15

7.1 环境保护设施调试效果	15

八、质量保证及质量控制	16

8.1 监测分析方法	16

8.2 监测仪器设备	16

8.3 人员资质	17

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	17

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	18

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	18

九、验收监测结果与分析评价	19

9.1 生产工况	19

9.2 环境保护设施调试效果	19

十、验收监测结论及建议	26

10.1 验收监测结论	26

10.2 建议	27

附件：

1、《关于温州春暖花开家居用品有限公司年产毛毯20万条、毛绒200万米建设项目环境影响报告表的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2019]19号，2019年1月30日)；

2、温州春暖花开家居用品有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

3、温州春暖花开家居用品有限公司《验收监测期间有关情况记录表》；

4、企业主要生产设备及主要原辅材料消耗表、固废清单、企业用水量统计表、农田灌溉协议、危废处置协议；

5、检测报告（废水、废气、噪声）。

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 一、验收项目概况

温州春暖花开家居用品有限公司是一家专业从事毛毯、毛绒生产的企业。企业位于平阳县鳌江镇钱仓埭头村的厂房组织生产，占地面积2344m2，建筑面积 4500m2。

企业于2018年12月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《温州春暖花开家居用品有限公司年产毛毯20万条、毛绒200万米建设项目环境影响报告表》，并于2019年1月30日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2019]19号)。项目实际总投资1000万元，其中环保投资50万元，占总投资额的5%。该项目设计生产规模为年产毛毯20万条、毛绒200万米，实际已达到年产毛毯20万条、毛绒200万米的生产规模。目前项目主体工程工况稳定，环保设施运行正常，基本符合竣工验收监测条件。

温州春暖花开家居用品有限公司重视该项目竣工验收工作，于2020年9月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的竣工环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2020年12月30日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2021年1月12日、13日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2021年1月12日至15日组织对样品进行实验室分析；由于锅炉烟气中氮氧化物指标超标，企业对锅炉废气处理设施进行改造，后我司于2021年5月15日至16日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下再次组织现场调查和监测，于2021年5月15日至18日组织对样品进行实验室分析，结合二次监测结果的基础上编写了本验收监测报告。

- 二、验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.5《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令（第四十三号），2020年4月29日修订）；

2.6《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.7《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.8《关于温州春暖花开家居用品有限公司年产毛毯20万条、毛绒200万米建设项目环境影响报告表的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2019]19号，2019年1月30日)；

2.9《温州春暖花开家居用品有限公司年产毛毯20万条、毛绒200万米建设项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2018年12月)；

2.10温州春暖花开家居用品有限公司《检测委托单》(2020年9月22日)；

2.11温州春暖花开家居用品有限公司年产毛毯20万条、毛绒200万米建设项目竣工环保验收监测方案。

- 三、工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于平阳县鳌江镇钱仓埭头村。企业1号车间厂界东北侧为顺通物流，东南侧为104国道，西南侧为新奥门窗，西北侧过河道为2号车间；2号车间厂界东南侧过河道为1号车间，东北侧和西南侧均为空地，西北侧为山体。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N

图3-1 项目地理位置图

★A

★B

◎F

C◎

D◎

E◎

★为废水监测点

◎为有组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

图3-2  项目厂区平面布置及污染源监测点分布图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资1000万元，员工定员30人，厂区不设食宿，厂内实行12小时生产制（夜间不生产）。设计年产毛毯20万条、毛绒200万米生产能力，现实际已达到年产毛毯20万条、毛绒200万米生产能力，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛毯 | 20万条 | 20万条 |
| 2 | 毛绒 | 200万米 | 200万米 |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化纤加弹机 | 台 | 1 | 1 |
| 2 | 织布机（圆织机） | 台 | 42 | 42 |
| 3 | 剖布机 | 台 | 1 | 1 |
| 4 | 烘干定型机 | 台 | 1 | 1 |
| 5 | 刷毛机 | 台 | 6 | 6 |
| 6 | 双辊烫光机 | 台 | 3 | 3 |
| 7 | 剪毛机（烫剪联合机） | 台 | 2 | 2 |
| 8 | 缝纫机 | 台 | 4 | 4 |
| 9 | 打卷机 | 台 | 1 | 1 |
| 10 | 裁切机（裁毯台） | 台 | 1 | 1 |
| 11 | 拼毯台 | 台 | 2 | 2 |
| 12 | 包边机 | 台 | 2 | 2 |
| 13 | 锁角机 | 台 | 1 | 1 |
| 14 | 空压机 | 台 | 1 | 1 |
| 15 | 导热油锅炉 | 台 | 1 | 1 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 单位 | 环评年用量 | 实际年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涤纶丝 | t/a | 2000 | 2000 |
| 2 | 胶水 | t/a | 240 | 240 |
| 3 | 液压油 | t/a | 2 | 2 |

- 3.4 水源及水平衡

本项目产生的废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池（厂区现有南北2个独立化粪池）处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5048-2005)后用于农田灌溉。根据企业提供的数据，企业2021年3-4月生活用水量为38t，生活污水排污系数以0.8计，按一年12个月计，则该厂区一年排放废水182.4t。项目目前拥有员工30人，厂区不设食宿，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

自来水

38t/2个月

损耗7.6t/2个月

生活用水

38t/2个月

生活污水

30.4t/2个月

入管网

182.4t/a

N

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目专业从事毛毯、毛绒的制造，主要工艺流程及产污环节见图3-4，生产具体工艺流程如下：

图3-4 项目生产工艺流程及产污环节图

- （1）加弹：涤纶丝原料挂入加弹机后，通过导丝管进入高速陶瓷盘，原丝被加弹力变蓬松后卷绕成筒子状 DTY 丝。

- （2）织布：根据客户要求，工人将 DTY 丝挂上圆织机，织出各种不同重量毛坯布。再将圆筒状毛坯布用剖布机剖开成平幅状坯布。

- （3）印花*：将白坯布发到外加工印染厂，印花成不同颜色和花型。（色丝织的布无需印染直接进入定型工序）。

- （4）定型：将色布导入定型机，在高温 130~160℃的定型机上烘干定型成需要的门幅坯布，坯布背面通过与滚筒接触均匀带上胶水，保证坯布后整理工序不掉毛、不变形。

- （5）刷毛：定型后的坯布用过中转小板车拉到刷毛机，通过刷辊高速转动将毛面刷散。

- （6）烫光：刷好后的布用中转车拉到烫光机前，用高温烫辊将毛面烫光滑烫出亮度，然后坯布进入练机的剪毛机。

- （7）剪毛：通过剪毛机上的圆刀将烫光后不同长短的毛面剪平。毛面不理想的坯布再重复烫光剪毛工序，直达布面达到理想状态后进入下道工序。

- （8）产品

- 产品一：毛绒的直接检验打卷打包成品存入仓库。

- 产品二：毛毯通过中转车送入三楼成品车间，工人检验挑出等外品，裁切后工人将毛毯拼好，将毛毯用包边机将毛毯四周包工整，再用锁角机缝纫工整开工的毛毯四个角，然后工人检验并将好的毛毯叠好装袋打包，打好包的毛毯送入仓库待发。

- 3.6 项目变动情况

- 本次验收范围为：温州春暖花开家居用品有限公司年产毛毯20万条、毛绒200万米建设项目及配套环保设施。

- 3.7 项目变动情况

经现场调查确认，环评设计生物质锅炉废气经湿式除尘脱硫+SNCR-SCR脱硝工艺处理后经排气筒排放，排放高度不低于30m，实际生物质锅炉废气经炉内脱硝+布袋除尘+脱硫塔处理后引至15米高空排放；项目生活污水暂未纳管，近期经化粪池处理后用于农田灌溉；其余建设情况与环评内容基本一致，无变动情况。

四、环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

本项目产生的废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池（厂区现有南北2个独立化粪池）处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5048-2005)后用于农田灌溉。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 化粪池 | 灌溉 |

4.1.2 废气

本项目产生的废气主要为生物质锅炉废气、定型废气和刷毛、烫光、剪毛工序产生的纤维尘。

项目定型废气集气后经静电式净化器处理后引15米高空排放；

刷毛、烫光、剪毛工序产生的纤维尘经布袋除尘器处理后引13米高空排放；

生物质锅炉废气经炉内脱硝+布袋除尘+脱硫塔处理后引15米高空排放。废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定型车间 | VOCs、染整油烟 | 静电式净化器 | 15米 | 环境 |
| 刷毛、烫光、剪毛车间 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 13米 | 环境 |
| 生物质锅炉 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 炉内脱硝+布袋除尘+脱硫塔 | 15米 | 环境 |

4.1.3 噪声

本项目噪声主要来源于生产设备运行。

4.1.4 固(液)体废物

本项目产生的固废主要为生活垃圾、灰渣、废液压油和粉尘。生活垃圾委托环卫清运；灰渣和粉尘收集后外售综合利用；废液压油委托温州市环境发展有限公司处置。固废产生情况及处置见表4-3。

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量t/a | 实际 产生量t/a | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 4.5 | 4.5 | 环卫部门清运 |
| 2 | 灰渣 | 锅炉 | 一般固废 | 120.522 | 120.522 | 外售综合利用 |
| 3 | 废液压油 | 机械润滑 | 危险废物 | 0.4 | 0.4 | 委托温州市环境发展有限公司处置 |
| 4 | 粉尘 | 生产加工 | 一般固废 | 9.8 | 9.8 | 外售综合利用 |

表4-3 固体废物产生情况汇总表

- 4.2 其他环保设施

5.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算1000万元，实际投资1000万元，其中环保设施投资50万元，占总投资额的5%。项目环保投资情况见表4-4。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。

表4-4 工程环保设施投资情况表

| 序号 | 投资项目 | 环保治理措施 | 环保设施投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理系统 | 化粪池、废水清运灌溉 | 5 |
| 2 | 废气处理系统 | 集气管道、静电式净化器、布袋除尘器、炉内脱硝+布袋除尘+脱硫塔 | 40 |
| 3 | 噪声处理系统 | 消声、减振、隔声 | 2 |
| 4 | 固废处理措施 | 委托处置 | 3 |
| 5 | 合计 |  | 50 |

温州春暖花开家居用品有限公司年产毛毯20万条、毛绒200万米建设项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评要求、批复要求、实际建设情况见表4-5。

表4-5 环评意见落实情况表

| 类别 |  | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 生活废水经化粪池预处理后进入一体化污水处理设备处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排入内河 | 项目营运期间，生活污水经厂区原有废水处理工程处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后排放 | 本项目产生的废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池（厂区现有南北2个独立化粪池）处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5048-2005)后用于农田灌溉 |
| 废气 | 生物质锅炉 | 经湿式除尘脱硫+SNCR-SCR 脱硝工 艺处理后经排气筒排放，排放高度不低于 30m | 加强生产车间的通风作业，定型废气采用静电除尘的方式处理后通过不低于15m的排气筒排放；刷毛、烫光、剪毛工序产生的絮状纤维尘通过布袋除尘器收集后排放；锅炉废气采用湿式除尘脱硫+SNCR+SCR脱硝工艺处理后引至屋顶高空排放，排放高度不低于30m；锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值中燃气锅炉标准 | 项目定型废气集气后经静电式净化器处理后引15米高空排放；刷毛、烫光、剪毛工序产生的纤维尘经布袋除尘器处理后引13米高空排放；生物质锅炉废气经炉内脱硝+布袋除尘+脱硫塔处理后引15米高空排放 |
|  | 定型废气 | 主要采用静电除尘的方式处理后通过不低于15m的排气筒排放 |  |  |
|  | 刷毛、烫毛、剪毛 | 通过布袋除尘器收集后排放 |  |  |
|  | 废水处理设施 | 密闭负压收集，配套加盖除臭装置后排放 |  |  |
| 噪声 | 噪声 | 合理布局，加强设备的维护 | 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 | 企业车间设备已合理布局，并采取了相应措施 |
| 固废 | 灰渣 | 收集后外售综合利用 | 项目生产过程中产生的生物质灰渣、废气处理粉尘收集后外运综合利用，废液压油委托有资质单位处置；生活垃圾交环卫清运处理 | 本项目产生的固废主要为生活垃圾、灰渣、废液压油和粉尘。生活垃圾委托环卫清运；灰渣和粉尘收集后外售综合利用；废液压油委托温州市环境发展有限公司处置 |
|  | 废液压油 | 委托有资质单位出售 |  |  |
|  | 粉尘 | 收集后外售综合利用 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |  |

- 五、建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响

项目生活废水经化粪池预处理后进入化粪池预处理后进入一体化污水处理设备处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排入内河。

(2)废气影响

本项目定型废气采用静电除尘的方式处理后通过不低于 15m 的排气筒排放；刷毛、烫光、剪毛工序产生絮状纤维尘通过布袋除尘器收集后排放；生物质锅炉废气经湿式除尘脱硫+SNCR-SCR 脱硝工艺处理后经排气筒排放，排放高度不低于 30m；废水处理池密闭负压收集，配套加盖除臭装置后排放。废气经处理后达标排放，对环境影响较小。

(3)声环境影响

车间合理布局；改进设备的结构设计、提高机械的装配精度，减少机械各部件的摩擦、振动，对设备底座进行固定，减少振动，并加强维护，确保设备处于良好的运行状态。对车间内的工人进行自身安全防护知识的上岗培训，如高噪声高振动设备生产车间的工人应佩戴耳塞进行劳动防护。通过减震降噪处理处理后企业四周厂界噪声能满足 3 类标准，实现达标排放。

(4)固废影响

生物质灰渣、废气处理粉尘均收集后外运综合利用；废液压油委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫清运。因此，固废综合利用后不会对周围环境产生影响。

5.1.2 建议

企业应重视环境保护工作，要配备环保管理员，认真负责本项目的环境管理、环境统计、污染源的治理工作及长效管理，并做好安全防范应急措施。

5.1.3 环境影响评价总结论

本项目为温州春暖花开家居用品有限公司年产毛毯 20 万条、毛绒 200 万米建设项目，位于平阳县鳌江镇钱仓埭头村，项目所在地为工业用地，项目的建设符合土地现状利用情况和产业政策要求，符合鳌江经济开发环境优化准入区（0326-V-0-1）主导功能要求，不属于负面清单。

项目营运期会产生一定的污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周围环境影响不大。在全面落实本环评提出的各项环境污染治理措施的前提下，从环保角度讲，该项目是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

平阳县环境保护局于2019年1月30日以(平环建[2019]19号)出具了对本项目的审批意见，具体如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于平阳县鳌江镇钱仓埭头村，用地面积2344m2，建筑面4500m2，采用涤纶丝POY加弹机、圆织机、刷毛机、烫光机、烫剪联合机、定型机等设备，年产毛毯20万条、毛绒200万米，设有一台160万打卡的生物质导热油锅炉。具体建设内容见项目环评文本。

三、项目营运期间，生活污水经厂区原有废水处理工程处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后排放。

加强生产车间的通风作业，定型废气采用静电除尘的方式处理后通过不低于15m的排气筒排放；刷毛、烫光、剪毛工序产生的絮状纤维尘通过布袋除尘器收集后排放；锅炉废气采用湿式除尘脱硫+SNCR+SCR脱硝工艺处理后引至屋顶高空排放，排放高度不低于30m；锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值中燃气锅炉标准。

合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

项目生产过程中产生的生物质灰渣、废气处理粉尘收集后外运综合利用，废液压油委托有资质单位处置；生活垃圾交环卫清运处理。

- 总量控制：本项目新增总量控制指标主要为SO2、NOx总量控制值分别为0.39t/a、1.18t/a；根据《关于温州市排污权有偿使用费征收标准的通知》（温发改价[2013]225号），本项目新增SO2、NOx总量指标需通过排污权交易有偿获得。未获得上述排污指标前不得投入生产。

- 项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

- 项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

- 六、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你公司对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向平阳县人民政府提起行政复议。

六、验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  | 5.5~8.5 | 无量纲 | 《农田灌溉水质标准》 （GB5084-2005）旱作标准 |
|  | 阴离子表面活性剂 |  | 8 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 200 | mg/L |  |
|  | 粪大肠菌群 |  | 4000 | 个/100mL |  |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 排放浓度 | 15 | mg/m3 | 《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）中表1规定的新建企业大气污染物排放限值 |
|  | 染整油烟 |  | 15 | mg/m3 |  |
|  | VOCs |  | 80 | mg/m3 |  |
|  | 颗粒物 |  | 20 | mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值中燃气锅炉排放标准 |
|  | 二氧化硫 |  | 50 | mg/m3 |  |
|  | 氮氧化物 |  | 150 | mg/m3 |  |
|  | 烟气黑度 |  | 1 | 级 |  |
| 噪声 | 1号车间厂界东南侧 |  | 70 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类昼间标准 |
|  | 其余侧噪声 |  | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准 |

- 6.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为SO20.39t/a、NOx1.18t/a。

七、验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | A | 生活污水排放口1# | pH、COD、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 | 抽样2天，每天4次 |
|  |  |  | COD | 现场平行样，抽样1天1次 |
|  | B | 生活污水排放口2# | pH、COD、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 | 抽样2天，每天4次 |
| 有组织 废气 | C、D | 定型废气净化前、后排气筒 | VOCs、染整油烟 | 监测2天，每天 3次 |
|  | E | 刷毛、烫光、剪毛废气净化后排气筒 | 低浓度颗粒物 | 监测2天，每天 3次 |
|  | F | 锅炉废气净化后排气筒 | 低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 监测2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-6 | 厂界 | 厂界噪声(等效声级) | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 八、质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920—1986 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828—2017 |
|  | LAS | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494—1987 |
|  | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2—2018 |
| 废气 | 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836—2017 |
|  | 染整油烟 | 纺织染整工业大气污染物排放标准 DB 33/962—2015 附录A |
|  | VOCs | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734—2014 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57—2017 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693—2014 |
|  | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398—2007 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348—2008 |
|  |  | 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706—2014 |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 便携式pH计 | PHB-4 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | LAS | 检定合格 |
| 自动烟尘（气）测试仪 | 崂应3012H | 染整油烟 | 检定合格 |
| 大流量烟尘（气）测试仪 | YQ3000-D | 染整油烟、低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 检定合格 |
| 真空箱采样器 | MH3012型 | VOCs | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/SECURA2250D-1CN | 低浓度颗粒物 | 检定合格 |
| 台式气相色谱-质谱联用仪 | GC-7890A-MS-5975C | VOCs | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 染整油烟 | 检定合格 |
| 多功能声级计 | AWA5680 | 厂界噪声 | 检定合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 钱安勉 | 评价室检测员 | XH201613 |
| 报告编制人 | 钱安勉 | 评价室检测员 | XH201613 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 技术负责人/高级工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 叶如伦 | 评价室检测员 | XH201705 |
|  | 蒋秋野 | 评价室检测员 | XH201907 |
|  | 周云麟 | 评价室检测员 | XH201720 |
|  | 潘中成 | 评价室检测员 | XH201731 |
|  | 项波伦 | 评价室检测员 | XH201802 |
|  | 万 语 | 分析室检测员 | XH201917 |
|  | 吴 敏 | 分析室检测员 | XH201818 |
|  | 党锦涛 | 分析室检测员 | XH202012 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任 | XH201721 |
|  | 袁莉婷 | 分析室检测员 | XH201811 |
|  | 叶孙文 | 分析室检测员 | XH201923 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ2101194-008 | COD | 156 | 162 | 1.89 | ≤15 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器测量的有效范围(即30%~70%之间)

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年1月12日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2021年1月13日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 九、验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2021年1月12日、13日和5月15日、16日验收监测期间，温州春暖花开家居用品有限公司生产负荷为毛毯（79.5%、82.5%、82.5%、82.5%），毛绒（80.1%、81.0%、81.7%、81.0%），生物质锅炉、织布机等生产设备及处理设施均正常运行，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工 作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 1月12日 | 毛毯 | 530条 | 79.5% | 20万条/a 666条/d | 300天 |
| 1月13日 |  | 550条 | 82.5% |  |  |
| 5月15日 |  | 550条 | 82.5% |  |  |
| 5月16日 |  | 550条 | 82.5% |  |  |
| 1月12日 | 毛绒 | 5340米 | 80.1% | 200万米/a 6666米/d |  |
| 1月13日 |  | 5400米 | 81.0% |  |  |
| 5月15日 |  | 5450米 | 81.7% |  |  |
| 5月16日 |  | 5400米 | 81.0% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水

验收期间，温州春暖花开家居用品有限公司生活污水排放口1#、2#排放的pH范围、化学需氧量、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群排放浓度均达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）旱作标准，监测结果及监测点位详见表9-2、图9-1。

表9-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH值 （无量纲） | 化学需 氧量(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 粪大肠菌群 （MPN/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 排放口1# 1月12日 | 09:09 | 7.21 | 156 | 4.54 | 3.3×103 |
|  | 13:45 | 7.25 | 149 | 4.94 | 2.7×103 |
|  | 16:35 | 7.23 | 167 | 5.20 | 3.3×103 |
|  | 17:40 | 7.29 | 143 | 4.63 | 3.2×103 |
|  | 平均值 | 7.21-7.29 | 153 | 4.82 | 3.1×103 |
| 生活污水 排放口1# 1月13日 | 08:15 | 7.29 | 144 | 4.95 | 2.7×103 |
|  | 09:20 | 7.23 | 135 | 4.64 | 2.7×103 |
|  | 13:03 | 7.26 | 149 | 5.42 | 3.3×103 |
|  | 16:27 | 7.21 | 159 | 5.07 | 2.7×103 |
|  | 平均值 | 7.21-7.29 | 146 | 5.02 | 2.8×103 |
| 生活污水 排放口2# 1月12日 | 09:13 | 7.15 | 166 | 4.70 | 3.3×103 |
|  | 13:51 | 7.11 | 143 | 5.32 | 3.2×103 |
|  | 16:41 | 7.19 | 159 | 4.84 | 2.6×103 |
|  | 17:45 | 7.14 | 152 | 4.99 | 2.7×103 |
|  | 平均值 | 7.11-7.19 | 155 | 4.96 | 2.9×103 |
| 生活污水 排放口2# 1月13日 | 08:21 | 7.08 | 164 | 4.71 | 3.2×103 |
|  | 09:27 | 7.13 | 162 | 5.22 | 3.2×103 |
|  | 13:09 | 7.12 | 160 | 5.01 | 3.3×103 |
|  | 16:35 | 7.15 | 164 | 4.71 | 2.6×103 |
|  | 平均值 | 7.08-7.15 | 162 | 4.91 | 3.0×103 |
| 排放限值 |  | 5.5-8.5 | 200 | 8 | 40000 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2101194号检测报告。

★A

★B

◎F

C◎

D◎

E◎

★为废水监测点

◎为有组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

图9-1  废水、废气、噪声监测点分布图

9.2.1.2 废气

9.2.1.3 有组织废气

验收期间，温州春暖花开家居用品有限公司定型废气废气净化后排气筒的监测结果中，VOCs、染整油烟、颗粒物的排放浓度低于《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）中表1规定的新建企业大气污染物排放限值；生物质锅炉废气净化后排气筒的监测结果中，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度均低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值中燃气锅炉排放标准限值，废气监测结果见表9-3、监测点见图9-1。

表9-3 废气监测结果统计表

| 抽样日期 及位置 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 定型 车间 1月 12日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 5.2×103 | 5.0×103 | 5.1×103 | 5.2×103 | —— | —— |
|  |  | 染整油烟产生浓度，mg/m3 | 17.8 | 22.9 | 4.4 | 22.9 | —— | —— |
|  |  | 染整油烟产生速率，kg/h | 0.093 | 0.11 | 0.022 | 0.11 | —— | —— |
|  |  | 标态干烟气量，m3/h | 5.2×103 | 5.0×103 | 5.1×103 | 5.2×103 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生浓度，mg/m3 | 1.67 | 1.94 | 0.793 | 1.94 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生速率，kg/h | 0.0086 | 0.0097 | 0.0040 | 0.0097 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒（15米） | 标态干烟气量，m3/h | 9.0×103 |  |  |  | —— | —— |
|  |  | 染整油烟排放浓度，mg/m3 | 0.4 |  |  |  | 15 | 达标 |
|  |  | 染整油烟排放速率，kg/h | 0.0036 |  |  |  | —— | —— |
|  |  | 标态干烟气量，m3/h | 9.0×103 | 9.0×103 | 9.0×103 | 9.0×103 | —— | —— |
|  |  | VOCs排放浓度，mg/m3 | 1.37 | 0.547 | 0.407 | 1.37 | 80 | 达标 |
|  |  | VOCs排放速率，kg/h | 0.012 | 0.0049 | 0.0036 | 0.012 | —— | —— |
| 定型 车间 1月 13日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 5.4×103 | 5.4×103 | 5.2×103 | 5.4×103 | —— | —— |
|  |  | 染整油烟产生浓度，mg/m3 | 2.1 | 9.0 | 7.1 | 9.0 | —— | —— |
|  |  | 染整油烟产生速率，kg/h | 0.011 | 0.049 | 0.037 | 0.049 | —— | —— |
|  |  | 标态干烟气量，m3/h | 5.4×103 | 5.4×103 | 5.2×103 | 5.4×103 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生浓度，mg/m3 | 0.686 | 0.714 | 1.83 | 1.83 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生速率，kg/h | 0.0037 | 0.0038 | 0.0095 | 0.0095 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒（15米） | 标态干烟气量，m3/h | 8.8×103 |  |  |  | —— | —— |
|  |  | 染整油烟排放浓度，mg/m3 | 0.4 |  |  |  | 15 | 达标 |
|  |  | 染整油烟排放速率，kg/h | 0.0035 |  |  |  | —— | —— |
|  |  | 标态干烟气量，m3/h | 8.8×103 | 8.9×103 | 8.9×103 | 8.9×103 | —— | —— |
|  |  | VOCs排放浓度，mg/m3 | 0.351 | 0.387 | 0.657 | 0.657 | 80 | 达标 |
|  |  | VOCs排放速率，kg/h | 0.0030 | 0.0034 | 0.0058 | 0.0058 | —— | —— |
| 刷毛、烫光、剪毛 车间 1月 12日 | 净化后排气筒（13米） | 标态干烟气量，m3/h | 4.1×103 | 4.0×103 | 4.0×103 | 4.1×103 | —— | —— |
|  |  | 低浓度颗粒物产生浓度，mg/m3 | ＜1.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 15 | 达标 |
|  |  | 低浓度颗粒物产生速率，kg/h | ＜0.0041 | 0.0080 | 0.0076 | 0.0080 | —— | —— |
| 刷毛、烫光、剪毛 车间 1月 13日 | 净化后排气筒（13米） | 标态干烟气量，m3/h | 3.9×103 | 3.9×103 | 3.8×103 | 3.9×103 | —— | —— |
|  |  | 低浓度颗粒物产生浓度，mg/m3 | ＜1.0 | ＜1.0 | 1.3 | 1.3 | 15 | 达标 |
|  |  | 低浓度颗粒物产生速率，kg/h | ＜0.0039 | ＜0.0039 | 0.0049 | 0.0049 | —— | —— |
| 有机热载体液相炉YLM-1900 净化后排气筒5月15日 |  | 标态干烟气流量，m3/h | 3.2×103 |  |  |  | —— | —— |
|  |  | 实测氧含量，%(基准氧含量3.5%) | 13.5 |  |  |  | —— | —— |
|  |  | 实测低浓度颗粒物排放浓度，mg/m3 | 7.1 |  |  |  | —— | —— |
|  |  | 基准氧含量低浓度颗粒物浓度，mg/m3 | 17.0 |  |  |  | 20 | 达标 |
|  |  | 低浓度颗粒物排放速率，kg/h | 0.023 |  |  |  | —— | —— |
|  |  | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 3 |  |  |  | —— | —— |
|  |  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | 7 |  |  |  | 50 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫排放速率，kg/h | 0.011 |  |  |  | —— | —— |
|  |  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 61 |  |  |  | —— | —— |
|  |  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 142 |  |  |  | 150 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.20 |  |  |  | —— | —— |
|  |  | 烟气黑度，林格曼级 | 1 |  |  |  | 1 | 级 |
| 有机热载体液相炉YLM-1900 净化后排气筒5月16日 |  | 标态干烟气流量，m3/h | 3.3×103 |  |  |  | —— | —— |
|  |  | 实测氧含量，%(基准氧含量3.5%) | 13.6 |  |  |  | —— | —— |
|  |  | 实测低浓度颗粒物排放浓度，mg/m3 | 7.8 |  |  |  | —— | —— |
|  |  | 基准氧含量低浓度颗粒物浓度，mg/m3 | 18.0 |  |  |  | 20 | 达标 |
|  |  | 低浓度颗粒物排放速率，kg/h | 0.025 |  |  |  | —— | —— |
|  |  | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | ＜3 |  |  |  | —— | —— |
|  |  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | ＜7 |  |  |  | 50 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫排放速率，kg/h | ＜0.0099 |  |  |  | —— | —— |
|  |  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 61 |  |  |  | —— | —— |
|  |  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 144 |  |  |  | 150 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.20 |  |  |  | —— | —— |
|  |  | 烟气黑度，林格曼级 | 1 |  |  |  | 1 | 级 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2101195、2105328号检测报告。

主要污染因子的年排放量

监测期间，企业废气污染物中VOCs的排放速率为0.0058kg/h、二氧化硫的排放速率为0.013kg/h、氮氧化物的排放速率为0.2kg/h。

项目每日工作按12小时计，年工作300天计，则废气年排放量VOCs为0.020t/a、二氧化硫为0.046t/a、氮氧化物0.72t/a。

9.2.1.1 厂界噪声

验收期间，根据实际情况于温州春暖花开家居用品有限公司1号车间厂界东南侧（1号点）、西北侧（2号点）和2号车间东南侧（3号点）、西南侧（4号点）、西北侧（6号点）、东北侧（5号点）共设置6个噪声测点（1号车间东北侧与顺通物流相连，1号车间西南侧与新奥门窗相连，无法布点监测）。现场检测时，2号、3号、4号、5号、6号测点主要声源为生产车间运行声，1号测点无明显声源。其两天上下午监测中，1号测点噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）4类标准限值要求，其余测点噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）3类标准限值要求。具体监测结果及监测点位见表9-4、图9-1。

表9-4 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 1月12日、13日昼间等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12日上午 | 13日上午 | 12日下午 | 13日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1 | 无明显声源 | 64 | 64 | 64 | 65 | 70 | 达标 |
| 2 | 生产车间运行声 | 51 | 50 | 51 | 51 | 65 | 达标 |
| 3 | 生产车间运行声 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 达标 |
| 4 | 生产车间运行声 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 达标 |
| 5 | 生产车间运行声 | 50 | 50 | 51 | 50 | 65 | 达标 |
| 6 | 生产车间运行声 | 50 | 50 | 51 | 50 | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2101196号检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

企业废气年排放量二氧化硫为0.046t/a、氮氧化物0.72t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效果

9.2.3.1废水治理设施

根据企业生活污水排放口1#、2#监测结果表明，pH范围、化学需氧量、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群排放浓度均达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）旱作标准。

9.2.3.2废气治理设施

根据企业废气定型废气净化后排放口监测结果表明，VOCs、染整油烟、颗粒物的排放浓度低于《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）中表1规定的新建企业大气污染物排放限值；生物质锅炉废气净化后排气筒的监测结果中，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度均低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值中燃气锅炉排放标准限值。

9.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备在采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，1号测点噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）4类标准限值要求，其余测点噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）3类标准限值要求。

十、验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2021年1月12日、13日和5月15日、16日验收监测期间，温州春暖花开家居用品有限公司生产负荷为毛毯（79.5%、82.5%、82.5%、82.5%），毛绒（80.1%、81.0%、81.7%、81.0%），生物质锅炉、织布机等生产设备及处理设施均正常运行，生产工况符合验收监测的要求。

10.1.1 废水监测结论

验收期间，温州春暖花开家居用品有限公司生活污水排放口1#、2#排放的pH范围、化学需氧量、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群排放浓度均达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）旱作标准。

10.1.2 废气监测结论

验收期间，温州春暖花开家居用品有限公司定型废气净化后排气筒的监测结果中，VOCs、染整油烟、颗粒物的排放浓度低于《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）中表1规定的新建企业大气污染物排放限值；生物质锅炉废气净化后排气筒的监测结果中，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度均低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值中燃气锅炉排放标准限值。

10.1.3 厂界噪声监测结论

验收期间，根据实际情况于温州春暖花开家居用品有限公司1号车间厂界东南侧（1号点）、西北侧（2号点）和2号车间东南侧（3号点）、西南侧（4号点）、西北侧（6号点）、东北侧（5号点）共设置6个噪声测点（1号车间东北侧与顺通物流相连，1号车间西南侧与新奥门窗相连，无法布点监测）。其两天上下午监测中，1号测点噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）4类标准限值要求，其余测点噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）3类标准限值要求。

10.1.4 固体废物核查结论

本项目产生的固废主要为生活垃圾、灰渣、废液压油和粉尘。生活垃圾委托环卫清运；灰渣和粉尘收集后外售综合利用；废液压油委托温州市环境发展有限公司处置。

10.1.5 总量控制

企业废气年排放量二氧化硫为0.046t/a、氮氧化物0.72t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

1、完善废气的收集系统，提高废气收集率，减少废气的无组织排放。进一步完善生物质锅炉的废气处理设施，使排放的废气达到温州市生态环境局（温环通【2019】57号）文件规定的要求；定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

2、及时依法申领排污许可证；加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

3、进一步加强各种固体废物的管理，设置规范的固废暂存场所，固体废物及时处理，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                        3-1

附件1                                                        3-2

附件2                                                        1-1

附件3                                                        1-1

附件4                                                        7-1

附件4                                                        7-2

附件5

附件5

附件5

附件5

附件5

附件5

附件5

附件5

附件5

附件5

附件1                                                        3-3

附件4                                                        7-3

附件4                                                        7-4

附件4                                                        7-5

附件4                                                        7-6

附件4                                                        7-7

附件5

附件5

附件5

附件5

附件5

附件5

附件5

附件5

附件5

附件5

附件5

附件5

附件5

附件5

附件5

附件5

附件5

附件5

附件5

附件5

附件5

附件5

附件5

附件5

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州春暖花开家居用品有限公司年产毛毯20万条、毛绒200万米项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县鳌江镇钱仓埭头村 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | C17纺织业 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产毛毯20万条、毛绒200万米 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产毛毯20万条、毛绒200万米 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 平环建[2019]19号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州春暖花开家居用品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 5 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 40 | 噪声治理(万元) |  |  | 2 |  |  | 固废治理(万元) |  | 3 |  | 绿化及生态(万元) |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，12h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 温州春暖花开家居用品有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 91330326343997885T |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 154 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.046 |  |  | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.72 |  |  | 1.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年