温州普天铝业有限公司年产8000吨工业铝型材

建设项目竣工环境保护自行验收意见

2018年12月23日，温州普天铝业有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目竣工环境保护设施进行自主验收，提出自主验收意见如下：

一、工程建设基本情况：

温州普天铝业有限公司租赁温州立达冷拔金属股份有限公司位于平阳县滨海新区新阳路1号1#车间西侧1楼的厂房，为工业铝型材加工和销售的企业。

温州普天铝业有限公司2017年11月委托浙江竟成环境咨询有限公司编制环评报告，并于2017年12月25日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2017]190号)。项目实际总投资2800万元，其中环保投资12万元，占总投资额的0.4%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

- 工程变更情况

经现场调查确认，环评设计年产8000吨工业铝型材，实际年产6600吨工业铝型材；环评要求加热炉、时效炉产生的废气经收集后引至不低于15m排气筒高空排放，实际无法安装排气筒，以无组织形式排放。其余建设情况与环评内容一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目废水主要为淬火冷却水和职工生活产生的生活污水。项目部分淬火机采用冷却水冷却，冷却水循环使用，不外排，适时添加新鲜水。生活废水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)三级标准纳管，送至东海污水处理厂处理后排放。

（二）废气

项目废气为加热炉和时效炉产生的天然气燃烧废气，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物等,加热炉和时效炉产生的天然气燃烧废气排放至环境。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，温州普天铝业有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限制。

2、废气

验收监测期间，项目不设排气筒，根据实际情况于温州普天铝业有限公司厂界南侧、北侧设置2个测点，11月14日、15日监测结果中，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源无组织监控限值。

- 污染物总量控制

根据竣工验收监测报告核算，企业实际排放二氧化硫、氮氧化物总量均小于核定的污染物控制指标值。

五、后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工监测验收报告，及时公示企业环境信息和竣工验收材料。

2、加强环保设施的运行管理，环保处理设施定期检查、维护，化粪池需及时清捞，加强污水的自检，确保污染物长期稳定达标排放,并建立运行水台账和技术档案。规范设置监测采样口和排污口，完善环保标识。

3、各种固废分类收集、暂存，及时委托处置，完善管理台帐。加强高噪声设备的降噪减震措施，确保厂界达标排放。

4、强化天然气暂存、使用的风险防范措施，及时编制突发环境事件应急预案，降低环境风险。加强环境管理，继续完善各类环保管理制度，将环保责任落实到人。

六、验收结论

经资料查阅和现场查验，温州普天铝业有限公司年产8000吨工业铝型材建设项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意通过该项目环境保护设施竣工自主验收。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到单。

验收成员签字：

温州普天铝业有限公司项目验收组

2018年12月23日

温州普天铝业有限公司年产8000

吨工业铝型材建设项目竣工

环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第18547号

建设单位：温州普天铝业有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2018年12月

声   明

1、本报告正文共 贰拾贰 页，附件附表共 肆 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

4、留存监测报告保存期六年。

建设单位：温州普天铝业有限公司

法人代表：刘孔雀

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：叶如伦

| 温州普天铝业有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) (统一社会信用代码:91330302098509998p) |
| --- | --- |
| 电话：13868891662 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325000 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县滨海新区新阳路1号 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号8幢4楼 |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	2

3 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	3

3.3 主要原辅材料及燃料	4

3.4 生产工艺	4

3.5 项目变动情况	5

4 环境保护设施情况	6

4.1 污染物治理/处理设施	6

4.2 其他环保设施	7

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	7

5 建设项目环评报告的主要结论及审批	9

5.1 环评报告的主要结论与建议	9

5.2 审批部门审批决定	10

6 验收执行标准	13

6.1 验收评价标准	13

6.2 总量控制指标	13

7 验收监测内容	14

7.1 环境保护设施调试效果	14

8 质量保证及质量控制	15

8.1 监测分析方法	15

8.2 监测仪器设备	15

8.3 人员资质	15

8.4 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	16

9 验收监测结果与分析评价	18

9.1 生产工况	18

9.2 环境保护设施调试效果	18

10 验收监测结论及建议	20

10.1 验收监测结论	20

10.2 建议	20

附件：

1、《关于温州普天铝业有限公司年产8000吨工业铝型材建设项目环境影响报告表的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2017]190号，2017年12月25日)；

2、企业主要生产设备及原辅材清单、用水量等。

附表：

1、项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

温州普天铝业有限公司是一家专门从事工业铝型材加工和销售的企业。租赁温州立达冷拔金属股份有限公司位于平阳县滨海新区新阳路1号1#车间西侧1楼的厂房。项目于2017年8月开工，2018年2月竣工，于2017年11月委托浙江竟成环境咨询有限公司编制环评报告，并于2017年12月25日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2017]190号)。项目实际总投资2800万元，其中环保投资12万元，占总投资额的0.4%。目前项目的主体工程调试工况稳定，各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，基本符合竣工验收监测条件。

温州普天铝业有限公司高度重视该项目竣工验收工作，于2018年10月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2018年10月25日对该项目进行现场勘察，查阅并收集相关技术资料，在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于11月14日、15日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于11月15日至22日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日修改)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4 《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修改)；

2.5《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《关于温州普天铝业有限公司年产8000吨工业铝型材建设项目环境影响报告表的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2017]190号，2017年12月25日)；

2.8《温州普天铝业有限公司年产8000吨工业铝型材建设项目环境影响报告表》(浙江竟成环境咨询有限公司，2017年11月)；

2.9 温州普天铝业有限公司《检测委托单》(2018年10月25日)；

2.10 温州普天铝业有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

2.11温州普天铝业有限公司《验收监测期间有关情况记录表》；

2.12 温州普天铝业有限公司年产8000吨工业铝型材建设项目竣工环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于平阳县滨海新区新阳路1号(经纬度：N27°39′55.42″，E120°40′42.15″)。企业厂区东侧为温州立达冷拔金属股份有限公司1#车间，南侧为温州立达冷拔金属股份有限公司2#车间，西侧为温州德尔福节能科技股份有限公司，北侧为新阳路。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°39′55.42″

E120°40′42.15″

N

图3-1 项目地理位置图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资2800万元，设计年产8000吨工业铝型材，实际年产6600吨工业铝型材，每天生产时间20小时（昼夜两班制），一年生产300天，职工人数28人，住厂内人数20人。详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业铝型材 | 8000吨 | 6600吨 |

◎为废气监测点

▲为厂界噪声监测点

图3-2  项目平面布置及污染源监测点分布图

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 主要原辅材料 | 单位 | 环评数量 | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挤压机 | 套 | 3 | 3 | 内含冷床、矫直机、淬火槽、切割机、5t加热炉 |
| 2 | 15t时效机 | 台 | 1 | 1 | / |
| 3 | 冷却塔 | 台 | 1 | 1 | / |
| 4 | 行车 | 台 | 4 | 4 | / |
| 5 | 空压机 | 台 | 2 | 2 | 一用一备 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 环评数量 | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝铸棒 | 8100 t/a | 6683 t/a | / |
| 2 | 天然气 | 21万方t/a | 17.5万方t/a | 30m3储罐暂存 |

- 3.4 水源及水平衡

据企业统计，2018 年8月至10月用水量为148吨，排污系数取0.8，则废水排放量473.6 t/a，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗118.4t/3个月

总用水592t /3个月

废水473.6t/3个月

入管网1894.4t/a

N

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

外购铝铸棒经加热炉加热(采用储罐天然气作为燃料，加热温度为500℃，2h)、挤压加工成型材，通过水冷或风冷淬火(冷却时间20s)后进行检查，冷却后的铝棒进行拉伸矫直并切割成需要的规格，50%半成品经冷拉后经检验后即得成品，50%半成品通过人工时效(采用储罐天然气作为燃料，温度185℃，6h)处理后，经过检查后即得成品。

人工时效:本项目采用人工时效，半成品放入时效炉内，经1小时后加热至185℃,炉内继续保持185℃,然后以10分钟为一循环(运行2分钟，停8分钟)直至时效6小时。工艺流程及产污环节见图3-3。

铝热棒

加热

挤压

天然气

水/风冷淬火

废气

检查

冷却

拉伸矫直

半成品切割

冷拉

检查

成品

人工时效

检查

成品

固废

废气

天然气

50%

50%

图3-3 项目工艺流程图及产污环节图

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际建设时产量比环评预估产量少，其余建设情况与环评内容一致。

- 4 环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

本项目废水主要为淬火冷却水和职工生活产生的生活污水。项目部分淬火机采用冷却水冷却，冷却水循环使用，不外排，适时添加新鲜水。生活废水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)三级标准纳管，送至东海污水处理厂处理后排放。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | COD、NH3-N | 间歇 | / | 东海污水处理厂 |

4.1.2 废气

项目废气为加热炉和时效炉产生的天然气，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物等。加热炉和时效炉产生的天然气废气排放至环境。废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热炉、时效炉 | SO2、NOX | / | / | / | 环境 |

4.1.3 噪声

项目噪声源主要为生产设备产生的噪声。距各设备1m处噪声源强及具体治理措施见表4-3。根据企业要求本次监测不包括噪声。

表4-3 噪声源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 源强(dB) | 数量 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挤压床 | 75~80 | 3 | 室内、设备维护 |
| 2 | 冷却塔 | 85~90 | 1 | 室内、设备维护 |
| 3 | 时效炉 | 75~80 | 1 | 室内、设备维护 |
| 4 | 空压机 | 75~80 | 2 | 室内、设备维护 |

4.1.4 固体废物

项目固废为金属边角料和生活垃圾。金属边角料收集后由物资单位回收利用。生活垃圾收集后委托环卫部门清运。固废产生情况及处置见表4-4。

表4-4 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属边角料 | 切割 | 一般固废 | 100 t/a | 100 t/a | 由物资单位回收利用 |
| 2 | 生活垃圾 | 生活 | 一般固废 | 7.5 t/a | 7.5 t/a | 环卫清运 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算3800万元，实际投资2800万元，其中环保设施投资12万元，占总投资额的0.4%。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。项目环保投资情况见表4-4。

温州普天铝业有限公司年产8000吨工业铝型材建设项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评、实际建设情况见表4-5。

表4-4 工程环保设施投资情况表

| 环保设施名称 | 环评预算(万元) | 实际投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 5 | 5 | / |
| 废气治理 | 5 | 5 | / |
| 噪声防治 | 1.5 | 1.5 | / |
| 固废治理 | 0.5 | 0.5 | / |
| 合 计 | 12 | 12 | / |

表4-5 环评意见落实情况表

| 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- |
| 近期生活污水经地埋式一体化生活污水处理设施处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排放附近水体，待远期纳管后，生活污水经化粪池预处理达三级标准后纳入市政污水管网，再经东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918- -2002)一级A标准后排放;冷却水循环使用，不外排。 | 生活污水经化粪池预处理达三级标准后纳入市政污水管网，再经东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918- -2002)一级A标准后排放;冷却水循环使用，不外排。 |
| 加热炉、时效炉产生的废气经收集后引至不低于15m排气筒高空排放;项目时效炉、加热炉燃天然气废气分别执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078- 1996) 中金属热处理炉、金属压延锻造加热炉二级排放标准，其中S02、 NOx排放浓度参照执行A《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)中的新污染源大气污染物排放限值的二级标准。 | / |
| 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象;对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施;项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008)中3类标准。 | 企业设备已合理布局，并采取了相应措施。 |
| 项目生产过程中产生的金属边角料外售综合利用，生活垃圾收集后交由环卫部门清运处理。 | 金属边角料收集后由物资单位回收利用。生活垃圾收集后委托环卫部门清运。 |

- 5 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响  冷却水循环使用，不外排:近期生活污水经地埋式一体化生活污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放附近水体，远期待市政污水管网铺设后，经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准纳管，送至东海污水处理处理后排放，污水处理厂出水水质执行(城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A级标准。采取以上措施后，本项目废水不会对外界环境产生明显不利的影响。

(2)废气影响  由工程分析可知，时效妒和加热炉燃天然气废气通过引风机统一引至不低于15sm排气简排放。燃天然气废气烟气排放量为2861443m3/a, S02 、NOx排放量分别为0.084t/a、0.393t/a；S02 、NOx排放浓度分别为29.4mg/m3、137.3mg/m3。本项目天然气燃烧废气对周边环境影响较小。

(3)声环境影响  根据噪声预测结果可知，项目四侧厂界昼夜间贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3级标准。

(4)固废影响  金属边角料由物资回收单位回收利用:生活垃圾经收集后交由环卫部门处理。做到固体废弃物零排放。只要亚格按照环卫部门的有关规定执行，落实本环评提出的各项措施，本项目产生的固废能够达到减量化、资源化、无害化的效果，不会对周围产生明显不利的影响。

5.1.2 建议

(1)要求建设单位重视环境保护工作，认真实施各项污染源的治理措施，确保本项目的废水、噪声等均能达标排放，固废均能得到妥善处理;运营期间确保“三废”处理环保设施的正常运行，并做好保养工作，-旦环保设施出现故障，停产修理;

(2)妥善处理好各类固废的分类收集工作，做到及时清运处理;

(3)要求建设单位在项目实施时，严格按照本环评提出的各项污染治理措施。

5.1.3 环境影响评价总结论

- 本项目为温州普天铝业有限公司年产8000吨工业锯型材建设项目,项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则，符合建设项目环保审批要求，符合建设项目其他部门审批要求。项目的建设有利于改善区域经济发展。只要建设单位在该项目的建设过程中认真落实环保“三同时“制度，做到合理布局，同时做到本评价中提出的各项污染防治措施与建议，确保污染物达标排放。从环保的角度出发，本项目的建设是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

平阳县环境保护局于2017年12月25日以(平环建[2017]190号)对本项目进行备案受理，具体如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于平阳县滨海新区新阳路1号1#车间西侧1楼:租赁温州立达冷拔金属股份有限公司已建厂房，年产8000吨工业铝材。具体建设内容见项目环评文本。

三、近期生活污水经地埋式一体化生活污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放附近水体，待远期纳管后，生活污水经化粪池预处理达三级标准后纳入市政污水管网，再经东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放;冷却水循环使用，不外排。

加热炉、时效炉产生的废气经收集后引至不低于15m排气筒高空排放;项目时效炉、加热炉燃天然气废气分别执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) 中金属热处理炉、金属压延锻造加热炉二级排放标准，其中SO2、 NOx排放浓度参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物排放限值的二级标准。

合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象;对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施;项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中3类标准。

合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象;对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施;项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中3类标准。

项目生产过程中产生的金属边角料外售综合利用，生活垃圾收集后交由环卫部门清运处理。

四、总量控制:本项目新增总量控制指标主要为S02、NOx,总量控制值分别为0. 08t/a、0. 39t/a; 根据《关于温州市排污权有偿使用费征收标准的通知》（温发改价(2013) 225号），本项目新增SO2、N0x总量指标需通过排污权交易有偿获得。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性坝、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

六、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你公司对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向平阳县人民政府或者温州市环境保护局提起行政复议。

- 6 验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 0.40 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源无组织监控限值 |
|  | 氮氧化物 | 0.12 | mg/m3 |  |
|  | 颗粒物 | 1.0 | mg/m3 |  |
| 废水 | pH值 | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 |
|  | 悬浮物 | 400 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 | 300 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 | 100 | mg/L |  |
|  | 氨氮 | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 总磷 | 8 | mg/L |  |

- 6.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为废水排放量600 t/a、COD0.03 t/a、NH3-N0.003 t/a。

- 7 验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、TP、 动植物油类 | 抽样2天，每天4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、BOD5、TP | 现场平行样，抽样1天，1次 |
| 无组织 废气 | B、C、D、E | 厂界四周 | 颗粒物、SO2、NOx | 抽样2天，每天 3次 |

- 8 质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 0.04 mg/L |
| 废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 0.001mg/m3 |
|  | NO2 | 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 | 0.005mg/m3 |
|  | SO2 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 | 0.007mg/m3 |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒--托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、NO2、SO2 | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、颗粒物 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 叶如伦 | 评价室检测员 | XH201705 |
| 报告编制人 | 叶如伦 | 评价室检测员 | XH201705 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
|  | 黄海燕 | 质量负责人/工程师 | XH201511 |
|  | 谢洁洁 | 样品管理员 | XH201612 |
|  | 郑江杰 | 评价室检测员 | XH201702 |
|  | 胡忠浩 | 评价室检测员 | XH201730 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1811123-008 | COD | 59 | 51 | 7.27 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 0.132 | 0.124 | 3.13 | ≤10 | 符合 |
|  | BOD5 | 12.4 | 11.5 | 3.77 | ≤20 | 符合 |
|  | TP | 1.71 | 1.72 | 0.29 | ≤10 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%~70%之间）

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计（标定），在测试时应保证采样流量的准确。

- 9 验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2018年11月14日、15日验收监测期间，温州普天铝业有限公司年产8000吨工业铝型材建设项目的生产负荷分别为95.5%、90.9%。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 实际生产能力 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |  |
| 11月14日 | 工业铝型材 | 21吨 | 95.5% | 8000吨/a 26.6吨/d | 6600万吨/a 22/d | 300天 |
| 11月15日 |  | 20吨 | 90.9% |  |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水

验收监测期间，温州普天铝业有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限制。

监测结果详见表9-2。

表9-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | TP (mg/L) | 动植物油类(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 排放口 11月14日 | 09:14 | 7.21 | 71 | 0.118 | 15.4 | 27.4 | 1.79 | 0.10 |
|  | 10:52 | 7.26 | 65 | 0.132 | 13.6 | 22.4 | 1.67 | 0.20 |
|  | 13:26 | 7.22 | 77 | 0.110 | 16.0 | 22.0 | 1.70 | 0.15 |
|  | 15:07 | 7.25 | 75 | 0.116 | 14.5 | 26.6 | 1.76 | 0.15 |
|  | 平均值 | —— | 72 | 0.119 | 31.3 | 14.9 | 1.73 | 0.15 |
| 生活污水 排放口 11月15日 | 08:51 | 7.29 | 57 | 0.128 | 11.5 | 25.4 | 1.77 | 0.08 |
|  | 10:42 | 7.24 | 63 | 0.148 | 13.6 | 25.2 | 1.68 | 0.42 |
|  | 13:12 | 7.20 | 65 | 0.140 | 13.5 | 30.4 | 1.73 | 0.25 |
|  | 14:46 | 7.27 | 55 | 0.128 | 12.0 | 30.0 | 1.72 | 0.19 |
|  | 平均值 | —— | 60 | 0.136 | 12.7 | 27.8 | 1.73 | 0.24 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 500 | 35 | 300 | 400 | 8 | 100 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1811123号检测报告。

9.2.1.2 无组织废气

验收监测期间，根据实际情况于温州普天铝业有限公司厂界南侧、北侧设置2个测点，11月14日、15日监测结果中，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源无组织监控限值，具体监测结果及监测点位见表9-3、图3-2。

表9-2 废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  | 颗粒物(mg/m3) |  | 二氧化硫(mg/m3) |  | 氮氧化物(mg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11月14日 | 11月15日 | 11月14日 | 11月15日 | 11月14日 | 11月15日 |
| 厂界南侧 B号点 | 第1次 | 0.208 | 0.492 | ＜0.007 | ＜0.007 | 0.022 | 0.098 |
|  | 第2次 | 0.233 | 0.258 | ＜0.007 | ＜0.007 | 0.015 | 0.031 |
|  | 第3次 | 0.225 | 0.233 | ＜0.007 | ＜0.007 | 0.012 | 0.028 |
| 厂界北侧 C号点 | 第1次 | 0.042 | 0.075 | ＜0.007 | ＜0.007 | 0.026 | 0.023 |
|  | 第2次 | 0.067 | 0.058 | ＜0.007 | ＜0.007 | 0.019 | 0.025 |
|  | 第3次 | 0.100 | 0.083 | ＜0.007 | ＜0.007 | 0.013 | 0.018 |
| 排放限值 |  | 1.0 |  | 0.40 |  | 0.12 |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1811124号检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

根据企业统计，企业2018年8月至2018年10月用水148吨，排污系数取0.8，则年废水排放量为473.6吨，生活污水经化粪池处理达标后纳管，废水最终进入东海污水处理厂进行处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，则主要污染物的年排放量化学需氧量0.02368t/a、氨氮0.002368t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 10 验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2018年11月14日、15日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷分别为95.5%、90.9%。

10.1.1废水排放监测结论

验收监测期间，温州普天铝业有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限制。

10.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，根据实际情况于温州普天铝业有限公司厂界南侧、北侧设置2个测点，两天监测结果中，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源无组织监控限值。

10.1.3 固体废物核查结论

项目固废为金属边角料和生活垃圾。金属边角料收集后由物资单位回收利用。生活垃圾收集后委托环卫部门清运。

10.1.4 总量控制结论

企业全厂废水年排放量分别为化学需氧量0.02368t/a、氨氮0.002368t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

(1)按规定设置废气收集系统，引至不低于15m排气筒高空达标排放；并确保排放的S02、NOx符合总量控制指标要求。

(2)定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

(3)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(4)进一步加强各种固体废物的管理，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                       2-1

附件1                                                        2-2

附件2                                                             1-1

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州普天铝业有限公司年产8000吨工业铝型材建设项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | C32 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县滨海新区新阳路1号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | 有色金属冶炼和压延加工业 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ■新建 □改建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产8000吨工业铝型材 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产6600吨工业铝型材 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江竟成环境咨询有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 平环建[2017]190号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2017年8月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2018年2月 |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州普天铝业有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 90.1%、85.8% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 3800 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 5 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 5 | 噪声治理(万元) |  |  | 1.5 |  |  | 固废治理(万元) |  | 0.5 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 温州普天铝业有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 91330381054207349R |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 0.047 |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02368 |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002368 |  |  | 0.009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年