温州欧士汽车部件有限公司设备购置技改项目

竣工环境保护自主验收意见

2020年10月31日，温州欧士汽车部件有限公司成立验收工作组，进行“温州欧士汽车部件有限公司设备购置技改项目”竣工环境保护自主验收。验收工作组现场检查了项目生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收，提出自主验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州欧士汽车部件有限公司是一家主要从事汽车电机制造销售的企业，位于浙江省温州市平阳县滨海新区阳屿路25号万洋众创城41号生产车间101室、301室、401室，厂区总用地面积为620m2，总建筑面积1829.85m2。设计年产20万只电机，投资750万元。

本项目年工作日300天，每日工作8小时，职工15人，不设食宿。

（二）建设过程及环保审批情况

公司于2020年4月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《温州欧士汽车部件有限公司设备购置技改项目环境影响报告表》，并于2020年6月10日通过温州市生态环境局审批(温环平建[2020]90号)。2020年1月开工建设，2020年2月竣工，2020年4月投入生产。目前项目主体工程工况稳定，环保设施运行正常，基本符合竣工验收监测条件。

（三）投资情况

项目实际总投资750万元，其中环保投资10万元，占总投资额的1.33%。

（四）验收范围

本次验收范围为温州欧士汽车部件有限公司设备购置技改项目。

二、工程变动情况

经现场调查确认，本项目建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池预处理后纳管至东海污水处理厂处理后排放。

（二）废气

本项目产生的废气主要为焊接废气和滴漆固定工序产生的有机废气。焊接废气产生量较少呈无组织排放，滴漆固定工序产生的有机废气收集后经UV光氧活性炭一体机处理后引至30m高空排放。

（三）噪声

本项目产生的噪声主要来源于生产设备运行。

（四）固废

本项目产生的固废主要为金属边角料、废包装桶、废活性炭和生活垃圾。金属边角料收集后外售综合利用；废包装桶、废活性炭暂存于厂区内，委托浙江华峰合成树脂有限公司处理；生活垃圾委托环卫部门定期清运。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

验收期间监测结果表明，温州欧士汽车部件有限公司生活污水排放口水质的化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度及pH范围均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值。

- 废气

验收期间监测结果表明，温州欧士汽车部件有限公司滴漆固定工序有机废气净化后废气的非甲烷总烃、VOCs、苯系物排放浓度均小于《工业涂装工序大气污染物综合排放标准》(DB33/2146-2018)中表1大气污染物排放限值。

3、噪声

验收期间监测结果表明，所有测点均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

五、验收结论

经资料查阅和现场核查，温州欧士汽车部件有限公司设备购置技改项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施基本建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意通过该项目竣工环境保护自主验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开企业环境信息，公示竣工验收监测报告。

2、根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙环发〔2013〕54号）、《关于做好挥发性有机物总量控制的要求》（浙环发〔2017〕29号）、《关于印发工业涂装等企业污染整治提升技术指南的通知》（温环发〔2018〕100号）和《关于印发工业涂装等3个行业挥发性有机物（VOCs）控制技术指导意见的通知》（温环发〔2019〕14号），完善废气收集系统，提高废气收集率和处理效率，减少废气排放总量。

3、进一步完善设备标识和操作规程，并做好处理设施运行维护工作，保持良好的污染物去除效果，确保废水达标排放。

4、进一步加强危险废物的管理，规范危险废物暂存场所，完善危废转运台帐记录，确保对危险废物进行有效的管理及处置。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

温州欧士汽车部件有限公司验收工作组

2020年10月31日

温州欧士汽车部件有限公司设备购置技改项目竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第2010063号

建设单位：温州欧士汽车部件有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2020年10月

仅限于温州欧士汽车部件有限公司设备购置技改项目使用 复印无效

声   明

1、本报告正文共 叁拾伍 页，附件附表共 叁拾肆 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：温州欧士汽车部件有限公司

法人代表：蔡余红

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：林万镇

报告编制人：林彬彬

| 温州欧士汽车部件有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) （统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13705873575 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325400 | 邮编：325011 |
| 地址：浙江省温州市平阳县滨海新区阳屿路25号万洋众创城41号生产车间101室、301室、401室 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号(8号厂房第二层、第四层） |

目   录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	4

3.4 水源及水平衡	5

3.5 生产工艺	6

3.6 项目变动情况	6

四、污染整治提升符合性分析	8

五、环境保护设施情况	8

5.1 污染物治理/处理设施	15

5.2 其他环保设施	17

5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	17

六、建设项目环评报告的主要结论及审批	20

6.1 环评报告的主要结论与建议	20

6.2 审批部门审批决定	21

七、验收执行标准	22

7.1 验收评价标准	24

7.2 总量控制指标	24

八、验收监测内容	25

8.1 环境保护设施调试效果	25

九、质量保证及质量控制	26

9.1 监测分析方法	26

9.2 监测仪器设备	26

9.3 人员资质	27

9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	27

9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	28

9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	28

十、验收监测结果与分析评价	29

10.1 生产工况	29

10.2 环境保护设施调试效果	29

十一、验收监测结论及建议	34

11.1 验收监测结论	34

11.2 建议	35

附件：

1、《关于对温州欧士汽车部件有限公司设备购置技改项目环境影响报告表的审批意见》(温州市生态环境局，温环平建[2020]90号，2020年6月10日)；

2、企业主要生产设备清单、主要原辅材料消耗表、2020年3月用水量；温州欧士汽车部件有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；温州欧士汽车部件有限公司《验收监测期间有关情况记录表》；

3、检测报告。

附表：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 一、验收项目概况

温州欧士汽车部件有限公司是一家主要从事汽车电机制造销售的企业，位于浙江省温州市平阳县滨海新区阳屿路25号万洋众创城41号生产车间101室、301室、401室，厂区总用地面积为620m2，总建筑面积1829.85m2。设计投资750万元，项目建成后，将达到年产20万只电机的生产规模。

企业于2020年4月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《温州欧士汽车部件有限公司设备购置技改项目环境影响报告表》，并于2020年6月10日通过温州市生态环境局审批(温环平建[2020]90号)。2020年1月开工建设，2020年2月竣工，2020年4月投入生产，实际总投资750万元，其中环保投资10万元，占总投资额的1.33%。目前项目主体工程工况稳定，环保设施运行正常，基本符合竣工验收监测条件。

温州欧士汽车部件有限公司重视该项目竣工验收工作，于2020年7月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的竣工环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2020年7月1日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，编制该项目阶段性竣工环境保护验收监测方案，并于2020年7月16日、17日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于7月16日至7月23日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编写了本验收监测报告。

- 二、验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订版）；2.5《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.6《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.7《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.8《关于对温州欧士汽车部件有限公司设备购置技改项目环境影响报告表的审批意见》(温州市生态环境局，温环平建[2020]90号，2020年6月10日)；

2.9《温州欧士汽车部件有限公司设备购置技改项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2020年4月)；

2.10温州欧士汽车部件有限公司《检测委托单》(2020年7月15日)；

2.11温州欧士汽车部件有限公司设备购置技改项目竣工环境保护验收监测方案。

- 三、工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于浙江省温州市平阳县滨海新区阳屿路25号万洋众创城41号生产车间101室、301室、401室，项目东侧为40#厂房，南侧为食堂，西侧为42#厂房，北侧为38#厂房。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N

图3-1 项目地理位置图

★为废水监测点

◎为有组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

○为无组织废气监测点

★A

E○

G○

◎C

◎B

F○

○D

图3-2  项目厂区平面布置及污染源监测点分布图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资750万元，员工15人，厂内不设食宿，全年工作300天，实行8小时生产制。设计年产20万只电机，现实际已达到年产20万只电机的生产能力，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机 | 20万只 | 20万只 |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压换向器夹具 | 台 | 1 | 1 | / |
| 2 | 绕线机 | 台 | 2 | 2 | / |
| 3 | 点焊机 | 台 | 1 | 1 | / |
| 4 | 电枢测试仪 | 台 | 1 | 1 | / |
| 5 | 粗车机 | 台 | 1 | 1 | / |
| 6 | 平衡机 | 台 | 2 | 2 | / |
| 7 | 精车机 | 台 | 1 | 1 | / |
| 8 | 隧道式滴漆机 | 台 | 1 | 1 | / |
| 9 | 1.5 吨微型冲床 | 台 | 4 | 4 | / |
| 10 | 压蜗杆液压机 | 台 | 1 | 1 | / |
| 11 | 机壳半自动组装机 | 台 | 3 | 3 | / |
| 12 | 磨合机 | 台 | 1 | 1 | / |
| 13 | 静音室 | 个 | 1 | 1 | / |
| 14 | 电动叉车 | 辆 | 1 | 1 | / |
| 15 | 手动叉车 | 辆 | 1 | 1 | / |
| 16 | 装配流水线 | 条 | 1 | 1 | / |
| 17 | 充磁机 | 台 | 1 | 1 | / |
| 18 | 端盖自动组装机 | 台 | 1 | 1 | / |
| 19 | 机壳自动组装机 | 台 | 1 | 1 | / |
| 20 | 点焊测试粗车一体机 | 台 | 1 | 1 | / |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 单位 | 环评用量 | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转子 | 万只 | 20 | 20 | / |
| 2 | PBT+GF30% | 吨 | 13 | 13 | 用于注塑 |
| 3 | PA66+GF30% | 吨 | 7 | 7 | 用于注塑 |
| 4 | 机壳组件 | 吨 | 10 | 10 | / |
| 5 | 漆包线 | 吨 | 7 | 7 | / |
| 6 | A30-11 氨基烘干绝缘漆 | 吨 | 0.22 | 0.22 | / |
| 7 | 端盖组件、O 型圈、导线等其他零部件 | 万套 | 20 | 20 | / |

- 3.4 水源及水平衡

本项目产生的废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管，最终进入东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。根据企业提供的数据，企业2020年4-6月生活用水量为16t，生活污水排污系数以0.8计，按一年12个月计，则该厂区一年排放废水51.2t。项目目前拥有员工15人，厂区内不设食宿，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗3.2t/3个月

生活用水

16t/3个月

生活污水

51.2t/a

纳管

51.2t/a

用水量

16t/3个月

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目从事电机生产，注塑工艺委托外加工，具体工艺流程及产污环节见图3-4，生产具体工艺流程如下：

图3-4 项目生产工艺流程及产污环节图

- 工艺流程说明：

- 本项目生产工艺主要包括绕线、点焊、滴漆固定、粗车、精车、焊线、组装等。本项目购买PBT+GF30%和PA66+GF30%塑料粒子注塑（外协）后成为涡轮箱组件。转子压换向器后，对转子进行绕线，经过点焊、电枢测试，在隧道式滴漆机内滴入A30-11氨基烘干绝缘漆对转子组件并对其进行固定（130℃电加热烘干），以增加其机械强度和绝缘性能。对转子组件进行粗车，获得粗加工工件，在旋转状态下进行动平衡校验，然后对转子组件进行精车，及时发现修复毛坯缺陷，装端盖组件压蜗杆，压好蜗杆的转子装入机壳组件中焊线，用自攻螺丝固定涡轮箱组件，将斜齿轮组件装到涡轮箱组件中，将O型圈装入涡轮箱卡槽内，盖上盖板后用微型冲床在夹具中固定，组装好的电机在磨合台上进行运行磨合，磨合好的电机在静音室根据分贝筛选合格品（不合格品重新返回工序调试修复），将导线用电胶布固定在机壳上，成为成品，包装入库。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环评内容基本一致。

四、污染整治提升符合性分析

本项目为工业涂装行业，根据《温州市工业涂装企业污染整治提升技术指南》，公司从政策法规、污染防治、环境管理等方面，结合公司现状逐一对照分析，通过严格排查，梳理问题，找出存在的差距。并结合公司实际，提出整改措施和建议。

- 4.1技术指南差距分析

- 4.1.1生产合法性

- 4.1.1.1 考核指标1

考核要求：执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度。

自查和核查：经企业自查，项目于2020年4月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《温州欧士汽车部件有限公司设备购置技改项目环境影响报告表》，并于2020年6月10日通过温州市生态环境局审批(温环平建[2020]90号)，严格执行环境影响评价制度；现主体工程调试工况稳定，环保设施运行正常，正进行“三同时”验收过程中。基本符合考核要求。

- 4.1.2废气收集与处理

- 4.1.2.1 考核指标2

考核要求：涂装、流平、晾干、烘干等工序应密闭收集废气，家具行业喷漆环节确实无法密闭的，应当采取措施减少废气排放（如半密闭收集废气，尽量减少开口）。

- 自查和核查：经企业自查，企业滴漆工序在独立车间进行，半密闭收集废气。符合考核要求。

- 4.1.2.2 考核指标3

考核要求：溶剂型涂料、稀释剂等的调配作业必须在独立空间内完成，要密闭收集废气，盛放含挥发性有机物的容器必须加盖密闭。

自查和核查：经企业自查，本项目不涉及油漆调配，物料桶使用后加盖密闭。符合考核要求。

- 4.1.2.3 考核指标4

考核要求：密闭、半密闭排风罩设计应满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），确保废气有效收集。

自查和核查：经企业自查，废气半密闭收集，废气能有效收集。符合考核要求。

- 4.1.2.4 考核指标5

考核要求：喷涂车间通风装置的位置、功率合理设计，不影响喷涂废气的收集。

自查和核查：经企业自查，目前滴漆固定工序在独立车间进行，隧道式滴漆机为半密闭操作，不影响废气的收集。符合考核要求。

- 4.1.2.5 考核指标6

考核要求：配套建设废气处理设施，溶剂型涂料喷涂应有漆雾去除装置和VOCs处理装置（VOCs处理不得仅采用单一水喷淋方式）。

自查和核查：经企业自查，滴漆固定废气采用UV光氧活性炭一体机处理。符合考核要求。

- 4.1.2.6 考核指标7

考核要求：挥发性有机废气收集、输送、处理、排放等方面工程建设应符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求。

自查和核查：经企业自查，企业滴漆固定工序在独立车间进行，半密闭收集废气，收集后的有机废气经UV光氧活性炭一体机处理后引至30m高排气筒排放。符合考核要求。

- 4.1.2.7 考核指标8

考核要求：废气排放、处理效率要符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）及环评相关要求。

自查和核查：经企业自查，由温州新鸿检测技术有限公司负责建设项目竣工环境保护验收监测，废气污染物排放浓度监测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）及环评相关要求。处理效率小于80%。不符合考核要求。

- 4.1.3废水处理

- 4.1.3.1 考核指标9

考核要求：实行雨污分流，雨水、生活污水、生产废水（包括废气处理产生的废水）收集、排放系统相互独立、清楚，生产废水采用明管收集。

自查和核查：经企业自查，生活污水收集到化粪池，雨水经雨水管收集排放，厂区雨污分流。符合考核要求。

- 4.1.3.2 考核指标10

考核要求：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）及环评相关要求。

自查和核查：经企业自查，项目生活污水经化粪池预处理后纳管，根据企业竣工验收监测报告，企业生活污水排放口中pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类的排放浓度均小于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值。符合考核标准（见附件3废水监测报告）。

- 4.1.4固废处理

- 4.1.4.1 考核指标11

考核要求：各类废渣、废桶等属危险废物的，要规范贮存，设置危险废物警示性标志牌。

自查和核查：经企业自查，企业生产过程中产生的废活性炭和废油漆桶等危废妥善暂存厂内并设置危险废物警示性标志牌。符合考核要求。

- 4.1.4.2 考核指标12

考核要求：危险废物应委托有资质的单位利用处置，执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。

自查和核查：经企业自查，企业生产过程中产生的废包装桶、废活性炭暂存厂内，委托浙江华峰合成树脂有限公司处理。符合考核要求。

- 4.1.5环境监测

- 4.1.5.1 考核指标13

考核要求：定期开展废气污染监测，废气处理设施须监测进、出口废气浓度。

自查和核查：经企业自查，企业于2020年7月委托温州新鸿检测技术有限公司对企业废气进、出口进行监测，检测结果均符合相关标准要求。企业正常工况下废气监测计划为1年/次，下次监测时间拟定于2021年7月前，符合考核要求。

- 4.1.6监督管理

- 4.1.6.1 考核指标14

考核要求：生产空间功能区、生产设备布局合理，生产现场环境整洁卫生、管理有序。

自查和核查：经企业自查，公司生产车间经专业设计企业进行合理设计，设备布局合理，车间内光线整洁透明，通风环境良好，配置足够的通风设施，各生产空间充足，装贴了大量的环境卫生和职业健康安全标识，定期组织对车间进行环境卫生和安全检查。符合考核要求。

- 4.1.6.2 考核指标15

考核要求：建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台。

自查和核查：经企业自查，企业无需建立建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台。符合考核要求。

- 4.1.6.3 考核指标16

考核要求：企业建立完善相关台帐，记录污染处理设施运行、维修情况，如实记录含有机溶剂原辅料的消耗台账，包括使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量等，台账保存期限不少于三年。

自查和核查：经企业自查，企业已建立原辅料出入库台账，但是设备运行维护台账及危险废物管理台账有待完善。不符合考核要求。

- 4.2整治考核标准对照汇总表

根据《温州市工业涂装企业污染整治提升技术指南》，企业自查结果与污染防治措施要求对照汇总如下：

| 类别 | 内容 | 序号 | 是否符合 | 不符合情况 | 整改措施和建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策 法规 | 生产合法性 | 4.1.1.1 考核指标1 | 是 | / | / |
| 污染防治 | 废气收集与处理 | 4.1.2.1 考核指标2 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.2 考核指标3 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.3 考核指标4 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.4 考核指标5 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.5 考核指标6 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.6 考核指标7 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.7 考核指标8 | 否 | 处理效率小于75% | 优化废气处理设施 |
|  | 废水处理 | 4.1.3.1 考核指标9 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.3.2 考核指标10 | 是 | / | / |
|  | 固废处理 | 4.1.4.1 考核指标11 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.4.2 考核指标12 | 是 | / | / |
| 环境管理 | 环境监测 | 4.1.5.1 考核指标13 | 是 | / | / |
|  | 监督管理 | 4.1.6.1 考核指标14 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.6.2 考核指标15 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.6.3 考核指标16 | 否 | 企业已建立原辅料出入库台账但是设备运行维护台账及危险废物管理台账未建立 | 建议企业按照规定建立相关台账 |

- 4.3整治提升工作措施

根据企业自查，对照企业存在的差距、问题和不足，公司按《关于印发工业涂装等3个行业挥发性有机物（VOCs）控制技术指导意见的通知》（温环发〔2019〕14号）等文件要求，拟定以下整治提升措施。

（1）针对4.1.2.7 考核指标8中不符合现象，采取以下整改措施：

◎按照规定尽快优化废气处理设施，提高废气的收集率和去除率。

（2）针对4.1.6.3考核指标16中不符合现象，采取以下整改措施：

◎按照规定建立设备运行维护台账及危险废物管理台账。

- 4.4结论

- 根据《关于印发工业涂装等3个行业挥发性有机物（VOCs）控制技术指导意见的通知》（温环发〔2019〕14号）等文件要求，我司组织开展了污染整治成效评估工作。

- 对照《温州市工业涂装企业污染整治提升技术指南》中各个考核指标，企业逐一进行自查。自查结果表明，企业已基本完成考核指标中生产合法性、废水处理等方面要求。主要问题存在于废气收集、去除率和固废监督管理方面，通过此次整改评估工作，按照相关要求落实不足之处。

在自查过程中，通过发现厂内存在的问题和不足，逐一整改、落实，完成了相关文件要求，达到污染整治提升目的，取得一定成效。

五、环境保护设施情况

- 5.1 污染物治理/处理设施

5.1.1 废水

本项目产生的废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管至东海污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。废水来源及处理方式见表5-1。

表5-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 化粪池 | 纳管 |

5.1.2 废气

本项目产生的废气主要为焊接废气和滴漆固定工序产生的有机废气。焊接废气产生量较少呈无组织排放，滴漆固定工序产生的有机废气收集后经UV光氧活性炭一体机处理后引至30m高空排放。废气来源及处理方式见表5-2。

表5-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滴漆固定工序 | VOCs、非甲烷总烃等 | UV光氧活性炭一体机 | 30m | 环境 |

废气处理设施

5.1.3 噪声

本项目噪声主要来源于生产设备运行。距各设备1m处噪声源强及具体治理措施见表5-3。

表5-3 噪声源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 源强(dB) | 运行方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绕线机 | 70 | 连续 | 减震、墙体阻隔 |
| 2 | 点焊机 | 75 | 连续 | 减震、墙体阻隔 |
| 3 | 粗车机 | 80 | 连续 | 减震、墙体阻隔 |
| 4 | 平衡机 | 70 | 连续 | 减震、墙体阻隔 |
| 5 | 精车机 | 80 | 连续 | 减震、墙体阻隔 |
| 6 | 1.5 吨微型冲床 | 85 | 连续 | 减震、墙体阻隔 |
| 7 | 压蜗杆液压机 | 75 | 连续 | 减震、墙体阻隔 |
| 8 | 机壳半自动组装机 | 75 | 连续 | 减震、墙体阻隔 |
| 9 | 磨合机 | 75 | 连续 | 减震、墙体阻隔 |
| 10 | 充磁机 | 70 | 连续 | 减震、墙体阻隔 |
| 11 | 端盖自动组装机 | 75 | 连续 | 减震、墙体阻隔 |
| 12 | 机壳自动组装机 | 75 | 连续 | 减震、墙体阻隔 |
| 13 | 点焊测试粗车一体机 | 75 | 连续 | 减震、墙体阻隔 |

5.1.4 固(液)体废物

本项目产生的固废主要为金属边角料、废包装桶、废活性炭和生活垃圾。金属边角料收集后外售综合利用；废包装桶、废活性炭暂存于厂区内，委托浙江华峰合成树脂有限公司处理；生活垃圾委托环卫部门定期清运。固废产生情况及处置见表5-4。

表5-4 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际 产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 2.25t/a | 2.25t/a | 环卫部门清运处理 |
| 2 | 金属边角料 | 机加工 | 一般固废 | 0.01t/a | 0.01t/a | 收集后外售综合利用 |
| 3 | 废包装桶 | 滴漆工序 | 危险废物 | 0.02t/a | 0.02t/a | 委托浙江华峰合成树脂有限公司处理 |
| 4 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险废物 | 0.15t/a | 0.15t/a |  |

- 5.2 其他环保设施

5.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

5.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

5.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算750万元，实际投资750万元，其中环保设施投资10万元，占总投资额的1.33%。项目环保投资情况见表5-5。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。

表5-5 工程环保设施投资情况表

| 序号 | 污染种类 | 环保治理措施 | 环保设施投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理 | 化粪池等 | 1 |
| 2 | 废气处理 | 废气处理设施 | 6 |
| 3 | 噪声处理 | 消声、减振、隔声 | 1 |
| 4 | 固废处理 | 委托处理 | 2 |
| 合计 |  |  | 10 |

温州欧士汽车部件有限公司设备购置技改项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评要求、批复要求、实际建设情况见表5-6。

表5-6 环评意见落实情况表

| 类别 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | 生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网（其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/ 887-2013）间接排放浓度限值），再经平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放 | 项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管至东海污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。 |
| 废气 | 焊接废气在车间内焊台安装机械通风装置，加强车间通风换气 滴漆固定废气本项目隧道式滴漆机为独立密闭的设备，配套设有顶部送风系统，固化烘干废气经电烘箱自带的废气收集系统收集，采用“降温+UV 光催化+活性炭吸附”处理，最终通过系统末端的风机排气口屋顶高空达标排放，排放高度约为 25m | 滴漆工序产生的固化烘干废气经电烘箱自带废气收集系统收集，采用“降温+UV光催化+活性炭吸附设备”处理，产生的废气引至不低于25m的排气筒高空排放；项目焊接废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准，滴漆固定工序产生的有机废气排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1大气污染物排放限值及表6企业边界大气污染物浓度限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值 | 本项目产生的废气主要为焊接废气和滴漆固定工序产生的有机废气。焊接废气产生量较少呈无组织排放，滴漆固定工序产生的有机废气收集后经UV光氧活性炭一体机处理后引至30m高空排放。 |
| 噪声 | ①尽量选用低噪声的设备；②加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；③建议高噪声设备尽量放置在车间中央；生产车间采用实体墙+减震隔声消声措施等 | 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 | 企业车间设备已合理布局，并采取了相应措施。两天昼间监测中，所有监测结果均达标。 |
| 固废 | 金属边角料收集后外售综合利用；废包装桶、废活性炭委托有资质单位处理；生活垃圾委托环卫部门定期清运，同时加强管理 | 项目生产过程中产生的边角料收集后外售综合利用，废包装桶、废活性炭由企业分类收集后定期委托有危险固废处理资质的单位处置，生活垃圾交环卫部门清运处理。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求 | 本项目产生的固废主要为金属边角料、废包装桶、废活性炭和生活垃圾。金属边角料收集后外售综合利用；废包装桶、废活性炭暂存于厂区内，委托浙江华峰合成树脂有限公司处理；生活垃圾委托环卫部门定期清运 |

- 六、建设项目环评报告的主要结论及审批

- 6.1 环评报告的主要结论与建议

6.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响

项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮采用《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的排放限值）后纳入市政管网，经平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放，对纳污水体影响不大。

(2)废气影响

本项目点焊过程中会产生少量焊接烟尘，加强车间通风换气，有利于降低车间内烟尘浓度对周边大气环境影响不大。

根据预测结果，本项目二甲苯、非甲烷总烃和总挥发性有机物的有组织排放最大落地浓度均未超标，最大占标率均小于1%，且非正常排放工况下，二甲苯、非甲烷总烃和总挥发性有机物的最大落地浓度也未超标，则无需设置大气防护距离，对环境影响不大。本项目隧道式滴漆机为独立密闭的设备，配套设有顶部送风系统，固化烘干废气经电烘箱自带的废气收集系统收集，采用“降温+UV光催化+活性炭吸附”处理，最终通过系统末端的风机排气口屋顶高空达标排放，排放高度约为25m，对周围环境影响能够满足相应功能区要求。

(3)声环境影响

根据预测结果，项目正常营运期间，厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。为确保本项目厂界噪声稳定达标，环评建议，车间内合理布局，高噪声设备尽量远离车间门窗，生产过程应做到轻拿轻放，加强设备的维护保养，确保设备处于良好的运行状态，杜绝因设备不正常运行而产生高噪声，对高噪声设备采取减振降噪措施。

(4)固废影响

本项目生活垃圾由环卫部门统一清运处理，生产过程产生的金属边角料收集后可外售综合利用，危险废弃物暂存于危废仓库，收集后委托有资质单位处理。本项目对固废可以做到无害化处理，不外排环境，符合相应的环保要求，不会对周围环境带来影响。

6.1.2建议

1、建设单位应重视环境保护工作，进一步加强环保管理与监测，保证各污染物达标排放，杜绝事故发生，防止污染环境；

2、请有资质单位设计废气收集及处理设施，并进行安装调试；

3、应定期检查设备是否正常运行，保证设备收集和处理效率。

6.1.3环境影响评价总结论

温州欧士汽车部件有限公司设备购置技改项目位于平阳县滨海新区阳屿路25号万洋众创城41号（F05-41）生产车间101室、301室、401室，主要从事汽车电机的生产和销售。项目的建设符合产业政策要求，符合项目所在地环境功能区规划要求，排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目营运期会产生一定的污染物，主要包括生活污水、固废和废气（非甲烷总烃、二甲苯、焊接废气）等。

经环评分析，在落实施风险防范措施、严格采取本评价提出的针对生活污水、废气等污染物的污染防治措施、实施环境管理与监测计划以及主要污染物总量控制方案以后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，符合产业政策要求。企业需严格落实环评提出的各项环保措施，并在使用期内持续加强环境管理。从环境影响角度来看，本项目的建设是可行的。

- 6.2 审批部门审批决定

温州市生态环境局于2020年6月10日(温环平建[2020]90号)出具了关于对《温州欧士汽车部件有限公司设备购置技改项目环境影响报告表》的审批意见，具体如下：

你单位申请审批的报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《温州欧士汽车部件有限公司设备购置技改项目环境影响报告表》已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，经研究，审批意见如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。

二、项目位于平阳县滨海新区阳屿路25号万洋众创城41号生产车间101室、301室、401室，总建筑面积1829.85m2，年产电机20万只。具体建设内容见项目环评文本。

三、项目营运期间，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网（其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/ 887-2013）间接排放浓度限值），再经平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

加强生产车间的通风作业，滴漆工序产生的固化烘干废气经电烘箱自带废气收集系统收集，采用“降温+UV光催化+活性炭吸附设备”处理，产生的废气引至不低于25m的排气筒高空排放；项目焊接废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准，滴漆固定工序产生的有机废气排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1大气污染物排放限值及表6企业边界大气污染物浓度限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值。

合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

项目生产过程中产生的边角料收集后外售综合利用，废包装桶、废活性炭由企业分类收集后定期委托有危险固废处理资质的单位处置，生活垃圾交环卫部门清运处理。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。

四、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

五、若你单位对本审批意见不服的，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

七、验收执行标准

- 7.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表7-1：

表7-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L |  |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | 60 | mg/m3 | 《工业涂装工序大气污染物综合排放标准》(DB33/2146-2018)中表1大气污染物排放限值 |
|  | 苯系物 |  | 40 | mg/m3 |  |
|  | 挥发性有机物 |  | 120 | mg/m3 |  |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 |  | 4.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准 |
|  | 颗粒物 |  | 1.0 | mg/m3 |  |
| 噪声 | 厂界噪声 |  | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准 |

- 7.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为废水排放180t/a、COD0.009t/a、NH3-N 0.0009t/a、VOCs 0.0023t/a。

八、验收监测内容

- 8.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表8-1。

表8-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TN、TP、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TN、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织废气 | B-C | 有机废气净化前、后排放口 | 非甲烷总烃、VOCs、苯系物 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | D-G | 厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 厂界噪声（等效声级） | 监测2天，每天 上下午各1次 |
| 注：*苯系物检测结果源于VOCS，不另行抽样分析，苯系物不包含苯。 |  |  |  |  |

- 九、质量保证及质量控制

- 9.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表9-1：

表9-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920—1986 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828—2017 |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535—2009 |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ505—2009 |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901—1989 |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636—2012 |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893—1989 |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637—2018 |
| 废气 | VOCs | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734—2014 |
|  | 苯系物 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734—2014 |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38—2017 |
|  | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432—1995 及其修改单 |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604—2017 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348—2008 |
|  |  | 环境噪声监测技术规范噪声测量值修正 HJ 706-2014 |

- 9.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表9-2：

表9-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 便携式PH计 | / | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TN、TP | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、颗粒物 | 检定合格 |
| 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应 | 颗粒物 | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | 6890N | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 气质联用仪 | 6890N(G1530) +5973 | VOCs、苯系物 | 校准合格 |
| 多功能声级计 | AWA5688 | 厂界噪声 | 校准合格 |
| 便携式个体采样器 | EM-1500 | 非甲烷总烃、VOCs | 检定合格 |

- 9.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表9-3：

表9-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 林万镇 | 评价室检测员 | XH201921 |
| 报告编制人 | 林彬彬 | 评价室检测员 | XH201909 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 技术负责人/工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 陈乃育 | 评价室检测员 | XH201901 |
|  | 上官光钻 | 评价室检测员 | XH201733 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 袁莉婷 | 分析室检测员 | XH201812 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任 | XH201721 |
|  | 周玲玲 | 分析室检测员 | XH201910 |
|  | 吴敏 | 分析室检测员 | XH201818 |
|  | 鲍靖浩 | 分析室检测员 | XH201922 |
|  | 李昌浩 | 分析室检测员 | XH202011 |

- 9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表9-4。

表9-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ2007413-008 | COD | 260 | 265 | 0.95 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 27.0 | 27.7 | 1.3 | ≤20 | 符合 |
|  | TP | 5.14 | 5.72 | 5.34 | ≤15 | 符合 |
|  | TN | 46.1 | 46.8 | 0.75 | ≤10 | 符合 |

- 9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器测量的有效范围(即30%~70%之间)

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表9-5：

表9-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年7月16日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2020年7月17日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 十、验收监测结果与分析评价

- 10.1 生产工况

2020年7月16日、17日验收监测期间，温州欧士汽车部件有限公司生产负荷均为90.1%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表10-1。

表10-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工 作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 7月16日 | 电机 | 600只 | 90.1% | 666只/d 20万只/a | 300天 |
| 7月17日 |  | 600只 | 90.1% |  |  |

- 10.2 环境保护设施调试效果

10.2.1污染物达标排放监测结果

10.2.1.1 废水

验收监测期间，温州欧士汽车部件有限公司生活污水排放口排放的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度均小于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值，监测结果详见表10-2、图3-2。

表10-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | SS (mg/L) | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 动植物 油类(mg/L) | TN (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 7月16日 | 08:57 | 7.81 | 27.4 | 6.60 | 177 | 243 | 61.4 | 1.38 | 64.7 |
|  | 10:59 | 7.85 | 30.8 | 5.79 | 180 | 248 | 63.2 | 1.62 | 60.9 |
|  | 13:03 | 7.88 | 23.6 | 6.05 | 151 | 238 | 58.9 | 1.02 | 58.9 |
|  | 15:07 | 7.83 | 25.9 | 5.27 | 172 | 252 | 62.6 | 1.49 | 52.2 |
|  | 平均值 | —— | 26.9 | 5.93 | 170 | 245 | 61.5 | 1.38 | 59.2 |
| 生活污水排放口 7月17日 | 08:52 | 7.75 | 33.2 | 4.88 | 185 | 256 | 62.1 | 1.26 | 41.0 |
|  | 10:45 | 7.80 | 30.4 | 5.89 | 163 | 264 | 68.1 | 0.91 | 35.6 |
|  | 13:01 | 7.82 | 25.3 | 6.05 | 170 | 258 | 67.0 | 1.11 | 42.1 |
|  | 15:06 | 7.78 | 27.4 | 5.43 | 154 | 262 | 61.1 | 1.24 | 46.4 |
|  | 平均值 | —— | 29.1 | 5.56 | 168 | 260 | 64.6 | 1.13 | 41.3 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 35 | 8 | 400 | 500 | 300 | 100 | —— |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2007413号检测报告。

10.2.1.2 废气

验收监测期间，温州欧士汽车部件有限公司滴漆固定工序有机废气净化后排气筒的监测结果中，非甲烷总烃、VOCs、苯系物排放浓度均小于《工业涂装工序大气污染物综合排放标准》(DB33/2146-2018)中表1大气污染物排放限值。具体监测结果及监测点位见表10-3、图3-2。

表10-3 有组织废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 滴漆固定工序 7月16日 | 净化 前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 6.1×102 | 6.1×102 | 6.0×102 | 6.1×102 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 12.2 | 11.2 | 10.0 | 12.2 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.0074 | 0.0068 | 0.0060 | 0.0074 | —— | —— |
|  |  | 苯系物产生浓度，mg/m3 | 1.23 | 1.47 | 1.42 | 1.47 | —— | —— |
|  |  | 苯系物产生速率，kg/h | 0.00075 | 0.00090 | 0.00085 | 0.00090 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生浓度，mg/m3 | 4.19 | 5.08 | 5.57 | 5.57 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生速率，kg/h | 0.0026 | 0.0031 | 0.0033 | 0.0033 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(30m) | 标态干烟气量，m3/h | 6.7×102 | 6.6×102 | 6.6×102 | 6.7×102 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 1.80 | 2.98 | 2.17 | 2.98 | 60 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.0012 | 0.0020 | 0.0014 | 0.0020 | —— | —— |
|  |  | 苯系物排放浓度，mg/m3 | 1.08 | 1.24 | 1.28 | 1.28 | 40 | 达标 |
|  |  | 苯系物排放速率，kg/h | 0.00072 | 0.00082 | 0.00084 | 0.00084 | —— | —— |
|  |  | VOCs排放浓度，mg/m3 | 2.93 | 2.60 | 2.89 | 2.93 | 120 | 达标 |
|  |  | VOCs排放速率，kg/h | 0.0020 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0020 | —— | —— |
| 滴漆固定工序 7月17日 | 净化 前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 6.0×102 | 6.0×102 | 6.0×102 | 6.0×102 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 15.6 | 14.3 | 23.4 | 23.4 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.0094 | 0.0086 | 0.014 | 0.014 | —— | —— |
|  |  | 苯系物产生浓度，mg/m3 | 2.08 | 5.76 | 2.07 | 5.76 | —— | —— |
|  |  | 苯系物产生速率，kg/h | 0.0012 | 0.0035 | 0.0012 | 0.0035 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生浓度，mg/m3 | 7.38 | 17.4 | 7.87 | 17.4 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生速率，kg/h | 0.0044 | 0.010 | 0.0047 | 0.010 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(30m) | 标态干烟气量，m3/h | 6.7×102 | 6.5×102 | 6.7×102 | 6.7×102 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 2.06 | 1.92 | 2.68 | 2.68 | 60 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.0014 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0018 | —— | —— |
|  |  | 苯系物排放浓度，mg/m3 | 0.880 | 0.772 | 1.70 | 1.70 | 40 | 达标 |
|  |  | 苯系物排放速率，kg/h | 0.00059 | 0.00050 | 0.0011 | 0.0011 | —— | —— |
|  |  | VOCs排放浓度，mg/m3 | 2.54 | 3.19 | 3.35 | 3.35 | 120 | 达标 |
|  |  | VOCs排放速率，kg/h | 0.0017 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0022 | —— | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2007414号检验检测报告。

验收监测期间，温州欧士汽车部件有限公司无组织废气监测时，根据实际情况在厂界四周布置4个监测点位，无组织废气监测结果中，非甲烷总烃和颗粒物浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物无组织排放限值；具体监测结果详见表10-4。

表10-4  厂界无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  |  | 厂界D号点 | 厂界E号点 | 厂界F号点 | 厂界G号点 | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃（mg/m3） | 7月16日 | 第1次 | 1.82 | 2.02 | 1.65 | 1.58 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 第2次 | 1.90 | 1.71 | 1.63 | 1.35 |  | 达标 |
|  |  | 第3次 | 1.78 | 1.80 | 1.71 | 1.51 |  | 达标 |
|  | 7月17日 | 第1次 | 1.96 | 1.85 | 1.74 | 1.56 |  | 达标 |
|  |  | 第2次 | 1.76 | 1.59 | 1.54 | 1.75 |  | 达标 |
|  |  | 第3次 | 1.96 | 1.45 | 1.83 | 1.57 |  | 达标 |
| 颗粒物（mg/m3） | 7月16日 | 第1次 | 0.117 | 0.100 | 0.067 | 0.133 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 第2次 | 0.100 | 0.067 | 0.117 | 0.050 |  | 达标 |
|  |  | 第3次 | 0.050 | 0.050 | 0.133 | 0.267 |  | 达标 |
|  | 7月17日 | 第1次 | 0.050 | 0.100 | 0.050 | 0.033 |  | 达标 |
|  |  | 第2次 | 0.067 | 0.117 | 0.100 | 0.167 |  | 达标 |
|  |  | 第3次 | 0.100 | 0.067 | 0.133 | 0.150 |  | 达标 |
| 注：7月16日监测期间风向为东北风，风速1.4-1.8m/s；7月17日监测期间风向为东北风，风速1.4-1.8m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2007414号检验检测报告

主要污染因子的年排放量

7月16日、17日监测期间，企业废气处理设施排放速率VOCs0.0019kg/h。项目每日工作按8小时计，年工作300天计，则废气年排放量VOCs为0.00456t/a。

10.2.1.3 厂界噪声

验收监测期间，根据实际情况于温州欧士汽车部件有限公司厂界东侧（1号点）、南侧（2号点）、西侧（3号点）、北侧（4号点）设置4个噪声测点。现场检测时，所有测点均无明显声源。所有测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间监测中，所有测点监测结果均达标。具体监测结果及监测点位见表10-5、图3-2。

表10-5 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 7月16日、17日昼间等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16日上午 | 17日上午 | 16日下午 | 17日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1 | 无明显声源 | 61 | 61 | 61 | 61 | 65 | 达标 |
| 2 | 无明显声源 | 60 | 60 | 60 | 61 | 65 | 达标 |
| 3 | 无明显声源 | 62 | 62 | 62 | 62 | 65 | 达标 |
| 4 | 无明显声源 | ＜65 | ＜65 | ＜65 | ＜65 | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2007415号检测报告。

10.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的数据，废水年排放量为51.2t/a，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.00256t/a、氨氮0.000256t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

10.2.3环保设施去除效果

10.2.3.1废水治理设施

根据企业污水排放口监测结果表明，生活污水排放口排放的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值。

10.2.3.2废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果，主要污染物经收集处理后高空排放，污染物的排放浓度、排放速率均能达标排放。项目有机废气去除率见表10-5。

表10-5  排气筒中有机废气监测结果去除率统计表

| 项目 | 2020年7月16日 |  | 2020年7月17日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs kg/h 滴漆固定工序 | 净化前 | 0.0030 | 净化前 | 0.0064 |
|  | 净化后 | 0.0019 | 净化后 | 0.0020 |
|  | 去除率 | 36.67% | 去除率 | 68.75% |

10.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在70~85dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界所有测点监测结果均达标排放。

十一、验收监测结论及建议

- 11.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2020年7月16日、17日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷均为90.1%。

11.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，温州欧士汽车部件有限公司生活污水排放口排放的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值。

11.1.2 废气监测结论

验收监测期间，温州欧士汽车部件有限公司滴漆固定工序有机废气净化后排气筒的监测结果中，非甲烷总烃、VOCs、苯系物排放浓度均小于《工业涂装工序大气污染物综合排放标准》(DB33/2146-2018)中表1大气污染物排放限值。

验收监测期间，温州欧士汽车部件有限公司无组织废气监测时，在厂界四周布置4个监测点位，无组织废气监测结果中，非甲烷总烃和颗粒物浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物无组织排放限值。

11.1.3 厂界噪声监测结论

验收监测期间，根据实际情况于温州欧士汽车部件有限公司厂界东侧（1号点）、南侧（2号点）、西侧（3号点）、北侧（4号点）设置4个噪声测点。现场检测时，所有测点均无明显声源。所有测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间监测中，所有测点监测结果均达标。

11.1.4 固体废物核查结论

本项目产生的固废主要为金属边角料、废包装桶、废活性炭和生活垃圾。金属边角料收集后外售综合利用；废包装桶、废活性炭暂存于厂区内，委托浙江华峰合成树脂有限公司处理；生活垃圾委托环卫部门定期清运。

11.1.5整治提升符合性结论

根据项目实际采取的治理措施和检测结果，对照《浙江省挥发性有机物污染整治方案》中的《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》(浙环办函[2015]402号)、《温州市工业涂装企业污染整治提升技术指南》的具体内容，企业基本完成考核指标中生产合法性、废气处理、废水收集与处理等方面要求，主要问题存在于废气去除率、废气收集方面，通过此次整改评估工作，按照相关要求落实不足之处。该项目基本符合整治要求。

11.1.6 总量控制结论

企业全厂全年废水年排放量51.2t/a，废水主要污染物年排放量化学需氧量0.00256t/a、氨氮0.000256t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

11.2 建议

1、完善废气处理设施，进一步提高废气收集率和去除率，减少废气无组织排放，定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物稳定达标排放。

2、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

3、进一步加强各种固体废物的管理，及时处理固体废物，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                       2-1

附件1                                                       2-2

附件2                                                        6-1

附件2                                                        6-2

附件2                                                        6-3

附件2                                                        6-4

附件2                                                        6-5

附件2                                                        6-6

附件3                                                        25-1

附件3                                                        25-2

附件3                                                        25-3

附件3                                                        25-4

附件3                                                        25-5

附件3                                                        25-6

附件3                                                        25-7

附件3                                                        25-8

附件3                                                        25-9

附件3                                                        25-10

附件3                                                        25-11

附件3                                                        25-12

附件3                                                        25-13

附件3                                                        25-14

附件3                                                        25-15

附件3                                                        25-16

附件3                                                        25-17

附件3                                                        25-18

附件3                                                        25-19

附件3                                                        25-20

附件3                                                        25-21

附件3                                                        25-22

附件3                                                        25-23

附件3                                                        25-24

附件3                                                        25-25

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州欧士汽车部件有限公司设备购置技改项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 浙江省温州市平阳县滨海新区阳屿路25号万洋众创城41号生产车间101室、301 室、401 室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | C367 汽车零部件及配件制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □新建 ☑扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产20万只电机 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产20万只电机 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 温州市生态环境局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 温环平建[2020]90号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2020.1 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2020.2 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州欧士汽车部件有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 1.33 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 1.33 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 1 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 6 | 噪声治理(万元) |  |  | 1 |  |  | 固废治理(万元) |  | 2 |  | 绿化及生态(万元) |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 温州欧士汽车部件有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 91330326MA299W3K8D |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年