温州汇恒仓储物流码头一期工程

竣工环境保护自主验收意见

2021年1月23日，温州汇恒仓储物流有限公司成立验收工作组，进行“温州汇恒仓储物流码头一期工程”竣工环境保护自主验收。验收工作组现场检查了项目运营情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告书和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

温州汇恒仓储物流码头（原苍南县顺达物资仓储中心码头）一期工程，位于龙港市新美洲村东塘外侧，地理位置为27˚34'N，121˚38'E。北临鳌江，西接东塘，南靠江南围垦工程，东濒东海。

本码头工程建设内容为1000t级件杂货码头2座4个泊位和港区生产运营所需的辅助建筑物。该工程项目一次规划，分期实施，目前一期工程为西侧建设2个1000吨级件杂货码头泊位，形成陆域面积10.8049公顷，据原温州市港航管理局批复（温港航〔2010〕56号），本码头年设计货物通过能力48.07万吨，工程建设情况具体见竣工验收调查报告。

2、建设过程及环保审批情况

本工程项目于2007年12月委托福建省环境科学研究院编制完成了《苍南县顺达物资仓储中心填海及码头工程环境影响报告书》，2007年12月29日温州市海洋与渔业局对该项目进行了核准，出具了《关于苍南县顺达物资仓储中心填海及码头工程环境影响报告书核准意见的函》（温海渔函〔2007〕66号）。

3、投资情况

本工程项目总投资12565万元，其中环保投资100万元，占总投资额的0.8%。

4、验收范围

本次验收范围为温州汇恒仓储物流码头（原苍南县顺达物资仓储中心码头）一期工程，即2个1000吨级件杂货码头泊位。

二、工程变动情况

经现场调查确认，二期工程目前还未实施，本次验收的码头一期工程的建设内容与环评内容基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）施工阶段环保措施落实情况

建设单位通过加强管理、文明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响，保护好建设项目周围的大气、水及声环境。在施工过程中按照环评报告及批复要求落实各项措施，施工现场设置隔油中和池处理生产废水，并设有厕所、化粪池等环保卫生设施，禁止陆域生活废水直接排放入海。施工船严禁带病运行，防止发生机油泄漏事故，施工船舱舱底含油污水收集后集中处理。施工机械设备使用后的废油（含擦油布、棉纱）集中回收处理。在恶劣天气条件下提前做好施工安全防护工作，避免造成船舶及已吹填陆域、护岸坍塌事故，减轻对水环境的影响。在码头陆域的两旁修筑截洪、排水沟敏感段筑建挡土墙或拦砂坝，防止降雨形成的地表径流对土地的冲刷造成水土流失。

（二）营运期环境保护措施

1、水环境保护措施

在营运期内，船舶油污水及生活污水收集后委托平阳县海环船舶污油回收有限公司处置。

2、大气环境保护措施

在营运期内，本工程项目无生产性废气排放，船舶停泊和启动时将排放一定量尾气。由于江边风速大，稀释扩散速度快，尾气排放经大气稀释、扩散等作用后，对周围环境影响小。

3、声环境保护措施

在营运期内，选用低噪声的机械设备并加强日常维护，控制和减少港区车、船的鸣号，加强港区绿化，在港区周围和进出港道路周围种植绿化隔离林带，降低噪声的影响。

4、固体废弃物保护措施

在营运期内，船舶生活垃圾委托平阳县海环船舶污油回收有限公司清运处理。

5、环境风险防范措施

本工程项目未编制突发环境污染事故应急预案。

（三）生态环境影响调查

施工期间，通过优化施工布置、采取绿化等措施最大限度减轻生态环境影响，水土流失防治各项指标均达到工程水土流失防治标准。本项目基本落实了环评报告及批复的生态保护措施。

四、环境影响调查监测结果

1、水环境影响监测结果

水环境影响调查监测结果显示，鳌江一期码头断面地表水水质的pH值、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、活性磷酸盐、石油类、汞、铜、铅、硫化物、总铬、挥发酚、氰化物和砷等指标均满足《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准限值要求。

2、沉积物环境影响监测结果

沉积物环境保护调查监测结果显示，鳌江一期码头断面沉积物的油类、总汞、铜、总铅、硫化物、铬、砷、总镉和有机碳等指标均满足《海洋沉积物质量》（GB18668-2002）第三类标准限值要求。

五、验收结论

经资料查阅和现场核查，温州汇恒仓储物流码头（原苍南县顺达物资仓储中心码头）一期工程环评手续齐备，技术资料齐全，通过对工程的竣工环境保护验收调查，工程在施工、营运过程中，污染控制措施和生态保护措施得到了落实，防止和减缓了对周边环境的污染影响。经审议，验收工作组同意通过该工程项目竣工环境保护设施自主验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收调查报告相关内容和其他资料。及时公开环境信息，公示竣工验收调查报告。

2、做好船舶生活垃圾、生活污水的收集与清运工作，加强船舶油污水的管理及合法处置工作，做好相关台帐记录。

3、做好初级雨水收集工作，加强设备设施的防腐、防渗、防漏等措施，防止造成水环境的污染。

4、进一步落实事故风险防范和应急措施，加强风暴潮、溢油等事故风险管理。尽快编制突发环境污染事故应急预案并备案。

七、验收组成员信息

验收组信息详见签到单。

验收组成员签字：

温州汇恒仓储物流有限公司验收工作组

2021年1月23日