温州汉达汽车部件有限公司

年产100万只磁力开关建设项目竣工

环境保护自主验收意见

2020年6月23日，温州汉达汽车部件有限公司成立验收工作组，进行“温州汉达汽车部件有限公司年产100万只磁力开关建设项目”竣工环境保护自主验收。验收工作组现场检查了项目生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收，提出自主验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

温州汉达汽车部件有限公司位于平阳县滨海新区横屿路20号万洋众创城7号生产车间102室、202室、302室和7号综合楼201室、501室，是一家专业生产磁力开关的企业。项目占地面积为1588.74m2，总建筑面积为4262.22m2。本项目设计年产100万只磁力开关，现实际已达年产80万只磁力开关的生产能力。本项目主要生产设备有数控车床53台、冲床26台、液压机5台、砂轮机3台、磨床机3台、点焊机2台、台钻10台、空压机1台、液压机3台、切料机3台和压块机1台等。

本项目年生产300天，实行单班8小时生产制（夜间不生产），职工定员40人，厂区内设有食堂，住厂内员工40人。

2、建设过程及环保审批情况

本建设项目于2019年1月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《温州汉达汽车部件有限公司年产100万只磁力开关建设项目环境影响报告表》，并于2019年2月26日通过原平阳县环境保护局审批(平环建〔2019〕28号)。项目于2019年5月开工，2019年10月竣工并同时投入生产。

3、投资情况

本项目实际总投资1500万元，其中环保投资9万元，占总投资额的0.6%。

4、验收范围

本次验收范围为温州汉达汽车部件有限公司年产100万只磁力开关建设项目。验收监测期间，工况符合竣工验收监测要求。

二、工程变动情况

本项目主要生产设备数量较环评有所变动，数控车床减少12台，空压机和切料机各减少1台，冲床和磨床机各增加1台备用。其余建设情况与环评内容基本一致

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目产生的废水主要为食堂废水和生活污水。

项目食堂废水经隔油池预处理后汇同生活污水一起，经化粪池处理后纳管至平阳东海污水处理厂，经污水处理厂再处理后外排。

2、废气

本项目产生的废气主要为金属粉尘、焊接废气和食堂油烟废气。

项目在材料机加工过程中会产生一定量金属粉尘，在车间内呈无组织排放；焊接工序产生的加工粉尘在车间内呈无组织排放；食堂油烟废气经静电式油烟净化器处理后高空排放，排气筒高度为25米。

3、噪声

本项目噪声主要来自生产设备运行产生的噪声，采取隔声减震措施。

4、固废

本项目产生的固体废物主要为金属边角料（含金属粉尘）、废液压油、废切削液、含油废抹布和生活垃圾。

废液压油、废切削液和含油废抹布属于危险废物，其他属于一般固体废物。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

验收期间监测结果表明，生活污水排放口水质的pH值范围、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、动植物油类和悬浮物排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮和总磷排放浓度及其日均值均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值。

2、废气

验收期间监测结果表明，食堂油烟废气经净化处理后，油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)中的标准要求。

4个厂界无组织废气监控点，颗粒物浓度均小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值。

3、噪声

验收期间监测结果表明，所有4个厂界噪声测点的噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

4、固废

本项目产生的固体废物主要为金属边角料（含金属粉尘）、废液压油、废切削液、含油废抹布和生活垃圾。

金属边角料（含金属粉尘）收集后外售综合利用；废液压油、废切削液委托金华市莱逸园环保科技有限公司处置；擦洗机械设备产生的含油抹布，属于危险废物豁免管理清单，与生活垃圾一起委托环卫部门定期清运。

五、验收结论

经资料查阅和现场核查，温州汉达汽车部件有限公司年产100万只磁力开关建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施基本建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意通过该项目竣工环境保护设施自主验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开企业环境信息，公示竣工验收监测报告。

2、加强油烟废气处理设施的运行管理，做好处理设施的运行维护工作，保持良好的污染物去除效果，确保达标排放。进一步做好车间材料机加工金属粉尘和焊接废气的管理，减少废气无组织排放。

3、加强车间环境管理，保持整洁环境，继续完善各类环保管理制度，将环保责任落实到人。

4、进一步加强危险废物的管理，规范危险废物暂存场所，建立危废转运台帐记录，确保对各类危险废物进行有效的管理及处置。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

温州汉达汽车部件有限公司验收工作组

2020年6月23日

温州汉达汽车部件有限公司

年产100万只磁力开关建设

项目竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第2001037号

建设单位：温州汉达汽车部件有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2020年1月

声   明

1、本报告正文共 贰拾陆 页，附件附表共 拾柒 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：温州汉达汽车部件有限公司

法人代表：杜丽丽

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：上官光钻

报告编制人：上官光钻

| 温州汉达汽车部件有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) （统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13758766709 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325400 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县滨海新区横屿路 20 号万洋众创城 7 号生产车间 102 室、202 室、302 室和 7 号综合楼 201 室、501 室 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号(8号厂房第二层、第四层） |

目   录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	3

3.3 主要原辅材料及燃料	4

3.4 水源及水平衡	5

3.5 生产工艺	5

3.6 项目变动情况	6

四、环境保护设施情况	7

4.1 污染物治理/处理设施	7

4.2 其他环保设施	9

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	9

五、建设项目环评报告的主要结论及审批	12

5.1 环评报告的主要结论与建议	12

5.2 审批部门审批决定	13

六、验收执行标准	13

6.1 验收评价标准	16

6.2 总量控制指标	16

七、验收监测内容	17

7.1 环境保护设施调试效果	17

八、质量保证及质量控制	18

8.1 监测分析方法	18

8.2 监测仪器设备	18

8.3 人员资质	19

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	19

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	19

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

九、验收监测结果与分析评价	21

9.1 生产工况	21

9.2 环境保护设施调试效果	21

十、验收监测结论及建议	25

10.1 验收监测结论	25

10.2 建议	26

附件：

1、《关于对温州汉达汽车部件有限公司年产100万只磁力开关建设项目环境影响报告表的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2019]28号，2014年3月14日)；

2、温州汉达汽车部件有限公司《验收监测项目基本情况调查表》、

《验收监测期间有关情况记录表》；

3、企业主要生产设备及主要原辅材料消耗表、2019年7月-9月用水量；

4、检测报告；

附表：建设项目竣工环境保护“三同时”验收报告表。

- 一、验收项目概况

温州汉达汽车部件有限公司是一家专业生产磁力开关的企业，企业在平阳县滨海新区横屿路20号万洋众创城7号生产车间102室、202室、302室和7号综合楼201室、501室现有厂房从事汽车部件的生产和销售，项目占地面积为 1588.74m2，总建筑面积 4262.22m2。建成后将形成年产100万只磁力开关的生产规模建设项目的生产规模。

企业于2019年1月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《温州汉达汽车部件有限公司年产100万只磁力开关建设项目环境影响报告表》，并于2019年2月26日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2019]28号)。项目于2019年5月开工，2019年10月竣工，同时投入生产。项目实际总投资1500万元，其中环保投资9万元，占总投资额的0.6%。目前项目主体工程调试工况稳定，环保设施运行正常，基本符合竣工验收监测条件。

温州汉达汽车部件有限公司重视该项目竣工验收工作，于2019年10月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2019年10月11日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2019年12月11日、12日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于12月12日至18日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编写了本验收监测报告。

- 二、验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.5《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《关于对温州汉达汽车部件有限公司年产100万只磁力开关建设项目环境影响报告表的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2019]28号，2019年2月26日)；

2.8《温州汉达汽车部件有限公司年产100万只磁力开关建设项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2019年4月)；

2.9温州汉达汽车部件有限公司《检测委托单》(2019年10月11日)；

2.10温州汉达汽车部件有限公司年产100万只磁力开关建设项目竣工环境保护验收监测方案。

- 三、工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于平阳县滨海新区横屿路20号万洋众创城7号生产车间102室、202室、302室和7号综合楼201室、501室（经纬度：北纬N27°40′26.20″ ，东经E120°40′41.83″）。企业厂区东侧为顺美服饰;南侧过横屿路为万洋众创城机械产业园D12;西侧为浙江康松动力科技有限公司;北侧过道路为程康管桩。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N28°09′36.78″

E121°04′28.37″

N

图3-1 项目地理位置图

★为废水监测点

◎为有组织废气监测点

○为无组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

★B

◎C

○G

○D

○E

○F

图3-2  项目平面布置及污染源监测点位分布图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资1500万元，员工定员40人，住厂内员工40人，厂内设食堂。年工作300天，实行单班8小时生产制（夜间不生产）。设计年产100万只磁力开关，现实际已达到年产80万只磁力开关的生产能力，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁力开关 | 100万只 | 80万只 |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控车床 | 台 | 65 | 53 | \ |
| 2 | 冲床 | 台 | 25 | 26 | 1台备用 |
| 3 | 液压机 | 台 | 5 | 5 | \ |
| 4 | 砂轮机 | 台 | 3 | 3 | \ |
| 5 | 磨床机 | 台 | 2 | 3 | 1台备用 |
| 6 | 点焊机 | 台 | 2 | 2 | \ |
| 7 | 台钻 | 台 | 10 | 10 | \ |
| 8 | 空压机 | 台 | 2 | 1 | \ |
| 9 | 液压机 | 台 | 3 | 3 | \ |
| 10 | 切料机 | 台 | 4 | 3 | \ |
| 11 | 压块机 | 台 | 1 | 1 | \ |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 环评年用量 | 实际年用量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | 35 | 28 | t/a |
| 2 | 铝材 | 5 | 4 | t/a |
| 3 | 铜材 | 20 | 16 | t/a |
| 4 | 焊丝 | 0.2 | 0.15 | km/a |
| 5 | 塑料 | 5 | 4 | 万套/a |
| 6 | 液压油 | 0.45 | 0.34 | 万件 |
| 7 | 切削液 | 2 | 1.6 | t/a |

- 3.4 水源及水平衡

本项目产生的废水主要为生活污水、食堂隔油池废水。项目食堂隔油池废水隔油后与生活污水一起经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳入平阳东海污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东海。根据企业提供的数据，企业2019年7月-9月用水量分别为64t、62t、65t，按照0.8排放系数计，企业2019年7月-9月排水量分别为51.2t、49.6t、52t，按一年12个月计，则该厂区一年排放废水611.2t。项目目前拥有员工40人，厂内设食宿，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗38.2t/3个月

生活用水191t/3个月

生活污水152.8t/3个月

排放611.2 t/a

N

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目产品主要为磁力开关。主要工艺流程及产污环节见图3-4。

图3-4 磁力开关工艺生产工艺流程图及产污环节图

工艺流程说明：

将原材料（钢材、铜材、铝材）锻打（冷挤），然后进行一系列机加工工序，然后通过电焊机焊接。将半成品给外协单位进行表面处理（电镀、磷化、发黑等），与外购的塑料、标准件等一同组装，装配完成后包装成品。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业建设情况与环评内容基本一致。

四、环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

本项目产生的废水主要为生活污水、食堂隔油池废水。项目食堂隔油池废水隔油后与生活污水一起经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳入平阳东海污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东海。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 化粪池 | 东海 |

4.1.2 废气

本项目主要废气为焊接废气、金属粉尘和油烟废气。焊接工序产生的加工粉尘因产生量较小，为无组织排放；项目在材料机加工过程中会产生一定量金属粉尘，由于金属粉尘质量较大，颗粒较大，且密度较高，易于沉降，车间需定期清扫粉尘并收集与金属边角料一起处理；油烟废气经静电式油烟净化器处理后引至25米高空排放。废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接工序 | 颗粒物 | / | / | 环境 |
| 炉灶 | 饮食业油烟 | 静电式油烟净化器 | 25米 |  |
| 金属粉尘 | 粉尘 | / | / | / |

油烟排气筒

4.1.3 噪声

本项目噪声主要来源于生产设备运行。

4.1.4 固(液)体废物

本项目产生的固废主要为生活垃圾、金属边角料与废液压油、废切削液、含油废抹布。金属边角料收集后外售回收利用；废液压油、废切削液暂存厂内，待联系并签订好危废协议后委托有资质单位处置；本项目在擦洗机械设备的时候，会产生含油抹布，根据《国家危险废物名录》2016 版附录《危险废物豁免管理清单》废弃含油抹布属于危险废物（HW49 900-041-49），与生活垃圾一起处置，属于危险废物豁免管理清单，全过程不按危险废物管理；生活垃圾经收集后委托环卫部门统一清运处理。固废产生情况及处置见表4-3。

表4-3 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属边角料 | 机加工 | 一般固废 | 3t/a | 2.2t/a | 收集后外售回收利用 |
| 2 | 废液压油 | 机加工 | 危险固废 | 0.45t/a | 0.36t/a | 委托有资质单位处置处置 |
| 3 | 废切削液 | 机加工 | 危险固废 | 24t/a | 19t/a | 委托有资质单位处置处置 |
| 4 | 含油废抹布 | 擦洗设备 | 危险固废 | 0.1t/a | 0.1t/a | 与生活垃圾一起由环卫部门统一清运处理 |
| 5 | 生活垃圾 | 日常生活 | 一般固废 | 9t/a | 7.2t/a | 环卫部门统一清运处理 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算1500万元，实际投资1500万元，其中环保设施投资9万元，占总投资额的0.6%。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。本项目环保设施投资情况详见表4-4。

表4-4 环保设施投资情况表

| 类别 | 污染源 | 治理措施 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接工序 | / | 5 |
|  | 油烟废气 | 净化器 |  |
| 生活废水 | 生活废水 | 化粪池 | 2 |
| 噪声 | 设备噪声 | 设备消声、隔声、减震措施、维护等 | 1 |
| 固废 | 生活与危废 | 生活垃圾环卫清运，一般固废临时贮存外售综合利用 | 1 |
| 合计 |  |  | 9 |

温州汉达汽车部件有限公司年产100万只磁力开关建设项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。环评批复要求、实际建设情况见表4-5。

表4-5 环评意见落实情况表

| 类别 | 环评要求 |  | 批复要求 |  | 实际落实情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 食堂废水经隔油后与生活废水一起进入化粪池处理达到纳管标准后排入市政管网。 项目废水纳管后进入平阳东海污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级A标准后排放排入东海。 |  | 项目营运期间，食堂废水经隔油池预处理后汇同生活污水，经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网(其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)间接排放浓度限值)，再经平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。 |  | 本项目产生的废水主要为生活污水、食堂隔油池废水。项目食堂隔油池废水隔油后与生活污水一起经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳入平阳东海污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东海。 |  |
| 废气 | 金属粉尘 | 项目在材料机加工过程中会产生一定量金属粉尘，由于金属粉尘质量较大，颗粒较大，且密度较高，易于沉降，车间需定期清扫粉尘并收集与金属边角料一起处理。 |  | 加强生产车间的通风作业，定期清扫车间粉尘，项目粉尘、焊接烟尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的表2中的二级标准。 |  | 焊接工序产生的加工粉尘因产生量较小，为无组织排放。 项目在材料机加工过程中会产生一定量金属粉尘，由于金属粉尘质量较大，颗粒较大，且密度较高，易于沉降，车间需定期清扫粉尘并收集与金属边角料一起处理。 油烟废气经静电式油烟净化器处理后引至25米高空排放。 |
|  | 焊接废气 | 项目点焊废气产生量较少，本环评建议企业加强车间换气，减轻焊接废气对车间作业人员的影响。 |  |  |  |  |
| 噪声 | 加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；采用高效低噪声设备、合理布局，做好消声、隔声、减震等措施。 |  | 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声合理布置生产车间，对噪声相对较大的设备，应加强减震降嗓措施:项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 |  | 验收监测期间，根据实际情况于温州汉达汽车部件有限公司厂界四周共设置4个噪声测点，4个测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间上下午监测中，4个测点监测结果均达标。 |  |
| 固废 | 本项目产生含油废抹布和生活垃圾委托环卫部门统一清运；生产过程中产生的金属边角料经收集后可作外售处理。废液压油、废切削液委托有危险废物处置资质单位安全处置，厂区内设危险废物临时贮存场所。 |  | 项目生产过程中产生的金属边角料、机加工粉尘收集后外售综合利用，废液压油、废切削液委托有资质单位处理，生活垃圾交环卫部门清运处理。 |  | 本项目产生的固废主要为生活垃圾、金属边角料与废液压油、废切削液、含油废抹布。金属边角料收集后外售回收利用；废液压油、废切削液暂存厂内，待联系并签订好危废协议后委托有资质单位处置；本项目在擦洗机械设备的时候，会产生含油抹布，根据《国家危险废物名录》2016 版附录《危险废物豁免管理清单》废弃含油抹布属于危险废物（HW49 900-041-49），与生活垃圾一起处置，属于危险废物豁免管理清单，全过程不按危险废物管理；生活垃圾经收集后委托环卫部门统一清运处理。 |  |

- 五、建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响

项目生活污水经厂区内化粪池预处理后执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准（其中氨氮、总磷采用《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的间接排放限值），纳管接入平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 A 标准后排放，对纳污水体影响不大。

(2)大气影响

①、项目焊接废气产生量较少，本环评建议企业加强车间换气，减轻焊接废气对车间作业人员的影响。

②、本项目在机加工过程中会产生少量的金属粉尘，因金属粉尘质量较大，颗粒较大，且密度较高，易于沉降，车间需定期清扫粉尘并收集处理。对周围大气环境影响较小。

(3)声环境影响

根据预测结果，项目正常营运期间，厂界噪声排放可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准。为确保本项目厂界噪声稳定达标，环评建议，车间内合理布局，高噪声设备尽量远离车间门窗，生产过程应做到轻拿轻放，加强设备的维护保养，确保设备处于良好的运行状态，杜绝因设备不正常运行而产生高噪声，对高噪声设备采取减振降噪措施。

(4)固废影响

本项目生活垃圾由环卫部门统一清运处理，金属边角料、机加工粉尘收集后可外售综合利用。废液压油、废切削液属于危险固废，需收集暂存，委托有资质单位回收处理。建设单位应做好厂内各固废分类收集，及时签订危废处置协议，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，在厂区内设置危险废物暂存场所，做好防风、防雨、防晒及防渗等措施，防止二次污染发生。

5.1.2 建议

1、污染物排放要采取相应的措施，确保达标排放。

2、积极推行清洁生产，降低原材料消耗，并杜绝污染事故发生，减轻对周围环境的影响。

5.1.3 环境影响评价总结论

温州汉达汽车部件有限公司年产 100 万只磁力开关建设项目经平阳县经信局备案，位于平阳县滨海新区横屿路 20 号万洋众创城 7 号生产车间 102 室、202 室、302 室和 7 号综合楼 201 室、501 室，该项目选址符合规划要求。本项目建设及运行过程中将会产生一定量的废水、废气、噪声、固废等污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周围环境影响不大。只要建设单位在建设期和营运期能够严格执行国家的有关环保法规，并落实本环评提出的各项污染防治措施，则本项目的建设从环保角度考虑是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

平阳县环境保护局于2019年2月26日以(平环建[2019]28号)出具了对本项目的审批意见，具体如下：

温州汉达汽车部件有限公司：

- 你公司申请审批的报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《温州汉达汽车部件有限公司年产100万只磁力开关建设项目环境影响报告表》已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，经研究，审批意见如下:

- 一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

- 二、项目位于平阳县滨海新区横屿路20号万洋众创城7号生产车间102室、202室、302室和7号综合楼201室、501室，占地面积为1588.74m2，总建筑面积4262.22m2，年产100万只磁力开关。具体建设内容见项目环评文本。

- 项目营运期间，食堂废水经隔油池预处理后汇同生活污水，经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网(其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)间接排放浓度限值)，再经平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。

- 加强生产车间的通风作业，定期清扫车间粉尘，项目粉尘、焊接烟尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的表2中的二级标准。

- 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声合理布置生产车间，对噪声相对较大的设备，应加强减震降嗓措施:项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

- 项目生产过程中产生的金属边角料、机加工粉尘收集后外售综合利用，废液压油、废切削液委托有资质单位处理，生活垃圾交环卫部门清运处理。

- 四、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

- 项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

- 五、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你公司对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向平阳县人民政府提起行政复议。

六、验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三级标准 |
|  | 悬浮物 | 400 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 | 300 | mg/L |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 20 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 | 100 | mg/L |  |
|  | 氨氮 | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 总磷 | 8 | mg/L |  |
| 有组织废气 | 油烟 | 2.0 | mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)中的小型标准 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 1.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中“新污染源大气污染物排放限值”的二级标准 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |

- 6.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为废水排放量720t/a、COD 0.04t/a、NH3-N 0.004t/a。

七、验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TN、TP、动植物油类、LAS | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TN、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织 废气 | B | 食堂油烟净化器 净化后排气筒 | 饮食业油烟[高峰期] | 抽样2天，每天 5次/样 |
| 无组织 废气 | D-G | 厂界上下风向 | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 厂界噪声(等效声级) | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 八、质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 无量纲 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | LAS | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 | 0.05 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.06 mg/L |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.05 mg/L |
| 有组织废气 | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准(试行) GB 1848-2001 附录A | 0.06 mg/m3 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及其修改单 | 0.001 mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30~130dB |
|  |  | 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706-2014 | \ |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒—托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、TN、LAS | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、颗粒物 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 自动烟尘/气快速测试仪 | 崂应3012H-C型 | 饮食业油烟 | 检定合格 |
| 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | 颗粒物 | 检定合格 |
| 多功能声级计 | AWA5680 | 厂界噪声 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 上官光钻 | 评价室检测员 | XH201733 |
| 报告编制人 | 上官光钻 | 评价室检测员 | XH201733 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 施丽丽 | 技术负责人/工程师 | XH201601 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 周玲玲 | 分析室检测员 | XH201910 |
|  | 戴双萍 | 分析室检测员 | XH201902 |
|  | 吴 敏 | 分析室检测员 | XH201818 |
|  | 万宇 | 分析室检测员 | XH201917 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任 | XH201721 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1912108-008 | COD | 439 | 449 | 1.13 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 25.4 | 25.1 | 0.6 | ≤20 | 符合 |
|  | TP | 6.04 | 6.54 | 3.97 | ≤15 | 符合 |
|  | TN | 38.3 | 36.3 | 2.68 | ≤10 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年12月11日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019年12月12日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 九、验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2019年12月11日、12日验收监测期间，温州汉达汽车部件有限公司的生产负荷分别（磁力开关）79%、76%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 实际生产能力 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |  |
| 2019年12月11日 | 磁力开关 | 0.26万件/d | 79% | 100万件/a 0.33万件/d | 80万件/a 0.27万件/d | 300天 |
| 2019年12月12日 |  | 0.25万件/d | 76% |  |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水

验收监测期间，温州汉达汽车部件有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、动植物油类和悬浮物排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度及其日均值均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值，监测结果详见表9-2、图3-2。

表9-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | TP (mg/L) | 动植物油类(mg/L) | TN (mg/L) | LAS (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 12月11日 |  | 7.87 | 441 | 26.1 | 103 | 62.1 | 6.96 | 1.81 | 35.1 | 8.00 |
|  |  | 7.73 | 424 | 24.1 | 99.7 | 63.2 | 7.32 | 1.71 | 35.8 | 7.74 |
|  |  | 7.80 | 430 | 25.1 | 101 | 65.9 | 6.04 | 1.65 | 36.3 | 7.89 |
|  |  | 7.84 | 447 | 25.6 | 102 | 64.6 | 6.40 | 1.70 | 34.7 | 8.06 |
|  | 平均值 | —— | 436 | 25.2 | 101.4 | 64.0 | 6.68 | 1.72 | 35.5 | 7.92 |
| 生活污水排放口 12月12日 |  | 7.75 | 420 | 23.4 | 97.3 | 63.9 | 7.55 | 1.66 | 34.8 | 7.95 |
|  |  | 7.70 | 434 | 27.0 | 100 | 65.0 | 6.37 | 1.70 | 36.4 | 7.70 |
|  |  | 7.74 | 448 | 26.1 | 102 | 60.1 | 6.83 | 1.60 | 35.2 | 7.80 |
|  |  | 7.77 | 444 | 25.2 | 101 | 62.2 | 6.29 | 1.63 | 37.3 | 7.98 |
|  | 平均值 | —— | 437 | 25.4 | 100.1 | 62.8 | 6.76 | 1.65 | 35.9 | 7.86 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 500 | 35 | 300 | 400 | 8 | 100 | —— | 20 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1912108号检测报告。

9.2.1.2 废气

验收监测期间，温州汉达汽车部件有限公司有组织废气在现场监测时，饮食业油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)中的小型标准。具体监测结果及监测点位见表9-3、图3-2。

验收监测期间，温州汉达汽车部件有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界上下风向布置4个监测点，两天六次监测结果中，颗粒物排放浓度均小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中“新污染源大气污染物排放限值”的二级标准。具体监测结果及监测点位见表9-4、图3-2。

表9-3 废气监测结果统计表

| 抽样日期 及位置 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 炉灶 静电式油烟净化器12月11日 | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气流量，m3/h | 2.3×103 |  |  | 2.3×103 | —— | —— |
|  |  | 基准风量油烟排放浓度，mg/m3 | 0.6 |  |  | 0.6 | 2.0 | 达标 |
|  |  | 油烟排放量，kg/h | 0.0033 |  |  | 0.0033 | —— | —— |
| 炉灶 静电式油烟净化器12月12日 | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气流量，m3/h | 2.3×103 |  |  | 2.3×103 | —— | —— |
|  |  | 基准风量油烟排放浓度，mg/m3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 2.0 | 达标 |
|  |  | 油烟排放量，kg/h | 0.0015 |  |  | 0.0015 | —— | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1912109号检验检测报告。

表9-4 厂界无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及 频次 |  | 颗粒物(mg/m3) | 风速（m/s） | 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 D号点 12月11日 | 第1次 | 0.150 | 0.9 | 西风 |
|  | 第2次 | 0.175 | 1.0 |  |
|  | 第3次 | 0.167 | 1.0 |  |
| 厂界 D号点 12月12日 | 第1次 | 0.142 | 0.8 | 西风 |
|  | 第2次 | 0.117 | 0.9 |  |
|  | 第3次 | 0.108 | 1.0 |  |
| 厂界 E号点 12月11日 | 第1次 | 0.209 | 1.0 | 西风 |
|  | 第2次 | 0.267 | 0.9 |  |
|  | 第3次 | 0.359 | 1.0 |  |
| 厂界 E号点 12月12日 | 第1次 | 0.242 | 0.9 | 西风 |
|  | 第2次 | 0.300 | 1.0 |  |
|  | 第3次 | 0.858 | 0.9 |  |
| 厂界 F号点 12月11日 | 第1次 | 0.242 | 1.0 | 西风 |
|  | 第2次 | 0.400 | 0.9 |  |
|  | 第3次 | 0.275 | 1.0 |  |
| 厂界 F号点 12月12日 | 第1次 | 0.242 | 0.9 | 西风 |
|  | 第2次 | 0.342 | 1.0 |  |
|  | 第3次 | 0.300 | 0.9 |  |
| 厂界 G号点 12月11日 | 第1次 | 0.400 | 1.0 | 西风 |
|  | 第2次 | 0.409 | 0.9 |  |
|  | 第3次 | 0.325 | 1.0 |  |
| 厂界 G号点 12月12日 | 第1次 | 0.292 | 0.9 | 西风 |
|  | 第2次 | 0.358 | 1.0 |  |
|  | 第3次 | 0.383 | 0.9 |  |
| 排放限值 |  | 1.0 | \ |  |
| 评 价 |  | 达标 |  |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1912109号检测报告。

9.1.1.3 厂界噪声

验收监测期间，根据实际情况于温州汉达汽车部件有限公司厂界四周共设置4个噪声测点，4个测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间上下午监测中，4个测点监测结果均达标。具体监测结果及监测点位见表9-5、图3-2。

表9-5 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 12月11日、12日昼间等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11日上午 | 12日上午 | 11日下午 | 12日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1 | 无明显声源 | 60 | 61 | 61 | 60 | 65 | 达标 |
| 2 | 无明显声源 | 64 | 63 | 64 | 63 | 65 | 达标 |
| 3 | 无明显声源 | 64 | 62 | 63 | 63 | 65 | 达标 |
| 4 | 无明显声源 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1912110号检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的数据，废水年排放量为611.2t/a，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.03056t/a、氨氮0.003056t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效果

9.2.3.1废水治理设施

根据企业生活污水排放口监测结果，主要污染物经处理后均能达标排放。

9.2.3.2废气治理设施

根据企业油烟废气排放口监测结果，主要污染物经收集处理后高空排放，污染物的排放浓度达标排放。

9.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界昼间噪声均能达标排放。

- 十、验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2019年12月11日、12日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷分别为（磁力开关）79%、76%，生产工况符合验收调查监测的要求。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，温州汉达汽车部件有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、动植物油类和悬浮物排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度及其日均值均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值。

10.1.2 废气监测结论

验收监测期间，温州汉达汽车部件有限公司有组织废气在现场监测时，食堂油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)中的小型标准。

验收监测期间，温州汉达汽车部件有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界上下风向布置4个监测点，两天六次监测结果中，颗粒物排放浓度均小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中“新污染源大气污染物排放限值”的二级标准。

10.1.3 厂界噪声监测结论

验收监测期间，根据实际情况于温州汉达汽车部件有限公司厂界四周共设置4个噪声测点，4个测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间上下午监测中，4个测点监测结果均达标。

10.1.4 固体废物核查结论

本项目产生的固废主要为生活垃圾、金属边角料与废液压油、废切削液、含油废抹布。金属边角料收集后外售回收利用；废液压油、废切削液委托有资质单位处置；本项目在擦洗机械设备的时候，会产生含油抹布，根据《国家危险废物名录》2016 版附录《危险废物豁免管理清单》废弃含油抹布属于危险废物（HW49 900-041-49），与生活垃圾一起处置，属于危险废物豁免管理清单，全过程不按危险废物管理；生活垃圾经收集后委托环卫部门统一清运处理。

10.1.5 总量控制结论

企业全厂全年废水年排放量为611.2t/a，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.03056t/a、氨氮0.003056t/a，均符合环评提出的控制指标要求

- 10.2 建议

1、合理布局生产设备，高噪声设备尽量远离厂界布置，车间采取隔声效果良好的墙体。加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；

2、定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放；

3、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态；

4、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所，并有明显的标识，建立健全完善的管理台帐和相应制。

附件1                                                        2-1

附件1                                                        2-2

附件2                                                        2-1

附件2                                                        2-2

附件3                                                        3-1

附件4                                                        9-1

附件4                                                        9-2

附件4                                                        9-3

附件4                                                        9-4

附件4                                                        9-5

附件4                                                        9-6

附件4                                                        9-7

附件4                                                        9-8

附件4                                                        9-9

附件3                                                        3-2

附件3                                                        3-3

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州汉达汽车部件有限公司年产100万只磁力开关建设项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县滨海新区横屿路20号万洋众创城7号生产车间102室、202室、302室和7号综合楼201室、501室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | 汽车零部件及配件制造业 C3660 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑新建 □技术改造 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产100万只磁力开关 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产80万只磁力开关 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 平环建[2019]28号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2019.5 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2019.10 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州汉达汽车部件有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | （磁力开关）79%、76% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 2 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 5 | 噪声治理(万元) |  |  | 1 |  |  | 固废治理(万元) |  | 1 |  | 绿化及生态(万元) |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 温州汉达汽车部件有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 91330326MA299ALE37 |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 0.06112 |  |  | 0.072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 436.5 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 0.03056 |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 25.3 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 0.003056 |  |  | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年