温州炬日特种纸业有限公司建设项目

竣工环境保护自主验收意见

2019年10月25日，温州炬日特种纸业有限公司根据《温州炬日特种纸业有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和苍南县环境保护局审批意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州炬日特种纸业有限公司是一家专业从事特种纸生产销售企业，项目位于苍南县金乡镇龙金大道西首（金乡镇第三工业区），租用温州市锦厦印业有限公司厂房，租用面积为3600m2。项目设计年产1000t灰板纸、300t珠光纸、200t金银卡纸和200t铝箔复合纸。主要生产设备有四层复合机1台、压痕机4台、切纸机2台、分散机1台、珠光纸生产机4条、上色复合一体机2台、覆膜机1台、分割机1台、压纹机1台等。

项目职工30人，实行一班制生产（10h/d），夜间不生产，厂区内不设食堂和宿舍。

（二）建设过程及环保审批情况

项目2019年8月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《温州炬日特种纸业有限公司建设项目环境影响报告表》，2019年8月22日通过温州市生态环境局审批(温环苍建[2019]215号)。

（三）投资情况

项目总投资500万元，其中环保设施投资21万元，占总投资额的4.2%。

（四）验收范围

本次验收范围为年产1000t灰板纸、300t珠光纸、200t金银卡纸和200t铝箔复合纸。验收监测期间，生产工况达到设计生产能力的75%以上，工况符合竣工验收监测要求。

二、工程变动情况

经现场核查，本项目工程内容与环评基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为清洗废水和生活污水。清洗废水回用于灰板纸复合用的胶水配制用水；生活污水经化粪池处理后纳管进入临港产业基地污水处理厂处理。项目外排的废水仅为生活污水。

（二）废气

项目主要废气为投料粉尘、灰卡纸流水线废气、珠光纸流水线废气、金银卡纸铝箔纸印刷废气。投料粉尘和灰卡纸流水线废气无组织排放，其中三条珠光纸流水线废气收集汇总后经北侧的UV光氧净化器+活性炭环保处理箱处理后引至20m高空排放；另一条珠光纸流水线废气和金银卡纸铝箔纸印刷废气以及调漆车间废气收集后经南侧的UV光氧净化器+活性炭环保处理箱处理后引至20m高空排放。废气处理设施由浙江中蓝环境工程有限公司设计施工，采用工业光氧催化净化器+活性炭处理工艺，设计风量为20000m3/h。

（三）噪声

项目噪声主要来源于各类生产设备运行噪声。

（四）固体废物

项目产生的固废主要为边角料、废包装桶、废抹布、废活性炭和生活垃圾。边角料经收集后外售综合利用；废包装桶由原厂家回收利用；废抹布、废活性炭、破损的废包装桶等危废尚未签订处置协议；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

四、环境保护设施调试效果和污染物排放情况

1、污染物达标排放情况

（1）废水

验收监测结果表明，生活污水排放口中的废水pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

（2）废气

验收监测结果表明，处理后废气非甲烷总烃排放浓度及排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的排放标准限值要求。厂界无组织废气非甲烷总烃浓度均达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的特别排放限值。

（3）厂界噪声

根据实际情况于温州炬日特种纸业有限公司厂界东侧、南侧和北侧共设置3个噪声测点（西侧围墙封闭，无法布点监测），其两天昼间上下午监测结果显示，厂界南侧、北侧噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，厂界东侧噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准。现场检测时，1号测点（东侧）及2号测点（南侧）主要声源为灰卡纸流水线，3号测点（北侧）主要声源为压痕车间及灰卡纸流水线。

2、总量控制情况

经核算，废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.01t/a、氨氮0.0005t/a；废气按一年生产300天，每天生产8小时计，则主要污染物的年排放量为VOCs 0.312t/a（以非甲烷总烃计），均符合环评和批复提出的控制指标要求。

五、验收结论

经现场查验，温州炬日特种纸业有限公司建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，基本具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意该项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容，及时公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、继续完善各类环境管理制度，加强对职工的环保教育和车间环境管理，将环保责任落实到人。

3、按照《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017

— 2020年）》、《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》、《苍南县印刷包装行业整治提升工作实施方案》等文件要求，加强废气收集与处理；对有机原辅材料储存、调色、转运、使用等环节，采取措施加强废气收集处理，减少无组织排放。

4、完善废气环保处理设施标志，做好处理设施运行维护工作及台账记录。

5、尽快与有资质单位签订危废处置协议，及时清理处置各类固体废物，规范危废贮存场所，建立转运管理台帐。

验收组成员签字：

温州炬日特种纸业有限公司

2019年10月25日

h

温州炬日特种纸业有限公司建设项目

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第1910031号

建设单位：温州炬日特种纸业有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2019年10月

声   明

1、本报告正文共 叁拾伍 页，附件附表共 贰拾陆 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：温州炬日特种纸业有限公司

法人代表：徐成宜

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：朱征宇

报告编制人：朱征宇

| 温州炬日特种纸业有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) (统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13806824182 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325101 | 邮编：325011 |
| 地址：苍南县金乡镇龙金大道西首（温州市锦厦印业有限公司A栋第一层） | 地址：浙江省温州市龙湾区玉苍西路80号（8号厂房第二层、第四层） |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	2

3 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	5

3.4 水源及水平衡	5

3.5 生产工艺	6

3.6 项目变动情况	7

4 政策符合性分析	9

5 环境保护设施情况	13

5.1 污染物治理/处理设施	13

5.2 其他环保设施	14

5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	14

6 建设项目环评报告的主要结论及审批	18

6.1 环评报告的主要结论与建议	18

6.2 环保部门审批决定	19

7 验收执行标准	23

7.1 验收评价标准	23

7.2 总量控制指标	23

8 验收监测内容	24

8.1 环境保护设施调试效果	24

9 质量保证及质量控制	25

9.1 监测分析方法	25

9.2 监测仪器设备	25

9.3 人员资质	26

9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	26

9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	27

9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	27

10 验收监测结果与分析评价	28

10.1 生产工况	28

10.2 环境保护设施调试效果	28

11 验收监测结论及建议	34

11.1 验收监测结论	34

11.2 建议	35

附件：

1、《关于温州炬日特种纸业有限公司建设项目环境影响报告表的审批意见》(温州市生态环境局，温环苍建[2019]215号，2019年8月22日)。

2、企业主要生产设备清单、主要原辅材料消耗表、企业用水统计。

3、温州炬日特种纸业有限公司《验收监测项目基本情况调查表》。

4、温州炬日特种纸业有限公司《验收检测期间有关情况记录表》。

5、危废环保管家服务技术咨询合同

6、检测报告

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

温州炬日特种纸业有限公司是一家专业从事特种纸生产销售企业，项目位于苍南县金乡镇龙金大道西首（金乡镇第三工业区），租用温州市锦厦印业有限公司厂房，租用面积为3600m2。项目设计年产1000t灰板纸、300t珠光纸、200t金银卡纸和200t铝箔复合纸。项目共有职工30人，实行一班制生产（10h/d），夜间不生产，厂区内不设食堂和宿舍。企业于2019年8月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《温州炬日特种纸业有限公司建设项目环境影响报告表》，2019年8月22日通过温州市生态环境局审批(温环苍建[2019]215号)；本项目于2019年6月开工建设，于2019年8月竣工，同时投入生产，项目总投资500万元，其中环保设施投资21万元，占总投资额的4.2%。目前项目主体工程调试工况稳定，各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，基本符合竣工验收监测条件。

温州炬日特种纸业有限公司重视该项目竣工验收工作，于2019年8月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2019年8月30日对该项目进行现场勘察并收集相关技术资料，在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于9月24日、25日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于9月25日至10月1日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修改)；

2.5《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《关于温州炬日特种纸业有限公司建设项目环境影响报告表的审批意见》(温州市生态环境局，温环苍建[2019]215号，2019年8月22日)；

2.8《温州炬日特种纸业有限公司建设项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2019年8月)；

2.9温州炬日特种纸业有限公司《检测委托单》(2019年8月30日)；

2.10温州炬日特种纸业有限公司建设项目竣工环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于苍南县金乡镇龙金大道西首（温州市锦厦印业有限公司A栋第一层）(经纬度：N27°26′49.55″ E120°36′20.59″)。企业厂区东侧为龙金大道，南侧为翔宇纸塑制品，西、北侧为锦厦印业。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°26′49.55″ E120°36′20.59″

N

图3-1 项目地理位置图

图3-2    厂区平面布置及污染源监测点位图

○I

★为废水监测点

◎为排气筒废气监测点

▲为厂界噪声监测点

○为无组织废气监测点

★生活污水排放口

◎金银卡纸流水线净化设施

◎

珠光纸流水线净化设施

○G

○H

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资500万元，员工30人，厂内不设食宿，年生产300天，每天生产10小时；设计年产1000t灰板纸、300t珠光纸、200t金银卡纸和200t铝箔复合纸，现实际已到达年产1000t灰板纸、300t珠光纸、200t金银卡纸和200t铝箔复合纸的能力，详见表3-1；项目主要生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰板纸 | 1000t | 1000t |
| 2 | 珠光纸 | 300t | 300t |
| 3 | 金银卡纸 | 200t | 200t |
| 4 | 铝箔复合纸 | 200t | 200t |

表3-2 项目主要生产设备一览表

| 序号 | 工序 | 设备名称 | 环评数量（台） | 实际数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰纸板 | 四层复合机 | 1 | 1 |
| 2 |  | 压痕机 | 4 | 4 |
| 3 |  | 切纸机 | 1 | 1 |
| 4 | 珠光纸 | 分散机 | 1 | 1 |
| 5 |  | 珠光纸生产机 | 4条 | 4条 |
| 6 | 金银卡纸+铝箔复合 | 上色复合一体机 | 2 | 2 |
| 7 |  | 覆膜机 | 1 | 1 |
| 8 |  | 切纸机 | 3 | 3 |
| 9 |  | 分割机 | 1 | 1 |
| 10 |  | 压纹机 | 1 | 1 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 环评年耗 | 实际年耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料 | 原纸 | t/a | 700 | 700 |
| 2 |  | 灰板纸 | t/a | 1000 | 1000 |
| 3 |  | 铝箔 | t/a | 8 | 8 |
| 4 |  | PET塑料薄膜 | t/a | 5 | 5 |
| 5 | 灰纸板辅料 | 玉米淀粉 | t/a | 150 | 150 |
| 6 |  | 片碱 | t/a | 0.75 | 0.75 |
| 7 |  | 硼砂 | t/a | 0.75 | 0.75 |
| 8 | 珠光纸辅料 | 水性油墨 | t/a | 50 | 50 |
| 9 |  | 异丙醇 | t/a | 3 | 3 |
| 10 |  | 珠光粉 | t/a | 1 | 1 |
| 11 |  | 水性光油 | t/a | 8 | 8 |
| 12 |  | 乙醇 | t/a | 3 | 3 |
| 13 | 金银卡纸辅料 | 乙酸乙酯 | t/a | 2 | 2 |
| 14 |  | 色粉 | t/a | 0.3 | 0.3 |
| 15 | 铝箔复合纸辅料 | 水性复合胶 | t/a | 3 | 3 |

- 3.4 水源及水平衡

本项目废水主要为清洗废水和生活污水。清洗废水回用于灰板纸复合用的胶水配制用水（配胶用水对水质要求不高，使用回用水配制的胶水经实际操作后，不影响胶水品质，可正常使用，不影响灰纸板产品品质）；生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准（氨氮、总磷执行《工业企业氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后纳管进入临港产业基地污水处理厂处理。根据企业提供的数据，企业2019年6月至2019年8月，3个月用水量共128吨，其中生活用水82吨，排放系数为0.8，生产用水46吨，则年废水排放约262.4吨（12个月计），企业实际运行的水量平衡见图3-3。

用水556t/a

清洗废水58t/a

排放262.4t/a

生活污水262.4t/a

损耗65.6t/a

全部回用配胶

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要从事灰板纸、珠光纸、金银卡纸和铝箔复合纸生产加工，主要工艺流程及产污环节见图3-4：

图3-4  项目主要工艺流程及产污环节

主要生产工艺说明：

（1）灰板纸

①配胶：项目灰板纸复合用的胶水由企业自行配制，用到的原料有玉米淀粉、水、片碱和硼砂（1t玉米淀粉+1t水+5kg片碱+5kg硼砂），其中配胶用的水部分来源于清洗废水。（胶用水对水质要求不高，经企业实际操作，清洗废水可用于配胶）。该工序投料的过程中会产生一定量的粉尘。

②复合：根据客户需求，将单张薄的灰板纸通过复合机复合成不同厚度的灰板纸，复合用的胶水由企业自行配制；

③切纸：将复合好的灰板纸根据客户需求，分切成不同尺寸，此过程会产生设备噪声和边角料；

④压痕：灰板纸主要用于制成包装盒，需将分切好的灰板纸通过压痕机进行压痕，便于后续折成盒子，压痕过程主要会产生设备噪声；

⑤打包：将压痕处理后的灰板纸进行打包入库，等待发货给客户。（2）珠光纸

①浸染上色：在调色盘中加入水性油墨、水、异丙醇，搅拌均匀，原纸经过油墨浸染，在纸的表面印上颜色。通过珠光纸印刷机自带烘道通过电加热烘干纸张，该过程会产生一定量的废气。

②珠光处理：纸张经浸染上色+烘干后，需进行珠光处理，将珠光粉、水性光油、水、乙醇按一定比例调配好，均匀涂布在纸张表面；通过珠光纸印刷机自带烘道通过电加热烘干纸张，该过程会产生一定量的废气。

③过水：经珠光处理后的纸张过一次水，以增加纸张的硬度，通过珠光纸印刷机自带烘道通过电加热烘干纸张，水槽体积约 0.01m3，约 1h 更换一次。

④压纹：通过花纹辊压纹以获得不同的纹路效果；

⑤分切：将烘干好的珠光纸按要求进行分切，分切过程会产生一定量的边角料和设备噪声；

⑥打包：将加工好的珠光纸进行打包入库，等待发货给客户。（3）铝箔复合纸

①复合：通过复合机将铝箔和原纸复合在一起，该过程用到的复合胶为环保型水性复合胶，不含挥发性有机溶剂；

②分切：将复合好的铝箔复合纸通过切纸机按要求分切成不同尺寸，该过程会产生一定量的边角料和设备噪声；

③打包：将分切好的铝箔复合纸进行打包入库，等待发货给客户。

（4）金银卡纸

①上色烘干：将色粉和乙酸乙酯按一定比例进行调配，然后通过上色复合一体机对PET 薄膜进行上色，主要为金色和银色两种。上色机配有烘干设备，烘道相对密闭，并带有烘干废气收集系统，烘干废气经收集后需进行处理并通过排气筒高空排放；

②复合：通过上色复合一体机将上好色的 PET 薄膜与原纸进行复合，该过程无需用到胶水，仅需将 PET 薄膜未上色的一面进行加热粘合在原纸上；

③分切：将复合好的金银卡纸通过切纸机按要求分切成不同尺寸，该过程会产生一定量的边角料和设备噪声；

④打包：将加工好的金银卡纸进行打包入库，等待发货给客户。

- 3.6 项目变动情况

- 经现场调查确认，本项目建设情况与环评基本一致。

- 4 政策符合性分析

- 根据《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020年）、《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙环发[2013]54号）、《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》（浙环函[2015]402号）有关文件对挥发性有机物的治理要求,详见表4-1。

表4-1项目与整治规范的符合性分析一览表

| 内容 | 序号 | 判断依据 | 项目实施情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020年）》 |  |  |  |  |
| 加强源头控制 | 1 | 大力推广使用水性、大豆基、能量固化等低（无）VOCs 含量的油墨和低（无）VOCs 含量的胶粘剂、清洗剂、润版液、洗车水、涂布液。 | 本项目采用抹布沾水清洗设备，不涉及挥发性溶剂 | 符合 |
| 加强废气收集与处理 | 2 | 对油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境密闭负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到 70%以上。对转运、储存等环节，采取密闭措施，减少无组织排放。在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放。收集的废气要采取吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保稳定达标排放。 | 本项目已对调配区密闭并配置集气设施，对特种纸印刷区、卡纸上色产生的废气收集处理，废气经收集后经“光氧催化+活性炭吸附装置”处理后楼顶高空排放。 | 符合 |
| 二、《浙江省挥发性有机物污染整治方案》 |  |  |  |  |
| / | 1 | 其他塑料制品企业应对工艺温度高、易产生VOCs 废气的岗位进行抽风排气，废气可采用活性炭吸附或低温等离子技术处理。 | 本项目收集的废气采用“光氧催化+活性炭吸附装置” | 符合 |
| 三、《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》 |  |  |  |  |
| 源头控制 | 1 | 设备洗车采用低挥发和高沸点的清洁剂（环保洗车水或W/O清洗乳液等）替代汽油等高挥发性溶剂 | 本项目采用抹布沾水清洗设备，不涉及挥发性溶剂 | 符合 |
|  | 2 | 平板印刷企业采用无/低醇化学溶剂的润版液(醇含量不多于5%) | 本项目使用异丙醇作为润版液 | / |
| 过程控制 | 3 | 采用储罐存放的所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料应采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定 | 本项目使用的有机溶剂采用罐装的包装形式，原辅材料密封存储和密闭存放 | 符合 |
|  | 4 | 溶剂型油墨（光油或胶水）、稀释剂等调配应在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求 | 本项目油墨调配区位于车间二楼西北角，密闭并配置集气设施。 | 符合 |
|  | 5 | 即用状态下溶剂型油墨日用量大于630L的企业采用中央供墨系统 | 日用量小于630L | 符合 |
|  | 6 | 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存 | 原辅料转运采用密闭容器封存 | 符合 |
|  | 7 | 无集中供料系统的涂墨、涂胶、上光油等作业应采用密闭的泵送供料系统。 | 企业须按要求进行改进 | / |
|  | 8 | 应设置密闭的回收物料系统，印刷、覆膜和上光作业结束应将剩余的所有油墨（光油或胶水）及含VOCs的辅料送回调配间或储存间 | 将剩余的所有溶剂送回储存间 | 符合 |
| 废气收集 | 9 | 调配、涂墨、上光、涂胶及各过程烘干废气收集处理 | 本项目已对调配区密闭并配置集气设施，对特种纸印刷区、卡纸上色产生的废气收集处理 | 符合 |
|  | 10 | 印刷和包装企业废气总收集效率不低于85% | 本项目废气能够有效收集 | 符合 |
|  | 11 | VOCs 污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识 | 企业后续按要求进行改进 | / |
| 废气处理 | 12 | 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，烘干类废气处理设施总净化效率不低于90% | 建议优化废气处理设施 | / |
|  | 13 | 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，调配、上墨、上光、涂胶等废气处理设施总净化效率不低于75% | 建议优化废气处理设施净 | / |
|  | 14 | 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T1-92要求的采样固定位装置，废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求 | 企业废气处理设施进口和排气筒出口安装符合相关要求 | 符合 |
| 环境管理 | 15 | 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度 | 企业后续予以落实 | / |
|  | 16 | 落实监测监控制度，企业每年至少开展 1 次 VOCs 废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于 2 次，厂界无组织监控浓度监测不少于 1 次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算 VOCs 处理效率 | 企业后续予以落实 | / |
|  | 17 | 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及 VOCs 含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年 | 企业后续予以落实 | / |
|  | 18 | 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案 | 企业后续予以落实 | / |

- 5 环境保护设施情况

- 5.1 污染物治理/处理设施

5.1.1 废水

本项目废水主要为清洗废水和生活污水。清洗废水回用于灰板纸复合用的胶水配制用水（配胶用水对水质要求不高），使用回用水配制的胶水经实际操作后，不影响胶水品质，可正常使用，不影响灰纸板产品品质；生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准（氨氮、总磷执行《工业企业氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后纳管进入临港产业基地污水处理厂处理。废水来源及处理方式见表5-1。

表5-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 化粪池 | 纳管 |
| 清洗废水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | / | 全部回用配胶 |

5.1.2 废气

项目主要废气为投料粉尘、灰卡纸流水线废气、珠光纸流水线废气、金银卡纸铝箔纸印刷废气，废气来源及处理方式见表5-2。

- 投料粉尘  本项目在投料过程中会产生少量粉尘，投料机未设置废气处理设施，尾气无组织排放。

- 灰卡纸流水线废气  本项目灰卡纸印刷过程会产生一定量的有机废气，废气未经收集，尾气直接排放环境。

- 珠光纸流水线废气  本项目珠光纸印刷过程会产生一定量的有机废气，废气收集后经北侧的UV光氧净化器+活性炭环保处理箱处理后引至高空20m排放。

- 金银卡纸及铝箔纸印刷废气  本项目金银卡纸及铝箔纸印刷过程会产生一定量的有机废气，废气收集后经南侧的UV光氧净化器+活性炭环保处理箱处理后引至高空20m排放。

表5-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投料粉尘 | 颗粒物 | / | / | 环境 |
| 灰卡纸流水线 | 颗粒物、NMHC等 | / | / |  |
| 珠光纸流水线 | 颗粒物、NMHC等 | UV光氧净化器+活性炭环保处理箱（北侧） | 20m |  |
| 6楼固化烘干工序 | 颗粒物、NMHC等 | UV光氧净化器+活性炭环保处理箱（南侧） | 20m |  |

5.1.3 噪声

项目噪声主要来源于生产设备运行等。

5.1.4 固(液)体废物

项目产生的固废主要为边角料、废包装桶、废抹布、废活性炭和生活垃圾。边角料经收集后外售综合利用；废包装桶由原厂家回收利用；废抹布、废活性炭等危废已与危废环保管家—温州市环境科技有限公司签订合同；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。固废产生情况及处置见表5-3。

表5-3 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 纸张加工 | 一般固废 | 17/a | 15t/a | 收集后外售综合利用 |
| 3 | 废包装桶 | 印刷、上色 | 危险固废 | 0.71t/a | 0.65t/a | 原厂回收利用 |
| 4 | 废抹布 | 清洁设备 | 危险固废 | 0.2t/a | 0.16t/a | 危废已与危废环保管家—温州市环境科技有限公司签订合同 |
| 5 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险固废 | 26t/a | 0.1t/a |  |
| 6 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 4.5t/a | 2.25t/a | 环卫部门统一清运 |

- 5.2 其他环保设施

5.2.1在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

5.2.2 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算500万元，实际投资500万元，其中环保设施投资21万元，占总投资额的4.2%。项目环保投资情况见表5-4。该公司已制定环保管理制度，并设有环保管理人员。

表5-4 建设工程环保设施投资情况表

| 序号 | 污染种类 | 环保治理措施 | 环保设施投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 依托锦厦印业现有设施 | 0 |
| 2 | 废气 | 废气经集气处理后引高空排放 | 15 |
| 3 | 噪声 | 隔声减振 | 1 |
| 4 | 固体废物 | 设置暂存区，将危废暂存厂区，委托有资质单位处置 | 5 |
| 合计 | / | / | 21 |

温州炬日特种纸业有限公司建设项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目批复要求、实际建设情况见表5-5。

表5-5 “三同时”落实情况表

| 类别 | 污染种类 |  | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 |  | 项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 | 生活污水预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准后纳管，其中氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的限值。项目珠光纸生产清洗废水全部回用于灰板纸胶水配置用水，不得排放。员工生活污水利用厂区内已有设施预处理后纳入市政污水管网，最终进入城镇污水处理厂深度处理。 | 本项目废水主要为清洗废水和生活污水。清洗废水回用于灰板纸复合用的胶水配制用水（配胶用水对水质要求不高），使用回用水配制的胶水经实际操作后，不影响胶水品质，可正常使用，不影响灰纸板产品品质；生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准（氨氮、总磷执行《工业企业氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后纳管进入临港产业基地污水处理厂处理。根据监测结果显示，该企业废水能够达标排放。 |
|  | 清洗废水 |  | 回用于灰板纸复合用的胶水配制用水 |  |  |
| 废气 | 工艺废气 |  | 废气收集后经“光催化氧化+活性炭吸附装置”处理后经 20 米的排气筒排放。 | 项目投料粉尘、有机废气有组织排放执行《大气污染物 综合排放标准》（GB16297-1996）表2的排放标准限值要求， 有机废气无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 规定的限值。项目珠光纸浸染上色、卡纸上色工序须设置独立密闭车 间，并设置集气设施，有机废气收集处理后通过楼顶高空排放，排气筒高度不得低于 15 米。车间设计、有机废气收集治理应符合《苍南县印刷包装行业整治提升工作实施方案》等文件及环 评中的相关要求。灰板纸制胶工序中搅拌机应加盖设计，在投料时尽量减少开口，减少投料粉尘产生。 | 项目主要废气为投料粉尘、灰卡纸流水线废气、珠光纸流水线废气、金银卡纸铝箔纸印刷废气。投料机未设置废气处理设施，尾气无组织排放；灰卡纸流水线废气未经收集，尾气直接排放环境；珠光纸流水线废气收集后经北侧的UV光氧净化器+活性炭环保处理箱处理后引至高空20m排放；金银卡纸及铝箔纸印刷废气收集后经南侧的UV光氧净化器+活性炭环保处理箱处理后引至高空20m排放。根据监测结果显示，该企业废气能够达标排放。 |
|  | 加工 |  | 在投料时尽量盖上盖子，减少开口，减少无组织的排放，并且加强制胶间的通风。 |  |  |
| 噪声 |  |  | 加强设备维护，手工作业做到轻拿轻放，高噪声设备采取适当减振降噪措施。 | 运营期东侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值，其余厂界执行3类标准限值。厂区、车间应合理布局，优先选用低噪声设备，主要高噪声设备加装隔声、减震装置，确保厂界噪声达标。 | 企业设备已合理布局，并采取了相应措施，根据监测结果，厂界四周噪声均能达标排放 |
| 固废 |  | 边角料 | 收集后外售综合利用 | 一般生产固废暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存、 处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单相关规定；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关规定。各类固废应分类收集，分别处置。废包装桶、废抹布、废活性炭等危险固废须委托有资质单位处置。生产边角料等一般固废收集后综合利用。生活垃圾及时委托环卫部门清运处置。 各类固废暂存场所应规范设置，危废转移须落实《危险废物转移联单管理办法》的有关要求。 | 项目产生的固废主要为边角料、废包装桶、废抹布、废活性炭和生活垃圾。边角料经收集后外售综合利用；废包装桶由原厂家回收利用；废抹布、废活性炭等危废已与危废环保管家—温州市环境科技有限公司签订合同；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。 |
|  |  | 包装桶 | 委托有资质单位处理 |  |  |
|  |  | 废抹布 | 委托有资质单位处理 |  |  |
|  |  | 废活性炭 | 委托有资质单位处理 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |  |  |

- 6 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 6.1 环评报告的主要结论与建议

6.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响

根据工程分析，本项目废水排放量约360t/a。本项目生活污水经化粪池预处理后，纳管进入临港产业基地污水处理厂处理达标排放。本项目生活污水水质简单且排放量小，符合纳管要求且不会对污水处理厂造成较大冲击，经污水处理厂集中处理后废水中主要污染物得到有效的削减，故本项目生活污水对纳污水体影响不大。

(2)废气影响

本项目产生的废气经处理后可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准。根据估算模式，本项目特征污染物 1% ≤ Pmax＜10%，对周围大气环境影响较小。大气环境影响评价等级为二级，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

非正常排放工况下（废气治理效率下降为50%），非甲烷总烃的最大落地浓度将明显高于废气处理设施正常运行时的贡献值，小于相应的质量标准，由此可见，企业必须加强废气处理设施的管理和维护工作，确保废气处理设施正常运行，杜绝废气非正常排放。

(3)声环境影响

根据监测结果，项目正常营运情况下厂界昼间噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类噪声排放限值。

(4)固废影响

本项目固体废物均有固定去处，边角料收集后可外售综合利用；废包装桶、废抹布、废活性炭等危险废物需要委托有资质单位回收处理；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告 2013 年第 36 号）的相关要求。贮存、处置场应按 GB1556.2 规定设置环境保护图形标志并进行检查和维护。在采用以上措施，可以将产生的固体废弃物全部妥善分类处理完毕，不会对外界环境造成较大的影响。

6.1.2 建议

1、加强环境管理，设立专门的环保人员，加强工人的污染防治意识，定期对各污染

治理设施检查、监测，确保生产安全、环境良好。

6.1.3 环境影响评价总结论

- 温州炬日特种纸业有限公司建设项目选址于苍南县金乡镇龙金大道西首（温州市锦厦印业有限公司内）。项目的建设符合产业政策要求，具有较好的经济效益。符合项目所在地环境功能区规划要求，排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目营运期会产生一定的污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周边环境影响不大。可以认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，从环保角度来看，该项目的建设是可行的。

- 6.2 环保部门审批决定

温州市生态环境局于2019年8月22日以(温环苍建[2019]215号)文件形式出具了项目审查意见，具体如下：

温州炬日特种纸业有限公司：

由浙江中蓝环境科技有限公司编写的《温州炬日特种纸业有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查并公示，并提出如下审批意见：

- 根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第二十四条的规定，原则同意该项目环境影响报告表的结论与建议，《报告表》提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据。

- 项目选址于苍南县金乡镇龙金大道西首，系租用温州市锦厦印业有限公司厂房，建筑面积 5250 平方米。项目设置灰板纸、珠光纸、金银卡纸、铝箔复合纸等不同生产线，分别以 PET塑料薄膜、玉米淀粉、水性油墨、水性光油、乙酸乙酯、水性复合胶等为原辅材料，通过复合、浸染上色、珠光处理、 压纹、分切等不同工艺，设计年生产灰板纸1000吨、珠光纸300吨、金银卡纸200吨、铝箔复合纸200吨。具体生产工艺、主要设备、平面布局及污染防治措施等详见《报告表》。

- 项目实施后，企业应严格执行本《报告表》提出的各 项污染物排放标准（国家或地方出台新标准的，按照新的标准执行）：

- 生活污水预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准后纳管，其中氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的限值。

- 项目投料粉尘、有机废气有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的排放标准限值要求，有机废气无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的限值。

- 运营期东侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值，其余厂界执行3类标准限值。

- 一般生产固废暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存、 处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单相关规定；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关规定。

- 项目应落实《报告表》中提出的各项污染防治措施和环境管理要求，重点做好以下几项工作：

1、项目珠光纸浸染上色、卡纸上色工序须设置独立密闭车间，并设置集气设施，有机废气收集处理后通过楼顶高空排放，排气筒高度不得低于15米。车间设计、有机废气收集治理应符 合《苍南县印刷包装行业整治提升工作实施方案》等文件及环 评中的相关要求。灰板纸制胶工序中搅拌机应加盖设计，在投料时尽量减少开口，减少投料粉尘产生。

2、项目珠光纸生产清洗废水全部回用于灰板纸胶水配置用水，不得排放。员工生活污水利用厂区内已有设施预处理后纳入市政污水管网，最终进入城镇污水处理厂深度处理。

3、厂区、车间应合理布局，优先选用低噪声设备，主要高噪声设备加装隔声、减震装置，确保厂界噪声达标。

4、各类固废应分类收集，分别处置。废包装桶、废抹布、 废活性炭等危险固废须委托有资质单位处置。生产边角料等一般固废收集后综合利用。生活垃圾及时委托环卫部门清运处置。各类固废暂存场所应规范设置，危废转移须落实《危险废物转移联单管理办法》的有关要求。

五、项目污染物总量控制指标：CODCr0.018t/a、NH3-N0.002t/a、VOCs1.05t/a，其中CODCr、NH3-N来源于生活污水，无需区域削减替代，VOCs须通过区域削减替代取得。

六、项目应严格执行“三同时”制度。竣工后，其配套建设的环境保护设施经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

七、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、 规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 八、你单位须对报批或者报备材料的真实性、合法性和完整性负责，并承担由此产生的法律责任。

- 九、若你单位对本审批意见内容不服的，可以在收到本批复之日起六十日内向温州市人民政府申请行政复议，也可以在收到本批复之日起六个月内直接向温州市鹿城区人民法院提起诉讼。

- 7 验收执行标准

- 7.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表7-1：

表7-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 石油类 |  | 20 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L |  |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的排放标准限值要求 |
|  |  | 排放速率（20n） | 17 | kg/h |  |
| 无组织废气 | 颗粒物 |  | 1.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的排放标准限值要求 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 20 | mg/m3 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的特别排放限值 |
| 噪声 | 厂界噪声 |  | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准 |
|  |  |  | 70 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类昼间标准 |

- 7.2 总量控制指标

项目建设后总量控制指标为：COD0.018t/a、NH3-N0.002t/a，VOCS1.05t/a。

- 8 验收监测内容

- 8.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表8-1。

表8-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TP、TN、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TN、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织废气 | B、C | 珠光纸有机废气净化前、后排气筒 | NMHC | 抽样2天，每天 3次 |
|  | D、E | 金银卡纸有机废气净化前、后排气筒 | NMHC | 抽样2天，每天 3次 |
| 无组织废气 | F-I | 参照点与下风向 | 颗粒物、NMHC | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 厂界噪声(等效声级) | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 9 质量保证及质量控制

- 9.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表9-1：

表9-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.06 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.05mg/L |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 气相色谱法 H38-2017 | 0.07 mg/m3 |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604—2017 | 0.07mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及其修改单 | 0.001mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30~130dB |

- 9.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表9-2：

表9-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、TN | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、颗粒物 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 多功能声级计 | AWA5680 | 厂界噪声 | 校准合格 |
| 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应3012H型 | 颗粒物 | 检定合格 |
| 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | 厂界颗粒物 | 校准合格 |

- 9.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表9-3：

表9-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 朱征宇 | 评价室检测员 | XH201819 |
| 报告编制人 | 朱征宇 | 评价室检测员 | XH201819 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 技术负责人/工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 黄友坚 | 评价室检测员 | XH201725 |
|  | 朱征宇 | 评价室检测员 | XH201819 |
|  | 郑哲 | 评价室检测员 | XH201718 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任 | XH201721 |

- 9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表9-4。

表9-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1909446-008 | COD | 222 | 227 | 1.11 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 33.4 | 33.9 | 0.7 | ≤20 | 符合 |
|  | TN | 41.9 | 43.7 | 2.10 | ≤5 | 符合 |
|  | TP | 7.56 | 7.17 | 3.70 | ≤10 | 符合 |

- 9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)(国家环保总局2007年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表9-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年9月24日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019年9月25日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 10 验收监测结果与分析评价

- 10.1 生产工况

2019年9月24日及9月25日验收监测期间，温州炬日特种纸业有限公司的生产负荷为灰纸板90.1%、93.1%；珠光纸90.0%、90.0%；金银卡纸91.0%、94.0%；铝箔复合纸88.0%、89.5%，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件。监测期间工况详见表9-1。

表10-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要生产情况 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 日产量 |  |  |  |
| 9月24日 | 灰纸板 | 3.0t | 90.1% | 1000t/a 3.33t/d | 300天 |
| 9月25日 |  | 3.1t | 93.1% |  |  |
| 9月24日 | 珠光纸 | 0.9t | 90.0% | 300t/a 1t/d |  |
| 9月25日 |  | 0.9t | 90.0% |  |  |
| 9月24日 | 金银卡纸 | 0.61t | 91.0% | 200t/a 0.67t/d |  |
| 9月25日 |  | 0.63t | 94.0% |  |  |
| 9月24日 | 铝箔复合纸 | 0.59t | 88.0% | 200t/a 0.67t/d |  |
| 9月25日 |  | 0.60t | 89.5% |  |  |

- 10.2 环境保护设施调试效果

10.2.1污染物达标排放监测结果

10.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，监测结果表明，生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。生活污水监测结果详见表10-2。

表10-2 生活污水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | SS (mg/L) | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 9月24日 | 09:41 | 7.28 | 32.0 | 7.14 | 41.0 | 41.3 | 237 | 53.8 | 0.22 |
|  | 11:16 | 7.34 | 32.7 | 7.43 | 39.7 | 44.7 | 224 | 48.3 | 0.28 |
|  | 13:19 | 7.30 | 33.6 | 6.89 | 39.4 | 40.7 | 233 | 50.0 | 0.22 |
|  | 15:04 | 7.25 | 31.0 | 7.02 | 40.0 | 41.7 | 234 | 51.9 | 0.21 |
|  | 平均值 | —— | 32.5 | 7.12 | 40.0 | 42.1 | 232 | 51 | 0.23 |
| 生活污水排放口 9月25日 | 09:37 | 7.36 | 30.8 | 6.57 | 43.8 | 42.0 | 227 | 47.8 | 0.26 |
|  | 11:13 | 7.29 | 31.9 | 7.66 | 42.4 | 48.3 | 233 | 50.8 | 0.18 |
|  | 13:07 | 7.22 | 32.6 | 7.21 | 40.1 | 43.0 | 234 | 51.6 | 0.19 |
|  | 15:09 | 7.26 | 33.6 | 7.29 | 42.8 | 44.0 | 224 | 46.7 | 0.18 |
|  | 平均值 | —— | 32.2 | 7.18 | 42.3 | 44.3 | 230 | 49.2 | 0.20 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 35 | 8 | —— | 400 | 500 | 300 | 100 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | —— | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1909446号检测报告。

10.2.1.2 有组织废气监测结果

验收监测期间，温州炬日特种纸业有限公司珠光纸流水线和金银卡纸及铝箔纸流水线净化后排气筒的废气监测结果表明，非甲烷总烃排放浓度及排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的排放标准限值要求，具体监测结果详见表10-3。

表10-3  排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 珠光纸车间 UV光氧净化器+活性炭环保处理箱9月24日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.3×104 | 1.3×104 | 1.4×104 | 1.4×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 18.4 | 16.8 | 17.0 | 18.4 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 1.4 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒（20m） | 标态干烟气量，m3/h | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 16.5 | 7.16 | 18.3 | 18.3 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.18 | 0.079 | 0.20 | 0.20 | 17 | 达标 |
| 珠光纸车间 UV光氧净化器+活性炭环保处理箱9月25日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.4×104 | 1.4×104 | 1.3×104 | 1.4×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 23.5 | 29.4 | 23.0 | 29.4 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.33 | 0.41 | 0.30 | 0.41 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒（20m） | 标态干烟气量，m3/h | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 9.23 | 9.00 | 12.1 | 12.1 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.10 | 0.099 | 0.13 | 0.13 | 17 | 达标 |
| 金银卡纸车间 UV光氧净化器+活性炭环保处理箱9月24日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.0×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 21.0 | 23.7 | 30.5 | 30.5 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.21 | 0.26 | 0.34 | 0.34 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒（20m） | 标态干烟气量，m3/h | 9.8×103 | 9.8×103 | 9.8×103 | 9.8×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 6.63 | 12.7 | 20.7 | 20.7 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.065 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 17 | 达标 |
| 金银卡纸车间 UV光氧净化器+活性炭环保处理箱9月25日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.0×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 26.4 | 20.1 | 31.0 | 31.0 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.29 | 0.22 | 0.34 | 0.34 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒（20m） | 标态干烟气量，m3/h | 9.8×103 | 9.9×103 | 9.9×103 | 9.9×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 19.6 | 5.16 | 7.09 | 19.6 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.19 | 0.051 | 0.070 | 0.19 | 17 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1909447号检测报告。

10.2.1.3 无组织废气监测结果

验收监测期间，温州炬日特种纸业有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界下风向布置3个监测点。两天监测结果中，各监测点颗粒物浓度均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值，各监测点非甲烷总烃浓度均达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的特别排放限值，具体监测结果及监测点位见表10-4、图3-2。

表10-4 厂界无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 | 颗粒物(mg/m3) |  | 风向 | 风速（m/s） | 项目 抽样位置及频次 | 颗粒物(mg/m3) |  | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界下风向G号点 9月24日 | 第1次 | 0.167 | 东南 | 1.9 | 厂界下风向G号点 9月25日 | 第1次 | 0.225 | 东南 | 1.8 |
|  | 第2次 | 0.150 | 东南 | 2.0 |  | 第2次 | 0.142 | 东南 | 1.8 |
|  | 第3次 | 0.358 | 东南 | 2.0 |  | 第3次 | 0.133 | 东南 | 2.0 |
| 厂界下风向H号点 9月24日 | 第1次 | 0.383 | 东南 | 1.9 | 厂界下风向H号点 9月25日 | 第1次 | 0.133 | 东南 | 1.8 |
|  | 第2次 | 0.142 | 东南 | 2.0 |  | 第2次 | 0.125 | 东南 | 1.8 |
|  | 第3次 | 0.275 | 东南 | 2.0 |  | 第3次 | 0.208 | 东南 | 2.0 |
| 厂界下风向I号点 9月24日 | 第1次 | 0.142 | 东南 | 1.9 | 厂界下风向I号点 9月25日 | 第1次 | 0.358 | 东南 | 1.8 |
|  | 第2次 | 0.150 | 东南 | 2.0 |  | 第2次 | 0.183 | 东南 | 1.8 |
|  | 第3次 | 0.117 | 东南 | 2.0 |  | 第3次 | 0.108 | 东南 | 2.0 |
| 排放限值 | 1.0 |  |  |  | 排放限值 | 1.0 |  |  |  |
| 评 价 | 达标 |  |  |  | 评 价 | 达标 |  |  |  |
| 项目 抽样位置及频次 | 非甲烷总烃(mg/m3) |  | 风向 | 风速（m/s） | 项目 抽样位置及频次 | 非甲烷总烃(mg/m3) |  | 风向 | 风速（m/s） |
| 厂界下风向G号点 9月24日 | 第1次 | 0.84 | 东南 | 1.9 | 厂界下风向G号点 9月25日 | 第1次 | 0.31 | 东南 | 1.8 |
|  | 第2次 | 0.79 | 东南 | 2.0 |  | 第2次 | 0.59 | 东南 | 1.8 |
|  | 第3次 | 0.74 | 东南 | 2.0 |  | 第3次 | 0.18 | 东南 | 2.0 |
| 厂界下风向H号点 9月24日 | 第1次 | 0.52 | 东南 | 1.9 | 厂界下风向H号点 9月25日 | 第1次 | 0.50 | 东南 | 1.8 |
|  | 第2次 | 0.50 | 东南 | 2.0 |  | 第2次 | 0.52 | 东南 | 1.8 |
|  | 第3次 | 0.52 | 东南 | 2.0 |  | 第3次 | 0.52 | 东南 | 2.0 |
| 厂界下风向I号点 9月24日 | 第1次 | 0.52 | 东南 | 1.9 | 厂界下风向I号点 9月25日 | 第1次 | 0.71 | 东南 | 1.8 |
|  | 第2次 | 0.49 | 东南 | 2.0 |  | 第2次 | 0.53 | 东南 | 1.8 |
|  | 第3次 | 0.76 | 东南 | 2.0 |  | 第3次 | 0.50 | 东南 | 2.0 |
| 排放限值 | 20 |  |  |  | 排放限值 | 20 |  |  |  |
| 评 价 | 达标 |  |  |  | 评 价 | 达标 |  |  |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1909447号检测报告。

10.2.1.4 厂界噪声监测结果

验收监测期间，根据实际情况于温州炬日特种纸业有限公司厂界东侧、南侧和北侧共设置3个噪声测点（西侧围墙封闭，无法布点监测），其两天昼间上下午监测结果显示，厂界南侧、北侧噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，厂界东侧噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准。现场检测时，1号测点（东侧）及2号测点（南侧）主要声源为灰卡纸流水线，3号测点（北侧）主要声源为压痕车间及灰卡纸流水线。具体监测结果及监测点位见表10-5、图3-2。

表10-5 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 9月24日、9月25日昼间等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 24日上午 | 24日上午 | 25日下午 | 25日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1 | 灰卡纸流水线 | 63* | 62* | 63* | 63* | 70 | 达标 |
| 2 | 灰卡纸流水线 | 64* | 64* | 64* | 64* | 65 | 达标 |
| 3 | 压痕车间及灰卡纸流水线 | 62* | 62* | 62* | 62* | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1909448号检测报告。

10.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的数据，企业2019年6月至2019年8月，3个月用水量共128吨，其中生活用水82吨，排放系数为0.8，生产用水46吨，则年废水排放约262.4吨（12个月计），则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.01t/a、氨氮0.0005t/a；废气按一年生产300天，每天生产8小时计，则主要污染物的年排放量为VOCs 0.312t/a（以非甲烷总烃计），均符合环评和批复提出的控制指标要求。

10.2.3环保设施去除效率监测结果

10.2.3.1废水治理设施

验收监测期间，监测结果表明，生活污水排放口排放口的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

10.2.3.2废气治理设施

根据废气排放口监测结果，主要污染物因子非甲烷总烃经废气处理设施处理后均达标排放。环保设施去除效率检测结果见表10-6。

表10-8  环保设施去除效率监测结果

| 工序 | 检测项目 | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9月24日 | 9月25日 |
| 珠光纸流水线 | 非甲烷总烃 | 34.4% | 68.4% |
| 金银卡纸及铝箔纸流水线 | 非甲烷总烃 | 52.5% | 63.4% |

10.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在65~85dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界西侧和北侧昼间噪声均能达标排放。

- 11 验收监测结论及建议

- 11.1 验收监测结论

2019年9月24日及9月25日验收监测期间，温州炬日特种纸业有限公司的生产负荷为灰纸板90.1%、93.1%；珠光纸90.0%、90.0%；金银卡纸91.0%、94.0%；铝箔复合纸88.0%、89.5%，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件。

11.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，监测结果表明，生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

11.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，温州炬日特种纸业有限公司珠光纸流水线和金银卡纸及铝箔纸流水线净化后排气筒的废气监测结果表明，非甲烷总烃排放浓度及排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的排放标准限值要求。

验收监测期间，根据温州炬日特种纸业有限公司厂界无组织废气监测结果中，各监测点颗粒物浓度均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值，各监测点非甲烷总烃浓度均达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的特别排放限值。

11.1.3 噪声排放监测结论

验收监测期间，根据实际情况于温州炬日特种纸业有限公司厂界东侧、南侧和北侧共设置3个噪声测点（西侧围墙封闭，无法布点监测），其两天昼间上下午监测结果显示，厂界南侧、北侧噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，厂界东侧噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准。

11.1.4 固体废物核查结论

项目产生的固废主要为边角料、废包装桶、废抹布、废活性炭和生活垃圾。边角料经收集后外售综合利用；废包装桶由原厂家回收利用；废抹布、废活性炭已与危废环保管家—温州市环境科技有限公司签订合同；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

11.1.5 总量控制结论

- 该项目废水年排放量约为262.4吨（12个月计），则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.01t/a、氨氮0.0005t/a；废气按一年生产300天，每天生产8小时计，则主要污染物的年排放量为VOCs 0.312t/a（以非甲烷总烃计），均符合环评和批复提出的控制指标要求。

- 11.2 建议

(1)完善废气处理设施，进一步提高废气收集率和去除率，规范废气排放口，气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识。

(2)定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

(3)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案和台账，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(4)进一步加强各种固体废物的管理，规范设置固体废物暂存场所及标识，建立健全完善的管理台帐和相应制度，确保对固体废物进行长期、有效的管理。

附件1                                                         4-1

附件1                                                         4-2

附件1                                                         4-3

附件1                                                         4-4

附件2                                                         3-1

附件2                                                         3-2

附件2                                                         3-3

附件3                                                         1-1

附件4                                                         1-1

附件5                                                         4-1

附件5                                                         4-2

附件5                                                         4-3

附件5                                                         4-4

附件6                                                         12-1

附件6                                                         12-2

附件6                                                         12-3

附件6                                                         12-4

附件6                                                         12-5

附件6                                                         12-6

附件6                                                         12-7

附件6                                                         12-8

附件6                                                         12-9

附件6                                                         12-10

附件6                                                         12-11

附件6                                                         12-12

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州炬日特种纸业有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 苍南县金乡镇龙金大道西首（温州市锦厦印业有限公司A栋第一层） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | 纸制品制造（C223） |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 灰纸板1000t，珠光纸300t，金银卡纸200t，铝箔复合纸200t |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 灰纸板1000t，珠光纸300t，金银卡纸200t，铝箔复合纸200t |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 温州市生态环境局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 温环苍建[2019]215号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2019年6月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2019年8月 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州炬日特种纸业有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 灰纸板90.1%、93.1%；珠光纸90.0%、90.0%；金银卡纸91.0%、94.0%；铝箔复合纸88.0%、89.5% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 4.2 |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 4.2 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 12 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 15 | 噪声治理(万元) |  |  | 1 |  |  | 固废治理(万元) |  | 5 |  | 绿化及生态(万元) |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 温州炬日特种纸业有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 91330327554795343X |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 228 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 32.1 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 0.0005 |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 | VOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.312 |  |  | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年