温州致宇工艺品有限公司年产400万件钥匙扣、30万件冰箱贴、10万件开瓶器、5万件尺子新建项目

阶段性竣工环境保护自主验收意见

2019年11月29日，温州致宇工艺品有限公司根据《温州致宇工艺品有限公司年产400万件钥匙扣、30万件冰箱贴、10万件开瓶器、5万件尺子新建项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和平阳县环境保护局审批意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州致宇工艺品有限公司位于温州市平阳县鳌江镇钱仓东江工业B02地块10栋A单元四层（本项目所在厂房共5层），总建筑面积1209.5m2，其中本项目生产车间建筑面积627.83m2，主要从事日用塑料制品印刷，生产规模为年产400万件钥匙扣、30万件冰箱贴、10万件开瓶器、5万件尺子。主要生产设备有UV平板打印机印刷1台、丝印机1台、气泵1台、超声波机1台、打包机1台等等。

项目现有员工12人，均不在厂区内食宿，项目生产实行一班制，日生产10小时，年工作日为300天。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2019年4月委托重庆大润环境科学研究院有限公司编制了《温州致宇工艺品有限公司年产400万件钥匙扣、30万件冰箱贴、10万件开瓶器、5万件尺子新建项目环境影响报告表》，并于2019年5月16日通过温州市生态环境局审批(温环平建[2019]3号)，2019年6月竣工，同时投入试生产。

（三）投资情况

项目实际总投资200万元，其中环保投资5万元，占总投资额的2.5%。

（四）验收范围

本次验收范围为设计年产400万件钥匙扣、30万件冰箱贴、10万件开瓶器、5万件尺子，验收监测期间，实际已达到年产300万件钥匙扣、18万件冰箱贴、6万件开瓶器、3万件尺子的生产能力，故为阶段性验收。

- 工程变更情况

经现场核查，项目UV平板打印机和超声波机均由环评报告2台减少为1台，移印机和自动包装机均尚未配置，其他工程内容与环评基本一致。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水配置

项目产生的废水主要为生活污水。项目生活污水经厂区化粪池预处理后纳入平阳萧江污水处理厂处理后排入鳌江。

（二）废气

废气主要为平板打印和丝印产生的印刷废气。印刷废气经集气罩收集后引至20m高空排放。

（三）噪声

项目噪声主要来源于生产设备运行。

（四）固体废弃物

项目产生的固废主要为一般包装材料、废包装桶和生活垃圾。一般包装材料外售综合利用；废包装桶委托浦江三阳环保科技有限公司处理；生活垃圾委托环卫部门定期清运。

- 环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、污染物达标排放情况

（1）废水

验收监测结果表明，项目厂区生活污水排放口排放的废水pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值要求。

（2）废气

验收监测结果表明，印刷废气的非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准。

（3）噪声

根据实际情况于厂界南侧（1号点）、西侧（2号点）、北侧（3号点）设置3个噪声测点（厂界东侧与钱仓东江工业B02地块10栋B单元相连，无法布点）。现场检测时，所有测点均无明显声源。3个测点均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

2、总量控制情况

经核算， 项目化学需氧量年排放总量为0.00432t，氨氮年排放总量为0.000432t，符合环评批复中总量控制化学需氧量0.01t/a、氨氮0.001t/a的要求。

- 验收结论

经现场查验，温州致宇工艺品有限公司根据《温州致宇工艺品有限公司年产400万件钥匙扣、30万件冰箱贴、10万件开瓶器、5万件尺子新建项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，基本具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意该项目通过阶段性竣工环境保护验收。

- 验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、加强对职工的环保教育和车间环境管理。继续完善各类环境管理制度，将环保责任落实到人。

3、及时清理各种固废，做好危废转运台账记录。

验收组成员签字：

温州致宇工艺品有限公司

2019年11月29日

温州致宇工艺品有限公司年产400万件钥匙扣、

30万件冰箱贴、10万件开瓶器、

5万件尺子新建项目阶段性

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第1911041号

建设单位：温州致宇工艺品有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2019年11月

声   明

1、本报告正文共 贰拾柒 页，附件附表共 壹拾肆 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：温州致宇工艺品有限公司

法人代表：欧玉飞

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：潘腾册

报告编制人：潘腾册

| 温州致宇工艺品有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) （统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：18858800776 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325402 | 邮编：325011 |
| 地址：温州市平阳县鳌江镇钱仓东江工业B02地块10栋A单元四层 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号(8号厂房第二层、第四层） |

目   录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	4

3.4 水源及水平衡	5

3.5 生产工艺	5

3.6 项目变动情况	6

四、整治方案符合性分析	8

五、环境保护设施情况	9

5.1 污染物治理/处理设施	9

5.2 其他环保设施	11

5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	12

六、建设项目环评报告的主要结论及审批	14

6.1 环评报告的主要结论与建议	14

6.2 审批部门审批决定	15

七、验收执行标准	18

7.1 验收评价标准	18

7.2 总量控制指标	18

八、验收监测内容	19

8.1 环境保护设施调试效果	19

九、质量保证及质量控制	20

9.1 监测分析方法	20

9.2 监测仪器设备	20

9.3 人员资质	21

9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	21

9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	21

9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	22

十、验收监测结果与分析评价	23

10.1 生产工况	23

10.2 环境保护设施调试效果	23

十一、验收监测结论及建议	26

11.1 验收监测结论	26

11.2 建议	27

附件：

1、《关于温州致宇工艺品有限公司年产400万件钥匙扣、30万件冰箱贴、10万件开瓶器、5万件尺子新建项目环境影响报告表审批意见》(温州市生态环境局，温环平建[2019]3号，2019年5月16日)；

2、企业主要生产设备及主要原辅材料消耗表、2019年6月至8月用水量统计表。

3、温州致宇工艺品有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

4、温州致宇工艺品有限公司《验收监测期间有关情况记录表》；

5、检测报告（废水、废气、噪声）。

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 一、验收项目概况

温州致宇工艺品有限公司位于温州市平阳县鳌江镇钱仓东江工业B02地块10栋A单元四层（本项目所在厂房共5层），总建筑面积1209.5m2，其中本项目生产车间建筑面积627.83m2，主要从事日用塑料制品印刷，生产规模为年产400万件钥匙扣、30万件冰箱贴、10万件开瓶器、5万件尺子。

企业于2019年4月委托重庆大润环境科学研究院有限公司编制了《温州致宇工艺品有限公司年产400万件钥匙扣、30万件冰箱贴、10万件开瓶器、5万件尺子新建项目环境影响报告表》，并于2019年5月16日通过温州市生态环境局审批(温环平建[2019]3号)。2019年5月开工，2019年6月竣工，同时投入试生产。项目实际总投资200万元，其中环保投资5万元，占总投资额的2.5%。目前项目已建工程调试工况稳定，环保设施运行正常，基本符合阶段性竣工验收监测条件。

温州致宇工艺品有限公司重视该项目阶段性竣工验收工作，于2019年10月成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的竣工环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2019年10月9日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2019年10月25日、26日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于10月26日至11月1日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编写了本验收监测报告。

- 二、验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.5《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《关于温州致宇工艺品有限公司年产400万件钥匙扣、30万件冰箱贴、10万件开瓶器、5万件尺子新建项目环境影响报告表审批意见》(温州市生态环境局，温环平建[2019]3号，2019年6月14日)；

2.8《温州致宇工艺品有限公司年产400万件钥匙扣、30万件冰箱贴、10万件开瓶器、5万件尺子新建项目环境影响报告表》(重庆大润环境科学研究院有限公司，2019年4月)；

2.9温州致宇工艺品有限公司《检测委托单》(2019年10月9日)；

2.10温州致宇工艺品有限公司年产400万件钥匙扣、30万件冰箱贴、10万件开瓶器、5万件尺子新建项目阶段性竣工环保验收监测方案。

- 三、工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于温州市平阳县鳌江镇钱仓东江工业B02地块10栋A单元四层（经纬度：N27°34′58.92″，E120°28′40.50″）。企业厂界东侧为钱仓东江工业B02地块10栋B单元；南侧为钱仓东江工业B02地块11栋；西侧为在建厂房；北侧为钱仓东江工业B02地块9栋。最近的现状敏感点为距离本项目厂界北侧205m处的民宅。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°34′58.92″ E120°28′40.50″

N

图3-1 项目地理位置图

★为废水监测点

◎为有组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

◎B

★A

图3-2  项目平面布置及污染源监测点分布图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资200万元，员工定员12人，均不在厂区内食宿，厂内实行10小时生产制。设计年产400万件钥匙扣、30万件冰箱贴、10万件开瓶器、5万件尺子的生产能力，现实际已达到年产300万件钥匙扣、18万件冰箱贴、6万件开瓶器、3万件尺子的生产能力，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钥匙扣 | 400万件/年 | 300万件/年 |
| 2 | 冰箱贴 | 30万件/年 | 18万件/年 |
| 3 | 开瓶器 | 10万件/年 | 6万件/年 |
| 4 | 尺子 | 5万件/年 | 3万件/年 |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UV平板打印机 | 台 | 2 | 1 |
| 2 | 移印机 | 台 | 4 | 0 |
| 3 | 丝印机 | 台 | 1 | 1 |
| 4 | 气泵 | 台 | 1 | 1 |
| 5 | 自动包装机 | 台 | 1 | 0 |
| 6 | 超声波机 | 台 | 2 | 1 |
| 7 | 打包机 | 台 | 1 | 1 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 单位 | 环评年用量 | 实际年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UV油墨 | t/a | 0.01 | 0.01 |
| 2 | 钢圈 | t/a | 2 | 2 |

- 3.4 水源及水平衡

项目产生的废水主要为生活污水。项目生活污水经厂区化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入平阳萧江污水处理厂处理，处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入鳌江。根据企业提供的数据，企业2019年9月用水量为9t，排污系数以0.8计，按一年12个月计，则该厂区一年排放生活污水86.4t。项目目前拥有员工12人，厂区内不设食宿，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

入管网86.4t/a

损耗1.8t/月

用水9 t/月

废水7.2t/月

N

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目年产400万件钥匙扣、30万件冰箱贴、10万件开瓶器、5万件尺子，主要工艺流程及产污环节见图3-4，生产具体工艺流程如下：

外购半成品

印刷

挂圈

打包入库

噪声、废气

- 图3-4 项目生产工艺流程及产污环节图

- 工艺流程说明：

- （1）印刷：外购已注塑或滴塑完成的半成品，根据客户要求，在钥匙扣、冰箱贴、开瓶器等产品上通过平板UV打印机、移印机或丝印机印出所需要的图案和文字，该工序将产生废气和噪声。

- （2）挂圈：将外购的钢圈挂于经印刷处理后的钥匙扣上，经检验合格后方可入库（此工序只有生产钥匙扣时需要）。

- （3）打包入库：印刷好的产品经打包机打包好后方可入库。

- 3.6 项目变动情况

- 经现场调查确认，企业设计年产400万件钥匙扣、30万件冰箱贴、10万件开瓶器、5万件尺子，实际年产300万件钥匙扣、18万件冰箱贴、6万件开瓶器、3万件尺子；生产设备未达环评设计数量（详见表3-2），移印机部分未生产，其余建设情况与环评内容基本一致，无变动情况。

  - 四、符合性分析

- 对照《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》、《关于印发温州市七类行业整治提升行动方案（2018—2020年）的通知》（温政办〔2018〕99号），企业整治要求详见表4-1。

表4-1《温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南》企业整治要求对照表

| 内容 | 序号 | 判断依据 | 本项目 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产合法性 | 1 | 执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度 | 本项目已编制环境影响报告表，并且正进行环保竣工验收 | - 符合 |
| 废气处理 | 2 | 印刷、上光、涂胶和烘干等所有产生挥发性有机废气的印刷工段要对生产工艺装置进行密闭收集废气，确实无法密闭的，应当采取措施减少废气排放（如半密闭收集废气，尽量减少开口） | 本项目印刷工序已设置独立操作间，并对操作间废气进行收集 | - 符合 |
|  | 3 | 油墨等原辅料的调配、分装作业必须在独立空间内完成，要密闭收集废气，使用后的油墨、溶剂桶应加盖密闭 | 使用后的油墨、溶剂桶应加盖密封 | - 符合 |
|  | 4 | 无集中供料系统的印刷、涂胶、上光油等作业应采用密闭供料 | 本项目印刷工序已设置独立操作间 | - 符合 |
|  | 5 | 密闭、半密闭排风罩设计应满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），确保废气有效收集 | 本项目废气能够有效收集 | - 符合 |
|  | 6 | 印刷车间通风装置的位置、功率设计合理，不影响印刷废气的收集 | 本项目废气能够有效收集 | - 符合 |
|  | 7 | 挥发性有机废气收集、输送、处理、排放等方面工程建设应符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求 | 本项目废气收集、输送、处理、排放符合相关规定 | - 符合 |
|  | 8 | 配套建设废气处理设施，有效处理废气，废气排放符合《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)及环评相关要求 | 根据检测结果显示，废气排放符合相关要求 | - 符合 |
| 废水处理 | 9 | 实行雨污分流，雨水、生活污水、生产废水（包括废气处理产生的废水）收集、排放系统相互独立、清楚，晒版、洗车工序产生的废水及其他生产废水，采用明管收集 | 本项目仅产生生活污水，无生产废水产生；且雨污已实施分流 | - 符合 |
|  | 10 | 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）及环评相关要求 | - 本项目废水能够达标排放 | - 符合 |
| 固废处理 | 11 | 各类废渣、废桶等属危险废物的，要规范贮存，设置危险废物警示性标志牌 | 本项目已设置危险废物暂存区，建议企业完善标牌标识 | / |
|  | 12 | 危险废物应委托有资质的单位利用处置，执行危险废物转移计划审批和转移联单制度 | - 企业已委托浦江三阳环保科技再生中心处理 | - 符合 |
| 环境监测 | 13 | 定期开展废气污染监测，废气处理设施须监测进、出口废气浓度 | - 本报告要求企业后续生产予以落实 | - / |
| 监督管理 | 14 | 生产空间功能区、生产设备布局合理，生产现场环境整洁卫生、管理有序 | - 本报告要求企业后续生产予以落实并保持 | - / |
|  | 15 | 建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台 | - 本报告要求企业后续生产予以落实 | - / |
|  | 16 | 企业建立完善相关台帐，记录污染处理设施运行、维修情况，如实记录含有机溶剂原辅料的消耗台账，包括使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量等，并确保台账保存期限不少于三年 | - 本报告要求企业后续生产予以落实 | - / |

五、环境保护设施情况

- 5.1 污染物治理/处理设施

5.1.1 废水

本项目产生的废水主要为生活污水。项目生活污水经厂区化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入平阳萧江污水处理厂处理，处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。废水来源及处理方式见表5-1。

表5-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 化粪池 | 平阳萧江污水处理厂 |

5.1.2 废气

本项目的废气主要为平板打印和丝印产生的印刷废气。印刷废气经集气罩收集后引至23m高空排放。废气来源及处理方式见表5-2。

表5-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 印刷 | 非甲烷总烃 | \ | 23m | 环境 |

废气收集情况

验收工况

验收工况

现场概况

5.1.3 噪声

本项目噪声主要来源于生产设备运行。距各设备1m处噪声源强及具体治理措施见表5-3。

表5-3 噪声源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 源强(dB) | 运行方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UV平板打印机 | 80~84 | 连续 | 室内、设备维护 |
| 2 | 气泵 | 80~84 | 连续 | 室内、设备维护 |
| 3 | 超声波机 | 70~75 | 连续 | 室内、设备维护 |
| 4 | 打包机 | 70~75 | 连续 | 室内、设备维护 |

5.1.4 固(液)体废物

本项目产生的固废主要为一般包装材料、废包装桶和生活垃圾。一般包装材料外售综合利用；废包装桶暂存于厂区内，待联系并签订好协议后委托有资质的单位处理；生活垃圾委托环卫部门定期清运。固废产生情况及处置见表5-4。

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际 产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般包装材料 | 物料使用 | 一般固废 | 0.01t/a | 0.01t/a | 外售综合利用 |
| 2 | 废包装桶 | 物料使用 | 危险固废 | 0.1t/a | 0.05t/a | 委托有资质的单位处理 |
| 3 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 1.5t/a | 1.5t/a | 委托环卫部门清运处理 |

表5-4 固体废物产生情况汇总表

- 5.2 其他环保设施

5.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

5.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

5.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算200万元，实际投资200万元，其中环保设施投资5万元，占总投资额的2.5%。项目环保投资情况见表5-5。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。

表5-5 工程环保设施投资情况表

| 序号 | 污染种类 | 环保治理措施 | 环保设施投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理 | 化粪池（依托园区） | 0 |
| 2 | 废气处理 | 集气罩、废气输送管道等 | 2 |
| 3 | 噪声处理 | 消声、减振、隔声 | 2 |
| 4 | 固废处理 | 暂存、委托处理 | 1 |
| 合计 |  |  | 5 |

温州致宇工艺品有限公司年产400万件钥匙扣、30万件冰箱贴、10万件开瓶器、5万件尺子新建项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评要求、批复要求、实际建设情况见表5-6。

表5-6 环评意见落实情况表

| 类别 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后达标纳管，污水最终进入平阳县萧江污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准排放。 | 开项目营运期间，生活污水经化粪池预处理达到《污水综 合排放标准》(GB8978 1999三级标准后纳入市政污水管网(其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB 33/ 887-2013)间接排放浓度限值)，再经平阳县萧江污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。 | 项目生活污水经厂区化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入平阳萧江污水处理厂处理，处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 |
| 废气 | 有机废气经集气罩收集后通过20m高排气筒排放。 | 加强生产车间的通风作业，印刷废气经集气罩收集后通过不低于20m高排气简排放。项目印刷废气产生的非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中的新污染源二级标准。 | 项目产生的废气主要为印刷废气。印刷工序产生的废气经集气罩收集后引至23m高空排放。 |
| 噪声 | ①车间内合理布局，生产时尽量减少门窗的开关频率，以降低噪声的传播和干扰。高噪声设备尽量远离车间门窗，必要时设置隔声罩或隔声间； ②尽量选用低噪声的设备，加强生产设备的维护与保养，确保生产设备处于良好的运转状态，杜绝因设备非正常运转时产生的高噪音现象； ③对排风管道采取消声减震措施（如管道阻尼包扎工作、管道连接处采用软连接，管道与基础、墙体连接处加装减振垫，进出口处加装消音器），并在墙上进行加固，减少因风机噪声和管道振动引起的低频噪声对周围环境和自身的影响。 | 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008)中3类标准。 | 企业车间设备已合理布局，并采取了相应措施。两天昼间监测中，所有测点监测结果均达标。 |
| 固废 | 一般包装材料外售综合利用；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运；废包装桶委托相关资质单位进行处理。 | 项目生产过程中产生的边角料收集后外售综合里，废活性炭、废油墨桶、废灯管委托有资质单位处理，生活垃圾交环卫部门清运处理。 | 本项目产生的固废主要为一般包装材料、废包装桶和生活垃圾。一般包装材料外售综合利用；废包装桶暂存于厂区内，待联系并签订好协议后委托有资质单位处理；生活垃圾委托环卫部门定期清运。 |

- 六、建设项目环评报告的主要结论及审批

- 6.1 环评报告的主要结论与建议

6.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响

项目外排废水主要为生活污水，水量较小，水质简单，经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后由市政污水管网排入萧江污水处理厂集中处理；项目属间接排放，对地表水环境影响较小。综上，本项目地表水环境影响评价结论是可以接受。该项目产生的生活污水经处理后能够达标排放，对水环境影响不大。

(2)废气影响

本项目产生的大气污染物主要为印刷过程挥发产生的有机废气，印刷废气经收集后通过20m高的排气筒排放。

本项目区域为城市环境空气质量达标区域。因此，本项目污染物在切实落实废气处理措施的基础上，对周边环境影响不大。综上，本项目大气环境影响评价结论是环境可接受的。该项目产生的废气经采取相应防治措施后，对周围大气环境影响不大。

(3)声环境影响

项目厂界噪声平均量可以达到《 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。但从环保角度考虑，建议企业合理安排作业时间，尽量减少对周边企业的噪声影响；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。若严格按照上述治理措施，则项目实施后各厂界噪声分别能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，声敏感点能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。该项目在落实噪声的污染防治措施后，对周围声环境影响较小。

(4)固废影响

在厂区内设立临时固废收集点，且对各固体废物进行分类管理，本项目涉及的危险废物收集后应定期委托有相应资质的危废处置单位进行处置，经妥善处置后，该项目产生的固体废物经安全妥善处理后达到零排放，对周边环境基本无影响。

6.1.2 建议

1、拟建工程的环保设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，确保污染物达标排放。

2、确保环保资金到位，落实废水和废气治理设施，满足总量控制和达标排放的要求。

3、建设单位应重视环境保护工作，并制定切实可行的管理制度，确保各项治理设施的正常运行，尽量减轻对环境的污染。

6.1.3 环境影响评价总结论

本项目为温州致宇工艺品有限公司年产400万件钥匙扣、30万件冰箱贴、10万件开瓶器、5万件尺子新建项目，项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则，符合建设项目环评审批要求，符合建设项目其他部门审批要求。项目的建设有利于改善区域经济发展。项目投产运营过程中会产生一定的污染物，经分析和评价，若采用科学管理与恰当的环保治理手段能使污染物达标排放，并符合总量控制的要求，对周围环境的影响可以控制在一定的范围内。因此，项目在全面落实本环评提出的各项环境污染治理措施的前提下，从环境保护角度出发是可行的。

- 6.2 审批部门审批决定

温州市生态环境局于2019年6月14日以(温环平建[2019]3号)出具了对本项目审批意见，具体如下：

温州致宇工艺品有限公司:

你单位申请审批的报告、由重庆大润环境科学研究院有限公司编制的《温州致宇工艺品有限公司年产400万件钥匙扣、30万件冰箱贴、10万件开瓶器、5万件尺子新建项目环境影响报告表》已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，经研究，审批意见如下:

、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。

二、项目位于平阳县鳌江镇钱仓东江工业B02地块10栋A单元四层，总建筑面积1209. 5m2，年产400万件钥匙扣、30万件冰箱贴、10万件开瓶器、5万件尺子。具体建设内容见项目环评文本。

开项目营运期间，生活污水经化粪池预处理达到《污水综  合排放标准》(GB8978 1999三级标准后纳入市政污水管网(其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB 33/ 887-2013)间接排放浓度限值)，再经平阳县萧江污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。

加强生产车间的通风作业，印刷废气经集气罩收集后通过不低于20m高排气简排放。项目印刷废气产生的非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中的新污染源二级标准。

合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008)中3类标准。

项目生产过程中产生的边角料收集后外售综合里，废活性炭、废油墨桶、废灯管委托有资质单位处理，生活垃圾交环卫部门清运处理。

四、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

五、若你单位对本审批意见不服的，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

七、验收执行标准

- 7.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表7-1：

表7-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L |  |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准 注[1]排放速率按(GB16297-1996)附录B内插法计算 |
|  |  | 排放速率(23m)[1] | 27.8 | kg/h |  |
| 噪声 | 厂界噪声 |  | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准 |

- 6.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为废水排放量240t/a、COD 0.01t/a、NH3-N 0.001t/a。

八、验收监测内容

- 8.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表8-1。

表8-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TP、TN、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织废气 | B | 有机废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界三侧、 最近居民区(敏感点) | 等效声级 | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 九、质量保证及质量控制

- 9.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表9-1：

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920—1986 | 无量纲 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828—2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535—2009 | 0.025 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505—2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901—1989 | 4.0 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893—1989 | 0.010 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637—2018 | 0.06 mg/L |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636—2012 | 0.05 mg/L |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 气相色谱法 H38—2017 | 0.07 mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348—2008 | 30~130 dB |
|  |  | 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706-2014 | \ |

表9-1 各监测项目具体分析方法表

- 9.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表9-2：

表9-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒—托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、TN | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | 6890N | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 多功能声级计 | AWA5680 | 厂界噪声 | 校准合格 |

- 9.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表9-3：

表9-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 潘腾册 | 评价室检测员 | XH201707 |
| 报告编制人 | 潘腾册 | 评价室检测员 | XH201707 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 技术负责人/工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 庄安琪 | 环境空气和废气检测报告编制人 | XH201825 |
|  | 包小丹 | 厂界噪声和废水检测报告编制人 | XH201828 |
|  | 黄海燕 | 质量负责人/工程师 | XH201511 |
|  | 陈建文 | 评价室检测员 | XH201713 |
|  | 吴敏 | 分析室检测员 | XH201818 |
|  | 徐顺凯 | 分析室检测员 | XH201811 |
|  | 袁莉婷 | 分析室检测员 | XH201812 |
|  | 陈秀洁 | 分析室检测员 | XH201810 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 宋晓梅 | 分析室样品管理员 | XH201823 |
|  | 陈虹 | 分析室主任 | XH201721 |
|  | 施丽丽 | 检测报告审核人 | XH201601 |

- 9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表9-4。

表9-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1910350-008 | COD | 265 | 260 | 0.95 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 34.8 | 34.5 | 0.40 | ≤20 | 符合 |
|  | TP | 4.34 | 4.76 | 4.62 | ≤15 | 符合 |
|  | TN | 39.5 | 41.8 | 2.83 | ≤10 | 符合 |

- 9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器测量的有效范围(即30%~70%之间)

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表9-5：

表9-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年10月25日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019年10月26日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 十、验收监测结果与分析评价

- 10.1 生产工况

2019年10月25日、26日验收监测期间，温州致宇工艺品有限公司主要产品生产负荷分别为75.2%、75.2%%，60.0%、60.0%，60.1%、60.1%，60.0%、60.0%，本次验收为阶段性验收。监测期间工况详见表10-1。

表10-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工 作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 10月25日 | 钥匙扣 | 1万件 | 75.2% | 400万件/年， 1.33万件/天 | 300天 |
| 10月26日 |  | 1万件 | 75.2% |  |  |
| 10月25日 | 冰箱贴 | 600件 | 60.0% | 30万件/年， 1000件/天 |  |
| 10月26日 |  | 600件 | 60.0% |  |  |
| 10月25日 | 开瓶器 | 200件 | 60.1% | 10万件/年， 333件/天 |  |
| 10月26日 |  | 200件 | 60.1% |  |  |
| 10月25日 | 尺子 | 100件 | 60.0% | 5万件/年， 167件/天 |  |
| 10月26日 |  | 100件 | 60.0% |  |  |

- 10.2 环境保护设施调试效果

10.2.1污染物达标排放监测结果

10.2.1.1 废水

验收监测期间，温州致宇工艺品有限公司生活污水排放口排放的废水中的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值，监测结果详见表10-2、图10-2。

表10-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | NH3-N (mg/L) | 总磷 (mg/L) | SS (mg/L) | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) | 总氮(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 排放口 10月25日 | 09:35 | 7.17 | 34.4 | 4.44 | 56.0 | 260 | 57.0 | 0.11 | 40.3 |
|  | 10:41 | 7.24 | 31.1 | 3.78 | 52.0 | 254 | 55.9 | 0.12 | 38.2 |
|  | 12:03 | 7.38 | 32.4 | 4.96 | 51.0 | 269 | 59.4 | 0.12 | 40.6 |
|  | 13:32 | 7.33 | 33.2 | 4.47 | 56.0 | 265 | 58.6 | 0.13 | 40.2 |
|  | 平均值 | —— | 32.8 | 4.41 | 53.8 | 262 | 57.7 | 0.12 | 39.8 |
| 生活污水 排放口 10月26日 | 09:26 | 7.21 | 29.3 | 4.57 | 53.0 | 257 | 54.7 | 0.14 | 36.9 |
|  | 10:26 | 7.12 | 30.6 | 4.14 | 54.0 | 272 | 56.1 | 0.13 | 40.6 |
|  | 11:30 | 7.34 | 33.7 | 4.92 | 52.5 | 258 | 55.2 | 0.15 | 39.3 |
|  | 13:02 | 7.18 | 34.6 | 4.55 | 50.0 | 262 | 57.7 | 0.16 | 41.0 |
|  | 平均值 | —— | 32.0 | 4.54 | 52.4 | 262 | 55.9 | 0.14 | 39.4 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 35 | 8 | 400 | 500 | 300 | 100 | —— |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1910350号检测报告。

10.2.1.2 废气

验收监测期间，温州致宇工艺品有限公司废气集气后排气筒的监测结果中，非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准。具体监测结果及监测点位见表10-3、图3-2。

表10-3 废气监测结果统计表

| 抽样日期 及位置 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 印刷工序 10月25日 | 集气后排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.4×103 | 1.4×103 | 1.4×103 | 1.4×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 7.52 | 9.21 | 10.1 | 8.94 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 27.8 | 达标 |
| 印刷工序 10月26日 | 集气后排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.4×103 | 1.4×103 | 1.4×103 | 1.4×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 5.69 | 6.43 | 5.65 | 5.92 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.0080 | 0.0090 | 0.0079 | 0.0083 | 27.8 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1910251号检验检测报告。

10.1.1.3 厂界噪声

验收监测期间，根据实际情况于温州致宇工艺品有限公司厂界南侧（1号点）、西侧（2号点）、北侧（3号点）设置3个噪声测点，厂界东侧与钱仓东江工业B02地块10栋B单元相连，无法布点。现场检测时，所有测点均无明显声源。3个测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间监测中，所有测点监测结果均达标。具体监测结果及监测点位见表10-4、图3-2。

表10-4 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 10月25日、26日昼间等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25日上午 | 26日上午 | 25日下午 | 26日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1 | 无明显声源 | 60* | 61* | 61* | 60* | 65 | 达标 |
| 2 | 无明显声源 | 62* | 64* | 62* | 62* | 65 | 达标 |
| 3 | 无明显声源 | 65* | 64* | 65* | 65* | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1910352号检测报告。

10.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的数据，废水年排放量为86.4t/a，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.00432t/a、氨氮0.000432t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

10.2.3环保设施去除效果

10.2.3.1废水治理设施

根据企业生活污水排放口监测结果表明，总排放口排放的废水中的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值。

10.2.3.2废气治理设施

根据企业废气集气后的排放口监测结果表明，废气主要污染物均能达标排放。

10.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在70~85dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界昼间噪声能达标排放。

十一、验收监测结论及建议

- 11.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2019年10月25日、26日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，监测期间该企业正常生产，生产负荷分别为75.2%、75.2%%，60.0%、60.0%，60.1%、60.1%，60.0%、60.0%，本次验收为阶段性验收。

11.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，温州致宇工艺品有限公司生活污水排放口排放的废水中的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度及其日均值均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值。

11.1.2 废气监测结论

验收监测期间，温州致宇工艺品有限公司废气集气后排气筒的监测结果中，非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准。

11.1.3 厂界噪声监测结论

验收监测期间，根据实际情况于温州皓宇印业有限公司厂界南侧（1号点）、西侧（2号点）、北侧（3号点）设置3个噪声测点，厂界东侧与钱仓东江工业B02地块10栋B单元相连，无法布点。现场检测时，所有测点均无明显声源。3个测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间监测中，所有测点监测结果均达标。

11.1.4 固体废物核查结论

本项目产生的固废主要为一般包装材料、废包装桶和生活垃圾。一般包装材料外售综合利用；废包装桶暂存于厂区内，待联系并签订好协议后委托有资质单位处理；生活垃圾委托环卫部门定期清运。

11.1.5 总量控制结论

企业全厂全年废水年排放量86.4t/a，废水主要污染物年排放量化学需氧量0.00432t/a、氨氮0.000432t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 11.2 建议

1、进一步提高废气收集率，定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

2、加强污染治理设施的管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

3、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所，并有明显的标识，尽快与有资质单位签订危废处置合同，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                       2-1

附件1                                                       2-2

附件2                                                        2-1

附件2                                                        2-2

附件3                                                        1-1

附件4                                                        1-1

附件5                                                        7-1

附件5                                                        7-2

附件5                                                        7-3

附件5                                                        7-4

附件5                                                        7-5

附件5                                                        7-6

附件5                                                        7-7

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州致宇工艺品有限公司年产400万件钥匙扣、30万件冰箱贴、10万件开瓶器、5万件尺子新建项目阶段性 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 温州市平阳县鳌江镇钱仓东江工业B02地块10栋A单元四层 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | C2319包装装潢及其他印刷业 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑新建 □扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产400万件钥匙扣、30万件冰箱贴、10万件开瓶器、5万件尺子 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产300万件钥匙扣、18万件冰箱贴、6万件开瓶器、3万件尺子 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 重庆大润环境科学研究院有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 温州市生态环境局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 温环平建[2019]3号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2019.5 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2019.6 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州致宇工艺品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 0 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 2 | 噪声治理(万元) |  |  | 2 |  |  | 固废治理(万元) |  | 1 |  | 绿化及生态(万元) |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 温州致宇工艺品有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 91330327MA295P5Q9C |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 0.00864 |  |  | 0.0240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 262 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 0.00432 |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 32.4 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 0.000432 |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年