温州良田印业有限公司年产30万平软包装生产线

建设项目竣工环境保护自主验收意见

2020年7月29日，温州良田印业有限公司成立验收工作组，进行“温州良田印业有限公司年产30万平软包装生产线建设项目”竣工环境保护自主验收。验收工作组现场检查了项目生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收，提出自主验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

温州良田印业有限公司位于温州市平阳县萧江镇104国道边前林工业园区标准厂房（原温州金茂纺织有限公司第一幢第四层），是一家从事软包装印刷的企业，总建筑面积2201.69m2。本项目设计年产30万平软包装,主要生产设备有印刷机2台、复合机4台、制袋机8台和烘箱3台等。

本项目年生产300天，每天生产8小时，员工12人，厂区内不设食宿。

2、建设过程及环保审批情况

本项目于2018年10月委托温州瑞林环保科技有限公司编制完成了《温州良田印业有限公司年产30万平软包装生产线建设项目环境影响报告表》，并于2018年11月14日通过了原平阳县环境保护局的审批（平环建〔2018〕154号）。

3、投资情况

本项目实际总投资350万元，其中环保投资42万元，占总投资额的12%。

4、验收范围

本次验收范围为温州良田印业有限公司年产30万平软包装生产线建设项目。验收监测期间，工况符合竣工验收监测要求。

二、工程变动情况

经现场调查确认，印刷废气、熟化废气和复合废气等有机废气处理方式采用“组合式过滤器+活性炭吸附+脱附催化燃烧再生”工艺；其余建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目产生的废水主要为生活污水。

生活污水经化粪池预处理后纳管至平阳萧江污水处理厂再处理后外排。

2、废气

本项目产生的废气主要为印刷废气、熟化废气和复合废气。

印刷废气、熟化废气和复合废气等有机废气经集气罩收集后通过“组合式过滤器+活性炭吸附+脱附催化燃烧再生”净化设备处理后高空排放，排气筒高度为20米。

3、噪声

本项目噪声主要来自生产设备运行产生的噪声，采取隔声减震措施。

4、固废

本项目产生的固体废物主要为废边角料、含油墨抹布、废原料桶、废活性炭和生活垃圾。

废边角料收集后外售综合利用；含油墨抹布、废原料桶和废活性炭属于危险废物，收集后暂存于厂区内；生活垃圾委托环卫部门定期清运处置。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

验收期间监测结果表明，生活污水排放口水质的化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度日均值及pH范围均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度日均值均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中排放限值。

2、废气

验收期间监测结果表明，印刷废气、熟化废气和复合废气等有机废气净化后，非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物排放限值要求；乙酸乙酯的排放浓度和排放速率满足《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）、《工作场所有害因素职业接触限值  第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）的要求。

项目厂界4个监控点的非甲烷总烃无组织排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源无组织排放监控浓度限值要求。

3、噪声

验收期间监测结果表明，所有4个厂界噪声测点的噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

4、印刷行业污染整治提升符合性

根据《关于印发工业涂装等企业污染整治提升技术指南的通知》（温环发〔2018〕100号）中的《温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南》等文件要求，项目建设基本符合行业污染整治提升要求，要求做到长效管理并持续改进。

五、验收结论

经资料查阅和现场核查，温州良田印业有限公司年产30万平软包装生产线建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施已经建成，污染物能达标排放，其防治污染能力总体上适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意通过该项目竣工环境保护设施自主验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公示企业环境信息和竣工验收材料。完善行业污染整治提升成效评估报告，补充废气处理设计方案及操作手册。

2、按照《重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》、《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》、温政办【2018】99号《温州市人民政府办公室关于印发温州市七类行业整治提升行动方案（2018-2020年）的通知》等文件要求，完善印刷线有机废气收集系统，彩印线两侧和两头均须密闭，不得敞开作业，进一步提高废气收集率，减少无组织废气排放，厂区组织废气严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）管理，加强附近敏感点空气质量监控，避免出现废气扰民。及时更换活性炭、催化剂等，废气处理设施实际处理能力需满足实际废气排放量需求。核实油墨和稀释剂成份，复核各股废气处理量和进出废气污染浓度，优化废气处理工艺设计参数，达到《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》、《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》相关设计参数要求。加强催化燃烧系统运行管理，进一步提高污染物净化率，减少VOCs排放量；核算废气收集率、VOCs实际排放总量，稳定达到现状评估报告提出的VOCs总量控制要求。建议废气处理设施的预热回收利用。

3、加强环保设施运行管理，定期检查、维护，确保污染物长期稳定达标排放，加强对VOCs等污染物进行跟踪监测,建议对吸附、脱附、催化燃烧处理效果进行跟踪监测。完善自控系统，重视阻火、保温、泄压、防爆装置的安装，建议废气处理设施的吹扫系统和水喷淋、氮气保护装置，确保环保设施安全。规范设置监测采样口、排污口，完善环保设施标识牌和操作规程，补充废气管线流向标识。建议废气处理设施安装独立电表和VOCs在线监控装置，便于监管。

4、加强车间环境管理，防止跑冒滴漏，保持车间环境整洁、有序；继续完善各类环保管理制度，环保设施由专人负责，将环保责任落实到人；确保加强环境风险排查，强化风险防范措施，降低环境风险，建议编制突发环境事件应急预案并报备。

5、强化高噪声设备的隔声减振措施，确保厂界噪声稳定达标；各类工业固废分类暂存，按规定要求处置，规范建设危险暂存场所，油墨桶、废抹布、废活性炭等危废须密闭暂存，补充危废最终委托处置协议，完善警示标志和管理台帐。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

温州良田印业有限公司验收工作组

2020年7月29日

温州良田印业有限公司

年产30万平软包装生产线建设项目

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第2007004号

建设单位：温州良田印业有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2020年7月

声   明

1、本报告正文共 叁拾贰 页，附件附表共 贰拾贰 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司检测报告专用章或发生涂改无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：温州良田印业有限公司

法人代表：吴必水

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：黄友坚

报告编制人：林彬彬

| 温州良田印业有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) (统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13758868255 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：324000 | 邮编：325011 |
| 地址：浙江省温州市平阳县萧江镇104国道边前林工业园区标准厂房（温州金茂纺织有限公司第一幢第四层） | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号（8号厂房第二层、第四层） |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	2

3 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	3

3.3 主要原辅材料及燃料	4

3.4 水源及水平衡	5

3.5 生产工艺	5

3.6 项目变动情况	6

4 整治方案符合性分析	7

5 环境保护设施情况	13

5.1 污染物治理/处理设施	13

5.2 其他环保设施	14

5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	14

6 建设项目环评报告的主要结论及审批	15

6.1 环评报告的主要结论与建议	17

6.2 审批部门审批决定	18

7 验收执行标准	21

7.1 验收评价标准	21

7.2 总量控制指标	21

8 验收监测内容	22

8.1环境保护设施调试效果	22

9 质量保证及质量控制	23

9.1 监测分析方法	23

9.2 监测仪器设备	23

9.3 人员资质	23

9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	24

9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	24

9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	25

10 验收监测结果与分析评价	26

10.1 生产工况	26

10.2 环境保护设施调试效果	26

11 验收监测结论及建议	31

11.1 验收监测结论	31

11.2 建议	32

附件：

1、《关于温州良田印业有限公司年产30万平软包装生产线建设项目环境影响报告表的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2018]154号，2018年11月14日)；

2、企业主要设备、耗材清单、用水量、危险废物委托协议；

3、温州良田印业有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

4、温州良田印业有限公司《验收检测期间有关情况记录表》；

5、检验检测报告。

附表：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

温州良田印业有限公司是一家从事软包装印刷的企业。企业使用自有厂房进行生产，总建筑面积2201.69m2，设计总投资350万元，年产30万平软包装。2018年10月委托温州瑞林环保科技有限公司编制《温州良田印业有限公司年产30万平软包装生产线建设项目环境影响报告表》，于2018年11月14日取得平阳县环境保护局审批（平环建[2018]154号）。实际总投资350万元，其中环保投资42万元，占总投资额的12%。目前该项目主体工程工况稳定，各环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

温州良田印业有限公司重视该项目竣工验收工作，于2020年5月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收检测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2020年5月20日对该项目进行现场勘察，查阅并收集相关技术资料，在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2020年5月28日、29日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2020年5月28日至6月4日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日修改)；

2.2《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.5《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《关于对温州良田印业有限公司年产30万平软包装生产线建设项目环境影响报告表的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2018]154号，2018年11月14日)；

2.8《温州良田印业有限公司年产30万平软包装生产线建设项目环境影响报告表》(温州瑞林环保科技有限公司，2018年10月)；

2.9温州良田印业有限公司《检测委托单》(2020年5月25日)；

2.10温州良田印业有限公司年产30万平软包装生产线建设项目环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

温州良田印业有限公司位于浙江省温州市平阳县萧江镇 104 国道边前林工业园区标准厂房（温州金茂纺织有限公司第一幢第四层），本项目所在厂房共 4 层，其中本项目位于第四层，其余层为其他企业厂房。

项目东侧为温州金亮电子有限公司；南侧为晨光纺织有限公司；西侧为格新阀口袋有限公司；北侧为平阳县永青油墨厂。距离本项目最近的敏感点为东北侧53米的七间民房。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

图3-1 项目厂区地理位置图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资350万元，设计年产30万平软包装，现实际达到年产30万平软包装，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。现有职工12人，年生产300天，每日生产8小时，厂区内不设食宿。企业产品概况统计表见表3-2。

★为废水监测点

▲为厂界噪声监测点

◎为有组织废气监测点

○为无组织废气监测点

◎B

◎C

★A

○E

○G

○F

○H

◎D

图3-2 项目厂区平面布置及污染源监测点位示意图

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软包装 | 30万平/a | 30万平/a |

表3-2 主体生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 环评数量（台） | 实际数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 印刷机 | 2 | 2 | / |
| 2 | 复合机 | 4 | 4 | / |
| 3 | 制袋机 | 8 | 8 | / |
| 4 | 烘箱 | 3 | 3 | / |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年用量 | 实际年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PA薄膜 | t/a | 30 | 30 | / |
| 2 | PET 薄膜 | t/a | 10 | 10 | / |
| 3 | CPP 薄膜 | t/a | 50 | 50 | / |
| 4 | PE 薄膜 | t/a | 30 | 30 | / |
| 5 | 油墨 | t/a | 3 | 3 | / |
| 6 | 胶水 | t/a | 1 | 1 | / |
| 7 | 稀释剂 | t/a | 0.5 | 0.5 | / |

- 3.4 水源及水平衡

项目产生的废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管。根据企业提供资料显示，企业3-4月用水量为29吨，排污系数取0.8，则生活污水年排放139.2吨。项目目前拥有员工12人，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗5.8t/2个月

生活用水

29t/2个月

生活污水

29t/2个月

排放139.2t/a

图3-3 项目用水水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要年产软包装30万平。具体工艺流程见下图3-4。

图3-4 项目工艺流程图及产污环节图

主要工艺流程说明：

（1）印刷：在同一版面上用颜色不同的版分次印刷，达到彩色画面效果将文字、图画、照片等原稿经制版、施墨、加压等工序，使油墨转移到 PA 薄膜或 PET薄膜表面上，批量复制原稿内容的技术，此工序会产生噪声和废气。

（2）复合：根据产品需要，选择 PE 膜或 CPP 膜与已印刷的 PA 膜或 PE 通过复合机进行复合成为半成品。

（3）熟化：复合后的卷材再转移至熟化室进行熟化（熟化室保持 50℃，熟化时间 18-36h），形成内外膜复合卷材。

（4）分切制袋：通过制袋机得到不同规格的塑料膜软包装。这一工序会产生少量边角料及噪声。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，实际建设情况与环评内容基本一致，无变动情况。

4 污染整治提升符合性分析

本项目为印刷行业，根据《温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南》，公司从政策法规、污染防治、环境管理等方面，结合公司现状逐一对照分析，通过严格排查，梳理问题，找出存在的差距。并结合公司实际，提出整改措施和建议。

- 4.1技术指南差距分析

- 4.1.1生产合法性

- 4.1.1.1 考核指标1

考核要求：执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度。

自查和核查：经企业自查，企业于2018年10月委托温州瑞林环保科技有限公司编制《温州良田印业有限公司年产30万平软包装生产线建设项目环境影响报告表》，于2018年11月14日取得平阳县环境保护局审批（平环建[2018]154号）。目前项目正进行“三同时”验收过程中。基本符合考核要求。

- 4.1.2废气收集与处理

- 4.1.2.1 考核指标2

考核要求：印刷、上光、涂胶和烘干等所有产生挥发性有机废气的印刷工段要对生产工艺装置进行密闭收集废气，确实无法密闭的，应当采取措施减少废气排放（如半密闭收集废气，尽量减少开口）。

自查和核查：经企业自查，企业印刷工序在密闭车间中进行，废气经集气罩收集后通过“组合式过滤器+活性炭吸附+脱附催化燃烧再生”设备处理后经20m高的排气筒高空排放。符合考核要求。

- 4.1.2.2 考核指标3

考核要求：油墨等原辅料的调配、分装作业必须在独立空间内完成，密闭收集废气，使用后的油墨、溶剂桶应加盖密闭。

自查和核查：经企业自查，本项目油墨调配在独立空间完成，使用后油墨桶加盖密闭。符合考核要求。

- 4.1.2.3 考核指标4

考核要求：无集中供料系统的印刷、涂胶、上光油等作业应采用密闭供料。

自查和核查：经企业自查，印刷工序已密闭供料。符合考核要求。

- 4.1.2.4 考核指标5

考核要求：密闭、半密闭排风罩设计应满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），确保废气有效收集。

自查和核查：经企业自查，排风罩委托上海神斐环保工程有限公司设计并安装，以确保废气有效收集。符合考核要求。

- 4.1.2.5 考核指标6

考核要求：印刷车间通风装置的位置、功率设计合理，不影响印刷废气的收集。

自查和核查：经企业自查，按照要求安装通风装置，不影响印刷废气废气的收集。符合考核要求。

- 4.1.2.6 考核指标7

考核要求：挥发性有机废气收集、输送、处理、排放等方面工程建设应符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求。

自查和核查：经企业自查，企业印刷工序废气收集、输送、处理、排放委托上海神斐环保工程有限公司设计并安装。符合考核要求。

- 4.1.2.7 考核指标8

考核要求：配套建设废气处理设施，有效处理废气，废气排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求。

自查和核查：经企业自查，根据企业竣工验收监测报告，企业废气排放能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求。符合考核要求。

- 4.1.3废水处理

- 4.1.3.1 考核指标9

考核要求：实行雨污分流，雨水、生活污水、生产废水（包括废气处理产生的废水）收集、排放系统相互独立、清楚，晒版、洗车工序产生的废水及其他生产废水，采用明管收集。

自查和核查：经企业自查，厂区已实行雨污分流。项目生活污水经化粪池预处理后纳管排放。本项目无生产废水产生。符合考核要求。

- 4.1.3.2 考核指标10

考核要求：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）及环评相关要求。

自查和核查：经企业自查，企业生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管，根据企业竣工验收监测报告，企业生活污水排放口中的 pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷和动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。符合考核要求（见附5废水监测文件）。

4.1.4固废处理

- 4.1.4.1 考核指标11

考核要求：各类废渣、废桶等属危险废物的，要规范贮存，设置危险废物警示性标志牌。

自查和核查：经企业自查，企业生产过程中产生的危险废物有废抹布、废油墨桶、废活性炭；企业废抹布、废油墨桶、废活性炭统一储存于指定危废房内；危废房已按类别进行分类堆放危险废物，并张贴好警示标志牌。符合考核要求。

- 4.1.4.2 考核指标12

考核要求：危险废物应委托有资质的单位利用处置，执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。

自查和核查：经企业自查，企业生产所产生的危险废物暂存企业危废房内，委托温州包洁环保科技有限公司统一集中收集后并运送至有资质单位签订处置。符合考核要求。

- 4.1.5环境监测

- 4.1.5.1 考核指标13

考核要求：定期开展废气污染监测，废气处理设施须监测进、出口废气浓度。

自查和核查：经企业自查，企业于2020年5月委托温州新鸿检测技术有限公司对企业废气进、出口进行监测，检测结果均符合相关标准要求。企业正常工况下废气监测计划为1年/次，下次监测时间拟定于2021年5月前，符合考核要求。

- 4.1.6监督管理

- 4.1.6.1 考核指标14

考核要求：生产空间功能区、生产设备布局合理，生产现场环境整洁卫生、管理有序。

自查和核查：经企业自查，公司生产车间经专业设计企业进行合理设计，设备布局合理，车间内光线整洁透明，通风环境良好，配置足够的通风设施，各生产空间充足，装贴了环境卫生和职业健康安全标识，定期组织对车间进行环境卫生和安全检查。符合考核要求。

- 4.1.6.2 考核指标15

考核要求：建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台。

自查和核查：经企业自查，企业无需建立建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台。符合考核要求。

- 4.1.6.3 考核指标16

考核要求：企业建立完善相关台帐，记录污染处理设施运行、维修情况，如实记录含有机溶剂原辅料的消耗台账，包括使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量等，台账保存期限不少于三年。

自查和核查：经企业自查，企业已建立原辅料出入库台账但是设备运行维护台账及危险废物管理台账有待完善。不符合考核要求。

4.2整治考核标准对照汇总表

根据温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南，企业自查结果与污染防治措施要求对照汇总如下：

| 类别 | 内容 | 序号 | 是否符合 | 不符合情况 | 整改措施和建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策 法规 | 生产合法性 | 4.1.1.1 考核指标1 | 是 | / | / |
| 污染防治 | 废气收集与处理 | 4.1.2.1 考核指标2 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.2 考核指标3 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.3 考核指标4 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.4 考核指标5 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.5 考核指标6 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.6 考核指标7 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.7 考核指标8 | 是 | / | / |
|  | 废水处理 | 4.1.3.1 考核指标9 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.3.2 考核指标10 | 是 | / | / |
|  | 固废处理 | 4.1.4.1 考核指标11 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.4.2 考核指标12 | 是 | / | / |
| 环境管理 | 环境监测 | 4.1.5.1 考核指标13 | 是 | / | / |
|  | 监督管理 | 4.1.6.1 考核指标14 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.6.2 考核指标15 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.6.3 考核指标16 | 否 | 企业已建立原辅料出入库台账，但设备运行维护台账及危险废物管理台账未建立 | 建议企业按照规定建立相关台账 |

4.3整治提升工作措施

根据企业自查，对照企业存在的差距、问题和不足，公司按《关于印发工业涂装等3个行业挥发性有机物（VOCs）控制技术指导意见的通知》（温环发〔2019〕14号）等文件要求，拟定以下整治提升措施。

（1）针对4.1.6.3考核指标16中不符合现象，采取以下整改措施：

◎按照规定建立并完善设备运行维护台账及危险废物管理台账。

- 4.4结论

- 根据《关于印发工业涂装等3个行业挥发性有机物（VOCs）控制技术指导意见的通知》（温环发〔2019〕14号）等文件要求，我司组织开展了污染整治成效评估工作。

- 对照《温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南》中各个考核指标，企业逐一进行自查。自查结果表明，企业已基本完成考核指标中生产合法性、废气收集与处理、废水处理等方面要求。主要问题存在于固废处理及监督管理方面，通过此次整改评估工作，按照相关要求落实不足之处。

在自查过程中，发现厂内存在的问题和不足，逐一进行整改、落实。

5 环境保护设施情况

- 5.1 污染物治理/处理设施

5.1.1 废水

项目产生的废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管。废水来源及处理见表5-1。

表5-1  废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物等 | 间歇 | 化粪池 | 环境 |

5.1.2 废气

项目产生的主要废气为印刷废气、熟化废气和复合废气，印刷废气、熟化废气和复合废气经集气罩收集后通过“组合式过滤器+活性炭吸附+脱附催化燃烧再生”处理后经20m高的排气筒高空排放。废气来源及处理方式见表5-2。

表5-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 印刷复合、熟化工序 | NMHC、乙酸乙酯 | “组合式过滤器+活性炭吸附+脱附催化燃烧再生” | 20m | 环境 |

5.1.3 噪声

该项目噪声源主要来自设备运行噪声。距各设备1m处噪声源强及具体治理措施见表5-3。

- 表5-3 噪声源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 源强(dB) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 印刷机 | 74~77 | 室内、设备维护、远离门窗 |
| 2 | 复合机 | 73~76 |  |
| 3 | 制袋机 | 76~79 |  |
| 4 | 烘箱 | 68~71 |  |

5.1.4 固(液)体废物

项目产生的固体废物主要为废边角料、含油墨抹布、废原料桶、废活性炭和生活垃圾。生活垃圾委托环卫清运；废边角料收集后外售综合利用；含油墨抹布、废原料桶和废活性炭收集后暂存企业危废间，后续委托温州包洁环保科技有限公司处理。固废产生情况及处置见表5-4。

表5-4 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估产生量t/a | 实际产生量t/a | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 1.8 | 1.8 | 环卫部门清运 |
| 2 | 废边角料 | 生产过程 | 一般固废 | 0.8 | 0.8 | 收集后外售综合利用 |
| 3 | 含油墨抹布 | 生产清洗 | 危险固废 | 0.1 | 0.1 | 暂存企业危废间，委托温州包洁环保科技有限公司统一集中收集后并运送至有资质单位签订处理 |
| 4 | 废原料桶 | 油墨储存 | 危险固废 | 0.2 | 0.2 |  |
| 5 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险固废 | 8.64 | 8.64 |  |

- 5.2 其他环保设施

5.2.1 环境风险防范

环评未提及环境风险及防范。

5.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际投资350万元，其中环保设施投资42万元，占总投资的12%。项目环保投资情况见表5-5。该公司已制定环保管理制度，有专门的环保管理人员。

表5-5 工程环保设施投资情况表

| 环保设施名称 | 环评预算(万元) | 实际投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 8 | 8 | / |
| 废气治理 | 10 | 30 | 组合式过滤器+活性炭吸附+脱附催化燃烧再生 |
| 噪声防治 | 1 | 1 | 隔声、减振 |
| 固废治理 | 3 | 3 | 危险废物处置 |
| 合 计 | 22 | 42 | / |

温州良田印业有限公司年产30万平软包装生产线建设项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评要求、实际建设情况见表5-6。

表5-6 环评意见落实情况表

| 类别 | 污染种类 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 近期生活污水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放，远期生活污水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后达标纳管，污水最终进入平阳县萧江污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准排放。 | 近期生活污水经处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的一级标准后排放；待远期纳管后，生活污水经预处理达纳管标准后排市政污水管网，再经萧江污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准后排放 | 项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管 |
| 废气 | 熟化废气 | 在印刷机和复合机上方设置集气装置，要求集气效率不底于90%，风机总风量不低于16000m3/h，废气收集后经活性炭吸附装置（处理效率90%以上）处理，处理达标后引至楼顶高空排放，排放高度不低于20m。 熟化室设置一台风量不低于4000m3/h的抽风机，收集效率不低于90%，废气收集冷却后与彩印复合车间的废气一起经活性炭吸附装置（处理效率90%以上）处理，处理达标后引至楼顶高空排放，排放高度不低于20m。 | 印刷、复合车间相对密闭，工序上方设置集气装置，废气经收集后经活性炭吸附处理后引至室外屋顶的排气筒高空排放(约20m)；熟化工序上方设置集气设施，废气收集冷却后并入印刷、复合成气处理设施一并处理达标后排放：项目醋酸乙酯(乙酸乙酯)有组织排放浓度参照《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中时间加权平均容许浓度，其排放速率标准可根据《制定地方大气污染排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中相关方法以及居住区的一次浓度限值计算得到，无组织监控浓度取其居住区环境标准中一次最高容许浓度的4倍。 | 项目产生的主要废气为印刷废气、熟化废气和复合废气，印刷废气、熟化废气和复合废气经集气罩收集后通过“组合式过滤器+活性炭吸附+脱附催化燃烧再生”处理后经20m高的排气筒高空排放 |
|  | 彩印复合废气 |  |  |  |
| 噪声 | 噪声 | 注意设备维护；车间内合理布局，做好隔声降噪措施；合理安排生产时间。 | 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象：对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施：项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 | 厂界四周噪声经监测各测点均达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |
| 固废 | 固体废物 | 项目产生的固体废物主要为废边角料、含油墨抹布、废原料桶、废活性炭和生活垃圾。生活垃圾委托环卫清运；废边角料收集后外售综合利用；含油墨抹布、废原料桶和废活性炭收集后暂存企业危废间，后续委托温州包洁环保科技有限公司处理 | 项目生产过程中产生的边角料收集后外售综合利用，含油墨废抹布、废活性炭、废原料桶委托有资质单位处理，生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。 | 项目产生的固体废物主要为废边角料、含油墨抹布、废原料桶、废活性炭和生活垃圾。生活垃圾委托环卫清运；废边角料收集后外售综合利用；含油墨抹布、废原料桶和废活性炭暂存企业危废间，委托温州包洁环保科技有限公司统一集中收集后并运送至有资质单位签订处理 |

- 6 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 6.1 环评报告的主要结论与建议

6.1.1 环境影响评价结论

（1）水环境影响

项目近期生活污水经自建污水处理设施处理达《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）一级标准后排放，远期待污水管网敷设完善后废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，输送至平阳萧江污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准排放。在达标排放的基础上，项目外排污水不会对周围地表水环境影响产生明显不利的影响。

（2）大气环境影响

本项目彩印复合废气和熟化废气收集后经活性炭吸附装置（处理效率 90%以上）处理，处理达标后引至楼顶高空排放，排放高度不低于 20m。在采取本环评所提的各项污染防治措施后，能够做到达标排放，不会对周围环境产生明显不利的影响。

（3）声环境影响

由预测结果可知，项目各侧噪声均满足达标排放要求，因此本项目噪声在做到达标排放的前提下，不会对周围声环境造成明显不利的影响。

（4）固废环境影响

项目产生的固废经综合利用处理后，做到零排放，不会对周围环境产生明显不利的影响。

6.1.2 建议

1、项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行“三同时”制度以及建设项目竣工环境保护验收制度。

2、生产过程中应搞好环境管理，固废要分类堆放，及时做好分类收集和清理工作，车间保持通风透气，保持厂区整体环境整洁、空气清新。

3、认真落实本评价提出的各项废水、废气、噪声治理措施和防治对策，将本项目实施后对外环境的影响降至最低。

4、加强环境管理，增强清洁生产意识，提高企业的经济效益和环保效益。

6.1.3 环境影响评价总结论

温州良田印业有限公司年产30万平软包装生产线建设项目位于浙江省温州市平阳县萧江镇104国道边前林工业园区标准厂房（温州金茂纺织有限公司第一幢第四层）。项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则，符合建设项目环评审批要求，符合建设项目其他部门审批要求。项目生产过程中“三废”的排放量不大，在严格落实环评提出的污染防治措施，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行情况下，能做到各污染物的达标排放，周围环境质量能维持现状，从环境保护的角度而言，该项目在拟建地建设是可行的。

- 6.2 审批部门审批决定

你公司申请审批的报告、由温州瑞林环保科技有限公司编制的《温州良田印业有限公司年产30万平软包装生产线建设项目环境影响报告表》已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，经研究，审批意见如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于浙江省温州市平阳县萧江镇104国道边前林工业园区标准厂房(原温州金茂纺织有限公司第一幢第四层)，总建筑面积2201.69m2，建成后可形成年产30万平软包装的生产规模。具体建设内容见项目环评文本。

三、项目营运期间，近期生活污水经处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的一级标准后排放；待远期纳管后，生活污水经预处理达纳管标准后排市政污水管网，再经萧江污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准后排放。

印刷、复合车间相对密闭，工序上方设置集气装置，废气经收集后经活性炭吸附处理后引至室外屋顶的排气筒高空排放(约20m)；熟化工序上方设置集气设施，废气收集冷却后并入印刷、复合成气处理设施一并处理达标后排放：项目醋酸乙酯(乙酸乙酯)有组织排放浓度参照《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中时间加权平均容许浓度，其排放速率标准可根据《制定地方大气污染排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中相关方法以及居住区的一次浓度限值计算得到，无组织监控浓度取其居住区环境标准中一次最高容许浓度的4倍。

合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象：对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施：项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

项目生产过程中产生的边角料收集后外售综合利用，含油墨废抹布、废活性炭、废原料桶委托有资质单位处理，生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。

四、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

五、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你公司对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向平阳县人民政府提起行政复议。

7 验收执行标准

- 7.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表7-1：

表7-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值 |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L |  |
|  | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源2级排放标准 |
|  |  | 排放速率 20m | 17 | kg/h |  |
|  | 乙酸乙酯 | 排放浓度 | 200 | mg/m3 | GB/T3840-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》 |
|  |  | 排放速率 20m | 1.2 | kg/h |  |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 |  | 4.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源无组织排放标准 |
| 噪声 | 厂界四周 |  | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准 |

- 7.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为CODcr0.01t/a、氨氮0.001t/a、VOCs0.304t/a。

- 8 验收监测内容

- 8.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表8-1。

表8-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TN、TP、动植物油 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织废气 | B-D | 有机废气净化前、后排气筒 | 非甲烷总烃、乙酸乙酯 | 抽样2天，每天 3次 |
| 无组织废气 | E-H | 厂界四周 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 等效声级 | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 9 质量保证及质量控制

- 9.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表9-1：

表9-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 |
| 有组织 废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-2017 |
|  | 乙酸乙酯 | 合成革与人造革工业污染物排放标准 GB 21902—2008 附录C |
| 无组织 废气 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604—2017 |

- 9.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表9-2：

表9-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、TN | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 多功能声级计 | AWA5688型 | 噪声 | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | 6890N | 乙酸乙酯、甲苯、二甲苯 | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 校准合格 |
| 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应 | 乙酸乙酯、甲苯、二甲苯 | 检定合格 |
| 便携式个体采样器 | / | 非甲烷总烃 | 检定合格 |

- 9.3 人员资质

建设项目验收监测参与人员见表9-3：

表9-3 建设项目验收监测参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 黄友坚 | 分析室检测员 | XH201725 |
| 报告编制人 | 林彬彬 | 评价室检测员 | XH201909 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 质量负责人/工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 陈乃育 | 评价室检测员 | XH201901 |
|  | 黄友坚 | 分析室检测员 | XH201725 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任 | XH201721 |
|  | 万语 | 分析室检测员 | XH201917 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 袁莉婷 | 分析室检测员 | XH201812 |
|  | 周玲玲 | 分析室检测员 | XH201910 |
|  | 吴敏 | 分析室检测员 | XH201818 |

- 9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）（2019年）的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表9-4。

表9-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ2005429-008 | COD | 121 | 115 | 2.54 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 29.2 | 28.8 | 0.7 | ≤20 | 符合 |
|  | TP | 4.76 | 4.34 | 4.62 | ≤15 | 符合 |
|  | TN | 36.0 | 34.7 | 1.84 | ≤10 | 符合 |

- 9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）（2019年）的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器测量的有效范围(即30%~70%之间)。

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟

气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表9-5：

表9-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年5月28日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2020年5月29日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 10 验收监测结果与分析评价

- 10.1 生产工况

2020年5月28日、29日验收监测期间，温州良田印业有限公司年产30万平软包装生产线建设项目的生产负荷分别为92%、90%，产品生产负荷均大于75%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表10-1。

表10-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计主要产能 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 消耗量 |  |  |  |
| 5月28日 | 软包装 | 920平 | 92% | 30万平/a 1000平/d | 300天 |
| 5月29日 |  | 900平 | 90% |  |  |

- 10.2 环境保护设施调试效果

10.2.1 污染物达标排放监测结果

10.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，项目生活污水排放口监测结果表明，pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值，氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值。生活污水监测结果详见表10-2。

表10-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | NH3-N (mg/L) | 总磷 (mg/L) | SS (mg/L) | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) | 总氮 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 5月28日 | 09:20 | 7.85 | 29.1 | 4.34 | 53 | 117 | 33.2 | 0.42 | 35.0 |
|  | 10:30 | 7.72 | 26.7 | 4.57 | 58 | 113 | 33.2 | 0.39 | 36.2 |
|  | 11:33 | 7.78 | 27.8 | 3.72 | 46 | 126 | 34.2 | 0.45 | 36.9 |
|  | 12:44 | 7.70 | 25.2 | 4.01 | 48 | 123 | 32.9 | 0.33 | 34.7 |
|  | 平均值 | —— | 27.2 | 4.16 | 51 | 120 | 33.4 | 0.40 | 35.7 |
| 生活污水排放口 5月29日 | 09:13 | 7.66 | 27.6 | 4.53 | 45 | 122 | 27.4 | 0.43 | 36.4 |
|  | 10:12 | 7.70 | 24.7 | 4.14 | 53 | 117 | 26.4 | 0.43 | 34.1 |
|  | 11:20 | 7.81 | 25.9 | 3.98 | 55 | 127 | 27.6 | 0.42 | 36.4 |
|  | 12:18 | 7.75 | 29.0 | 4.55 | 48 | 118 | 24.6 | 0.46 | 35.4 |
|  | 平均值 | —— | 26.8 | 4.3 | 50 | 121 | 26.5 | 0.44 | 35.6 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 35 | 8 | 400 | 500 | 300 | 100 | —— |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2005426号检测报告。

10.2.1.2 废气监测结果

验收监测期间，项目印刷、复合、熟化车间净化后排气筒的废气监测结果中非甲烷总烃的排放浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物二级排放标准，乙酸乙酯监的排放浓度和排放速率均满足依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）计算出的浓度限值，测结果及监测点位见表10-3。

表10-3排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 印刷复合、熟化车间 “组合式过滤器+活性炭吸附+脱附催化燃烧再生” 5月 28日 | 净化 前排气筒1# | 标态干烟气量，m3/h | 7.7×103 | 7.9×103 | 8.0×103 | 8.0×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 242 | 225 | 186 | 242 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生浓度，mg/m3 | 28.1 | 20.8 | 18.6 | 28.1 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生速率，kg/h | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | —— | —— |
|  | 净化前排气筒2# | 标态干烟气量，m3/h | 2.6×104 | 2.7×104 | 2.7×104 | 2.7×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 225 | 192 | 204 | 225 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生浓度，mg/m3 | 18.0 | 24.3 | 16.5 | 24.3 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生速率，kg/h | 0.47 | 0.66 | 0.45 | 0.66 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(20m) | 标态干烟气量，m3/h | 4.5×104 | 4.5×104 | 4.6×104 | 4.6×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 18.9 | 24.6 | 19.2 | 24.6 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.85 | 1.1 | 0.88 | 1.1 | 17 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯排放浓度，mg/m3 | 5.20 | 0.216 | 6.53 | 6.53 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯排放速率，kg/h | 0.23 | 0.010 | 0.30 | 0.30 | 1.2 | 达标 |
| 印刷复合、熟化车间 “组合式过滤器+活性炭吸附+脱附催化燃烧再生” 5月 29日 | 净化 前排气筒1# | 标态干烟气量，m3/h | 7.8×103 | 7.9×103 | 8.0×103 | 8.0×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 257 | 166 | 213 | 257 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生浓度，mg/m3 | 12.2 | 10.6 | 22.0 | 22.0 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生速率，kg/h | 0.10 | 0.084 | 0.18 | 0.18 | —— | —— |
|  | 净化前排气筒2# | 标态干烟气量，m3/h | 2.8×104 | 2.7×104 | 2.7×104 | 2.8×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 237 | 313 | 231 | 313 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 6.6 | 8.5 | 6.2 | 8.5 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生浓度，mg/m3 | 14.3 | 8.49 | 12.5 | 14.3 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生速率，kg/h | 0.40 | 0.23 | 0.34 | 0.40 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(20m) | 标态干烟气量，m3/h | 4.6×104 | 4.7×104 | 4.7×104 | 4.7×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 21.2 | 22.3 | 20.8 | 22.3 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.98 | 1.0 | 0.98 | 1.0 | 17 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯排放浓度，mg/m3 | 3.18 | 5.19 | 3.03 | 5.19 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯排放速率，kg/h | 0.15 | 0.24 | 0.14 | 0.24 | 1.2 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2005430号检验检测报告。

验收监测期间，温州良田印业有限公司无组织废气监测时，根据实际情况在厂界四周布置4个监测点位，无组织废气监测结果中，非甲烷总烃浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物无组织排放标准；具体监测结果详见表10-4。

表10-4  厂界无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  |  | 厂界E号点 | 厂界F号点 | 厂界G号点 | 厂界H号点 | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃（mg/m3） | 5月28日 | 第1次 | 1.25 | 2.02 | 1.47 | 1.77 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 第2次 | 1.85 | 1.93 | 1.32 | 1.39 |  | 达标 |
|  |  | 第3次 | 1.33 | 1.71 | 1.46 | 2.05 |  | 达标 |
|  | 5月29日 | 第1次 | 2.13 | 1.51 | 1.27 | 1.48 |  | 达标 |
|  |  | 第2次 | 1.98 | 1.88 | 1.81 | 1.46 |  | 达标 |
|  |  | 第3次 | 1.65 | 2.06 | 1.49 | 1.27 |  | 达标 |
| 注：5月28-29日监测期间风向为东风，风速1.4-1.7m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2005430号检测报告。

10.2.1.3 厂界噪声监测结果

验收监测期间，根据实际情况于温州良田印业有限公司厂界东侧（3号测点）、南侧（2号测点）、西侧（1号测点）、北侧（4号测点）设置4个噪声测点，其两天上下午监测结果表明，所有测点噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。具体监测结果及监测点位见表10-5、图3-2。

表10-5 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 5月28日、29日等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要噪声源 | 28日上午 | 29日上午 | 28日下午 | 29日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1(西侧) | 无明显声源 | 58 | 58 | 58 | 59 | 65 | 达标 |
| 2(南侧) | 制袋车间 | 63 | 63 | 63 | 63 | 65 | 达标 |
| 3(东侧) | 彩印复合车间 | 62 | 63 | 64 | 63 | 65 | 达标 |
| 4(北侧) | 制袋车间 | 64 | 64 | 65 | 64 | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2005431号检测报告。

10.2.2 污染物排放总量核算

监测期间，根据企业提供的数据，企业提供资料显示，企业3-4月用水量为29吨，废水年排放139.2吨，因此主要废水污染物的年排放量为化学需氧量0.00696t/a、氨氮0.000696t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

10.2.3环保设施去除效率监测结果

10.2.3.1废水治理设施

该项目产生的废水主要为职工生活产生的生活污水。废水经处理达标后排放。

10.2.3.2 废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果，主要污染物经收集处理后高空排放，污染物的排放浓度均能达标排放。废气处理效率见表10-6。

表10-6 废气监测结果去除率统计表

| 日期 项目 | 印刷工序废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃(kg/h) | 28日净化前 | 3.63 | 29日净化前 | 4.38 |
|  | 28日净化后 | 0.943 | 29日净化后 | 0.987 |
|  | 去除率（%） | 74.02 | 去除率（%） | 77.47 |

10.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在68~79dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界昼间噪声均达标排放。

11 验收监测结论及建议

- 11.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2020年5月28日、29日验收监测期间，温州良田印业有限公司年产30万平软包装生产线建设项目的生产负荷分别为92%、90%，产品生产负荷均大于75%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。

11.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，项目生活污水排放口的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值。

11.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，项目印刷复合、熟化车间净化后排气筒的废气监测结果中非甲烷总烃的排放浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物二级排放标准，乙酸乙酯监的排放浓度和排放速率均满足依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）计算出的浓度限值。

监测期间，项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧布置4个无组织废气监测点，一天3次监测结果表明，非甲烷总烃浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源厂界无组织排放限值。

11.1.3 噪声排放监测结论

验收监测期间，根据实际情况于温州良田印业有限公司厂界东侧（3号测点）、南侧（2号测点）、西侧（1号测点）、北侧（4号测点）设置4个噪声测点，其两天上下午监测结果表明，所有测点噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

11.1.4 固体废物核查结论

项目产生的固体废物主要为废边角料、含油墨抹布、废原料桶、废活性炭和生活垃圾。生活垃圾委托环卫清运；废边角料收集后外售综合利用；含油墨抹布、废原料桶和废活性炭暂存企业危废间，委托温州包洁环保科技有限公司统一集中收集后并运送至有资质单位签订处理。

11.1.5总量控制结论

项目年排放废水139.2吨，主要水污染物的年排放量为化学需氧量0.00696t/a、氨氮0.000696t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 11.2 建议

1、规范废气收集方法，按照《温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南》中规定，将印刷工序进行密闭处理，进一步提高废气收集率和去除率，减少挥发性有机物的排放量；

2、定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物长期稳定达标排放；

3、如实记录产生挥发性废气的胶粘剂等物料使用量，并确保台账保存期限不少于三年；加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态；

4、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所，及时处理固体废物，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                         2-1

附件2                                                         5-1

附件5                                                         12-1

附件5                                                         12-2

附件5                                                         12-3

附件4                                                         1-1

附件3                                                         1-1

附件1                                                         2-2

附件2                                                         5-2

附件2                                                         5-5

附件2                                                         5-4

附件2                                                         5-3

附件5                                                         12-4

附件5                                                         12-5

附件5                                                         12-6

附件5                                                         12-7

附件5                                                         12-9

附件5                                                         12-10

附件5                                                         12-11

附件5                                                         12-12

附件5                                                         12-8

附件5                                                         10-10

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州良田印业有限公司年产30万平软包装生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 浙江省温州市平阳县萧江镇104国道边前林工业园区标准厂房（温州金茂纺织有限公司第一幢第四层） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | C2319包装装潢及其他印刷 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产30万平软包装 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产30万平软包装 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 温州瑞林环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 平环建[2018]154号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 排水许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州良田印业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 6.29 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 8 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 10 |  | 噪声治理(万元) |  |  | 1 |  |  | 固废治理(万元) |  | 3 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 温州良田印业有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  |  | 91330326MA2CN5DR46 |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原排放量(1) |  | 本期生活实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  | VOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年