温州虹鑫包装有限公司

年产600万张窗花、400万张剪纸技改项目

竣工环境保护自主验收意见

2020年10月31日，温州虹鑫包装有限公司根据《温州虹鑫包装有限公司年产600万张窗花、400万张剪纸技改项目竣工环境保护验收监测报告》（新鸿HJ综字第2010049号）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收，验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。经审议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况：

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州虹鑫包装有限公司是一家从事窗花、剪纸的生产和销售的企业,位于平阳县萧江镇千亩工业园区 D2 栋四层 80-81 号车间，建筑面积757.2m2。设计年产600万张窗花、400万张剪纸，主要生产设备有凹版印刷机2台、激光打标机6台、激光切割机1台、横切机6台、压痕机2台等。

公司现有职工20人，年生产300天，每日生产8小时，厂区内不设食宿。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年4月公司委托浙江睿城环境科技有限公司编制《温州虹鑫包装有限公司年产600万张窗花、400万张剪纸技改项目环境影响报告表》，于2020年5月25日取得温州市生态环境局审批（温环平建[2020]67号）。目前该项目主体工程工况稳定，各环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

（三）投资情况

实际总投资700万元，其中环保投资35万元，占总投资额的5%。

（四）验收范围

本次验收范围为温州虹鑫包装有限公司年产600万张窗花、400万张剪纸技改项目。

二、工程变更情况

经现场调查确认，项目建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目产生的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。

（二）废气

项目产生的主要废气为印刷工序产生的废气和激光切割产生的废气。印刷工序产生的废气经集气罩收集后通过“UV光氧催化净化器+活性炭吸附箱”处理后经43m高的排气筒高空排放；激光切割废气收集后通过“水喷淋塔”处理后经44m高的排气筒高空排放。

（三）噪声

项目噪声源主要来自设备运行噪声。

（四）固体废弃物

项目产生的固体废物主要为边角料和残次品、废包装桶、废印刷版、废抹布、废活性炭、水喷淋废渣和生活垃圾。生活垃圾委托环卫清运；废印刷版磨损后经抹布擦洗干净后外售综合利用；边角料和残次品、水喷淋废渣收集后外售综合利用；废抹布、废包装桶、废活性炭属于危险废物，收集后暂存公司危废间，委托温州包洁环保科技有限公司协助处理。

- 环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废水

验收监测期间，生活污水排放口废水的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887 -2013）的浓度限值。

（2）废气

验收监测期间，项目印刷工序净化后排气筒废气的非甲烷总烃排放浓度及排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物二级排放标准，激光工序净化后排气筒废气颗粒物的排放浓度及排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物二级排放标准。厂区内无组织排放监控点非甲烷总烃浓度小于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的特别排放限值。

（3）噪声

验收监测期间，根据实际情况于公司厂界东侧、西侧设置2个噪声测点，所有测点噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准的昼间标准。

五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、按照《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017— 2020年）》、《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》、《温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南》等文件要求，加强废气收集与处理；进一步完善有机原辅材料储存、调色、转运、使用等环节的废气收集设施，减少无组织排放。

3、加强废气处理设施运行维护工作及台账记录，定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物长期稳定达标排。

4、进一步加强危险固废的管理，规范设置固体废物的暂存场所和标识，完善危废处理流程，确保危废得到合法处置，并建立健全完善的管理台帐和相应制度。

六、验收结论

经资料查阅和现场查验, 温州虹鑫包装有限公司年产600万张窗花、400万张剪纸技改项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意该项目通过竣工环境保护设施自主验收。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

温州虹鑫包装有限公司

2020年10月31日

温州虹鑫包装有限公司

年产600万张窗花、400万张剪纸技改项目

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第2010049号

建设单位：温州虹鑫包装有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2020年10月

声   明

1、本报告正文共 叁拾壹 页，附件附表共 贰拾壹 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司检测报告专用章或发生涂改无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：温州虹鑫包装有限公司

法人代表：王廷妹

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：林万镇

报告编制人：林彬彬

| 温州虹鑫包装有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) (统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13355872776 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325400 | 邮编：325011 |
| 地址：温州市平阳县萧江镇千亩工业园区D2栋四层80-81号车间 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号（8号厂房第二层、第四层） |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	2

3 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	3

3.3 主要原辅材料及燃料	4

3.4 水源及水平衡	5

3.5 生产工艺	5

3.6 项目变动情况	6

4 整治方案符合性分析	7

5 环境保护设施情况	13

5.1 污染物治理/处理设施	13

5.2 其他环保设施	14

5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	14

6 建设项目环评报告的主要结论及审批	15

6.1 环评报告的主要结论与建议	17

6.2 审批部门审批决定	19

7 验收执行标准	21

7.1 验收评价标准	21

7.2 总量控制指标	21

8 验收监测内容	22

8.1环境保护设施调试效果	22

9 质量保证及质量控制	23

9.1 监测分析方法	23

9.2 监测仪器设备	23

9.3 人员资质	23

9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	24

9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	24

9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	25

10 验收监测结果与分析评价	26

10.1 生产工况	26

10.2 环境保护设施调试效果	26

11 验收监测结论及建议	30

11.1 验收监测结论	30

11.2 建议	31

附件：

1、《关于温州虹鑫包装有限公司年产600万张窗花、400万张剪纸技改项目环境影响报告表的审批意见》(温州市生态环境局，温环平建[2020]67号，2020年5月25日)；

2、企业主要设备、耗材清单、用水量、危险废物委托协议；

3、温州虹鑫包装有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

4、温州虹鑫包装有限公司《验收检测期间有关情况记录表》；

5、检验检测报告。

附表：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

温州虹鑫包装有限公司是一家从事窗花、剪纸的生产和销售的企业。企业购买了位于平阳县萧江镇千亩工业园区 D2 栋四层 80-81 号车间，建筑面积757.2m2，设计总投资700万元，年产600万张窗花、400万张剪纸。2020年4月委托浙江睿城环境科技有限公司编制《温州虹鑫包装有限公司年产600万张窗花、400万张剪纸技改项目环境影响报告表》，于2020年5月25日取得温州市生态环境局审批（温环平建[2020]67号）。实际总投资700万元，其中环保投资35万元，占总投资额的5%。目前该项目主体工程工况稳定，各环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

温州虹鑫包装有限公司重视该项目竣工验收工作，于2020年7月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收检测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2020年7月8日对该项目进行现场勘察，查阅并收集相关技术资料，编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2020年9月23日、24日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2020年9月23日至9月30日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日修改)；

2.2《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令（第四十三号），2020年4月29日修订）；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.4《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.5《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.6《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.7《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.8《关于对温州虹鑫包装有限公司年产600万张窗花、400万张剪纸技改项目环境影响报告表的审批意见》(温州市生态环境局，温环平建[2020]67号，2020年5月25日)；

2.9《温州虹鑫包装有限公司年产600万张窗花、400万张剪纸技改项目环境影响报告表》(浙江睿城环境科技有限公司，2020年4月)；

2.10温州虹鑫包装有限公司《检测委托单》(2020年7月27日)；

2.11温州虹鑫包装有限公司年产600万张窗花、400万张剪纸技改项目环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

温州虹鑫包装有限公司位于温州市平阳县萧江镇千亩工业园区D2栋四层80-81号车间。项目东侧隔路为其他包装厂，北侧、南侧均与其他包装厂相连；西侧为空地。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

图3-1 项目厂区地理位置图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资700万元，设计年产600万张窗花、400万张剪纸，现实际达到年产600万张窗花、400万张剪纸，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。现有职工20人，年生产300天，每日生产8小时，厂区内不设食宿。企业产品概况统计表见表3-2。

★为废水监测点

▲为厂界噪声监测点

◎为有组织废气监测点

○为无组织废气监测点

◎B

◎C

A★

○G

○F

◎D

◎E

图3-2 项目厂区平面布置及污染源监测点位示意图

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗花 | 600万张/a | 600万张/a |
| 2 | 剪纸 | 400万张/a | 400万张/a |

表3-2 主体生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凹版印刷机 | 2台 | 2台 | / |
| 2 | 激光打标机 | 3台 | 6台 | / |
| 3 | 激光切割机 | 1台 | 1台 | / |
| 4 | 横切机 | 4台 | 6台 | 其中2台备用 |
| 5 | 压痕机 | 2台 | 2台 | / |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年用量 | 实际年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特种纸 | t/a | 100 | 100 | / |
| 2 | 水性油墨 | t/a | 5.5 | 5.5 | / |
| 3 | PET膜 | t/a | 60 | 60 | / |
| 4 | 木板 | t/a | 1 | 1 | / |

- 3.4 水源及水平衡

项目产生的废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管。根据企业提供资料显示，企业6-8月用水量为49吨，排污系数取0.8，则生活污水年排放156.8吨。项目目前拥有员工20人，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗9.8t/3个月

生活用水

49t/3个月

生活污水

49t/3个月

排放156.8t/a

图3-3 项目用水水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要年产600万张窗花、400万张剪纸。具体工艺流程见下图3-4。

图3-4 项目工艺流程图及产污环节图

主要工艺流程说明：

窗花：根据客户的图文方案，在生产车间利用凹版印刷工艺将图文印刷在 PET 膜上形成图文，本项目凹版印刷机改用水性油墨。再通过横切机将 PET 膜进行切割，最后利用压痕机将 PET 膜轧切成所需形状。

剪纸：根据客户提供的特种纸，在生产车间利用激光切割机切割木板，获得所需模具，再利用激光打标机将特种纸进行切割，获得成品。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，实际建设情况与环评内容基本一致，无变动情况。

4 污染整治提升符合性分析

本项目为印刷行业，根据《温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南》，公司从政策法规、污染防治、环境管理等方面，结合公司现状逐一对照分析，通过严格排查，梳理问题，找出存在的差距。并结合公司实际，提出整改措施和建议。

- 4.1技术指南差距分析

- 4.1.1生产合法性

- 4.1.1.1 考核指标1

考核要求：执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度。

自查和核查：经企业自查，企业于2020年4月委托浙江睿城环境科技有限公司编制《温州虹鑫包装有限公司年产600万张窗花、400万张剪纸技改项目环境影响报告表》，于2020年5月25日取得温州市生态环境局审批（温环平建[2020]67号）。目前项目正进行“三同时”验收过程中。基本符合考核要求。

- 4.1.2废气收集与处理

- 4.1.2.1 考核指标2

考核要求：印刷、上光、涂胶和烘干等所有产生挥发性有机废气的印刷工段要对生产工艺装置进行密闭收集废气，确实无法密闭的，应当采取措施减少废气排放（如半密闭收集废气，尽量减少开口）。

自查和核查：经企业自查，企业印刷工序在密闭车间中进行，废气经集气罩收集后通过“UV光氧催化净化器+活性炭吸附箱”设备处理后经43m高的排气筒高空排放。符合考核要求。

- 4.1.2.2 考核指标3

考核要求：油墨等原辅料的调配、分装作业必须在独立空间内完成，密闭收集废气，使用后的油墨、溶剂桶应加盖密闭。

自查和核查：经企业自查，本项目油墨不涉及调配，使用后油墨桶加盖密闭。符合考核要求。

- 4.1.2.3 考核指标4

考核要求：无集中供料系统的印刷、涂胶、上光油等作业应采用密闭供料。

自查和核查：经企业自查，印刷工序密闭供料。符合考核要求。

- 4.1.2.4 考核指标5

考核要求：密闭、半密闭排风罩设计应满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），确保废气有效收集。

自查和核查：经企业自查，排风罩设计合理，废气能有效收集。符合考核要求。

- 4.1.2.5 考核指标6

考核要求：印刷车间通风装置的位置、功率设计合理，不影响印刷废气的收集。

自查和核查：经企业自查，按照要求安装通风装置，不影响印刷废气的收集。符合考核要求。

- 4.1.2.6 考核指标7

考核要求：挥发性有机废气收集、输送、处理、排放等方面工程建设应符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求。

自查和核查：经企业自查，企业印刷工序废气收集、输送、处理、排放委托温州胜蓝环保科技有限公司设计并安装。符合考核要求。

- 4.1.2.7 考核指标8

考核要求：配套建设废气处理设施，有效处理废气，废气排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求。

自查和核查：经企业自查，根据企业竣工验收监测报告，企业废气排放能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求。符合考核要求。

- 4.1.3废水处理

- 4.1.3.1 考核指标9

考核要求：实行雨污分流，雨水、生活污水、生产废水（包括废气处理产生的废水）收集、排放系统相互独立、清楚，晒版、洗车工序产生的废水及其他生产废水，采用明管收集。

自查和核查：经企业自查，厂区已实行雨污分流。项目生活污水经化粪池预处理后纳管排放。本项目无生产废水产生。符合考核要求。

- 4.1.3.2 考核指标10

考核要求：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）及环评相关要求。

自查和核查：经企业自查，企业生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管，根据企业竣工验收监测报告，pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值，氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值。符合考核要求（见附5废水监测文件）。

4.1.4固废处理

- 4.1.4.1 考核指标11

考核要求：各类废渣、废桶等属危险废物的，要规范贮存，设置危险废物警示性标志牌。

自查和核查：经企业自查，企业生产过程中产生的危险废物有废抹布、废油墨桶、废活性炭；企业废抹布、废油墨桶、废活性炭统一储存于指定危废房内；危废房已按类别进行分类堆放危险废物，并张贴好警示标志牌。符合考核要求。

- 4.1.4.2 考核指标12

考核要求：危险废物应委托有资质的单位利用处置，执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。

自查和核查：经企业自查，企业生产所产生的危险废物暂存企业危废房内，废包装桶、废抹布、废活性炭委托温州包洁环保科技有限公司协助处理。符合考核要求。

- 4.1.5环境监测

- 4.1.5.1 考核指标13

考核要求：定期开展废气污染监测，废气处理设施须监测进、出口废气浓度。

自查和核查：经企业自查，企业于2020年9月委托温州新鸿检测技术有限公司对企业废气进、出口进行监测，检测结果均符合相关标准要求。企业正常工况下废气监测计划为1年/次，下次监测时间拟定于2021年9月前，符合考核要求。

- 4.1.6监督管理

- 4.1.6.1 考核指标14

考核要求：生产空间功能区、生产设备布局合理，生产现场环境整洁卫生、管理有序。

自查和核查：经企业自查，公司生产车间经专业设计企业进行合理设计，设备布局合理，车间内光线整洁透明，通风环境良好，配置足够的通风设施，各生产空间充足，装贴了环境卫生和职业健康安全标识，定期组织对车间进行环境卫生和安全检查。符合考核要求。

- 4.1.6.2 考核指标15

考核要求：建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台。

自查和核查：经企业自查，企业无需建立建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台。符合考核要求。

- 4.1.6.3 考核指标16

考核要求：企业建立完善相关台帐，记录污染处理设施运行、维修情况，如实记录含有机溶剂原辅料的消耗台账，包括使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量等，台账保存期限不少于三年。

自查和核查：经企业自查，企业已建立原辅料出入库台账但是设备运行维护台账及危险废物管理台账有待完善。不符合考核要求。

4.2整治考核标准对照汇总表

根据温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南，企业自查结果与污染防治措施要求对照汇总如下：

| 类别 | 内容 | 序号 | 是否符合 | 不符合情况 | 整改措施和建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策 法规 | 生产合法性 | 4.1.1.1 考核指标1 | 是 | / | / |
| 污染防治 | 废气收集与处理 | 4.1.2.1 考核指标2 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.2 考核指标3 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.3 考核指标4 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.4 考核指标5 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.5 考核指标6 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.6 考核指标7 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.7 考核指标8 | 是 | / | / |
|  | 废水处理 | 4.1.3.1 考核指标9 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.3.2 考核指标10 | 是 | / | / |
|  | 固废处理 | 4.1.4.1 考核指标11 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.4.2 考核指标12 | 是 | / | / |
| 环境管理 | 环境监测 | 4.1.5.1 考核指标13 | 是 | / | / |
|  | 监督管理 | 4.1.6.1 考核指标14 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.6.2 考核指标15 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.6.3 考核指标16 | 否 | 企业已建立原辅料出入库台账，但设备运行维护台账及危险废物管理台账未建立 | 建议企业按照规定建立相关台账 |

4.3整治提升工作措施

根据企业自查，对照企业存在的差距、问题和不足，公司按《关于印发工业涂装等3个行业挥发性有机物（VOCs）控制技术指导意见的通知》（温环发〔2019〕14号）等文件要求，拟定以下整治提升措施。

（1）针对4.1.6.3考核指标16中不符合现象，采取以下整改措施：

◎按照规定建立并完善设备运行维护台账及危险废物管理台账。

- 4.4结论

- 根据《关于印发工业涂装等3个行业挥发性有机物（VOCs）控制技术指导意见的通知》（温环发〔2019〕14号）等文件要求，我司组织开展了污染整治成效评估工作。

- 对照《温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南》中各个考核指标，企业逐一进行自查。自查结果表明，企业已基本完成考核指标中生产合法性、废气收集与处理、废水处理、固体废物等方面要求。主要问题存在于监督管理方面，通过此次整改评估工作，按照相关要求落实不足之处。

在自查过程中，发现厂内存在的问题和不足，逐一进行整改、落实。

5 环境保护设施情况

- 5.1 污染物治理/处理设施

5.1.1 废水

项目产生的废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管。废水来源及处理见表5-1。

表5-1  废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物等 | 间歇 | 化粪池 | 环境 |

5.1.2 废气

项目产生的主要废气为印刷工序产生的废气和激光切割产生的废气，印刷工序产生的废气经集气罩收集后通过“UV光氧催化净化器+活性炭吸附箱”处理后经43m高的排气筒高空排放，激光切割废气收集后通过“水喷淋塔”处理后经44m高的排气筒高空排放。废气来源及处理方式见表5-2。

表5-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 印刷工序 | NMHC等 | “UV光氧催化净化器+活性炭吸附箱” | 43m | 环境 |
| 激光切割工序 | 颗粒物等 | “水喷淋塔” | 44m | 环境 |

5.1.3 噪声

该项目噪声源主要来自设备运行噪声。距各设备1m处噪声源强及具体治理措施见表5-3。

表5-3 噪声源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 源强(dB) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凹版印刷机 | 75~80 | 室内、设备维护、远离门窗 |
| 2 | 激光打标机 | 70~75 |  |
| 3 | 激光切割机 | 75~80 |  |
| 4 | 横切机 | 75~80 |  |
| 5 | 切纸机 | 70~75 |  |
| 6 | 压痕机 | 70~75 |  |

5.1.4 固(液)体废物

项目产生的固体废物主要为边角料和残次品、废包装桶、废印刷版、废抹布、废活性炭、水喷淋废渣和生活垃圾。生活垃圾委托环卫清运；废印刷版磨损后经抹布擦洗干净后外售综合利用；边角料和残次品、水喷淋废渣收集后外售综合利用；废抹布、废包装桶、废活性炭收集后暂存企业危废间，委托温州包洁环保科技有限公司协助处理。固废产生情况及处置见表5-4。

表5-4 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估产生量t/a | 实际产生量t/a | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 1.2 | 1.2 | 环卫部门清运 |
| 2 | 边角料和残次品 | 生产过程 | 一般固废 | 32 | 32 | 收集后外售综合利用 |
| 3 | 废印刷版 | 印刷 | 一般固废 | 0.2 | 0.2 |  |
| 4 | 水喷淋废渣 | 喷淋除尘 | 一般固废 | 0.069 | 0.069 |  |
| 5 | 废抹布 | 印刷机擦洗 | 危险固废 | 0.2 | 0.2 | 暂存企业危废间，委托温州包洁环保科技有限公司协助处理 |
| 6 | 废包装桶 | 油墨储存 | 危险固废 | 0.294 | 0.294 |  |
| 7 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险固废 | 0.107 | 0.107 |  |

- 5.2 其他环保设施

5.2.1 环境风险防范

环评未提及环境风险及防范。

5.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际投资700万元，其中环保设施投资35万元，占总投资的5%。项目环保投资情况见表5-5。该公司已制定环保管理制度，有专门的环保管理人员。

表5-5 工程环保设施投资情况表

| 环保设施名称 | 环评预算(万元) | 实际投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | / | / | / |
| 废气治理 | 27 | 27 | 有机废气收集、处理等 |
| 噪声防治 | 3 | 3 | 隔声、减振等 |
| 固废治理 | 5 | 5 | 危险废物处置、分类收集 |
| 合 计 | 35 | 35 | / |

温州虹鑫包装有限公司年产600万张窗花、400万张剪纸技改项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评要求、实际建设情况见表5-6。

表5-6 环评意见落实情况表

| 类别 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准（其中氨氮、总磷标准限值执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后汇入市政污水管网，最终进入平阳县萧江污水处理厂处理达标后排放，无外排 | 生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网（其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/ 887-2013）间接排放浓度限值），再经平阳县萧江污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放 | 项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管 |
| 废气 | 建设单位须对印刷工序设置集气设施，对产生的有机废气进行收集后经“光催化氧 化+活性炭吸附”设备处理后引至屋顶1#排气筒（高度不低于40m）高空排放 建设单位须对激光工序设置集气设施，对产生的烟尘进行收集后经“水喷淋”设备处理后引至屋顶2#排气筒（高度不低于40m）高空排放。 | 加强生产车间的通风作业，设置独立密闭的印刷车间，印刷废气经集气收集后采用“光催化氧化+活性炭吸附设备”处理，产生的废气引至不低于40m的排气筒高空排放；激光工序上方设置集气装置，烟尘经集气收集后采用“水喷淋设备”处理，产生的废气引至不低于40m的排气筒高空排放；项目印刷工序产生的非甲烷总烃和激光切割工序产生的烟尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值 | 项目产生的主要废气为印刷工序产生的废气和激光切割产生的废气，印刷工序产生的废气经集气罩收集后通过“UV光氧催化净化器+活性炭吸附箱”处理后经43m高的排气筒高空排放，激光切割废气收集后“水喷淋塔”处理后经44m高的排气筒高空排放 |
| 噪声 | ①车间合理布局，生产设备远离门窗，减小噪声影响；②对噪声相对较大的设备应加强减震降噪措施，如加装隔振垫、减振器等；③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；④在设备选型上尽量选用低噪声设备 | 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 | 监测结果表明，厂界各测点噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 固废 | 生活垃圾委托环卫清运；废印刷版磨损后经抹布擦洗干净后外售综合利用；边角料和残次品、水喷淋废渣收集后外售综合利用；废抹布、废包装桶、废活性炭收集后暂存企业危废间，委托资质的单位处置 | 项目生产过程中产生的边角料、残次品、废印刷版收集后外售综合利用，废抹布、废包装桶、废活性炭由企业分类收集后定期委托有危险固废处理资质的单位处置，生活垃圾、水喷淋废渣交环卫部门清运处理。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求 | 项目产生的固体废物主要为边角料和残次品、废包装桶、废印刷版、废抹布、废活性炭、水喷淋废渣和生活垃圾。生活垃圾委托环卫清运；废印刷版磨损后经抹布擦洗干净后外售综合利用；边角料和残次品、水喷淋废渣收集后外售综合利用；废抹布、废包装桶、废活性炭收集后暂存企业危废间，委托温州包洁环保科技有限公司协助处理 |

- 6 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 6.1 环评报告的主要结论与建议

6.1.1 环境影响评价结论

（1）水环境影响

本项目外排废水仅为生活污水，达标环境排放量为：废水排放量240t/a，CODCr0.012t/a，氨氮0.001t/a。根据调研，本项目所在地生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准（其中氨氮、总磷标准限值执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后排入工业区污水管网，最终进入萧江污水处理厂统一达标处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 A 标准后排放，其污水经处理达标排放后，对纳污水体影响不大。

（2）大气环境影响

本项目点源及面源最大占标率Pmax≤1%，因此，按项目所在区域情况结合环境影响评价技术导则（HJ/T2.2-2018）中规定的分级判据，确定本项目空气环境评价等级为三级。

本项目各污染源排放的大气污染物中，最大落地浓度占标率为0.902%（激光面源，烟尘），最大落地浓度为8.120μg/m3，最大落地浓度点与最近敏感点浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的浓度限值。经大气扩散后对周围环境影响不大。

（3）声环境影响

在正常工况下，本项目设备运行噪声经距离衰减及墙体阻隔后，到达厂界的噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3 类标准要求（昼间65dB）。因此，在落实本环评的各项降噪措施后，本项目营运噪声对周边声环境质量和敏感点影响不大。

（4）固废环境影响

本项目职工生活垃圾、水喷淋废渣收集后委托环卫部门及时清运，废印刷版、边角料、残次品收集后外售综合利用，废抹布、废包装桶、废活性炭收集后委托有资质单位处置。只要企业严格落实本评价提出的各项固废处置措施，分类管理，搞好固废收集和分类存放，并做好综合利用，则产生的固体废弃物均可做到妥善处置，不会对项目所在地周围的环境带来“二次污染”。

6.1.2建议

1、建设单位需确保环保资金到位，严格落实染污治理设施，把本项目对周边敏感点的影响降至最低。

2、建设单位应重视环境保护工作，并制定切实可行的管理制度，确保各项治理设施的正常运行，尽量减轻对环境的污染。

3、大力推行清洁生产，选用消耗少、效率高、污染产生量少的产品结构、生产工艺以及生产设备，落实节能、节电、节水措施，实现“节能、降耗、减污、增效”的目标。

6.1.3环境影响评价总结论

温州虹鑫包装有限公司年产600万张窗花、400万张剪纸技改项目位于温州市平阳县萧江镇千亩工业园区 D2 栋四层 80-81 号车间，企业在已建生产车间组织生产，项目符合平阳县环境功能区划的要求、符合污染物能排放达标、符合总量控制指标原则，项目投入营运后能维持本地区环境质量，符合功能区要求。项目营运期间会产生噪声、废气、废水污染物和固体废弃物，经评价分析，在全面落实本报告提出的各项环保措施和建议的基础上，环境污染可基本得到控制，做到污染物达标排放，不会对周围环境产生太大影响。因此，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。

- 6.2 审批部门审批决定

温州虹鑫包装有限公司：

你单位申请审批的报告、由浙江睿城环境科技有限公司编制的《温州虹鑫包装有限公司年产600万张窗花、400万张剪纸技改项目》已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，经研究，审批意见如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。

二、项目位于平阳县萧江镇千亩工业园区D2栋四层80-81号车间，建筑面积757.2m2，年产600万张窗花、400万张剪纸。具体建设内容见项目环评文本。

三、项目营运期间，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网（其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/ 887-2013）间接排放浓度限值），再经平阳县萧江污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

加强生产车间的通风作业，设置独立密闭的印刷车间，印刷废气经集气收集后采用“光催化氧化+活性炭吸附设备”处理，产生的废气引至不低于40m的排气筒高空排放；激光工序上方设置集气装置，烟尘经集气收集后采用“水喷淋设备”处理，产生的废气引至不低于40m的排气筒高空排放；项目印刷工序产生的非甲烷总烃和激光切割工序产生的烟尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值。

合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

项目生产过程中产生的边角料、残次品、废印刷版收集后外售综合利用，废抹布、废包装桶、废活性炭由企业分类收集后定期委托有危险固废处理资质的单位处置，生活垃圾、水喷淋废渣交环卫部门清运处理。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。

四、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

五、若你单位对本审批意见不服的，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

7 验收执行标准

- 7.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表7-1：

表7-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值 |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L |  |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源2级排放标准 - 根据附录B外推法计算得到的结果 - 根据附录B内差法计算得到的结果 |
|  |  | 排放速率 (43m)[1] | 115.6 | kg/h |  |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 | 120 | mg/m3 |  |
|  |  | 排放速率 (44m)[2] | 47.4 | kg/h |  |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 |  | 20 | mg/m3 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的特别排放限值标准 |
| 噪声 | 厂界 |  | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准 |

- 7.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为CODcr0.012t/a、氨氮0.001t/a、VOCs0.006t/a。

- 8 验收监测内容

- 8.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表8-1。

表8-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TN、TP、动植物油 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 废气 | B-C | 印刷工序废气净化前、后排放口 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | D-E | 激光工序废气净化前、后排放口 | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | F-G | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 等效声级 | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 9 质量保证及质量控制

- 9.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表9-1：

表9-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 |
| 有组织 废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-2017 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157—1996及其修改单 |
| 无组织 废气 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604—2017 |

- 9.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表9-2：

表9-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 便携式PH计 | / | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、TN | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、颗粒物 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 多功能声级计 | AWA5680型 | 噪声 | 校准合格 |
| 便携式个体采样器 | EM-1500 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应3012H | 颗粒物 | 校准合格 |

- 9.3 人员资质

建设项目验收监测参与人员见表9-3：

表9-3 建设项目验收监测参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 林万镇 | 分析室检测员 | XH201921 |
| 报告编制人 | 林彬彬 | 评价室检测员 | XH201909 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 质量负责人/工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 谢娟补 | 评价室检测员 | XH201808 |
|  | 胡博人 | 分析室检测员 | XH201809 |
|  | 陈虹 | 分析室主任 | XH201721 |
|  | 万语 | 分析室检测员 | XH201917 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 党锦涛 | 分析室检测员 | XH202012 |
|  | 周玲玲 | 分析室检测员 | XH201910 |
|  | 吴敏 | 分析室检测员 | XH201818 |
|  | 鲍靖浩 | 分析室检测员 | XH201922 |
|  | 李昌浩 | 分析室检测员 | XH202011 |

- 9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）（2019年）的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表9-4。

表9-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ2009538-008 | COD | 316 | 310 | 0.96 | ≤10 | 符合 |
|  | NH3-N | 28.9 | 29.6 | 1.2 | ≤15 | 符合 |
|  | TP | 4.73 | 5.02 | 2.97 | ≤15 | 符合 |
|  | TN | 39.6 | 37.0 | 3.39 | ≤10 | 符合 |

- 9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）（2019年）的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器测量的有效范围(即30%~70%之间)。

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟

气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表9-5：

表9-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年9月23日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2020年9月24日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 10 验收监测结果与分析评价

- 10.1 生产工况

2020年9月23日、24日验收监测期间，温州虹鑫包装有限公司年产600万张窗花、400万张剪纸技改项目的生产负荷分别为90%、82.5%，产品生产负荷均大于75%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表10-1。

表10-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计主要产能 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 9月23日 | 窗花 | 18000张 | 90% | 窗花600万张/a 剪纸400万张/a 窗花20000张/d 剪纸13333张/d | 300天 |
| 9月23日 | 剪纸 | 11000张 | 82.5% |  |  |
| 9月24日 | 窗花 | 18000张 | 90% |  |  |
| 9月24日 | 剪纸 | 11000张 | 82.5% |  |  |

- 10.2 环境保护设施调试效果

10.2.1 污染物达标排放监测结果

10.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，项目生活污水排放口监测结果表明，pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值，氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值。生活污水监测结果详见表10-2。

表10-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | NH3-N (mg/L) | 总磷 (mg/L) | SS (mg/L) | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) | 总氮 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 9月23日 | 09:47 | 8.02 | 29.9 | 4.45 | 134 | 292 | 79.3 | 8.06 | 42.8 |
|  | 11:02 | 8.23 | 32.4 | 3.78 | 106 | 286 | 84.3 | 7.67 | 47.0 |
|  | 13:53 | 8.16 | 27.5 | 4.22 | 100 | 301 | 82.7 | 7.63 | 38.7 |
|  | 15:41 | 8.19 | 28.4 | 4.86 | 114 | 295 | 77.6 | 7.76 | 37.0 |
|  | 平均值 | —— | 29.6 | 4.33 | 114 | 294 | 81.0 | 7.78 | 41.4 |
| 生活污水排放口 9月24日 | 09:22 | 8.12 | 30.4 | 4.10 | 128 | 317 | 81.2 | 7.91 | 45.3 |
|  | 10:28 | 8.16 | 31.3 | 3.59 | 115 | 295 | 83.8 | 7.73 | 40.7 |
|  | 13:34 | 8.07 | 33.7 | 3.87 | 134 | 301 | 76.8 | 7.58 | 37.5 |
|  | 14:57 | 8.21 | 29.2 | 4.88 | 120 | 313 | 76.0 | 7.88 | 38.3 |
|  | 平均值 | —— | 31.2 | 4.11 | 124 | 307 | 79.5 | 7.78 | 40.5 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 35 | 8 | 400 | 500 | 300 | 100 | —— |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2009538号检测报告。

10.2.1.2 废气监测结果

验收监测期间，项目印刷工序净化后排气筒的废气监测结果中，非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物二级排放标准，激光工序净化后排气筒的废气监测结果中颗粒物的排放浓度和排放速率均小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物二级排放标准，监测结果及监测位置见表10-3。

表10-3排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 印刷 工序 9月 23日 | 净化 前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 9.3×103 | 9.4×103 | 9.4×103 | 9.4×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 16.6 | 10.2 | 16.0 | 16.6 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.15 | 0.096 | 0.15 | 0.15 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(43m) | 标态干烟气量，m3/h | 8.8×103 | 8.9×103 | 8.6×103 | 8.9×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 7.53 | 6.85 | 7.75 | 7.75 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.066 | 0.061 | 0.067 | 0.067 | 115.6 | 达标 |
| 印刷 工序 9月 24日 | 净化 前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 9.8×103 | 1.0×104 | 9.8×103 | 1.0×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 23.4 | 16.2 | 17.4 | 23.4 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(43m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.0×104 | 9.2×103 | 9.4×103 | 1.0×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 3.74 | 2.96 | 2.86 | 3.74 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.037 | 0.027 | 0.027 | 0.037 | 115.6 | 达标 |
| 激光 工序 9月 23日 | 净化 前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 6.2×103 | 6.3×103 | 6.5×103 | 6.5×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | 134 | 64 | 34 | 134 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.83 | 0.4 | 0.22 | 0.83 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(44m) | 标态干烟气量，m3/h | 6.0×103 | 5.8×103 | 5.7×103 | 6.0×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.12 | ＜0.12 | ＜0.11 | ＜0.12 | 47.4 | 达标 |
| 激光 工序 9月 24日 | 净化 前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 6.5×103 | 6.6×103 | 6.6×103 | 6.6×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | 111 | 57 | 64 | 111 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.72 | 0.38 | 0.42 | 0.72 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(44m) | 标态干烟气量，m3/h | 6.4×103 | 6.4×103 | 6.6×103 | 6.6×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.13 | ＜0.13 | ＜0.13 | ＜0.13 | 47.4 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2009539号检验检测报告。

验收监测期间，温州虹鑫包装有限公司无组织废气监测时，根据实际情况在厂区内布置2个监测点位，无组织废气监测结果中，非甲烷总烃浓度小于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的特别排放限值；具体监测结果详见表10-4。

表10-4  无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  |  | 厂界F号点 | 厂界G号点 | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃（mg/m3） | 9月23日 | 第1次 | 1.41 | 1.38 | 20 | 达标 |
|  |  | 第2次 | 0.98 | 1.19 |  | 达标 |
|  |  | 第3次 | 1.00 | 1.14 |  | 达标 |
|  | 9月24日 | 第1次 | 0.90 | 1.18 |  | 达标 |
|  |  | 第2次 | 0.98 | 1.47 |  | 达标 |
|  |  | 第3次 | 0.94 | 1.18 |  | 达标 |
| 注：9月23日监测期间风向为东风，风速1.9-2.2m/s；9月24日监测期间风向为西北风，风速1.6-2.0m/s |  |  |  |  |  |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2009539号检测报告。

10.2.1.3 厂界噪声监测结果

验收监测期间，根据实际情况于温州虹鑫包装有限公司厂界东侧（2号测点）、西侧（1号测点）设置2个噪声测点，其两天上下午监测结果表明，所有测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，其两天昼间监测结果表明，所有测点噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。具体监测结果及监测点位见表10-5、图3-2。

表10-5 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 9月23日、24日等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要噪声源 | 23日上午 | 24日上午 | 23日下午 | 24日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1(西侧) | 印刷机 | ＜65 | ＜65 | ＜65 | ＜65 | 65 | 达标 |
| 2(北侧) | 印刷机 | ＜65 | ＜65 | ＜65 | ＜65 | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2009540号检测报告。

10.2.2 污染物排放总量核算

验收监测期间，企业提供资料显示，企业6-8月用水量为49吨，废水年排放156.8吨，因此主要废水污染物的年排放量为化学需氧量0.00748t/a、氨氮0.000748t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

10.2.3环保设施去除效率监测结果

10.2.3.1废水治理设施

该项目产生的废水主要为职工生活产生的生活污水。废水经处理达标后排放。

10.2.3.2 废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果，主要污染物经收集处理后高空排放，污染物的排放浓度均能达标排放。废气处理效率见表10-6。

表10-6 废气监测结果去除率统计表

| 日期 项目 | 印刷工序废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃(kg/h) | 23日净化前 | 0.132 | 24日净化前 | 0.187 |
|  | 23日净化后 | 0.065 | 24日净化后 | 0.030 |
|  | 去除率（%） | 50.8% | 去除率（%） | 83.8% |

10.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在70~80dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界昼间噪声均达标排放。

11 验收监测结论及建议

- 11.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2020年9月23日、24日验收监测期间，温州虹鑫包装有限公司年产600万张窗花、400万张剪纸技改项目的生产负荷分别为90%、82.5%，产品生产负荷均大于75%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。

11.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，项目生活污水排放口的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值。

11.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，项目印刷工序净化后排气筒的废气监测结果中，非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物二级排放标准，激光工序净化后排气筒的废气监测结果中颗粒物的排放浓度和排放速率均小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物二级排放标准。

验收监测期间，温州虹鑫包装有限公司无组织废气监测时，根据实际情况在厂区内布置2个监测点位，无组织废气监测结果中，非甲烷总烃浓度小于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的特别排放限值。

11.1.3 噪声排放监测结论

验收监测期间，根据实际情况于温州虹鑫包装有限公司厂界东侧（2号测点）、西侧（1号测点）设置2个噪声测点，其两天上下午监测结果表明，所有测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，其两天昼间监测结果表明，所有测点噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

11.1.4 固体废物核查结论

项目产生的固体废物主要为边角料和残次品、废包装桶、废印刷版、废抹布、废活性炭、水喷淋废渣和生活垃圾。生活垃圾委托环卫清运；废印刷版磨损后经抹布擦洗干净后外售综合利用；边角料和残次品、水喷淋废渣收集后外售综合利用；废抹布、废包装桶、废活性炭收集后暂存企业危废间，委托温州包洁环保科技有限公司协助处理。

11.1.5总量控制结论

项目年排放废水156.8吨，主要水污染物的年排放量为化学需氧量0.00784t/a、氨氮0.000784t/a，符合环评提出的控制指标要求。

- 11.2 建议

1、规范废气收集方法，按照《温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南》中规定，进一步提高废气收集率和去除率，减少挥发性有机物的排放量；

2、定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物长期稳定达标排放；依法申报排污许可、编制应急预案；

3、如实记录产生挥发性废气的胶粘剂等物料使用量，并确保台账保存期限不少于三年；加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态；

4、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                         2-1

附件2                                                         6-1

附件5                                                         10-1

附件5                                                         10-2

附件5                                                         10-3

附件4                                                         1-1

附件3                                                         1-1

附件1                                                         2-2

附件2                                                         6-2

附件2                                                         6-5

附件2                                                         6-4

附件2                                                         6-3

附件5                                                         10-4

附件5                                                         10-5

附件5                                                         10-6

附件5                                                         10-7

附件5                                                         10-8

附件5                                                         10-9

附件5                                                         10-10

附件2                                                         6-6

附件5                                                         10-10

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州虹鑫包装有限公司年产600万张窗花、400万张剪纸技改项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 温州市平阳县萧江镇千亩工业园区D2栋四层80-81号车间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | C2319包装装潢及其他印刷 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产600万张窗花、400万张剪纸 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产600万张窗花、400万张剪纸 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江睿城环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 温州市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 温环平建[2020]67号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 排水许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州虹鑫包装有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | \ |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 27 |  | 噪声治理(万元) |  |  | 3 |  |  | 固废治理(万元) |  | 5 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 温州虹鑫包装有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  |  | 91330326MA299EQE64 |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原排放量(1) |  | 本期生活实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  | VOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年