温州豪精机械科技有限公司设备购置技改项目

竣工环境保护自主验收意见

2020年12月20日，温州豪精机械科技有限公司成立验收工作组，进行“温州豪精机械科技有限公司设备购置技改项目”竣工环境保护自主验收。验收工作组现场检查了项目生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报，根据《温州豪精机械科技有限公司设备购置技改项目竣工环境保护验收监测报告》（新鸿HJ综字第2012038号）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

温州豪精机械科技有限公司位于平阳县滨海新区横屿路16号万洋众创城18号生产车间B区102室、202室、302室、402室和502室，从事汽车汽弹簧、汽车零部件和五金制品制造、加工和销售及生产加工脱水机、脱油机及其他机械设备，总建筑面积2019m2。项目实际总投资650万元，设计年产20万气弹簧、机械设备及机械五金配件。主要生产设备有车床6台、冲床5台、剪板机1台、折边机1台、弯管机6台、电焊机1台、切割机2台、台钻10台、铣床1台、刨床1台、喷漆房1个和喷枪2把等（具体见验收监测报告）。

本项目年生产300天，每天生产8小时，员工10人，厂区内不设食宿。

2、建设过程及环保审批情况

本项目于2020年5月委托温州市瓯海环保设计研究所编制完成了《温州豪精机械科技有限公司设备购置技改项目环境影响报告表》，并于2020年6月4日通过了温州市生态环境局的审批（温环平建〔2020〕81号）。

3、投资情况

本项目总投资650万元，其中环保投资15万元，占总投资额的2.3%。

4、验收范围

本次验收范围为温州豪精机械科技有限公司设备购置技改项目，设计年产20万气弹簧、机械设备及机械五金配件。验收监测期间，工况符合竣工验收监测要求。

二、工程变动情况

经现场调查确认，项目建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目产生的废水主要为生活污水。

生活污水经化粪池预处理后纳管至平阳县东海污水处理厂再处理。

2、废气

本项目产生的废气主要为漆类废气（喷漆、晾干和调漆废气）、焊接烟尘和打磨粉尘。

项目设有独立密闭的喷漆车间，喷漆、晾干和调漆工序产生的漆类有机废气收集经“干式过滤除漆雾+UV光氧活性炭一体机”处理后高空排放，排气筒高度为28米；

焊接工序产生的少量烟尘废气在车间内呈无组织排放；

打磨工序产生的粉尘大部分为金属粒子，在车间内呈无组织排放，金属粉尘在车间重力沉降后，定时清扫。

3、噪声

本项目噪声主要来自生产设备运行产生的噪声，采取一定的隔声减震措施，确保设备正常运转。

4、固废

本项目产生的固体废物主要为金属边角料、金属粉尘、废包装桶、废过滤棉、废活性炭和生活垃圾。其中废包装桶、废过滤棉和废活性炭属于危险废物。

金属边角料、金属粉尘收集后外售综合利用；废包装桶、废过滤棉和废活性炭收集后委托浙江华峰合成树脂有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运处置。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

验收期间监测结果表明，生活污水排放口水质的化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类、石油类和悬浮物排放浓度日均值及pH范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求；氨氮和总磷排放浓度日均值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中排放限值要求。

2、废气

验收期间监测结果表明，净化后漆类有机废气的VOCs、颗粒物、苯系物和乙酸酯类排放浓度均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1规定的大气污染物排放限值要求。

项目厂界南侧下风向3个监控点的颗粒物无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值要求；

项目厂界3个监控点的非甲烷总烃无组织排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值要求，也符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值要求。

3、噪声

验收期间监测结果表明，项目厂界南侧和北侧噪声测点的昼间噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，东侧噪声测点因受周围环境影响无法评价，项目附近无噪声敏感点。

4、污染物排放总量

经监测报告核算，项目年排放量VOCs0.078t/a，符合环评提出的控制指标要求。

5、工业涂装行业污染整治提升符合性

根据《关于印发工业涂装等企业污染整治提升技术指南的通知》（温环发〔2018〕100号）中的《温州市工业涂装企业污染整治提升技术指南》等文件要求，项目建设基本符合行业污染整治提升要求，对不符合条款继续加以完善提升，要求做到长效管理并持续改进。

五、验收结论

经资料查阅和现场核查，温州豪精机械科技有限公司设备购置技改项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施基本按批准的环境影响报告表及环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力总体适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意通过该项目竣工环境保护设施自主验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开企业环境信息，公示竣工验收监测报告。

2、根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙环发〔2013〕54号）、《关于做好挥发性有机物总量控制的要求》（浙环发〔2017〕29号）、《关于印发工业涂装等企业污染整治提升技术指南的通知》（温环发〔2018〕100号）和《关于印发工业涂装等3个行业挥发性有机物（VOCs）控制技术指导意见的通知》（温环发〔2019〕14号）。

3、进一步完善废气处理设施设备标识和操作规程，并做好废气处理设施运行维护工作及台账记录，保持良好的污染物去除效果，确保达标排放。加强焊接烟尘和打磨粉尘的管理，。

4、各类工业固废分类暂存，按规定要求合法处置。进一步加强各类危险废物的管理，杜绝跑冒滴漏，完善危险废物暂存场所，做好危废转运台帐记录，废包装桶、废过滤棉和废活性炭等危废须密闭暂存，确保对危险废物进行有效的管理及合法处置。

5、合理车间布局，做好降噪隔音措施，加强车间环境管理，保持整洁环境，继续完善各类环保管理制度，将环保责任落实到人。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

温州豪精机械科技有限公司验收工作组

2020年12月20日

温州豪精机械科技有限公司设备购置

技改项目竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第2012038号

建设单位：温州豪精机械科技有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2020年12月

仅限于温州豪精机械科技有限公司设备购置技改项目使用 复印无效

声   明

1、本报告正文共 叁拾柒 页，附件附表共 肆拾 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：温州豪精机械科技有限公司

法人代表：吴晓峰

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：林万镇

报告编制人：林万镇

| 温州豪精机械科技有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) （统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13806556480 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325400 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县滨海新区横屿路15号万洋众创城18号生产车间B区102室、202室、302室、402室、502室 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号(8号厂房第二层、第四层） |

目   录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	4

3.4 水源及水平衡	5

3.5 生产工艺	5

3.6 项目变动情况	6

四、污染整治提升符合性分析	8

五、环境保护设施情况	8

5.1 污染物治理/处理设施	15

5.2 其他环保设施	17

5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	17

六、建设项目环评报告的主要结论及审批	20

6.1 环评报告的主要结论与建议	20

6.2 审批部门审批决定	21

七、验收执行标准	22

7.1 验收评价标准	24

7.2 总量控制指标	24

八、验收监测内容	25

8.1 环境保护设施调试效果	25

九、质量保证及质量控制	26

9.1 监测分析方法	26

9.2 监测仪器设备	26

9.3 人员资质	27

9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	27

9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	28

9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	28

十、验收监测结果与分析评价	29

10.1 生产工况	29

10.2 环境保护设施调试效果	29

十一、验收监测结论及建议	35

11.1 验收监测结论	35

11.2 建议	36

附件：

1、《关于温州豪精机械科技有限公司设备购置技改项目环境影响报告表的审批意见》(温州市生态环境局，温环平建[2020]81号，2020年6月4日)。

2、企业产品清单、原辅材料清单、主要生产设备清单主要、近三个月用水量情况表、《验收监测项目基本情况调查表》、《验收监测期间有关情况记录表》。

3、危险废物委托处置协议。

4、企业名称变更证明。

5、检验检测报告。

附表：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 一、验收项目概况

温州豪精机械科技有限公司是一家主要从事研发汽车汽弹簧，汽车零部件、五金制品制造、加工、销售，生产加工脱水机、脱油机及其他机械设备的企业，位于平阳县滨海新区横屿路15号万洋众创城18号生产车间B区102室、202室、302室、402室、502室，厂区总占地面积为403.8m2，总建筑面积2019m2。设计投资650万元，项目建成后，将达到年产20万气弹簧、机械设备及机械五金配件的生产规模。

企业于2020年5月委托温州市瓯海环保设计研究所编制完成了《温州豪精机械科技有限公司设备购置技改项目环境影响报告表》，并于2020年6月4日通过温州市生态环境局审批(温环平建[2020]81号)。2020年3月开工建设，2020年4月竣工，同时投入生产，实际总投资650万元，其中环保投资15万元，占总投资额的2.31%。目前项目主体工程工况稳定，环保设施运行正常，基本符合竣工验收监测条件。

温州豪精机械科技有限公司重视该项目竣工验收工作，于2020年7月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的竣工环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2020年8月24日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，编制了该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2020年9月2日、3日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于9月2日至9月9日对样品进行分析，在此基础上编写了本验收监测报告。

- 二、验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订版）；2.5《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.6《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.7《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.8《关于温州豪精机械科技有限公司设备购置技改项目环境影响报告表的审批意见》(温州市生态环境局，温环平建[2020]81号，2020年6月4日)；

2.9《温州豪精机械科技有限公司设备购置技改项目环境影响报告表》(温州市瓯海环保设计研究所，2020年5月)；

2.10温州豪精机械科技有限公司《检测委托单》(2020年7月27日)；

2.11温州豪精机械科技有限公司设备购置技改项目竣工环境保护验收监测方案。

- 三、工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于平阳县滨海新区横屿路15号万洋众创城18号生产车间B区102室、202室、302室、402室、502室，项目东侧为金属加工厂，南侧为28#厂房，西侧为织带厂，北侧为和谐织带。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N

图3-1 项目地理位置图

▲

★

A

◎

B

3

▲

◎

C

2

▲

1

★为废水监测点

◎为有组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

○为无组织废气监测点

图3-2  项目厂区平面布置及污染源监测点分布图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资650万元，员工10人，厂内不设食宿，全年工作300天，实行8小时生产制。设计年产20万气弹簧、机械设备及机械五金配件，现实际已达到年产20万气弹簧、机械设备及机械五金配件的生产能力，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气弹簧 | 20万个/a | 20万个/a |
| 2 | 机械设备 |  |  |
| 3 | 机械五金配件 |  |  |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车床 | 台 | 6 | 6 | / |
| 2 | 冲床 | 台 | 5 | 5 | / |
| 3 | 剪板机 | 台 | 1 | 1 | / |
| 4 | 折边机 | 台 | 1 | 1 | / |
| 5 | 弯管机 | 台 | 6 | 6 | / |
| 6 | 电焊机 | 台 | 1 | 1 | / |
| 7 | 切割机 | 台 | 2 | 2 | / |
| 8 | 台钻 | 台 | 10 | 10 | / |
| 9 | 空压机 | 台 | 1 | 1 | 0.8立方 |
| 10 | 铣床 | 台 | 1 | 1 | / |
| 11 | 刨床 | 台 | 1 | 1 | / |
| 12 | 砂轮机 | 台 | 2 | 2 | / |
| 13 | 卷板机 | 台 | 2 | 2 | / |
| 14 | 等离子切割机 | 台 | 3 | 3 | / |
| 15 | 喷漆房 | 个 | 1 | 1 | 包括1个干式喷漆柜2.5m×1.0m×2.3m |
| 16 | 喷枪 | 把 | 2 | 2 | / |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 单位 | 环评用量 | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆钢 | t/a | 30 | 30 | / |
| 2 | 铸铁 | t/a | 50 | 50 | / |
| 3 | 钢板 | t/a | 40 | 40 | / |
| 4 | 不锈钢 | t/a | 10 | 10 | / |
| 5 | 五金配件 | t/a | 5 | 5 | / |
| 6 | 油漆 | t/a | 1.6 | 1.6 | / |
| 7 | 稀释剂（二甲苯） | t/a | 0.2 | 0.2 | / |
| 8 | 过滤棉 | t/a | 0.15 | 0.15 |  |

- 3.4 水源及水平衡

本项目无生产废水产生，废水主要为员工生活污水。项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管，最终进入东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。根据企业提供的数据，企业2020年6-8月生活用水量为38t，生活污水排污系数以0.8计，按一年12个月计，则该厂区一年排放废水121.6t。项目目前拥有员工10人，厂区内不设食宿，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗7.6t/3个月

生活用水

38t/3个月

生活污水

121.6t/a

纳管

121.6t/a

用水量

38t/3个月

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目从事气弹簧、机械设备及机械五金配件生产，具体工艺流程及产污环节见图3-4，生产具体工艺流程如下：

圆钢、铸铁、铁板、不锈钢

下料

机加工

组装

焊接

打磨

喷漆

晾干

固废、噪声

五金配件

烟尘、噪声

粉尘、噪声

废气、固废、噪声

成品

图3-4 项目生产工艺流程及产污环节图

工艺流程说明：

- ①下料：外购的圆钢、铸铁、铁板、不锈钢等原料经切割机、剪板机等设备进行下料处理，此工序会产生固废和噪声。

- ②机加工：利用车床、铣床、冲床、台钻等多种机加工设备将下料好的原料按需求 进行机械加工，得到电子元件等配件，此工序会产生固废和噪声。

- ③组装：将机加工完成的工件与外购的五金配件进行组装。

- ④焊接：利用电焊机对组装好的工件局部进行焊接，该工序将产生烟尘和噪声。

- ⑤打磨：利用手持砂轮机对焊接好的工件局部进行打磨处理，使表面光滑，该工序将产生粉尘和噪声。

- ⑥喷涂、晾干：本项目共设1个喷漆房，配置一个干式喷漆柜，配有2把喷枪。喷漆工艺包括调配、喷涂、晾干，均在密闭负压喷漆房内中进行，喷涂工序涂层数仅为1层，喷涂过程中大部分漆料吸附在产品表面，少部分漆料以雾状形式逸散，逸散的漆雾经收集干式过滤（过滤棉）处理后去除。喷涂结束后对工件进行自然晾干处理，即为成品。本项目喷涂、晾干过程中漆料中含有的有机溶剂视作全部挥发。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环评内容基本一致，无变动情况。

四、污染整治提升符合性分析

本项目为工业涂装行业，根据《温州市工业涂装企业污染整治提升技术指南》，公司从政策法规、污染防治、环境管理等方面，结合公司现状逐一对照分析，通过严格排查，梳理问题，找出存在的差距。并结合公司实际，提出整改措施和建议。

- 4.1技术指南差距分析

- 4.1.1生产合法性

- 4.1.1.1 考核指标1

考核要求：执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度。

自查和核查：经企业自查，项目于2020年5月委托温州市瓯海环保设计研究所编制完成了《温州豪精机械科技有限公司设备购置技改项目环境影响报告表》，并于2020年6月4日通过温州市生态环境局审批(温环平建[2020]81号)，严格执行环境影响评价制度；现主体工程调试工况稳定，环保设施运行正常，正进行“三同时”验收过程中。基本符合考核要求。

- 4.1.2废气收集与处理

- 4.1.2.1 考核指标2

考核要求：涂装、流平、晾干、烘干等工序应密闭收集废气，家具行业喷漆环节确实无法密闭的，应当采取措施减少废气排放（如半密闭收集废气，尽量减少开口）。

- 自查和核查：经企业自查，企业喷涂、晾干工序在独立间内进行，密闭收集废气。符合考核要求。

- 4.1.2.2 考核指标3

考核要求：溶剂型涂料、稀释剂等的调配作业必须在独立空间内完成，要密闭收集废气，盛放含挥发性有机物的容器必须加盖密闭。

自查和核查：经企业自查，本项目调配工序在喷漆房进行，喷漆房整体密闭，物料桶使用后加盖密闭。符合考核要求。

- 4.1.2.3 考核指标4

考核要求：密闭、半密闭排风罩设计应满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），确保废气有效收集。

自查和核查：经企业自查，废气密闭收集，废气能有效收集。符合考核要求。

- 4.1.2.4 考核指标5

考核要求：喷涂车间通风装置的位置、功率合理设计，不影响喷涂废气的收集。

自查和核查：经企业自查，目前喷涂工序在喷漆房内进行，喷漆房保持密闭，不影响废气的收集。符合考核要求。

- 4.1.2.5 考核指标6

考核要求：配套建设废气处理设施，溶剂型涂料喷涂应有漆雾去除装置和VOCs处理装置（VOCs处理不得仅采用单一水喷淋方式）。

自查和核查：经企业自查，喷涂、晾干工序废气采用干式过滤除漆雾+UV光氧活性炭一体机处理。符合考核要求。

- 4.1.2.6 考核指标7

考核要求：挥发性有机废气收集、输送、处理、排放等方面工程建设应符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求。

自查和核查：经企业自查，企业喷涂、晾干工序在喷漆房内进行，喷漆房整体密闭收集废气，收集后的有机废气通过干式过滤除漆雾+UV光氧活性炭一体机处理后引至28m高排气筒排放。符合考核要求。

- 4.1.2.7 考核指标8

考核要求：废气排放、处理效率要符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）及环评相关要求。

自查和核查：经企业自查，由温州新鸿检测技术有限公司负责建设项目竣工环境保护验收监测，废气污染物排放浓度监测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）及环评相关要求。处理效率小于80%。不符合考核要求。

- 4.1.3废水处理

- 4.1.3.1 考核指标9

考核要求：实行雨污分流，雨水、生活污水、生产废水（包括废气处理产生的废水）收集、排放系统相互独立、清楚，生产废水采用明管收集。

自查和核查：经企业自查，生活污水收集到化粪池，雨水经雨水管收集排放，厂区雨污分流。符合考核要求。

- 4.1.3.2 考核指标10

考核要求：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）及环评相关要求。

自查和核查：经企业自查，项目生活污水经化粪池预处理后纳管，根据企业竣工验收监测报告，企业生活污水排放口废水中的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类、石油类的排放浓度均小于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值。符合考核标准（见附件3废水监测报告）。

- 4.1.4固废处理

- 4.1.4.1 考核指标11

考核要求：各类废渣、废桶等属危险废物的，要规范贮存，设置危险废物警示性标志牌。

自查和核查：经企业自查，企业生产过程中产生的废活性炭、废包装桶、废过滤棉等危废妥善暂存厂内并设置危险废物警示性标志牌。符合考核要求。

- 4.1.4.2 考核指标12

考核要求：危险废物应委托有资质的单位利用处置，执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。

自查和核查：经企业自查，企业生产过程中产生的废包装桶、废活性炭、废过滤棉暂存厂内，委托浙江华峰合成树脂有限公司处理。符合考核要求。

- 4.1.5环境监测

- 4.1.5.1 考核指标13

考核要求：定期开展废气污染监测，废气处理设施须监测进、出口废气浓度。

自查和核查：经企业自查，企业于2020年9月委托温州新鸿检测技术有限公司对企业废气进、出口进行监测，检测结果均符合相关标准要求。企业正常工况下废气监测计划为1年/次，下次监测时间拟定于2021年9月前，符合考核要求。

- 4.1.6监督管理

- 4.1.6.1 考核指标14

考核要求：生产空间功能区、生产设备布局合理，生产现场环境整洁卫生、管理有序。

自查和核查：经企业自查，公司生产车间经专业设计企业进行合理设计，设备布局合理，车间内光线整洁透明，通风环境良好，配置足够的通风设施，各生产空间充足，装贴了大量的环境卫生和职业健康安全标识，定期组织对车间进行环境卫生和安全检查。符合考核要求。

- 4.1.6.2 考核指标15

考核要求：建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台。

自查和核查：经企业自查，企业无需建立建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台。符合考核要求。

- 4.1.6.3 考核指标16

考核要求：企业建立完善相关台帐，记录污染处理设施运行、维修情况，如实记录含有机溶剂原辅料的消耗台账，包括使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量等，台账保存期限不少于三年。

自查和核查：经企业自查，企业已建立原辅料出入库台账，但是设备运行维护台账及危险废物管理台账有待完善。不符合考核要求。

- 4.2整治考核标准对照汇总表

根据《温州市工业涂装企业污染整治提升技术指南》，企业自查结果与污染防治措施要求对照汇总如下：

| 类别 | 内容 | 序号 | 是否符合 | 不符合情况 | 整改措施和建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策 法规 | 生产合法性 | 4.1.1.1 考核指标1 | 是 | / | / |
| 污染防治 | 废气收集与处理 | 4.1.2.1 考核指标2 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.2 考核指标3 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.3 考核指标4 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.4 考核指标5 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.5 考核指标6 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.6 考核指标7 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.7 考核指标8 | 否 | 处理效率小于80% | 优化废气处理设施 |
|  | 废水处理 | 4.1.3.1 考核指标9 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.3.2 考核指标10 | 是 | / | / |
|  | 固废处理 | 4.1.4.1 考核指标11 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.4.2 考核指标12 | 是 | / | / |
| 环境管理 | 环境监测 | 4.1.5.1 考核指标13 | 是 | / | / |
|  | 监督管理 | 4.1.6.1 考核指标14 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.6.2 考核指标15 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.6.3 考核指标16 | 否 | 企业已建立原辅料出入库台账但是设备运行维护台账及危险废物管理台账未建立 | 建议企业按照规定建立相关台账 |

- 4.3整治提升工作措施

根据企业自查，对照企业存在的差距、问题和不足，公司按《关于印发工业涂装等3个行业挥发性有机物（VOCs）控制技术指导意见的通知》（温环发〔2019〕14号）等文件要求，拟定以下整治提升措施。

（1）针对4.1.2.7 考核指标8中不符合现象，采取以下整改措施：

◎按照规定尽快优化废气处理设施，提高废气的收集率和去除率。

（2）针对4.1.6.3考核指标16中不符合现象，采取以下整改措施：

◎按照规定建立设备运行维护台账及危险废物管理台账。

- 4.4结论

- 根据《关于印发工业涂装等3个行业挥发性有机物（VOCs）控制技术指导意见的通知》（温环发〔2019〕14号）等文件要求，我司组织开展了污染整治成效评估工作。

- 对照《温州市工业涂装企业污染整治提升技术指南》中各个考核指标，企业逐一进行自查。自查结果表明，企业已基本完成考核指标中生产合法性、废水处理、废气处理、固体废物等方面要求。主要问题存在于废气去除率和管理台账方面，通过此次整改评估工作，按照相关要求落实不足之处。

在自查过程中，通过发现厂内存在的问题和不足，逐一整改、落实，完成了相关文件要求，达到污染整治提升目的，取得一定成效。

五、环境保护设施情况

- 5.1 污染物治理/处理设施

5.1.1 废水

本项目无生产废水产生，废水主要为员工生活污水。项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管，最终进入东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。废水来源及处理方式见表5-1。

表5-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 化粪池 | 纳管 |

5.1.2 废气

本项目产生的废气主要为喷漆废气、焊接烟尘和打磨粉尘。项目设置了独立密闭的喷漆车间，喷漆、晾干、调漆工序产生的有机废气经收集后通过干式过滤除漆雾+UV光氧活性炭一体机处理后引至28米高空排放；项目焊接工序产生的少量烟尘废气呈无组织排放；打磨工序产生的粉尘大部分为金属粒子，经重力沉降到车间地面，仅有小部分呈无组织排放。废气来源及处理方式见表5-2。

表5-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 |  | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷漆工序 | VOCs、颗粒物 | 干式过滤除漆雾+UV光氧活性炭一体机 |  | 28m | 环境 |
| 焊接工序 | 烟尘 | / |  | / |  |
| 打磨工序 | 颗粒物 | / |  | / |  |
| 喷漆房 |  |  | UV光氧活性炭一体机 |  |  |

5.1.3 噪声

本项目噪声主要来源于生产设备运行。距各设备1m处噪声源强及具体治理措施见表5-3。

表5-3 噪声源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 源强(dB) | 运行方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车床 | 70-80 | 连续 | 减震、墙体阻隔 |
| 2 | 冲床 | 75-85 | 连续 | 减震、墙体阻隔 |
| 3 | 剪板机 | 70-80 | 连续 | 减震、墙体阻隔 |
| 4 | 折边机 | 75-85 | 连续 | 减震、墙体阻隔 |
| 5 | 弯管机 | 75-85 | 连续 | 减震、墙体阻隔 |
| 6 | 电焊机 | 70-80 | 连续 | 减震、墙体阻隔 |
| 7 | 切割机 | 70-80 | 连续 | 减震、墙体阻隔 |
| 8 | 台钻 | 75-85 | 连续 | 减震、墙体阻隔 |
| 9 | 空压机 | 70-80 | 连续 | 减震、墙体阻隔 |
| 10 | 铣床 | 75-85 | 连续 | 减震、墙体阻隔 |
| 11 | 刨床 | 75-85 | 连续 | 减震、墙体阻隔 |
| 12 | 砂轮机 | 70-80 | 连续 | 减震、墙体阻隔 |
| 13 | 卷板机 | 70-80 | 连续 | 减震、墙体阻隔 |
| 14 | 等离子切割机 | 75-85 | 连续 | 减震、墙体阻隔 |

5.1.4 固(液)体废物

本项目产生的固废主要为金属边角料、废包装桶、废过滤棉、废活性炭和生活垃圾。金属边角料收集后外售综合利用；废包装桶、废过滤棉、废活性炭暂存于厂区内，委托浙江华峰合成树脂有限公司处理；生活垃圾委托环卫部门定期清运。固废产生情况及处置见表5-4。

表5-4 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际 产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 1.5t/a | 1.5t/a | 环卫部门清运处理 |
| 2 | 金属边角料 | 机加工 | 一般固废 | 2.6t/a | 2.6t/a | 收集后外售综合利用 |
| 3 | 废包装桶 | 原料使用 | 危险废物 | 0.1t/a | 0.1t/a | 委托浙江华峰合成树脂有限公司处理 |
| 4 | 废活性炭 | 喷漆废气处理 | 危险废物 | 0.935t/a | 0.935t/a |  |
| 5 | 废过滤棉 | 除漆雾 | 危险废物 | 0.5t/a | 0.5t/a |  |

- 5.2 其他环保设施

5.2.1 环境风险防范设施

企业应及时制订应急计划与预案。

5.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

5.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算650万元，实际投资650万元，其中环保设施投资概算30万元，实际环保设施投资15万元，占总投资额的2.31%。项目环保投资情况见表5-5。该公司已制定有环保管理制度，设有环保管理人员。

表5-5 工程环保设施投资情况表

| 序号 | 污染种类 | 环保治理措施 | 环保设施投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理 | 化粪池等 | 2 |
| 2 | 废气处理 | 废气处理设施 | 10 |
| 3 | 噪声处理 | 消声、减振、隔声 | 1 |
| 4 | 固废处理 | 委托处理 | 2 |
| 合计 |  |  | 15 |

温州豪精机械科技有限公司设备购置技改项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评要求、批复要求、实际建设情况见表5-6。

表5-6 环评意见落实情况表

| 类别 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | 生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网（其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/ 887-2013）间接排放浓度限值），再经平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放 | 项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管至东海污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。 |
| 废气 | 喷涂和晾干均在密闭微负压的喷漆房内进行，喷涂废气经干式过滤除漆雾后汇同晾干废气经“UV光氧催化+活性炭吸附”处理设施处理后引至楼顶高空排放（1#排气筒，25m高）； 项目焊接作业时会产生有害气体及焊烟，应加强车间通风换气； 项目打磨工序会产生一定量的打磨粉尘，企业应及时清扫车间沉降粉尘。 | 加强生产车间的通风作业，设置独立密闭的喷漆车间，喷涂废气经干式过滤除漆雾后汇同晾干废气采用“UV光氧催化+活性炭吸附”处理设施处理，产生的废气引至不低于25m的排气筒高空排放；喷漆及晾干废气排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1大气污染物排放限值及表6企业边界大气污染物浓度限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值 | 本项目产生的废气主要为喷漆废气、焊接烟尘和打磨粉尘。项目设置了独立密闭的喷漆车间，喷漆、晾干工序产生的有机废气经收集后通过干式过滤除漆雾+UV光氧活性炭一体机处理后引至28米高空排放；项目焊接工序产生的少量烟尘废气呈无组织排放；打磨工序产生的粉尘废气大部分为金属粒子，经重力沉降到车间地面，仅有小部分呈无组织排放 |
| 噪声 | ①尽量选用低噪声的设备；②加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；③建议高噪声设备尽量放置在车间中央；生产车间采用实体墙+减震隔声消声措施等 | 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 | 企业车间设备已合理布局，并采取了相应措施。两天昼间监测中，所有监测结果均达标。 |
| 固废 | 金属边角料收集后外售综合利用；废包装桶、废过滤棉、废活性炭委托有资质单位处理；生活垃圾委托环卫部门定期清运，同时加强管理 | 项目生产过程中产生的金属边角料收集后外售综合利用，废包装桶、废过滤棉、废活性炭由企业分类收集后定期委托有危险固废处理资质的单位处置，生活垃圾交环卫部门清运处理。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求 | 本项目产生的固废主要为金属边角料、废包装桶、废过滤棉、废活性炭和生活垃圾。金属边角料收集后外售综合利用；废包装桶、废过滤棉、废活性炭暂存于厂区内，委托浙江华峰合成树脂有限公司处理；生活垃圾委托环卫部门定期清运 |

- 六、建设项目环评报告的主要结论及审批

- 6.1 环评报告的主要结论与建议

6.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响

本项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷标准限值执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后纳管至平阳县东海污水处理厂进行处理，出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级A标准执行。本项目排放废水不会对周围的地表水环境产生明显影响，对地表水环境影响是可接受的。

(2)废气影响

根据工程分析，在加强车间通风换气的基础上，本项目产生的焊接烟尘对周围环境影响不大。

根据工程分析，在及时清扫车间沉降粉尘的基础上，本项目产生粉尘对周围环境影响不大。

根据达标性分析，本项目产生的喷漆有机废气中二甲苯、非甲烷总烃有组织排放浓度均能满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB33 2146-2018）中表1的排放浓度要求。

根据预测结果，项目喷漆有机废气非甲烷总烃、二甲苯有组织、无组织排放的地面最大落地浓度及最近敏感点污染物落地浓度均低于相应的质量标准。因此，项目喷漆有机废气对周边环境及敏感点影响不大。

综上所述，在采取有效废气处理措施的基础上，本项目废气排放对周围大气环境影响不大。

(3)声环境影响

根据预测，项目各侧厂界昼间噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准限值。在采取有效的噪声防治措施的基础上，本项目噪声对周边环境影响不大。

(4)固废影响

本项目职工生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运，金属边角料收集后外售综合利用，废包装桶、废过滤棉、废活性炭委托相应资质单位处置，做到固体废物零排放。只要严格按照环卫部门的有关规定执行， 落实本环评提出的各项措施，本项目产生的固废能够达到减量化、资源化、 无害化的效果，不会对周围产生明显不利的影响。

6.1.2建议

1、建设单位应重视环境保护工作，进一步加强环保管理，保证各污染物达标排放，杜绝事故发生，防止污染环境；

2、妥善处理好各类固废的分类收集工作，做到及时清运处理；

3、定期维护维修设备，保证设备正常运转；

4、认真落实本评价提出的各项治理措施和防治对策，将本项目实施后对外环境的影响降至最低。

6.1.3环境影响评价总结论

本项目为温州豪精机械科技有限公司设备购置技改项目，项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则，符合建设项目环评审批要求，符合建设项目其他部门审批要求，符合“三线一单”控制要求符合性分析。项目的建设有利于改善区域经济发展。只要建设单位在该项目的建设过程中认真落实环保“三同时”制度，做到合理布局，同时做到本评价中提出的各项污染防治措施与建议，确保污染物达标排放。从环保的角度出发，本项目的建设是可行的。

- 6.2 审批部门审批决定

温州市生态环境局于2020年6月4日(温环平建[2020]81号)出具了关于对《温州豪精机械科技有限公司设备购置技改项目环境影响报告表》的审批意见，具体如下：

你单位申请审批的报告、由温州市瓯海环保设计研究所编制的《温州豪精机械科技有限公司设备购置技改项目环境影响报告表》已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，经研究，审批意见如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。

二、项目位于平阳县滨海新区横屿路15号万洋众创城18号生产车间B区102室、202室、302室、402室、502室，占地面积为403.8m2，建筑面积为2019m2，生产规模为年产20万气弹簧、机械设备及机械五金配件。具体建设内容见项目环评文本。

三、项目营运期间，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网（其中氨氮、总磷纳管执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/ 887-2013）间接排放浓度限值），再经平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

加强生产车间的通风作业，设置独立密闭的喷漆车间，喷涂废气经干式过滤除漆雾后汇同晾干废气采用“UV光氧催化+活性炭吸附”处理设施处理，产生的废气引至不低于25m的排气筒高空排放；喷漆及晾干废气排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1大气污染物排放限值及表6企业边界大气污染物浓度限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值。

合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

项目生产过程中产生的金属边角料收集后外售综合利用，废包装桶、废过滤棉、废活性炭由企业分类收集后定期委托有危险固废处理资质的单位处置，生活垃圾交环卫部门清运处理。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。

四、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

五、若你单位对本审批意见不服的，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

七、验收执行标准

- 7.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表7-1：

表7-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4Ⅲ级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 石油类 |  | 20 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L |  |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 排放浓度 | 30 | mg/m3 | 《工业涂装工序大气污染物综合排放标准》(DB33/2146-2018)表1大气污染物排放限值 |
|  | 挥发性有机物 |  | 150 | mg/m3 |  |
|  | 苯系物 |  | 40 | mg/m3 |  |
|  | 乙酸脂类 |  | 60 | mg/m3 |  |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 |  | 6 | mg/m3 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs 无组织特别排放限值 |
|  | 颗粒物 |  | 1.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值 |
| 噪声 | 厂界噪声 |  | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准 |

- 7.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为COD0.01t/a、NH3-N 0.001t/a、VOCs 0.122t/a。

八、验收监测内容

- 8.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表8-1。

表8-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TN、TP、动植物油类、石油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TN、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织废气 | B-C | 喷涂、晾干废气净化前、后排放口 | 颗粒物、VOCs、苯系物*、乙酸酯类* | 抽样2天，每天 3次 |
| 无组织废气 | D-G | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | H-K | 厂界上下风向 | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 等效声级 | 监测2天，每天 上下午各1次 |
| 注：苯系物*、乙酸酯类*检测结果源于VOCS，不另行抽样分析，苯系物不包含苯。 |  |  |  |  |

- 九、质量保证及质量控制

- 9.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表9-1：

表9-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920—1986 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828—2017 |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535—2009 |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ505—2009 |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901—1989 |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636—2012 |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893—1989 |
|  | 动植物油类、石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637—2018 |
| 废气 | VOCs | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734—2014 |
|  | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432—1995 及其修改单 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157—1996 修改单 |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604—2017 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348—2008 |
|  |  | 环境噪声监测技术规范噪声测量值修正 HJ 706-2014 |

- 9.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表9-2：

表9-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 便携式PH计 | / | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TN、TP | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类、石油类 | 校准合格 |
| 电子天平 | LS220A | SS、颗粒物 | 检定合格 |
| 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 | 颗粒物 | 校准合格 |
| 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应3012H型 | 颗粒物 | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | 6890N | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 气质联用仪 | 6890N(G1530) +5973 | VOCs | 校准合格 |
| 多功能声级计 | AWA5680 | 厂界噪声 | 校准合格 |
| 便携式个体采样器 | EM-5000 | 非甲烷总烃、VOCs | 检定合格 |

- 9.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表9-3：

表9-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 林万镇 | 评价室检测员 | XH201921 |
| 报告编制人 | 林万镇 | 评价室检测员 | XH201921 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 技术负责人/工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 谢娟补 | 评价室检测员 | XH201808 |
|  | 胡博人 | 评价室检测员 | XH201809 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 袁莉婷 | 分析室检测员 | XH201812 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任 | XH201721 |
|  | 周玲玲 | 分析室检测员 | XH201910 |
|  | 吴敏 | 分析室检测员 | XH201818 |
|  | 鲍靖浩 | 分析室检测员 | XH201922 |
|  | 李昌浩 | 分析室检测员 | XH202011 |

- 9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表9-4。

表9-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ2009001-008 | COD | 57 | 54 | 2.70 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 1.62 | 1.64 | 0.6 | ≤20 | 符合 |
|  | TP | 0.79 | 0.83 | 2.47 | ≤15 | 符合 |
|  | TN | 9.32 | 10.7 | 6.89 | ≤10 | 符合 |

- 9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器测量的有效范围(即30%~70%之间)。

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表9-5：

表9-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年9月2日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2020年9月3日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 十、验收监测结果与分析评价

- 10.1 生产工况

2020年9月2日、3日验收监测期间，温州豪精机械科技有限公司生产负荷均为90.0%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表10-1。

表10-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工 作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 9月2日 | 气弹簧、 机械设备及机械 五金配件 | 600个 | 90.0% | 20万个/a 667个/a | 300天 |
| 9月3日 |  | 600个 | 90.0% |  |  |

- 10.2 环境保护设施调试效果

10.2.1污染物达标排放监测结果

10.2.1.1 废水

验收监测期间，温州豪精机械科技有限公司生活污水排放口的废水中的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类、石油类和悬浮物排放浓度均小于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值，监测结果详见表10-2、图3-2。

表10-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | SS (mg/L) | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 动植物 油类(mg/L) | 石油类(mg/L) | TN (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 9月2日 | 09:36 | 8.31 | 1.42 | 0.86 | 22 | 53 | 16.8 | 0.69 | 0.36 | 8.64 |
|  | 13:18 | 8.16 | 1.64 | 0.71 | 14 | 64 | 15.3 | 0.55 | 0.46 | 10.1 |
|  | 14:21 | 8.40 | 1.87 | 0.82 | 17 | 58 | 13.8 | 0.68 | 0.36 | 8.74 |
|  | 15:40 | 8.22 | 1.56 | 0.74 | 13 | 60 | 17.2 | 0.61 | 0.38 | 9.52 |
|  | 平均值 | —— | 1.62 | 0.78 | 17 | 59 | 15.8 | 0.63 | 0.39 | 9.25 |
| 生活污水排放口 9月3日 | 09:16 | 8.23 | 1.65 | 0.75 | 20 | 60 | 14.5 | 0.60 | 0.48 | 11.4 |
|  | 11:07 | 7.99 | 1.73 | 0.82 | 15 | 61 | 12.9 | 0.69 | 0.44 | 10.8 |
|  | 13:05 | 8.43 | 1.80 | 0.86 | 13 | 65 | 14.0 | 0.67 | 0.47 | 9.71 |
|  | 14:23 | 8.29 | 1.63 | 0.81 | 21 | 56 | 15.6 | 0.69 | 0.39 | 10.0 |
|  | 平均值 | —— | 1.70 | 0.81 | 17 | 61 | 14.3 | 0.66 | 0.45 | 10.5 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 35 | 8 | 400 | 500 | 300 | 100 | 20 | —— |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2009001号检测报告。

10.2.1.2 废气

验收监测期间，温州豪精机械科技有限公司喷涂、晾干工序净化后排气筒的监测结果表明，VOCs排放浓度、颗粒物排放浓度、苯系物排放浓度、乙酸酯类排放浓度均小于《工业涂装工序大气污染物综合排放标准》(DB33/2146-2018)中表1大气污染物排放限值。具体监测结果及监测点位见表10-3、图3-2。

表10-3 有组织废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 喷涂、晾干序 9月2日 | 净化 前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.2×104 | 1.2×104 | 1.2×104 | 1.2×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | ＜0.24 | ＜0.24 | ＜0.24 | ＜0.24 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生浓度，mg/m3 | 7.38 | 5.21 | 4.16 | 7.38 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生速率，kg/h | 0.089 | 0.063 | 0.050 | 0.089 | —— | —— |
|  |  | 苯系物产生浓度，mg/m3 | 2.31 | 1.26 | 1.30 | 2.31 | —— | —— |
|  |  | 苯系物产生速率，kg/h | 0.028 | 0.015 | 0.016 | 0.028 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类产生浓度，mg/m3 | 3.10 | 1.38 | 1.17 | 3.10 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类产生速率，kg/h | 0.037 | 0.017 | 0.014 | 0.037 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(28m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.0×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 30 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.20 | ＜0.22 | ＜0.22 | ＜0.22 | —— | —— |
|  |  | VOCs排放浓度，mg/m3 | 3.54 | 3.41 | 2.63 | 3.54 | 150 | 达标 |
|  |  | VOCs排放速率，kg/h | 0.035 | 0.038 | 0.029 | 0.038 | —— | —— |
|  |  | 苯系物排放浓度，mg/m3 | 0.561 | 1.29 | 1.10 | 1.29 | 40 | 达标 |
|  |  | 苯系物排放速率，kg/h | 0.0056 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类排放浓度，mg/m3 | 0.614 | 1.49 | 0.561 | 1.49 | 60 | 达标 |
|  |  | 乙酸酯类排放速率，kg/h | 0.0061 | 0.016 | 0.0062 | 0.016 | —— | —— |
| 喷涂、晾干序 9月3日 | 净化 前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.2×104 | 1.2×104 | 1.2×104 | 1.2×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | ＜0.24 | ＜0.24 | ＜0.24 | ＜0.24 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生浓度，mg/m3 | 5.23 | 5.83 | 6.47 | 6.47 | —— | —— |
|  |  | VOCs产生速率，kg/h | 0.063 | 0.070 | 0.078 | 0.078 | —— | —— |
|  |  | 苯系物产生浓度，mg/m3 | 1.33 | 1.85 | 3.03 | 3.03 | —— | —— |
|  |  | 苯系物产生速率，kg/h | 0.016 | 0.022 | 0.036 | 0.036 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类产生浓度，mg/m3 | 1.39 | 1.36 | 1.53 | 1.53 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类产生速率，kg/h | 0.017 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(28m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.0×104 | 1.1×104 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 30 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.22 | ＜0.22 | ＜0.20 | ＜0.22 | —— | —— |
|  |  | VOCs排放浓度，mg/m3 | 2.54 | 2.48 | 3.78 | 3.78 | 150 | 达标 |
|  |  | VOCs排放速率，kg/h | 0.028 | 0.027 | 0.038 | 0.038 | —— | —— |
|  |  | 苯系物排放浓度，mg/m3 | 1.08 | 0.966 | 0.900 | 1.08 | 40 | 达标 |
|  |  | 苯系物排放速率，kg/h | 0.012 | 0.011 | 0.0090 | 0.012 | —— | —— |
|  |  | 乙酸酯类排放浓度，mg/m3 | 0.609 | 0.578 | 1.73 | 1.73 | 60 | 达标 |
|  |  | 乙酸酯类排放速率，kg/h | 0.0067 | 0.0064 | 0.017 | 0.017 | —— | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2009002号检验检测报告。

验收监测期间，温州豪精机械科技有限公司无组织废气监测时，根据实际情况在厂区内布置3个非甲烷总烃监测点位，无组织废气监测结果表明，非甲烷总烃浓度小于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs 无组织特别排放限值；在厂界北侧布置1个颗粒物上风向参照点，在厂界南侧布置3个颗粒物下风向监控点，无组织废气监测结果表明，颗粒物浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值。具体监测结果详见表10-4。

表10-4 厂界无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  |  | 厂界D号点 | 厂界E号点 | 厂界F号点 | 排放 限值 |  | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 （mg/m3） | 9月2日 | 第1次 | 1.28 | 1.53 | 1.65 | 6 | 达标 |  |
|  |  | 第2次 | 1.83 | 1.48 | 1.55 |  | 达标 |  |
|  |  | 第3次 | 2.00 | 1.76 | 2.05 |  | 达标 |  |
|  | 9月3日 | 第1次 | 1.78 | 1.42 | 1.75 |  | 达标 |  |
|  |  | 第2次 | 1.77 | 1.10 | 2.32 |  | 达标 |  |
|  |  | 第3次 | 1.15 | 1.31 | 1.91 |  | 达标 |  |
| 注：9月2日监测期间风向为北风，风速0.9-1.1m/s；9月3日监测期间风向为北风，风速0.9-1.3m/s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目 抽样位置及频次 |  | 颗粒物（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9月2日 | 最大值 | 9月3日 | 最大值 |
| 厂界 H号点 | 第1次 | 0.117 | 0.133 | 0.117 | 0.117 |
|  | 第2次 | 0.133 |  | 0.067 |  |
|  | 第3次 | 0.083 |  | 0.100 |  |
| 厂界 I号点 | 第1次 | 0.250 | 0.38 | 0.217 | 0.437 |
|  | 第2次 | 0.200 |  | 0.150 |  |
|  | 第3次 | 0.150 |  | 0.333 |  |
| 厂界 J号点 | 第1次 | 0.384 |  | 0.183 |  |
|  | 第2次 | 0.133 |  | 0.133 |  |
|  | 第3次 | 0.267 |  | 0.133 |  |
| 厂界 K号点 | 第1次 | 0.183 |  | 0.233 |  |
|  | 第2次 | 0.167 |  | 0.434 |  |
|  | 第3次 | 0.233 |  | 0.167 |  |
| 排放限值 |  |  | 1.0 | 排放限值 | 1.0 |
| 评 价 |  |  | 达标 | 评 价 | 达标 |
| 注：9月2日监测期间风向为北风，风速0.9-1.1m/s；9月3日监测期间风向为北风，风速0.9-1.3m/s。 |  |  |  |  |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2009002号检验检测报告

主要污染因子的年排放量

9月2日、3日监测期间，企业废气处理设施排放速率VOCs0.0325kg/h。项目每日工作按8小时，年工作300天计，则废气年排放量VOCs为0.078/a。

10.2.1.3 厂界噪声

验收监测期间，根据实际情况于温州豪精机械科技有限公司厂界北侧（1号点）、东侧（2号点）、南侧（3号点）设置3个厂界噪声测点。现场检测时，1号、3号测点主要声源为台钻，2号测点无明显声源。所有测点噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间监测表明，2号测点因受周边影响，而且背景影响无法消除，结果无法评价，其余测点监测结果均达标。具体监测结果及监测点位见表10-5、图3-2。

表10-5 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 9月2日、3日昼间等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2日上午 | 3日上午 | 2日下午 | 3日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1 | 台钻 | ＜65 | ＜65 | ＜65 | ＜65 | 65 | 达标 |
| 2 | 无明显声源 | ≤70 | ≤71 | ≤71 | ≤72 | 65 | 无法评价 |
| 3 | 台钻 | ＜65 | ＜65 | ＜65 | ＜65 | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2009003号检测报告。

10.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的数据，废水年排放量为121.6t/a，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.0061t/a、氨氮0.0006t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

10.2.3环保设施去除效果

10.2.3.1废水治理设施

根据企业污水排放口监测结果表明，生活污水排放口排放的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类、石油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值。

10.2.3.2废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果，主要污染物经收集处理后高空排放，污染物的排放浓度、排放速率均能达标排放。项目有机废气去除率见表10-5。

表10-5 排气筒中有机废气监测结果去除率统计表

| 项目 | 2020年9月2日 |  | 2020年9月3日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs kg/h 喷涂、晾干工序 | 净化前 | 0.067 | 净化前 | 0.070 |
|  | 净化后 | 0.034 | 净化后 | 0.031 |
|  | 去除率 | 49.3% | 去除率 | 55.7% |

10.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在70~85dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，2号测点因受周边影响，而且背景影响无法消除，结果无法评价，其余测点监测结果均达标。

十一、验收监测结论及建议

- 11.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2020年9月2日、3日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷均为90.0%。

11.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，温州豪精机械科技有限公司生活污水排放口的废水中的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类、石油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值。

11.1.2 废气监测结论

验收监测期间，温州豪精机械科技有限公司喷涂、晾干工序净化后排气筒的监测结果表明，VOCs排放浓度、颗粒物排放浓度、苯系物排放浓度、乙酸酯类排放浓度均小于《工业涂装工序大气污染物综合排放标准》(DB33/2146-2018)中表1大气污染物排放限值。VOCs去除率分别为49.3%和55.7%。

根据实际情况在厂区内布置3个非甲烷总烃监测点位，无组织废气监测结果表明，非甲烷总烃浓度小于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs 无组织特别排放限值；在厂界北侧布置1个颗粒物上风向参照点，在厂界南侧布置3个颗粒物下风向监控点，无组织废气监测结果表明，颗粒物浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值。

11.1.3 厂界噪声监测结论

验收监测期间，根据实际情况于温州豪精机械科技有限公司厂界北侧（1号点）、东侧（2号点）、南侧（3号点）设置3个厂界噪声测点。现场检测时，1号、3号测点主要声源为台钻，2号测点无明显声源。所有测点噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间监测表明，2号测点因受周边影响，而且背景影响无法消除，结果无法评价，其余测点监测结果均达标。

11.1.4 固体废物核查结论

本项目产生的固废主要为金属边角料、废包装桶、废过滤棉、废活性炭和生活垃圾。金属边角料收集后外售综合利用；废包装桶、废过滤棉、废活性炭暂存于厂区内，委托浙江华峰合成树脂有限公司处理；生活垃圾委托环卫部门定期清运。

11.1.5整治提升符合性结论

根据项目实际采取的治理措施和检测结果，对照《浙江省挥发性有机物污染整治方案》中的《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》(浙环办函[2015]402号)、《温州市工业涂装企业污染整治提升技术指南》的具体内容，企业基本完成考核指标中生产合法性、废气处理、废水收集与处理等方面要求，主要问题存在于废气去除率、管理台账方面，通过此次整改评估工作，按照相关要求落实不足之处。该项目基本符合整治要求。

11.1.6 总量控制结论

企业全厂全年废水年排放量121.6t/a，废水主要污染物年排放量化学需氧量0.0061t/a、氨氮0.0006t/a，废气年排放量VOCs0.078t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

11.2 建议

1、完善废气处理设施，进一步提高废气收集率和去除率，减少废气无组织排放，定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物稳定达标排放。

2、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

3、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所，及时处理固体废物，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                       3-1

附件1                                                       3-2

附件1                                                       3-3

附件2                                                        5-1

附件2                                                        5-2

附件2                                                        5-3

附件2                                                        5-4

附件2                                                        5-5

附件4                                                        1-1

附件3                                                        4-3

附件3                                                        4-2

附件3                                                        4-1

附件3                                                        4-4

附件5                                                        26-1

附件5                                                        26-2

附件5                                                        26-3

附件5                                                        26-4

附件5                                                        26-5

附件5                                                        26-6

附件5                                                        26-7

附件5                                                        26-8

附件5                                                        26-9

附件5                                                        26-10

附件5                                                        26-11

附件5                                                        26-12

附件5                                                        26-13

附件5                                                        26-14

附件5                                                        26-15

附件5                                                        26-16

附件5                                                        26-17

附件5                                                        26-18

附件5                                                        26-19

附件5                                                        26-20

附件5                                                        26-21

附件5                                                        26-22

附件5                                                        26-23

附件5                                                        26-24

附件5                                                        26-25

附件5                                                        26-26

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州豪精机械科技有限公司设备购置技改项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县滨海新区横屿路15号万洋众创城18号生产车间B区102室、202室、302室、402室、502室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | C3599其他专用设备制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | R新建 □扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产20万气弹簧、机械设备及机械五金配件 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产20万气弹簧、机械设备及机械五金配件 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 温州市瓯海环保设计研究所 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 温州市生态环境局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 温环平建[2020]81号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2020.3 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2020.4 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州豪精机械科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 90.0%、90.0% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 4.62 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 2.31 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 2 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 10 | 噪声治理(万元) |  |  | 1 |  |  | 固废治理(万元) |  | 2 |  | 绿化及生态(万元) |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 温州豪精机械科技有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 91330326MA2CPUD7XP |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年