温州速腾包装有限公司年产6000吨印刷包制品

建设项目竣工环境保护自主验收意见

2020年4月1日，温州速腾包装有限公司根据《温州速腾包装有限公司年产6000吨印刷包制品建设项目竣工环境保护验收监测报告》（新鸿HJ综字第2003017号）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收，验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。经审议，提出自行验收意见如下：

一、工程建设基本情况：

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州速腾包装有限公司是一家专业从事印刷包装制品生产和销售的企业。企业租赁苍南县龙港城东工业区二期21号地块（规划一路2号温州瓯南毛绒有限公司4幢1楼5号厂房）组织生产，总建筑面积约700m2。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2019年5月委托湖北黄环环保科技有限公司编制《温州速腾包装有限公司年产6000吨印刷包装制品建设项目环境影响报告表》，于2019年6月3日取得温州市生态环境局审批（温环苍建[2019]103号）。项目于2019年6月开工建设，2019年10月竣工，同步投入生产。目前该项目主体工程调试工况稳定，各环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

（三）投资情况

项目实际总投资300万元，其中环保投资30万元，占总投资额的10%。

（四）验收范围

本次验收范围为温州速腾包装有限公司年产6000吨印刷包制品建设项目。

二、工程变更情况

经现场调查确认，曼罗兰印刷机1台（环评2台），其余建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后纳入市政排污管网，经龙港污水处理厂处理后排放。

（二）废气

本项目产生的废气主要为印刷废气。印刷废气经集气罩收集后通过干式过滤器+高能氧化裂解一体机+活性炭吸附装置处理后引15米高空排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于生产设备运行。设备已合理布局，加强设备维护，保证设备处于良好的运行状态。

（四）固体废弃物

本项目产生的主要固体废物为边角料和残次品、生活垃圾、废印刷版、废包装桶、废抹布、废活性炭。边角料和残次品、废印刷版收集后外售综合利用；生活垃圾委托环卫清运；废包装桶委托浙江甬力环境科技有限公司处置；废抹布和废活性炭暂存于厂区内，待联系并签订好危废处置协议后委托有资质单位处置。

- 保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

（1）废水

验收监测期间，生活污水排放口废水的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值。

（2）废气

验收监测结果表明，净化后废气中的非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；厂界无组织废气非甲烷总烃浓度均小于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中规定的无组织排放限值。

（3）噪声

验收监测期间，根据实际情况于公司厂界北侧设置1个噪声测点。其两天昼夜监测结果表明北侧1个测点噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、按照《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》、《关于印发温州市七类行业整治提升行动方案（2018—2020年）的通知》、《苍南县包装印刷、再生棉行业污染治理指导意见》等文件要求，印刷间做到密闭，进一步提高废气收集率，减少无组织废气排放；定期开展外排污染物的监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

3、加强污染治理设施的运行管理，及时更换活性炭和UV灯管，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。规范排放口与检测口，完善操作规程。

4、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所，并有明显的标识，建立健全完善的管理台帐和相应制度，尽快与有资质单位签定危险废物处置协议。

六、验收结论

经资料查阅和现场查验温州速腾包装有限公司年产6000吨印刷包制品建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意该项目通过环境保护设施竣工验收。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

温州速腾包装有限公司

2020年4月1日

温州速腾包装有限公司年产6000吨印刷包装制品建设项目竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第2003017号

建设单位：温州速腾包装有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2020年3月

声   明

1、本报告正文共 叁拾贰 页，附件附表共 贰拾 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司检测报告专用章或发生涂改无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：温州速腾包装有限公司

法人代表：黄孝引

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：郑江杰

报告编制人：钱安勉

| 温州速腾包装有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) (统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：15868771988 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325800 | 邮编：325011 |
| 地址：苍南县龙港城东工业区二期21号地块（规划一路2号温州瓯南毛绒有限公司4幢1楼5号厂房） | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号（8号厂房第二层、第四层） |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	2

3 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	3

3.3 主要原辅材料及燃料	4

3.4 水源及水平衡	5

3.5 生产工艺	5

3.6 项目变动情况	5

4 整治方案符合性分析	8

5 环境保护设施情况	14

5.1 污染物治理/处理设施	14

5.2 其他环保设施	15

5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	15

6 建设项目环评报告的主要结论及审批	16

6.1 环评报告的主要结论与建议	18

6.2 审批部门审批决定	19

7 验收执行标准	19

7.1 验收评价标准	22

7.2 总量控制指标	22

8 验收监测内容	23

8.1环境保护设施调试效果	23

9 质量保证及质量控制	24

9.1 监测分析方法	24

9.2 监测仪器设备	24

9.3 人员资质	24

9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	25

9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	25

9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	26

10 验收监测结果与分析评价	27

10.1 生产工况	27

10.2 环境保护设施调试效果	27

11 验收监测结论及建议	31

11.1 验收监测结论	31

11.2 建议	32

附件：

1、《关于温州速腾包装有限公司年产6000吨印刷包装制品建设项目环境影响评价的审批意见》(温州市生态环境局，温环苍建[2019]103号，2019年6月3日)；

2、企业主要设备、耗材清单、用水量、包装废弃物处置协议；

3、温州速腾包装有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；温州速腾包装有限公司《验收检测期间有关情况记录表》；

4、检验检测报告。

附表：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

2019年3月25日，苍南县人民政府办公室发布了《苍南县人民政府办公室关于印发苍南县包装印刷、再生棉行业污染治理指导意见的通知》（苍政办〔2019〕18 号），对全县范围内的包装印刷、再生棉行业企业进行整治提升，促进行业规范发展，进一步改善成长环境质量。

温州速腾包装有限公司是一家专业从事印刷包装制品生产和销售的企业。企业租赁苍南县龙港城东工业区二期21号地块（规划一路2号温州瓯南毛绒有限公司4幢1楼5号厂房）组织生产，总建筑面积约700m2。企业于2019年5月委托湖北黄环环保科技有限公司编制《温州速腾包装有限公司年产6000吨印刷包装制品建设项目环境影响报告表》，于2019年6月3日取得温州市生态环境局审批（温环苍建[2019]103号）。项目于2019年6月开工建设，2019年10月竣工，同步投入生产，实际总投资300万元，其中环保投资30万元，占总投资额的10%。目前该项目主体工程调试工况稳定，各环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

温州速腾包装有限公司重视该项目竣工验收工作，于2019年12月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收检测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2019年12月8日对该项目进行现场勘察，查阅并收集相关技术资料，在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2020年1月7日、8日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2020年1月7日至14日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日修改)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.5 《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《苍南县人民政府办公室关于印发苍南县包装印刷、再生棉行业污染治理指导意见的通知》（苍政办〔2019〕18 号）

2.8《关于对温州速腾包装有限公司年产6000吨印刷包装制品建设项目环境影响评价的审批意见》(温州市生态环境局，温环苍建[2019]103号，2019年6月3日)；

2.9《温州速腾包装有限公司年产6000吨印刷包装制品环境影响报告表》(湖北黄环环保科技有限公司， 2019年5月)；

2.10温州速腾包装有限公司《检测委托单》(2019年12月8日)；

2.11温州速腾包装有限公司年产6000吨印刷包装制品环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

温州速腾包装有限公司位于苍南县龙港城东工业区二期21号地块（规划一路2号温州瓯南毛绒有限公司4幢1楼5号厂房）。项目厂界东侧为古润包装；南侧为迦源铝箔复合厂；西侧为雅格印刷；北侧为青天包装。距离项目厂界最近敏感目标为西南侧105m处的龙港第二幼儿园。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

图3-1 项目厂区地理位置图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资300万元，设计年产6000吨印刷包装制品，现实际达到年产5500吨印刷包装制品，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。现有职工20人，年生产300天，每日生产24小时（三班制），厂区内不设食宿。企业产品概况统计表见表3-2。

★A

▲01

◎B

★为废水监测点

▲为厂界噪声监测点

◎为有组织废气监测点

○为无组织废气监测点

图3-2 项目厂区平面布置及污染源监测点位示意图

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 印刷包装制品 | 6000吨 | 5500吨 |

表3-2 主体生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 环评数量（台） | 实际数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曼罗兰印刷机 | 2 | 1 | R200四开五色 |
| 2 | 海德堡印刷机 | 1 | 1 | SM52八开四色 |
| 3 | 曼罗兰印刷机 | 1 | 1 | R200四开双色 |
| 4 | 海德堡印刷机 | 1 | 1 | GT052八开双色 |
| 5 | 海德堡印刷机 | 2 | 2 | GT052八开单色 |
| 6 | 曼罗兰印刷机 | 1 | 1 | R200四开单色 |
| 7 | 切纸机 | 2 | 2 | / |
| 8 | 覆膜机 | 1 | 1 | / |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年用量 | 实际年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸张 | 吨/年 | 6316 | 5800 | / |
| 2 | 油墨 | 吨/年 | 8.0 | 7.5 | 2.5KG/桶 |
| 3 | PE预涂膜 | 吨/年 | 60 | 55 | / |
| 4 | 环保洗车水 | 吨/年 | 0.5 | 4.5 | 2.5KG/桶 |
| 5 | PC版 | 吨/年 | 5000 | 4500 | 外协制版 |

- 3.4 水源及水平衡

项目产生的废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政排污管网，经龙港污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。根据企业提供资料显示，企业10-12月用水量为49吨，排污系数取0.8，则生活污水年排放156.8吨。项目目前拥有员工20人，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗9.8t/3个月

生活用水

49t/3个月

生活污水

39.2t/3个月

纳管

156.8t/a

图3-3 项目用水水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要年产6000吨印刷包装制品。具体工艺流程见下图3-4。

图3-4 项目工艺流程图及产污环节图

主要工艺流程说明：

①切纸：根据客户需求，将原材料纸张裁切成适当的尺寸。

②制版：根据客服要求，将印刷版委托制版公司制作。

③印刷：根据客户需求，在印刷车间利用印刷机将图文印刷在纸张上。

④覆膜：利用覆膜机在印刷好的纸张表面覆盖一层塑料薄膜，本项目覆膜采用预 涂膜，加工过程中无需使用复合胶水，只要利用设备将预涂膜和纸张紧紧压合即可。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，实际建设情况中，设备较环评数量略有变动，其余建设情况与环评内容基本一致，无变动情况。

4 符合性分析

本项目为印刷行业，根据《温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南》，公司从政策法规、污染防治、环境管理等方面，结合公司现状逐一对照分析，通过严格排查，梳理问题，找出存在的差距。并结合公司实际，提出整改措施和建议。

- 4.1技术指南差距分析

- 4.1.1生产合法性

- 4.1.1.1 考核指标1

考核要求：执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度。

自查和核查：经企业自查，企业2019年5月委托湖北黄环环保科技有限公司编制《温州速腾包装有限公司年产6000吨印刷包装制品建设项目环境影响报告表》，于2019年6月3日取得温州市生态环境局审批（温环苍建[2019]103号），企业目前正在进行“三同时”验收。基本符合考核要求。

- 4.1.2废气收集与处理

- 4.1.2.1 考核指标2

考核要求：印刷、上光、涂胶和烘干等所有产生挥发性有机废气的印刷工段要对生产工艺装置进行密闭收集废气，确实无法密闭的，应当采取措施减少废气排放（如半密闭收集废气，尽量减少开口）。

自查和核查：经企业自查，企业印刷工序密闭收集废气，废气经集气罩收集后通过干式过滤器+高能氧化裂解一体机+活性炭吸附装置处理后经15m高的排气筒高空排放。符合考核要求。

- 4.1.2.2 考核指标3

考核要求：油墨等原辅料的调配、分装作业必须在独立空间内完成，密闭收集废气，使用后的油墨、溶剂桶应加盖密闭。

自查和核查：经企业自查，本项目油墨调配在独立空间内完成，使用后的油墨桶加盖密闭。符合考核要求。

- 4.1.2.3 考核指标4

考核要求：无集中供料系统的印刷、涂胶、上光油等作业应采用密闭供料。

自查和核查：经企业自查，本项目无集中供料系统，采用密闭供料。符合考核要求。

- 4.1.2.4 考核指标5

考核要求：密闭、半密闭排风罩设计应满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），确保废气有效收集。

自查和核查：经企业自查，印刷工序密闭收集废气，排风罩委托温州胜蓝环保科技有限公司设计并安装，以确保废气有效收集。符合考核要求。

- 4.1.2.5 考核指标6

考核要求：印刷车间通风装置的位置、功率设计合理，不影响印刷废气的收集。

自查和核查：经企业自查，目前印刷车间为独立隔间，按照要求安装通风装置，不影响印刷废气的收集。符合考核要求。

- 4.1.2.6 考核指标7

考核要求：挥发性有机废气收集、输送、处理、排放等方面工程建设应符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求。

自查和核查：经企业自查，企业印刷工序在密闭空间内进行，收集后的有机废气经干式过滤器+高能氧化裂解一体机+活性炭吸附装置处理后引至15m高排气筒排放。符合考核要求。

- 4.1.2.7 考核指标8

考核要求：配套建设废气处理设施，有效处理废气，废气排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求。

自查和核查：经企业自查，根据企业竣工验收监测报告，企业废气排放能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求。符合考核要求。

- 4.1.3废水处理

- 4.1.3.1 考核指标9

考核要求：实行雨污分流，雨水、生活污水、生产废水（包括废气处理产生的废水）收集、排放系统相互独立、清楚，晒版、洗车工序产生的废水及其他生产废水，采用明管收集。

自查和核查：经企业自查，厂区已实行雨污分流。项目生活污水经化粪池预处理后纳管排放。本项目无生产废水产生。符合考核要求。

- 4.1.3.2 考核指标10

考核要求：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）及环评相关要求。

自查和核查：经企业自查，企业生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管排入龙港污水处理厂，根据企业竣工验收监测报告，企业生活污水排放口中的 pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值，氨氮、总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值。符合考核标准。

4.1.4固废处理

- 4.1.4.1 考核指标11

考核要求：各类废渣、废桶等属危险废物的，要规范贮存，设置危险废物警示性标志牌。

自查和核查：经企业自查，企业生产过程中产生的危险废物有废抹布、废废包装桶和废活性炭；企业废抹布、废活性炭、废包装桶储存于指定危废房内；危废房已按类别进行分类堆放危险废物，并张贴好警示标志牌。符合考核要求。

- 4.1.4.2 考核指标12

考核要求：危险废物应委托有资质的单位利用处置，执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。

自查和核查：经企业自查，企业生产所产生的危险废物暂存企业危废房内，废包装桶委托威浙江甬力环境科技有限公司处置，废抹布和废活性炭等危险废物待联系并签订好危废处置协议后委托相关资质单位处理。不符合考核要求。

- 4.1.5环境监测

- 4.1.5.1 考核指标13

考核要求：定期开展废气污染监测，废气处理设施须监测进、出口废气浓度。

自查和核查：经企业自查，企业于2020年1月委托温州新鸿检测技术有限公司对企业废气进、出口进行监测，检测结果均符合相关标准要求。企业正常工况下废气监测计划为1年/次，下次监测时间拟定于2021年1月前，符合考核要求。

- 4.1.6监督管理

- 4.1.6.1 考核指标14

考核要求：生产空间功能区、生产设备布局合理，生产现场环境整洁卫生、管理有序。

自查和核查：经企业自查，公司生产车间经专业设计企业进行合理设计，设备布局合理，车间内光线整洁透明，通风环境良好，配置足够的通风设施，各生产空间充足，装贴了大量的环境卫生和职业健康安全标识，定期组织对车间进行环境卫生和安全检查。符合考核要求。

- 4.1.6.2 考核指标15

考核要求：建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台。

自查和核查：经企业自查，企业暂无建立建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台。不符合考核要求。

- 4.1.6.3 考核指标16

考核要求：企业建立完善相关台帐，记录污染处理设施运行、维修情况，如实记录含有机溶剂原辅料的消耗台账，包括使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量等，台账保存期限不少于三年。

自查和核查：经企业自查，企业已建立原辅料出入库台账但是设备运行维护台账及危险废物管理台账有待完善。不符合考核要求。

4.2整治考核标准对照汇总表

根据温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南，企业自查结果与污染防治措施要求对照汇总如下：

| 类别 | 内容 | 序号 | 是否符合 | 不符合情况 | 整改措施和建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策 法规 | 生产合法性 | 4.1.1.1 考核指标1 | 是 | / | / |
| 污染防治 | 废气收集与处理 | 4.1.2.1 考核指标2 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.2 考核指标3 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.3 考核指标4 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.4 考核指标5 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.5 考核指标6 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.6 考核指标7 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.7 考核指标8 | 是 | / | / |
|  | 废水处理 | 4.1.3.1 考核指标9 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.3.2 考核指标10 | 是 | / | / |
|  | 固废处理 | 4.1.4.1 考核指标11 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.4.2 考核指标12 | 否 | 危险废物未委托有资质的单位利用处置，未执行危险废物转移计划审批和转移联单制度 | 危险废物委托有资质的单位利用处置，执行危险废物转移计划审批和转移联单制度 |
| 环境管理 | 环境监测 | 4.1.5.1 考核指标13 | 是 | / | / |
|  | 监督管理 | 4.1.6.1 考核指标14 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.6.2 考核指标15 | 是 | 企业暂无建立建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台 | 建立建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台 |
|  |  | 4.1.6.3 考核指标16 | 否 | 企业已建立原辅料出入库台账，但设备运行维护台账及危险废物管理台账未建立 | 建议企业按照规定建立相关台账 |

4.3整治提升工作措施

根据企业自查，对照企业存在的差距、问题和不足，公司按《关于印发工业涂装等3个行业挥发性有机物（VOCs）控制技术指导意见的通知》（温环发〔2019〕14号）等文件要求，拟定以下整治提升措施。

（1）针对4.1.4.2 考核指标12中不符合现象，采取以下整改措施：

◎危险废物尽快委托有资质的单位利用处置，执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。

（2）针对4.1.6.2 考核指标15中不符合现象，采取以下整改措施：

◎建立建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台。

（3）针对4.1.6.3考核指标16中不符合现象，采取以下整改措施：

◎按照规定建立设备运行维护台账及危险废物管理台账。

- 4.4结论

- 根据《关于印发工业涂装等3个行业挥发性有机物（VOCs）控制技术指导意见的通知》（温环发〔2019〕14号）等文件要求，我司组织开展了污染整治成效评估工作。

- 对照《温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南》中各个考核指标，企业逐一进行自查。自查结果表明，企业已基本完成考核指标中生产合法性、废气收集与处理、废水处理等方面要求。主要问题存在于固废处理及监督管理方面，通过此次整改评估工作，按照相关要求落实不足之处。

在自查过程中，通过发现厂内存在的问题和不足，逐一整改、落实，完成了相关文件要求，达到污染整治提升目的，取得一定成效。

5 环境保护设施情况

- 5.1 污染物治理/处理设施

5.1.1 废水

项目产生的废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政排污管网，经龙港污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。废水来源及处理见表5-1。

表5-1  废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物等 | 间歇 | 化粪池 | 纳管 |

5.1.2 废气

项目产生的主要废气为印刷废气。

印刷废气经集气罩收集后通过干式过滤器+高能氧化裂解一体机+活性炭吸附装置处理后引15米高空排放。废气来源及处理方式见表5-2。

表5-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 印刷工序 | NMHC | 干式过滤器+高能氧化裂解一体机+活性炭吸附装置 | 15米 | 环境 |
| 印刷废气处理设施 |  |  |  |  |

5.1.3 噪声

该项目噪声源主要为来自各生产设备噪声。

5.1.4 固(液)体废物

企业在运营期的主要固体废物为边角料和残次品、生活垃圾、废印刷版、废包装桶、废抹布、废活性炭。边角料和残次品、废印刷版收集后外售综合利用；生活垃圾委托环卫清运；废包装桶委托浙江甬力环境科技有限公司处置；废抹布和废活性炭暂存于厂区内，待联系并签订好危废处置协议后委托有资质单位处置。固废产生情况及处置见表5-3。

表5-3 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 1.2t/a | 1.2t/a | 环卫部门清运 |
| 2 | 边角料和残次品 | 压痕分切 | 一般固废 | 316t/a | 316t/a | 收集后外售综合利用 |
| 3 | 废抹布 | 印刷机擦洗 | 危险固废 | 1.2t/a | 1.2t/a | 暂存于厂区内，后委托有资质单位处置 |
| 4 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险固废 | 8.4t/a | 8.4t/a |  |
| 5 | 废包装桶 | 印刷 | 危险固废 | 0.34t/a | 0.34t/a | 委托浙江甬力环境科技有限公司处置 |
| 6 | 废印刷版 | 印刷 | 一般固废 | 0.34t/a | 0.34t/a | 收集后外售综合利用 |

- 5.2 其他环保设施

5.2.1 环境风险防范

环评未提及环境风险及防范

5.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际投资300万元，其中环保设施投资30万元，占总投资的10%。项目环保投资情况见表5-4。该公司已制定环保管理制度，有专门的环保管理人员。

表5-4 工程环保设施投资情况表

| 环保设施名称 | 环评预算(万元) | 实际投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 0 | 0 | 生活污水处理（依托现有化粪池） |
| 废气治理 | 25 | 25 | 干式过滤器+高能氧化裂解一体机+活性炭吸附装置 |
| 噪声防治 | 2 | 2 | 隔声、减振 |
| 固废治理 | 5 | 5 | 危险废物处置 |
| 合 计 | 30 | 30 | / |

温州速腾包装有限公司年产6000吨印刷包装制品执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评要求、实际建设情况见表5-5。

表5-5 环评意见落实情况表

| 项目 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 项目生活废水经化粪池预处理达到《污水 综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后 汇入市政污水管网，最终进入苍南县龙港 镇污水处理厂处理达标后排放 | 项目排水实施雨污分流。生活废水须经配套污水处理设施预处理达到纳管标准后排入市政管网，最终纳入龙港城镇污水处理厂处理 | 项目产生的废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政排污管网，经龙港污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放 |
| 废气 | 建设单位须对印刷封闭独立车间，确保印 刷生产工序和印刷机擦洗过程处于微负 压状态下生产，对产生的有机废气进行收 集后经光催化氧化+活性炭吸附法处理后 引至屋顶高空排放；业主也可采取其他有 效的废气治理措施。同时，业主须对废气 处理设施安装独立电表，并做好废气处理 设施管理台账 | 项目中产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动(主要为印刷工序)，应在密闭空间或者设备中进行；挥发性有机废气须经高效集气、处理达标后通过排气筒高空排放，排气筒位置、高度应符合《报告表》要求及相关规定。项目须按《关于印发<浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017—2020年）>的通知》（浙环发„2017‟41号）及相关行业整治要求收集、处置挥发性有机物废气 | 印刷废气经集气罩收集后通过干式过滤器+高能氧化裂解一体机+活性炭吸附装置处理后引15米高空排放 |
| 噪声 | ①车间合理布局，生产设备远离门窗，减小噪声影响；②对噪声 相对较大的设备应加强减震降噪措施，如加装隔振垫、减振器等； ③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备 不正常运转时产生的高噪声现象；④在设备选型上尽量选用低噪 声设备 | 合理布局生产车间，优先选用低噪声设备。对高噪声设施采取降噪减震措施，并加强设备维护，使设备处于良好运行状态，确保厂界噪声达标排放 | 车间设备基本合理布局，且采取了相应措施，根据监测结果，项目厂界北侧昼间噪声均能达标 |
| 固废 | 边角料和残次品和废印刷版收集后外售综合利用；废抹布、废活性炭和废包装桶委托有资质单位处置；生活垃圾收集并委托当地环卫部门及时清运 | 各类固废须妥善处置或利用。一般生产固废经妥善收集后综合利用；危险废物须设置符合规范的临时暂存场所，并委托有相应资质单位处置，转移活动按《危险废物转移联单管理办法》实施；生活垃圾委托环卫部门及时清运处理 | 企业在运营期的主要固体废物为边角料和残次品、生活垃圾、废印刷版、废包装桶、废抹布、废活性炭。边角料和残次品、废印刷版收集后外售综合利用；生活垃圾委托环卫清运；废包装桶委托浙江甬力环境科技有限公司处置；废抹布和废活性炭暂存于厂区内，待联系并签订好危废处置协议后委托有资质单位处置 |

- 6 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 6.1 环评报告的主要结论与建议

6.1.1 环境影响评价结论

（1）水环境影响  本项目所在区域污水已能纳管，因此本项目生活污水经厂区内化粪池预处理达到 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准接入排污管网，最终进入苍南县龙 港镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的 一级 A 标准后排放。

（2）大气环境影响  本 项 目 印 刷 废 气 有 组 织 排 放 浓 度 能 达 到 《 大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 》 （GB16297-1996）中的相关要求。

本项目生产过程中排放的非甲烷总烃最大落地浓度和到达附近敏感保护目标（西 侧龙翔路民房、北侧潜龙学校、西南侧龙港第二幼儿园）的落地浓度均符合《大气污 染物综合排放标准详解》中的有关标准限值要求。

（3）声环境影响  在正常工况下，本项目设备运行噪声经距离衰减及墙体阻隔后，到达厂界的噪声 贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类标准要求 （昼间 65dB，夜间 55dB）；另外，本项目与周边附近敏感保护目标西南侧龙港镇第 二幼儿园和北侧潜龙学校贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中的 1 类标准要求（昼间 55dB，夜间 45dB），西侧龙翔路民宅 150m 地距离较远，本项目生产噪声经墙体隔声以及距离削减后，预计对敏感保护目标影响不大。

（4）固废环境影响  本项目职工生活垃圾收集后委托环卫部门及时清运，废印刷版、边角料和残次品 收集后外售综合利用，废包装桶、废活性炭和废抹布收集后委托有资质单位处置。只要企业严格落实本评价提出的各项固废处置措施，分类管理，搞好固废收集和分类存 放，并做好综合利用，则产生的固体废弃物均可做到妥善处置，不会对项目所在地周 围的环境带来“二次污染”。

6.1.2 建议

1、建设单位需确保环保资金到位，严格落实染污治理设施，把本项目对周边敏感 点的影响降至最低。

2、建设单位应重视环境保护工作，并制定切实可行的管理制度，确保各项治理设 施的正常运行，尽量减轻对环境的污染。

3、大力推行清洁生产，选用消耗少、效率高、污染产生量少的产品结构、生产工 艺以及生产设备，落实节能、节电、节水措施，实现“节能、降耗、减污、增效”的目 标。

6.1.3 环境影响评价总结论

温州速腾包装有限公司年产 6000 吨印刷包装制品建设项目位于苍南县龙港城东工 业区二期21号地块（规划一路2号温州瓯南毛绒有限公司4幢1楼5号厂房），利用温州瓯南毛绒有限公司空置厂房组织生产，项目符合环境功能区划的要求、符合污染 物能排放达标、符合总量控制指标原则，项目投入营运后能维持本地区环境质量，符合功能区要求。项目营运期间会产生噪声、废水污染物和固体废弃物，经评价分析，在全面落实本报告提出的各项环保措施和建议的基础上，环境污染可基本得到控制，做到污染物达标排放，不会对周围环境产生太大影响。因此，本环保角度考虑，本项 目的建设是可行的。

- 6.2 审批部门审批决定

温州市生态环境局于2019年6月3日以温环苍建[2019]103号对本项目的审批意见，具体如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第二十四条的规定，原则同意《报告表》的结论与建议，《报告表》提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。

二、该项目位于苍南县龙港镇规划一路 2 号 4 幢 1 楼 5号厂房（城东工业区二期 21 号地块温州瓯南毛绒有限公司内），租赁建筑面积 700m2。主要以纸张、PET 预涂膜、油墨、洗车水等原辅料，通过切纸、印刷、覆膜、包装等工艺（制版外协），形成年产 6000 吨印刷包装制品的生产规模。具体生产规模、设备、工艺流程等详见《报告表》。

三、项目主要污染物执行标准：

1.项目生活废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。其中氨氮等指标执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。

2.项目非甲烷总烃等废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源大气污染物排放限值”的二级标准。

3.营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准。

4.一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单（2013 年）相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单（2013 年）相关规定。

四、项目应落实《报告表》中提出的各项污染防治措施和环境管理要求：

1.项目排水实施雨污分流。生活废水须经配套污水处理设施预处理达到纳管标准后排入市政管网，最终纳入龙港城镇污水处理厂处理。

2.项目中产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动(主要为印刷工序)，应在密闭空间或者设备中进行；挥发性有机废气须经高效集气、处理达标后通过排气筒高空排放，排气筒位置、高度应符合《报告表》要求及相关规定。项目须按《关于印发<浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017—2020年）>的通知》（浙环发[2017]41 号）及相关行业整治要求收集、处置挥发性有机物废气。

3.合理布局生产车间，优先选用低噪声设备。对高噪声设施采取降噪减震措施，并加强设备维护，使设备处于良好运行状态，确保厂界噪声达标排放。

4.各类固废须妥善处置或利用。一般生产固废经妥善收集后综合利用；危险废物须设置符合规范的临时暂存场所，并委托有相应资质单位处置，转移活动按《危险废物转移联单管理办法》实施；生活垃圾委托环卫部门及时清运处理。

五、项目污染物总量控制指标为：COD :0.012t/a、NH3-N：0.001t/a、VOCs：0.667t/a, 其中 VOCs 总量须严格按相关规定削减替代或交易取得。

六、项目须严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，其配套建设的环境保护设施经验收合格后方可正式投入生产或使用。

七、《报告表》经批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施若发生重大变化，你单位须重新报批。建设项目自《报告表》批准之日起 5 年后方开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

八、你单位对报批或者报备材料的真实性、合法性和完整性负责。本审批意见的各项环境保护事项必须认真执行，如有违反，将依法追究法律责任。

九、若你单位对本审批意见内容不服的，可以在收到本批复之日起六十日内向温州市人民政府申请行政复议，也可以在收到本批复之日起六个月内直接向温州市鹿城区人民法院提起诉讼。

7 验收执行标准

- 7.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表7-1：

表7-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 |
|  | 悬浮物 |  |  | 400 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  |  | 300 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  |  | 500 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  |  | 100 | mg/L |  |
|  | 总磷 |  |  | 8 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值 |
|  | 氨氮 |  |  | 35 | mg/L |  |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 |  | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放标准 |
|  |  | 排放速率15米 |  | 10 | kg/h |  |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 |  |  | 4 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度监控限值 |
| 噪声 | 厂界四周 |  | 昼间 | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼夜标准 |
|  |  |  | 夜间 | 55 | dB |  |

- 7.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为CODcr 0.012t/a、氨氮 0.001t/a。

- 8 验收监测内容

- 8.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表8-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TN、TP、动植物油 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP、TN | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织废气 | B、C | 有机废气净化前、后排气筒 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
| 无组织废气 | D-G | 厂界四周 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 等效声级 | 监测2天，每天 昼夜各1次 |

- 9 质量保证及质量控制

- 9.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表9-1：

表9-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.06 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.010 mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30~130dB |
|  |  | 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706—2014 | / |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-2017 | 0.07 mg/m3 |
|  |  | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604—2017 | 0.07 mg/m3 |

- 9.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表9-2：

表9-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、TN | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 多功能声级计 | AWA5680型 | 噪声 | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | 6890N | 非甲烷总烃 | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | GC-2014 AFSC | 非甲烷总烃 | 检定合格 |

- 9.3 人员资质

建设项目验收监测参与人员见表9-3：

表9-3 建设项目验收监测参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 郑江杰 | 评价室检测员 | XH201702 |
| 报告编制人 | 钱安勉 | 评价室检测员 | XH201613 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 技术负责人/工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 詹 文 | 分析室检测员 | XH201724 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 徐顺凯 | 分析室检测员 | XH201811 |
|  | 陈虹 | 分析室主任 | XH201721 |
|  | 袁莉婷 | 分析室检测员 | XH201812 |
|  | 周玲玲 | 分析室检测员 | XH201910 |

- 9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表9-4。

表9-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ2001117-008 | COD | 54 | 65 | 9.24 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 4.56 | 4.51 | 0.60 | ≤20 | 符合 |
|  | TP | 1.06 | 0.943 | 5.84 | ≤15 | 符合 |
|  | TN | 7.57 | 8.26 | 4.36 | ≤10 | 符合 |

- 9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器测量的有效范围(即30%~70%之间)。

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟

气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表9-5：

表9-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年1月7日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2020年1月8日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 10 验收监测结果与分析评价

- 10.1 生产工况

2020年1月7日、8日验收监测期间，温州速腾包装有限公司年产6000吨印刷包装制品的生产负荷分别为93.5%、86.0%，产品生产负荷均大于75%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表10-1。

表10-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计主要产能 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 消耗量 |  |  |  |
| 1月7日 | 印刷包装制品 | 18.7吨 | 93.5% | 6000吨/a 20吨/d | 300天 |
| 1月8日 |  | 17.2吨 | 86.0% |  |  |

- 10.2 环境保护设施调试效果

10.2.1 污染物达标排放监测结果

10.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，项目生活污水排放口监测结果表明，pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值，氨氮、总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值。生活污水监测结果详见表10-2。

表10-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | NH3-N (mg/L) | 总磷 (mg/L) | SS (mg/L) | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) | 总氮 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 1月7日 | 09:28 | 7.27 | 4.29 | 0.842 | 22.0 | 62 | 16.1 | 0.11 | 7.74 |
|  | 10:53 | 7.29 | 4.05 | 1.07 | 20.8 | 68 | 17.8 | 0.10 | 6.26 |
|  | 12:07 | 7.30 | 4.56 | 0.986 | 17.8 | 58 | 15.2 | 0.11 | 7.13 |
|  | 14:12 | 7.27 | 4.23 | 1.11 | 17.2 | 67 | 17.6 | 0.11 | 8.39 |
|  | 平均值 | 7.27- 7.30 | 4.28 | 1.00 | 19.4 | 63 | 16.6 | 0.11 | 7.38 |
| 生活污水排放口 1月8日 | 09:47 | 7.33 | 4.45 | 1.01 | 19.4 | 67 | 17.4 | 0.10 | 8.70 |
|  | 11:17 | 7.31 | 4.33 | 1.17 | 20.0 | 52 | 14.4 | 0.08 | 8.35 |
|  | 13:08 | 7.31 | 4.22 | 0.861 | 18.4 | 65 | 17.1 | 0.10 | 6.70 |
|  | 14:45 | 7.30 | 4.54 | 1.00 | 17.4 | 60 | 16.4 | 0.10 | 7.92 |
|  | 平均值 | 7.30- 7.33 | 4.39 | 1.01 | 18.8 | 61 | 16.3 | 0.10 | 7.92 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 35 | 8 | 400 | 500 | 300 | 100 | —— |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2001117号检测报告。

10.2.1.2 废气监测结果

验收监测期间，项目印刷废气净化后排气筒的废气监测结果中非甲烷总烃排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放标准，监测结果及监测点位见表10-3。

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 印刷 工序 1月 7日 | 净化 前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 3.2×103 | 3.4×103 | 3.6×103 | 3.6×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 102 | 82.9 | 67.5 | 102 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，mg/m3 | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.33 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(15m) | 标态干烟气量，m3/h | 4.1×103 | 4.1×103 | 4.4×103 | 4.4×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 25.8 | 23.7 | 33.5 | 33.5 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，mg/m3 | 0.11 | 0.097 | 0.15 | 0.15 | 10 | 达标 |
| 印刷 工序 1月 8日 | 净化 前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 3.5×103 | 3.8×103 | 3.4×103 | 3.8×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 76.9 | 56.1 | 48.0 | 76.9 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，mg/m3 | 0.27 | 0.21 | 0.16 | 0.27 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(15m) | 标态干烟气量，m3/h | 4.4×103 | 4.5×103 | 4.3×103 | 4.5×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 23.2 | 19.7 | 26.5 | 26.5 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，mg/m3 | 0.10 | 0.089 | 0.11 | 0.11 | 10 | 达标 |

表10-3排气筒中废气监测结果统计表

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2001118号检验检测报告。

验收监测期间，无组织排放废气根据项目实际情况于厂界下风向设置4个监测点，两天6次监测结果表明，非甲烷总烃浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值。具体监测结果详见表10-4。

表10-4  厂界无组织废气监测结果统计表

| 采样位置及时间 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月7日 |  | 1月8日 |  |  |  |
| 厂界下风向D号点 | 非甲烷总烃 | 第一次 | 1.36 | 第一次 | 1.30 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 1.54 | 第二次 | 0.99 |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 0.60 | 第三次 | 0.81 |  | 达标 |
| 厂界下风向E号点 |  | 第一次 | 0.74 | 第一次 | 1.15 |  | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.76 | 第二次 | 1.07 |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 0.89 | 第三次 | 1.45 |  | 达标 |
| 厂界下风向F号点 |  | 第一次 | 2.11 | 第一次 | 2.06 |  | 达标 |
|  |  | 第二次 | 1.24 | 第二次 | 1.06 |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 1.81 | 第三次 | 2.84 |  | 达标 |
| 厂界下风向G号点 |  | 第一次 | 1.49 | 第一次 | 0.92 |  | 达标 |
|  |  | 第二次 | 1.00 | 第二次 | 1.40 |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 1.51 | 第三次 | 1.15 |  | 达标 |
| 1月7日监测期间，风向为东南风，风速2.1-2.3m/s；1月8日监测期间，风向为东南方，风速2.2-2.4m/s |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2001118号检测报告。

主要污染因子的年排放量

1月7日、8日监测期间，企业废气处理设施排放非甲烷总烃0.10kg/h。项目每日工作按24小时计，年工作300天计，VOCs以非甲烷总烃计，则废气年排放量VOCs0.72t/a。

10.2.1.3 厂界噪声监测结果

验收监测期间，根据实际情况于温州速腾包装有限公司厂界北侧设置1个噪声测点，其两天昼夜监测结果表明北侧1个测点噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。具体监测结果及监测点位见表10-5、图3-2。

表10-5 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 1月7日、8日等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要噪声源 | 7日昼间 | 8日昼间 | 排放标准 | 评价 | 7日夜间 | 8日夜间 | 排放标准 | 评价 |
| 01 | 印刷机运行声 | 60 | 57 | 65 | 达标 | 54 | 51 | 55 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2001116号检测报告。

10.2.2 污染物排放总量核算

企业废水年排放156.8吨，因此主要废水污染物的年排放量为化学需氧量0.0063t/a、氨氮0.00063t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

10.2.3环保设施去除效果

10.2.3.1废水治理设施

该项目产生的废水主要为职工生活产生的生活污水。废水经处理达标后排放。

10.2.3.2 废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果，主要污染物经收集处理后高空排放，污染物的排放浓度均能达标排放。废气处理效率见表10-6。

表10-6 废气监测结果去除率统计表

| 日期 项目 | 印刷工序废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃(kg/h) | 7日净化前 | 0.28 | 8日净化前 | 0.21 |
|  | 7日净化后 | 0.12 | 8日净化后 | 0.10 |
|  | 去除率（%） | 64.3 | 去除率（%） | 52.4 |

10.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界昼夜噪声均能达标排放。

11 验收监测结论及建议

- 11.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2020年1月7日、8日验收监测期间，温州速腾包装有限公司年产6000吨印刷包装制品的生产负荷均大于75%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。

11.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，项目生活污水排放口监测结果表明，pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值，氨氮、总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值。

11.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，项目印刷废气净化后排气筒的废气监测结果中非甲烷总烃排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放标准。

验收监测期间，无组织排放废气根据项目实际情况于厂界下风向设置4个监测点，两天6次监测结果表明，非甲烷总烃浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值。

11.1.3 噪声排放监测结论

验收监测期间，无组织排放废气根据项目实际情况于厂界下风向设置4个监测点，两天6次监测结果表明，非甲烷总烃浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值。

11.1.4 固体废物核查结论

企业在运营期的主要固体废物为边角料和残次品、生活垃圾、废印刷版、废包装桶、废抹布、废活性炭。边角料和残次品、废印刷版收集后外售综合利用；生活垃圾委托环卫清运；废包装桶委托浙江甬力环境科技有限公司处置；废抹布和废活性炭暂存于厂区内，待联系并签订好危废处置协议后委托有资质单位处理。

11.1.5总量控制结论

项目年排放废水156.8吨，主要水污染物的年排放量为化学需氧量0.0063t/a、氨氮0.00063t/a，符合环评提出的控制指标要求。

- 11.2 建议

1、进一步完善废气处理设施，提高废气收集率与去除率，减少废气无组织排放；定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物长期稳定达标排放。

2、加强污染治理设施的运行管理，尽快完善污水处理设施，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

3、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所和标识，尽快与有资质的单位签订委托处置协议，及时处理固体废物，建立健全完善的管理台帐和相应制度，尽快签定危险废物处置协议。

附件1                                                         4-1

附件1                                                         4-2

附件1                                                         4-3

附件1                                                         4-4

附件2                                                         4-1

附件2                                                         4-2

附件4                                                        9-1

附件3                                                        2-1

附件3                                                         2-2

附件2                                                         4-3

附件2                                                         4-4

附件4                                                        9-2

附件4                                                        9-3

附件4                                                        9-4

附件4                                                        9-5

附件4                                                        9-6

附件4                                                        9-7

附件4                                                        9-8

附件4                                                        9-9

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州速腾包装有限公司年产6000吨印刷包装制品 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 苍南县龙港城东工业区二期21号地块（规划一路2号温州瓯南毛绒有限公司4幢1楼5号厂房） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | 包装装潢及其他印刷业 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产6000吨印刷包装制品 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产5500吨印刷包装制品 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 湖北黄环环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 温州市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 温环苍建[2019]103号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2019.6 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2019.10 |  |  |  |  | 排水许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州速腾包装有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 0 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 25 |  | 噪声治理(万元) |  |  | 2 |  |  | 固废治理(万元) |  | 5 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，24h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 温州速腾包装有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  |  | 91330327329977749D |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原排放量(1) |  | 本期生活实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | 0.024 |  |  | 0.01568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.012 |  |  | 0.0063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  | 0.00063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年