温州邦宇金属制品有限公司年产500万件电泳

全自动生产线技改项目竣工环境保护自主验收意见

2019年4月2日，温州邦宇金属制品有限公司组织成立验收工作组，召开“年产500万件电泳全自动生产线技改项目”竣工环境保护验收会议。验收工作组由温州邦宇金属制品有限公司（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司、温州市钚泷环境检测有限公司（验收监测单位）、温州洁源环保科技有限公司（废气设施设计单位）等单位代表和3位特邀行业专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环评文件和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于平阳县滨海新区电镀园区，技改前项目已经竣工环保验收，见平环验[2015]30号。本技改项目为建设年产500万件汽车、摩托车配件制品生产线，2条电泳线总容量为13750L，喷漆线由二楼调整到四楼。

（二）建设过程及环保审批情况

本技改项目于2016年5月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成环评，并于2016年11月21日通过平阳县环境保护局(平环建[2016]155号)。项目于2015年 开工，2018年竣工。

（三）投资情况

项目总投资450万元，其中环保投资40万元，占总投资额的8.89%。

（四）验收范围

本次验收范围为平阳县环境保护局平环建[2016]155号文审批的年产500万件电泳全自动生产线及喷漆线技改项目。

- 二、工程变动情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环评内容基本一致，无变动情况。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

企业产生的废水主要为除油、酸洗、中和表调、磷化、电泳废水、废气喷淋废水及员工生活污水。项目除油、酸洗、中和表调、磷化、电泳废水（包括废气喷淋废水）分质分流排入平阳县电镀园区废水处理站处理(其水质须符合电镀园区废水进水水质要求)。生活污水通过化粪池处理(食堂废水先经隔油池预处理)达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后(其中氨氮、总磷执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)，纳入市政污水管网，接至平阳县东海污水处理厂处理达标后排放。

- 废气

建设项目排气筒主要废气污染物为酸雾废气、电泳烘干废气、喷漆废气、食堂油烟及生物质燃烧废气。

- 项目生物质锅炉燃烧过程产生的烟尘（颗粒物）、二氧化硫、氮氧化物集气后分别经过2套布袋除尘处理后引至25米排气筒高空排放；

- 项目前处理酸洗盐酸挥发的废气收集后分别经2套碱液喷淋处理后引至25米排气筒高空排放；

- 项目电泳涂装挥发物的废气收集后分别通过2套水喷淋+光氧催化+活性炭处理再引至25米排气筒高空排放；

- 喷漆车间产生的废气收集并通过1套水喷淋+光氧催化处理后引至25米排气筒高空排放。

（三）噪声

项目噪声主要来源于废水处理设施水泵、风机等，采用低噪声设备型号，采取隔声减震措施。

（四）固(液)体废物

项目产生的固体废物主要为一般工业固体废物、危险固体废物和生活垃圾。其中危险固废为电泳漆渣、底渣、废化学品容器及包装物、废活性炭、废交换树脂收集后统一交由有资质的单位处置；酸洗倒槽液(废酸)、除油倒槽液(废脱脂液)、表调倒槽液、废磷化液委托平阳县环源污泥处置有限公司处置；生物质颗粒燃烧灰集中收集后外售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

- 四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

根据温州新鸿检测技术有限公司（废水、废气）、温州市钚泷环境检测有限公司（噪声）对该项目进行了环境保护验收监测（新鸿HJ综字第18570号、温钚泷检（2018）竣字第047号），监测期间该项目生产工况正常，主要生产设备均投入使用，环境保护设施运行正常，满足验收监测的要求。

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，项目生活污水排放口监测结果表明，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

项目生产废水委托平阳县电镀园区废水处理站处理，除油、酸洗、中和表调、磷化、电泳废水（包括废气喷淋废水）分质分流排入平阳县电镀园区废水处理站处理(其水质须符合电镀园区废水进水水质要求)。废水中的重金属等指标处理后执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2限值，COD、石油类等指标执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。

2、废气

验收监测期间，一楼酸洗车间废气排气筒氯化氢排放浓度及其均值均达到《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5限值；烘干车间废气净化后排气筒非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新建企业二级标准；一楼燃烧机净化后排气筒烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度达《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)燃煤锅炉标准。

验收监测期间，温州邦宇金属制品有限公司三楼电泳废气净化后排气筒的监测结果中，氯化氢排放浓度均达到《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5限值；三楼烘干车间废气净化后排气筒非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新建企业二级标准；三楼生物质燃烧机净化后排气筒烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度达《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)燃煤锅炉标准；食堂油烟净化后排气筒排放浓度达《饮食业油烟排放浓度(试行)》(GB18483-2001)相关标准。

验收监测期间，四楼喷漆废气非甲烷总烃、二甲苯排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新建企业二级标准。

3、噪声

验收监测期间，由于受周边企业噪声影响，温州邦宇金属制品有限公司西南侧厂界噪声不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，但其余监测点位噪声监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

4、固体废物

项目产生的固体废物主要为一般工业固体废物、危险固体废物和生活垃圾。其中危险固废为废活性炭、废电泳漆渣、废包装袋收集后统一交由有资质的单位处置；酸洗倒槽液(废酸)、除油倒槽液(废脱脂液)、表调倒槽液、废磷化液委托平阳县环源污泥处置有限公司处置；生物质颗粒燃烧灰集中收集后外售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

（二）总量控制

根据监测报告核算，企业年排放量的化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs总量，均符合环评提出的控制指标。

- 验收存在的主要问题及后续要求

1、根据浙江省有机废气污染整治方案、省涂装行业挥发性有机物污染整治规范及温州市涂装行业污染整治技术指南等文件要求，完善有机废气收集系统，喷漆线、电泳线需做到相对密闭，优化废气处理工艺，提高废气收集率和处理率，减少VOCs排放量；喷漆、电泳线有机废气污染物需按浙江省《工业涂装工序大气污染物排放标准》管理。

2、根据浙江省金属表面处理行业污染整治规范，完善酸雾收集系统，提高废气集气率和去除率；完善酸雾处理设施的配药系统和pH自控装置。三楼生物质烟气需优化处理工艺，强化除尘效果。

3、加强治理设施的日常运行维护及管理，确保污染物长期稳定达标排放；规范排放口和监测采样口设置，完善环保标识和台账。

4、强化风险防范措施，定期开展预案的培训、演练，降低环境风险。规范危险废物暂存场所，分区暂存，及时办理危险废物委托处置协议，加强危险废物暂存管理，完善警示标志和台账。

5、选用低噪声设备，生产车间合理布局并对高噪声源采取必要的隔音降噪措施，使噪声全面稳定达标排放。

6、加强车间环境管理，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。严格按环评内容及批复要求落实生产，若发生重大变化则须另行报批。

- 六、验收结论

经资料查阅和现场核查，温州邦宇金属制品有限公司年产500万件电泳全自动生产线技改项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告书和环评批复要求建成，环境保护设施经查验、记载合格，其防治污染能力适应主体工程的需要。经审议，验收工作组同意通过该项目竣工环境保护设施自行验收。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

温州邦宇金属制品有限公司验收工作组

2019年4月2日

温州邦宇金属制品有限公司

年产500万件电泳全自动生产线技改项目

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第18570号

建设单位：温州邦宇金属制品有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2018年5月

声   明

1、本报告正文共 叁拾肆 页，附件附表共 玖 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

4、留存监测报告保存期六年。

建设单位：温州邦宇金属制品有限公司

法人代表：陈威

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：钱安勉

报告编写人：陈金彪

| 温州邦宇金属制品有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) |
| --- | --- |
| 电话：13173536655 | 电话：0577-88876910 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325700 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县滨海新区电镀园区 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号8幢4楼 |

目   录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	3

三、工程建设情况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	5

3.3 主要原辅材料及燃料	5

3.4 水源及水平衡	6

3.5 生产工艺	6

3.6 项目变动情况	8

四、环境保护设施情况	9

4.1 污染物治理/处理设施	9

4.2 其他环保设施	11

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	13

五、建设项目环评报告的主要结论及审批	15

5.1 环评报告的主要结论与建议	15

5.2 审批部门审批决定	17

六、验收执行标准	20

6.1 验收评价标准	20

6.2 总量控制指标	20

七、验收监测内容	21

7.1 环境保护设施调试效果	21

八、质量保证及质量控制	22

8.1 监测分析方法	22

8.2 监测仪器设备	22

8.3 人员资质	23

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	23

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	24

九、验收监测结果与分析评价	25

9.1 生产工况	25

9.2 环境保护设施调试效果	25

十、验收监测结论及建议	30

10.1 验收监测结论	30

10.2 建议	31

附件：

1、《关于温州邦宇金属制品有限公司年产500万件电泳全自动生产线技改项目环境影响报告书的审查意见》(平阳县环境保护局，温环建[2016]155号，2016年11月21日)；

2、企业事业单位突发事件应急预案备案表(备案号：330306-2017 -072-H)、浙江省排污许可证(浙CD2014A0104)和2017年7月-9月水票；废液委托处理协议。

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 一、验收项目概况

温州邦宇金属制品有限公司座落在平阳县滨海新区电镀园区，为工艺礼品电镀加工生产企业。公司根据市场需求，扩建电泳生产线建设项目，企业以清洁生产工艺优先，少使用氮、磷、有机物的非电镀金属表面处理工艺，不使用硝酸进行化学抛光，选用先进工艺设备，主体槽液体积、废水总量按照比例通过缴纳废水集中处理工程集资费而获得(企业已通过向平阳海源污水处理有限公司交易购买获得 14000L 电泳槽容量），决定在厂区内生产车间一层、三层（建筑面积约3850m2）共设置2条电泳生产线（一层、三层各设一条电泳生产线），企业建成后拟达到电泳槽容量13750L，年产500万件汽车、摩托车配件制品生产线，生产工艺主要包括除油、酸洗、磷化、电泳等工艺。该厂房用地性质为工业用地，设生产车间、废气处理设施等，废水污染物浓度低于集中处理厂设计或运行管理的浓度标准，设置废气收集及净化设施，符合相关的行业准入条件，经县环保局审批、备案后投产运营，该项目基本符合平环[2016]6号文件中的相关要求。

企业于2016年5月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成环评，并于2016年11月21日通过平阳县环境保护局(平环建[2016]155号)。2017年11月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制应急预案，并于2017年11月30日通过温平阳县环保局备案(备案号330326-2017-072-H)。项目实际总投资为450万元，其中环保投资40万元，占总投资额的8.89%。另外，原来于2013年通过平阳县环保局验收的电镀生产线中位于二楼喷漆线现调整到四楼生产，目前项目中各主体工程调试工况稳定，环保设施基本达到设计要求并投入运行，符合竣工验收监测条件。

温州邦宇金属制品有限公司重视该项目竣工验收工作，于2017年8月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2017年8月11日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，当时项目只建设完成三楼生产线，并在此基础上编制该项目阶段性竣工环境保护验收监测方案，于9月27日、28日在企业三楼生产线正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于9月28日至10月3日组织对样品进行实验室分析。之后企业于2018年4月建设完成一楼酸洗车间、烘干车间及燃烧机，温州新鸿检测技术有限公司于2018年4月19日-20日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下，再次组织对一楼酸洗车间、烘干车间及燃烧机等生产进行现场调查和监测，于2018年4月21日组织对样品进行实验室分析，结合二次的监测结果的基础上编写了本验收监测报告。

- 二、验收监测依据

1、《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日修改)；

2、《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第321号令，2014年3月13日修改)；

3、《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

4、《关于温州邦宇金属制品有限公司年产500万件电泳全自动生产线技改项目环境影响报告书的审查意见》(平阳环境保护局，平环建[2016]155号)，2016年11月21日)；

5、《温州邦宇金属制品有限公司年产500万件电泳全自动生产线技改项目环境影响报告书》(浙江中蓝环境科技有限公司，2016年5月)；

6、《温州邦宇金属制品有限公司突发环境事件应急预案》(浙江中蓝环境科技有限公司，2017年11月)；

7、温州邦宇金属制品有限公司《检测委托单》(2017年8月10日)；

8、温州邦宇金属制品有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

9、温州邦宇金属制品有限公司《验收监测期间有关情况记录表》；

10、温州邦宇金属制品有限公司年产500万件电泳全自动生产线技改项目竣工环保验收监测方案。

- 三、工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于平阳县滨海新区电镀园区（经纬度：N27°40′37.82″ 东经E120°40′30.74″）。企业厂区东侧为温州博特电子有限公司，南侧为道路，西侧隔道路为平阳县银丰工艺品有限公司，北侧为温州京兆机车部件有限公司。项目最近敏感点为西侧750米处的海涂农场一大队。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°40′37.82″

E120°40′30.74″

N

图3-1 项目地理位置图

★为废水监测点

▲为厂界噪声监测点

◎为有组织废气监测点

★A

◎FG

◎JK

◎L

◎HI

◎BC

◎DE

图3-2  项目平面布置及污染源监测点分布图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资450万元，设计年产500万件电泳，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2，槽容量清单见表3-3。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电泳 | 500万件 | 500万件 |

表3-2 项目主要生产设备一览表

| 环评数量 |  |  |  | 实际数量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 序号 | 设备名称 |  | 规格 | 数量 |
| 1 | 除油槽 | 1.2×1.5×0.8 | 2 | 1 | 三楼 | 除油槽 | 1.2×1.5×0.8 | 1 |
| 2 | 超声波脱脂槽 | 8×0.9×1.2 | 2 | 2 |  | 超声波脱脂槽 | 8×0.9×1.2 | 1 |
| 3 | 酸洗槽 | 1.2×1.0×1.0 | 2 | 3 |  | 酸洗槽 | 1.2×1×1 | 1 |
| 4 | 中和槽 | 1.2×1.0×0.8 | 2 | 4 |  | 中和槽 | 1.2×1×0.8 | 1 |
| 5 | 表调槽 | 1.2×1.0×0.8 | 2 | 5 |  | 表调槽 | 1.2×1×0.8 | 1 |
| 6 | 磷化槽 | 1.2×1.5×0.8 | 2 | 6 |  | 磷化槽 | 1.2×1.5×0.8 | 1 |
| 7 | 电泳槽 | 8/5×1.1×1.2 | 2 | 7 |  | 电泳槽 | 8/5×1.1×1.2 | 1 |
| 8 | 清洗槽 | 1.2×1.0×0.8 | 2 | 8 |  | 清洗槽 | / | 6 |
| 9 | 抛丸机 | / | 2 | 9 |  | 抛丸机 | / | 1 |
| 10 | 生物质颗粒燃烧机 | KMW-30万大卡 | 2 | 10 |  | 生物质颗粒燃烧机 | KMW-30万大卡 | 1 |
| / |  |  |  | 11 | 一楼 | 除油槽 | 1.2×1.5×1.6 | 1 |
|  |  |  |  | 12 |  | 超声波脱脂槽 | 8×0.9×1.2 | 1 |
|  |  |  |  | 13 |  | 酸洗槽 | / | 0 |
|  |  |  |  | 14 |  | 中和槽 | 1.2×1×0.8 | 1 |
|  |  |  |  | 15 |  | 表调槽 | / | 0 |
|  |  |  |  | 16 |  | 磷化槽 | 1.2×1.5×0.8 | 1 |
|  |  |  |  | 17 |  | 电泳槽 | 8/5×1.1×1.2 | 1 |
|  |  |  |  | 18 |  | 清洗槽 | / | 10 |
|  |  |  |  | 19 |  | 抛丸机 | / | 1 |
|  |  |  |  | 20 |  | 生物质颗粒燃烧机 | KMW-30万大卡 | 1 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 原料名称 | 单位 | 环评用量 | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸(37%) | 吨/a | 38 | 14 | 40kg塑料桶 |
| 2 | 氢氧化钠 | 吨/a | 1.6 | 10 | 25kg袋装 |
| 3 | 中和剂 | 吨/a | 1.7 | 1.2 | 25kg袋装 |
| 4 | 表调剂 | 吨/a | 0.2 | 0.2 | 25kg袋装 |
| 5 | 磷化剂 | 吨/a | 24 | 16.5 | 25kg袋装 |
| 6 | 电泳漆 | 吨/a | 24 | 23 | 25kg袋装 |
| 7 | 碳酸钠 | 吨/a | 2.6 | / | 25kg袋装 |
| 8 | 汽车、摩托车配件 | 万件/a | 500 | 500 | / |

- 3.4 水源及水平衡

项目生活及生产用水均取自自来水，生产废水按质分流排入平阳县电镀园区废水处理站经处理达标后纳入市政管网，生活污水经化粪池处理达标后纳入市政管网，最终汇入到平阳县东海污水处理厂。根据企业提供水票，2017年7月-9月总用水量为18184t，排污系数取0.8，则废水年排放量为58188.8t，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗3636.8t/3个月

生活、生产用水18184t/3个月

废水14547.2t/3个月

入管网58188.8t/a

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要工序包括除油、酸洗、中和表调、磷化、电泳处理、清洗、烘干等工序。主要工艺流程及产污环节见图3-4，具体工艺流程说明如下：

1、磷化：磷化是一种化学与电化学反应形成磷酸盐化学转化膜的过程，所形成的磷酸盐化学转化膜称之为磷化膜。磷化的目的主要是:给基体金属提供保护，在一定程度上防止金属被腐蚀，用于涂漆前打底，提高漆膜层的附着力与防腐蚀能力，在金属冷加工工艺中起减摩润滑作用。工件在磷化前必须进行除油脂、锈蚀物、氧化皮以及表面调整等预处理。具体工艺如下。

脱脂槽→清水→酸洗→清水→中和→清水→表调→磷化→清水

(1)脱脂除油：目的是去除钢材表面的润滑油和防锈油，以保证在电泳工序中电泳漆的吸附率，从而提高产品的表面质量。采用氢氧化钠溶液浸泡碱洗法处理。项目工件放入脱脂槽去除表面油剂等，脱脂槽温度在60～80℃，脱脂时间为10-15min为宜；

(2)酸洗：工件放入酸洗池中去除表面氧化皮，酸洗采用工业盐酸，不加温，酸洗时间不宜过长，以5-15分钟为宜，经酸洗后的工件应立即放入溢流的水池中清洗，清洗时间为30-60秒；

(3)中和表调：表调剂采用胶体肽系金属表面调整剂，槽液pH控制在8.5-9.5，常温，酸洗的后零部件呈酸性，须经中和剂（醋酸）中和、表调剂(碳酸钠)做表面调整后，方可促使磷化形成晶粒细致密实的磷化膜，获得较高的磷化度。经中和表调后的工件应立即放入溢流的水池中清洗，清洗时间为30-60秒。

(4)磷化：磷化的目的是使金属表面由优良导体变为不良导体，抑制微电池的形成，有效阻止涂层腐蚀，加大金属表面的涂层覆盖面积，提高涂层的表面附着力和耐腐蚀能力。酸洗清洗后经表调处理后的工件放入磷化池中进行表面磷化处理，磷化温度为50～70℃，中温磷化，磷化液主要为磷酸盐、促进剂等，磷化时间为3-5分钟，磷化结晶要粗厚，本项目采用中温磷化，磷化时间约为10min，温度控制在60℃，可保证磷化膜的厚度和质量，膜厚度控制在2um左右。磷化液使用时间过长会失效，因此需定期对磷化液进行更换。经磷化后的工件应立即放入溢流的水池中清洗，清洗时间为30-60秒。

2、电泳：配件酸洗磷化后进行电泳涂装。电泳涂装由于其覆盖能力和分散能力远优于大多数电镀工艺，其防腐性能也优于大多数电镀层（耐盐雾试验可达1000h以上），外观可与电镀层相比较，而色彩的多样性超过电镀层。与喷漆装相比，具有涂装料利用率高、环境污染小的特点。电泳涂装溶液是一种水剂胶体溶液，组份包括树脂、溶剂、阴聚剂、催化剂、乳化剂、表面活性剂和平衡离子。电泳涂装过程离子放电的速度不能太快，否则电解将成为主要过程，电泳不能正常进行，所以用来配制电泳涂装溶液的水的电导不可超过5μS，达此值就需换水。电泳漆回收：电泳过程中产生和由工件带入的电解质污染，只有用超滤装置才能去除，金属离子、过多的酸及其它污染物经超滤管渗透排出，而电泳涂装固体成分，因颗粒较大而不会渗透排出，则回到电泳涂装槽。

电泳后的水洗，有时可加入溶剂及其它成分以加强清洗效果。电泳后需烘干，本项目电泳烘干烘道采用生物质颗粒燃烧供热进行加热。

图3-4 生产工艺流程及产污环节图

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环评内容一致，无变动情况。

- 四、环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

项目排放的废水主要包括生产废水和生活污水等。根据电泳工艺过程，生产废水来源为除油、酸洗、中和表调、磷化、电泳等工艺后清洗废水，废气喷淋水等。废水来源及处理方式见表4-1。

(1)除油废水  项目工件放入脱脂槽去除表面油剂等，除油剂主要为氢氧化钠、碳酸钠。主要是清理金属表面附着的油污赃物。从而使制品露出纯净的金属基体。除油后清洗再进入酸洗除锈工序。项目目前处理除油清洗水pH呈碱性，清洗废水中主要含有COD、氨氮、石油类等污染因子。

(2)酸洗废水  工件放入酸洗池中去除表面氧化皮，酸洗采用盐酸，中和后需清洗，使下道工序槽液免遭污染，确保处理效率和质量。该工序清洗废水中主要含有COD、总铁等污染因子。

(3)表调中和废水  酸洗后的零部件呈酸性，须经中和剂(醋酸)中和、表调剂(碳酸钠)做表面调整后，方可促使磷化形成晶粒细致密实的磷化膜，获得较高的磷化度。项目表调中和清洗水pH呈碱性。

(4)磷化废水  本项目产品电泳后经多道“冲淋+浸泡”水洗处理，前几道清洗废水中污染物浓度较高，经超滤分离器分离后回用，最后一道清洗废水排放，故漂洗水中污染负荷相对不大。

(5)电泳废水  本项目产品电泳后经多道“冲淋+浸泡”水洗处理，前几道清洗废水中污染物浓度较高，经超滤分离器分离后回用，最后一道清洗废水排放，故漂洗水中污染负荷相对不大。

(6)废气喷淋水  本项目废气主要在酸洗产生盐酸雾，采用氢氧化钠溶液二级喷淋处理酸雾废气。废气喷淋液、纯水机反冲洗废水等并入电泳生产产生废水，一同进入电镀园区污水处理站处理。废水经过处理后达标后统一纳管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。

生活废水(食堂废水先经隔油池处理)经化粪池预处理至《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准纳管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 除油废水 | COD、氨氮、石油类 | 连续 | 园区废水处理站 | 环境 |
| 酸洗废水 | COD、总铁 | 连续 |  | 环境 |
| 表调中和废水 | 总磷 | 连续 |  | 环境 |
| 磷化废水 | COD、总磷、锌 | 连续 |  | 环境 |
| 电泳废水 | COD、氨氮、SS、色度 | 连续 |  | 环境 |
| 废气喷淋水 | / | 连续 |  | 环境 |
| 生活污水 | COD、氨氮 | 间歇 | 化粪池 | 环境 |

园区废水处理站设计处理能力为6500m3/d，现处理能力为4000m3/d，本项目电泳生产线废水总排放量为12.52t/d，废水排放量在园区废水处理站设计处理能力内。

4.1.2 废气

废气主要为：酸雾废气、电泳烘干废气、喷漆废气、食堂油烟及生物质燃烧废气。废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 |  | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四楼 | 喷漆车间 | 二甲苯、非甲烷总烃 | 活性炭 | 25米 | 环境 |
| 三楼 | 燃烧机 | SO2、NOx | 旋风除尘 | 25米 | 环境 |
|  | 酸雾废气 | 氰化氢、氯化氢 | 水喷淋 | 25米 | 环境 |
|  | 烘干废气 | 非甲烷总烃 | 活性炭 | 25米 | 环境 |
| 一楼 | 酸洗车间 | 氯化氢 | 喷淋塔 | 25米 | 环境 |
|  | 烘干车间 | 非甲烷总烃 | 活性炭 | 25米 | 环境 |
|  | 燃烧机 | SO2、NOx | 布袋除尘 | 25米 | 环境 |

废气治理设施概况：喷漆废气处理设施由浙江金保环境工程发展有限公司设计，平阳县洁源环保技术咨询有限公司施工完成；电镀废气由深圳创飞格环保技术有限公司设计并施工。

4.1.3 噪声

项目噪声主要来自水泵、风机等设备产生的噪声。距各设备1m、高1.2m处噪声源强及具体治理措施见表4-3。

表4-3 噪声源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 源强(dB) | 位置 | 运行方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷淋泵 | 79 | 酸雾喷淋塔 | 连续 | 减振 |
| 2 | 循环泵 | 70 | 生产车间 | 连续 | 减振 |
| 3 | 风机 | 80 | 废气处理设施 | 连续 | 减振 |

4.1.4 固(液)体废物

项目产生的固废主要为一般工业固废、危险固废和生活垃圾。废电泳漆渣，酸洗倒槽液(废酸)底渣、除油倒槽液(废脱脂液)底渣、废漆渣、表调倒槽液(废表调液)底渣、废磷化液底渣、废活性炭、废交换树脂等，由企业分类收集后定期委托具危险固废处理资质的专业单位处理员工生活垃圾有食物残渣、废纸张等，收集后委托环卫定期清运。固废产生情况及处置见表4-4。

表4-4 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废电泳漆渣 | 电泳 | 危险固废 | 1.2 t/a | 1.2 t/a | 平阳环源污泥处置有限公司 |
| 2 | 酸洗倒槽液（废酸）、底渣 | 酸洗 | 危险固废 | 2t/a | 2t/a |  |
| 3 | 除油倒槽液（废脱脂液）、底渣 | 除油槽 | 危险固废 | 2.2t/a | 2.2t/a |  |
| 4 | 表调倒槽液（废表调液）、底渣 | 表调 | 危险固废 | 1.5t/a | 1.5t/a |  |
| 5 | 废磷化液、底渣 | 磷化 | 危险固废 | 2.2 t/a | 2.2 t/a |  |
| 6 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险固废 | 9.5 t/a | 9.5 t/a | 委托有资质单位处理处置 |
| 7 | 废交换树脂 | 生产过程 | 危险固废 | 0.2 t/a | 0.2 t/a |  |
| 8 | 废漆渣 | 喷漆 | 危险固废 | -- | -- |  |
| 9 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 13.2t/a | 13.2t/a | 委托环卫部门处理处置 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

企业于2017年9月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制突发事件应急预案。使用的原辅材料中包括硫酸、盐酸、氨水、液氨、碱性蚀刻液(含38%氨水)、退锡水(含20%硝酸)、硫酸镍、双氧水(27%)、氢氧化钠、过硫酸钠、高锰酸钾、丙酮、硼酸、阻焊油墨、线路油墨、文字油墨、柴油等物质被列入《危险化学品名录》(2015版)，属于危险化学品。公司配备消防设施、泄露控制设备、个人防护器材、医疗救护器材等较全面的应急设施与应急物资，成立事故应急救援指挥领导小组并下设分组。应急设施(备)与物资配备情况见表4-5。

表4-5  应急设施(备)与物资配备表

| 类型 | 名称 | 数量 | 位置 | 配置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯设备 | 普通电话、传真、带上网的电脑以及无线电话 | 若干 | 办公室、危险目标点 | 已配备 |
| 消防设施 | 手提灭火器 | 72个 | 车间、办公室 | 已配备 |
|  | 消防栓（消防带、消防枪） | 36个 | 车间、办公室 | 已配备 |
|  | 消防服 | 2套 | 门卫室 | 未配备 |
| 泄漏控制设备 | 干沙 | 1个 | 车间 | 已配备 |
|  | 堵漏器材（专用扳手、密封用带、铁箍、堵头、盲板等） | 2套 | 办公室、危险目标点 | 已配备 |
| 个人防护设备器材 | 移动排风扇 | 2台 | 车间 | 已配备 |
|  | 防护口罩 | 1件/人 | 车间 | 已配备 |
|  | 防护服 | 1件 | 办公室 | 正在配备 |
|  | 耐酸手套 | 1件/人 | 车间 | 已配备 |
|  | 防腐服 | 2套 | 门卫室 | 未配备 |
| 医疗救护仪器药品 | 急救箱 | 2个 | 办公室 | 已配备 |
| 监测和检测设备 | PH计 | 3个 | 车间 | 已配备 |
|  | 可燃气体报警器 | 2个 | 喷漆台 | 已配备 |
| 其他 | 警戒带 | 1卷 | 办公室 | 已配备 |
|  | 洗眼器 | 5个 | 车间 | 已配备 |
|  | 雨衣 | 2套 | 办公室 | 已配备 |
|  | 绝缘手套 | 2双 | 仓库 | 已配备 |
|  | 应急手电筒 | 3只 | 办公室 | 已配备 |
|  | 安全帽 | 5顶 | 办公室 | 已配备 |
|  | 救援绳索 | 2条 | 办公室 | 已配备 |
|  | 汽车（货、客） | 2辆 | 厂区 | 已配备 |
|  | 应急池（3立方米） | 14个 | 厂区 | 已配备 |
| 其他 | 警戒带 | 3条 | 办公室 | 未配备 |
|  | 救援绳索 | 4条 | 办公室 | 未配备 |
|  | 安全带 | 3条 | 办公室 | 未配备 |

公司已成立突发环境事件应急救援组织领导小组，由陈献贵为总指挥、陈威为副总指挥、翁小燕为现场指挥。领导小组下设应急救援办公室，单位的日常应急工作由应急救援办公室主管负责。发生突发环境事件时，以应急救援领导小组为基础，成立突发环境事件应急救援指挥部，全权负责单位应急救援工作的实施和协调。若总指挥外出时，由副总指挥陈威全权负责救援工作。若副指挥外出时，由现场指挥翁小燕全权负责效援工作。指挥部下设各应急专业队，包括通讯联络组、医疗救护组、现场警戒组、应急处置组、应急消防队、抢险抢修组、后勤保障组、环境监测组等。企业应急救援小组名单及联系方式详见表4-6。

表4-6  应急救援指挥部成员名单

| 职务 | 人员名单 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 陈献贵 | 13806837593 |
| 副总指挥 | 陈威 | 13868457302 |
| 现场指挥 | 翁小燕 | 13587986502 |

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告书及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算300万元，实际投资450万元，其中环保设施投资40万元，占总投资额的8.9%。项目环保投资情况见表4-7。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。

温州邦宇金属制品有限公司年产500万件电泳全自动生产线技改项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评、实际建设情况见表4-8。

表4-7 工程环保设施投资情况表

| 环保设施名称 | 环评预算(万元) | 实际投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 2 | 10 | / |
| 废气治理 | 17 | 30 | / |
| 噪声防治 | 2 | 4 | / |
| 固废治理 | 4 | 9 | / |
| 合 计 | 25 | 53 | / |

表4-8 环评意见落实情况表

| 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目电泳生产废水按质分流排入平阳县电镀园区废水处理站处理；生活废水（食堂废水先经隔油池处理）经化粪池生活废水（食堂废水先经隔油池处理）经化粪池预处理后执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准纳管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准后排放。 | 项目食堂废水经隔油池预处理后汇同生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，纳管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放;项目电泳生产废水按质分流排入平阳县电镀园区废水处理站处理，其中废水中的重金属指标执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中的新建表2标准，COD、悬浮物、石油类等指标执行《污水综合排放标准》(GBb8978-1996)三级标准，总磷、氨氮限值参照执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) 再接管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。 | 项目食堂废水经隔油池预处理后汇同生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，纳管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放 |
| 电泳工艺主要产生废气经集气后经喷淋塔中碱液逆流接触吸收后通过不低于15m的排气筒有组织高空排放；固化烘干等工序产生的醇醚类有机废气经集气后经活性炭吸附净化设施净化处理后通过不低于15m的排气筒有组织高空排放；生物质颗粒燃烧废气经厂区水膜脱硫除尘措施处理达标后经厂区不低于 20m 排气筒高空排放；粉尘经自带布袋除尘器收集处理排放；项目式样油烟废气经厂区原有的油烟净化处理设施达标后排放 | 项目酸雾废气收集后经喷淋塔碱液吸收后通过不低于15m的排气简高空排放;固化烘干等工序中产生的有机废气收集后经活性炭吸附净化处理，通过不低于15m的排气筒高空排放;生物贡燃烧产生的废气经水膜除尘或其他高效除尘措施处理后通过不低于20m的排气简高空排放;抛光过程中产生的金属粉尘经布袋除尘系统收集处理后排放;食堂油烟废气经油烟净化器处理后通过专用管道引至屋顶排放;项目盐酸废气排放执行《电镀污染物排放标准》(GB16297-1996)中排放标准，生物质颗粒燃烧废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中新建锅炉中燃煤锅炉标准大气污染物排放浓度限值，无组织废气排放厂界监控点浓度限值参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中规定的相关规定执行，厨房油烟参照执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中相关标准。 | 项目电镀废气手机后经水喷淋处理达标后25米高空排放；喷漆废气收集后经活性炭处理达标后25米高空排放；烘干废气收集后经活性炭处理达标后25米看排放；燃烧机废气经旋风除尘处理达标后25米高空排放；食堂油烟废气经油烟净化器处理达标后25米高空排放；一楼酸洗车间废气收集后经喷淋塔处理达标后25米排放；燃烧机经布袋除尘达标后25米排放；烘干车间废气收集后经活性炭吸附处理达标后25米排放。 |
| 一般固废：生物质灰分、生活垃圾等，分类收集处置，生物质燃烧灰分收集后外售后外售综合利用，生活垃圾垃圾由环卫部门统一清运处理。 危险固废：废电泳漆渣、酸洗倒槽液（废酸）底渣、除油倒槽液（废脱脂液）底渣、表调倒槽液（废表调液）底渣、废磷化液底渣、废活性炭、废交换树脂等由企业收集后委托有资质单位处理处置 | 生活垃圾由环卫部门统一清运处理，生物质燃烧灰分经收集外售综合利用，废电泳漆渣，酸洗倒槽液（废酸）底渣、除油倒槽液（废脱脂液）底渣、表调倒槽液（废表调液）底渣、废磷化液底渣、废活性炭、废交换树脂等全部作为危险废物予以收集，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行临时贮存，定期委托有专业资质的危废处理单位进行处理。 | 生活垃圾由环卫部门统一清运处理，生物质燃烧灰分经收集外售综合利用，废电泳漆渣，酸洗倒槽液（废酸）底渣、除油倒槽液（废脱脂液）底渣、表调倒槽液（废表调液）底渣、废磷化液底渣、废活性炭、废交换树脂等全部作为危险废物予以收集，定期委托有专业资质的危废处理单位进行处理。 |

- 五、建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响  本扩建项目废水主要为生产废水和生活污水等，扩建后项目废水排放增加5187.6t/a，COD排放量减少0.2804t/a，氨氮排放量减少0.1359t/a。项目电泳废水按质分流排入平阳县电镀园区废水处理站处理（废水中的重金属等指标处理后执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中的新建表2中标准，COD、悬浮物、石油类等指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，总磷、氨氮限值参照执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)）再接管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放；生活废水（食堂废水先经隔油池处理）经化粪池预处理后执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准纳管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放，因此对周围水体环境影响不大。

(2)废气影响  根据预测结果，在正常运营情况下，盐酸雾、乙二醇丁醚等污染物最大地面浓度及各敏感点地面浓度均符合相应环境质量标准要求。因此，工艺废气对项目周边环境影响可以接受。根据预测结果，四周厂界各污染物符合厂界排放浓度限值要求。根据环评计算，项目无组织废气排放后厂界外均没有超标点，无需设置大气环境防护区域。卫生、安全等防护距离应按国家相关规定和有关主管部门要求执行，环评建议该项目车间边界外50m连接形成的包络线作为卫生防护距离。根据《平阳县电镀园区建设项目环境影响后评价》结论，平阳县电镀基地已设置200m的卫生防护距离。卫生、安全等防护距离应按国家相关规定和有关主管部门要求执行。结合厂区布局以及周围敏感点分布情况，该项目符合防护距离要求。生物质燃烧废气经水膜除尘或其他高效处理设施处理后通过不低于20m排气筒高空排放。金属粉尘经自带布袋除尘系统收集处理后排放。项目食堂油烟废气经厂区原有的油烟净化处理设施处理达标准后经专用通道至屋顶排放，对周围环境影响不大。

(3)声环境影响  扩建项目的噪声主要来自设备产生的机械噪声。在满足工艺生产的前提下，合理布局，合理安排生产时间，采用实体墙及隔声窗，优先选择低噪声设备，并加强了对基础的减震防振处理，对设备安装消声器和隔声罩，同时加强设备的更新与维护，经采取措施后，对周围环境影响很小，可以满足3类声环境的要求。

(4)固废影响  扩建项目所涉及的固体废物均为一般固废和危险废物，固废种类较多，厂方拟分类收集，分别处置，设专用场地按规范要求存放并通过加强社会化协作妥善处置，尽可能综合利用。生活垃圾由环卫部门统一清运处理，生物质燃烧灰分经收集外售综合利用，废电泳漆渣，酸洗倒槽液（废酸）底渣、除油倒槽液（废脱脂液）底渣、表调倒槽液（废表调液）底渣、废磷化液底渣、废活性炭、废交换树脂等全部作为危险废物予以收集，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行临时贮存，定期委托有专业资质的危废处理单位进行处理。按分类处置的原则，能做到资源化、无害化处理，不外排环境，所以固体废物经合理处置后对周围环境影响不大。

5.1.2 建议

(1)重视环境保护工作，要配备环保管理员，认真负责本项目的环境管理、环境统计、污染源治理工作及长效管理，并做好安全防范应急措施。

(2)确保报告所提出的各项污染防治措施落到实处。废气治理设施、危废暂存区应通过有资质单位设计、实施，以确保达标排放。

(3)加强员工的环保意识教育，严禁向附近内河倾倒污废水和垃圾。

(4)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

5.1.3 环境影响评价总结论

温州邦宇金属制品有限公司年产500万件电泳全自动生产线技改项目，选址位于平阳县滨海新区电镀园区温州邦宇金属制品有限公司现有厂房内，用地性质为工业用地，符合城市总体规划和有关产业政策，项目产生的“三废”污染物采用科学管理与恰当的环保治理措施后，可以做到达标排放，对周围环境的影响可以控制在一定的范围内。本项目的建设在一定程度上减轻了区域环境污染，实现废物资源化利用，具有良好的环境经济效益。在全面落实本报告提出的各项环境污染治理措施和事故防范措施的基础上，该项目的建设在环境保护方面是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

平阳县环境保护局于2016年11月21日以(平环建〔2016〕155号)对本项目进行备案受理，具体如下：

温州邦宇金属制品有限公司:

你公司申请审批的报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《温州邦宇金属制品有限公司年产500万件电泳全自动生产线技改项目环境影响报告书》已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，现将审批意见函告如下:

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告书的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于平阳县滨海新区电镀园区，该公司拟在厂区内生产车间一层、三层内新增2条电泳生产线，建设年产500万件汽车、摩托车配件制品生产线,建成后拟达到电泳槽容量13750L,原有电镀加工1000只工艺礼品生产线保持不变。具体建设内容见项目环评文本。

三、项目食堂废水经隔油池预处理后汇同生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，纳管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放;项目电泳生产废水按质分流排入平阳县电镀园区废水处理站处理，其中废水中的重金属指标执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中的新建表2标准，COD、悬浮物、石油类等指标执行《污水综合排放标准》(GBb8978-1996)三级标准，总磷、氨氮限值参照执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)

再接管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。

项目酸雾废气收集后经喷淋塔碱液吸收后通过不低于15m的排气简高空排放;固化烘干等工序中产生的有机废气收集后经活性炭吸附净化处理，通过不低于15m的排气筒高空排放;生物贡燃烧产生的废气经水膜除尘或其他高效除尘措施处理后通过不低于20m的排气简高空排放;抛光过程中产生的金属粉尘经布袋除尘系统收集处理后排放;食堂油烟废气经油烟净化器处理后通过专用管道引至屋顶排放;项目盐酸废气排放执行《电镀污染物排放标准》(GB16297-1996)中排放标准，生物质颗粒燃烧废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中新建锅炉中燃煤锅炉标准大气污染物排放浓度限值，无组织废气排放厂界监控点浓度限值参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中规定的相关规定执行，厨房油烟参照执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中相关标准。

加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象;对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施，如加装隔振垫、减振器、消声器等措施;项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

项目产生废电泳漆渣等危险废物委托有资质单位处理，危险废物贮存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和国家相关规定要求。一般固废收集后外售综合利用，生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。
    制定环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措
施，加强管理，防止环境污染事故发生。
    四、总量控制:本项目所需总量指标SO20.28t/a,N0.0.4t/a,根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》(浙环发[2012]10号)和《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》规定，本项目的S02、NO,量需通过排污权购买获得。
   五、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
    项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。
    项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。
    六、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你公司对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向平阳县人民政府或者温州市环境保护局提起行政复议。

- 六、验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L |  |
| 废气 | 氯化氢 | 排放浓度 | 30 | mg/m3 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）新建企业排放限值 |
|  | 氰化氢 |  | 0.5 | mg/m3 |  |
|  | 二甲苯 |  | 70 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)新污染源二级标准 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 120 | mg/m3 |  |
|  | 烟尘 |  | 50 | mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃煤锅炉排放限值 |
|  | 二氧化硫 |  | 300 | mg/m3 |  |
|  | 氮氧化物 |  | 300 | mg/m3 |  |
|  | 烟气黑度 |  | 1 | 级 |  |
|  | 油烟 |  | 2.0 | mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) |
|  | 二甲苯 | 排放速率 （25米）[1] | 3.8 | kg/h | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)新污染源二级标准 注[1]25米排放速率按(GB16297-1996)附录B内插法计算 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 35 | kg/h |  |

- 6.2 总量控制指标

建设项目废水排放量为2.9606t/a，COD2.9606t/a，NH3-N0.432t/a， VOCS0.14t/a。

- 七、验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、TP、 BOD5、动植物油类 | 抽样2天，每天 3次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP、BOD5 | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织废气 | B、C | 酸铜酸洗废气净化前、后排气筒 | 氯化氢 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | D、E | 碱铜废气净化前、 后排气筒 | 氰化氢 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | F、G | 喷漆废气净化前、 后排气筒 | 二甲苯、非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | H、I | 烘干废气净化前、 后排气筒 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | J、K | 燃烧机废气 净化前、后排气筒 | 烟尘(颗粒物)、SO2、NOX 烟气黑度[净化后] | 抽样2天，每天 3次 |
|  | L | 厨房油烟净化后 排气筒 | 油烟[高峰期] | 抽样1天，每天 1次，5个样 |
|  | M、N | 酸铜酸洗废气净化前、后排气筒 | 氯化氢 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | O、P | 烘干废气净化前、 后排气筒 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | Q、R | 燃烧机废气 净化前、后排气筒 | 烟尘(颗粒物)、SO2、NOX 烟气黑度[净化后] | 抽样2天，每天 3次 |

- 八、质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 0.04 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
| 废气 | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999 | 0.9mg/L |
|  | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999 | 0.09mg/L |
|  | 二甲苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年) | 0.0015mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-2018 | 0.07 mg/m3 |
|  | 油烟 | 饮食业油烟排放标准(试行) GB 18483-2001 | 0.1 mg/m3 |
|  | 烟尘 | 锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468-1991 | 4.0 mg/m3 |
|  | SO2 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 | 15 mg/m3 |
|  | NOX | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 3 mg/m3 |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒—托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、氯化氢、氰化氢 | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、颗粒物 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | 6890N | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应3012H | 油烟、烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 校准合格 |
| 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | 氯化氢、氰化氢、二甲苯 | 检定合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 钱安勉 | 评价室检测员 | XH201613 |
| 报告编制人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审核人 | 黄滨滨 | 评价室检测员 | XH201513 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 其他成员 | 王小燕 | 检测报告编制人 | XH201706 |
|  | 金若伦 | 检测报告审核人 | XH201605 |
|  | 黄海燕 | 质量负责人/工程师 | XH201511 |
|  | 谢洁洁 | 样品管理员 | XH201612 |
|  | 黄友坚 | 评价室检测员 | XH201725 |
|  | 詹 文 | 评价室检测员 | XH201724 |
|  | 郑江杰 | 评价室检测员 | XH201702 |
|  | 颜泽众 | 分析室检测员 | XH201703 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 孙 帅 | 分析室检测员 | XH201726 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1709212-006 | COD | 67 | 57 | 8.06 | ≤10 | 符合 |
|  | NH3-N | 1.97 | 2.07 | 2.48 | ≤10 | 符合 |
|  | BOD5 | 16.5 | 14.7 | 5.77 | ≤15 | 符合 |
|  | TP | 0.217 | 0.221 | 0.91 | ≤10 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%~70%之间）

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计（标定），在测试时应保证采样流量的准确。

- 九、验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2017年9月27日、28日，2018年4月19-20日验收监测期间，温州邦宇金属制品有限公司年产500万件电泳全自动生产线技改项目的生产负荷均大于75%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 9月27日 | 汽车、摩托车配件 | 1.33万 | 79.6% | 500万件/年 1.67万/天 | 300天 |
| 9月28日 |  | 1.40万 | 83.8% |  |  |
| 4月19日 |  | 1.43万 | 85.6% |  |  |
| 4月20日 |  | 1.50万 | 89.9% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1 污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水

2017年9月27日-28日验收监测期间，温州邦宇金属制品有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中排放限值，监测结果详见表9-2、图3-2。

9.2.1.2 废气

2017年9月27日-28日验收监测期间，温州邦宇金属制品有限公司三楼废气净化后排气筒的监测结果中，氯化氢、氰化氢排放浓度均达到《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5限值；非甲烷总烃、二甲苯排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新建企业二级标准；四楼喷漆净化后排气筒的监测结果中，二甲苯、非甲烷总烃排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；三楼生物质燃烧机净化后排气筒烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度达《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)燃煤锅炉标准；食堂油烟净化后排气筒排放浓度达《饮食业油烟排放浓度(试行)》(GB18483-2001)相关标准。

2018年4月19-20日一楼酸洗车间废气排气筒氯化氢排放浓度及其均值均达到《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5限值；烘干车间废气净化后排气筒排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新建企业二级标准；一楼燃烧机净化后排气筒烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度达《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)燃煤锅炉标准。具体监测结果及监测点位见表9-3，图3-2。

表9-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | TP (mg/L) | 动植物油类(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 排放口 9月27日 | 09:55 | 7.44 | 75 | 3.44 | 18.5 | ＜4.0 | 0.378 | 0.37 |
|  | 11:24 | 7.42 | 73 | 2.88 | 17.0 | 9.0 | 0.416 | 0.40 |
|  | 13:11 | 7.48 | 67 | 2.67 | 16.7 | ＜4.0 | 0.218 | 0.30 |
|  | 平均值 | —— | 72 | 3.00 | 17.4 | 4.3 | 0.337 | 0.36 |
| 生活污水 排放口 9月28日 | 09:35 | 7.61 | 49 | 1.92 | 13.3 | 12.0 | 0.266 | 0.68 |
|  | 11:28 | 7.58 | 48 | 2.04 | 12.5 | 23.0 | 0.171 | 0.57 |
|  | 14:07 | 7.60 | 52 | 2.02 | 15.6 | 31.0 | 0.219 | 0.78 |
|  | 平均值 | —— | 50 | 1.99 | 13.8 | 22.0 | 0.219 | 0.68 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 500 | 35 | 300 | 400 | 8 | 100 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-170922号检测报告。

表9-3 排气筒废气监测结果统计表

| 抽样日期 及位置 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 |  |  |
| 三楼酸铜酸洗 水喷淋 9月27日 | 净化后排气筒（25米） | 标态干烟气量，m3/h | 1.1×104 | 1.3×104 | 1.5×104 | 1.3×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 1.15 | 1.56 | 1.56 | 1.42 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.013 | 0.020 | 0.023 | 0.019 | —— | —— |
| 三楼酸铜酸洗 水喷淋 9月28日 |  | 标态干烟气量，m3/h | 1.3×104 | 1.1×104 | 1.2×104 | 1.2×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 2.41 | 1.03 | 1.38 | 1.61 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.031 | 0.011 | 0.017 | 0.020 | —— | —— |
| 三楼碱铜废气水喷淋 9月27日 | 净化后排气筒（25米） | 标态干烟气量，m3/h | 9.6×103 | 9.6×103 | 1.0×104 | 9.7×103 | —— | —— |
|  |  | 氰化氢排放浓度，mg/m3 | 0.374 | 0.272 | 0.258 | 0.30 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 氰化氢排放速率，kg/h | 0.0036 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0029 | —— | —— |
| 三楼碱铜废气水喷淋 9月28日 |  | 标态干烟气量，m3/h | 9.7×103 | 8.8×103 | 9.9×103 | 9.5×103 | —— | —— |
|  |  | 氰化氢排放浓度，mg/m3 | 0.116 | 0.163 | 0.136 | 0.138 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 氰化氢排放速率，kg/h | 0.0011 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0013 | —— | —— |
| 喷漆车间活性炭 9月27日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 4.9×103 | 4.8×103 | 5.0×103 | 4.9×103 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生浓度，mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.890 | 0.297 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生速率，kg/h | ＜9.8×10-6 | ＜9.8×10-6 | 0.0044 | 0.0015 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃产生浓度，mg/m3 | 12.5 | 26.8 | 54.7 | 31.3 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃产生速率，kg/h | 0.061 | 0.13 | 0.27 | 0.15 | —— | —— |
| 四楼喷漆车间活性炭 9月27日 | 净化后排气筒（25米） | 标态干烟气量，m3/h | 7.0×103 | 6.7×103 | 7.0×103 | 6.9×103 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯排放浓度，mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 70 | 达标 |
|  |  | 二甲苯排放速率，kg/h | ＜1.4×10-5 | ＜1.4×10-5 | ＜1.4×10-5 | ＜1.4×10-5 | 3.8 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度，mg/m3 | 5.51 | 4.89 | 18.3 | 9.65 | 120 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率，kg/h | 0.039 | 0.033 | 0.13 | 0.067 | 35 | 达标 |
| 四楼喷漆车间活性炭 9月28日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 5.1×103 | 5.0×103 | 5.1×103 | 5.1×103 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生浓度，mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯产生速率，kg/h | ＜1.0×10-5 | ＜1.0×10-5 | ＜1.0×10-5 | ＜1.0×10-5 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃产生浓度，mg/m3 | 1.16 | 2.83 | 3.80 | 2.60 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃产生速率，kg/h | 0.0059 | 0.014 | 0.019 | 0.013 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒（25米） | 标态干烟气量，m3/h | 6.8×103 | 6.5×103 | 6.8×103 | 6.7×103 | —— | —— |
|  |  | 二甲苯排放浓度，mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 70 | 达标 |
|  |  | 二甲苯排放速率，kg/h | ＜1.4×10-5 | ＜1.3×10-5 | ＜1.4×10-5 | ＜1.4×10-5 | 3.8 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度，mg/m3 | 1.22 | 1.46 | 1.48 | 1.39 | 120 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率，kg/h | 0.0083 | 0.0095 | 0.010 | 0.0093 | 35 | 达标 |
| 三楼烘干废气 活性炭 9月27日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.4×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃产生浓度，mg/m3 | 3.81 | 5.97 | 6.02 | 5.27 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃产生速率，kg/h | 0.053 | 0.090 | 0.090 | 0.078 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒 （25米） | 标态干烟气量，m3/h | 7.8×103 | 7.8×103 | 7.7×103 | 7.8×103 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度，mg/m3 | 9.06 | 9.74 | 11.0 | 9.93 | 120 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率，kg/h | 0.071 | 0.076 | 0.085 | 0.077 | 35 | 达标 |
| 三楼烘干废气 活性炭 9月28日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.6×104 | 1.9×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃产生浓度，mg/m3 | 3.88 | 4.52 | 5.41 | 4.60 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃产生速率，kg/h | 0.062 | 0.086 | 0.092 | 0.080 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒 （25米） | 标态干烟气量，m3/h | 1.3×104 | 1.3×104 | 1.3×104 | 1.3×104 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度，mg/m3 | 5.16 | 5.39 | 1.24 | 3.93 | 120 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率，kg/h | 0.067 | 0.070 | 0.016 | 0.051 | 35 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1709213号检验检测报告。

| 抽样日期 及位置 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 |  |  |
| 一楼酸铜 酸洗车间 喷淋塔 4月19日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 5.9×103 | 5.9×103 | 6.2×103 | 6.0×103 |  |  |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 4.12 | 5.14 | 4.99 | 4.75 |  |  |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.024 | 0.030 | 0.031 | 0.028 |  |  |
|  | 净化后排气筒 （25米） | 标态干烟气量，m3/h | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 1.27 | 1.50 | 1.42 | 1.40 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.014 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | —— | —— |
| 一楼酸铜 酸洗车间 喷淋塔 4月20日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 5.7×103 | 5.4×103 | 5.5 | 5.5×103 |  |  |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 4.92 | 5.32 | 5.00 | 5.08 |  |  |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.029 | 0.029 | 0.027 | 0.028 |  |  |
|  | 净化后排气筒 （25米） | 标态干烟气量，m3/h | 1.2×104 | 1.2×104 | 1.2×104 | 1.2×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 1.43 | 1.67 | 1.27 | 1.46 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.017 | 0.020 | 0.015 | 0.017 | —— | —— |
| 一楼烘干 活性炭吸附 4月19日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 9.6×103 | 9.7×103 | 9.7×103 | 9.7×103 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃产生浓度，mg/m3 | 1.12 | 5.19 | 3.41 | 3.24 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃产生速率，kg/h | 0.011 | 0.050 | 0.033 | 0.031 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒 （25米） | 标态干烟气量，m3/h | 8.2×103 | 8.2×103 | 8.2×103 | 8.2×103 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度，mg/m3 | 1.74 | 0.69 | 1.96 | 1.46 | 120 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率，kg/h | 0.014 | 0.0057 | 0.016 | 0.012 | 35 | 达标 |
| 一楼烘干 活性炭吸附 4月20日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 9.9×103 | 9.7×103 | 9.5×103 | 9.7×103 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃产生浓度，mg/m3 | 2.77 | 2.88 | 3.11 | 2.92 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃产生速率，kg/h | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.028 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒 （25米） | 标态干烟气量，m3/h | 8.3×103 | 8.2×103 | 8.1×103 | 8.2×103 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度，mg/m3 | 1.09 | 0.96 | 1.01 | 1.02 | 120 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率，kg/h | 0.0090 | 0.0079 | 0.0082 | 0.0084 | 35 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1804165号检验检测报告。

| 抽样日期及位置 | 监测项目 | 监测结果 | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PF-YJ-D-6A油烟净化器净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 5.4×103 | —— | —— |
|  | 油烟排放浓度，mg/m3 | 0.2 | 2.0 | 达标 |
|  | 油烟排放速率，kg/h | 0.00108 | —— | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1709213号检验检测报告。

| 抽样位置 | 检测项目 | 检测结果 |  |  | 排放 限值 |  | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4月19日 | 4月20日 |  |  |  |  |
| 一楼燃烧机 净化前排气筒 | 烟尘（颗粒物）排放浓度，mg/m3 | 806 | 758 | —— |  |  | —— |
|  | 二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 226 | 235 | —— |  |  | —— |
|  | 氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 187 | 184 | —— |  |  | —— |
| 一楼燃烧机 净化后排气筒 | 烟尘（颗粒物）排放浓度，mg/m3 | ＜10 | ＜10 | 50 |  |  | 达标 |
|  | 二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 217 | 229 | 300 |  |  | 达标 |
|  | 氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 174 | 176 | 300 |  |  | 达标 |
|  | 烟气黑度，林格曼级 | 1 | 1 | 1 |  |  | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1804165号检验检测报告。

| 抽样日期及 抽样位置 |  | 监测项目 | 监测结果 |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9月27日 | 9月28日 |  |  |
| 燃烧机 旋风除尘 | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 3.5×102 | 3.5×102 | —— | —— |
|  |  | 实测氧含量，%(基准氧含量9.0%) | 14.9 | 17.2 | —— | —— |
|  |  | 实测颗粒物排放浓度，mg/m3 | 172.2 | 18.3 | —— | —— |
|  |  | 基准氧含量颗粒物浓度，mg/m3 | 339 | 563 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.060 | 0.061 | —— | —— |
|  |  | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 176 | 69 | —— | —— |
|  |  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | 346 | 218 | —— | —— |
|  |  | 二氧化硫排放速率，kg/h | 0.060 | 0.024 | —— | —— |
|  |  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 197 | 114 | —— | —— |
|  |  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 388 | 360 | —— | —— |
|  |  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.068 | 0.040 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒（25米） | 标态干烟气流量，m3/h | 1.5×102 | 1.3×102 | —— | —— |
|  |  | 实测氧含量，%(基准氧含量9.0%) | 15.1 | 17.8 | —— | —— |
|  |  | 实测颗粒物排放浓度，mg/m3 | 10.7 | 9.3 | —— | —— |
|  |  | 基准氧含量颗粒物浓度，mg/m3 | 22 | 35 | 50 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.0015 | 0.0012 | —— | —— |
|  |  | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 92 | 45 | —— | —— |
|  |  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | 187 | 169 | 300 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫排放速率，kg/h | 0.013 | 0.0059 | —— | —— |
|  |  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 142 | 79 | —— | —— |
|  |  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 289 | 296 | 300 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.022 | 0.011 | —— | —— |
|  |  | 烟气黑度，林格曼级 | 1 | 1 | 1 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1709213号检验检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

根据据企业统计，企业2017年7月至9月用水18184吨，排污系数取0.8，则年废水排放量为58188.8吨，生产污水经园区污水处理厂处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管，生活污水经化粪池处理达标后纳管，废水最终进入平阳县东海污水处理厂进行处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准排入鳌江，则主要污染物的年排放量化学需氧量2.90944t/a、氨氮0.2090944t/a，二氧化硫排放速率为0.00945kg/h，氮氧化物排放速率为0.0165kg/h，则排放总量二氧化硫为0.02268t/a，氮氧化物为0.0396t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效率监测结果

9.2.3.1 废水治理设施

企业生产废水经收集后汇至园区污水处理厂处理达标后排放，生活污水排放口监测结果，主要污染物经处理后均能达标排放。

9.2.3.2 废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果，主要污染物经废气处理设施处理后排放浓度、排放速率及其均值均能达标排放。

废气处理效率

| 工序 | 项目 | 位置 | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017年9月27日 | 2017年9月28日 |
| 三楼喷漆车间 | 非甲烷总烃 | 净化前 | 0.15 | 0.013 |
|  |  | 净化后 | 0.067 | 0.0019 |
|  |  | 处理效率 | 55.3% | 85.4% |
| 三楼烘干车间 | 非甲烷总烃 | 净化前 | 0.078 | 0.080 |
|  |  | 净化后 | 0.077 | 0.051 |
|  |  | 处理效率 | 1.28% | 36.2% |
| 工序 | 项目 | 位置 | 日期 |  |
|  |  |  | 2018年4月19日 | 2018年4月20日 |
| 一楼酸洗车间 | 氯化氢 | 净化前 | 0.028 | 0.028 |
|  |  | 净化后 | 0.016 | 0.017 |
|  |  | 处理效率 | 43.9% | 39.3% |
| 一楼烘干车间 | 非甲烷总烃 | 净化前 | 0.038 | 0.028 |
|  |  | 净化后 | 0.012 | 0.0084 |
|  |  | 处理效率 | 68.4% | 70.0% |

- 十、验收监测结论及建议

- 10.1验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2017年9月27-28日，2018年4月19-20日，我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷均大于75%，生产工况符合验收调查监测的要求。

10.1.1废水排放监测结论

2017年9月27-28日验收监测期间，温州邦宇金属制品有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类、石油类和阴离子表面活性剂排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中排放限值。

10.1.2 废气监测结论

2017年9月27-28日验收监测期间，温州邦宇金属制品有限公司三楼废气净化后排气筒的监测结果中，氯化氢、氰化氢排放浓度均达到《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5限值；非甲烷总烃、二甲苯排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新建企业二级标准；四楼喷漆净化后排气筒的监测结果中，二甲苯、非甲烷总烃排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；生物质燃烧机净化后排气筒烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度达《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)燃煤锅炉标准；食堂油烟净化后排气筒排放浓度达《饮食业油烟排放浓度(试行)》(GB18483-2001)相关标准。

2018年4月19-20日一楼酸洗车间废气排气筒氯化氢排放浓度均达到《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5限值；烘干车间废气净化后排气筒排放的非甲烷总烃浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新建企业二级标准；一楼燃烧机净化后排气筒烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度达《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)燃煤锅炉标准。

10.1.3 固体废物核查结论

项目产生的固废主要为一般工业固废、危险固废和生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一清运处理，生物质燃烧灰分经收集外售综合利用，废电泳漆渣，酸洗倒槽液(废酸)底渣、除油倒槽液(废脱脂液)底渣、表调倒槽液(废表调液)底渣、废磷化液底渣、废活性炭、废交换树脂等全部作为危险废物予以收集，定期委托有专业资质的危废处理单位进行处理

10.1.4总量控制结论

企业全厂全年废水年排放量58188.8t/a，废水主要污染物年排放量化学需氧量2.90944t/a、氨氮0.290944t/a，二氧化硫0.10908t/a,氮氧化物0.1116t/a,均符合环评及平环建[2016]155号提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

1、对于部分已经过期的危废协议，企业应尽快与相关企业签订新的协议，加强各种固体废物的管理，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

2、企业应规范化废水排放口，安装流量计量装置，建立排放口规范化档案及管理台帐，便于企业自行管理及环保部门不定期监督管理。

3、定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

4、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

附件1                                                         3-1

附件1                                                        3-2

附件1                                                      3-3

附件2                                                        4-1

附件2                                                         4-2

附件2                                                        4-3

附件2                                                       4-4

附件3                                                       1-1

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州邦宇金属制品有限公司年产500万件电泳全自动生产线技改项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县滨海新区电镀园区C03 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □新建 □扩改 ■技改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产500万件电泳 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产500万件电泳 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 平环建[2016]155号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告书 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2015年4月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2015年12月 |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | 2017年2月16日 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州邦宇金属制品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 8.3 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 8.9 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 10 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 17 | 噪声治理(万元) |  |  | 4 |  |  | 固废治理(万元) |  | 9 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，24h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 温州邦宇金属制品有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.81888 |  |  | 5.9211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.90944 |  |  | 2.9606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.290944 |  |  | 0.2961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.10908 |  |  | 0.2772 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1116 |  |  | 0.4039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年