温州黑金豪斯家具有限公司年产860扇门、6740片饰面板及630个柜子建设项目环境保护自主验收意见

2018年8月26日，温州黑金豪斯家具有限公司组织成立验收工作组进行“年产860扇门、6740片饰面板及630个柜子建设项目”竣工环境保护验收。验收工作组由温州黑金豪斯家具有限公司（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测单位）、浙江中蓝环境科技有限公司（环评单位）等单位代表和3位特邀行业专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州黑金豪斯家具有限公司年产860扇门、6740片饰面板及630个柜子建设项目选址位于洞头区杨文工业区燕山路500号，租赁温州市瑞泰紧固件有限公司厂区内已建厂房车间(三)第二层部分车间作为生产车间，租赁面积约3056m2。本项目投产后，预计形成年产860扇门、6740片饰面板及630个柜子的生产规模。厂区职工50人，实行单班制，年工作时间300天，厂内不设食宿。

（二）建设过程及环保审批情况

2018年1月，建设单位委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《温州黑金豪斯家具有限公司年产860扇门、6740片饰面板及630个柜子建设项目环境影响报告表》，并于2018年2月5日由温州市洞头区环境保护局文件审批通过（批文号：洞环管[2018]3号）。项目于2018年2月开工建设，2018年3月投入试生产。

（三）投资情况

本项目实际总投资350万元，其中环保投资80万元，占总投资额的23%。

（四）验收范围

本次验收范围为温州黑金豪斯家具有限公司年产860扇门、6740片饰面板及630个柜子建设项目。本项目各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，验收监测期间，该项目日生产负荷达到设计生产能力的75%以上，生产工况符合验收监测要求。

- 二、工程变动情况

经现场核查，本项目建设内容与环评及审批基本一致。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

- 本项目废水主要有喷漆工序产生的喷淋废水和生活污水。喷漆废水经静置除渣后进入废水处理池，采用混凝沉淀处理后与经化粪池处理达标的生活污水一同纳管排入城南污水处理厂处理。

（二）废气

- 本项目产生的废气主要为喷漆废气和木屑粉尘。喷漆废气经光氧催化和活性炭吸附处理达标后引至高空排放，共设2套排气筒，高度18米；开料粉尘收集后经布袋除尘后引至高空排放，排气筒高度15米。打磨粉尘收集经自带滤芯处理后无组织排放。

（三）噪声

- 本项目噪声来源主要来自开料切割打磨等设备运行，在尽可能选择低噪声设备，合理布局车间内生产设备，并加强厂区及周边绿化的基础上，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（四）固体废物

- 本项目固体废物主要有废木料、废木屑、木屑粉等生产废料回收综合利用;水性漆漆渣按一般固废的相关要求收集处置;油漆漆渣、废活性炭和废水处理污泥等危险固废目前暂存厂区危废暂存点，后续委托有资质单位处置。

- 四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

- （一）污染物达标排放情况

- 1、废水

- 2018年6月21日、22日验收监测期间，温州黑金豪斯家具有限公司污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，总磷、氨氮排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)排放限值。

- 2、废气

- 2018年6月21日、22日验收监测期间，温州黑金豪斯家具有限公司净化后排气筒的废气监测表明，颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度和排放速率能达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；乙酸丁酯排放浓度能达到《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中车间空气中有害物质8h加权浓度，乙酸丁酯排放速率能达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)推荐的方法计算值；厂界无组织废气颗粒物排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源无组织监控限值；臭气浓度排放浓度均达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)厂界新扩改二级标准。

（二）总量控制

- 根据竣工验收监测报告核算，企业实际化学需氧量、氨氮排放环境总量均小于核定的总量控制指标。

- 五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告。

2、完善污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态，保证污染物长期稳定达标。及时向相关部门申领排水许可证。

3、完善调漆废气收集措施，加强厂界无组织废气监控，确保厂界达标。

4、规范各类固废暂存，及时委托处置并完善处置台账。加强高噪声设备的运行管理，确保厂界噪声达标。

六、验收结论

经资料查阅和现场核查，温州黑金豪斯家具有限公司年产860扇门、6740片饰面板及630个柜子建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施基本按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组原则同意通过该项目废水、废气环境保护设施竣工验收。

签字：

温州黑金豪斯家具有限公司项目验收组

2018年8月28日