温州市鹿城区仰义爵士嘉五金厂年产拉手50吨建设项目环境保护自行验收意见

2018年8月21日，温州市鹿城区仰义爵士嘉五金厂根据项目竣工环境保护验收检测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目竣工环境保护进行自主验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

温州市鹿城区仰义爵士嘉五金厂年产拉手50吨新建项目位于温州市鹿城区仰义街道沿荣路17-1号四楼，租用温州市华光实业公司空置厂房作为生产车间，总租赁建筑面积848m2。企业于2017年9月委托温州瑞林环保科技有限公司编制完成环评报告，并于2017年10月18日通过温州市鹿城区环保局审批(温鹿环建[2017]146号）。项目实际总投资50万元，其中环保投资6万元，占总投资额的12%。目前项目工程各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，基本符合竣工验收监测条件。

二、工程变动情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环境影响报告表内容一致，无变动情况。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目仅产生生活污水，生活污水经厂区化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管输送至温州市西片污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级B标准后排放瓯江。

（二）废气

项目产生的废气主要有压铸烟尘、抛光粉尘，在机器上方设置集气罩，抛光粉尘收集后经水喷淋处理后，高空23m排放。压铸烟尘收集后直接引至17m高空排放

（三）噪声

项目主要噪声来自生产设备的运行。采取低噪声设备，合理布局实验室分布，同时加强设备维护，保持设备正常运行，进一步降低厂界噪声并连续稳定达标。

（四）固体废弃物

项目主要固体废物为生活垃圾、金属废料及收集的粉尘。生活垃圾由环卫部门定期清运。金属废料、收集的粉尘收集后外售综合利用。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，温州市鹿城区仰义爵士嘉五金厂污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)排放标准。

2、废气

验收监测期间，温州市鹿城区仰义爵士嘉五金厂颗粒物的排放浓度及排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准，烟尘(颗粒物)的排放浓度达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)金属熔化炉二级标准。

3、噪声

验收监测期间，根据实际情况于温州市鹿城区仰义爵士嘉五金厂厂界四周设置4个噪声测点，其两天昼间上下午监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

4、固废

项目主要固体废物为生活垃圾、金属废料及收集粉尘。项目生活垃圾由环卫部门定期清运。金属废料和收集粉尘收集后外售综合利用。

（二）总量控制

经核算，企业实际排放污染物COD、氨氮总量均小于环评提出的控制指标要求。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，项目排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、按照《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《浙江省涂装行业挥发性有机废气污染整治规范》要求，完善废气收集系统，提高废气的收集率和处理率，积极实施清洁生产，提高水性漆使用比例，减少VOCs排放总量。

3、加强木工车间各产尘点的粉尘收集系统，提高废气收集率，减少无组织粉尘排放；除尘设施要定期检查、维护，确保污染物长期稳定达标排放。规范排污口和监测采样口，排气筒需达到规定高度。

4、加强喷漆水帘废水、废气塔喷淋废水的预处理，确保生产废水按要求实施全部回用不外排。

5、完善污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态，保证污染物长期稳定达标。完善环保标识和操作规程。

6、强化风险防范措施，定期开展风险排查，降低环境风险。加强车间环境管理，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

7、规范危废暂存场所，漆渣、废活性炭需密闭暂存，防止二次污染；补充危废委托处置协议，完善警示标志和台帐。

七、验收结论

经资料查阅和现场核查，温州市鹿城区仰义爵士嘉五金厂年产拉手50吨建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组原则同意通过该项目环境保护设施竣工验收。

签字：

温州市鹿城区仰义爵士嘉五金厂项目验收组

2018年8月21日