特技阀门集团有限公司年产7500吨球阀技改项目

竣工环境保护自行验收意见

2018年5月11日，特技阀门集团有限公司组织成立验收工作组进行“年产7500吨球阀技改项目”竣工环境保护验收。验收工作组由特技阀门集团有限公司（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）、浙江省工业环保设计研究院有限公司（环评编制单位）、温州中绿环保科技有限公司（环保工程设计单位）等单位代表和特邀行业专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照法律法规和验收技术规范、环评文件及批复等要求，验收工作组经认真讨论后，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

特技阀门集团有限公司年产7500吨球阀技改项目位于永嘉县东瓯街道和二村，地块东侧为浙江保一阀门集团有限公司，东南侧为河道，西南侧为温州环球阀门制造有限公司，西北侧为浙江双高阀门公司。项目建筑面积为19819.35平方米。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2012年1月开工，2013年12月竣工。企业于2015年7月委托浙江省工业环保设计研究院有限公司补办环境影响报告书，2015年11月25日通过永嘉县环境保护局环评审批(永环建[2015]375号)。

（三）投资情况

项目实际总投资627万元，其中环保投资52万元，占总投资额的8.3%。

（四）验收范围：

目前项目工程各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，基本符合竣工验收监测条件。

- 工程变动情况

经现场核查，企业实际建设情况与环评内容有所变动，企业现无食堂，不产生食堂油烟。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目产生的废水主要包括生活污水和生产废水。厂区严格执行雨污分流排水体制，雨水通过雨水管道就近排放。阀体表面粉尘清洗废水浓度很低，能自然达标，故未上物化处理设施；生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入污水管网，然后接入永嘉县瓯北污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入瓯江。

- 废气

项目废气主要为抛丸粉尘、喷漆废气和柴油燃烧废气。

(1)抛丸粉尘：项目抛丸设备自带布袋除尘器，未收集引至高空排放，粉尘呈无组织排放形式。

(2)喷漆废气：项目喷漆车间喷漆工作台设置水帘漆雾处理装置，由排风系统集气后进入废气处理系统(水喷淋+除雾器+活性炭吸附)进行净化后由排气筒引22米高空排放。

(3)柴油燃烧废气：柴油燃烧机燃烧时会产生二氧化硫、氮氧化物和烟尘等，集气后由排气筒引9米高空排放。

- 噪声

该项目的主要噪声源自行车、各式车床、抛丸设备、引风机、空压机等设备的运转，合理布局，采取实体墙阻隔、设备维护等措施。

- 固体废弃物

项目产生的固废主要为金属边角料和金属渣、废乳化液、抛丸粉尘布袋除尘处理过程中收集的粉尘、漆渣、废活性炭、废包装材料和一般生活垃圾。金属边角料和金属渣收集后外售处理；废乳化液委托温州中田能源科技有限公司处理处置；粉尘由物资回收公司回收；废活性炭由温州市环境发展有限公司处理处置；一般生活垃圾由环卫部门定期统一清运；漆渣目前暂存于厂区内，拟委托温州市环境发展有限公司处理处置；废包装材料由厂家回收。已经设置危废暂存场所。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、污染物达标排放情况

（1）污水

验收监测期间，特技阀门集团有限公司废水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值。

（2）废气

验收监测期间，项目喷漆车间净化后排气筒的废气监测中，二甲苯、非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准，乙酸丁酯排放浓度及其均值均达到《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中车间空气中有害物质8h加权浓度，乙酸丁酯排放速率及其均值均达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)中推荐的方法计算值；柴油燃烧机集气后废气中的烟尘、二氧化硫排放浓度和烟气黑度均达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)干燥炉窑二级标准，氮氧化物排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源排放限值。

（3）噪声

验收监测期间，根据实际情况于特技阀门集团有限公司厂界南侧、西侧与北侧各设置1个噪声测点，其两天昼间上下午监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

（4）固废

采取相应的防治措施，一般固体废弃物均能做到无害化处理，不外排环境，所以不会对周围环境产生不良影响；危废暂存场所需进一步规范。

- 污染物总量核定

经核算，项目主要污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物实际排放量均小于批复的总量控制指标值。

- 验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公示企业环境信息和竣工验收材料。

2、根据《浙江省有机废气污染整治方案》、《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》等文件要求，进一步完善废气收集系统，提高废气集气率和处理率；积极实施清洁生产，采用环保型油漆，降低VOCs排放总量。建议配漆间密闭，并将废气纳入处理系统。

3、加强废气设施的运行管理，定期检查、维护，及时更换活性炭，活性炭安装量需满足废气处理量要求，确保废气污染物长期稳定达标排放。

4、完善生产废水预处理的配药系统，喷漆水帘废水、废气处理塔喷淋废水、清洗废水等需定期加药，进行预处理，确保废水达到纳管标准，规范废水排放口设置。

5、完善环保标识和操作规程。规范油漆及稀释剂暂存，强化环境风险防范措施，降低环境风险。加强车间环境管理，继续完善各类环保管理制度，将环保责任落实到人。

6、各类工业固废分类暂存，规范危废暂存场所，及时委托处置，完善台帐和警示标志。有关噪声和固废设施另由环保部门组织验收。

- 验收结论

经资料查阅和现场查验，特技阀门集团有限公司年产7500吨球阀技改项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，废水、废气环境保护设施已基本按批准的环境影响报告书要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要。经审议，验收工作组原则同意通过该项目废水、废气环境保护设施竣工验收。

签字：

特技阀门集团有限公司验收组

2018年5月11日