瑞安市日兴电镀有限公司改建项目

竣工环境保护自主验收意见

2020年7月7日，瑞安市日兴电镀有限公司成立验收工作组，进行“瑞安市日兴电镀有限公司改建项目”竣工环境保护自主验收。验收工作组现场检查了项目生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告书和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收，提出自主验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

瑞安市日兴电镀有限公司位于瑞安市上望街道八十亩村电镀工业园7幢第一层（105室、107室）、第三层（302室）、第四层（401室）。项目原设2条全自动挂镀线和4个手动挂镀槽（1条镀铜镍枪黑代铬全自动挂镀线、1条镀铜镍铬全自动挂镀线、2个镀仿金手动挂镀槽、1个镀枪黑手动挂镀槽和1个镀装饰铬手动挂镀槽），已审批总镀容52408升，设计投产镀容52379升（自动生产线镀槽容量49367升，手动镀槽容量3012升，自动化率为94.2%），备用镀容29升。设计年电镀加工1500吨五金制品、电镀及配套电泳等加工1000吨五金制品。

现将302室的1条镀铜镍枪黑代铬全自动挂镀线改为1条镀锌全自动滚镀线，并对其余电镀线的槽容量作出略微调整。改建后共设1条镀锌全自动滚镀线、1条镀铜镍铬全自动挂镀线、1条手动挂镀线，计划投产镀容52291升，备用镀容117升，自动化率为94.5%，总镀容52408升维持不变。改建投产后达到年电镀加工8000吨五金制品、电镀及配套电泳等加工1000吨五金制品。本改造项目变更的主要生产设备为镀锌全自动滚镀线等。

本项目年生产300天，每天生产11小时，员工70人，厂区内不设食宿。

2、建设过程及环保审批情况

瑞安市中瑞电镀附属股份有限公司于2009年6月委托编制完成了《瑞安市电镀工业标准厂房项目环境影响报告书》，并于同年通过原温州市环境保护局审批（温环建〔2009〕068号），2014年委托编制完成了《瑞安市电镀工业标准厂房建设项目环境影响后评价》。瑞安市日兴电镀有限公司公司委托编制了《瑞安市日兴电镀有限公司环境影响评价专题》作为《瑞安市电镀工业标准厂房建设项目环境影响后评价》中的一个专题，并完成了原温州市环境保护局备案（温环建函〔2014〕065号）。电镀基地整体已通过环保竣工验收（温环验〔2015〕013号）及行业56条整治验收（温政函〔2016〕4号）。

后因存在镀槽容量及电镀生产线与原环评不一致等问题，于2017年9月委托编制完成《瑞安市日兴电镀有限公司环境影响补充说明》，并取得排污许可证（913303810631545769001P）。

本改建项目于2020年5月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《瑞安市日兴电镀有限公司改建项目环境影响报告书》，并于2020年6月4日通过温州市生态环境局审批(温环瑞建〔2020〕40号)。

3、投资情况

本项目实际总投资300万元，其中环保投资20万元，占总投资额的11%。

4、验收范围

本次验收范围为瑞安市日兴电镀有限公司改建项目，将302室的1条镀铜镍枪黑代铬全自动挂镀线改为1条镀锌全自动滚镀线。验收监测期间，工况符合竣工验收监测要求。

二、工程变动情况

滚镀线容量增加了880升，挂镀线容量少了880升，总容量保持不变，项目建设情况与环评设计基本保持一致。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目产生的废水主要为生产废水、废气处理喷淋水和生活污水。

生产废水、废气处理喷淋水（更换时）按质分为前处理废液、前处理清洗废水、综合废水、含铬废水、混排废水，分质分流收集后排入园区废水处理站，经废水处理站处理后纳管排放。

生活污水经化粪池预处理后纳管至瑞安市江北污水处理厂，经污水处理厂再处理后外排。

2、废气

本改建项目产生的废气主要为3楼镀锌全自动滚镀线产生的镀锌废气，废气收集后经水喷淋塔净化处理后高空排放，排气筒高度为25米。

3、噪声

本项目噪声主要来自生产设备运行产生的噪声，采取隔声减震措施。

4、固废

本项目产生的固体废物主要为电镀废渣、废包装容器和生活垃圾。

电镀废渣、废包装容器属于危险废物，由园区统一收集后委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运处置。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

验收期间监测结果表明，生活污水排放口水质的pH范围及化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度日均值均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中排放限值。

2、废气

验收期间监测结果表明，净化后镀锌全自动滚镀线废气的硫酸雾、氯化氢和氮氧化物排放浓度均达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5的新建设施大气污染物排放限值。

3、噪声

验收期间监测结果表明，项目厂界西南侧、西北侧噪声测点的昼间噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

4、环境风险防范措施

本项目于2018年1月编制了突发环境事故应急预案并完成备案。

五、验收结论

经资料查阅和现场核查，瑞安市日兴电镀有限公司改建项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施基本建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意通过该项目竣工环境保护设施自主验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开企业环境信息，公示竣工验收监测报告。

2、进一步落实《浙江省电镀行业污染防治技术指南》、《浙江省电镀行业环境准入指导意见》（浙环发〔2016〕12号）、《关于进一步加强电镀行业环境污染防治工作的通知》（温环通〔2018〕6号）有关措施和要求，强化电镀线封闭系统，完善废气收集处理系统，减少无组织酸雾排放；积极实施清洁生产，提高废水重复使用率，减少废水排放总量，做好废水分质分流。屋顶各类喷淋塔废水需接入污水管网，喷淋塔水箱需加盖，防止满溢，不得进入雨水管，建议对初期雨水水质进行监控。

3、加强废气治理设施的日常运行维护及管理，确保污染物长期稳定达标排放；规范排放口和检测采样口设置，完善环保标识和台账。

4、加强车间环境管理，保持车间整洁环境，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。严格按环评内容及批复要求落实生产，若发生重大变化则须另行报批。

5、进一步加强危险废物的管理，及时清运，确保对危险废物进行有效的管理。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

瑞安市日兴电镀有限公司验收工作组

2020年7月7日

瑞安市日兴电镀有限公司改建项目

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第2007007号

建设单位：瑞安市日兴电镀有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2020年7月

声   明

1、本报告正文共 叁拾玖 页，附件附表共 叁拾壹 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：瑞安市日兴电镀有限公司

法人代表：王光荣

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：高鸿州

报告编写人：高鸿州

| 瑞安市日兴电镀有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) （统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13600677177 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325200 | 邮编：325011 |
| 地址：瑞安市上望街道八十亩电镀工业园第7幢105室、107室、302室、401室 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号(8号厂房第二层、第四层） |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	3

3 工程建设情况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	5

3.3 主要原辅材料及燃料	5

3.4 水源及水平衡	6

3.5 生产工艺	7

3.6 项目变动情况	9

4 符合性分析	9

5 环境保护设施情况	9

5.1 污染物治理/处理设施	17

5.2 其他环保设施	18

5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	19

6 建设项目环评报告的主要结论及审批	22

6.1 环评报告的主要结论与建议	22

6.2 审批部门审批决定	24

7 验收执行标准	24

7.1 验收评价标准	28

7.2 总量控制指标	28

8 验收监测内容	29

8.1 环境保护设施调试效果	29

9 质量保证及质量控制	30

9.1 监测分析方法	30

9.2 监测仪器设备	30

9.3 人员资质	31

9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	31

9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	31

9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	31

10 验收监测结果与分析评价	33

10.1 生产工况	33

10.2 环境保护设施调试效果	33

11 验收监测结论及建议	38

11.1 验收监测结论	38

11.2 建议	39

附件：

1、《关于瑞安市日兴电镀有限公司改建项目环影影响报告书审批意见的函》(温州市生态环境局，温环瑞建[2020]40号，2020年6月4日)；

2、瑞安市日兴电镀有限公司镀槽容量清单、原耗材、固废清单、2020年5月份用水量、应急预案备案单、排污证；

3、检验检测报告；

4、验收监测项目基本情况调查表、验收监测期间有关情况记录表。

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

瑞安市日兴电镀有限公司位于瑞安市上望街道八十亩村电镀工业园7幢第一层（105室、107室）、第三层（302室）、第四层（401室），设2条全自动挂镀线和4个手动挂镀槽，分别为1条镀铜镍铬全自动挂镀线，1条镀铜镍枪黑代铬全自动挂镀线、2个镀仿金手动挂镀槽、1个镀枪黑手动挂镀槽、1个镀装饰铬手动挂镀槽；已审批总镀容52408升，设计投产镀容 52379升（其中自动生产线镀槽容量49367升、手动镀槽容量3012升），备用镀容29升，自动化率为94.2%；生产规模为年电镀加工1500吨五金制品、电镀及配套电泳等加工1000吨五金制品。

瑞安市中瑞电镀附属股份有限公司于2009年6月委托编制完成《瑞安市电镀工业标准厂房项目环境影响报告书》，并于同年通过原温州市环境保护局审批（温环建[2009]068号）；于2014年委托编制完成《瑞安市电镀工业标准厂房建设项目环境影响后评价》，瑞安市日兴电镀有限公司公司已编制《瑞安市日兴电镀有限公司环境影响评价专题》作为《瑞安市电镀工业标准厂房建设项目环境影响后评价》其中一个专题，并经原温州市环保局备案（温环建函[2014]065 号），园区整体通过环保三同时验收（温环验[2015]013号）及行业56条整治验收（温政函[2016]4号）。

后因存在镀槽容量及电镀生产线与原环评不一致等问题，于 2017年9月委托编制完成《瑞安市日兴电镀有限公司环境影响补充说明》，并根据实际变化情况填报取得排污许可证（913303810631545769001P）。

企业302室车间现处于停产状态，拟将302室的1条镀铜镍枪黑代铬全自动挂镀线改为1条镀锌全自动滚镀线，并对其余各电镀线的槽容量作出略微调整。改建后全厂共设1条镀铜镍铬全自动挂镀线、1条手动挂镀线、1条镀锌全自动滚镀线，计划投产镀容52291 升、备用镀容117升，自动化率94.5%，总镀容52408升仍在原核定容量范围内。

项目于2020年5月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《瑞安市日兴电镀有限公司改建项目环境影响报告书》，并于2020年6月4日通过温州市生态环境局审批(温环瑞建[2020]40号)。项目实际总投资300万元，其中环保投资20万元，占总投资额的6.67%。目前项目主体工程调试工况稳定，环保设施运行正常，基本符合竣工验收监测条件。

瑞安市日兴电镀有限公司重视该项目竣工验收工作，于2020年6月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院令第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2020年6月11日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2020年6月23日、24日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2020年6月23日至30日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修改)；

2.5 《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《关于瑞安市日兴电镀有限公司改建项目环影影响报告书审批意见的函》(温州市生态环境局，温环瑞建[2020]40号，2020年6月4日)；

2.8《瑞安市日兴电镀有限公司改建项目环境影响报告书》(浙江中蓝环境科技有限公司，2020年5月)；

2.9 瑞安市日兴电镀有限公司《检测委托单》(2020年6月13日)；

2.10 瑞安市日兴电镀有限公司改建项目环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

瑞安市日兴电镀有限公司位于瑞安市上望街道八十亩电镀工业园第7幢105室、107室、302室、401室（经纬度：N27°43′27.65″ E120°41′24.20″）。项目西南、西北侧为园区道路，东北侧为瑞宝表面处理，东南侧为锦纶电镀。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地：

N27°43′27.65″ E120°41′24.20″

N

图3-1 项目厂区地理位置图

★A

◎B、C

◎D、E

◎H、I

◎F、G

★为废水监测点

◎为废气监测点

▲为厂界噪声监测点

图3-2 项目厂区平面布置及污染源监测点位示意图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资300万元，设计年电镀加工8000吨五金制品、电镀及配套电泳等加工1000吨五金制品，实际已达到年电镀加工8000吨五金制品、电镀及配套电泳等加工1000吨五金制品的生产规模；详见表3-1；厂内员工70人，均不在厂内食宿，年生产300天，每天生产11小时；项目主要产品概况统计间表3-1，主要镀槽容量情况见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计年产量 | 实际年产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电镀加工五金制品 | 8000吨/年 | 8000吨/年 |
| 2 | 电镀及配套电泳等加工五金制品 | 1000吨/年 | 1000吨/年 |

表3-2 主要镀槽容量情况表

| 车间 | 生产线 | 镀种 | 已审批 |  |  | 改建后 |  |  | 实际情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有效容 量（升） | 槽数量 （个） | 总镀容 （升） | 有效容 量（升） | 槽数量 （个） | 总镀容 （升） | 有效容 量（升） | 槽数量 （个） | 总镀容 （升） |
| 7 幢 302 室 | 全自动挂镀铜镍枪黑代铬线 | 碱铜 | 3000 | 1 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 酸铜 | 10800 | 1 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 镍 | 3600 | 1 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 枪黑 | 1200 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 代铬 | 1200 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小计 |  |  | 5 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | MF03 镀锌 全自动滚镀线 | 锌 | 0 | 0 | 0 | 1132 | 17 | 19248 | 1184 | 17 | 20128 |
| 7 幢 401 室 | MF01 镀铜镍枪黑黄铜全自动挂镀线 | 氰铜 | 2564 | 1 | 2564 | 3186 | 1 | 3186 | 3186 | 1 | 3186 |
|  |  | 焦铜 | 4055 | 1 | 4055 | 3831 | 1 | 3831 | 3831 | 1 | 3831 |
|  |  | 酸铜 | 10866 | 1 | 10866 | 10694 | 1 | 10694 | 10694 | 1 | 10694 |
|  |  | 镍 | 7450 | 1 | 7450 | 6411 | 1 | 6411 | 6411 | 1 | 6411 |
|  |  | 枪黑 | 661 | 2 | 1322 | 1290 | 1 | 1290 | 1290 | 1 | 1290 |
|  |  |  |  |  |  | 1358 | 1 | 1358 | 1358 | 1 | 1358 |
|  |  | 黄铜 | 3310 | 1 | 3310 | 3395 | 1 | 3395 | 2515 | 1 | 2515 |
|  | 小计 |  |  | 7 | 29567 | 小计 | 7 | 30165 | 小计 | 7 | 29285 |
|  | MF02 手动挂镀线 | 仿金 | 711 | 2 | 1422 | 540 | 2 | 1080 | 540 | 2 | 1080 |
|  |  | 枪黑 | 726 | 1 | 726 | 680 | 1 | 680 | 680 | 1 | 680 |
|  |  | 装饰铬 | 864 | 1 | 864 | 1118 | 1 | 1118 | 1118 | 1 | 1118 |
|  | 小计 |  |  | 4 | 3012 | 小计 | 4 | 2878 | 小计 | 4 | 2878 |
| 其他 | 投产镀容 |  |  | / | 52379 | / | / | 52291 | / | / | 52291 |
|  | 未投产镀容 |  |  | / | 29 | / | / | 117 | / | / | 117 |
| 合计 |  |  |  | 16 | 52408 | 合计 | 28 | 52408 | 合计 | 28 | 52408 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-5。

表3-5 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 储存方式 | 年用量（t/a） | 实际用量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MF03 镀锌全自动滚镀线 |  |  |  |  |
| 1 | 盐酸（31%） | 桶装 | 280 | 260 |
| 2 | 硫酸（98%） | 桶装 | 220 | 200 |
| 3 | 硝酸（63%） | 瓶装 | 10 | 8 |
| 4 | 硼酸 | 桶装 | 5 | 4 |
| 5 | 除油粉 | 桶装 | 50 | 46 |
| 6 | 氯化锌 | 桶装 | 15 | 12 |
| 7 | 锌板 | 桶装 | 25 | 21 |
| 8 | 氯化钾 | 桶装 | 40 | 37 |
| 9 | 三价铬钝化剂 | 桶装 | 50 | 44 |
| 10 | 封闭剂 | 桶装 | 15 | 12 |
| 11 | 双氧水 | 桶装 | 4.5 | 4 |

- 3.4 水源及水平衡

项目产生的废水主要为生产废水、废气处理喷淋水及员工生活污水。生产废水、废气处理喷淋水更换时按质分为前处理废液、前处理清洗废水、综合废水、含铬废水、混排废水，分质分流直接接管排入园区废水处理站处理达标后纳管排放，由于企业未设置废水集水池，废水直接接管排入园区废水处理设施处理，无法单独采样监测，此次未安排生产废水的检测；生活污水通过化粪池处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管，纳管至瑞安市江北污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。根据企业提供的水费账单，企业2020年5月用水量为3423吨，其中生产用水量为3327吨，则生产废水排放量为3327吨，生活用水量为96吨，排污系数取0.8，则生活污水排放量为77吨，则废水年排放量为40848吨，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗19 t/1个月

生活用水96 t/1个月

生活污水77 t/1个月

纳管40848 t/a

生产用水3327 t/1个月

生产废水3327t/1个月

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

改建项目电镀线采用全自动滚镀加工方式，工艺主要包括前处理工序、电镀工序及后处理工序。其中电镀前处理包括常规的除油、活化、酸洗等工艺，后处理主要为出光、三价铬钝化、封闭等工艺，主要工艺流程及产污环节见图3-5，其工艺流程说明如下：

图3-4  3F滚镀锌工艺流程及产污环节图

从电镀工艺流程可知，电镀加工过程中的每一个环节均会产生废水或废气，因此企业需要加强对车间污染源的防治。以下将根据电镀工艺流程，并结合废水终端治理过程，对电镀加工企业的污染源进行简述。

1、项目除油过程需添加除油粉。本项目采用碱性除油粉，主要成分包括氢氧化钠、碳酸钠以及磷酸三钠。此环节会伴随一定量碱雾及清洗废水、更新废液等前处理废水。

2、镀件入镀槽前一般还要用酸活化。此环节会伴随一定量酸雾及清洗废水、更新废液等前处理废水。

3、有些电镀槽液需要加热才能工作，所以会有相应的酸雾、碱雾等产生，这些属于电镀车间的主要废气来源之一。

4、一般电镀槽需要加热后工作，电镀过程及后处理均需要进行加热烘干。本项目不设锅炉，由瑞安市华峰热电有限公司集中供热，因此不涉及因供热产生的污染源。

5、电镀企业均需要设置化学品仓库，用以存放大量的、不同种类的化学药品、试剂等，而各种贮存容器的密封性能并不可能十分完好，因此会有少量的挥发性废气，应加装引风装置对废气进行收集、处理。

6、电镀加工主要分三大工序：前处理、镀覆处理、后处理，每一工序后面均需要对镀件进行清洗，因此会产生大量的清洗废水（含有机物或重金属离子），以及各工序的废槽液如废电镀液、清缸残留液、过滤机芯清洗液、废酸液、废碱液等。本项目采用逆流漂清洗工艺，这种清洗方式由多级清洗槽串联组成，在末级清洗槽内进水，从第一级清洗槽内排水，其水流方向与镀件清洗方向相反。

7、电镀废水经污水处理站处理过程中，加药搅拌过程中会产生一定的酸碱雾， 电镀污泥干化和暂存过程也会散发出废气或恶臭。本项目废水由园区集中污水处理站集中处理，因此不涉及以上污染源。

根据以上分析，电镀企业每个生产工序几乎都会产生污染物。项目生产废水纳入园区集中污水处理站处理；企业必须对电镀车间镀槽和辅助槽上方设置废气收集装置，并与相应的废气吸收塔相连。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，实际滚渡线容量增加了880升，挂渡线容量少了880升，总容量保持不变，其它建设情况与环评内容基本一致；由于企业未设置废水集水池，废水直接接管排入园区废水处理设施处理，无法单独采样监测，此次未安排生产废水的检测。

4符合性分析

根据《关于进一步加强电镀行业环境污染防治工作的通知》（温环通[2018]6号）中的《温州市电镀企业污染防治措施细化要求》，结合公司现状逐一对照分析，通过严格排查，梳理问题，找出存在的差距。并结合公司实际，提出整改措施和建议。

- 4.1污染防治措施细化要求

- 4.1.1生产现场

- 4.1.1.1 考核指标1

考核要求：电镀车间实施干湿区分离，湿区架空设置，采取防腐、防渗漏措施，地面托盘设置合理，并保持一定斜度，防止积液，严禁废水落地，车间地面保持干燥。

自查和核查：经企业自查，企业已按要求做好干湿区分离，湿区架空设置，并采取了防腐、防渗漏措施，地面设有托盘，并保持一定斜度，防止积液。符合考核要求。

- 4.1.1.2 考核指标2

考核要求：现有电镀车间湿区（产生废水的生产活动区域）所占面积不超过车间总面积的70%，新建项目电镀生产线所占面积不超过该楼层车间总面积的 1/2。

自查和核查：经企业自查，本项目为改建项目，电镀车间湿区所占面积不超过该层车间总面积70%。符合考核要求。

- 4.1.1.3 考核指标3

考核要求：园区企业每层楼面电镀生产，不人为设置隔断，一楼电镀生产线（包括前处理设备） 做到整体架空。新建项目电镀生产线（包括前处理设备）做到整体架空。

自查和核查：经企业自查，本项目每层楼面电镀生产，不人为设置隔断，一楼不设电镀生产线。符合考核要求。

- 4.1.2废水收集

- 4.1.2.1 考核指标4

考核要求：含氰废水按废水处理设计要求进行合理分流、处理，含铬、镍等第一类污染物的废水分别单独收集，处理达标后方可与其他废水合并处理，在混入其他废水前要分别设置排放口和标志牌，排放口必须满足正常监管和监测采样的要求。

自查和核查：经企业自查，车间废水分质分流后经不同管道纳入园区集中污水处理站集中处理。符合考核要求。

- 4.1.3废气收集与处理

- 4.1.3.1 考核指标5

考核要求：电镀生产线要封闭收集废气，在不影响生产情况下，封闭设施要紧贴生产线设置，不能将工人作业活动封闭在内。

- 自查和核查：经企业自查，电镀生产线因工艺问题未设置全封闭收集废气，以采用半密闭式集气罩为主。基本符合考核要求。

- 4.1.3.2 考核指标6

考核要求：确因生产工艺需要无法全封闭的，要尽量减少开口，并设置半密闭式集气罩等方式收集废气，可参考《浙江省电镀行业污染防治技术指南》设计参数：铬酸雾槽的液面收集风速为0.4~0.5m/s，氰化物槽的液面收集风速为0.3~0.4m/s，其他酸雾槽的液面收集风速不小于0.2m/s，碱雾槽的液面收集风速不小于0.3m/s。

自查和核查：经企业自查，电镀生产线因工艺问题未设置全封闭收集废气，以采用半密闭式集气罩为主并按要求设计风速。符合考核要求。

- 4.1.3.3 考核指标7

考核要求：酸洗车间单独设置的，要全密闭收集废气，因工艺需要无法全密闭的，要通过半包围侧吸等方式收集废气。

自查和核查：经企业自查，本项目不单独设置酸洗车间，酸洗工艺作为前处理工序设置在自动电镀生产线上，以采用半密闭式集气罩为主。符合考核要求。

- 4.1.3.4 考核指标8

考核要求：逸散酸雾或臭气的原材料、废酸、废渣等应堆放于独立设置的密闭场所，加装引风装置对废气进行收集、处理。

自查和核查：经企业自查，本项目原材料、废酸、废渣等堆放于独立设置的密闭场所，已加装引风装置对废气进行收集。符合考核要求。

- 4.1.3.5 考核指标9

考核要求：喷涂等产生含挥发性有机废气的，应当在密闭空间或者设备中进行，无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。

自查和核查：经企业自查，本项目为改建项目，不涉及喷涂等有机废气，原有喷漆在单独的密闭喷漆房内进行；相关工序已设置集气罩、1套机废气处理设施并通过环保验收。符合考核要求。

- 4.1.3.6 考核指标10

考核要求：园区企业车间废水集中收集池要加盖收集废气，并处理达标排放，禁止废气不经处理直接排放。

自查和核查：经企业自查，本项目车间废水按5股分质分流后经不同管道纳入园区集中污水处理站集中处理，不涉及废水处理。

- 4.1.3.7 考核指标11

考核要求：电镀园区污水处理厂和电镀企业污水处理设施所有产生废气的收集池、反应池要加盖密闭收集废气，其中含氰、含铬废水收集池、反应池必须加盖密闭收集废气。所有收集的废气须经处理设施处理达标 后排放，禁止加盖后的废气通过其他通道不经处理直接排放。

自查和核查：经企业自查，项目园区集中污水处理站已按要求执行。符合考核要求。

- 4.1.3.8 考核指标12

考核要求：有机废气应单独收集、处理，并按照规定安装、使用污染处理设施。

自查和核查：经企业自查，本项目为改建项目，不涉及喷涂等有机废气，原有喷漆在单独的密闭喷漆房内进行；相关工序已设置集气罩、1套机废气处理设施并通过环保验收。符合考核要求。

- 4.1.3.9 考核指标13

考核要求：所有密闭、半密闭及加盖收集废气的装置，都要保持负压状态，并有负压检测的标识。

自查和核查：经企业自查，本项目所有密闭、半密闭及加盖收集废气的装置，均保持负压状态。基本符合考核要求。

- 4.1.3.10 考核指标14

考核要求：废气吸收塔应用标识标牌注明废气塔类型，处理工艺，处理技术要求，并配置废气处理设施PH自动监测和自动加药系统。

自查和核查：经企业自查，本项目废气吸收塔应用标识标牌已注明废气塔类型，处理工艺，处理技术要求，并配置废气处理设施PH自动监测和自动加药系统。符合考核要求。

- 4.1.3.11 考核指标15

考核要求：按《排污口规范化整治技术要求》设置废气排放口，并设置排放口标志牌；废气排气筒设置符合规范，高度不能达到要求的，大气污染物排放浓度应按《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）限值的50%执行。

自查和核查：经企业自查，本项目废气排气筒设置符合规范，高度已达到要求。符合考核要求。

- 4.1.4处理设施运维管理

- 4.1.4.1 考核指标16

考核要求：电镀园区至少配备2名环保管理员，园区电镀企业至少配备1名环保管理员，并建立管理员工作制度。

自查和核查：经企业自查，本项目配有2名环保管理人员，并建有管理员工作制度。符合考核要求。

- 4.1.4.2 考核指标17

考核要求：废气处理设施建有运行监控系统和环保管理信息平台，并设置独立电表。

自查和核查：经企业自查，本项目废气处理设施暂未建有运行监控系统和环保管理信息平台，并设置独立电表。不符合考核要求。

建议：建议企业针对废气处理设施，建设运行监控系统和环保管理信息平台，并设置独立电表。

- 4.1.4.3 考核指标18

考核要求：按要求在第一类污染物废水排放口建设重金属在线自动监测设施，废水总排口建设重金属、化学需氧量、氨氮、PH 等在线自动监测设施和并与环保部门联网。

自查和核查：经企业自查，本项目车间废水按5股分质分流后经不同管道纳入园区集中污水处理站集中处理，不涉及废水处理。

- 4.2考核标准对照汇总表

根据《关于进一步加强电镀行业环境污染防治工作的通知》（温环通[2018]6号）中的《温州市电镀企业污染防治措施细化要求》，企业自查结果与污染防治措施要求对照汇总如下：

| 类别 | 序号 | 是否符合 | 不符合情况 | 整改措施和建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产现场 | 4.1.1.1 考核指标1 | 是 | / | / |
|  | 4.1.1.2 考核指标2 | 是 | / | / |
|  | 4.1.1.3 考核指标3 | 是 | / | / |
| 废水收集 | 4.1.2.1 考核指标4 | 是 | / | / |
| 废气收集与处理 | 4.1.3.1 考核指标5 | 是 | / | / |
|  | 4.1.3.2 考核指标6 | 是 | / | / |
|  | 4.1.3.3 考核指标7 | 是 | / | / |
|  | 4.1.3.4 考核指标8 | 是 | / | / |
|  | 4.1.3.5 考核指标9 | 是 | / | / |
|  | 4.1.3.6 考核指标10 | 不涉及 | / | / |
|  | 4.1.3.7 考核指标11 | 是 | / | / |
|  | 4.1.3.8 考核指标12 | 是 | / | / |
|  | 4.1.3.9 考核指标13 | 是 | / | / |
|  | 4.1.3.10 考核指标14 | 是 | / | / |
|  | 4.1.3.11 考核指标15 | 是 | / | / |
| 处理设施运维管理 | 4.1.4.1 考核指标16 | 是 | / | / |
|  | 4.1.4.2 考核指标17 | 否 | 项目废气处理设施暂未建有运行监控系统和环保管理信息平台，并设置独立电表 | 建议企业针对废气处理设施，建设运行监控系统和环保管理信息平台，并设置独立电表 |
|  | 4.1.4.3 考核指标18 | 不涉及 | / | / |

- 4.3污染防治措施细化要求整改措施

根据企业自查，对照企业存在的差距、问题和不足，公司按《关于进一步加强电镀行业环境污染防治工作的通知》（温环通[2018]6号）中的《温州市电镀企业污染防治措施细化要求》，拟定以下防治措施。

- （1）针对4.1.4.2 考核指标17中不符合现象，采取以下整改措施：

◎建议企业对废气处理设施建设运行监控系统和环保管理信息平台，并设置独立电表。

- 4.4结论

- 根据《关于进一步加强电镀行业环境污染防治工作的通知》（温环通[2018]6号）中的《温州市电镀企业污染防治措施细化要求》，我司组织开展了污染防治措施评估工作。

- 对照《温州市电镀企业污染防治措施细化要求》中各个考核指标，企业逐一进行自查。自查结果表明，企业已基本完成考核指标中生产现场、废水收集、废气收集与处理等要求。主要问题存在于运行监控系统和环保管理信息平台方面，通过此次防治措施评估工作，按照相关要求落实不足之处。

在自查过程中，通过发现厂内存在的问题和不足，逐一整改、落实，完成了相关文件要求，达到做好对应污染物防治措施目的，取得一定成效。

5 环境保护设施情况

- 5.1 污染物治理/处理设施

5.1.1 废水

项目产生的废水主要为生产废水、废气处理喷淋水及员工生活污水。生产废水、废气处理喷淋水更换时按质分为前处理废液、前处理清洗废水、综合废水、含铬废水、混排废水，分质分流直接接管排入园区废水处理站处理达标后纳管排放，由于企业未设置废水集水池，废水直接接管排入园区废水处理设施处理，无法单独采样监测，此次未安排生产废水的检测；生活污水通过化粪池处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管，纳管至瑞安市江北污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。废水来源及处理方式见表5-1。

表5-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 化粪池 | 瑞安市江北污水处理厂 |
| 生产废水、废气处理喷淋水 | COD、CN-、总铬等 | 间歇 | 分质分流接管园区废水处理站 |  |

5.1.2 废气

项目主要废气污染物为电镀工艺废气。废气来源及处理方式见表5-2。

项目3F镀锌全自动滚镀线使用过程中会产生一定量的硫酸雾、氯化氢、氮氧化物，废气收集后经水喷淋塔净化处理达标后引至25米高空排放。

项目4F镀铜镍枪黑黄铜全自动挂镀线、手动挂镀线使用过程中会产生一定量的硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氰化氢、铬酸雾，4F设有一套铬酸喷淋塔、含氰喷淋塔、酸雾综合喷淋塔净化设施，废气经水喷淋塔净化处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度均为30米。

| 3F镀锌全自动滚镀线 | 4F镀铜镍枪黑黄铜全自动挂镀线 | 4F手动挂镀线 |
| --- | --- | --- |

| 3F综合废气水喷淋塔 | 4F铬酸水喷淋塔 | 4F含氰废气水喷淋塔 | 4F酸洗废气水喷淋塔 |
| --- | --- | --- | --- |

表5-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3F镀锌全自动滚镀线 | 硫酸雾、氮氧化物、氯化氢 | 水喷淋塔 | 25米 | 环境 |
| 4F镀铜镍枪黑黄铜全自动挂镀线、手动挂镀线 | 氰化氢 | 水喷淋塔 | 30米 | 环境 |
|  | 硫酸雾、氮氧化物、氯化氢 | 水喷淋塔 | 30米 | 环境 |
|  | 铬酸雾 | 水喷淋塔 | 30米 | 环境 |

5.1.3 噪声

该项目的主要噪声源为电镀流水线的运转。

5.1.4 固(液)体废物

改建项目产生的固体废物主要为电镀废渣、废包装容器。电镀废渣、废包装容器由园区统一收集后委托有资质单位处置。固废产生情况及处置见表5-3。

表5-3 固体废物产生情况汇总表（单位：t/a）

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 环评产生量 | 实际产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电镀废渣 | 电镀车间 | 0.5 | 0.5 | 由园区统一收集后委托有资质单位处置 |
| 2 | 废包装容器 | 原材料包装 | 0.1 | 0.1 |  |

- 5.2 其他环保设施

5.2.1 环境风险防范设施

企业已编辑突发环境事故应急预案，并于瑞安市环境保护局进行备案受理，备案编号：330381-2018-027-H。

5.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

5.2.3 其他设施

项目环境影响报告书及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

5.2.3 排污许可证、排污权证

企业已取得排污许可证，排污许可证编号：913303810631545769001P。

- 5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算300万元，实际投资300万元，其中环保设施投资20万元，占总投资额的6.67%。项目环保投资情况见表5-4。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。

表5-4 工程环保设施投资情况表

| 环保设施名称 | 环评预算(万元) | 实际投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 5 | 5 | / |
| 废气治理 | 10 | 10 | / |
| 噪声防治 | 1 | 1 | / |
| 风险防范 | 4 | 4 | / |
| 合 计 | 20 | 20 | / |

瑞安市日兴电镀有限公司改建项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评、实际建设情况见表5-5。

表5-5  环评意见落实情况表

| 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 按质分流，分为前处理废液、前处理清洗废水、综合废水、含铬废水、混排废水 5 股废水，进入园区集中污水处理站处理达标后借助瑞安市江北污水处理厂尾管排放。 | 项目须合理布置生产车间，同一工艺及电镀镀种应集中于一个区域， 并落实完善的废水收集系统，分类收集，分质处理。车间内严格落实防腐、防渗、防混措施，实施干湿区分离，工艺废水管线采取明管套明沟或架空敷设，废水管道应满足防腐、防渗要求。生活污水纳入市政污水管网。 生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》( GB8978-1996)中表4的三级标准，其中氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》(DB33/887-2013)间接排放标准；近期生产废水排放执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2中的排放限值，借助瑞安市江北污水处理厂尾管排放；远期园区集中式污水处理站经提标改造达到相应标准后排放。 | 项目产生的废水主要为生产废水、废气处理喷淋水及员工生活污水。生产废水、废气处理喷淋水更换时按质分为前处理废液、前处理清洗废水、综合废水、含铬废水、混排废水，分质分流直接接管排入园区废水处理站处理达标后纳管排放，由于企业未设置废水集水池，废水直接接管排入园区废水处理设施处理，无法单独采样检测；生活污水通过化粪池处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管，纳管至瑞安市江北污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 |
| 对所有产生废气的工艺装置设立顶吸风或侧吸风式局部气体收集系统，经喷淋塔吸收后通过楼顶排气筒 25m 高空排放。MF03线设综合酸雾喷淋塔 1套。 | 落实各类废气处理设施，对应废气特点采取有效的净化措施，治理达标后高空排放。 电镀加工各种酸雾排放执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中表5、表6的排放限值，厂界无组织排放执行《大气污染物综合排的排放标准》（GB16297-1996）表2的排放限值；喷漆、画油墨、褪色、电泳工序废气排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33 2146-2018)表1大气污染物排放限值、表6企业边界大气污染物浓度限值；挥发性有机有机物无组织排放监测点浓度限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB87822 2019)中表A.1的无组织特别排放限值，其他废气执行《大气污染物综合排的排放标准》（GB16297-1996）表2的排放限值。 | 项目3F镀锌全自动滚镀线使用过程中会产生一定量的硫酸雾、氯化氢、氮氧化物，废气收集后经水喷淋塔净化处理达标后引至25米高空排放。 项目4F镀铜镍枪黑黄铜全自动挂镀线、手动挂镀线使用过程中会产生一定量的硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氰化氢、铬酸雾，4F设有一套铬酸喷淋塔、含氰喷淋塔、酸雾综合喷淋塔净化设施，废气经水喷淋塔净化处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度均为30米。 项目酸雾、含氰废气排气筒净化后的废气监测结果中铬酸雾、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氰化氢排放浓度小于《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中表5排放标准。 |
| 选择低噪声设备；车间通风和排气系统的综合降噪措施；建筑物隔声；合理布局。 | 合理安排生产车间，并采取有效消声、降噪、减震措施，确保厂界噪声达标排放。 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 | 车间设备基本合理布局，且采取了相应措施，根据监测结果，项目厂界四周测点噪声均达标。 |
| 电镀废渣、废化学品容器由原物污水处理站集中收集，统一委托有危废处理资质单位处置。 | 生产固废综合利用，生活垃圾及时清运。危险废物须按环评要求分类收集，妥善贮存，委托有资质单位进行处置。 一般固废处理和处置执行 (一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599 200)及修改单、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染物污染环境防治条例(2013年修正)》中的有关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的有关规定。 | 改建项目产生的固体废物主要为电镀废渣、废包装容器。电镀废渣、废包装容器由园区统一收集后委托有资质单位处置。 |

- 6 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 6.1 环评报告的主要结论与建议

6.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响  本项目废水主要为电镀废水。本项目排放的废水分为前处理废液、前处理清洗废水、综合废水、含铬废水、混排废水 5 大类，送至瑞安市绿净污水处理有限公司处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2的相关限值后借助瑞安市江北污水处理厂尾管排放飞云江。

本项目建设后各股废水水量均在园区污水处理站现状剩余处理量处理范围内。因此本项目电镀废水对园区污水处理站冲击不大。

(2)大气环境影响

本项目污染物氯化氢、氰化氢、铬酸雾正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率均<100%。

本项目大气环境影响符合环境功能区划，本项目监测背景浓度时包括原电镀车间废气污染源强，由于企业对电镀车间整体进行调整并对废气治理设施进行调整布置，考虑对环境质量最不利影响，不对原废气污染源强进行削减，直接以本项目废气源强与背景浓度、已审批已建同类型项面源强叠加。

因此叠加现状浓度、已审批已建同类型项面源强的环境影响后，本项目污染物氰化氢、铬酸雾正常排放下污染物短期浓度符合环境质量标准，氯化氢正常排放下污染物短期浓度存在超过环境质量标准区域，超标区域在电镀园区内，电镀园区已设置200m卫生防护距离， 因此本项目污染物氯化氢正常排放下污染物短期浓度在卫生防护距离外符合环境质量标准。

本项目污染物铬酸雾、氯化氢、非甲烷总烃可不设置大气防护距离。

非正常排放工况下（废气治理效率下降为50%），氯化氢、氰化氢、铬酸雾的最大落地浓度将明显高于废气处理设施正常运行时的贡献值，由此可见，企业必须加强废气处理设施的管理和维护工作，确保废气处理设施正常运行，杜绝废气非正常排放。

根据《瑞安市电镀工业标准厂房建设项目环境影响后评价》，项目所在园区八十亩村电镀工业园区已设置200m卫生防护距离，因此本项目不再设置卫生防护距离。结合电镀园区布局以及周围敏感点分布情况，最近的敏感点飞云江农场第四分场距离园区约820m，位于包络线之外，且包络线范围内规划为工业用地，无规划敏感保护目标。因此，符合卫生防护距离要求。

(3)声环境影响  根据监测结果，项目正常工况下厂界昼间噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类声环境功能区噪声排放标准，能实现达标排放；企业夜间不生产，根据声环境现状监测结果，能实现达标排放。

(4)固废环境影响

固体废物经采取相关污染防治措施，固废均可以做到无害化处理，不外排环境，则不会对周围环境带来影响。

6.1.2 建议

(1)为逐步落实各项环保措施，企业内部应相应设立环保部门，以配合基地开展各项环保工作。

(2)企业应加强环境管理，厂内环境美观、整洁。各环保设施要落实专人管理， 经常检查维修，备好备用品配件，确保设备的完好率，使运行率和达标率达到100%。明确“三废”达标排放，做到经济效益、社会效益和环境效益相统一。

6.1.3 环境影响评价总结论

瑞安市日兴电镀有限公司位于瑞安市上望街道八十亩村电镀工业园7幢第一层（105室、107室）、第三层（302室）、第四层（401室），拟对原电镀线进行改建。项目建设后总镀容仍在原核定容量范围内，投产后全厂达到年电镀加工8000吨五金制品、电镀及配套电泳等加工1000吨五金制品的生产规模。

该项目的建设符合环境功能区划、城市总体规划、土地利用规划及生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入负面清单（“三线一单”）控制要求。项目建成后具有良好的经济效益和社会效益。但项目在运营过程中会产生一定量的废气、废水、噪声和固体废弃物等污染物。经评价分析，项目各污染物排放符合项目所在地环境功能区划的要求，可达到环境质量目标。建设单位应妥善落实本报告书提出的污染防治措施和要求，严格执行“三同时” 制度，从环保角度讲，项目建设是可行的。

- 6.2 审批部门审批决定

温州市生态环境局于2020年6月4日以(温环瑞建[2020]40号)的形式出具了该环境影响报告书审批意见的函，具体如下：

瑞安市日兴电镀有限公司：

你公司委托浙江中蓝环境科技有限公司编制的《瑞安市日兴电镀有限公司改建项目环境影响报告书》(报批稿)、专家组意见及温环评估[2020]52 号文件已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、《建设项目环境保护管理条例》第九条、第十二条等相关法律法规规定，经研究，我局对该项目批复如下：

一、原则同意环评报告表结论。你单位须按照环评报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环保对策措施及下述要求进行建设。建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批，或自批准之日起满5年方决定开工建设，须依法重新报批或审核。

二、项目建设地址位于瑞安市上望街道八十亩电镀工业园第7幢105室、107室、302室、401室。改建后：企业核定电镀总容量52408升，设计投产镀容52291升(1条镀铜镍铬全自动挂镀线、1条手动挂镀线、1条镀锌全自动滚镀线)、备用镀容117升，自动化率94. 5%。投产后年电镀加工8000吨五金制品、电镀及配套电泳等加工1000吨五金制品。

三、项目污染物执行以下标准：

1、生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》( GB8978-1996)中表4的三级标准，其中氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》(DB33/887-2013)间接排放标准；近期生产废水排放执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2中的排放限值，借助瑞安市江北污水处理厂尾管排放；远期园区集中式污水处理站经提标改造达到相应标准后排放。

2、电镀加工各种酸雾排放执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中表5、表6的排放限值，厂界无组织排放执行《大气污染物综合排的排放标准》（GB16297-1996）表2的排放限值；喷漆、画油墨、褪色、电泳工序废气排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33 2146-2018)表1大气污染物排放限值、表6企业边界大气污染物浓度限值；挥发性有机有机物无组织排放监测点浓度限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB87822 2019)中表A.1的无组织特别排放限值，其他废气执行《大气污染物综合排的排放标准》（GB16297-1996）表2的排放限值。

3、厂界噪声排放执行(工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 20080) 中的3类标准。

4、一般固废处理和处置执行 (一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599 200)及修改单、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染物污染环境防治条例(2013年修正)》中的有关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的有关规定。

四、项目应采用清洁生产工艺，选用先进的设备，降低能耗、物耗，从源头上减少污染物的排放；同时按照污染物达标排放和总量控制要求，在项目实施中认真落实环评提出的各项污染防治措施，切实做好以下工作：

(一)废水防治方面

项目须合理布置生产车间，同一工艺及电镀镀种应集中于一个区域， 并落实完善的废水收集系统，分类收集，分质处理。车间内严格落实防腐、防渗、防混措施，实施干湿区分离，工艺废水管线采取明管套明沟或架空敷设，废水管道应满足防腐、防渗要求。生活污水纳入市政污水管网。

(二)废气防治方面

落实各类废气处理设施，对应废气特点采取有效的净化措施，治理达标后高空排放。

(三)噪声防冶方面

合理安排生产车间，并采取有效消声、降噪、减震措施，确保厂界噪声达标排放。

(四)固废防治方 面

生产固废综合利用，生活垃圾及时清运。危险废物须按环评要求分类收集，妥善贮存，委托有资质单位进行处置。

五、企业须加强安全管理，防止污染事故的发生，建立事故应急预案，落实环境风险事故应急防范措施;有关消防、安全、工程质量问题请业主按规定报有关部门审批。

六、原有项目按环评要求落实整改措施。

七、严格落实污染物排放总量控制措施。该公司改建后总量控制指标化学需氧量、氨氮，总量控制建议指标总氮、总铜、总锌、总镍、总铬、六价铬均在原排污许可范围内。新增VOCs排放量实行2倍削减替代。

八、加强内部环保管理工作，建立健全环保规章制度，认真落实环保治理资金，严格执行环保“三同时”制度。项目建成后须经验收合格后方可正式投入使用。

九、若你单位对本审批意见不服，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

以上意见，请你单位认真予以落实。项目日常环保监管工作由瑞安市生态环境保护综合行政执法三队负责。

7 验收执行标准

- 7.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表7-1：

表7-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L |  |
| 废气 | 硫酸雾 | 排放浓度 | 30 | mg/m3 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5排放限值 |
|  | 铬酸雾 |  | 0.05 | mg/m3 |  |
|  | 氯化氢 |  | 30 | mg/m3 |  |
|  | 氰化氢 |  | 0.5 | mg/m3 |  |
|  | 氮氧化物 |  | 200 | mg/m3 |  |
| 噪声 | 厂界四周 |  | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准 |

- 7.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为废水排放量56679 t/a，COD4.53 t/a，NH3-N0.85t/a。

- 8 验收监测内容

- 8.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表8-1。

表8-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TN、TP、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TN、TP | 抽样1天，每天 1次 |
| 有组织废气 | B、C | 3F酸雾废气净化前、后排气筒 | 硫酸雾、氯化氢、氮氧化物 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | D、E | 4F含氰废气净化前、后排气筒 | 氰化氢 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | F、G | 4F酸雾废气净化前、后排气筒 | 硫酸雾、氯化氢、氮氧化物 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | H、I | 4F铬酸废气净化前、后排气筒 | 铬酸雾 | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 等效声级 | 监测2天，每天 上午、下午各1次 |

- 9 质量保证及质量控制

- 9.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表9-1：

表9-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 |
| 废气 | 氮氧化物 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999 |
|  | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999 |
|  | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999 |
|  | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544—2016 |
|  | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 HJ/T 29—1999 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
|  | 厂界噪声 | 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706-2014 |

- 9.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表9-2：

表9-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒—托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、氯化氢、氰化氢、硫酸雾、NOx、铬酸雾 | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 便携式个体采样器 | EM-5000 | HCl、HCN、NOx | 校准合格 |
| 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应3012H | 铬酸雾、硫酸雾 | 校准合格 |
| 多功能声级计 | 5688型 | 噪声 | 校准合格 |

- 9.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表9-3：

表9-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 高鸿州 | 评价室检测员 | XH201408 |
| 报告编制人 | 高鸿州 | 评价室检测员 | XH201408 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 质量负责人/工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 朱征宇 | 评价室检测员 | XH201819 |
|  | 郑哲 | 评价室检测员 | XH201718 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任 | XH201721 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 万语 | 分析室检测员 | XH201917 |
|  | 叶孙文 | 分析室检测员 | XH201923 |
|  | 吴敏 | 分析室检测员 | XH201818 |
|  | 周玲玲 | 分析室检测员 | XH201910 |

- 9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表9-4。

表9-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ2006405-008 | CODcr | 59 | 55 | 3.5 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 1.58 | 1.59 | 0.3 | ≤20 | 符合 |
|  | TP | 0.58 | 0.63 | 4.1 | ≤15 | 符合 |
|  | TN | 3.12 | 2.97 | 2.5 | ≤10 | 符合 |

- 9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器测量的有效范围(即30%~70%之间)。

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟

气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表9-5：

表9-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年6月23日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2020年6月24日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 10 验收监测结果与分析评价

- 10.1 生产工况

2020年6月23日、24日验收监测期间，瑞安市日兴电镀有限公司的生产负荷分别为（电镀加工五金制品）81.5%、85.2%、（电镀及配套电泳等加工五金制品）100%、100%。监测期间工况详见表10-1。

表10-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年生 产日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 2020年6月23日 | 电镀加工五金制品 | 22吨/d | 81.5% | 8000吨/a 27吨/d | 300天 |
| 2020年6月24日 |  | 23吨/d | 85.2% |  |  |
| 2020年6月23日 | 电镀及配套电泳等加工五金制品 | 3吨/d | 100% | 1000吨/a 3吨/d |  |
| 2020年6月24日 |  | 3吨/d | 100% |  |  |

- 10.2 环境保护设施调试效果

10.2.1 污染物达标排放监测结果

10.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，项目废水监测结果中，生活污水中pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类等排放浓度达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。废水监测结果详见表10-2。

表10-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH范围 (无量纲) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | SS (mg/L) | COD (mg/L) | BOD (mg/L) | 动植物油类(mg/L) | TN (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 6月 23日 | 10:12 | 7.41 | 1.54 | 0.63 | 68 | 60 | 15.0 | ＜0.06 | 3.12 |
|  | 11:31 | 7.36 | 1.41 | 0.58 | 54 | 54 | 15.2 | 0.17 | 2.95 |
|  | 13:18 | 7.48 | 1.52 | 0.62 | 62 | 64 | 16.3 | 0.08 | 2.86 |
|  | 15:10 | 7.43 | 1.45 | 0.65 | 54 | 66 | 16.4 | 0.11 | 3.03 |
|  | 平均值 | 7.36-7.48 | 1.48 | 0.62 | 60 | 61 | 15.7 | 0.12 | 2.99 |
| 生活污水排放口 6月 24日 | 09:15 | 7.31 | 1.61 | 0.67 | 73 | 69 | 15.7 | 0.08 | 2.86 |
|  | 11:10 | 7.36 | 1.48 | 0.65 | 66 | 74 | 17.1 | 0.12 | 2.80 |
|  | 13:04 | 7.41 | 1.54 | 0.60 | 58 | 50 | 15.9 | 0.07 | 3.05 |
|  | 15:11 | 7.44 | 1.58 | 0.60 | 66 | 57 | 15.7 | 0.06 | 3.04 |
|  | 平均值 | 7.31-7.44 | 1.55 | 0.63 | 66 | 62 | 16.1 | 0.08 | 2.94 |
| 纳管要求 |  | 6-9 | 35 | 8 | 400 | 500 | 300 | 100 | \ |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | \ |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2006405号检测报告。

10.2.1.2废气监测结果

验收监测期间，项目净化后排气筒的废气监测结果中、铬酸雾、硫酸雾、氯化氢、氰化氢、氮氧化物排放浓度小于《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中表5排放标准。具体监测结果详见表10-3。

10.2.1.3 厂界噪声监测结果

验收监测期间，根据实际情况于瑞安市日兴电镀有限公司厂界01（西南侧）、02（西北侧）设置2个噪声测点，厂界西南侧、西北侧测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间上下午监测结果中，厂界西南侧、西北侧测点噪声均能达标。现场检测时，所有测点均无明显声源。具体监测结果及监测点位见表10-4、图3-2。

表10-3  排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 3F镀锌全自动滚镀线 水喷淋塔 6月23日 | 净化前 排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.2×104 | 1.2×104 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生浓度，mg/m3 | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生速率，kg/h | 0.0037 | 0.0041 | 0.0042 | 0.0041 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 16.1 | 12.5 | 14.3 | 16.1 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | —— | —— |
|  |  | 氮氧化物产生浓度，mg/m3 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | —— | —— |
|  |  | 氮氧化物产生速率，kg/h | 0.061 | 0.017 | 0.018 | 0.061 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒 (25m) | 标态干烟气量，m3/h | 6.5×103 | 6.3×103 | 6.3×103 | 6.5×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾排放浓度，mg/m3 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | 30 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率，kg/h | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 6.0 | 7.2 | 5.1 | 7.2 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.039 | 0.045 | 0.032 | 0.045 | —— | —— |
|  |  | 氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 200 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.0046 | 0.0025 | 0.0044 | 0.0046 | —— | —— |
| 3F镀锌全自动滚镀线 水喷淋塔 6月24日 | 净化前 排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生浓度，mg/m3 | 0.30 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生速率，kg/h | 0.0033 | 0.0039 | 0.0041 | 0.0041 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 15.6 | 12.5 | 12.9 | 15.6 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | —— | —— |
|  |  | 氮氧化物产生浓度，mg/m3 | 3.5 | 1.7 | 1.5 | 3.5 | —— | —— |
|  |  | 氮氧化物产生速率，kg/h | 0.039 | 0.019 | 0.017 | 0.039 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒 (25m) | 标态干烟气量，m3/h | 6.5×103 | 6.4×103 | 6.3×103 | 6.5×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾排放浓度，mg/m3 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | 30 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率，kg/h | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 7.1 | 6.9 | 5.7 | 7.1 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.046 | 0.044 | 0.036 | 0.046 | —— | —— |
|  |  | 氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 200 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.0039 | 0.0045 | 0.0038 | 0.0045 | —— | —— |
| 4F镀铜镍枪黑黄铜全自动挂镀线、手动挂镀线 酸雾塔 水喷淋塔 6月23日 | 净化前 排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 2.2×104 | 2.2×104 | 2.2×104 | 2.2×104 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生浓度，mg/m3 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生速率，kg/h | 0.0079 | 0.0084 | 0.0079 | 0.0084 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 17.0 | 10.8 | 11.4 | 17.0 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.37 | 0.24 | 0.25 | 0.37 | —— | —— |
|  |  | 氮氧化物产生浓度，mg/m3 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | —— | —— |
|  |  | 氮氧化物产生速率，kg/h | 0.035 | 0.026 | 0.026 | 0.035 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒 (30m) | 标态干烟气量，m3/h | 2.0×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾排放浓度，mg/m3 | ＜0.16 | ＜0.16 | ＜0.16 | ＜0.16 | 30 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率，kg/h | ＜0.0032 | ＜0.0032 | ＜0.0032 | ＜0.0032 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 6.3 | 6.6 | 4.5 | 6.6 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.13 | 0.13 | 0.090 | 0.13 | —— | —— |
|  |  | 氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 200 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.0060 | 0.012 | 0.010 | 0.012 | —— | —— |
| 4F镀铜镍枪黑黄铜全自动挂镀线、手动挂镀线 酸雾塔 水喷淋塔 6月24日 | 净化前 排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 2.2×104 | 2.2×104 | 2.2×104 | 2.2×104 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生浓度，mg/m3 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生速率，kg/h | 0.0075 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0079 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 15.7 | 13.2 | 13.5 | 15.7 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.35 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | —— | —— |
|  |  | 氮氧化物产生浓度，mg/m3 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | —— | —— |
|  |  | 氮氧化物产生速率，kg/h | 0.042 | 0.033 | 0.029 | 0.042 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒 (30m) | 标态干烟气量，m3/h | 2.0×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾排放浓度，mg/m3 | ＜0.16 | ＜0.16 | ＜0.16 | ＜0.16 | 30 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率，kg/h | ＜0.0032 | ＜0.0032 | ＜0.0032 | ＜0.0032 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 5.9 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | —— | —— |
|  |  | 氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 200 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.0080 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | —— | —— |
| 4F镀铜镍枪黑黄铜全自动挂镀线、手动挂镀线 铬酸塔 水喷淋塔 6月23日 | 净化前 排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 5.0×103 | 5.0×103 | 5.0×103 | 5.0×103 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾产生浓度，mg/m3 | 0.008 | 0.012 | 0.008 | 0.012 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾产生速率，kg/h | 4.0×10-5 | 6.0×10-5 | 4.0×10-5 | 6.0×10-5 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒 (30m) | 标态干烟气量，m3/h | 6.1×103 | 6.6×103 | 6.6×103 | 6.6×103 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾排放浓度，mg/m3 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 铬酸雾排放速率，kg/h | ＜3.1×10-5 | ＜3.3×10-5 | ＜3.3×10-5 | ＜3.3×10-5 | —— | —— |
| 4F镀铜镍枪黑黄铜全自动挂镀线、手动挂镀线 铬酸塔 水喷淋塔 6月24日 | 净化前 排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 5.0×103 | 5.0×103 | 5.0×103 | 5.0×103 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾产生浓度，mg/m3 | 0.016 | 0.012 | 0.012 | 0.016 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾产生速率，kg/h | 8.0×10-5 | 6.0×10-5 | 6.0×10-5 | 8.0×10-5 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒 (30m) | 标态干烟气量，m3/h | 6.1×103 | 6.4×103 | 6.4×103 | 6.4×103 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾排放浓度，mg/m3 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 铬酸雾排放速率，kg/h | ＜3.1×10-5 | ＜3.2×10-5 | ＜3.2×10-5 | ＜3.2×10-5 | —— | —— |
| 4F镀铜镍枪黑黄铜全自动挂镀线、手动挂镀线 氰氢塔 水喷淋塔 6月23日 | 净化前 排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 2.1×104 | 2.1×104 | 2.1×104 | 2.1×104 | —— | —— |
|  |  | 氰化氢产生浓度，mg/m3 | 0.22 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | —— | —— |
|  |  | 氰化氢产生速率，kg/h | 0.0046 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒 (30m) | 标态干烟气量，m3/h | 2.0×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | —— | —— |
|  |  | 氰化氢排放浓度，mg/m3 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 氰化氢排放速率，kg/h | 0.0014 | 0.0016 | 0.0014 | 0.0016 | —— | —— |
| 4F镀铜镍枪黑黄铜全自动挂镀线、手动挂镀线 氰氢塔 水喷淋塔 6月24日 | 净化前 排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 2.1×104 | 2.1×104 | 2.1×104 | 2.1×104 | —— | —— |
|  |  | 氰化氢产生浓度，mg/m3 | 0.30 | 0.28 | 0.23 | 0.30 | —— | —— |
|  |  | 氰化氢产生速率，kg/h | 0.0063 | 0.0059 | 0.0048 | 0.0063 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒 (30m) | 标态干烟气量，m3/h | 2.0×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | —— | —— |
|  |  | 氰化氢排放浓度，mg/m3 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 氰化氢排放速率，kg/h | 0.0016 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0016 | —— | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2006406号检测报告。

表10-4 厂界噪声监测结果统计表

| 测点编号 | 主要声源 | 6月23日、24月1日等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 23日上午 | 23日下午 | 24日上午 | 24日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1（西南侧） | 无明显声源 | 63 | 63 | 63 | 63 | 65 | 达标 |
| 2（西北侧） | 无明显声源 | 64 | 63 | 64 | 64 | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2006407号检测报告。

10.2.2污染物排放总量核算

监测期间，根据企业提供的数据，企业废水年排放量为40848吨，因而主要污染物的年排放量为化学需氧量2.04t/a、氨氮0.204t/a，符合环评提出的控制指标要求。

10.2.3环保设施去除效率监测结果

根据废气排放口监测结果，主要污染物经企业处理设施处理后均能达标排放，主要污染物去除效率见表10-5。

表10-5 废气处理设施主要污染物去除效率统计

| 监测日期 |  | 硫酸雾，kg/h |  | 氯化氢，kg/h |  | 氮氧化物，kg/h |  | 氰化氢，kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6月23日 | 6月24日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月23日 | 6月24日 |
| 3F酸塔 | 净化前(kg/h) | 0.0040 | 0.0038 | 0.16 | 0.15 | 0.032 | 0.025 | \ | \ |
|  | 净化后(kg/h) | 0.00065 | 0.00065 | 0.039 | 0.042 | 0.0038 | 0.0040 | \ | \ |
|  | 处理效率(%) | 83.8 | 82.9 | 75.6 | 72.0 | 88.1 | 84.0 | \ | \ |
| 4F酸塔、含氰废气塔 | 净化前(kg/h) | 0.0081 | 0.0078 | 0.29 | 0.31 | 0.029 | 0.035 | 0.0057 | 0.0057 |
|  | 净化后(kg/h) | 0.0016 | 0.0016 | 0.12 | 0.13 | 0.0093 | 0.011 | 0.0015 | 0.0015 |
|  | 处理效率(%) | 80.0 | 79.5 | 58.6 | 58.0 | 67.9 | 68.6 | 73.7 | 73.7 |

11.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2020年6月23日、24日我公司组织对该项目进行了现场抽样监测，期间该企业正常生产，生产负荷分别为（电镀加工五金制品）81.5%、85.2%、（电镀及配套电泳等加工五金制品）100%、100%。不过，滚镀线容量增加了880升，挂镀线容量少了880升，总容量保持不变。

11.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，项目废水监测结果中，企业未设置废水集水池，生产废水分质分流直接接管排入园区废水处理设施处理，无法单独采样监测；生活污水中pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类等排放浓度达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

11.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，项目净化后排气筒的废气监测结果中、铬酸雾、硫酸雾、氯化氢、氰化氢、氮氧化物排放浓度小于《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中表5排放标准。

11.1.3 噪声排放监测结论

验收监测期间，根据实际情况于瑞安市日兴电镀有限公司厂界01（西南侧）、02（西北侧）设置2个噪声测点，厂界西南侧、西北侧测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间上下午监测结果中，厂界西南侧、西北侧测点噪声均能达标。

11.1.4 固体废物核查结论

改建项目产生的固体废物主要为电镀废渣、废包装容器。电镀废渣、废包装容器由园区统一收集后委托有资质单位处置

11.1.5 总量控制结论

企业废水年排放量为40848吨，因而主要污染物的年排放量为化学需氧量2.04t/a、氨氮0.204t/a，符合环评提出的控制指标要求。

- 11.1.6对照污染防治措施细化要求结论

- 根据《关于进一步加强电镀行业环境污染防治工作的通知》（温环通[2018]6号）中的《温州市电镀企业污染防治措施细化要求》，我司组织开展了污染防治措施评估工作。

- 对照《温州市电镀企业污染防治措施细化要求》中各个考核指标，企业逐一进行自查。自查结果表明，企业已基本完成考核指标中生产现场、废水收集、废气收集与处理等要求。主要问题存在于运行监控系统和环保管理信息平台方面，通过此次防治措施评估工作，按照相关要求落实不足之处。

- 在自查过程中，通过发现厂内存在的问题和不足，逐一整改、落实，完成了相关文件要求，达到做好对应污染物防治措施目的，取得一定成效。

- 11.2 建议

(1)落实各镀槽容量的管理；进一步加强废水分质分流管理；加强初期雨水收集、管理。规范排放口，定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

(2)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案及管理台帐，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。便于企业自行管理及环保部门不定期监督管理。

(3)加强各种固体废物的管理，规范设置固体废物的暂存场所及标牌、标识，建立健全完善的管规范设置固体废物的暂存场所及标牌、标识，理台帐和相应制度。

附件1                                                         3-1

附件1                                                         3-2

附件1                                                         3-3

附件2                                                         5-5

附件2                                                         5-4

附件2                                                         5-3

附件2                                                         5-2

附件2                                                         5-1

附件3                                                         13-13

附件3                                                         13-12

附件3                                                         13-11

附件3                                                         13-10

附件3                                                         13-9

附件3                                                         13-8

附件3                                                         13-7

附件3                                                         13-6

附件3                                                         13-5

附件3                                                         13-4

附件3                                                         13-3

附件3                                                         13-2

附件3                                                         13-1

附件4                                                         2-2

附件4                                                         2-1

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 瑞安市日兴电镀有限公司改建项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 瑞安市上望街道八十亩电镀工业园第7幢105室、107室、302室、401室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □新建 □改扩建 ☑技术改造 □整合提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年电镀加工8000吨五金制品、电镀及配套电泳等加工1000吨五金制品 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年电镀加工8000吨五金制品、电镀及配套电泳等加工1000吨五金制品 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 温州市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 温环瑞建[2020]40号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  | 环境影响报告书 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2019年11月 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2020年4月 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  | 2017年12月20日 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 瑞安市日兴电镀有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  | 6.67 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  | 6.67 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 5 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 10 |  | 噪声治理(万元) |  |  | 1 |  |  | 固废治理(万元) |  | \ |  | 绿化及生态(万元) |  | \ |  |  | 其他(万元) |  | 4 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 300/d/a，11h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 瑞安市日兴电镀有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  |  | 913303810631545769 |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | 4.0848 |  |  | 5.6679 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 62 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 2.04 |  |  | 4.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 1.52 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 0.204 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOCs |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体废弃物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年