温州市维度鞋业有限公司年产15万双

女鞋建设项目竣工环境保护自行验收意见

2018年3月6日，温州市维度鞋业有限公司主持召开了“年产15万双女鞋建设项目”竣工环境保护自行验收会议，并成立了由温州市维度鞋业有限公司（建设单位）、浙江中蓝环境科技有限公司（环评编制单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）、温州润风环保工程设备有限公司（废气设施设计安装单位）等单位代表和特邀专家组成验收组(详见会议签到单)。验收组对企业现场进行了环境保护检查，审阅并核实相关材料，听取了有关单位的汇报,严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工验收环境保护验收技术规范、环评报告和审批部门审查意见，对项目进行环保自行验收，并形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况：

温州市维度鞋业有限公司建设项目位于温州市鹿城区鹿翔路388号第8幢5楼A2＃，租用温州市鹿城区双屿街道正岙村经济合作社的厂房作为生产车间，是一家集制造、加工、销售各种鞋类于一体的企业，建筑面积1200m2。企业于2017年12月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成环境影响报告表，并于2018年1月17日通过了温州市鹿城区环境保护局审批(温鹿环建[2018]22号)。项目实际总投资50万元，其中环保投资10万元，占总投资额的20%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

- 工程变更情况

经现场核查，工程内容与环评报告基本一致，详见项目竣工监测报告。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目废水为生活污水，生活污水通过化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，纳管送至温州市西片污水处理厂处理后排放瓯江。

- 废气

本项目产生的废气主要为刷胶、处理剂、烘干工序产生的胶类有机废气。项目刷胶废气收集后经低温等离子净化装置处理后高空排放，废气处理系统由温州润风环保工程设备有限公司设计并施工，设备处理能力为5000m3/h，配套风机功率为4A/5.5kw。

- 噪声

项目噪声主要源于生产设备运行噪声，如空压机、通风机、定型机及配套排风管道的风机等。企业采取定期对生产设备进行维护，高噪声设备远离门窗等措施降低噪声对周边影响。

- 固体废弃物

项目固废主要有边角料、废纸盒（箱）、胶类废包装桶和员工产生的生活垃圾等。项目胶类废包装桶经收集后由厂家定期回收；边角料、废纸盒（箱）经收集后同生活垃圾一同委托环卫部门清运。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、污染物达标排放情况

（1）污水

验收监测期间，排放的废水水质指标pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中排放限值。

（2）废气

验收监测期间，有机废气经净化后所排放的甲苯、非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；丙酮、丁酮、乙酸乙酯排放浓度及其均值均达到《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中车间空气中有害物质8h加权浓度，丙酮、丁酮排、乙酸乙酯放速率及其均值均达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)中推荐的方法计算标准值。

验收监测期间，温州市风彩玉足鞋业有限公司厂界四周颗粒物浓度均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源无组织监控限值.

（3）噪声

验收监测期间，项目厂界噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区对应标准。

- 固废

项目裁断、修剪等过程中产生废边角料收集后外卖综合利用；项目包装材料由供应商回收再利用；职工日常生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

2、 污染物排放总量核算

据竣工竣工监测报告核算，企业生活废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.037t/a、氨氮0.0049t/a；废气主要污染物VOCs年排放量0.0221 t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

五、验收结论

经现场查验，温州市维度鞋业有限公司年产15万双女鞋建设项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施基本按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收组原则同意通过该项目废水、废气环境保护设施竣工验收。

- 验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公示企业环境信息和竣工验收材料。

2、完善环保标识和操作规程，规范设置废气监测采样口，等离子设施需定期清理、保养，等离子设施重视高压电源安全，其风机型号需与车间废气量相匹配。

3、废气设施需安装独立电表，便于监控；加强废气收集率和运行管理，废气设施要定期维护，确保废气污染物长期稳定达标排放。

4、加强车间环境管理，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

5、按照《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《鹿城区制鞋行业整治提升方案》（温鹿政【2017】76号），积极实施清洁生产，采用环保型胶水和处理剂，降低VOCs排放量，进一步优化完善废气处理设施的工艺参数，有机废气排放须按时达到《制鞋工业大气污染物排放标准》（DB33/2046-2017）表2特别排放限值。

6、各类工业固废分类暂存，按规范处置；有关噪声与固废设施依法由环保部门另行组织验收。

签字：

温州市维度鞋业有限公司验收工作组

2018年3月6日