苍南县众达汽车有限公司上海大众苍南4S店

建设项目竣工环境保护自主验收意见

2019年7月20日，苍南县众达汽车有限公司根据《苍南县众达汽车有限公司上海大众苍南4S店建设项目环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和苍南县环境局审批意见等要求对本项目进行自主验收，提出验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

苍南县众达汽车有限公司建设项目选址于苍南县灵溪镇横支村河滨东路以南，总建筑面积6771.96m2，主要从事上海大众汽车的销售和售后保养、维修服务，年销售上海大众汽车400辆，年维修3000辆，年洗车3000辆。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2013年12月委托浙江商达环保有限公司编制《苍南县众达汽车有限公司上海大众苍南4S店建设项目环境影响报告表》，并于2013年12月23日通过苍南县环境保护局审批(苍环批[2013]222号)。

（三）投资情况

项目实际总投资1100万元，其中环保投资25万元，占总投资额的2.3%。

（四）验收范围

本次验收范围为苍南县众达汽车有限公司上海大众苍南4S店建设项目。

- 二、工程变动情况

经现场核查，建设情况与环评内容基本一致。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

- 项目产生的废水包括汽车清洗过程中产生的洗车废水和员工生活废水。洗车废水主要污染物为车辆上清洗冲刷下来的泥沙和少量油，经隔油池及沉淀池预处理、员工生活污水经化粪池预处理，达《汽车维修业污水污染物排放标准》(GB26877-2011)表2间接排放限值后纳入市政管网。

- （二）废气

项目产生的废气包括烤漆房内油漆调配、汽车补漆及喷枪清洗过程产生的有机废气、焊接烟尘和抛光过程中产生的少量金属粉尘。

①有机废气  在烤漆房内主要完成油漆调配、汽车补漆及喷枪清洗等维修服务工序，有机废气主要来自烤漆房内油漆、稀释剂、香蕉水等有机废气的挥发。项目油漆调配、汽车补漆及喷枪清洗等维修服务供需位于专用的烤漆房内（该设备选用电动下风门或手动下风门试行喷烤漆状态自动转换），且为封闭操作，烤漆房自带废气收集处理系统，废气由集气罩收集后经活性炭+过滤棉净化处理后通过排气筒排放。

②焊接烟尘  电焊作业时会产生各种有害气体，主要有：臭氧、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳、氟化氢及焊接切割过程产生的烟尘，焊接烟尘呈无组织形式排放。

③金属粉尘  该项目在汽车维修是需使用抛光机对车身焊接点进行打磨抛光，会产生少量金属粉尘，抛光过程产生的金属粉尘因产生量极少，且比重大，基本沉降在机械设备周边。

- （三）噪声

项目产生的噪声主要来自双柱举升机、大梁矫正机、抛光机、液压机、切割机、烤漆房内风机等设备运行噪声、维修车间手工敲击声及车辆怠速行驶等的噪声。采取生产车间合理布局，加强设备维护和设置实体墙阻隔，合理安排生产时间等措施减弱噪声对周边环境的影响。

- （四）固体废物

项目产生的固体废物主要为车辆保养、机械维修更换下来的轮胎、玻璃塑料件、废旧零配件及员工生活垃圾等一般固废和汽车保养、维修更换下来的废机油、废蓄电池、粘有漆渣的废油漆包装桶及废气处理更换下来的废过滤棉、废活性炭等危险固废。轮胎、玻璃塑料件、废旧零配件销售给温州市瓯海区茶山荣达废品回收经营部；废机油由苍南县润东废机油回收有限公司回收处理；废蓄电池委托浙江黄氏佳源环保科技有限公司进行处置；废油漆包装桶、废过滤棉、废活性炭由企业自行暂存，委托处置协议在办理之中；生活垃圾由环卫部门定期清运。

- 四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、废水

验收监测结果，项目污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、悬浮物、氨氮、总氮、总磷和石油类排放浓度及其日均值均达到《汽车维修业污水污染物排放标准》(GB26877-2011)表2间接排放限值，动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三类标准。

2、废气

- 验收监测结果，废气净化后排气筒的苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准。

- 3、噪声

验收监测结果，项目厂界设置4个噪声测点，其中1号测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其余测点执行(GB12348-2008)3类标准。8月11日和12日昼间上下午监测中，4个测点监测结果均达标准。

4、固废

项目产生的一般固体废物已经妥善处置，废机油、废蓄电池已经委托危废委托处置协议，废油漆包装桶、废过滤棉、废活性炭等危险废物委托处置协议在办理之中。设置了危废暂存场所，但有待于进一步规范。

- 5、总量控制情况

- 经核算，项目实际排放废水化学需氧量0.0372t/a、氨氮0.00496t/a，符合环评提出的总量控制要求。

- 验收结论

- 经资料查阅和现场核查，苍南县众达汽车有限公司上海大众苍南4S店建设项目技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要。经审议，验收工作组同意通过该项目环境保护自主验收。

- 六、验收存在的主要问题及后续要求

- 1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公示竣工验收监测报告。

2、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，废气处理设施及时更换活性炭和过滤棉，建立台账，定期检查、维修，使其处于最佳运行状态，确保污染物长期稳定达标。规范设置排污口和监测采样口，有关排气筒需达到规定高度，完善环保设施操作规程。

3、进一步落实《浙江省有机废气污染整治方案》、《浙江省涂装行业挥发性有机物整治规范》、《温州市涂装行业挥发性有机物污染控制技术指导意见》、《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》(GB6514-2008)等文件要求，喷漆车间做到全密闭、负压，完善废气的收集系统，减少无组织废气排放，配漆间废气需接入废气处理设施；活性炭填充量需满足实际废气处理量要求，进一步提高废气收集率和处理率，减少VOCs排放总量。喷漆废气须按浙江省《涂装工序大气污染物排放标准》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》管理。

4、合理车间设备布局，强化打磨工段的除尘措施，打磨车间做到相对密闭，减少粉尘无组织排放。建议焊接烟气收集高空排放或采用移动式焊烟净化器。

5、按相关要求做好工业固废暂时贮存，规范危废暂存场所，强化防雨防渗防晒措施，完善台账和警示标志。加强清洗废水的预处理，隔油沉淀池大小需满足废水量处理要求，提高废水循环使用率，减少废水排放总量。

6、强化环境风险防范措施，降低环境风险。加强车间环境管理和职工环保教育，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

七、验收成员信息

验收组成员信息详见签到单。

验收组成员签字：

苍南县众达汽车有限公司

2019年7月20日

苍南县众达汽车有限公司

上海大众苍南4S店建设项目竣工

环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第17154号

（修订版）

温州新鸿检测技术有限公司

2017年9月

声   明

1、本报告正文共 壹拾柒 页，附件共 玖 页，一式 陆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告封面和指定位置无本公司报告专用章、骑缝章无效。

3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

4、留存监测报告保存期六年。

地址：浙江省温州经济开发区玉苍西路80号8幢4楼

电话：0577-86638230

传真：0577-88876910

邮编：325011

电子信箱：434440559@qq.com

项目名称：苍南县众达汽车有限公司上海大众苍南4S店建设项目竣工 环境保护验收监测

委托单位：苍南县众达汽车有限公司

承担单位：温州新鸿检测技术有限公司

单位负责人： 叶瓯文

项目负责人： 高鸿洲

报告编写： 黄滨滨    签名：                日期：

报告审核： 陈金彪    签名：                日期：

报告签发： 黄海燕    签名：                日期：

温州新鸿检测技术有限公司(盖章)

目   录

前  言	1

第一章  概述	1

一、编制依据	1

二、监测目的	2

三、评价标准	2

四、环评结论及批复	3

第二章  企业概况及污染分析	6

一、企业概况	6

二、生产工艺	7

三、污染源和污染物分析	7

第三章  环保治理设施情况	9

一、废水处理设施	9

二、废气处理设施	9

第四章  验收监测具体内容	9

一、监测内容	9

二、分析方法	10

三、质量保证	10

四、实施情况和工况分析	11

五、监测结果与评价	11

第五章  环境管理检查情况	14

一、建设项目环境管理执行基本情况	14

二、“环评批复意见”落实情况	14

三、污染物排放总量情况	15

第六章  结论与建议	15

一、主要结论	15

二、建议	17

前  言

苍南县众达汽车有限公司成立于2010年，位于苍南县灵溪镇横支村河滨东路以南，总建筑面积6771.96m2。项目于2012年2月开工，2012年10月竣工，2013年12月委托浙江商达环保有限公司补办环评报告，并于2013年12月23日通过苍南县环境保护局审批(苍环批[2013]222号)。实际总投资1100万元，其中环保投资25万元，占总投资额的2.3%。目前各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，符合竣工验收监测条件。

我公司受苍南县众达汽车有限公司委托，对其建设项目竣工进行环境保护验收监测，于2017年8月9日进行现场勘察，在现场调查和收集资料的基础上，编写了验收监测方案，并于2017年8月11日、12日在企业正常营业、环保设施正常运行的情况下组织现场监测，于8月12日至19日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编写了本验收监测报告。

第一章  概述

一、编制依据

1、《建设项目环境保护管理条例》(国务院第253号令，1998年11月29日)；

2、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(原国家环保总局13号令，2002年2月1日)；

3、《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第321号令，2014年3月13日修改)；

4、《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

5、《关于苍南县众达汽车有限公司上海大众苍南4S店建设项目环境影响评价的审批意见》(苍南县环境保护局，苍环批[2013]222号，2013年12月23日)；

6、《苍南县众达汽车有限公司上海大众苍南4S店建设项目环境影响报告表》(浙江商达环保有限公司，2013年12月)；

7、苍南县众达汽车有限公司《检测委托单》(2017年8月9日)；

8、苍南县众达汽车有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

9、苍南县众达汽车有限公司《验收监测期间有关情况记录表》；

10、苍南县众达汽车有限公司建设项目竣工环保验收监测方案。

二、监测目的

1、通过实地调查和监测，考核该建设项目执行国家有关建设项目环境保护管理规章制度情况。

2、评价项目排放的污染物是否达到国家排放标准的要求，是否对周围环境质量造成污染。核定国家总量控制指标的排放总量。

3、评价其环保设施的建设和运行情况，核实环保措施的落实情况，提出存在问题和对策措施。

三、评价标准

有关评价标准具体指标详见表1：

表1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《汽车维修业污水污染物排放标准》 (GB26877-2011)表2间接排放限值 |
|  | 悬浮物 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 150 | mg/L |  |
|  | 阴离子表面活性剂 |  | 10 | mg/L |  |
|  | 石油类 |  | 10 | mg/L |  |
|  | 总氮 |  | 30 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 25 | mg/L |  |
|  | 总磷 |  | 3 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三类标准 |
| 有组织废气 | 苯 | 排放浓度 | 12 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准 注[1]10米排放速率标准按(GB16297-1996) 附录B外推法计算再严格50% |
|  | 甲苯 |  | 40 | mg/m3 |  |
|  | 二甲苯 |  | 70 | mg/m3 |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 120 | mg/m3 |  |
|  | 苯 | 排放速率 (8m)[1] | 0.071 | kg/h |  |
|  | 甲苯 |  | 0.44 | kg/h |  |
|  | 二甲苯 |  | 0.14 | kg/h |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 1.4 | kg/h |  |
| 噪声 | 厂界 噪声 | 北侧4类 | 70 | dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类昼间标准 |
|  |  | 其余侧3类 | 65 | dB(A) |  |

四、环评结论及批复

(一)环评主要结论和建议

1、环境影响评价结论

(1)水环境影响  项目废水主要包括汽车清洗过程中产生的洗车废水及员工生活污水。洗车废水经沉淀池预处理、生活污水经化粪池处理达到《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011)表2中间接排放标准限值后，纳入市政污水管网，送苍南县河滨污水处理有限公司污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排放，则项目排放的废水对当地水环境影响很小。

(2)大气环境影响  项目烤漆房采用红外线加热，因此项目产生的废气主要是烤漆房内油漆调配、汽车补漆及喷枪清洗过程产生的有机废气、焊接废气和抛光过程产生的少量金属粉尘。有机废气经集气罩收集后经活性炭吸附过滤装置进行净化处理，通过排气筒高空排放，其排放速率、排放浓度均达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值，烤漆房排气筒排放的甲苯、二甲苯、苯、非甲烷总烃最大落地浓度出现在排气筒下风向99米处，占标率分别为0、0.3%、0.04%，达到(GB16297-1996)相应标准，均未出现超标，因此项目有机废气对周围大气环境很小。焊接烟尘排放量和排放浓度均能够达到(GB16297-1996)颗粒物最高允许排放浓度限值，对周边空气环境影响不大。抛光过程产生的金属粉尘因产生量极少，且比重大，基本沉降在机械设备周围，只要企业定期清扫，加强车间内通风，保持车间内空气清洁，则金属粉尘对周围敏感点及周围大气环境影响很小。

(3)声环境影响  该项目产生的噪声主要来自于双柱举升机、大梁矫正机、抛光机、液压机、切割机、烤漆房内风机等设备运行噪声、维修车间手工敲击声及车辆怠速行驶等的噪声。项目建成投产后产生的噪声经过衰减后，场界噪声排放均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)昼间3类标准要求，则对周边声环境影响很小。

(4)固废影响  该项目运营过程中产生的固体废弃物主要是车辆保养、机械维修更换下来的轮胎、玻璃塑料件、废旧零配件及员工生活垃圾等一般固废和汽车保养、维修更换下来的废机油、废蓄电池、粘有漆渣的废油漆包装桶及废气处理更换下来的废过滤棉、废活性炭等危险固废。轮胎、玻璃塑料件、废旧零配件等经分类收集后由原料厂家进行收购利用；废机油、废蓄电池、废油漆桶包装物、废过滤棉及废活性炭等危险固废委托有资质的单位回收处置；员工生活常识的生活垃圾委托环卫部门定期清运，统一处理。

(5)总量控制  项目主要污染物总量控制为废水排放量627.6t/a、COD 0.038t/a、NH3-N 0.005t/a。

(6)污染治理对策  项目污染治理措施清单见表2。

表2 污染防治措施清单

| 污染源 |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 洗车废水 | 洗车废水经隔油池及沉淀池预处理、生活污水经化粪池预处理达《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2中间接排放标准限值后，纳入市政管网 |
| 废水 | 生活废水 |  |
| 废气 | 有机废气 | 通过活性炭+过滤棉处理后引至排气筒排放 |
|  | 焊接烟气 | 集气后通过排气筒排放 |
|  | 金属粉尘 | 定期清扫，加强车间内通风 |
| 噪声 | 生产设备 | 设备合理布局，隔声、减振、降噪等措施 |
| 固废 | 生产固废 | 轮胎、玻璃塑料件、废旧零配件等收集后出售温州市瓯海区茶山荣达废品回收经营部，废机油由温州中田能源科技有限公司回收处理，废蓄电池委托有资质单位回收处理，废油漆包装桶、废过滤棉、废活性炭由企业暂存厂内 |
|  | 生活垃圾 | 员工生活垃圾分类收集后委托环卫部门及时清运 |

2、建议

(1)企业应加强环境保护意识，在项目实施后，企业要重点做好环保设施的运行管理工作，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环境管理。

(2)必须严格落实环评提出的各项意见，执行环保“三同时”制度，做好“三废”污染防治工作。

(3)应定期向当地区环保和相关管理部门申报排污状况，并接受其依法监督与管理。同时项目完成后应及时向所在区的环保局报请组织验收。

3、环境影响评价总结论

苍南县众达汽车有限公司上海大众苍南4S店建设项目符合生态环境功能区规划的要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；符合国家、地方产业政策、当地的城市总体规划及清洁生产要求，只要企业重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做好环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则项目从环保角度来说是可行的。

(二)环评批复主要意见

《苍南县众达汽车有限公司上海大众苍南4S店建设项目环境影响报告表》由苍南县环境保护局于2013年12月23日审批通过(苍环批[2013]222号)，项目环评审批意见详见附件1。

第二章  企业概况及污染分析

一、企业概况

苍南县众达汽车有限公司主要经营大众汽车的销售、维修，项目位于苍南县灵溪镇横支村河滨东路以南，总建筑面积6771.96m2，实际总投资1100万元，年销售上海大众汽车400辆，年维修3000辆，年洗车3000辆。企业东侧为温州科典实业厂房，南侧为浙江维融集团，西侧为在建厂房，北侧隔路为空地。企业现有职工90人，厂内不设食宿，实行单班8小时生产制，年工作360天。项目主要生产设备见表3，主要原辅材料消耗情况见表4。

表3  主要生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双柱举升机 | 8 | 8 | QJY-3.2-VII |
| 2 | 大梁校正仪 | 1 | 1 | / |
| 3 | 四轮定位仪 | 1 | 1 | S811+DSP600E |
| 4 | 抛光机 | 2 | 2 | / |
| 5 | 平衡机 | 1 | 1 | / |
| 6 | 拨胎机 | 1 | 1 | / |
| 7 | 故障诊断设备 | 1 | 1 | SPX |
| 8 | 车身清洗设备 | 1 | 1 | / |
| 9 | 液压机 | 3 | 3 | / |
| 10 | 卧顶 | 2 | 2 | / |
| 11 | CO2气体保护焊设备 | 1 | 1 | / |
| 12 | 切割机 | 1 | 1 | / |
| 13 | 换油设备 | 1 | 1 | 3194Y |
| 14 | 烤漆房设备 | 1 | 1 | 喷漆、烤漆一体化，红外线加热，配套风机和废气过滤系统 |

表4 主要原辅材料消耗情况

| 序号 | 原辅材料名称 | 环评年用量 | 实际年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车配件 | 1200套/a | 1200套/a | 上海大众总公司配送 |
| 2 | 钣金 | 200台/a | 200台/a |  |
| 3 | 焊丝 | 5kg/a | 5kg/a | 直径在1.6mm以下 |
| 4 | 油漆（聚氨酯漆） | 0.24t/a | 0.24t/a | Sikkens新劲牌（欧盟进口）；聚氨酯油漆；由上海大众总公司配送 |
| 5 | 固化剂 | 0.12 t/a | 0.12 t/a |  |
| 6 | 稀释剂 | 0.024 t/a | 0.024 t/a |  |
| 7 | 香蕉水 | 0.08 t/a | 0.08 t/a | 主要用于喷枪的清洗 |
| 8 | 机油 | 0.5 t/a | 0.5 t/a | / |
| 9 | 水 | 800 t/a | 800 t/a | / |
| 10 | 电 | 0.8万kwh/a | 0.8万kwh/a | / |

二、生产工艺

该项目上海大众4S店主要为消费者提供汽车整车销售、保养、维修服务。需要保养、检修的汽车进厂后，经检测仪检测后送入维修车间，经过钣金、校正、焊接、抛光等工序后，需对车身进行补漆，项目补漆过程在固定的烤漆房进行，待补漆的汽车在烤漆房内使用喷枪喷漆，操作过程为全封闭式，烤漆采用红外线加热方式，汽车在烤漆房内补漆过程一般约60分钟，补漆完成后与其他经保养、机械维修后的汽车进行清洗、擦拭干净，最后经试车后完工并交付客户。具体工艺流程及产污环节见图1、图2。

新车

进库

销售

出库

图1 整车销售流程图

检测

保养、机械维修

钣金

补漆

维修（校正、焊接、抛光等）

待保养、维修汽车进厂

清洗

试车

完工交付客户

图2 汽车保养、维修工艺流程及产物环节图

焊接、抛光废气

油漆废气

清洗废水

固废

三、污染源和污染物分析

该项目排放的污染物有废水、废气、噪声和固体废物。

1、废水

项目产生的废水包括汽车清洗过程中产生的洗车废水和员工生活废水。洗车废水主要污染物为车辆上清洗冲刷下来的泥沙和少量油，经隔油池及沉淀池预处理、员工生活污水经化粪池预处理，达《汽车维修业污水污染物排放标准》(GB26877-2011)表2间接排放限值后纳入市政管网，最终进入苍南县河滨污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准后排入附近水体。

2、废气

项目废气主要为烤漆房内油漆调配、汽车补漆及喷枪清洗过程产生的有机废气、焊接烟尘和抛光过程中产生的少量金属粉尘。

①有机废气  在烤漆房内主要完成油漆调配、汽车补漆及喷枪清洗等维修服务工序，有机废气主要来自烤漆房内油漆、稀释剂、香蕉水等有机废气的挥发。项目油漆调配、汽车补漆及喷枪清洗等维修服务供需位于专用的烤漆房内（该设备选用电动下风门或手动下风门试行喷烤漆状态自动转换），且为封闭操作，烤漆房自带废气收集处理系统，废气由集气罩收集后经活性炭+过滤棉净化处理后通过排气筒排放。

②焊接烟尘  电焊作业时会产生各种有害气体，主要有：臭氧、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳、氟化氢及焊接切割过程产生的烟尘。

③金属粉尘  该项目在汽车维修是需使用抛光机对车身焊接点进行打磨抛光，会产生少量金属粉尘，抛光过程产生的金属粉尘因产生量极少，且比重大，基本沉降在机械设备周边。

3、噪声

项目产生的噪声主要来自双柱举升机、大梁矫正机、抛光机、液压机、切割机、烤漆房内风机等设备运行噪声、维修车间手工敲击声及车辆怠速行驶等的噪声。

4、固体废物

项目运营过程中产生的固体废弃物主要是车辆保养、机械维修更换下来的轮胎、玻璃塑料件、废旧零配件及员工生活垃圾等一般固废和汽车保养、维修更换下来的废机油、废蓄电池、粘有漆渣的废油漆包装桶及废气处理更换下来的废过滤棉、废活性炭等危险固废。轮胎、玻璃塑料件、废旧零配件销售给温州市瓯海区茶山荣达废品回收经营部；废机油由温州中田能源科技有限公司回收处理；废蓄电池暂存厂内，尽快委托有资质单位进行处理；废油漆包装桶、废过滤棉、废活性炭由企业自行暂存；生活垃圾由环卫部门定期清运。

第三章  环保治理设施情况

一、废水处理设施

项目产生的废水包括汽车清洗过程中产生的洗车废水和员工生活废水。洗车废水经隔油池及沉淀池预处理、生活污水经化粪池预处理达标后，纳入市政管网，由苍南县河滨污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入附近水体。

二、废气处理设施

项目喷/烤漆房产生的有机废气集气后经活性炭+过滤棉吸附后由排气筒引至8米高空排放。

第四章  验收监测具体内容

一、监测内容

监测内容见表5：

表5 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | A | 污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 LAS、TP、TN、石油类、动植物油类 | 抽样2天，每天4次 |
| 废气 | B | 烤漆房净化后 排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 抽样2天，每天3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界 | 等效声级 | 监测2天，每天 上下午各1次 |

二、分析方法

监测项目具体分析方法见表6：

表6 各监测项目具体分析方法表

| 监测项目 | 分 析 方 法 |
| --- | --- |
| pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986 |
| COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 |
| NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法HJ535-2009 |
| TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 |
| BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |
| LAS | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 |
| SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
| TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外光光度法 HJ 636-2012 |
| 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 |
| 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 |
| 苯、甲苯、 二甲苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年) |
| 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999 |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |

三、质量保证

质量保证按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行)执行。质量保证具体内容详见表7。平行样相对偏差结果见表8，相对偏差均符合允许偏差要求。

表7 质量保证具体内容表

| 质保 措施 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场 平行样 | A | 污水排放口 | COD、NH3-N、TP、BOD5、 LAS、TN | 抽样1天，每天1次 |

表8 现场平行样质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1708150-008 | COD | 57 | 66 | 7.3 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 3.11 | 3.22 | 1.7 | ≤10 | 符合 |
|  | TP | 0.135 | 0.134 | 0.4 | ≤10 | 符合 |
|  | BOD5 | 15.4 | 18.0 | 7.8 | ≤20 | 符合 |
|  | LAS | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.0 | ≤20 | 符合 |
|  | TN | 3.88 | 3.73 | 2.0 | ≤10 | 符合 |

四、实施情况和工况分析

我公司于2017年8月11日、12日组织对该项目进行现场抽样监测，期间该企业正常营业，运营负荷大于75%，运营工况符合验收监测的要求，详见表9。我公司于8月12日-19日组织对废水、废气样品进行实验室分析。

表9 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 8月11日 | 销售 | 1辆 | 100% | 400辆/年 1辆/天 | 360天 |
| 8月12日 |  | 1辆 | 100% |  |  |
| 8月11日 | 维修 | 8辆 | 100% | 3000辆/年 8辆/天 |  |
| 8月12日 |  | 8辆 | 100% |  |  |
| 8月11日 | 清洗 | 8辆 | 100% | 3000辆/年 8辆/天 |  |
| 8月12日 |  | 7辆 | 87.5% |  |  |

五、监测结果与评价

(一)废水

1、监测结果

8月11日、12日项目污水排放口监测结果中，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、悬浮物、氨氮、总氮、总磷和石油类排放浓度及其日均值均达到《汽车维修业污水污染物排放标准》(GB26877-2011)表2间接排放限值，动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三类标准。监测结果详见表9。

表9 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TN (mg/L) | TP (mg/L) | SS (mg/L) | LAS (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 排放口 8月11日 | 09:11 | 7.08 | 57 | 4.11 | 4.27 | 0.139 | 40.0 | ＜0.05 | 15.9 | 0.61 | 0.09 |
|  | 11:25 | 7.21 | 63 | 4.62 | 4.98 | 0.142 | 27.0 | ＜0.05 | 16.8 | 0.39 | 0.09 |
|  | 14:11 | 7.04 | 59 | 3.52 | 3.94 | 0.145 | 41.0 | ＜0.05 | 18.9 | 0.22 | 0.05 |
|  | 16:07 | 7.01 | 74 | 4.03 | 4.23 | 0.139 | 23.0 | ＜0.05 | 19.1 | 0.65 | 0.11 |
|  | 平均值 | —— | 63 | 4.07 | 4.35 | 0.141 | 32.8 | ＜0.05 | 17.7 | 0.47 | 0.08 |
| 污水 排放口 8月12日 | 09:11 | 7.07 | 60 | 3.70 | 3.81 | 0.137 | 36.0 | ＜0.05 | 16.5 | 0.39 | 0.04 |
|  | 11:05 | 7.17 | 54 | 3.09 | 4.10 | 0.141 | 49.0 | 0.05 | 15.3 | 0.56 | 0.09 |
|  | 13:33 | 7.24 | 46 | 3.81 | 3.98 | 0.138 | 31.0 | ＜0.05 | 13.6 | 0.42 | 0.08 |
|  | 15:26 | 7.26 | 62 | 3.16 | 3.80 | 0.134 | 43.0 | ＜0.05 | 16.7 | 0.34 | 0.06 |
|  | 平均值 | —— | 56 | 3.44 | 3.92 | 0.138 | 39.8 | ＜0.05 | 15.5 | 0.43 | 0.07 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 300 | 25 | 30 | 3 | 100 | 10 | 150 | 10 | 100 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1708150号检测报告。

2、主要污染因子的年排放量

据企业统计，企业2017年2月至7月用水388吨，排放量310吨，则废水年排放量为620t/a，纳管排入苍南县河滨污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排放，则主要污染物的年排放量化学需氧量0.0372t/a、氨氮0.00496t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

(二)废气

1、监测结果

8月11日和12日项目烤漆房净化后排气筒的废气监测结果中，苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准，监测结果详见表10。

(三)厂界噪声

现场监测时于企业厂界设置4个噪声测点，其中1号测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其余测点执行(GB12348-2008)3类标准。8月11日和12日昼间上下午监测中，4个测点监测结果均达标准。现场监测时，1号和2号测点均无明显噪声源，3号测点主要声源为洗车噪声，4号测点主要声源为车间噪声，具体监测结果及监测点位见表11、图3。

表10 排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 |  |  |
| 烤漆房 活性炭+过滤棉 净化后排气筒(8m) 8月11日 | 标态干烟气量，m3/h | 5.1×103 | 4.8×103 | 4.3×103 | 4.7×103 | —— | —— |
|  | 苯排放浓度，mg/m3 | 0.205 | 0.132 | 0.125 | 0.154 | 12 | 达标 |
|  | 苯排放速率，kg/h | 0.0010 | 6.3×10-4 | 5.4×10-4 | 7.2×10-4 | 0.07 | 达标 |
|  | 甲苯排放浓度，mg/m3 | 0.347 | 0.252 | 0.635 | 0.411 | 40 | 达标 |
|  | 甲苯排放速率，kg/h | 0.0018 | 0.0012 | 0.0027 | 0.0019 | 0.44 | 达标 |
|  | 二甲苯排放浓度，mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 70 | 达标 |
|  | 二甲苯排放速率，kg/h | 1.0×10-5 | 9.6×10-6 | 8.6×10-6 | 9.4×10-6 | 0.14 | 达标 |
|  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 8.93 | 3.74 | 4.42 | 5.70 | 120 | 达标 |
|  | NMHC排放速率，kg/h | 0.046 | 0.018 | 0.019 | 0.028 | 1.4 | 达标 |
| 烤漆房 活性炭+过滤棉 净化后排气筒(8m) 8月12日 | 标态干烟气量，m3/h | 4.1×103 | 4.7×103 | 4.5×103 | 4.4×103 | —— | —— |
|  | 苯排放浓度，mg/m3 | 0.076 | 0.120 | 0.062 | 0.086 | 12 | 达标 |
|  | 苯排放速率，kg/h | 3.1×10-4 | 5.6×10-4 | 2.8×10-4 | 3.8×10-4 | 0.07 | 达标 |
|  | 甲苯排放浓度，mg/m3 | 0.473 | 0.539 | 0.309 | 0.440 | 40 | 达标 |
|  | 甲苯排放速率，kg/h | 0.0019 | 0.0025 | 0.0014 | 0.0019 | 0.44 | 达标 |
|  | 二甲苯排放浓度，mg/m3 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 70 | 达标 |
|  | 二甲苯排放速率，kg/h | 8.2×10-6 | 9.4×10-6 | 9.0×10-6 | 8.9×10-6 | 0.14 | 达标 |
|  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 4.71 | 4.50 | 4.15 | 4.45 | 120 | 达标 |
|  | NMHC排放速率，kg/h | 0.019 | 0.021 | 0.019 | 0.020 | 1.4 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1708151号检测报告。

表11 厂界噪声监测结果统计表

| 测点编号 | 主要声源 | 8月11日、12日等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11日上午 | 11日下午 | 12日上午 | 12日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1 | 无明显声源 | 56* | 57* | 57* | 57* | 70 | 达标 |
| 2 | 无明显声源 | 59* | 58* | 58* | 57* | 65 | 达标 |
| 3 | 洗车噪声 | 64* | 64* | 64* | 65* | 65 | 达标 |
| 4 | 车间噪声 | 58* | 57* | 60* | 59* | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1708152号检测报告，其中4个测点噪声测量值均未经修正。

图3 厂界噪声监测点位分布图

第五章  环境管理检查情况

一、建设项目环境管理执行基本情况

苍南县众达汽车有限公司在项目建设中基本履行了建设项目环境影响审批手续。本项目总投资概算11000万元，实际投资1100万元，其中环保设施投资25万元，占总投资额的2.3%。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。

二、“环评批复意见”落实情况

“环评批复意见”落实情况见表12。

表12 “环评批复意见”落实情况表

| 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- |
| 项目生活废水须配套建设化粪池进行预处理；洗车废水、地面冲洗水须设置隔油、沉淀设施进行预处理。各类废水须经预处理达到排放标准后纳入市政管网 | 洗车废水经隔油池及沉淀池预处理、生活污水经化粪池预处理达标后，纳入市政管网排入苍南县河滨污水处理厂。根据监测结果，废水能达标排放 |
| 喷烤漆房须封闭设置，喷、烤漆产生的有机废气须经配套设置的废弃收集处理装置处理后高架排放，排放高度不得低于15米 | 项目喷/烤漆房产生的有机废气收集后经活性炭+过滤棉吸附后由排气筒引至8米高空排放。根据监测结果，废气能达标排放，排气筒高度建议增加到15米 |
| 车间须合理布局，加强设备维护，确保设备处于良好运行状态，采取降噪减震措施，使厂界噪声排放符合排放标准 | 车间设备基本合理布局，且采取了相应措施，根据监测结果，厂界四周噪声均能达标 |
| 各类固废应分类收集、分别处置。废轮胎、废金属等一般生产固废可收集后外售处理；抛光工序收集的粉尘及员工生活垃圾收集委托环卫部门清运处置。废机油、油漆桶等须作为危险固废委托有相关资质的单位处理 | 轮胎、玻璃塑料件、废旧零配件销售给温州市瓯海区茶山荣达废品回收经营部；废机油由温州中田能源科技有限公司回收处理；废蓄电池暂存厂内，尽快委托有资质单位进行处理；废油漆包装桶、废过滤棉、废活性炭由企业自行暂存；生活垃圾由环卫部门定期清运 |

三、污染物排放总量情况

污染物排放总量情况见表13。

表13 主要污染物排放总量一览表

| 序号 | 总量控制项目 | 排放总量(t/a) | 环评总量控制(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量 | 0.0372 | 0.038 |
| 2 | 氨氮 | 0.00496 | 0.005 |

第六章  结论与建议

一、主要结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2017年8月11日、12日我公司组织对该项目进行了现场抽样监测，期间该企业正常营业，符合验收监测的要求。

1、水环境保护结论

项目产生的废水包括汽车清洗过程中产生的洗车废水和员工生活废水。洗车废水经隔油池及沉淀池预处理、生活污水经化粪池预处理达标后，纳入市政管网，由苍南县河滨污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排入附近水体。

8月11日、12日项目污水排放口监测结果中，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、悬浮物、氨氮、总氮、总磷和石油类排放浓度及其日均值均达到《汽车维修业污水污染物排放标准》(GB26877-2011)表2间接排放限值，动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三类标准。

2、气环境保护结论

项目喷/烤漆房产生的有机废气收集后经活性炭+过滤棉吸附后由排气筒引至8米高空排放。8月11日和12日项目烤漆房净化后排气筒的废气监测结果中，苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准。

3、声环境保护结论

项目产生的噪声主要来自双柱举升机、大梁矫正机、抛光机、液压机、切割机、烤漆房内风机等设备运行噪声、维修车间手工敲击声及车辆怠速行驶等的噪声。现场监测时于企业厂界设置4个噪声测点，其中1号测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其余测点执行(GB12348-2008)3类标准。8月11日和12日昼间上下午监测中，4个测点监测结果均达标准。

4、固体废物核查结论

项目运营过程中产生的固体废弃物主要是车辆保养、机械维修更换下来的轮胎、玻璃塑料件、废旧零配件及员工生活垃圾等一般固废和汽车保养、维修更换下来的废机油、废蓄电池、粘有漆渣的废油漆包装桶及废气处理更换下来的废过滤棉、废活性炭等危险固废。轮胎、玻璃塑料件、废旧零配件销售给温州市瓯海区茶山荣达废品回收经营部；废机油由温州中田能源科技有限公司回收处理；废蓄电池由企业暂存厂内，尽快委托有资质单位进行处理；废油漆包装桶、废过滤棉、废活性炭由企业自行暂存；生活垃圾由环卫部门定期清运。

5、总量控制结论

企业全厂全年废水排放量620吨，废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.0372t/a、氨氮0.00496t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

二、建议

1、重视环境保护工作，要配备环保管理员，认真负责本项目的环境管理、环境统计、污染源的治理工作及畅销管理，做好安全防范应急措施。

2、确保环保资金到位，落实废水、废气和噪声的治理，以满足达标排放。加强对公司员工的健康防护，进一步加强环保管理与监测。

3、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

附件：

1、《关于苍南县众达汽车有限公司上海大众苍南4S店建设项目环境影响评价的审批意见》(苍南县环境保护局，苍环批[2013]222号，2013年12月23日)；

2、企业主要设备清单、主要原辅料清单；

3、企业2017年2-7月用水量统计表、固废证明；

4、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

附件1                                                            3-1

附件1                                                            3-2

附件1                                                            3-3

附件2                                                              1-1

附件3                                                              4-1

附件3                                                              4-2

附件3                                                            4-4

附件3                                                              4-3

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

附件4

| 填表单位(盖章) |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  | 填表人(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经办人(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  |  | 上海大众苍南4S店建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  | 苍南县灵溪镇横支村河滨东路以南（苍南县工业园区管委会对面） |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 苍南县众达汽车有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 325800 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 13758855340 |  |  |  |
| 行业类别 |  |  | 汽车、摩托车维护与保养(O8311) |  |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  | 年销售400辆，维修3000辆，洗车3000辆 |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012年2月 |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  | 年销售400辆，维修3000辆，洗车3000辆 |  |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012年10月 |  |  |  |  |  |  |
| 报告表审批部门 |  |  | 苍南县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 文号 | 苍环批[2013]222号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  | 2013年12月23日 |  |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 文号 | \ |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  | \ |  |  |  |  |
| 环保验收审批部门 |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 文号 | \ |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  | \ |  |  |  |  |
| 报告表编制单位 |  |  | 浙江商达环保有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  | 11000万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资概算 |  |  |  |  |  | 24.5万元 |  |  |  |  |  |  | 比例 |  | 0.22% |  |
| 环保设施施工单位 |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  | 1100万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保验收监测单位 |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资 |  |  |  |  |  | 25万元 |  |  |  |  |  |  | 比例 |  | 2.3% |  |
| 新增废水处理能力 |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制项目 |  |  | 原有排放量(1) | 新建部分产生量(2) | 新建部分削减量(3) |  | 以新代老削减量(4) | 排放增减量(5) |  | 排放总量(6) |  |  | 允许排放量(7) |  |  |  |  | 区域削减量(8) | 处理前浓度(9) |  |  |  |  |  | 实际排放浓度(10) |  | 允许排放浓度(11) |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0620 |  |  | 0.06276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0372 |  |  | 0.038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 300 |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00496 |  |  | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.76 |  | 25 |
| 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生化需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：废气排放量：万标立方米/年；废水排放量：万吨/年；固废排放量：万吨/年；

水污染物排放量：吨/年；大气污染物排放量：吨/年；水污染物排放浓度：毫克/升；

大气污染物排放浓度：毫克/立方米；

注：此表由我公司填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

其中：(5)=(2)-(3)-(4)；(6)=(2)-(3)+(1)-(4)。