苍南县城中心区控规42-2地块商品房开发

建设项目竣工环境保护自主验收意见

2019年8月6日，温州银联投资置业有限公司组织成立验收工作组,进行“苍南县城中心区控规42-2地块商品房开发建设项目 ”竣工环境保护自主验收。验收工作组由温州银联投资置业有限公司（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测单位）等单位代表和3位特邀专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了项目建设情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料听取了有关单位的汇报，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

苍南县城中心区控规42-2地块商品房开发建设项目位于苍南县城中心区控规42-2地块（惠达路以南、渎浦路以西），本项目规划用地性质为居住用地（R2），兼容用地性质为商业用地（B1），项目总占地面积58015m2，总建筑面积为162558.0m2，其中地上建筑面积115858.0m2，住宅面积113407.00 m2，地下建筑面积41600 m2，容积率2.0，建筑密度15.00%，绿地率30.67%，涉及机动车停车数1104个，非机动车停车位1500个。本项目共13幢建筑，其中1#-5#楼为25层的高层建筑（共5幢），6#-7#楼为24层的高层建筑（共2幢），8#-10#楼为17层的高层建筑（共3幢），11#-12#楼为2层建筑，作为设备用房，13#楼为1层建筑，作为配电房。具体内容详见验收调查报告。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目工程于2014年8月开工，2017年5月竣工。于2014年5月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制完成了《苍南县城中心区控规42-2地块商品房开发项目环境影响评价报告书》。2014年6月13日，苍南县环境保护局出具了关于《苍南县城中心区控规42-2地块商品房开发建设项目环境影响评价》的审批意见 (苍环批[2014]064号)。

（三）投资情况

本项目实际总投资130000万元，环保投资为1565.4万元，占总投资的1.2%。

（四）验收范围

本次验收范围为苍南县城中心区控规42-2地块商品房开发建设项目。

- 二、工程变动情况

本项目建设内容与环评及其批文保持基本一致。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目居民生活废水分别经东侧1个、西侧2个、北侧2个化粪池预处理后，纳入城市污水管网，经苍南县河滨污水处理厂处理达标后排放。

（二）废气

小区内住户厨房均设有油烟机，油烟废气经烟道至各幢楼顶排放；地下车库废气经专用排风竖井引至地面2.5m处排放；发电机燃油废气经烟道至楼顶排放。

（三）噪声

选用低噪声、高效率型设备，并配置消音及减震装置，设备用房均采用隔声门，并做好围护结构的隔声、吸音处理，并采取基础加固措施，通过加装隔震垫等予以降噪，并注意设备的维修与更新。进出入口时，减速慢行，且禁鸣，加强管理。

（四）固体废物

本项目固体废物主要为居住住宅产生生活垃圾。生活垃圾包括食物残渣、废纸、废包装袋、塑料、金属和玻璃瓶等。生活垃圾构成主要是以有机类垃圾为主，通过小区内设置的垃圾临时收集点收集生活垃圾，再经环卫部门清运处理。本项目垃圾收集处置已纳入城镇垃圾处理系统，委托环卫部门定期清理垃圾临时收集点的固废。

- 四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

1.废水

根据6月12日、13日的监测结果，生活污水排放口废水的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)排放标准。

2.废气

根据6月12日、13日的监测结果，车库进出口排放的废气中非甲烷总烃、氮氧化物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源无组织排放标准；一氧化碳排放浓度达到《工作场所有害因素置业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中有害物质短时间接触容许浓度。

3.噪声

2019年6月12日-13日对项目地环境噪声进行了昼、夜间监测。本次噪声监测在项目地边界四周共布设了4个噪声测点。监测结果表明，东侧噪声监测点监测值满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)4类标准，其余侧测点满足2类标准。

- 工程建设对环境的影响

根据监测结果，本项目排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。

- 验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收调查报告相关内容。及时公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、项目排污按规范要求纳入城市污水管网。

3、加强污染处理设施的日常管理和维护，确保污染物稳定达标排放。

4、按照规范要求加强地下车库废气排气管理。

- 七、验收结论

经现场查验，苍南县城中心区控规42-2地块商品房开发建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施基本按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，废水、废气环境保护设施经查验、记载合格，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意通过该项目竣工环境保护验收。

八、验收组人员信息

验收组人员信息详见签到单。

验收组成员签字：

温州银联投资置业有限公司

2019年8月6日

苍南县城中心区控规42-2地块商品房开发

建设项目竣工环境保护验收调查报告

新鸿HJ综字第19230号

建设单位: 温州银联投资置业有限公司

编制单位: 温州新鸿检测技术有限公司

2019年7月

项目名称：苍南县城中心区控规42-2地块商品房开发建设项目

文件类型：     建设项目竣工环境保护验收调查报告

法定代表人：               叶瓯文

主持编制机构：    温州新鸿检测技术有限公司  （签章）

声   明

1、本报告正文共 叁拾捌 页，附件附表共 贰拾柒 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

| 主要编制人员 | 序号 | 姓名 | 责任 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 潘腾册 | 现场勘查 |  |
|  | 2 | 黄滨滨 | 报告编制 |  |
|  | 3 | 高启宇 | 报告审核 |  |

目   录

1 项目总体情况	1

2 调查范围、因子、目标、重点	2

3 验收执行标准	4

4 工程概况	8

5 环境影响评价回顾	15

6 环境保护措施执行情况	21

7 环境影响调查	25

8 环境质量及污染源监测	28

9 环境管理状况及监测计划	31

10 调查结论与建议	33

# 表1项目总体情况

| 建设项目名称 | 苍南县城中心区控规42-2地块商品房开发建设项目竣工环境保护验收调查报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 温州银联投资置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王维和 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 张杰 |  |  |  |  |  |
| 通信地址 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇车站大道和茂华美达广场A栋21楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15958732806 |  | 传真 |  |  | / |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 325800 |  |
| 建设地点 | 苍南县城中心区控规42-2地块（惠达路以南、渎浦路以西） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建 þ 改扩建 □ 技改 □ |  |  |  |  |  |  | 行业类别 |  |  | 房屋和土木工程建筑业 |  |  |  |  |
| 环评报告名称 | 苍南县城中心区控规42-2地块商品房开发项目环境影响评价报告书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目环评单位 | 浙江瑞阳环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | 安徽华盛国际建筑设计工程咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评审批部门 | 苍南县环境保护局 |  |  | 文号 |  | 苍环批[2014]064号 |  |  |  |  |  |  | 时间 | 2014年6月13日 |  |
| 初步设计审批部门 | 苍南县住房和城乡规划建设局 |  |  | 文号 |  | 苍住建核 [2014]3号 |  |  |  |  |  |  | 时间 | 2014年1月8日 |  |
| 环保设施设计单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施施工单位 | 中天建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算(万元) | 130000 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  | 1565.41 |  | 环保投资占总投资比例% |  |  |  |  |  | 1.2 |
| 实际总投资(万元) | 130000 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  | 1565.4 |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |
| 调查经费 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设过程简述(项目立项～试运行) | 项目于2014年5月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制完成了《苍南县城中心区控规42-2地块商品房开发项目环境影响评价报告书》。2014年6月13日，苍南县环境保护局出具了关于《苍南县城中心区控规42-2地块商品房开发建设项目环境影响评价》的审批意见 (苍环批[2014]064号)。 于2014年8月开工，2017年5月竣工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表2 调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 结合本项目工程环境影响评价范围及工程建设的实际情况，根据《苍南县城中心区控规42-2地块商品房开发项目环境影响评价报告书》及其批复，并参考《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》和《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007），确定该项目竣工环境保护验收范围为苍南县城中心区控规42-2地块（惠达路以南、渎浦路以西），总用地面积为58015m2，总建筑面积为162558.0m2，共13幢建筑，其中1#-5#楼为25层的高层建筑（共5幢），6#-7#楼为24层的高层建筑（共2幢），8#-10#楼为17层的高层建筑（共3幢），11#-12#楼为2层建筑，作为设备用房，13#楼为1层建筑，作为配电房，与环评报告中的评价范围基本一致。 |
| --- | --- |
| 调查因子 | （1）施工期 大气环境：施工过程扬尘、施工机械尾气、装修废气对周围大气环境的影响； 水环境：建筑施工泥浆、机械清洗水、施工人员生活污水对水环境的影响； 声环境：施工机械对周围声环境的影响； 固体废弃物：施工建筑垃圾、开挖土方和施工人员生活垃圾的处理情况对项目周围环境的影响。 生态环境：施工过程的水土流失的恢复情况。 （2）营运期 废气：汽车尾气、厨房油烟废气、备用发电机废气、垃圾异味等对周围环境的影响； 废水：住宅、物业及配套等产生的废水中主要污染物COD、SS、NH3-N、TP等的排放对受纳水体的影响情况； 噪声：水泵、地下车库排风机、备用发电机、空调等配套设施产生的固定源噪声、地下车库进出时产生的交通噪声对项目周边声环境的影响情况； 固体废弃物：试运行期全场产生的生活废弃物的处理情况。 |
| 环境敏感目标 | 根据项目工程现场实际情况以及对原环境影响报告书中列出的环境保护目标的现场调查，本次验收区域的主要环境保护目标见表2-1。 表2-1 主要环境敏感目标 保护目标; 方 位; 与本项目用地红线的距离; 备注. 鳌江; 东北侧; 9 km; 目标水质为III类. 萧江塘河渎浦段; 北侧; 1200 m. 横阳支江; 南侧; 220 m. 体育河; 西侧; 相邻; 目前主要功能为纳污. 斗南村; 东北侧; 190 m; 约180户. 郭家车村; 东南侧; 240 m; 约225户. 天和家园一、二期; 北侧; 24 m; 约1500户. |
| 调查重点 | 本次调查的重点是项目建设情况以及施工建设期及试运行期造成的大气环境影响、水环境影响、声环境影响、固体废弃物影响、生态环境影响等，环境影响报告书中提出的各项环境保护措施，环境影响报告书批复要求的落实情况及其有效性，并根据调查结果提出环境保护补救措施。 （1）大气环境：调查施工期是否采取必要扬尘防护措施，废气排气口对周围环境的影响； （2）水环境：本项目产生的生活污水是否接管污水处理厂处理，即污水接管是否可行； （3）声环境：调查环境影响报告书中提出的噪声防治措施的落实情况； （4）固体废弃物：调查施工期及运营期废弃物的处理情况； （5）生态环境：开挖区及施工临时用地的恢复情况，调查本项目绿化的建设情况； - 公众意见：调查施工期和试运行期是否有群众投诉。 |

# 表3验收执行标准

| 环境质量标准 | 本项目环境保护验收调查执行标准原则上采用《苍南县城中心区控规42-2地块商品房开发建设项目环境影响报告书》中的评价标准，对修订新颁布的标准则采用替代后的新标准进行评价。 一、环境空气 本项目所在区域属环境空气质量二类功能区。《根据浙江省人民政府办公厅关于实施国家新的环境空气质量标准的通知》(浙政办发[2012]35号), 2014年起全省所有县级以上城市实施新的《环境空气质量标准》(GB3095-2012),因此本项目NO2、 SO2、PM10等污染因子执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，具体限值见表 3-1。 表3-1 环境空气质量标准 参考标准; 项目; 年平均; 24h平均; 1小时平均; 单位. 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012); SO2; 60; 50 500; g/m3. NO2; 40; 80; 200. NOx; 50; 100; 250. PM10; 70; 150; /. PM2.5; 35; 75; /. CO; /; 4; 10; mg/m3. 《大气污染物综合排放标准详解》; 非甲烷总烃; /; /; 2.0; mg/m3. 地下车库内空气评价标准参考执行《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》(GBZ2. 1-2007)中有害物质短时间接触容许浓度(STEL)限值，具体限值见表 3-2。 表3-2 地下车库内CO容许浓度限值 污染因子; 标准限值. 项目名称; 最高容许浓度; 时间加权平均容许浓度; 短时间接触容许浓度. NO2; /; 5; 10. CO; /; 20; 30. 二、地表水 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，本项目附近河流为萧江塘河渎浦段、横阳支江及其支流，其水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中的III类标准；鳌江水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准，相关标准值见表3-3。 表3-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH除外 参数; pH; DO; BOD5; CODMn. Ⅲ类; 6-9; ≥5; ≤4; ≤6. 参数; 总磷; 石油类; CODCr; 氨氮. Ⅲ类; ≤0.2; ≤0.05; ≤20; ≤1.0. 本项目附近的地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93) III类标准，相关标准值见表3-4。 表3-4 地下水环境质量标准 指标; I类; II类; III类; IV类; V类. pH; 6.5~8.5; 5.5~6.5、8.5~9; <5.5，>9. 总硬度(以CaCO3计mg/L); ≤150; ≤300; ≤450; ≤550; ＞550. 溶解性总固体(mg/L); ≤300; ≤500; ≤1000; ≤2000; ＞2000. 高锰酸盐指数(mg/L); ≤1.0; ≤2.0; ≤3.0; ≤10; ＞10. 氨氮(mg/L); ≤0.02; ≤0.02; ≤0.2; ≤0.5; ＞0.5. 总大肠杆菌群（个/L）; ≤3.0; ≤3.0; ≤3.0; ≤100; ＞100. 阴离子合成洗涤剂(mg/L); 不得检出; ≤0.1; ≤0.3; ≤0.3; ＞0.3. 三、声环境 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。本项目东侧的渎浦路为城市次干路，北侧的惠达路为城市支路。本项目高于三层的住宅楼(8#、 9#、10#) 面向渎浦路一侧区域，以及距离渎浦路道路红线30m范围内的建筑(含开阔地)的声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中的4a类标准，其余区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，相关标准值见表3-5、表3-6。 表3-5 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 类型; 等效声级LAeq. 昼间; 夜间. 2类; 居住区; 60; 50. 4a类; 交通干线道路两侧; 70; 55. 表3-6 建筑物距离道路红线距离 单位：m 建筑物 道路; 1#; 2#; 3#; 4#; 5#; 6#; 7#; 8#; 9#; 10#. 渎浦路; ——; ——; ——; ——; ＞30; ——; ——; 12; 10; 10. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、大气污染物排放标准 项目常规大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准，相关标准值见表3-7。 表 3-7 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒(m); 二级标准; 监控点; 浓度（mg/m3）. 氮氧化物; 240; 2.5; 0.0105; 周界外浓度高点; 0.12. 15; 0.77. SO2; 960; 2.5; 0.139; 0.4. 15; 2.6. 非甲烷总烃; 120; 2.5; 0.036; 4. 15; 10. 二、废水排放标准 项目建成后产生的废水主要为居民生活污水，经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳入市政污水管网，最终进入苍南县河滨污水处理厂处理。苍南县河滨污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级排放标准的A标准，处理达标后排入鳌江。有关污染物的标准值见表3-8和表3-9。 表3-8 污水综合排放标准 单位：除pH外均为mg/L 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 动植物油类; 氨氮. 三级标准 (GB 8978-1996); 6-9; 500; 300; 400; 100; 25*. *注：三级标准NH3-N无标准值，采用《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的C等级。 表3-9 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：除pH外均为mg/L 项目; pH值; COD; BOD5; SS; 石油类; 氨氮; 总磷. 一级A标准值; 6～9; 40*; 10; 10; 1; 2(4)*; 1. *注：为《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2108）标准，括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。 三、噪声标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相应标准，有关标准值见表3-10。 表3-10 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 噪声限值. 昼间（dB）; 夜间（dB）. 70; 55. 四、固体废弃物标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目排放的污染因子中被纳入总量控制指标的为CODCr、NH3-N。本项目属于房地产开发项目，不属于生产性项目。根据工程分析，确定本项目总量控制建议值为CODCr 11.27t/a、NH3-N 1.50 (2.82)t/a，以上污染物均为生活污水所贡献。根据浙江省环保厅《关于进一-步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》( 浙环发[2009]77号)和温州市环境保护局《关于印发《温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法(试行)》的通知》(温环发[2010]88号)的有关规定:建设项目需新增主要污染物排放量，必须削减一定比例的同类污染物排放量；建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 综上所述，项目污染物因子(CODCr、NH3-N)的排放量可不用区域替代削减，符合总量控制要求。 |

# 表4工程概况

| 项目名称 | 苍南县城中心区控规42-2地块商品房开发建设项目 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 （附地理位置图） | 项目位于苍南县城中心区控规42-2地块（惠达路以南、渎浦路以西）。具体地理位置见附件 |
| 一、主要工程内容及规模： 根据原环评资料，总用地面积为 58015 m2，总建筑面积为 162558.0 m2，其中地上建筑面积115858.0m2，住宅面积113407.00 m2，地下建筑面积41600 m2，容积率2.0，建筑密度15.00%，绿地率30.67%，涉及机动车停车数1104个，非机动车停车位1500个。本项目共13幢建筑，其中1#-5#楼为25层的高层建筑（共5幢），6#-7#楼为24层的高层建筑（共2幢），8#-10#楼为17层的高层建筑（共3幢），11#-12#楼为2层建筑，作为设备用房，13#楼为1层建筑，作为配电房。主要经济技术指标见表4-1。 表 4-1 主要经济技术指标 项目; 数量; 单位; 备注. 总用地面积; 580150; m2. 其中; 道路代征用地; 85.8; m2. 建设用地面积; 57929.2; m2. 总建筑面积; 162558.0; m2. 地上计容建筑面积; 115858.0; m2. 其中; 地上总建筑面积; 113407.00; m2. 其中; 90m2套型; 34190.40; m2. 140 m2套型; 46949.92; m2. 160 m2套型; 32266.68; m2. 配套用房; 2451.00; m2. 其中; 物业管理用房; 811.00; m2; 7‰. 社区服务用房; 800.00; m2. 门卫; 60.00; m2. 公厕; 50.00; m2. 开关站变电所; 650.00; m2. 消控中心; 30.00; m2. 监控用房; 20.00; m2. 电视电信用房; 30.00; m2. 不计容建筑面积; 46700.00; m2. 其中; 地下建筑面积; 41600; m2. 架空层建筑面积; 5100; m2. 建筑占地面积; 8690.0; m2. 建筑密度; 15.00; %. 容积率; 2.0. 绿地面积; 17769.00; m2. 绿地率; 30.67; %. 总户数; 908; 户. 户均人数; 3.2; 人. 居住人数; 2906; 人. 机动车停车位; 1104; 辆. 其中; 地上; 14; 辆. 地下; 1090; 辆. 非机动车停车位（地下）; 1500; 辆. |
| - 实际工程量及工程设备用房面积建设变化情况，说明工程变化原因 项目实际建设与原环评、批复建设内容一致。 |  |
| 项目工艺流程 本项目为苍南县城中心区控规42-2地块商品房开发建设项目，项目总施工期共约4年，施工活动主要包括表土清理、平整土地和地基开挖、建筑施工、后续整理装修等；其基本工序及污染工艺流程见图4-1。 图4-1 施工期主要工艺流程过程及产污环节 |  |
| 工程占地及平面布置 本项目工程总用地面积为 58015 m2，总建筑面积为 162558.0 m2，其中地上建筑面积115858.0m2，住宅面积113407.00 m2，地下建筑面积41600 m2，容积率2.0，建筑密度15.00%，绿地率30.67%，涉及机动车停车数1104个，非机动车停车位1500个。本项目共13幢建筑，其中1#-5#楼为25层的高层建筑（共5幢），6#-7#楼为24层的高层建筑（共2幢），8#-10#楼为17层的高层建筑（共3幢），11#-12#楼为2层建筑，作为设备用房，13#楼为1层建筑，作为配电房。具体布置见附件。 |  |
| 工程环境保护投资明细 根据项目环境影响评价报告书和建设单位提供的资料，本项目工程设计总投资为130000万元，环保投资为1565.41万元，占总投资的1.2%。实际工程总投资为130000万元，环保投资为1565.4元，占总投资的1.2%。本项目实际环境保护投资与原环评估算投资基本一致，主要用于噪声防治、汽车废气排放、生活垃圾收集和生活污水纳管等，本工程环境保护投资明细见表 4-3、表 4-4。 表4-3 环保投资对比情况一览表 项目名称; 环评阶段估算投资（万元）; 实际投资（万元）. 苍南县城中心区控规42-2地块商品房开发建设项目; 总投资; 环保投资; 所占比例; 总投资; 环保投资; 所占比例. 130000; 1565.41; 1.2; 130000; 1565.4; 1.2. 表4-4 环保投资对比情况一览表 污染源项目; 估算金额 （万元）; 实际金额 （万元）; 备注. 施工期; 废水; 14; 14; 临时隔油设施2.5万、化粪池1.5万、泥浆沉淀池5万、配套管道管线5万. 废气; 30; 30; 施工期的防尘措施:包括施工围墙10万、覆盖帆布、防尘网10万；道路洒水5.0万；车辆清洗5.0万. 噪声; 25; 25; 隔声围墙10 万，移动隔声屏障10万；设备维护5万. 固废; 35; 35; 渣土临时存放5万；渣土外运处理费用30万. 生态措施; 1051.41; 1051.4; 工程措施投资645.3万元；植物措施投资260.7万元；临时措施投资22.6万元；独立费用72.8万元；基本预备费为50万元. 营运期; 废水; 110; 110; 小区内化粪池50万、小区雨、污水收集管网建设60万. 废气; 150; 150; 地下车库排风系统150万. 噪声; 40; 40; 各动力设备房降振、吸声处理措施、设置隔声墙等. 100; 100; 地下车库出入口防噪工程、低噪声减振坡道. 固废; 10; 10; 设置垃圾收集站、垃圾及时清运. 总计; 1565.41; 1565.4; /. |
| 与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 一、施工期 施工期污染主要为施工期扬尘、施工期废水、施工噪声以及建筑垃圾等。 针对施工期各污染物的排放，采取如下环境保护措施： （1）针对施工期扬尘及其他废气：施工扬尘的主要影响范围一般为施工区界以外100m内。施工单位应当制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作。施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性围拦或者覆盖，工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭。不得使用空气压缩机清理车辆、设备和物料的尘埃，使用机械开挖作业的，应当配备水喷淋等防尘设施，在大风干燥的天气，应增加喷淋作业的次数和喷淋水量。运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少扬尘产生量，施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，工地进出口应设车辆轮胎清洗水池或清洗器以减少汽车行驶扬尘的产生，同时设置车辆清洗设施配套的排水、泥浆沉淀设施,运输车辆应当在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。施工单位应当使用预拌砂浆、混凝土，禁止现场搅拌，建议采用商品混凝土代替现场搅拌混凝士。需要现场搅拌的，应当依法报经散装水泥管理机构批准，并采取相应的扬尘防治措施，如运输干水泥采用密闭式槽车通过封闭系统运送到水泥仓库，避免起尘，混凝土搅拌设置于工棚内。所有来往施工场地的物料均应用帆布覆盖。为了减少施工扬尘，施工中还应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。除需要开挖的区域外，施工工地的地面应当进行硬化处理。建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施。在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用容器或者管道方式进行清运，禁止高空抛掷、扬撒。工程项目完工后30日内，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。施工场地每天定期洒水，防止扬尘产生，在大风日应停止施工；采用坚实路面加洒水，它与一般土路不洒水相比可减少扬尘65%。闲置6个月以上的施工工地，建设点位应对其裸露泥地进行临时绿化或铺装。 （2）针对施工废水：施工期废水主要为施工废水和生活污水，施工期废水中SS含量较高，其中矿物油的含量亦超过排放标准的要求。生活排水不能随意漫流，应设置临时厕所、化粪池及食堂污水隔油沉淀池等设施，对生活废水进行收集和预处理，预处理后上清液直接排放或回用，同时委托当地环卫部门定期用吸粪车抽运，严禁就地直排。严禁将施工期间产生的生活污水排放入附近河流。泥浆水经沉淀池沉淀处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后，预处理后上清液直接排放或回用；钻渣外运到建筑垃圾填埋场处理，沉渣和弃方运至县城新区河滨绿化工程消纳。做好建筑材料和建设废料的管理，废土、废物或易失物资堆场应选在距水体50m以上，并及时清运，防止它们成为地面水的二次污染源。此外，建议在施工工场周围设置排水明沟，径流水汇集至沉淀池同施工泥浆废水一同处理。 （3）针对施工噪声：合理安排施工时间制定施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在白天，减少夜间施工量。避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高。在条件允许时尽量将高噪声设备远离敏感区域。尽量利用工地已完成的建筑作为声障，而达到自我缓解噪声的效果。设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，钻孔灌注桩机替代冲击式打桩机，振捣器采用高频振捣器等。固定机械设备与挖士、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备进行定期的维护、养护；设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级。暂不使用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。按规范操作机械设备。在模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，代之以现代化通讯设备。对于位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量放入操作间，不能入棚的，可适当建立单面声障。对施工场地噪声影响除采取以上降噪措施外，还应与周围村民建立良好的社区关系，应在作业前预以通知，求的大家的理解。此外施工期间应设热线投诉电话，接受噪声扰民投诉，并对投诉情况进行积极治理或严格的管理。 （4）针对固废：本项目工程完成后废弃土方暂定运至县城新区河滨绿化工程消纳，本工程建设有不少废弃的建筑材料(如砂石、水泥、砖、木材等)。对此，建设单位应要求施工单位实行标准施工、规划运输，尽可能综合利用，不能利用部分必须由县城新区河滨绿化工程消纳，禁止随意倾倒弃土和建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱(筒)内，由环卫部门统一及时处理。 （5）针对生态环境：施工期间合理选择施工场地、临时道路、材料堆场等临时用地，尽量减少工作面。要求尽量做到挖填同步，需要临时堆场的场地必须用编织袋叠成矮墙进行防护。施工结束后，及时对场地进行平整复原。尽量恢复原有土地的功能，部分土地还应进行表面植被处理。工程建设中要完善临时排放设施，包括施工人员的生活污水及雨水分别汇流，做好围堰，筑好排水沟、沉沙池、泥浆周转池等，有效汇集水流，避免水流冲走砂土，造成地面漫流，破坏周边水土。水土保持各项措施配合主体工程同步进行，尤其是地下排水设施在建筑施工期间要合理配置。 二、运营期 项目建成后，通过绿化，重建景观，对区内生态环境产生积极的影响。运营期污染主要为生活污水、汽车尾气、设备噪声及停车场噪声、生活垃圾等。 （1）本工程室外雨污分流，室内实行污废合流。污水管道应按各单体最大排放量设计。雨水经有组织收集后，排入临近道路市政雨水管网。项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)中的三级标准后接入市政污水管道，最终纳入污水处理厂处理达标后排入整江。 （2）为保护住宅区的环境空气质量，项目住宅厨房采用石油液化气，不可采用柴油灶；居民厨房油烟经厨房抽排油烟机处理后，通过专用油烟排放竖井引至屋顶高空排放。地下车库废气排放采用机械排风方式，要求车库内平均换气次数达到6次/h以上。据本项目方案设计意向，地下车库废气经专用排风竖井引至地面2.5m处排放。保证进出车辆的行驶通畅，汽车应避免息速空转，以减少汽车尾气的排放。对交通道路一侧建议设置绿化带，尽量采用立体绿化提高环境对空气的自净能力。 （3）选用低噪声型的水泵、风机、备用发电机；并合理布置设备，将备用发电机、风机、水泵房布置在地下室。水泵在安装时，根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混凝土台座或隔振垫、减振器。水泵与水管用可曲扰橡胶接头连接，水管穿墙采用软接触。在引排风机风机的出风口、进风口安装相应的消声器，机座加隔振垫。如风机的进出风口及送风管、进风管等高噪声部位应根据其位置和对环境的影响情况，安装相应的消声器，通风管道弯管长边大于500mm时均加设导流叶片，以减少涡流声。加强停车库管理，车辆进出停车严格禁鸣喇叭，规范车辆进出车库的时间。为减少车库出入口噪声对附近住宅影响，小区入口设置禁鸣和限速标志，严格控制车流出入车库时的车速,同时加强出入口周边附近绿化；车库出入口a、b整个上下坡道上部及侧面加盖联体隔声顶棚，坡道采用低噪声减振坡道。经上述处理后，出入口产生的噪声经屏障隔声和距离衰减后对居民日常生活影响不大。 （4）采用分类收集的方法，包括可回收物、厨余垃圾和不可回收物3类。此外，废旧电池不能和生活垃圾混合收集，应在项目内设置1~2个废旧电池收集点，单独收集，并交付有关单位回收处理。建立完善的管理制度，明确责任。定时清扫，定时收集。对垃圾进行分类收集处理。垃圾实现袋装化，采用可降解垃圾袋。规划好合理的垃圾收集和运输路线，专车专用，并密封运送。每天固定运送垃圾1次。在小区内设置合理的的垃圾收集点，防止垃圾的气味污染、及渗漏水污染。 |  |

# 表5环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、固体废物等） （一）环境影响评价的主要环境影响预测 2015年8月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制完成了《苍南县城中心区控规42-2地块商品房开发项目环境影响评价报告书》。 2014年6月13日，苍南县环境保护局出具了关于《苍南县城中心区控规42-2地块商品房开发建设项目环境影响评价》的审批意见(苍环批[2014]064号)。 环境影响评价中主要环境影响预测及结论如下： 1、施工期环境影响分析及污染防治措施 （1）扬尘 施工建设期产生的废气污染源主要为拆迁过程中产生的扬尘、施工期间土石方和建筑材料的运输产生的道路动力扬尘、露天堆场和裸露场地的风力扬尘等，扬尘将引起周围环境的TSP浓度升高。施工单位制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作。施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性围拦或者覆盖,工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭。不得使用空气压缩机清理车辆、设备和物料的尘埃，使用机械开挖、拆除作业的，应当配备水喷淋等防尘设施，在大风干燥的天气，应增加喷淋作业的次数和喷淋水量。为了减少施工扬尘，施工中还应注意减少表面裸士，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。除需要开挖的区域外，施工工地的地面应当进行硬化处理。施工单位应当使用预拌砂浆、混凝上，禁止现场搅拌，采用商品混凝土代替现场搅拌混凝土。需要现场搅拌的，应当依法报经散装水泥管理机构批准，并采取相应的扬尘防治措施。施工工地内应当设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施。在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用容器或者管道方式进行清运，禁止高空抛掷、扬撒。工程项目完工后30日内，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。在采取上述措施的基础上，本项目施工期扬尘对周围大气环境影响不大。 （2）废水 建设期内的主要废水分为两类，一类是在基础施工中的地下水、泄漏的工程用水，这些水需要及时泵干，泵出的水常为泥浆水，不能无组织排放，必须经沉淀池沉淀后回用于施工过程中的土壤压实、灰尘抑制、混凝土拌合等工序。另一类是施工人员的生活污水。设置临时厕所和化粪池对生活污水进行收集和预处理，同时由当地环卫部门配合，定期用吸粪车抽运。在采取上述措施的基础上，项目施工废水对周围水体影响不大。 （3）噪声 本项目建设期较长，因此建筑施工将对周围声环境产生一定的影响。在多台机械同时作业时，噪声叠加，对施工场地附近居民将产生不同程度的噪声影响，尤其是夜间，施工噪声扰民严重，因此施工单位必须严格按有关规定进行施工。在靠近敏感目标(斗南村和郭家车村)侧施工时，建设单位除设置隔声围墙，并保证围墙一定高度外,还需设立移动隔声设施；对产生高噪声的施工设备，做好临时隔声措施。禁止午间(12: 00-14:00)和夜间(22:00-06:00)施工，如因施工工艺要求必须夜间作业的，必须得到当地环保局的同意，并告示附近村民，征求意见。加强与附近村民的联系，及时通报施工进度,以减少人为噪声污染，施工过程中要注意听取周边村民的反馈意见并与上述村民及时沟通，将施工噪声的影响降至最低。施工期噪声影响属于短暂影响，将随着施工的结束而消失。对施工场地噪声影响除采取以上降噪措施外，还应与周围村民及单位建立良好的关系。此外施工期间应设热线投拆电话，接受噪声扰民投拆，并对投拆情况进行积极治理或严格的管理。 （4）固体废弃物 项目施工期的固体废弃物分为二类，一类为建筑垃圾，另一类为生活垃圾。施工期间需要挖土，运输废土废料，运输各种建筑材料等，工程完成后将残留不少建筑材料，如处理不当，则会引起对空气环境、水环境的二次污染，因此建设单位应严格要求施工单位按规范运输，防止随地散落、随意倾倒建筑垃圾。对施工人员的生活垃圾必须经统一收集处理，不得随意堆放。在建筑垃圾及施工人员生活垃圾得到合理处置的基础上，项目建设施工过程中产生的固废不会给周围环境带来不利影响。 2、运营期环境影响分析及污染防治措施 （1）废水 本项目投入使用后排放的废水主要为生活污水，其主要污染物为COD、氨氮。污废水分别通过东侧1个、西侧2个、北侧2个化粪池处理至《污水综合排放标准》(GB8978-96) 中的三级标准后接入市政污水管道，最终纳入污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准后排入鳌江。随着本项目投入运行后，周边村庄的居民将搬迁入住，原有分散、不经处理且不能纳管排放的生活废水将大大降低，对周边河流的无序排放将大幅减少，因此，本项目的建设，一定程度上将改善周边河流水质。 （2）废气 本项目地面停车泊位14个，由于车位较少，且分散布置于地块道路两侧以及绿化空地处(临时绿化停车位)，并与住宅楼保持一定距离。 停车过程产生汽车废气均为无组织排放。预计汽车进出地面停车位时尾气污染物排放浓度较低；且项目区内面积大，道路平坦，扩散条件好，其排放的尾气可及时稀释扩散，故预计地面停车位无组织扩散的汽车尾气对邻近住户的影响不大。本项目建成后入住居民均采用石油液化气。根据污染源源强预测，燃料废气中产生的气态污染物均较少。本项目住宅楼住户均应采用家用油烟机(去除率约为60%)，处理后排入排烟竖井引至楼顶排放，对周围环境影响甚微。项目备用发电机运转时会因柴油燃烧排放出一定量的尾气，该废气中主要含有烟尘、二氧化硫等物质。由于备用发电机为不经常使用的设备，所以其影响是暂时性的。项目设置1台备用发电机布置在地下室，其运行时产生的废气经专用排风井楼顶排放，在经过大气稀释作用扩散后，对周边大气环境的影响较小。该项目建成后，臭气主要来自小区内各个垃圾收集点。合理布置垃圾收集点，确保各垃圾收集点与住宅楼的距离大于10m，使用封闭式垃圾箱，做好定期清运工作，保持垃圾收集点清洁卫生，防止蚊蝇滋生，影响小区居民生活。 （3）噪声 该项目水泵房与备用发电机、风机置于地下室内，经墙体隔声和距离衰减后对周围环境影响不大。线声源对本小区的影响主要表现为进入住宅区内的交通噪声对居民的影响。汽车在低速行驶时的噪声级一般在65~70dB(A)之间。在落实相关噪声防治措施的情况下，可确保小区内配套设施设备噪声对小区内、外声环境影响在可接受水平之内。 （4）固体废物 项目固体废弃物为日常生活垃圾，产生量为1584.1t/a。日常生活垃圾构成主要是以有机类垃圾为主，通过垃圾临时收集点集中收集后，委托环卫部门垃圾清运车送至苍南县垃圾焚烧场处理，因此本项目产生的固废对周边环境无明显影响。 3、评价结论 苍南县城中心区控规42-2地块商品房开发项目的建设符合苍南县生态环境功能区规划的要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，主要污染物排放总量控制指标符合文件规定；造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目的建设符合清洁生产的要求，公众参与符合规范要求。此外，项目的建设符合《苍南县域总体规划》和《苍南县县城中心区控制性详细规划调整》，符合国家和省相关产业政策。项目的建成能改善县城新区的居住环境，提升县城新区整体形象，加快苍南县城市化进程。项目在施工及营运期间会产生一定量的污染物，会对周围环境产生一定的影响，只要建设单位认真落实评价提出的各项污染防治措施及对策，切实做到“三同时”，保证环保设施投资到位，建成运营后又能加强管理，做好环境污染防治工作，能有效控制本项目环境污染，做到污染物达标排放，可将项目实施过程中对环境及生态的影响降至最低水平。本项目的建设符合建设项目环评审批原则，符合建设项目环评审批要求，也符合建设项目其他部门审批要求，因此，从环保角度来看，本项目的建设是可行的。

各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业） 本项目于2014年6月13日取得苍南县环境保护局关于《苍南县城中心区控规42-2地块商品房开发建设项目环境影响评价》的审批意见(苍环批[2014]064号)，主要内容及要求如下： 一、原则同意环评编写单位的结论和建议，要求建设单位在设计、施工和投入使用中逐项予以落实。 二、该项目位于苍南县城中心区控规42-2地块，规划总用地面积58015m2，总建筑面积约162558m2 (其中地上总建筑面积约115858m2、 地下建筑面积41600m2、 架空层建筑面积5100m2)。项目规划仅为住宅，不含餐饮及娱乐设施。地块内共布置13幢建筑，其中高层建筑10幢、2层建筑两幢、1层建筑一幢，地块内道路、绿化、给排水等配套设施同步建设。项目总平布局、具体经济技术指标等详见环评报告。 三、项目废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的三级标准纳入污水处理厂处理；常规大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源中的二级标准；项目临渎浦路侧高于三层的住宅楼面向渎浦路一侧区域及距离渎浦路红线30 米范围内建筑噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类功能区相应标准，其余区域执行2类功能区相应标准；施工期、装修期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的相关标准。 四、项目应加强施工期的环境管理，制定严格的施工安全、卫生、环保等管理制度，认真落实环评报告提出的各项防治措施，降低扬尘、噪声、废气、废水、固废、水土流失等对周围环境的影响: 1、制定施工计划，合理安排作业时间。优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取降噪、减震等措施，作业场地靠近敏感点位置应设置临时隔声屏障，尽量减少施工噪声对项目区域附近民房的影响。夜间施工须经我局许可，并做好附近村民告示工作。 2、施工泥浆废水须经沉淀处理后上清液排放或回用，施工人员生活污水经预处理后由环卫部门清运处理。加强场地内污水管理，严禁施工废水未经处理排入河道。 3、加强施工场地扬尘环境管理，施工现场及进出道路应定期洒水降尘，堆料场地加盖篷布,对运输车辆采取控制车速等措施降低施工扬尘对周边环境的影响。 4、施工期及装修期产生的固废建筑垃圾和工程弃渣须集中运往指定受纳场，严禁随意堆放或倒入河道。 五、项目营运期应落实环评报告中提出的各项污染防治措施和环境管理要求: 1、严格实行雨污分流，生活污废水须经预处理后纳入市政污水收集系统，再汇入城镇污水处理厂进行深度处理达标排放。 2、住宅厨房应采用清洁能源，厨房油烟经净化处理后通过专用油烟排放竖井引至屋顶高空排放.地下车库废气应采用机械排风方式，车库内平均换气次数达到6次/h以上，车库废气经收集后通过专用管道排放。保证进出车辆的行驶通畅，减少汽车尾气排放。备用发电机应采用轻质柴油，废气经专用排放烟井收集后排放。道路一侧应设置绿化带，采用立体绿化提高环境对大气的自净能力。 3、合理布置备用发电机、水泵、风机等设备，选型应选用低噪声、高效率型，并做好隔声、减振、吸声等防噪措施。地下车库出入口处应采取隔声措施，车库坡道道路采用低噪声减振坡道，加强日常环境管理，限制进出车辆鸣笛和车辆行驶速度，合理安排行车路线，以减轻车辆噪声对居民日常生活影响。 4、项目在各个区域须合理布置垃圾收集点，并委托环卫部门及时收集、清运生活垃圾，垃圾收集应实现分类化管理。 六、项目污染防治设施须委托有环保技术资质证书的单位设计、施工，或安装经环境保护认证合格的产品，并报我局备案。 七、项目须严格落实“三同时”制度，项目竣工后建设单位应向我局申请建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入营运使用。 八、本项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 九、本项目环评文件批准之日起5年后方开工建设的，开工建设前，环评文件应当报重新审核。 十、本审批意见的各项环境保护事项必须认真执行，如有违反，将依法追究法律责任。 十一、项目在环保申请过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，建设单位须承担由此产生的一切责任。

# 表6环境保护措施执行情况

| 阶段 | 项目 |  | 环境影响报告书及审批文件中要求的 环境保护措施 | 环保措施落实情况 | 措施执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 污染防治措施 |  | 环境影响报告书要求： (1) 管理好施工队伍的生活污水排放，设置临时厕所、化粪池及食堂污水隔油沉淀池等设施，对现场施工人员产生的生活污水进行收集和预处理，同时委托当地环卫部门定期用吸粪车抽运，严禁就地直排； (2) 基础施工中的泥浆水，应经沉淀后上清液直接排放或回用。建议在施工工地周界设 置排水阴沟，径流水经阴沟引入沉淀池沉底后预处理后上清液直接排放或回用； (3) 废土、废物或易失物资堆场应选在距水体50m以上，并及时清运； (4) 施工单位应当制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作； (5) 施工工地内堆放易产生扬尘污染物料的，应当在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性围拦或者覆盖，工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭。所有来往施工场地的物料均应用帆布覆盖； (6) 运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，工地进出口应设车辆轮胎清洗水池或清洗器以，同时设置车辆清洗设施配套的排水、泥浆沉淀设施。施工场地应采取洒水抑尘措施，在大风日应停止施工； (7) 建议采用商品混凝土代替现场搅拌混凝土； (8) 施工中还应注意减少表面裸士，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。除需要开挖的区域外，施工工地的地面应当进行硬化处理； (9) 在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用容器或者管道方式进行清运，禁止高空抛掷、扬撒； | 按要求已落实 | 施工过程按要求执行的措施均达到了预期保护效果，未引起扰民投诉现象。 |
|  |  |  | (10) 建筑垃圾、工程渣士在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施； (11) 施工开挖后及时回填、夯实;工程项目完工后30日内，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物； (12) 根据国家环保局《关于贯彻实施<中华人民共和国环境污染防治法>的通知》(环控[1997]066号)的规定，除抢修、抢险工作和因生产工艺上需要或特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊要求必须连续作业的，必须经得到市环保局的同意，并告示附近村民； (13) 选用低噪声施工设备，加强施工队伍的素质教育，尽量减少人为的噪声； (14) 合理布局施工场地，避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高。尽量利用工地已完成的建筑作为声障，或者建立临时声障，而达到缓解噪声的效果； (15) 加强施工机械设备的维护和保养，保证运输车辆及施工机械处于良好的工作状态，以降低噪声。合理安排运输路线，调整运输时间，尽量减少运输噪声对环境的影响； (16) 施工建筑中的弃土，废建筑材料，工程结束后的多余建材，施工单位应规范运输，及时清运； (17) 施工队伍产生的生活垃圾应收集至指定的垃圾箱(筒)内，由环卫部门统一处理。 | 按要求已落实 | 施工过程按要求执行的措施均达到了预期保护效果，未引起扰民投诉现象。 |
|  |  |  | 环境影响报告审批意见： 制定施工计划，合理安排作业时间。优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取降噪、减震等措施，作业场地靠近敏感点位置应设置临时隔声屏障，尽量减少施工噪声对项目区域附近民房的影响。夜间施工须经我局许可，并做好附近村民告示工作。施工泥浆废水须经沉淀处理后上清液排放或回用，施工人员生活污水经预处理后由环卫部门清运处理。加强场地内污水管理，严禁施工废水未经处理排入河道。加强施工场地扬尘环境管理，施工现场及进出道路应定期洒水降尘，堆料场地加盖篷布，对运输车辆采取控制车速等措施降低施工扬尘对周边环境的影响。施工期及装修期产生的固废建筑垃圾和工程弃渣须集中运往指定受纳场，严禁随意堆放或倒入河道。 |  |  |
| 运营运期 | 污染影响 | 废水污染 | 环境影响报告书要求： 项目生活污水处理至《污水综合排放标准》(GB8978-96) 中的三级标准后接入市政污水管道，最终纳入污水处理厂处理达标后排入鳌江。 审批意见： 严格实行雨污分流，生活污废水须经预处理后纳入市政污水收集系统，再汇入城镇污水处理厂进行深度处理达标排放。 | 项目区域运营期实行雨污分流制，生活废水管道已接入到市政排水管网。项目分别于东侧、西侧、北侧设置各设置1个、2个、2个化粪池（具体位置见附图），根据废水监测报告（见附件），项目废水符合相应排放标准要求。 | 按要求予以落实，有效降低了对周围水环境的影响。 |
|  |  | 大气污染 | 环境影响报告书要求： 居民厨房应该具有烟气集中排放系统，并宜采用竖向系统，采用竖向系统应设置脱排油烟机、变压逆向阀、排气烟道等设施;如采用水平系统则应设置脱排油烟机、水平排'风道、外墙风帽等设施；备用发电机采用轻质柴油，废气经专用排风烟井收集后排放地下车库废气排放采用机械排风方式，要求车库内平均换气次数达到6次/h以上。据本项目方案设计意向，地下车库废气经专用排风竖井引至地面2.5m处排放；保证进出车辆的行驶通畅，汽车应避免怠速空转，以减少汽车尾气的排放；临近道路一侧地块设置绿化带，尽量采用立体绿化提高环境对空气的自净能力；垃圾收集点的垃圾及时清运，科学安排垃圾收集和运出时间，必须做到垃圾当天收集，当天运出。 审批意见： 住宅厨房应采用清洁能源，厨房油烟经净化处理后通过专用油烟排放竖井引至屋顶高空排放.地下车库废气应采用机械排风方式，车库内平均换气次数达到6次/h以上，车库废气经收集后通过专用管道排放。保证进出车辆的行驶通畅，减少汽车尾气排放。备用发电机应采用轻质柴油，废气经专用排放烟井收集后排放。道路一侧应设置绿化带，采用立体绿化提高环境对大气的自净能力。 | 本项目已按要求落实通风换气措施，并设排气管道。根据废气监测报告（见附件），项目废气符合相应排放标准要求。 | 按要求予以落实，环境影响可接受。 |
|  |  | 噪声 | 环境影响报告书要求： 选用低噪声型的水泵、风机、备用发电机；合理布置设备，将备用发电机、水泵、风机安装在地下室，并分别设置独立机房，机房应采用中空双厚墙及隔声材料封闭；在发电机排气口安装消声器并对基座作隔振处理。除必要的与观察室相连接的内墙观察窗之外，机房各墙面应密封，并做吸声处理；水泵在安装时，根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混凝土台座或隔振垫、减振器。水泵与水管间用可曲扰橡胶接头连接，水管穿墙采用软接触；在引排风机的出风口、进风口安装相应的消声器，机座加隔振垫；配电房应减少振源噪声，采用吸收声能减振、加隔音层降低噪声、消声等技术，并尽量采用自冷式变压器等方法；小区入口设置禁鸣和限速标志，严格控制车流出入车库时的车速，同时加强出入口周边附近绿化；车库出入口a、b整个上下坡道上部及侧面加盖联体隔声顶棚，坡道采用低噪声减振坡道。 审批意见： 合理布置备用发电机、水泵、风机等设备，选型应选用低噪声、高效率型，并做好隔声、减振、吸声等防噪措施。地下车库出入口处应采取隔声措施，车库坡道道路采用低噪声减振坡道，加强日常环境管理，限制进出车辆鸣笛和车辆行驶速度，合理安排行车路线，以减轻车辆噪声对居民日常生活影响。 | 按要求已落实，根据噪声监测报告（见附件），项目边界噪声符合相应排放标准要求。 | 按要求予以落实，排放符合标准， 环境影响可接受 |
|  |  | 固体废物 | 环境影响报告书要求： 垃圾实行分类收集，密闭容器存放，集中处理或外运填埋；垃圾转运车与垃圾收集方式相配套，专车专用，必须密封；设置合理的的垃圾收集点，防止垃圾的气味污染、及渗漏水污染。 审批意见： 项目在各个区域须合理布置垃圾收集点，并委托环卫部门及时收集、清运生活垃圾，垃圾收集应实现分类化管理。 | 按要求已落实。距住宅区10米外设置垃圾临时收集点，垃圾集中堆放后委托环卫部门清运。 | 按要求予以落实，不会对周边环境产生二次污染 |

# 表7环境影响调查

| 施工期 | 生态影响 | 项目建成后将清除周边所有植被，植被的丧失会影响生态经济价值，同时可能造成短期的水土流失和肥力下降等影响。输电和通讯线路的地下埋设同样会引起地面植被的破坏，其恢复速度取决于地质和土壤状况。随着项目的开发建设，局部生态将逐渐由农村自然生态演变成居住生态系统。由于这种改变，将抑制生活在该区域的原有生物的生存，这是经济发展过程中不可避免的现象。因此，工程施工过程中必须积极主动地采取生态保护措施，建议在没有必要的情况下尽量不要破坏土地植被，建成后区内加强绿化、尽快恢复植被，妥善处理好建筑工人生活污水、生活垃圾及建筑垃圾等。在采取上述措施情况下工程的施工建设可对周围生态环境降至最低。 根据《苍南县城中心区控规42-2地块商品房开发项目水土保持方案报告书》，本工程各项水土保持措施实施后，扰动土地整治率大于95%，水上流失总治理度大于87%，土壤流失控制比达1.7，拦渣率大于95%，林草植被恢复率大于99%，林草覆盖率达到30%，工程建设过程中造成的水土流失可以得到较为有效的控制，而且水土流失带来的相关损失远远小于工程建设所能取得的社会效益、经济效益。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染影响 | 1、施工建设期产生的废气污染源主要为拆迁过程中产生的扬尘、施工期间土石方和建筑材料的运输产生的道路动力扬尘、露天堆场和裸露场地的风力扬尘等。施工单位制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作。施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性围拦或者覆盖,工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭。不得使用空气压缩机清理车辆、设备和物料的尘埃，使用机械开挖、拆除作业的，应当配备水喷淋等防尘设施，在大风干燥的天气，应增加喷淋作业的次数和喷淋水量。为了减少施工扬尘，施工中还应注意减少表面裸士，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。除需要开挖的区域外，施工工地的地面应当进行硬化处理。施工单位应当使用预拌砂浆、混凝上，禁止现场搅拌，采用商品混凝土代替现场搅拌混凝土。需要现场搅拌的，应当依法报经散装水泥管理机构批准，并采取相应的扬尘防治措施。施工工地内应当设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。工程项目完工后30日内，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。在采取上述措施的基础上，本项目施工期扬尘对周围大气环境影响不大。 2、建设期内的主要废水分为两类，一类是在基础施工中的地下水、泄漏的工程用水，这些水需要及时泵干，泵出的水常为泥浆水，不能无组织排放，必须经沉淀池沉淀后回用于施工过程中的土壤压实、灰尘抑制、混凝土拌合等工序。另一类是施工人员的生活污水。设置临时厕所和化粪池对生活污水进行收集和预处理，同时由当地环卫部门配合，定期用吸粪车抽运。在采取上述措施的基础上，项目施工废水对周围水体影响不大。 3、施工单位严格按有关规定进行施工。在靠近敏感目标(斗南村和郭家车村)侧施工时，建设单位除设置隔声围墙，并保证围墙一定高度外，还需设立移动隔声设施；对产生高噪声的施工设备，做好临时隔声措施。禁止午间(12:00-14:00)和夜间(22:00-06:00)施工，如因施工工艺要求必须夜间作业的，必须得到当地环保局的同意，并告示附近村民，征求意见。加强与附近村民的联系，及时通报施工进度，以减少人为噪声污染，施工过程中要注意听取周边村民的反馈意见并与上述村民及时沟通，将施工噪声的影响降至最低。施工期噪声影响属于短暂影响，将随着施工的结束而消失。对施工场地噪声影响除采取以上降噪措施外，还应与周围村民及单位建立良好的关系。此外施工期间应设热线投拆电话，接受噪声扰民投拆，并对投拆情况进行积极治理或严格的管理。 4、建筑渣土委托苍南县友谊土石方工程有限公司外运回填。施工人员的生活垃圾经统一收集处理。在建筑垃圾及施工人员生活垃圾得到合理处置的基础上，项目建设施工过程中产生的固废不会给周围环境带来不利影响。 |
|  | 社会影响 | 苍南县城中心区控规42-2地块商品房开发项目在规划设计上遵循着以人为本的规划设计理念，综合考虑周边环境、路网结构、公建与住宅布局、群体组合、绿地系统及环境等内在联系，坚持可持续发展思想和生态思想，使真正落到实处，针对该居住区的地形地貌，要处理好居住区竖向设计和排水系统，构筑居住区良好而独特的生态居住环境。项目的建设能加快苍南县县城中心区的建设和完善，对整个苍南的发展具有较大的拉动作用。项目拟建地现状为空地，现状水、电、气等基础设施薄弱，本项目在建设前和建设过程中将陆续配套建设该地区的供水设施、配电设施、燃气设施、通讯设施以及公共交通设施等。因此，本项目的建设有利于促进地区基础设施的完善。 |
| 运营期 | 生态影响 | 项目建成后，随着居民入住，该地区的碳释放量和耗氧量的增加，温室效应将有所增加，区域环境的生态负荷也将随之增加。为保证良好的住宅环境，提高小区居住质量，建设单位应科学选择绿化品种，实行“常(绿)与落(针)相结合，乔木与灌木相结合，灌木与草坪相结合”，这样既能美化环境又能降低污染，同时达到生态补偿的目的。种植设计以乔木为绿化骨架，总体上乔、灌、草互相结合，使住宅小区形成具有一定面积的立体种植，使设计群落具有最大的自然性与生态效益。除了美化外，宜选用病虫害少的，无毛果实污染、无刺、无毒的植物。小区四周栽种乔木以减少噪声的影响，同时过滤吸附汽车尾气和吸收道路尘埃，以减轻空气污染，提高环境的自净能力。通过以上生态恢复和补偿措施，可以消减生态影响程度，减少环境损失，改善区域生态系统功能。 |
|  | 环境影响 | 1、为了解本项目实施后项目废水状况，温州新鸿检测技术有限公司于2019年6月12日-13日对项目废水进行了监测。 本次废水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)排放标准。废水监测结果见表8-1。 2、为了解本项目实施后项目废气状况，温州新鸿检测技术有限公司于2019年6月12日-13日对项目废气进行了监测。 本次车库进出口的非甲烷总烃、氮氧化物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源无组织排放标准；一氧化碳排放浓度达到《工作场所有害因素置业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中有害物质短时间接触容许浓度。废气监测结果见表8-2。 3、为了解本项目实施后项目地声环境质量状况，温州新鸿检测技术有限公司于2019年6月12日-13日对项目噪声进行了昼、夜间监测。 本次噪声监测在项目地边界四周共布设了4个噪声测点。监测结果表明，东侧临渎浦路噪声测点监测值达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)4类标准，其余测点噪声监测值全部达到2类标准。噪声监测结果见表8-1。 4、项目固体废弃物为日常生活垃圾，产生量为1584.1t/a。日常生活垃圾构成主要是以有机类垃圾为主，通过垃圾临时收集点集中收集后，委托环卫部门垃圾清运车送至苍南县垃圾焚烧场处理，因此本项目产生的固废对周边环境无明显影响。 |
|  | 社会影响 | 项目的建设能加快苍南县县城中心区的建设和完善，対整个苍南的友展具有较大的拉动作用，能给当地居民帯来较多的就止机会，带动当地建筑、建材等行业的发展，带动当地道路、供电、给排水、服各网点等基础设施的増加，項目建成后也能带动当地服务业的发展。项目运营后会极大地增加当地的人流物流，从而占用当地一部分公共资源和自然资源，且项目运营期生活污水、汽车尾气、设备噪声及生活垃圾的处理会增加当地的环境负荷。项目建设的社会影响正效应大于负效应。 |

# 表8环境质量及污染源监测

注：各监测点的监测时间昼间为6:00~22:00、夜间为22:00~6:00。 项目; 监测时间 监测频次; 监测点位; 监测项目; 监测结果分析. 水环境; 2019年6月12-13日； 每天4次; 生活污水排放口1、2，具体见报告XH(HJ)-1906139; pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TP、TN、动植物油类; pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)排放标准，监测数据见表 8-1。. 大气; 2019年6月12-13日； 每天3次/样; 车库进出口，具体见报告XH(HJ)-1906140; NMHC、CO、NOX; 非甲烷总烃、氮氧化物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源无组织排放标准；一氧化碳排放浓度达到《工作场所有害因素置业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中有害物质短时间接触容许浓度，监测数据见表 8-2。. 声环境; 2019年6月12-13日； 昼间、夜间各一次; 共设 4 个噪声监测点位，具体见报告XH(HJ)-1906141; 测点昼间及夜间的等效连续A声级（LAeq）; 东侧噪声监测点监测值满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)4类标准，其余侧测点满足2类标准，监测数据见表 8-3。. 电磁 振动; /; /; /; /. 其他; /; /; /; /. 表8-2 无组织废气监测结果统计表 项目 抽样位置及频次; NMHC(mg/m3); NOX(mg/m3); CO(mg/m3). 车库进出口B号点 6月12日; 第1次; 1.60; 0.061; 1.62. 第2次; 1.48; 0.067; 1.38. 第3次; 1.19; 0.055; 1.75. 车库进出口B号点 6月13日; 第1次; 1.24; 0.032; 1.62. 第2次; 1.05; 0.071; 1.50. 第3次; 1.10; 0.111; 1.12. 排放限值; 4.0; 0.12; 30. 评 价; 达标; 达标; 达标. 表8-1 废水监测结果统计表 项目 抽样位置及时间; pH (无量纲); NH3-N (mg/L); TP (mg/L); SS (mg/L); COD (mg/L); BOD5 (mg/L); 动植物油类(mg/L); 总氮 (mg/L). 生活污水 排放口1 6月12日; 09:16; 7.42; 29.9; 3.06; 70.5; 130; 30.0; ＜0.04; 36.3. 10:31; 7.47; 28.1; 3.65; 69.5; 150; 36.4; ＜0.04; 35.0. 11:32; 7.45; 28.6; 3.39; 68.5; 130; 27.2; ＜0.04; 34.3. 13:02; 7.40; 29.4; 3.26; 66.0; 140; 31.7; ＜0.04; 35.5. 平均值; ——; 29.0; 3.34; 68.6; 138; 31.3; ＜0.04; 35.3. 生活污水 排放口1 6月13日; 10:11; 7.46; 26.9; 3.52; 65.0; 150; 33.5; ＜0.04; 37.8. 11:32; 7.49; 25.9; 3.23; 62.5; 154; 37.0; ＜0.04; 34.7. 13:06; 7.43; 28.9; 3.16; 74.0; 142; 32.3; ＜0.04; 36.4. 14:17; 7.48; 27.4; 3.76; 73.0; 134; 31.6; ＜0.04; 36.3. 平均值; ——; 27.3; 3.42; 68.6; 145; 33.6; ＜0.04; 36.3. 生活污水 排放口2 6月12日; 09:21; 7.34; 32.0; 4.60; 59.2; 178; 36.9; 0.12; 43.5. 10:34; 7.30; 33.5; 4.50; 52.1; 185; 35.9; 0.14; 44.3. 11:36; 7.36; 34.2; 4.24; 57.9; 178; 39.1; 0.14; 45.7. 13:07; 7.39; 32.9; 4.66; 52.9; 190; 32.5; 0.15; 47.4. 平均值; ——; 33.2; 4.50; 55.5; 183; 36.1; 0.14; 45.2. 生活污水 排放口2 6月13日; 10:16; 7.35; 31.8; 4.07; 58.3; 179; 39.5; 0.12; 46.2. 11:38; 7.32; 30.1; 4.27; 57.5; 189; 43.8; 0.14; 47.1. 13:10; 7.37; 34.1; 4.07; 61.2; 196; 46.2; 0.15; 46.7. 14:23; 7.32; 32.8; 4.56; 55.0; 194; 43.1; 0.13; 47.7. 平均值; ——; 32.2; 4.24; 58.0; 190; 43.2; 0.14; 46.9. 排放限值; 6~9; 35; 8; 400; 500; 300; 100; ——. 评 价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; ——. 表 8-3 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 监测时段; 监测结果; 评价标准; 评价结果. 12日; 13日. 边界东侧; 昼间; 51*; 53*; 70; 达标. 夜间; 41*; 43*; 55; 达标. 边界南侧; 昼间; 50*; 51*; 60; 达标. 夜间; 41*; 40*; 50; 达标. 边界西侧; 昼间; 50*; 49*; 60; 达标. 夜间; 41*; 41*; 50; 达标. 边界北侧; 昼间; 53*; 52*; 60; 达标. 夜间; 42*; 42*; 50; 达标.

# 表9环境管理状况及监测计划

环境管理机构设置（分施工期和运行期） （1）施工期 建设单位通过招投标的方式，确定了本工程的监理单位-温州浙南建设监理有限公司。监理单位在项目开工前成立工程监理部，制定了工程施工期间的安全、环境、健康相关规定与要求，环境监理工作由工程监理人员一并完成。施工前，施工单位按要求对施工人员进行文明施工、环保施工、安全施工的相关培训。施工过程中，监理人员对每一道工序都按照设计文件要求，严格检查施工是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行抽查监督检查，分段工程施工结束后由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位共同组织人员进行验收。 针对本工程特点，识别施工生产中出现的各种污染因素（主要是水、气、声、固废等）及可能造成的影响，确定环境保护目标、指标，编制管理方案，详见下表9-1。 表 9-1 施工管理方案 作业活动; 影响因素; 可能导致的后果; 控制措施. 土方开挖及清理、运输车辆车轮带尘土进出; 扬尘; 污染周围大气环境、影响人体健康; 清扫车辆、洒水抑尘、设置围栏. 施工现场设备运行 作业、脚手架安装拆卸、材料装卸搬运、运输车辆进出; 噪声; 影响周边居民生活; 尽可能选用低噪声机具，设备加装隔声减震措施，装卸搬运作业时轻拿轻放，加强运输车辆的管理. 施工中混凝土等养护水、施工机械产生的含油污水等；施工人员生活; 施工废水、生活污水; 污染周边水体; 施工泥浆外运消纳；生活污水接入市政污水管网. 废建材、碎混凝土块等；施工人员生活; 建筑垃圾、生活垃圾; 污染土壤、水体; 建筑垃圾分类存放、回收、综合利用；生活垃圾由环卫部门收集处理. 现场土方外运，商品混凝土运输，施工、生活垃圾清运; 运输遗洒; 污染路面、周围大气环境，影响周边居民生活; 设专人清扫车辆、及时清扫；土方外运处理，车辆加盖遮挡物，尽可能封闭运输；加强运输管理. （2）运行期 根据项目特点，温州银联投资置业有限公司设置环境管理小组对项目环境管理和环境监控予以管理，并受项目主管单位及环保局的监督和指导。

环境监测能力建设情况 本项目为住宅、商业项目，日常如需监测则委托第三方监测机构进行监测，项目本身不单独设置环境监测实验室，不购买相关监测用仪器与药品。

环境影响报告书中提出的监测计划及其落实情况 无

环境管理状况分析与建议 本项目从立项、环境影响评价、环境影响评价审批、工程设计、施工和试运行期间各项环保审批手续及有关档案基本资料齐全，环评及初步设计中要求建设的环保设施和运行情况以及要求采取的环保措施基本落实到位；建议建设单位应将环保工作纳入日常管理工作中，定期检查环保工作，接受环保部门的监督指导。

# 表10调查结论与建议

调查结论与建议 1、工程概况 根据调查资料，本项目工程总用地面积为 58015 m2，总建筑面积为 162558.0 m2，其中地上建筑面积115858.0m2，住宅面积113407.00 m2，地下建筑面积41600 m2，容积率2.0，建筑密度15.00%，绿地率30.67%，涉及机动车停车数1104个，非机动车停车位1500个。本项目共13幢建筑，其中1#-5#楼为25层的高层建筑（共5幢），6#-7#楼为24层的高层建筑（共2幢），8#-10#楼为17层的高层建筑（共3幢），11#-12#楼为2层建筑，作为设备用房，13#楼为1层建筑，作为配电房。主要经济技术指标见表4-1。 表 4-1 实际主要经济技术指标 项目; 数量; 单位; 备注. 总用地面积; 580150; m2. 其中; 道路代征用地; 85.8; m2. 建设用地面积; 57929.2; m2. 总建筑面积; 162558.0; m2. 地上计容建筑面积; 115858.0; m2. 其中; 地上总建筑面积; 113407.00; m2. 其中; 90m2套型; 34190.40; m2. 140 m2套型; 46949.92; m2. 160 m2套型; 32266.68; m2. 配套用房; 2451.00; m2. 其中; 物业管理用房; 811.00; m2; 7‰. 社区服务用房; 800.00; m2. 门卫; 60.00; m2. 公厕; 50.00; m2. 开关站变电所; 650.00; m2. 消控中心; 30.00; m2. 监控用房; 20.00; m2. 电视电信用房; 30.00; m2. 不计容建筑面积; 46700.00; m2. 其中; 地下建筑面积; 41600; m2; 其中人防建筑面积7535. 架空层建筑面积; 5100; m2. 建筑占地面积; 8690.0; m2. 建筑密度; 15.00; %. 容积率; 2.0. 绿地面积; 17769.00; m2. 绿地率; 30.67; %. 总户数; 908; 户. 户均人数; 3.2; 人. 居住人数; 2906; 人. 机动车停车位; 1104; 辆. 其中; 地上; 14; 辆. 地下; 1090; 辆. 非机动车停车位（地下）; 1500; 辆. 2、环保措施落实情况调查 工程实际建设情况与原环评文件描述的情况基本一致，本工程环境影响报告书及环评批复提出了较为全面的环保措施要求，项目工程按要求落实了各项环保措施。 - 环境影响调查结论 （1）施工期环境影响调查 按照环评报告书所提出的各项污染治理措施进行了落实，建设单位通过加强管理、文明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响，保护好建设项目周围的大气、水及声环境，在施工过程中认真按照环评报告及批复要求落实各项措施，禁止夜间施工，减少该项目施工过程中产生的扬尘、噪声、工地污水对周围环境的影响，把建设期间对周围环境的影响减少到较低的限度，做到了发展与环境保护相协调发展。 （2）运营期环境影响调查 a、水环境影响调查 项目居民生活废水分别经东侧1个、西侧2个、北侧2个化粪池预处理后，纳入城市污水管网，经苍南县河滨污水处理厂处理达标后排放。根据监测结果，废水处理达标后纳管，经瓯江潮汐的扩散稀释，对排放水体水质的影响不大。 b、大气环境影响调查 小区内住户厨房均设有油烟机，油烟废气经烟道至各幢楼顶排放，油烟废气经过扩散后基本不会对周围环境产生影响。轻柴油发电机使用频率较低，且发电机燃油废气经烟道至楼顶排放。垃圾收集点与居民住宅楼相距10米以上，定期清理，加强绿化隐蔽，及时清运，降低对小区内居民影响。根据监测结果，车库进出口废气达标排放，对周围影响不大。 c、声环境影响调查 选用低噪声、高效率型设备，并配置消音及减震装置，设备用房均采用隔声门，并做好围护结构的隔声、吸音处理，并采取基础加固措施，通过加装隔震垫等予以降噪，并注意设备的维修与更新。进出入口时，减速慢行，且禁鸣，加强管理。边界达标排放，对周边敏感点不会产生明显的影响。 d、固体废弃物影响调查 本项目固体废物主要为居住住宅产生生活垃圾。生活垃圾包括食物残渣、废纸、废包装袋、塑料、金属和玻璃瓶等。生活垃圾构成主要是以有机类垃圾为主，通过小区内设置的垃圾临时收集点收集生活垃圾，再经环卫部门清运处理。由于本项目垃圾收集处置纳入城镇垃圾处理系统，委托环卫部门定期清理垃圾临时收集点的固废，因此生活垃圾的收集和处置不会对周围环境产生影响。 e、生态环境影响调查 采取工程措施保护，增加绿地面积，减少裸露地表，能够减少工程对生态环境的影响。 4、环境管理落实情况调查 苍南县城中心区控规42-2地块商品房开发建设项目从立项、环境影响评价、环境影响评价审批、工程设计、施工和试运行期间各项环保审批手续及有关档案基本资料齐全。 环评及初步设计中要求建设的环保设施和运行情况以及要求采取的环保措施基本落实到位。根据“关于印发《浙江省建设项目环境监理试点工作实施方案》的通知 环办〔2012〕5号”，开展环境监理的建设项目类型中“在现有省级审批的建设项目施行环境监理的基础上，市、县级环保部门负责审批的上述项目，在环评审批文件中明确环境监理的要求”，由于本项目环评审批文件中未明确环境监理的要求，所以本项目建设过程可以不实施环境监理制度。 建设单位已将环保工作纳入日常管理工作中，定期检查环保工作，接受环保部门的监督指导。 5、调查结论及建议 综上所述，苍南县城中心区控规42-2地块商品房开发建设项目在设计、施工和运营初期均采取了有效的生态保护和污染防治措施，区内景观绿化效果良好，已建部分执行了“三同时”制度，符合环境影响报告书及其批复文件中的要求，工程建设和运行对环境的实际影响较小，建议对其进行项目竣工环境保护验收。 注 释 一、调查报告附件 附件1：关于苍南县城中心区控规42-2地块商品房开发建设项目环境影响评价的审批意见 附件2：关于苍南县城中心区控规42-2地块商品房开发建设项目初步设计的审批意见 附件3：土方外运合同 附件4：无环保投诉证明 附件5：项目地理位置图 附件6：项目总平图 附件7、城镇污水排入排水管网许可证 附件8、验收监测项目基本情况调查表 附件9、温州新鸿检测技术有限公司检测报告 二、如果本调查表不能说明建设项目对环境造成的影响及措施实施情况，应根据建设项目的特点和当地环境特征，结合环境影响评价情况进行专项评价，专项评价可按照本规范中相应影响因素调查的要求进行。

附件1                                                     4-1

附件1                                                        4-2

附件1                                                        4-3

附件1                                                        4-4

附件2                                                          2-1

附件2                                                          2-2

附件3                                                        7-4

附件3                                                        7-1

附件3                                                        7-2

附件3                                                        7-3

附件3                                                        7-5

附件3                                                        7-6

附件3                                                        7-7

附件4                                                        1-1

附件4                                                       1-1

附件5                                                          1-1

Z

附件6                                                        1-1

附件7                                                        1-1

为垃圾临时收集点

为化粪池

3-6#

3-3#

3-4#

3-2#

3-1#

3-13#

3-5#

3-8#

3-11#

3-9#

3-12#

3-10#

3-7#

附件8                                                        1-1

附件9                                                        9-1

附件9                                                        9-2

附件9                                                        9-3

附件9                                                        9-4

附件9                                                        9-5

附件9                                                        9-6

附件9                                                        9-7

附件9                                                        9-8

附件9                                                        9-9