苍南县温龙包装材料厂

年产400吨铝箔纸生产线建设项目

竣工环境保护自主验收意见

2019年8月22日，苍南县温龙包装材料厂组织建设项目竣工环境保护自主验收会议，验收工作组由苍南县温龙包装材料厂（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）、泰兴市永恒机械制造厂（废气设备安装单位）等单位代表和3位特邀行业专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照法律法规、验收技术规范、环评文件及批复，验收工作组经认真讨论后，形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

苍南县温龙包装材料厂位于苍南县龙港镇龙金大道温龙工业园区8幢6号，租赁面积608m2，设计年产400吨铝箔纸。

（二）建设过程及环保审批情况

公司于2019年5月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《苍南县温龙包装材料厂年产400吨铝箔纸生产线建设项目》环境影响报告表，于2019年6月27日通过温州市生态环境局审批(温环苍建(2019) 148号)。项目于2019年3月开工建设，2019年6月竣工，同时投入生产。

（三）投资情况

项目实际总投资200万元，其中环保投资7万元，占总投资额的3.5%。

（四）验收范围

本次验收范围为苍南县温龙包装材料厂年产400吨铝箔纸生产线建设项目。

二、工程变更情况

企业建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目废水主要为员工生活废水。员工生活废水经厂内化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷采用《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的间接排放限值）后纳入市政管网，经龙港污水处理厂处理达标后排放。

（二）废气

本项目产生的主要废气污染物为涂布复合废气。涂布复合废气的主要污染物为非甲烷总烃。经UV光解+活性炭吸附装置处理后引至高空排放，高度为15米。

（三）噪声

项目噪声主要来源于生产设备运行。设备已合理布局，加强设备维护，保证设备处于良好的运行状态。

（四）固体废弃物

项目生产的固废主要为边角料、废包装桶、废抹布、废活性炭和员工生活垃圾。其中边角料收集后外售利用；废包装桶、废抹布、废活性炭收集后委托有资质单位处理，委托处置协议在办理之中；员工日常生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

- 保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

（1）废水

验收监测期间，项目生活污水排放口监测结果中，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

（2）废气

验收监测期间，项目有组织废气在现场监测时，涂布复合废气排放口非甲烷总烃排放浓度及排放速率小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准限值。

（3）噪声

验收监测期间，根据实际情况于苍南县温龙包装材料厂厂界东侧、南侧共设置2个噪声测点，其两天昼间监测结果显示，厂界东侧、南侧昼间噪声均小于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值。

（二）污染物排放总量

根据竣工验收报告核算，企业排放COD、氨氮等污染物实际排放总量符合总量控制要求。

五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、按照《苍南县包装印刷、再生棉行业污染治理指导意见》要求，完善废气收集系统，要求印刷线密闭，提高废气收集效率，减少无组织排放，严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，补充厂界无组织废气污染物监测。

3、加强废气处理设施的运行管理，及时更换活性炭和UV灯管，活性炭填充量和更换频次需满足实际废气处理量要求，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。优化废气处理工艺参数，核实废气量、污染物浓度及净化率。

4、定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

5、尽快落实废抹布、废活性炭等危废委托处置单位，进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所，并有明显的标识，补充签订危废委托处置协议，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

- 六、验收结论

经资料查阅和现场查验，苍南县温龙包装材料厂年产400吨铝箔纸生产线建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施基本按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组原则同意该项目通过环境保护设施竣工自主验收。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

苍南县温龙包装材料厂

2019年8月22日

h

苍南县温龙包装材料厂年产400吨铝箔纸生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第1908027号

建设单位：苍南县温龙包装材料厂

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2019年8月

声   明

1、本报告正文共 贰拾柒 页，附件附表共 拾伍 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：苍南县温龙包装材料厂

法人代表：陈启潘

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：上官光钻

报告编制人：上官光钻

| 苍南县温龙包装材料厂(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) (统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：15258756678 | 电话：0577-88876910 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325802 | 邮编：325011 |
| 地址：苍南县龙港镇龙金大道温龙工业园区8幢6号 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号（8号厂房第二层、第四层） |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	2

3 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	3

3.3 主要原辅材料及燃料	4

3.4 水源及水平衡	4

3.5 生产工艺	5

3.6 项目变动情况	5

4 整治符合性分析	6

5环境保护设施情况	9

5.1 污染物治理/处理设施	9

5.2 其他环保设施	10

5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	10

6建设项目环评报告的主要结论及审批	13

6.1 环评报告的主要结论与建议	13

6.2 环保部门审批决定	14

7 验收执行标准	17

7.1 验收评价标准	17

7.2 总量控制指标	17

8 验收监测内容	18

8.1 环境保护设施调试效果	18

9 质量保证及质量控制	19

9.1 监测分析方法	19

9.2 监测仪器设备	19

9.3 人员资质	20

9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	21

10 验收监测结果与分析评价	22

10.1 生产工况	22

10.2 环境保护设施调试效果	22

11 验收监测结论及建议	26

11.1 验收监测结论	26

11.2 建议	27

附件：

1、关于对《苍南县温龙包装材料厂年产400吨铝箔纸生产线建设项目环境影响报告表》的审批意见(温州市生态环境局，温环苍建(2019)148号，6月27日）。

2、企业主要生产设备、主要原辅材料消耗表、2019年7月16日、17日用水统计。

3、苍南县温龙包装材料厂《验收监测项目基本情况调查表》、《验收检测期间有关情况记录表》。

4、温州新鸿检测技术有限公司检测报告。

附表：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

苍南县温龙包装材料厂位于苍南县龙港镇龙金大道温龙工业园区8幢6号，租赁面积608m2，设计年产400吨铝箔纸建设项目。企业于2019年5月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《苍南县温龙包装材料厂年产400吨铝箔纸生产线建设项目》环境影响报告表，于2019年6月27日通过温州市生态环境局审批(温环苍建(2019) 148号)。项目实际总投资200万元，其中环保投资7万元，占总投资额的3.5%。项目于2019年3月开工建设，2019年6月竣工，同时投入生产。目前项目主体工程调试工况稳定，各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，基本符合竣工验收监测条件。

苍南县温龙包装材料厂重视该项目竣工验收工作，于2019年7月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2019年7月15日对该项目进行现场勘察并收集相关技术资料，在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于7月16日、17日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2019年7月17日至7月23日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修改)；

2.5 《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《苍南县温龙包装材料厂年产400吨铝箔纸生产线建设项目的审查意见》(温州市生态环境局，温环苍建(2019) 148号2019年6月27日)；

2.8《苍南县温龙包装材料厂年产400吨铝箔纸生产线建设项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2019年5月)；

2.9苍南县温龙包装材料厂《检测委托单》(2019年7月10日)；

2.10苍南县温龙包装材料厂年产400吨铝箔纸生产线建设项目竣工环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于浙江省苍南县龙港镇龙金大道温龙工业园区8幢6号，租赁面积608m2。(经纬度：N27°33′48.32″，E120°31′23.13″)。企业厂区东侧为美新UV印刷、南侧为过海港路为建筑工地，西侧为温州蓝玛包装制品有限公司、北侧为苍南县宝盛织带有限公司。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°33′48.32″ E120°31′23.13″

图3-1 项目地理位置图

★为废水监测点

▲为厂界噪声监测点

◎为有组织废气监测点

★A

◎B、C

图3-2  项目平面布置及污染源监测点分布图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资200万元，厂内员工3人，均不在厂内食宿，年生产300天，每天生产8小时；设计年产400吨铝箔纸，现实际已达到年产400吨铝箔纸的生产能力，详见表3-1；项目主要生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝箔纸 | 400吨/年 | 400吨/年 |

表3-2 项目主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切纸机 | 台 | 2 | 2 |
| 2 | 涂布复合机 | 台 | 1 | 1 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评用量 | 实际用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝箔 | t/a | 30 | 29 |
| 2 | 衬纸 | t/a | 360 | 352 |
| 3 | 水性胶 | t/a | 20 | 19 |
| 4 | 水性清油 | t/a | 30 | 28 |

- 3.4 水源及水平衡

# 本项目废水主要为员工生活废水。员工生活污水经厂内化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷采用《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的间接排放限值）后纳入市政管网，经龙港污水处理厂处理达标后排放。龙港污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。根据企业提供的数据，监测期间，企业2019年7月16日、17日用水量0.31吨，排污系数取0.8，则生活废水排放量为0.25吨，废水年排放量为37.6（按年生产300天计）吨，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗0.06t/2天

废水年排放量37.6t/a

生活排放量0.25t/2天

生活用水量0.31t/2天

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目产品主要为铝箔纸的生产，主要工艺流程及产污环节见图3-4，其工艺流程说明如下：

图3-4	项目生产工艺流程

主要生产工艺说明：

本项目的生产工艺说明如下：

外购铝箔和原纸通过涂布复合机涂布水性胶并复合，铝箔表面形成保护层，烘干后（涂布复合机自带烘道，采用电加热，涂布速率约70m/min），再经切纸机加工成相应尺寸，最后成品包装入库。

3.6 项目变动情况

- 经现场调查确认，建设情况与环评内容基本一致。

- 4 、整治符合性分析

- 对照《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》、《关于印发温州市七类行业整治提升行动方案（2018—2020年）的通知》（温政办〔2018〕99号）、苍政办（2019）18号文件中的《苍南县包装印刷、再生棉行业污染治理指导意见》，企业整治要求详见表4-1、表4-2

表4-1《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》企业整治要求对照表

| - 内容 | - 序号 | - 判断依据 | - 本项目 | - 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 源头控制 | - 1 | - 设备洗车采用低挥发和高沸点的清洁剂（环保洗车水或 W/O 清洗乳液等）替代汽油等高挥发性溶剂 | 项目涂布复合工序采用低挥发和高沸点的清洁剂 | - 符合 |
|  | - 2 | 使用单一组分溶剂的油墨 | / | - / |
|  | - 3 | 使用通过中国环境标志产品认证的油墨、胶水、清洗剂等环境友好型原辅料 | - / | - / |
|  | - 4 | 平板印刷企业采用无/低醇化学溶剂的润版液(醇含量不多于 5%) | / | - / |
| - 过程控制 | - 5 | 单种挥发性物料日用量大于 630L，该挥发性物料采用储罐集中存放，储罐物料装卸设有平衡管的封闭装卸系统 | 项目单种挥发性物料日用量均不超过630L | - 符合 |
|  | - 6 | 未采用储罐存放的所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料应采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定 | / | - / |
|  | - 7 | 溶剂型油墨（光油或胶水）、稀释剂等调配应在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求 | / | - / |
|  | - 8 | 即用状态下溶剂型油墨日用量大于 630L 的企业采用中央供墨系统 | // | - / |
|  | - 9 | 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存 | 项目原辅料转运采用密闭封存 | - 符合 |
|  | - 10 | 无集中供料系统的涂墨、涂胶、上光油等作业应采用密闭的泵送供料系统。 | 企业涂布复合作业采用集中供料系统 | - 符合 |
|  | - 11 | 应设置密闭的回收物料系统，印刷、覆膜和上光作业结束应将剩余的所有油墨（光油或胶水）及含 VOCs 的辅料送回调配间或储存间 | 项目原辅料即用即加，剩余的密封存放于原料包装桶内 | - 符合 |
|  | - 12 | 企业实施绿色印刷 | - / | - / |
| - 废气收集 | - 13 | 调配、涂墨、上光、涂胶及各过程烘干废气收集处理 | 项目涂布复合废气收集后经UV光解+活性炭吸附设备处理 | 符合 |
|  | - 14 | 印刷和包装企业废气总收集效率不低于 85% | 项目印刷工序设置集气系统 | 符合 |
|  | - 15 | VOCs 污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识 | - 本报告要求企业予以落实 | - / |
| - 废气处理 | - 16 | 优先回收利用高浓度、溶剂种类单一的有机废气 | 项目没有回收利用价值的有机废气 | 符合 |
|  | - 17 | 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，烘干类废气处理设施总净化效率不低于 90% | 项目涂布复合无需加热烘干 | - 符合 |
|  | - 18 | 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，调配、上墨、上光、涂胶等废气处理设施总净化效率不低于 75% | 项目涂布复合废气采用UV光解+活性炭吸附设备处理，处理效率达79%以上 | - 符合 |
|  | - 19 | 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合 HJ/T 1-92 要求的采样固定位装置，废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求 | - 项目已设置采样口。根据检测结果显示，废气排放符合相关要求 | - 符合 |
| - 环保管理 | - 20 | - 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度 | - 本报告要求企业予以落实 | - / |
|  | - 21 | - 落实监测监控制度，企业每年至少开展 1 次 VOCs 废气 处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于 2 次，厂界无组织监控 浓度监测不少于 1 次。监测需委托有资质的第三方进行， 监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总 烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算 VOCs 处理效率 | - 本报告要求企业予以落实 | - / |
|  | - 22 | - 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括 使用量、废弃量、去向以及 VOCs 含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年 | - 本报告要求企业予以落实 | - / |
|  | - 23 | - 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。 | - 本报告要求企业予以落实 | - / |

表4-2《苍南县包装印刷、再生棉行业污染治理指导意见》企业整治要求对照表

| - 内容 | - 序号 | - 判断依据 | - 本项目 | - 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 生产合法性 | - 1 | 执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度 | 本项目已编制环境影响报告表，并且正进行环保竣工验收 | - 符合 |
| - 废气处理 | - 2 | 印刷、上光、涂胶和烘干等所有产生挥发性有机废气的印刷工段要对生产工艺装置进行密闭收集废气，确实无法密闭的，应当采取措施减少废气排放（如半密闭收集废气，尽量减少开口） | 本项目印刷工序已设置独立操作间，并对操作间废气进行收集 | - 符合 |
|  | - 3 | 油墨等原辅料的调配、分装作业必须在独立空间内完成，要密闭收集废气，使用后的油墨、溶剂桶应加盖密封 | 使用后的油墨、溶剂桶应加盖密封 | - 符合 |
|  | - 4 | 无集中供料系统的印刷、涂胶、上光油等作业应采取密闭供料 | 本项目涂布复合工序已设置独立操作间 | - 符合 |
|  | - 5 | 密闭、半密闭排风罩设计应满足《排风罩的分类及技术条件》(GB/T16758-2008)，确保废气有效收集 | 本项目废气能够有效收集 | - 符合 |
|  | - 6 | 印刷车间通风装置的位置、功率设计合理，不影响印刷废气的收集《排风罩的分类及技术条件》(GB/T16758-2008) | 本项目废气能够有效收集 | - 符合 |
|  | - 7 | 挥发性有机废气收集、输送、处理、排放等方面工程建设应符合《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求 | 本项目废气收集、输送、处理、排放符合相关规定 | - 符合 |
|  | - 8 | 挥发性有机废气处理设施，有效处理废气，废气排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-2008)及环评相关要求 | 根据检测结果显示，废气排放符合相关要求 | - 符合 |
| - 废水处理 | - 9 | 实行雨污分流，雨水、生活污水、生产废水（包括废气处理产生的废水）收集、排放系统相互独立、清楚，晒版、洗车工序生产的废水及其他生产废水，采用明管收集 | 本项目仅产生生活污水，无生产废水产生；且雨污已实施分流 | - 符合 |
|  | - 10 | 废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)及环评要求 | - 本项目废水能够达标排放 | - 符合 |
| - 废气收集 | - 11 | 各类废渣、废桶等属危险废物的，要规范贮存，设置危险废物警示性标志牌 | 本项目已设置危险废物暂存区，建议企业完善标牌标示 | / |
| - 环保管理 | - 12 | 危险废物应委托有资质的单位利用处置，执行危险废物转移计划审批和转移联单制度 | 本项目部分危险废物已委托有资质单位处理，本报告建议企业尽快落实剩余危险废物处置单位 | / |
|  | - 13 | 定期开展废气污染检测，废气处理设施需监测进、出口浓度 | - 本报告要求企业后续生产予以落实 | - / |
|  | - 14 | 生产空间功能区、生产设备布局合理，生产现场环境整洁卫生、管理有序 | - 本报告要求企业后续生产予以落实并保持 | - / |
|  | - 15 | 建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台 | - 本报告要求企业后续生产予以落实 | - / |
|  | - 16 | 企业建立完善相关台账，记录污染处理设施运行、维修情况，如实记录含有机溶剂原辅料的消耗台账，包括使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量等，台账保存期限不少于三年 | - 本报告要求企业后续生产予以落实 | - / |

5环境保护设施情况

- 5.1 污染物治理/处理设施

5.1.1 废水

本项目废水主要为员工生活废水。

员工生活污水：本项目生活废水经厂内化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷采用《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的间接排放限值）后纳入市政管网，经龙港污水处理厂处理达标后排放。龙港污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。废水来源及处理方式见表5-1。

表5-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 污水处理厂 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮 | 间歇 | 龙港镇污水处理厂 | 化粪池 | 纳管 |

5.1.2 废气

项目产生的主要废气污染物为涂布复合废气，来源及处理方式见表5-2。

（1）涂布复合废气：

涂布复合工序会产生涂布复合废气，其污染物为非甲烷总烃。经UV光解+活性炭吸附装置处理后引至高空排放，高度为15米。涂布复合工序处理设施见下表：

| 涂布复合工序处理设施 |  |
| --- | --- |

表5-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排放高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂布复合工序 | 非甲烷总烃 | UV光解+活性炭吸附装置 | 15m | 环境 |

5.1.3 噪声

企业建成投入生产后，噪声源主要为分切机、涂布复合机等生产设备。

5.1.4 固(液)体废物

项目产生的固废主要为边角料、废包装桶、废抹布、废活性炭和员工生活垃圾。其中边角料收集后外售利用；废包装桶、废抹布、废活性炭收集后委托有资质单位处理，员工日常生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。固废产生情况及处置见表5-4。

表5-4 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 生产过程 | 一般固废 | 3.9t/a | 3.7t/a | 收集后外售综合利用 |
| 3 | 废包装桶 | 生产过程 | 危险固废 | 3.75t/a | 1.1t/a | 委托有资质单位处理 |
| 4 | 废抹布 | 清洗过程 | 危险固废 | 0.1t/a | 0.1t/a | 委托有资质单位处理 |
| 5 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险固废 | 0.437t/a | 0.42t/a | 委托有资质单位处理 |
| 7 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 0.6t/a | 0.5t/a | 环卫清运 |

- 5.2 其他环保设施

5.2.1在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

5.2.2 其他设施

项目环境影响报告书及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算200万元，实际投资30万元，其中环保设施投资7万元，占总投资额的23.3%，项目具体环保投资概算详见表5-5，该公司已制定环保管理制度，并设有环保管理人员。

表5-5 环保投资概算表

| 类别 | 污染源 | 治理措施 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 涂布复合废气 | UV光解+活性炭吸附装置 | 5 |
| 生活废水 | 生活废水 | 化粪池 | 0 |
| 噪声 | 设备噪声 | 设备消声、隔声、减震措施、维护等 | 1 |
| 固废 | 生活与危废 | 员工生活垃圾环卫清运，一般固废临时贮存外售综合利用，危险废物委托有资质单位处理 | 1 |
| 合计 |  |  | 7 |

苍南县温龙包装材料厂年产400吨铝箔纸生产线建设项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环评要求、批复要求、实际建设情况见表5-6。

表5-6 环评意见批复要求落实情况表

| 类别 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水经隔油池处理后同其他生活污水经厂区内化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准纳入污水管网，进入龙港污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排 放 标准》（GB18918-2002）中一级A标准排入鳌江。 | 项目生活废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，其中氨氮等指标执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物问接排放限值》(DB33/887-2013)。 | 本项目废水主要为员工生活废水。 员工生活污水：本项目生活废水经厂内化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷采用《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的间接排放限值）后纳入市政管网，经龙港污水处理厂处理达标后排放。龙港污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 |
| 废气 | - 涂布复合工序上方设置集气罩，复合机自带烘道密闭设有集气措施，废气收集后采用UV光氧活性炭一体机处理，并由不低于15m高排气筒高空排放。 | 项目非甲烷总烃等废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中“新污染源大气污染物排放限值”的二级标准。 | 项目产生的主要废气污染物为涂布复合废气。 涂布复合工序会产生涂布复合废气，其污染物为非甲烷总烃。经UV光解+活性炭吸附装置处理后引至高空排放，高度为15米。 |
| 噪声 | 选用低噪声设备，车间内设备合理布局，加强设备维护，手工作业做到轻拿轻放，高噪声设备采取适当减振降噪措施 | 营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准 | - 验收监测期间，根据实际情况于苍南县温龙包装材料厂厂界东侧、南侧共设置2个噪声测点，其两天昼间监测结果显示，厂界东侧、南侧昼间噪声均小于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值。 |
| 固废 | 本项目职工生活产生的生活垃圾委托环卫部门统一清运；生产过程中产生的边角料收集后外售综合利用；危险废物委托有资质的单位处理。落实以上措施后，该项目固体废物基本不会对环境产生影响。 | 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单(2013年)相关规定;危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(2013年)相关规定。 | 项目产生的固废主要为边角料、废包装桶、废抹布、废活性炭和员工生活垃圾。其中边角料收集后外售利用；废包装桶、废抹布、废活性炭收集后委托有资质单位处理，员工日常生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。 |

- 6 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 6.1 环评报告的主要结论与建议

6.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响  生活污水经厂区化粪池预处理后水质可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（其中氨氮、总磷采用《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的间接排放限值），纳管进入龙港污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准排放。

- (2)废气影响  根据预测结果，本项目废气正常工况下，有组织和无组织排放最大落地浓度均未超标，废气高空排放不会对周围环境空气质量产生明显的污染影响。非正常工况下，项目会对周边大气环境产生一定影响，企业应定期检查环保设施运行情况，确保废气收集和处理效率。本项目二级评价项目不进行进一步预测与评价，大气环境影响评价范围边长取5km，无需设置大气环境防护距离。

(3)声环境影响  经预测，项目西侧厂界昼间噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类环境噪声排放限值，其余三侧厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类环境噪声排放限值；西侧东河小区噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区的环境噪声限值。

(4)固废影响  本项目生活垃圾由环卫清运；边角料主要是塑料，收集后可外售综合利用。废包装桶、废活性炭和废抹布等危险固废，需收集暂存，委托有资质单位回收处理。建设单位应做好厂内各固废分类收集，及时签订危废处置协议，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，在厂区内设置危险废物暂存场所，做好防风、防雨、防晒及防渗等措施，防止二次污染发生。

6.1.2 建议

1、建设单位应重视环境保护工作，进一步加强环保管理与监测，保证各污染物达标排放，杜绝事故发生，防止污染环境；

2、请有资质单位设计收集处理设施，并进行安装调试；

3、应定期检查废气处理设备是否正常运行，保证设备收集和处理效率。

6.1.3 环境影响评价总结论

苍南县温龙包装材料厂选址于苍南县龙港镇龙金大道温龙工业园区，租用温龙集团有限公司8幢6号厂房一层东南侧，主要进行铝箔纸生产。项目的建设符合产业政策要求，具有较好的经济效益。符合项目所在地环境功能区规划要求，排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目营运期会产生一定的污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周边环境影响不大。可以认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，从环保角度来看，该项目的建设是可行的。

- 6.2 环保部门审批决定

温州市生态环境局2019年6月27日以（温环苍建[2019]148号）文件形式出具了项目审查意见，具体如下：

苍南县温龙包装材料厂:

由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《苍南县温龙包装材料厂年产400吨铝箔纸生产线建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及有关材料已收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查和公示，审批意见如下:

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第二十四条的规定，原则同意《报告表》的结论与建议，《报告表》提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。

二、该项目位于苍南县龙港镇龙金大道温龙工业园区8幢6号厂房一层东南侧，租赁建筑面积608m2，主要以衬纸、铝箔、水性胶、水性清油等原辅料，通过复合、涂布、切纸、包装等工艺，形成年产400吨铝箱纸生产的生产规模。具体生产规模、设备、工艺流程等详见《报告表》。

三、项目主要污染物执行标准:

1.项目生活废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，其中氨氮等指标执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物问接排放限值》(DB33/887-2013)。

2.项目非甲烷总烃等废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中“新污染源大气污染物排放限值”的二级标准。

3.营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。

4.一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单(2013年)相关规定;危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(2013年)相关规定。

四、项目应落实《报告表》中提出的各项污染防治措施和环境管理要求:

1.项目排水实施雨行分流。生活废水须经配套污水处理设施预处理达到纳管标准后推入市政管网，最终纳入龙港城镇污水处理厂处理。

2.项目中产生合挥发性有机物成气的生产和服务活动(主要为复合，涂布工序)，应在密闭空间或者设备中进行；挥发性有机废气须经高效集气、处理达标后通过排气筒高空排放，排气筒位置，高度应符合《报告表》要求及相关规定。项目须按《关于印发<浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案(2017-2020年)>的通知》(浙环发(2017)41号）及相关行业整治要求收集、处置挥发性有机物废气。

3.合理布局生产车间，优先选用低噪声设备。对高噪声设备采取降噪减震措施，并加强设备维护，使设备处于良好运行状态，确保厂界噪声达标排放。

4.各类固废须妥善处置或利用。一般生产固废经妥善收集后综合利用，危险废物须设置符合规范的临时暂存场所，并委托有相应资质单位处置，转移活动按《危险废物转移联单管理办法》实施，生活垃圾委托环卫部门及时清运处理。

五、项目污染物总量控制指标为:COD：0.002t/a、NH3-N:0.0002t/a、VOCS:0.053t/a,其中VOCS总量须严格按相关规定削减替代或交易取得

六、项目须严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，其配套建设的环境保护设施经验收合格后方可正式投入生产或使用。

七、《报告表》经批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施若发生重大变化，你单位须重新报批。建设项目自《报告表》批准之日起5年后方开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

八、你单位对报批或者报备材料的真实性、合法性和完整性负责。本审批意见的各项环境保护事项必须认真执行，如有违反，将依法迫究法律责任。

九、若你单位对本审批意见内容不服的，可以在收到本批复之日起六十日内向温州市人民政府申请行政复议，也可以在收到本批复之日起六个月内直接向温州市鹿城区人民法院提起诉讼。

- 7 验收执行标准

- 7.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表7-1：

表7-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活废水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值-生活污水 |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L |  |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准 |
|  |  | 排放速率 | 10 | kg/h |  |
| 噪声 | 厂界东侧、南侧 |  | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 备注 |  |  |  |  |  |

- 7.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为废水排放量48t/a，COD 0.002t/a，NH3-N 0.0002t/a，VOCS 0.053t/a。

8 验收监测内容

- 8.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表8-1。

表8-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、TP、TN、AVO | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP、TN | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织废气 | B、C | 涂布复合废气 净化前后排气筒 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次/样 |
| 噪声 | 1-2 | 厂界东侧、南侧 | 厂界噪声(等效声级) | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 9 质量保证及质量控制

- 9.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表9-1：

表9-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.06 mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.06 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.05 mg/L |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | 0.07 mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30~130dB |

- 9.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表9-2：

表9-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、TN | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 校准合格 |
| 多功能声级计 | AWA5680 | 厂界噪声 | 校准合格 |

- 9.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表9-3：

表9-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 上官光钻 | 评价室检测员 | XH201733 |
| 报告编制人 | 上官光钻 | 评价室检测员 | XH201733 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 其他成员 | 上官光钻 | 评价室检测员 | XH201733 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 陈 虹 | 分析室检测员 | XH201721 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |

- 9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表9-4。

表9-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1(mg/L) | 测定值2(mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1907296-008 | COD | 77 | 72 | 3.36 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 7.18 | 7.50 | 2.18 | ≤15 | 符合 |
|  | TP | 0.568 | 0.515 | 4.89 | ≤10 | 符合 |
|  | TN | 14.6 | 14.8 | 0.68 | ≤10 | 符合 |

- 9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器测量的有效范围(即30%~70%之间)

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表9-5：

表9-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年7月16日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019年7月17日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 10 验收监测结果与分析评价

- 10.1 生产工况

2019年7月16日、17日验收监测期间，苍南县温龙包装材料厂的生产负荷为设计能力的（铝箔纸）为90.2%、94.0%。监测期间工况详见表10-1。

表10-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要生产情况 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 7月16日 | 铝箔纸 | 1.2t/d | 90.2% | 400t/a 1.33t/d | 300天 |
| 7月17日 |  | 1.25t/d | 94.0% |  |  |

- 10.2 环境保护设施调试效果

10.2.1污染物达标排放监测结果

10.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，项目生活污水排放口监测结果中，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值，污水监测结果详见表10-2。

10.2.1.2 废气监测结果

验收监测期间，项目有组织废气在现场监测时，非甲烷总烃排放浓度均小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准限值。具体监测结果详见表10-3，监测点位示意图见图3-2。

10.2.1.3 厂界噪声监测结果

验收监测期间，根据实际情况于苍南县温龙包装材料厂厂界东侧、南侧共设置2个噪声测点，其两天昼间监测结果显示，厂界东侧、南侧昼间噪声均小于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值，具体监测结果及监测点位见表10-4、图3-2。

表10-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  |  | pH (无量纲) |  | NH3-N (mg/L) |  | TP (mg/L) |  | SS (mg/L) |  | COD (mg/L) |  | BOD5 (mg/L) |  | TN (mg/L) |  | 动植物油类(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 4月22日 | 09:08 | 7.24 |  | 9.74 |  | 0.638 |  | 31.0 |  | 69 |  | 19.0 |  | 16.7 |  | 0.35 |  |
|  | 11:12 | 7.28 |  | 9.17 |  | 0.537 |  | 27.7 |  | 55 |  | 16.2 |  | 15.6 |  | 0.21 |  |
|  | 13:06 | 7.17 |  | 8.68 |  | 0.621 |  | 29.5 |  | 65 |  | 18.9 |  | 16.0 |  | 0.29 |  |
|  | 15:03 | 7.35 |  | 9.90 |  | 0.560 |  | 33.3 |  | 58 |  | 17.9 |  | 16.3 |  | 0.40 |  |
|  | 平均值 | —— |  | 9.37 |  | 0.589 |  | 30.4 |  | 62 |  | 18 |  | 16.2 |  | 0.31 |  |
| 生活污水排放口 4月23日 | 09:11 | 7.24 |  | 8.60 |  | 0.636 |  | 29.3 |  | 68 |  | 16.6 |  | 16.1 |  | 0.15 |  |
|  | 11:06 | 7.35 |  | 7.88 |  | 0.608 |  | 27.7 |  | 59 |  | 14.4 |  | 15.7 |  | 0.22 |  |
|  | 13:03 | 7.19 |  | 7.69 |  | 0.528 |  | 29.5 |  | 63 |  | 15.0 |  | 14.7 |  | 0.28 |  |
|  | 15:08 | 7.28 |  | 7.34 |  | 0.542 |  | 28.5 |  | 74 |  | 17.7 |  | 14.7 |  | 0.21 |  |
|  | 平均值 | —— |  | 7.88 |  | 0.578 |  | 28.8 |  | 66 |  | 15.9 |  | 15.3 |  | 0.22 |  |
| 排放限值 |  |  | 6~9 |  | 35 |  | 8 |  | 400 |  | 500 |  | 300 |  | \ |  | 100 |
| 评 价 |  |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | \ |  | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1907296号检测报告。

表10-3  排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 涂布复合工序 UV光解+活性炭吸附设备 7月 16日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量mg3/h | 1.7×103 | 1.6×103 | 1.7×103 | 1.7×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度mg/m3 | 309 | 122 | 351 | 351 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率kg/h | 0.53 | 0.20 | 0.60 | 0.60 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒 （15m） | 标态干烟气量，mg3/h | 1.9×103 | 1.9×103 | 1.8×103 | 1.9×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度mg/m3 | 16.1 | 35.1 | 29.9 | 35.1 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率kg/h | 0.031 | 0.067 | 0.054 | 0.067 | 10 | 达标 |
| 涂布复合工序 UV光解+活性炭吸附设备 7月 17日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，mg3/h | 1.6×103 | 1.7×103 | 1.6×103 | 1.7×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度mg/m3 | 253 | 275 | 249 | 275 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率kg/h | 0.40 | 0.47 | 0.40 | 0.47 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒 （15m） | 标态干烟气量，mg3/h | 1.8×103 | 1.9×103 | 1.8×103 | 1.9×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度mg/m3 | 47.0 | 55.7 | 36.5 | 55.7 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率kg/h | 0.085 | 0.11 | 0.066 | 0.11 | 10 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1907297号检测报告。

表10-4 厂界噪声监测结果统计表

| 测点编号 | 主要声源 | 7月16日、17日等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16日上午 | 16日下午 | 17日上午 | 17日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1 | 无明显声源 | 64* | 64* | 63* | 64* | 65 | 达标 |
| 2 | 无明显声源 | 63* | 64* | 64* | 63* |  | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1907298号检测报告。

主要污染因子的年排放量

验收监测期间，企业废气污染物中的非甲烷总烃 0.0688kg/h。

项目每日工作按8小时计，年工作300天计，挥发性有机物以非甲烷总烃计，则废气年排放量VOCS 0.165t/a。

10.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的数据，企业废水年排放量为37.6吨，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.00188t/a、氨氮0.000188t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

10.2.3环保设施去除效果

10.2.3.1废水治理设施

根据企业生活污水排放口监测结果，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

10.2.3.2废气治理设施

根据废气排放口监测结果，主要污染物因子经企业处理设施处理后均能达标排放。

表10-7  排气筒中废气监测结果去除率统计表

| 项目 | 2019年7月16日 |  | 2019年7月17日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃kg/h | 净化前（kg/h） | 0.443 | 净化前 | 0.423 |
|  | 净化后（kg/h） | 0.0507 | 净化后 | 0.087 |
|  | 去除率 | 88.6% | 去除率 | 79.4% |

10.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在75~85dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界东侧、南侧昼间噪声能达标排放。

11 验收监测结论及建议

- 11.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2019年7月16日、17日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷分别为设计负荷的90.2%、94.0%。

11.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，项目废水监测结果表明，项目生活废水排放口监测结果中pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

11.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，项目有组织废气在现场监测时，验收监测期间，项目有组织废气在现场监测时，非甲烷总烃排放浓度、排放速率均小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准限值。

11.1.2 噪声排放监测结论

验收监测期间，根据实际情况布置厂界东侧、南侧2个噪声测点，厂界东侧、南侧噪声均小于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值。

11.1.4 固体废物核查结论

项目产生的固废主要为边角料、废包装桶、废抹布、废活性炭和员工生活垃圾。其中边角料收集后外售利用；废包装桶、废抹布、废活性炭收集后委托有资质单位处理，员工日常生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

11.1.5 总量控制结论

企业废水年排放量为37.6吨，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.00188t/a、氨氮0.000188t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 11.2 建议

(1)企业应规范化废气排放口，建立排放口规范化档案及管理台帐，便于企业自行管理及环保部门不定期监督管理。

(2)定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

(3)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案和台账，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(4)进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置废物暂存场所、标牌标识，尽快与有资质单位签订危废处置合同，建立健全完善的管理台帐和相应制度，确保对固体废物进行长期、有效的管理。

附件1                                                        2-1

附件1                                                        2-2

附件2                                                        2-1

附件2                                                        2-2

附件3                                                        2-1

附件3                                                        2-2

附件4                                                        8-1

附件4                                                        8-2

附件4                                                        8-3

附件4                                                        8-4

附件4                                                        8-5

附件4                                                        8-6

附件4                                                        8-7

附件4                                                        8-8

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 苍南县温龙包装材料厂年产400吨铝箔纸生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 苍南县龙港镇龙金大道温龙工业园区8幢6号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | 其他纸制品制造（C2239） |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑ 新建 □改扩建 □扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年加工400吨铝箔纸 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年加工400吨铝箔纸 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 温州市生态环境局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 温环苍建[2019]148号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2019年3月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2019年7月 |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 苍南县温龙包装材料厂 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | （铝箔纸）90.2%、94.0% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 5% |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 23.3% |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 0 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 5 | 噪声治理(万元) |  |  | 1 |  |  | 固废治理(万元) |  | 1 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，10h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 苍南县温龙包装材料厂 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 92330327MA2ATWMD19 |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 0.00376 |  |  | 0.0048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 64 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 0.00188 |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 8.62 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 0.000188 |  |  | 0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年