苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目竣工环境保护自主验收意见

2019年8月6日，温州银联投资置业有限公司组织成立验收工作组,进行“苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目”竣工环境保护自主验收。验收工作组由温州银联投资置业有限公司（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收调查报告编制单位）等单位代表和3位特邀专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了项目建设情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报,并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目位于苍南县火车站站前区（D03、D04地块），总用地面积为56875m2，总建筑面积为207165.38m2。其中D03地块以商业功能为主，共A~E五幢建筑单元，地上建筑面积41549.35 m2。D04地块共12幢18层高层住宅、附属1层沿街商铺及配套用房，住宅底部布置大底盘地下室，主要功能为集中式地下汽车库，地上建筑111939.33 m2。具体内容详见验收调查报告。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2014年1月委托浙江博华环境技术工程有限公司编制完成了《苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目环境影响评价报告书》。2014年2月17日，苍南县环境保护局出具了关于《苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目环境影响报告书》的审批意见(苍环批[2014]015号)。由于后期D03地块平面布局调整（由A~C三幢建筑单元调整为A~E五幢建筑单元），项目于2017年4月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制完成《苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目环境影响补充说明》。2017年4月19日，苍南县环境保护局出具了关于《苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目环境影响补充说明》的函(苍环批函[2017]001号)。项目于2014年6月开工，2017年3月竣工。

（三）投资情况

本项目实际工程总投资为140000万元，环保投资为420万元，占总投资的0.30%。

（四）验收范围

本次验收范围苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目。

- 二、工程变动情况

原环评设计A~E楼仅在1楼设餐饮，实际1~4楼均设有餐饮店，其余建设项目建设与原环评、补充说明、批复建设内容基本一致。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目餐饮废水经隔油池处理后汇同其他生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)中的三级标准后纳入市政污水管网，进入苍南县河滨污水处理厂处理。

（二）废气

地下车库废气经专用排风竖井引至地面2.5m处排放;备用发电机燃油废气收集后通过专用烟道引至专用排气筒屋顶排放; 餐饮油烟经过油烟净化器净化后通过专用油烟排放竖井引至屋顶高空排放，居民住宅厨房油烟经油烟机净化处理后通过专用油烟排放竖井引至屋顶高空排放。

（三）噪声

本项目噪声来源主要为汽车出入、地下车库排风机、地下设备、空调外机等配套设施产生的噪声。项目选用低噪声型的水泵、风机、备用发电机；并合理布置设备，将备用发电机、风机、水泵房布置在地下室；在引排风机风机的出风口、进风口安装相应的消声器，机座加隔振垫。

（四）固体废物

本项目固体废物主要为居住住宅产生生活垃圾。生活垃圾包括食物残渣、废纸、废包装袋、塑料、金属和玻璃瓶等。生活垃圾构成主要是以有机类垃圾为主，通过小区内设置的垃圾临时收集点收集生活垃圾，再经环卫部门清运处理。另外餐饮用房隔油池产生的少量废油脂收集后委托有相关资质的单位妥善处理。

- 四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

（1）废水

2019年6月19日、20日生活污水排放口水质监测结果表明，排放口废水的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)排放标准。

（2）废气

2019年6月19日、20日监测结果表明，车库进出口废气的非甲烷总烃、氮氧化物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源无组织排放标准；一氧化碳排放浓度达到《工作场所有害因素置业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中有害物质短时间接触容许浓度，油烟排放浓度及其均值均达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)大型规模标准。

（3）噪声

根据实际情况于项目地边界四周共布设了5个噪声测点。2019年6月19日、20日昼、夜监测结果表明，西侧及北侧临道路噪声测点监测值达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)4类标准，其余测点噪声监测值全部达到2类标准。

（二）污染物排放总量

根据竣工验收报告核算，企业排放COD、氨氮等污染物实际排放总量符合总量控制要求。

- 工程建设对环境的影响

根据监测结果，本项目排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。

- 验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收调查报告相关内容。及时公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、项目排污按规范要求纳入城市污水管网，及时取得排水许可证。补充生态调查部分，说明土方平衡及去向，细化绿化布局情况。

3、补充周边工商业布局，说明周边环境对本项目作为环境敏感点的影响，并做好相应防护措施。

- 七、验收结论

经现场查验，苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施基本按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，废水、废气环境保护设施经查验、记载合格，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意通过该项目竣工环境保护验收。

八、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

温州银联投资置业有限公司                             2019年8月6日

苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目竣工环境保护验收调查报告

新鸿HJ综字第1907028号

建设单位: 温州银联投资置业有限公司

编制单位: 温州新鸿检测技术有限公司

2019年7月

项目名称：     苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目

文件类型：      建设项目竣工环境保护验收调查报告

法定代表人：               叶瓯文

主持编制机构：    温州新鸿检测技术有限公司  （签章）

声   明

1、本报告正文共 叁拾捌 页，附件附表共 贰拾柒 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

| 主要编制人员 | 序号 | 姓名 | 责任 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 潘腾册 | 现场勘查 |  |
|  | 2 | 黄滨滨 | 报告编制 |  |
|  | 3 | 高启宇 | 报告审核 |  |

目   录

1 项目总体情况	1

2 调查范围、因子、目标、重点	3

3 验收执行标准	5

4 工程概况	10

5 环境影响评价回顾	17

6 环境保护措施执行情况	24

7 环境影响调查	28

8 环境质量及污染源监测	30

9 环境管理状况及监测计划	33

10 调查结论与建议	35

# 表1项目总体情况

| 建设项目名称 | 苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目竣工环境保护验收调查报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 温州银联投资置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王维和 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 张杰 |  |  |  |  |  |
| 通信地址 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇车站大道和茂华美达广场A栋21楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15958732806 |  | 传真 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 | 325800 |  |
| 建设地点 | 苍南县火车站站前区（D03、D04地块） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建 þ 改扩建 □ 技改 □ |  |  |  |  |  |  |  | 行业类别 |  |  | 房屋和土木工程建筑业 |  |  |  |  |
| 环评报告名称 | 苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目环境影响评价报告书及环境影响补充说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目环评单位 | 浙江博华环境技术工程有限公司 浙江瑞阳环保科技有限公司（补充说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评审批部门 | 苍南县环境保护局 |  |  | 文号 |  |  | 苍环批[2014]015号 |  |  |  |  |  | 时间 |  | 2014年2月17日 |  |
|  | 苍南县环境保护局 |  |  | 文号 |  |  | 苍环批函[2017]001号 |  |  |  |  |  | 时间 |  | 2017年4月19日 |  |
| 初步设计审批部门 | 苍南县住房和城乡规划建设局 |  |  | 文号 |  |  | 苍住建核 [2013]45号 |  |  |  |  |  | 时间 |  | 2013年8月22日 |  |
| 环保设施设计单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施施工单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算(万元) | 140000 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  |  | 962.6 |  | 环保投资占总投资比例% |  |  |  |  |  | 0.69 |
| 实际总投资(万元) | 140000 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 |
| 调查经费 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设过程简述(项目立项～试运行) | 为改善生活居住条件，提升城市整体品位，更好服务于苍南铁路站前区建设，经苍南县发展和改革局批准，温州银联投资置业有限公司（原温州宁联投资置业有限公司，2018年10月23日经苍南县市场监督管理局同意注销及更名，具体见附件）获得苍南铁路站前区沿站前大道东侧地块建设项目，用于建设商业住宅楼。 项目于2014年1月委托浙江博华环境技术工程有限公司编制完成了《苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目环境影响评价报告书》，2014年2月17日，苍南县环境保护局出具了关于《苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目环境影响报 告书》的审批意见(苍环批[2014]015号)。由于后期D03地块平面布局调整（由A~C三幢建筑单元调整为A~E五幢建筑单元），于2017年4月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制完成《苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目环境影响补充说明》，2017年4月19日，苍南县环境保护局出具了关于《苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目环境影响补充说明》的函(苍环批函[2017]001号)。项目于2014年6月开工，2017年3月竣工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表2 调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 结合本项目工程环境影响评价范围及工程建设的实际情况，根据《苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目环境影响报告书》、环境影响补充说明及其批复，并参考《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》和《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007），确定该项目竣工环境保护验收范围为苍南县火车站站前区（D03、D04地块），总用地面积为56875m2，总建筑面积为207165.38m2。其中D03地块以商业功能为主，共A~E五幢建筑单元，地上建筑面积41549.35 m2。D04地块共12幢18层高层住宅、附属1层沿街商铺及配套用房，住宅底部布置大底盘地下室，主要功能为集中式地下汽车库，地上建筑111939.33 m2。与环评报告中的评价范围基本一致。 |
| --- | --- |
| 调查因子 | （1）施工期 大气环境：施工过程扬尘、汽车废气对周围大气环境的影响； 水环境：施工泥浆、堆场（临时弃置场和料场）冲刷水、车辆清洗水、施工人员生活污水等对水环境的影响； 声环境：机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声对周围声环境的影响； 固体废弃物：施工建筑垃圾和施工人员生活垃圾的处理情况对项目周围环境的影响。 生态环境：施工过程的水土流失的恢复情况。 （2）营运期 废气：停车场汽车尾气、油烟废气、垃圾异味等对周围环境的影响； 废水：住宅、物业及配套等产生的废水中主要污染物COD、SS、NH3-N、TP等的排放对受纳水体的影响情况； 噪声：汽车出入、地下车库排风机、地下设备、空调外机等配套设施产生的噪声对项目周边声环境的影响情况； 固体废弃物：试运行期全场产生的生活废弃物的处理情况。 |
| 环境敏感目标 | 根据项目工程现场实际情况以及对原环境影响报告书中列出的环境保护目标的现场调查，本次验收区域的主要环境保护目标见表2-1。 表2-1 主要环境敏感目标 保护目标; 方 位; 与本项目用地红线最近距离; 备注. 萧江塘河直流; 北侧; 约180米. 鳌江; 东北侧; 约9千米. 东仓村; 东南侧; 约70米. 住宅小区; 南侧; 约120米. 规划商住用地; 东侧; 紧邻. 规划居住用地; 东北侧; 32.0米. |
| 调查重点 | 本次调查的重点是项目建设情况以及施工建设期及试运行期造成的大气环境影响、水环境影响、声环境影响、固体废弃物影响、生态环境影响等，环境影响报告书中提出的各项环境保护措施，环境影响报告书批复要求的落实情况及其有效性，并根据调查结果提出环境保护补救措施。 （1）大气环境：调查施工期是否采取必要扬尘防护措施，废气排气口对周围环境的影响； （2）水环境：本项目产生的生活污水是否接管污水处理厂处理，即污水接管是否可行； （3）声环境：调查环境影响报告书中提出的噪声防治措施的落实情况； （4）固体废弃物：调查施工期及运营期废弃物的处理情况； （5）生态环境：开挖区及施工临时用地的恢复情况，调查本项目绿化的建设情况； - 公众意见：调查施工期和试运行期是否有群众投诉。 |

# 表3验收执行标准

| 环境质量标准 | 本项目环境保护验收调查执行标准原则上采用《苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目环境影响报告书》、《苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目环境影响补充说明》中的评价标准，对修订新颁布的标准则采用替代后的新标准进行评价。 一、环境空气 《根据浙江省人民政府办公厅关于实施国家新的环境空气质量标准的通知》(浙政办发[2012]35号)，2014年起全省所有县级以上城市实施新的《环境空气质量标准》(GB3095-2012)，因此2014年之前本项目NO2、SO2、TSP等污染因子执行《环境空气质量标准》(GB3095- 1996)中的二级标准； 2014 年及以后执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，具体限值见表 3-1。 表3-1 环境空气质量标准 参考标准; 项目; 年平均; 24h平均; 1小时平均; 单位. 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012); SO2; 60; 50 500; g/m3. NO2; 40; 80; 200. NOx; 50; 100; 250. PM10; 70; 150; /. PM2.5; 35; 75; /. CO; /; 4; 10; mg/m3. 《大气污染物综合排放标准详解》; NMTHC; /; /; 2.0; mg/m3. 注: NMTHC*取值于国家环境保护局科技标准司编制的《大气污染物综合排放标准详解》，该值为一次值。 二、地表水 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，本项目附近河流为萧江塘河支流，其水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中的III类标准；鳌江水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中的III类标准，相关标准值见表3-2。 |
| --- | --- |
| 环境质量标准 | 表3-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH除外 参数; pH; DO; BOD5; CODMn. Ⅲ类; 6-9; ≥5; ≤4; ≤6. 参数; 总磷; 石油类; CODCr; 氨氮. Ⅲ类; ≤0.2; ≤0.05; ≤20; ≤1.0. 本项目附近地下水主要用于工业、农业用水，因此拟建地块的地下水质量参照执行《地下水质量标准》( GB/T14848-93) III类标准，相关标准值见表3-3。 表3-3 地下水环境质量标准 指标; I类; II类; III类; IV类; V类. pH; 6.5~8.5; 5.5~6.5、8.5~9; <5.5，>9. 总硬度(以CaCO3计mg/L); ≤150; ≤300; ≤450; ≤550; ＞550. 溶解性总固体(mg/L); ≤300; ≤500; ≤1000; ≤2000; ＞2000. 高锰酸盐指数(mg/L); ≤1.0; ≤2.0; ≤3.0; ≤10; ＞10. 氨氮(mg/L); ≤0.02; ≤0.02; ≤0.2; ≤0.5; ＞0.5. 总大肠杆菌群（个/L）; ≤3.0; ≤3.0; ≤3.0; ≤100; ＞100. 阴离子合成洗涤剂(mg/L); 不得检出; ≤0.1; ≤0.3; ≤0.3; ＞0.3. 三、声环境 项目拟建地块西侧为站前大道(56m，主干道)，以及广场东路、广场南路(28m，次干道)，北侧为站南路(32m，次干道)，故靠近道路侧三层以上建筑(含三层)第一排建筑物面向道路一侧区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准，三层以下建筑(裙房)距离道路红线30m范围内执行4a类，其余区域执行2类标准，相关标准值见表3-4。 表3-4 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 2类; 居住、商业混杂; 60; 50. 4a类; 交通干道两侧区域; 70; 55. 注:站前大道道路等级为城市主干道，广场西路、广场东路及站南路道路等级为城市次干道。项自建筑外墙距离环城北路道路红线为41.3m，项目临该路一侧建筑执行2类标准。 |
| 污染物排放标准 | 一、大气污染物排放标准 地下室汽车废气废气排放执行《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996)中的新污染源二级标准，相关标准值见表3-5。 表 3-5 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒(m); 二级标准; 监控点; 浓度（mg/m3）. 氮氧化物; 240; 2.5; 0.0105; 周界外浓度高点; 0.12. 15; 0.77. SO2; 550; 2.5; 0.139; 0.4. 15; 2.6. 非甲烷总烃; 120; 2.5; 0.036; 4.0. 15; 10. 地下车库内空气评价标准参考执行《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中有害物质短时间接触容许浓度(PEC-STEL)限值，相关标准值见表3-6。 表3-6 地下车库废气容许浓度限值 单位：mg/m3 污染因子; 标准限值. 最高容许浓度; 时间加权平均容许浓度; 短时间接触容许浓度. NO2; /; 5; 10. CO; /; 20; 30. 厨房油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的相关标准，最高允许排放浓度和净化设备最低去除率见表3-7。 表 3-7 油烟排放标准最高允许排放浓度和净化设备最低去除率 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; ＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000m3/h。 |
| 污染物排放标准 | 二、废水排放标准 项目餐饮废水经隔油池处理后汇同其他生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)中的三级标准后纳入市政污水管网，最终进入苍南县城污水处理厂处理。苍南县城污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级排放标准的A标准，处理达标后排放。有关污染物的标准值见表3-8和表3-9。 表3-8 污水综合排放标准 单位：除pH外均为mg/L 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 动植物油类; 氨氮. 三级标准 (GB 8978-1996); 6-9; 500; 300; 400; 100; 25*. *注：三级标准NH3-N无标准值，采用《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的C等级。 表3-9 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：除pH外均为mg/L 项目; pH值; COD; BOD5; SS; 石油类; 氨氮; 总磷. 一级A标准值; 6～9; 40*; 10; 10; 1; 2(4)*; 1. *注：为《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2108）标准，括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。 三、噪声标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的相关标准，有关标准值见表3-10。 表3-10 建筑施工厂界环境噪声排放标准 噪声限值. 昼间（dB）; 夜间（dB）. 70; 55. 营运期，本项目临站前大道、广场南路、广场东路及站南路一侧商业用房场界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的4类标准，其余商业用房场界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的2类标准。噪声通过建筑物结构传播至噪声敏感建筑物室内时，室内噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的A类房间相关标准，有关标准值见表3-11、表3-12。 |
| 污染物排放标准 | 表3-11 社会生活环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 2类; 居住、商业区混合区; 60; 50. 4类; 交通干道; 70; 55. 表3-12 结构传播固定设备室内噪声排放限值 单位：dB（A） 类别; 房间类型; 昼间; 夜间. 2、3、4; A类房间; 45; 35. 四、固体废弃物标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。生活垃圾处理参照《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》(建城[2000]120号)和《生活垃圾处理技术指南》(建城[2010]61号)以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之- , 本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析。结合本项目特征，确定本项目实施总量控制的污染物为CODCr、NH3-N。 本项目属于房地产开发项目，不属于生产性项目。项目建成后因人口集中使得生活污水产生量得以增加，主要污染物排放量为CODCr、NH3-N。根据工程分析，确定本项目总量控制建议值为CODCr 35.12t/a、NH3-N 4.68 (8.78) t/a，以上污染物均为生活污水所贡献。 调整后项目CODCr排放量18.55 t/a，氨氮排放量为1.85(2.97) t/a。 根据原浙江省环保局浙环发[2009]77号文件、浙江省环保厅浙环发[2012]10号文件以及温州市环保局温环发[2010]88号文件的有关规定，建设项目需新增污染物排放量(主要是CODCr、NH3-N)，必须削减一定比例的同类污染物排放量，但建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 根据本项目工程分析可知，项目污染物因子(CODCr、NH3-N)的排放量可不用区域替代削减。 |

# 表4工程概况

| 项目名称 | 苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 （附地理位置图） | 项目位于苍南县火车站站前区（D03、D04地块）。具体地理位置见附件 |
| 一、主要工程内容及规模： 根据2014年的环评资料，项目总用地面积为56875m2，总建筑面积199994m2。其中地上建筑面积153564 m2，包括D03地块商业、物业管理等配套用房41300 m2(含酒店宾馆10150 m2)，D04地块住宅、商业、物业及社区用房等面积112264 m2；地下建筑面积46430 m2。本项目分为住宅区、商业区两部分，住宅区主要有12幢18层高层住宅、附属1层沿街商铺及配套用房。住宅底部布置大底盘地下室，主要功能为集中地下汽车库。商业区主要有A楼的一幢21层高层酒店(办公)，B、C楼的2幢小型4~6层商业建筑，底部布置大底盘地下室(兼人防地下室)，主要功能为集中地下汽车库。主要经济技术指标见表4-1。 表 4-1 主要经济技术指标 项目; 数量; 单位; 备注. 总用地面积; 56875; m2. 总建筑面积; 199994; m2; 地上建筑面积与地下室建筑面积之和. 地上建筑面积; 153564; m2. 其中; D03地块（商业）. 地上建筑面积; 41300; m2. 其中; 沿街商业; 27322.1; m2. 商务酒店; 10150; m2. 办公; 3384; m2. 物业及设备用房; 444; m2. 其中; 物业用房; 123.9; m2. 公变及专变; 320; m2. D04地块（住宅）. 地上建筑面积; 112264.0; m2. 其中; 配套商业; 5000; m2. 住宅; 105661.93; m2. 社区及物业用房建筑面积; 1602.07; m2. 其中; 物业管理用房; 785.85; m2. 社区用房; 224.53; m2. 项目; 数量; 单位; 备注. 其中; 其中; 其中; 开关站变电所; 461.69; m2. 消控中心; 80; m2. 公厕; 50; m2. 地下室建筑面积; 46430.0; m2. 架空层建筑面积; 4598; m2. 建筑占地面积; 17140; m2. 容积率; 2.70; /. 建筑密度; 30; %. 绿地率; 32; %. 地下机动车停车数量; 997; 辆. 非机动车停车数量; 2318; 辆. 户数; 929; 户. 由于后期D03地块平面布置调整（原环评D03地块设计A楼B楼C楼三幢建筑单元，此次调整后设计A~E楼五幢建筑单元），D04地块实际建设与原环评、批复建设内容略有变化，整体功能及布局不发生变动；D03地块实际建设与原环评、批复建设内容发生重大变化，故2017年4月又委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制《苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目环境影响补充说明》，并于2017年4月19日通过苍南县环境保护局备案。具体变更情况见表 4-2。 表 4-2 补充说明变更情况 工程内容; 环评报告及批复情况; 实际建设情况; 备注. 总建筑面积204592 m2，地上建筑面积153564 m2，建筑占地面积17140 m2，地下机动车停车数量997辆，非机动车停车数量2318辆; 总建筑面积207165.38 m2，地上建筑面积153488.68 m2，建筑占地面积17020 m2，地下机动车停车数量1140辆，非机动车停车数量2919辆. 建设内容; D04地块; 地上建筑面积112264.0 m2，其中配套商业面积5000 m2，住宅面积105661.93，社区及物业用房建筑面积1602.07 m2; 地上建筑面积111939.33 m2，其中配套商业面积4961.47m2，住宅面积104923.18 m2，社区及物业用房建筑面积2054.68 m2. D03地块; 地上建筑面积41300 m2，共3幢，A幢21F，B幢4 F，C幢6 F。其中商业面积27322.1 m2，酒店面积10150 m2，办公面积3384 m2，物业及配套用房444 m2; 地上建筑面积41549.35 m2，共5幢，A幢23F，B幢4 F，C幢5 F，D幢4F，E幢5 F。其中商业面积11049.90 m2，酒店面积10704 m2，办公面积19257.45 m2，物业及配套用房538.0 m2. |
| - 实际工程量及工程设备用房面积建设变化情况，说明工程变化原因 项目实际建设与原环评、补充说明、批复建设内容基本一致，总的经济技术指标较环评变化不大。 |  |
| 项目工艺流程 本项目为苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目，项目总施工期约36个月，施工活动主要包括表土清理、平整土地和地基开挖、建筑施工、后续整理装修等。 |  |
| 工程占地及平面布置 本项目用地面积56875 m2，总建筑面积207165 m2，其中地上建筑面积153488.68 m2。ABC三点连线以西（原D03地块）共5幢，地上建筑面积41549.35 m2；ABC三点连线以东地块（原D04地块）共12幢18层高楼，地上建筑面积111939.33 m2，地下室建筑面积48407.97 m2，具体布置见附件。 |  |
| 工程环境保护投资明细 根据项目环境影响报告书及环境影响补充说明和建设单位提供的资料，本项目工程设计总投资为140000万元，环保投资为962.6万元，占总投资的0.68%。实际工程总投资为140000万元，环保投资为420元，占总投资的0.30%。本项目实际环境保护投资主要用于噪声防治、汽车废气排放、生活垃圾收集和生活污水纳管等，本工程环境保护投资明细见表 4-3、表 4-4。 表4-3 环保投资对比情况一览表 项目名称; 环评阶段估算投资（万元）; 实际投资（万元）. 苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目及补充说明; 总投资; 环保投资; 所占比例; 总投资; 环保投资; 所占比例. 140000; 962.6; 0.68; 140000; 420; 0.30. 表4-4 环保投资对比情况一览表 污染源项目; 估算金额 （万元）; 实际金额 （万元）; 备注. 施工期; 废水; 14; 10; 临时隔油设施、化粪池、泥浆沉淀池、配套管道管线. 废气; 30; 15; 施工围墙、覆盖帆布、防尘网；道路洒水；车辆清洗. 噪声; 25; 15; 隔声围墙，移动隔声屏障；设备维护. 固废; 35; 20; 渣土临时存放；渣土外运处理费用. 生态措施; 408.6; 100; /. 营运期; 废水; 120; 80; 小区内化粪池、隔油池、雨污水收集管网建设. 废气; 150; 100; 地下车库排风系统. 噪声; 140; 60; 各动力设备房降振、吸声处理措施、设置隔声墙、地下车库出入口防噪工程、低噪声减振坡道. 固废; 40; 20; 设置垃圾收集站、垃圾及时清运. 总计; 962.6; 420; /. |
| 与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 一、施工期 施工期污染主要为施工期扬尘、施工期废水、施工噪声以及建筑垃圾等。 针对施工期各污染物的排放，采取如下环境保护措施： （1）针对施工期扬尘及其他废气：施工扬尘的主要影响范围一般为施工区界以外100m内。施工单位制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作。施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性围拦或者覆盖，工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭。不得使用空气压缩机清理车辆、设备和物料的尘埃，使用机械开挖作业的，应当配备水喷淋等防尘设施，在大风干燥的天气，增加喷淋作业的次数和喷淋水量。运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少扬尘产生量，施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，工地进出口应设车辆轮胎清洗水池或清洗器以减少汽车行驶扬尘的产生，同时设置车辆清洗设施配套的排水、泥浆沉淀设施,运输车辆应当在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。施工单位应当使用预拌砂浆、混凝土，禁止现场搅拌，建议采用商品混凝土代替现场搅拌混凝士。需要现场搅拌的，应当依法报经散装水泥管理机构批准，并采取相应的扬尘防治措施，如运输干水泥采用密闭式槽车通过封闭系统运送到水泥仓库，避免起尘，混凝土搅拌设置于工棚内。所有来往施工场地的物料均应用帆布覆盖。为了减少施工扬尘，施工中还应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。除需要开挖的区域外，施工工地的地面应当进行硬化处理。建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施。在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用容器或者管道方式进行清运，禁止高空抛掷、扬撒。工程项目完工后30日内，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。施工场地每天定期洒水，防止扬尘产生，在大风日应停止施工；采用坚实路面加洒水，它与一般土路不洒水相比可减少扬尘65%。闲置6个月以上的施工工地，建设点位应对其裸露泥地进行临时绿化或铺装。 （2）针对施工废水：设置临时厕所、化粪池及食堂污水隔油沉淀池等设施，并设置污水临时收集池，由环卫部门定期清运至污水处理厂。泥浆水经沉淀池处理达标后，上清液进行回用；沉渣外运到建筑垃圾填埋场处理，项目施工产生的钻渣暂定运至运往温福铁路苍南段指挥部河滨绿化带消纳，同时避免使用淘汰和破旧车辆，施工期间需加强运输队伍的管理，严禁超载，做好必要的如加盖篷布等措施减少物料的洒落。做好建筑材料和建设废料的管理，废土、废物或易失物资堆场应选在距附近河流50m以上，并及时清运，防止它们成为地面水的二次污染源。此外，在施工工场周围设置排水明沟，径流水汇集至沉淀池司施工泥浆废水一同处理。 （3）针对施工噪声：合理安排施工时间制定施工计划时，避免同时使用大量高噪声设备施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在白天，减少夜间施工量。避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高。在条件允许时尽量将高噪声设备远离敏感区域。尽量利用工地已完成的建筑作为声障，而达到自我缓解噪声的效果。设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，钻孔灌注桩机替代冲击式打桩机，振捣器采用高频振捣器等。固定机械设备与挖士、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备进行定期的维护、养护；设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级。暂不使用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。按规范操作机械设备。在模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，代之以现代化通讯设备。对于位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量放入操作间，不能入棚的，可适当建立单面声障。同时减少夜间运输量，限值大型载重车辆的车速，尤其进入声敏感区域时减少或杜绝鸣喇叭。 （4）针对固废：建设单位应要求施工单位实行标准施工、规划运输，对弃土应按有关部门要求统一调配，尽可能综合利用，不能利用部分运往温福铁路苍南段指挥部河滨绿化带进行消纳处理，禁止随意倾倒弃土和建筑垃圾、制造新的垃圾堆场。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱(筒)内，由环卫部门统一及时处理。 （5）针对生态环境：施工期间合理选择施工场地、临时道路、材料堆场等临时用地，尽量减少工作面。要求尽量做到挖填同步，需要临时堆场的场地必须用编织袋叠成矮墙进行防护。施工结束后，及时对场地进行平整复原。尽量恢复原有土地的功能，部分土地还应进行表面植被处理。工程建设中要完善临时排放设施，包括施工人员的生活污水及雨水分别汇流，做好围堰，筑好排水沟、沉沙池、泥浆周转池等，有效汇集水流，避免水流冲走砂土，造成地面漫流，破坏周边水土。水土保持各项措施配合主体工程同步进行，尤其是地下排水设施在建筑施工期间要合理配置。 二、运营期 项目建成后，通过绿化，重建景观，对区内生态环境产生积极的影响。运营期污染主要为生活污水、汽车尾气、设备噪声及停车场噪声、生活垃圾等。 （1）本项目室外雨污分流，室内实行污废合流。污水管道按各单体最大排放量设计。雨水经有组织收集后，排入临近道路市政雨水管网。项目餐饮废水经隔油处理后与生活污水一起经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)中的三级标准后接入市政污水管道，最终纳入污水处理厂处理达标后排放。 （2）为保护住宅区的环境空气质量，项目住宅厨房采用石油液化气，不可采用柴油灶；住宅厨房油烟经厨房抽排油烟机处理后，通过专用油烟排放竖井引至屋顶高空排放。地下车库废气排放采用机械排风方式，要求车库内平均换气次数达到6次/h以上。据本项目方案设计意向，地下车库废气经专用排风竖井引至地面2.5m处排放。保证进出车辆的行驶通畅，汽车避免息速空转，以减少汽车尾气的排放。对交通道路一侧设置绿化带，尽量采用立体绿化提高环境对空气的自净能力。备用发电机仅在断电情况下启用，产生少量的燃油废气，收集后经专用排烟通道引至屋顶排放。 （3）选用低噪声型的水泵、风机、备用发电机；并合理布置设备，将备用发电机、风机、水泵房布置在地下室。水泵在安装时，根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混凝土台座或隔振垫、减振器。水泵与水管用可曲扰橡胶接头连接，水管穿墙采用软接触。在引排风机风机的出风口、进风口安装相应的消声器，机座加隔振垫。如风机的进出风口及送风管、进风管等高噪声部位应根据其位置和对环境的影响情况，安装相应的消声器，通风管道弯管长边大于500mm时均加设导流叶片，以减少涡流声。加强停车库管理，车辆进出停车严格禁鸣喇叭，规范车辆进出车库的时间。为减少车库出入口噪声对附近住宅影响，小区入口设置禁鸣和限速标志，严格控制车流出入车库时的车速，同时加强出入口周边附近绿化；车库出入口设置绿化林带。 （4）小区实行分类收集，密闭垃圾桶存放，委托环卫清运，垃圾车与垃圾收集方式相配套，专车专用；在小区内设置合理的垃圾收集点，防止垃圾的气味污染及渗漏。另外餐饮用房隔油池产生的少量废油脂收集后委托有相关资质的单位妥善处理。 |  |

# 表5环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、固体废物等） （一）环境影响评价的主要环境影响预测 2014年1月委托浙江博华环境技术工程有限公司编制完成了《苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目环境影响报告书》。 2014年2月17日，苍南县环境保护局出具了关于《苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目及补充说明环境影响报告书》的审批意见(苍环批[2014]015号)。 2017年4月委托浙江瑞林环保科技有限公司编制完成了《苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目环境影响补充说明》。 2017年4月19日，苍南县环境保护局出具了关于《苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目环境影响补充说明》的备案函(苍环批函[2017]001号)。 环境影响评价中主要环境影响预测及结论如下： 1、施工期环境影响分析及污染防治措施 （1）扬尘 施工建设期产生的废气污染源主要为拆迁过程中产生的扬尘、施工期间土石方和建筑材料的运输产生的道路动力扬尘、露天堆场和裸露场地的风力扬尘等，扬尘将引起周围环境的TSP浓度升高。在做好遮盖和晒水工作的前提下，对周边大气环境影响不大。 （2）废水 项目施工期水环境影响主要来自施工人员生活废水、施工泥浆水、堆场冲刷废水和施工车辆清洗水等。只要严格按照本环评提出的措施，做好收集和处理工作，则对周边水环境影响不大。 （3）噪声 本项目的施工噪声对周边环境存在一定的影响,主要来自铲土机、打桩机等高噪声设备，必须合理安排高噪声设备的作业区域和使用时间，加强施工管理，将本项目的施工噪声影响降至最低。若工程需要，必须在夜间连续施工时，要提出书面申请，经审批后，出安民告示告知村民施工时间、施工内容，以求得谅解和支持，并尽量缩短工时。 （4）固体废弃物 弃土和建筑垃圾可以外运作城市建设的回填上方，建筑材料、包装材料等生产垃圾尽量回收再利用，施工人员产生的生活垃圾应交由环卫部门统一处理，经上述处理后，对周边环境影响不大。 2、运营期环境影响分析及污染防治措施 （1）废水 项目餐饮废水经隔油池处理后汇同其它生活废水经化粪池预处理达到《污水综合排¦放标准》(GB8978-1996)三级标准纳管至苍南县河滨污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准后排放(原环评生活污水预处理后纳管至苍南县河滨污水处理厂处理，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B排放标准)。调整后项目CODCr排放量18.55 t/a，氨氮排放量为1.85(2.97) t/a。项目所在地已纳入城市污水管网收集范围内，本项目污水集中收集后统一纳管排入河滨污水处理厂，经处理达标后，最终排入鳌江。本次调整后，项目污水排放量有所削减，对周边水环境影响进一步降低。 （2）废气 根据原环评预测结果显示，项目地下车库地面尾气排放各项污染物的最大落地浓度低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值。项目调整前后，地下室机动车停车位有所增加(新增143个)，经预测调整后项目地下车库地面尾气排放各项污染物的最大落地浓度均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值，对周边大气环境影响较小；项目厨房油烟的产排量有所减少，在落实厨房油烟净化设施后，对周边大气环境影响较原环评将进一步降低；住户数量不发生变化，居民厨房油烟废气经合格的油烟净化处理设施处理后高架排放，对周边环境影响较小；项目厨房燃料废气及备用发电机燃油废气产排情况基本不变，在采取相应的环保措施后，对周边大气环境影响较小。 （3）噪声 根据业主提供信息，本项目A楼~E楼的餐饮用房暂计划采用VRV中央空调，VRV 中央空调室外机预计分布设置于A楼群房屋顶、B楼~E楼屋顶，布置时尽量远离最近感敏点(东侧住宅楼)。对VRV中央空调室外机进行合理布局，对其底座安装减震装置，防止设备的振动通过管道传到其它地方。只要严格落实评价提出的各项环保措施后，VRV 中央空调室外机设备噪声能达标排放，对周边敏感目标影响不大。 项目调整前后，其他噪声源强(如地下室风机房、水泵房及配电房)及防治措施基本不变(详见原环评报告)，对周边声环境影响较小。 （4）固体废物 项目营运后固体废弃物来源主要住户和商业物业用房等产生的生活垃圾，项目生活垃圾经分类收集后，可回收部分尽量回收利用，不可回收部分由环卫部门清运处理。项目餐厨垃圾需交纳餐厨垃圾处理费，在收集餐厨垃圾时，应将餐厨垃圾与非餐厨垃级分开存放；设置标准收集容器，存放餐厨垃圾；产生废弃食用油脂，按规定安装油水分离器、隔油池等污染防治设施；禁止将餐厨垃圾直接排入城市下水道，禁止随意倾倒、抛撒、堆放餐厨垃圾。落实以上措施后该项目固废不会对周围环境产生影响。 （5）生态 项目开发行为对生态环境的影响主要是地被植物和土壤环境，其主要表现为践踏、挖捌及废物排放等的干扰和胁迫作用，从而产生水平、垂直方向作用，对地被植物和土壤环境造成直接与间接损害。地表蒸发量将增大，土壤的渗透量减少，从而减少了地下水的回补量；土壤理化性状不同程度地受到影响，表现出土壤质地粘重、结构变差(以块状为主)、同一层次土壤松紧度增大、根系变少、容重增大、土壤pH降低、酸性增强等特点；并使原有优势草种密度减小，种群的丰度增加，耐践踏的草本植物的种类数增多，种群被改变。其最终后果是人类的开发活动给自然生态环境造成了损伤，影响地被植物的种群成分、土壤的外部形态，影响了生态区的自然保护价值，不同程度地改变了原有景观。面对城市化建设的步伐，城市区域的不断扩大，原来城市边缘的自然生态受到严重威胁，缓解生态危机的办法不再是被动抵抗如在城市边缘建立自然生态保护区,而是以积极的态度，把景观生态设计引入城市建设的整体中，设计人类整体生态系统。本项目建成后，生态环境从原来的自然生态环境转化为社会生活服务型的城市景观环境，其水土保持状况、植被分布等生态结构发生了变化，可通过区块内的碳释故量和氧消耗量等两项指标来定量化评价其生态环境的变化，并采取适当补偿措施。若能进一步提高绿化率，则能最大程度地保护生态变化在环境承载能力内，并确保该区域的生态环境的自然性和景观整体性。本项目绿地率将达到32%，生态环境也能得到有效的补偿，项目的建设不会对所在区域生态环境造成不利影响。 3、评价结论 温州宁联投资置业有限公司《苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目》由于后期ABC三点连线以西地块(即原D03地块)平面布局调整(原环评D03地块设计入楼B楼C楼三幢建筑单元，此次调整后设计A~E楼五幢建筑单元)，调整后项目用地面积56875m2，总建筑面积207165m2，其中地上计容建筑面积153488.68m2 (其中ABC三点连线以西地块(即原D03地块)地上建筑面积41549.35m2，ABC三点连线以东地块(即原D04地块)地上建筑面积111939.33m2)，地下室建筑面积48407.97m2。目前该项目基本建设完成。 根据工程分析，此次调整后，其废水污染物和废气污染物(厨房油烟)达标排放量随之削减，继而对周边水环境及大气环境的影响也将进一步降低。其中由于地下室机动车停车位有所增加，导致地下室汽车尾气排放量随之增加，其最大落地浓度均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值，满足空气环境质量要求。 项目调整后严格按原环评及后评价报告落实污染防治措施，污染物确保达标排放，并符合总量控制的要求，对环境保护目标的影响在可承受范围之内。综上所述，调整后从环境保护的角度来说是可行的。 另外，灵溪镇示范工业园区内的温州玉苍钢业有限公司生产车间设置300m噪声卫生防护距离，而本项目地块部分用地在其范围内。现经苍南县人民政府会议研究(苍政办抄[2013]第33号)，抄告如下:“为加快铁路站前区D地块放开项目建设，切实增加有效固定资产投资，引导房地产市场健康有序发展，各项目部门要积极支持该项目前期工作。县政府将协调有关单位在铁路站前区D地块房开工程完工前做好温州玉苍钢业老厂房的转产或搬迁工作，避免因该厂防护距离引发环境纠纷，确保铁路站前区D地块房开按时投入使用”。另外，苍南县人民政府《重大项目建设联席会议纪要([2013]5号)》文件要求“县经信局要牵头对接涉及该项目环评问题的温州玉苍钢业有限公司，尽快完成该公司老厂房的技术改造或搬迁工作，确保外部环境符合相关要求”。本项目建成后，若温州玉苍钢业有限公司厂房未实行搬迁或转产，则本项目在该厂房噪声卫生防护距离内的住宅楼不得投入使用。

各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业） 本项目于2014年2月17日取得苍南县环境保护局关于《苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目环境影响报告书》的审批意见(苍环批[2014]015号)，主要内容及要求如下： 一、原则同意环评编写单位的结论和建议，要求建设单位在设计、施工和投入使用中逐项予以落实。 二、该项目位于苍南铁路站前区沿站前大道东侧地块，总用地面积56875 m2，总建筑面积约199994 m2。其中地上建筑面积约153564 m2，包括D03地块商业、物业管理等配套用房(合酒店宾馆)和D04地块住宅(12栋高层住宅)、商业、物业及社区用；地下建筑面积46430m。地块内道路、绿化、给排水等配套设施同步建设。项目总平布局、具体经济技术指标等详见环评报告。 三、项目废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的三级标准纳入市政污水管网，由城镇污水处理厂深度处理；地下室汽车废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源中的二级标准；临站前大道、广场南路、广场东路及站南路一侧商业用房场界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的4类标准，其余商业用房场界噪声执行2类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的相关标准。 四、项目应加强施工期的环境管理，制定严格的施工安全、卫生、环保等管理制度，认真落实环评报告提出的各项防治措施，降低扬尘、噪声、废气、废水、固废、水土流失等对周围环境的影响。 五、项目营运期应落实环评报告中提出的各项污染防治措施和环境管理要求： 1、严格实行雨污分流，餐饮废水经隔油处理后与其他生活废水一同汇入化粪池，预处理达到纳管标准后纳入市政污水收集系统，最终由城镇污水处理厂进行深度处理达标排放。 2、居民厨房应具有烟气净化和集中排放系统、油烟废气经净化处理后引至屋顶排放。商业餐饮用房厨房应采用清洁能源作为燃料，餐饮油烟经高效油烟净化、除臭处理后通过专用管道引至屋顶高架排放，油烟排放口尽量远离住宅楼设置。 3、保证进出车辆的行驶通畅，减少汽车尾气排放。地下室汽车尾气经机械排风引至地面2.5米以上排放，排放口位置应合理设置，避免朝向人群往来集中区。发电机应安装尾气净化装置，处理后的废气通过专用排烟竖井引至屋顶高架排放。 4、地下车库出入口应采取低噪声坡道、坡道两侧铺设吸声材料、顶部安装隔声顶棚等措施,减缓汽车噪声影响。车库排风系统的出口应做好消声措施。水泵房、地下室引排风机、中央空调室外机组等应选用低噪声设备,合理设置位置，并采取相应的隔声、减振等措施。 5、项目应加强日常环境管理，严格限制进出车辆鸣笛和车辆行驶速度，合理安排行车路线，降低车辆行驶噪声。定期对各类设备设施进行检修维护，确保正常运行。 6、项目临道路一路侧住宅楼须采取安装隔声窗等降噪措施，加强沿道路一侧绿化带建设，并尽量将临路一侧房问设置为厨房、阳台、卫生间等，以减轻周边道路交通噪声对本项目的影响。 7、各类固废应分类收集和管理，并委托环卫部门及时清运。商业餐饮项目产生的废油及其它含油废物应妥善收集，并交专业处置单位集中处理，不得擅自排放、倾倒。 六、项目污染防治设施须委托有环保技术资质证书的单位设计、施工，或安装经环境保护认证合格的产品，并报我局备案。 七、项目地块部分在温州玉苍钢业车间噪声卫生防护距离(300米)之内。若项目建成后该企业厂房未实行搬迁或转产，则项目在该厂房噪声卫生防护距离内的住宅楼不得投入使用。 八、项目在未来住宅建成出售时须进行公示，明确告知周边工业污染源及道路交通噪声影响、建筑隔声等相关情况，避免产生纠纷。 九、项目须严格落实“三同时”制度,项目竣工后建设单位应向我局申请建设项目环境保护竣工验收.验收台格后方可正式投入营运使用。 十、项目后期餐饮单位入驻餐饮用房时，须另行报批环评。根据项目设计，除了AB商业楼的3F-4F以及C楼的3F-6F用作餐饮用房外，其他商业用房不得涉及餐饮及其他产生高噪声、高振动的项目。餐饮、娱乐项目的建设必须符合《温州市饮食娱乐业环评影响评价文件审批细则》的要求。 十一、本项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 十二、本项目环评文件批准之日起5年后方升工建设的，开工建设前，环评文件应当报重新审核。 十三、本审批意见的各项环境保护事项必须认真执行，如有违反，将依法追究法律责任。 十四、项目在环保申请过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，建设单位须承担由此产生的一切责任。 本项目于2017年4月19日取得苍南县环境保护局关于《苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目及补充说明环境影响报告书》的备案函(苍环批函[2017]001号)，主要内容及要求如下： 一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意“补充说明”备案，原环评报告及审批意见(苍环批[2014] 015号)提出的各项污染防治措施继续作为项目设计、施工、运行管理阶段的主要依据，你单位应逐项予以落实。 二、项目D03地块调整后，总建筑面积41549.35平方米，建设五幢建筑单元，土地使用性质保持不变，具体功能布局详见“补充说明”。 三、项目我入使用后，商业部分入驻具体建设项目时，须另行履行环境影响评价手续。 四、你单位领向我局申请建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可投入正式生产。如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施等发生重大变化的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 五、项目在环保申请过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担由此产生的一切责任。

# 表6环境保护措施执行情况

| 阶段 | 项目 |  | 环境影响报告书及审批文件中要求的 环境保护措施 | 环保措施落实情况 | 措施执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 污染防治措施 |  | 环境影响报告书要求： (1) 管理好施工队伍的生活污水排放，设置临时厕所、化粪池及食堂污水隔油沉淀池等设施，生活污水经处理达标后纳入市政污水管网，最终进入苍南县城污水处理厂处理； (2) 基础施工中的泥浆水，应经沉淀后上清液直接排放或回用。建议在施工工地周界设 置排水阴沟，径流水经阴沟引入沉淀池沉底后预处理后上清液直接排放或回用； (3) 废土、废物或易失物资堆场应选在距水体50m以上，并及时清运； (4) 施工单位应当制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作； (5) 施工工地内堆放易产生扬尘污染物料的，应当在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性围拦或者覆盖，工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭。所有来往施工场地的物料均应用帆布覆盖； (6) 运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，工地进出口应设车辆轮胎清洗水池或清洗器以，同时设置车辆清洗设施配套的排水、泥浆沉淀设施。施工场地应采取洒水抑尘措施，在大风日应停止施工； (7) 建议采用商品混凝土代替现场搅拌混凝土； (8) 施工中还应注意减少表面裸士，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。除需要开挖的区域外，施工工地的地面应当进行硬化处理； (9) 在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用容器或者管道方式进行清运，禁止高空抛掷、扬撒； | 按要求已落实 | 施工过程按要求执行的措施均达到了预期保护效果，未引起扰民投诉现象。 |
|  |  |  | (10) 建筑垃圾、工程渣士在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施； (11) 施工开挖后及时回填、夯实;工程项目完工后30日内，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物； (12) 根据国家环保局《关于贯彻实施<中华人民共和国环境污染防治法>的通知》(环控[1997]066号)的规定，除抢修、抢险工作和因生产工艺上需要或特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊要求必须连续作业的，必须经得到市环保局的同意，并告示附近村民； (13) 选用低噪声施工设备，加强施工队伍的素质教育，尽量减少人为的噪声； (14) 合理布局施工场地，避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高。尽量利用工地已完成的建筑作为声障，或者建立临时声障，而达到缓解噪声的效果； (15) 加强施工机械设备的维护和保养，保证运输车辆及施工机械处于良好的工作状态，以降低噪声。合理安排运输路线，调整运输时间，尽量减少运输噪声对环境的影响； (16) 施工建筑中的弃土，废建筑材料，工程结束后的多余建材，施工单位应规范运输，及时清运； (17) 施工队伍产生的生活垃圾应收集至指定的垃圾箱(筒)内，由环卫部门统一处理。 | 按要求已落实 | 施工过程按要求执行的措施均达到了预期保护效果，未引起扰民投诉现象。 |
|  |  |  | 环境影响报告审批意见： 项目应加强施工期的环境管理，制定严格的施工安全、卫生、环保等管理制度，认真落实原环评报告及审批意见（苍环批[2014]015号）提出的各项防治措施，降低扬尘、噪声、废气、废水、固废、水土流失等对周围环境的影响。 |  |  |
| 运营运期 | 污染影响 | 废水污染 | 环境影响报告书要求： 项目餐饮废水经隔油处理后与其他生活污水一同汇入化粪池，预处理至《污水综合排放标准》(GB8978-96) 中的三级标准后接入市政污水管道，最终纳入苍南河滨污水处理厂处理达标后排放。 审批意见： 严格实行雨污分流，餐饮废水经隔油处理后与其他生活废水一同汇入化粪池，预处理达到纳管标准后纳入市政污水收集系统，最终由城镇污水处理厂进行深度处理达标排放。 | 项目区域运营期实行雨污分流制，生活废水管道已接入到市政排水管网。项目分别于北侧、东南侧西侧各设置1个、2个、1个共4个化粪池（具体位置见附图），根据废水监测报告（见附件），项目废水符合相应排放标准要求。 | 按要求予以落实，有效降低了对周围水环境的影响。 |
|  |  | 大气污染 | 环境影响报告书要求： 居民厨房应该具有烟气集中排放系统，并宜采用竖向系统，采用竖向系统应设置脱排油烟机、变压逆向阀、排气烟道等设施；如采用水平系统则应设置脱排油烟机、水平排'风道、外墙风帽等设施；餐饮用房厨房油烟废气经高效油烟净化器处理后通过专用油烟管道引至楼顶高架排放；机动车车库废气经专用排风竖井引至地面2.5米处排放，车库内平均换气次数达到6次/h以上；保证进出车辆的行驶通畅，汽车应避免怠速空转，以减少汽车尾气的排放；临近道路一侧地块设置绿化带，尽量采用立体绿化提高环境对空气的自净能力；垃圾收集点的垃圾及时清运，科学安排垃圾收集和运出时间，必须做到垃圾当天收集，当天运出。 审批意见： 居民厨房应具有烟气净化和集中排放系统、油烟废气经净化处理后引至屋顶排放。商业餐饮用房厨房应采用清洁能源作为燃料，餐饮油烟经高效油烟净化、除臭处理后通过专用管道引至屋顶高架排放，油烟排放口尽量远离住宅楼设置。保证进出车辆的行驶通畅，减少汽车尾气排放。地下室汽车尾气经机械排风引至地面2.5米以上排放，排放口位置应合理设置，避免朝向人群往来集中区。发电机应安装尾气净化装置，处理后的废气通过专用排烟竖井引至屋顶高架排放。 | 本项目已按要求落实通风换气措施，并设排气管道。根据废气监测报告（见附件），项目废气符合相应排放标准要求。 | 按要求予以落实，环境影响可接受。 |
|  |  | 噪声 | 环境影响报告书要求： 选用低噪声型的水泵、风机、备用发电机；合理布置设备，将备用发电机、水泵、风机安装在地下室，并分别设置独立机房，机房应采用中空双厚墙及隔声材料封闭；水泵在安装时，根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混凝土台座或隔振垫、减振器。水泵与水管间用可曲扰橡胶接头连接，水管穿墙采用软接触。在引排风机的出风口、进风口安装相应的消声器，机座加隔振垫；配电房应减少振源噪声，采用吸收声能减振、加隔音层降低噪声、消声等技术，并尽量采用自冷式变压器等方法；小区入口设置禁鸣和限速标志，严格控制车流出入车库时的车速，同时加强出入口周边附近绿化；车库出入口a2采取低噪声坡道，坡道两侧铺设吸声材料、顶部安装隔声顶棚的措施；中央空调室外机组进行合理布局，同时对其底座安装减震装置，防止室外机的振动通过管道传到其他地方。 审批意见： 地下车库出入口应采取低噪声坡道、坡道两侧铺设吸声材料、顶部安装隔声顶棚等措施,减缓汽车噪声影响。车库排风系统的出口应做好消声措施。水泵房、地下室引排风机、中央空调室外机组等应选用低噪声设备,合理设置位置，并采取相应的隔声、减振等措施。项目应加强日常环境管理，严格限制进出车辆鸣笛和车辆行驶速度，合理安排行车路线，降低车辆行驶噪声。定期对各类设备设施进行检修维护，确保正常运行。项目临道路一路侧住宅楼须采取安装隔声窗等降噪措施，加强沿道路一侧绿化带建设，并尽量将临路一侧房问设置为厨房、阳台、卫生间等，以减轻周边道路交通噪声对本项目的影响。 | 按要求已落实，根据噪声监测报告（见附件），项目边界噪声符合相应排放标准要求。 | 按要求予以落实，排放符合标准， 环境影响可接受 |
|  |  | 固体废物 | 环境影响报告书要求： 垃圾实行分类收集，密闭容器存放，集中处理或外运填埋；垃圾转运车与垃圾收集方式相配套，专车专用，必须密封；设置合理的的垃圾收集点，防止垃圾的气味污染、及渗漏水污染。 审批意见： 各类固废应分类收集和管理，并委托环卫部门及时清运。商业餐饮项目产生的废油及其它含油废物应妥善收集，并交专业处置单位集中处理，不得擅自排放、倾倒。 | 按要求已落实。距住宅区10米外设置垃圾临时收集点，垃圾集中堆放后委托环卫部门清运。 | 按要求予以落实，不会对周边环境产生二次污染 |

# 表7环境影响调查

| 施工期 | 生态影响 | 本项目选址在苍南铁路站前区沿站前大道东侧地块，总用地而积56875 m2。项目施工期约为36个月，施工期间水土流失、噪声、扬尘，施工人员的生活污水、生活垃圾都将对生态环境造成一定的影响。项目施工过程中必须积极主动地采取生态保护措施，建议在没有必要的情况下尽量不要破坏土地植被，建成后区内加强绿化、尽快恢复植被，妥善处理好建筑工人生活污水、生活垃圾及建筑垃圾等，在采取上述措施情况下项目的施工建设可对周围生态环境降至最低。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染影响 | 1、施工建设期产生的废气污染源主要为拆迁过程中产生的扬尘、施工期间土石方和建筑材料的运输产生的道路动力扬尘、露天堆场和裸露场地的风力扬尘等，扬尘将引起周围环境的TSP浓度升高。在做好遮盖和晒水工作的前提下，对周边大气环境影响不大。 2、项目施工期水环境影响主要来自施工人员生活废水、施工泥浆水、堆场冲刷废水和施工车辆清洗水等。只要严格按照环评提出的措施，做好收集和处理工作，则对周边水环境影响不大。 3、本项目的施工噪声对周边环境存在一定的影响,主要来自铲土机、打桩机等高噪声设备，必须合理安排高噪声设备的作业区域和使用时间，加强施工管理，将本项目的施工噪声影响降至最低。若工程需要，必须在夜间连续施工时，要提出书面申请，经审批后，出安民告示告知村民施工时间、施工内容，以求得谅解和支持，并尽量缩短工时。 4、弃土和建筑垃圾可以外运作城市建设的回填上方，建筑材料、包装材料等生产垃圾尽量回收再利用，施工人员产生的生活垃圾应交由环卫部门统一处理，经上述处理后，对周边环境影响不大。 |
|  | 社会影响 | 项目的选址、施工及之后的使用过程都与周边环境形成一个严密的整体：一方面，项目的建设导致建设区域从自然环境到社会环境的整体改变，这种转变是多方位、全角度的，包括地理、人口、社会、经济、环境等多个方面，从环保的角度，主要表现在项目在建设和使用过程中产生的污染物对周边环境的不利影响，比如废水、废气、噪声、固体废物的污染，同时还有项目建设后造成的当地景观生态环境的变化，如地表生态、区域景观等；另一方面，项目本身作为一个建成使用后以人类为主体进行长期活动的场所，是以舒适性、便利性为目标的。 |
| 运营期 | 生态影响 | 本项目建成后，生态环境从原来的自然生态环境转化为社会生活服务型的城市景观环境，其水土保持状况、植被分布等生态结构发生了变化，可通过区块内的碳释故量和氧消耗量等两项指标来定量化评价其生态环境的变化，并采取适当补偿措施。 |
| 运营期 | 生态影响 | 若能进一步提高绿化率，则能最大程度地保护生态变化在环境承载能力内，并确保该区域的生态环境的自然性和景观整体性。本项目绿地率将达到32%，生态环境也能得到有效的补偿，项目的建设不会对所在区域生态环境造成不利影响。 |
|  | 环境影响 | 1、为了解本项目实施后项目废水状况，温州新鸿检测技术有限公司于2019年6月19日-20日对项目废水进行了监测。 本次废水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)排放标准。废水监测结果见表8-1。 2、为了解本项目实施后项目废气状况，温州新鸿检测技术有限公司于2019年6月19日-20日对项目废气进行了监测。 本次车库进出口的非甲烷总烃、氮氧化物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源无组织排放标准；一氧化碳排放浓度达到《工作场所有害因素置业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中有害物质短时间接触容许浓度，油烟排放浓度及其均值均达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)大型规模标准。废气监测结果见表8-2、表8-3。 3、为了解本项目实施后项目地声环境质量状况，温州新鸿检测技术有限公司于2019年6月19日-20日对项目噪声进行了昼、夜间监测。 本次噪声监测在项目地边界四周共布设了5个噪声测点。监测结果表明，西侧及北侧临道路噪声测点监测值达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)4类标准，其余测点噪声监测值全部达到2类标准。噪声监测结果见表8-4。 4、项目营运后固体废弃物来源主要住户和商业物业用房等产生的生活垃圾，项目生活垃圾经分类收集后，可回收部分尽量回收利用，不可回收部分由环卫部门清运处理。项目餐厨垃圾需交纳餐厨垃圾处理费，在收集餐厨垃圾时，将餐厨垃圾与非餐厨垃级分开存放；按规定安装油水分离器、隔油池等污染防治设施；禁止将餐厨垃圾直接排入城市下水道。 |
|  | 社会影响 | 本项目有利于改善当地农民的居住环境，项目建成后环境优良，配套完善，改善人们的居住条件和环境。项目的建设对改善和提升苍南县城整体面貌有非常大的推动作用。同时本项目实施能给当地村民带来较多的就业机会，带动当地建筑、建材等行业的发展，带动当地道路、供电、给排水、服务网点等基础设施的增加，带动当地服务业的发展。项目运营后会极大的增加当地的人流物流，从而占用当地一部分公共资源和自然资源，且项目运营期废水、废气、噪声及生活垃圾的处理均会增加当地的环境负荷。整体而言，项目建设的社会影响正效应大于负效应。 |

# 表8环境质量及污染源监测

项目 注：各监测点的监测时间昼间为6:00~22:00、夜间为22:00~6:00。 监测时间 监测频次; 监测点位; 监测项目; 监测结果分析. 水环境; 2019年6月19-20日； 每天4次; 生活污水排放口1、2; pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TP、TN、动植物油类; pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)排放标准，监测数据见表 8-1。. 大气; 2019年6月19-20日； 每天3次、 每天5个样（油烟）; 车库进出口，油烟废气排放口; NMHC、CO、NOX、饮食业油烟; 非甲烷总烃、氮氧化物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源无组织排放标准；一氧化碳排放浓度达到《工作场所有害因素置业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中有害物质短时间接触容许浓度，油烟排放浓度及其均值均达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)大型规模标准，监测数据见表 8-2、表8-3。. 声环境; 2019年6月19-20日； 昼间、夜间各一次; 共设 5个噪声监测点位; 测点昼间及夜间的等效连续A声级（LAeq）; 西侧和北侧噪声监测点监测值满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)4类标准，其余侧测点满足2类标准，监测数据见表 8-4。. 电磁辐射; /; /; /; /. 其他; /; /; /; /. 表8-2 无组织废气监测结果统计表 抽样日期及位置; 监测项目; 监测结果; 排放 限值; 评价. 6月19日; 6月20日. 炉灶 广州缔绿油烟净化一体化净化后排气筒（90米）; 标态干烟气流量，m3/h; 2.5×104; 2.4×104; ——; ——. 基准风量油烟排放浓度，mg/m3; ＜0.1; ＜0.1; 2.0; 达标. 油烟排放量，kg/h; 0.00094; 0.00063; ——; ——. 注：以上监测数据引自XH(HJ)-1906233号检测报告。

表8-1 废水监测结果统计表 项目 抽样位置及时间; pH (无量纲); NH3-N (mg/L); TP (mg/L); SS (mg/L); COD (mg/L); BOD5 (mg/L); 动植物油类(mg/L); 总氮 (mg/L). 生活污水 排放口1 6月19日; 10:48; 6.45; 32.8; 6.41; 193; 69; 16.1; 0.42; 50.4. 13:11; 6.48; 31.4; 6.18; 207; 69; 16.3; 0.41; 48.5. 14:51; 6.42; 30.4; 6.28; 223; 67; 15.6; 0.41; 51.4. 16:09; 6.47; 28.2; 5.76; 197; 66; 15.1; 0.39; 50.0. 平均值; ——; 30.7; 6.16; 205; 68; 15.8; 0.41; 50.1. 生活污水 排放口1 6月20日; 10:17; 6.53; 31.5; 5.17; 195; 75; 19.5; 0.39; 49.1. 11:29; 6.50; 32.6; 5.37; 210; 74; 18.9; 0.41; 52.6. 13:08; 6.46; 30.0; 4.98; 195; 66; 17.2; 0.40; 52.1. 14:29; 6.51; 33.0; 5.14; 208; 72; 18.0; 0.40; 50.1. 平均值; ——; 31.8; 5.16; 202; 72; 18.4; 0.40; 51.0. 生活污水 排放口2 6月19日; 10:57; 6.96; 19.4; 2.41; 24.2; 96; 21.4; 0.04; 23.8. 13:17; 6.91; 20.3; 2.05; 24.2; 98; 23.1; 0.04; 22.6. 14:58; 6.94; 18.1; 2.86; 23.0; 97; 21.8; 0.05; 24.8. 16:15; 6.99; 18.8; 2.47; 22.8; 103; 23.9; 0.07; 24.0. 平均值; ——; 19.2; 2.45; 23.6; 98.5; 22.6; 0.05; 23.8. 生活污水 排放口2 6月20日; 10:24; 6.95; 21.1; 2.41; 23.3; 136; 33.1; 0.10; 24.3. 11:36; 6.93; 19.8; 2.28; 24.3; 132; 32.5; 0.08; 23.3. 13:17; 6.97; 19.0; 2.02; 26.0; 141; 35.1; 0.08; 22.4. 14:37; 6.90; 20.5; 2.18; 23.0; 144; 37.2; 0.12; 22.8. 平均值; ——; 20.1; 2.22; 24.2; 138; 34.5; 0.10; 23.2. 排放限值; 6~9; 35; 8; 400; 500; 300; 100; ——. 评 价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; ——. 注：以上监测数据引自XH(HJ)-1906232号检测报告。

表8-3 无组织废气监测结果统计表 项目 抽样位置及频次; NMHC(mg/m3); NOX(mg/m3); CO(mg/m3). 车库进出口C号点 6月19日; 第1次; 1.36; 0.052; 1.00. 第2次; 1.60; 0.109; 0.875. 第3次; 1.37; 0.081; 0.625. 车库进出口C号点 6月20日; 第1次; 1.23; 0.095; 1.25. 第2次; 1.37; 0.062; 0.875. 第3次; 2.45; 0.068; 1.95. 车库进出口E号点 6月19日; 第1次; 2.43; 0.022; 1.38. 第2次; 2.03; 0.053; 1.25. 第3次; 1.64; 0.025; 1.00. 车库进出口E号点 6月20日; 第1次; 1.50; 0.049; 1.00. 第2次; 1.32; 0.052; 1.00. 第3次; 1.80; 0.041; 1.12. 排放限值; 4.0; 0.12; 30. 评 价; 达标; 达标; 达标. 注：以上监测数据引自XH(HJ)-1906233号检测报告。 表 8-4 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 监测时段; 监测结果; 评价标准; 评价结果. 19日; 20日. 边界西南侧; 昼间; 54*; 58*; 70; 达标. 夜间; 50*; 51*; 55; 达标. 边界西侧; 昼间; 58*; 59*; 70; 达标. 夜间; 51*; 51*; 55; 达标. 边界西北侧; 昼间; 58*; 58*; 70; 达标. 夜间; 53*; 53*; 55; 达标. 边界东北侧; 昼间; 53*; 54*; 60; 达标. 夜间; 48*; 49*; 50; 达标. 边界东南侧; 昼间; 52*; 54*; 60; 达标. 夜间; 45*; 43*; 50; 达标. 注：以上监测数据引自XH(HJ)-1906233号检测报告。

# 表9环境管理状况及监测计划

环境管理机构设置（分施工期和运行期） （1）施工期 建设单位通过招投标的方式，确定了本工程的监理单位。监理单位在项目开工前成立工程监理部，制定了工程施工期间的安全、环境、健康相关规定与要求，环境监理工作由工程监理人员一并完成。施工前，施工单位按要求对施工人员进行文明施工、环保施工、安全施工的相关培训。施工过程中，监理人员对每一道工序都按照设计文件要求，严格检查施工是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行抽查监督检查，分段工程施工结束后由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位共同组织人员进行验收。 针对本工程特点，识别施工生产中出现的各种污染因素（主要是水、气、声、固废等）及可能造成的影响，确定环境保护目标、指标，编制管理方案，详见下表9-1。 表 9-1 施工管理方案 作业活动; 影响因素; 可能导致的后果; 控制措施. 土方开挖及清理、运输车辆车轮带尘土进出; 扬尘; 污染周围大气环境、影响人体健康; 清扫车辆、洒水抑尘、设置围栏. 施工现场设备运行 作业、脚手架安装拆卸、材料装卸搬运、运输车辆进出; 噪声; 影响周边居民生活; 尽可能选用低噪声机具，设备加装隔声减震措施，装卸搬运作业时轻拿轻放，加强运输车辆的管理. 施工中混凝土等养护水、施工机械产生的含油污水等；施工人员生活; 施工废水、生活污水; 污染周边水体; 施工泥浆外运消纳；生活污水接入市政污水管网. 废建材、碎混凝土块等；施工人员生活; 建筑垃圾、生活垃圾; 污染土壤、水体; 建筑垃圾分类存放、回收、综合利用；生活垃圾由环卫部门收集处理. 现场土方外运，商品混凝土运输，施工、生活垃圾清运; 运输遗洒; 污染路面、周围大气环境，影响周边居民生活; 设专人清扫车辆、及时清扫；土方外运处理，车辆加盖遮挡物，尽可能封闭运输；加强运输管理. （2）运行期 根据项目特点，温州银联投资置业有限公司设置环境管理小组对项目环境管理和环境监控予以管理，并受项目主管单位及环保局的监督和指导。

环境监测能力建设情况 本项目为住宅、商业项目，日常如需监测则委托第三方监测机构进行监测，项目本身不单独设置环境监测实验室，不购买相关监测用仪器与药品。

环境影响报告书中提出的监测计划及其落实情况 无

环境管理状况分析与建议 本项目从立项、环境影响评价、环境影响评价审批、工程设计、施工和试运行期间各项环保审批手续及有关档案基本资料齐全，环评及初步设计中要求建设的环保设施和运行情况以及要求采取的环保措施基本落实到位；建议建设单位应将环保工作纳入日常管理工作中，定期检查环保工作，接受环保部门的监督指导。

# 表10调查结论与建议

调查结论与建议 1、工程概况 根据调查资料，本项目总建筑面积207165.38 m2，地上建筑面积153488.68 m2。ABC三点连线以西地块（即原D03地块）地上建筑面积41549.35 m2，共5幢，A幢23F，B幢4 F，C幢5 F，D幢4F，E幢5 F。其中商业面积11049.90 m2，酒店面积10704 m2，办公面积19257.45 m2，物业及配套用房538.0 m2。ABC三点连线以东地块（即原D04地块）地上建筑面积111939.33 m2，其中配套商业面积4961.47m2，住宅面积104923.18，社区及物业用房建筑面积2054.68 m2。建筑占地面积17020 m2，地下机动车停车数量1140辆，非机动车停车数量2919辆。主要经济技术指标见表10-1。 表 10-1 实际主要经济技术指标 项目; 数量; 单位; 备注. 总用地面积; 56875; m2. 总建筑面积; 207165.38; m2; 地上建筑面积+地下室建筑面积+架空层建筑面积. 地上建筑面积; 153488.68; m2. 其中; D03地块（商业）. 地上建筑面积; 41549.35; m2. 其中; 商业; 11049.90; m2. 酒店; 10704; m2. 办公; 19257.45; m2. 物业及设备用房; 538.0; m2. D04地块（住宅）. 地上建筑面积; 111939.33; m2. 其中; 配套商业; 4961.47; m2. 住宅; 104923.18; m2. 社区及物业用房建筑面积; 2054.68; m2. 地下室建筑面积; 48407.97; m2. 架空层建筑面积; 5268.73; m2. 建筑占地面积; 17020; m2. 容积率; 2.70; /. 建筑密度; 30; %. 项目; 数量; 单位; 备注. 绿地率; 32; %. 地下机动车停车数量; 1140; 辆. 非机动车停车数量; 2919; 辆. 户数; 929; 户. 2、环保措施落实情况调查 工程实际建设情况与原环评文件描述的情况基本一致，本工程环境影响报告书及环评批复提出了较为全面的环保措施要求，项目工程按要求落实了各项环保措施。 - 环境影响调查结论 （1）施工期环境影响调查 按照环评报告书所提出的各项污染治理措施进行了落实，建设单位通过加强管理、文明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响，保护好建设项目周围的大气、水及声环境，在施工过程中认真按照环评报告及批复要求落实各项措施，禁止夜间施工，减少该项目施工过程中产生的扬尘、噪声、工地污水对周围环境的影响，把建设期间对周围环境的影响减少到较低的限度，做到了发展与环境保护相协调发展。 （2）运营期环境影响调查 a、水环境影响调查 项目居民生活废水分别经北侧1个，东侧2个，西侧1个化粪池预处理后，纳入城市污水管网，经苍南县河滨污水处理厂处理达标后排入瓯江。根据监测结果，废水处理达标后纳管，经瓯江潮汐的扩散稀释，对排放水体水质的影响不大。 b、大气环境影响调查 小区内住户厨房均设有油烟机，油烟废气经烟道至各幢楼顶排放，油烟废气经过扩散后基本不会对周围环境产生影响。轻柴油发电机使用频率较低，且发电机燃油废气经烟道至楼顶排放。垃圾收集点与居民住宅楼相距10米以上，定期清理，加强绿化隐蔽，及时清运，降低对小区内居民影响。根据监测结果，炉灶及车库进出口废气达标排放，对周围影响不大。 c、声环境影响调查 选用低噪声、高效率型设备，并配置消音及减震装置，设备用房均采用隔声门，并做好围护结构的隔声、吸音处理，并采取基础加固措施，通过加装隔震垫等予以降噪，并注意设备的维修与更新。进出入口时，减速慢行，且禁鸣，加强管理，边界达标排放，对周围环境影响不大。 d、固体废弃物影响调查 本项目固体废物主要为居住住宅产生生活垃圾。生活垃圾包括食物残渣、废纸、废包装袋、塑料、金属和玻璃瓶等。生活垃圾构成主要是以有机类垃圾为主，通过小区内设置的垃圾临时收集点收集生活垃圾，再经环卫部门清运处理。由于本项目垃圾收集处置纳入城镇垃圾处理系统，委托环卫部门定期清理垃圾临时收集点的固废，因此生活垃圾的收集和处置不会对周围环境产生影响。 e、生态环境影响调查 采取工程措施保护，增加绿地面积，减少裸露地表，能够减少工程对生态环境的影响。 4、环境管理落实情况调查 苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目及补充说明从立项、环境影响评价、环境影响评价审批、工程设计、施工和试运行期间各项环保审批手续及有关档案基本资料齐全。 环评及初步设计中要求建设的环保设施和运行情况以及要求采取的环保措施基本落实到位。根据“关于印发《浙江省建设项目环境监理试点工作实施方案》的通知 环办〔2012〕5号”，开展环境监理的建设项目类型中“在现有省级审批的建设项目施行环境监理的基础上，市、县级环保部门负责审批的上述项目，在环评审批文件中明确环境监理的要求”，由于本项目环评审批文件中未明确环境监理的要求，所以本项目建设过程可以不实施环境监理制度。 建设单位已将环保工作纳入日常管理工作中，定期检查环保工作，接受环保部门的监督指导。 5、调查结论及建议 综上所述，苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目及补充说明在设计、施工和运营初期均采取了有效的生态保护和污染防治措施，区内景观绿化效果良好，已建部分执行了“三同时”制度，符合环境影响报告书及其批复文件中的要求，工程建设和运行对环境的实际影响较小，建议对其进行项目竣工环境保护验收。 由于项目部分地块在温州玉苍钢业有限公司车间噪声卫生防护距离（300米）内，由于企业尚未完成搬迁工作，防护距离范围内住宅楼尽量暂缓投入使用。 注 释 一、调查报告附件 附件1：关于苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目环境影响报告书的审批意见 附件2：关于苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目环境影响补充说明的备案函 附件3：关于苍南铁路站前区站前大道东侧地块商住楼基建项目及补充说明初步设计的审批意见 附件4：无环保投诉证明 附件5：项目地理位置图 附件6：项目总平图 附件7、城镇污水排入排水管网许可证 附件8、验收监测项目基本情况调查表 附件9、温州新鸿检测技术有限公司检测报告 二、如果本调查表不能说明建设项目对环境造成的影响及措施实施情况，应根据建设项目的特点和当地环境特征，结合环境影响评价情况进行专项评价，专项评价可按照本规范中相应影响因素调查的要求进行。

附件1                                                     4-1

附件1                                                        4-2

附件1                                                        4-3

附件1                                                        4-4

附件2                                                          2-1

附件2                                                          2-2

附件3                                                        2-1

附件3                                                        2-2

附件4                                                        1-1

附件4                                                       1-1

附件5                                                          1-1

附件6                                                        1-1

附件7                                                        1-1

Z

为化粪池

附件8                                                        1-1

附件9                                                       12-1

附件9                                                       12-2

附件9                                                       12-3

附件9                                                       12-4

附件9                                                       12-5

附件9                                                       12-6

附件9                                                       12-7

附件9                                                       12-8

附件9                                                       12-9

附件9                                                          12-10

附件9                                                            12-11

附件9                                                            12-12