苍南县荣华纺织有限公司扩建项目

竣工环境保护自主验收意见

2018年 6月16日，苍南县荣华纺织有限公司组织成立验收工作组进行“苍南县荣华纺织有限公司扩建项目”竣工环境保护验收，验收工作组由苍南县荣华纺织有限公司（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）等单位代表和3位特邀专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅相关材料并听取了有关单位的汇报。根据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》和《温州市建设项目竣工环境保护验收指南》要求，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环评和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况：

（一）建设地点、规模、主要建设内容

苍南县荣华纺织有限公司扩建项目位于苍南县宜山镇龙金大道以西灵宜公路以北（宜山转盘边），企业原年产棉纱1500吨，现通过增加开棉机、清棉机等设备，扩建项目实施后，形成年产再生纱线7500吨的生产规模。

（二）建设过程及环保审批情况

2018年1月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《苍南县荣华纺织有限公司扩建项目环境影响报告表》，并于2018年1月15日通过苍南县环境保护局审批（苍环批[2018]002号），扩建项目于2017年5月开工，2018年1月竣工。

（三）投资情况

本项目实际总投资2000万元，其中环保投资35万元，占总投资额的1.75%。

（四）验收范围

本次验收范围为苍南县荣华纺织有限公司扩建项目。

- 工程变更情况

经现场核查，工程内容与环评报告基本一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目产生的废水为生活污水，通过地埋式化粪池处理达标后纳管排放。

（二）废气

项目主要废气污染物为清花、梳棉、气纺工序废气产生的棉尘，经集气罩收集后由多桶式除尘器处理后排放。

（三）噪声

项目的主要噪声源自生产设备的运转。加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施，如加装隔振垫、减振器、消声器等。

（四）固体废弃物

项目产生的固废主要为废棉絮和员工生活垃圾。废棉絮经收集后外售综合利用；员工生活垃圾委托环卫部门及时清运处理。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

（1）废水

验收监测期间，苍南县荣华纺织有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)排放标准。

（2）废气

验收监测期间，苍南县荣华纺织有限公司厂界无组织废气监测结果中，颗粒物的浓度均达到《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)新污染源无组织监控限值。苍南县荣华纺织有限公司清花车间、新梳棉机车间、老梳棉机车间废气监测结果中，颗粒物的排放浓度与排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准。

（3）噪声

噪声监测结果表明，厂界四周均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中3类声环境功能区噪声排放标准。

（4）固废

项目产生的固废主要为废棉絮、员工生活垃圾。废棉絮经收集后外售综合利用；员工生活垃圾委托环卫部门及时清运处理。

（二）污染物排放总量

根据监测报告，企业年废水年排放量1289.6t/a，废水主要污染物年排放量化学需氧量0.0774t/a、氨氮0.0103t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，扩建项目排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、提高废气收集率和处理效率，提升废气设施运行维护水平。

3、进一步加强各种固体废物的管理，完善固体废物暂存设施，建议固体废物委托处置协议，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

4、加强车间环境管理，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

七、验收结论

经资料查阅和现场核查，苍南县荣华纺织有限公司扩建项目前期环保审查、审批手续完备，主要污染防治措施按项目环评及批复意见落实，基本落实环保“三同时”制度，基本具备环境保护设施竣工验收条件，建议通过本项目竣工环保自主验收。

签字：

苍南县荣华纺织有限公司验收工作组

2018年6 月16日