温州市蓝沃汽车零部件有限公司设备购置技改项目

阶段性竣工环境保护自主验收意见

2021年07月05日，温州市蓝沃汽车零部件有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）、本项目环境影响报告表和审批部门审批文件等要求对本项目进行自主验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州市蓝沃汽车零部件有限公司是一家专业从事汽摩配件生产与销售的企业。企业厂址位于平阳县滨海新区横屿路15号万洋众创城5号生产车间B区102室、202室、302室、402室、502室，用地面积403.62m2，总建筑面积2018.1m2，设计生产规模为年产200万只汽摩配件生产能力。

- 建设过程及环保审批情况

企业于2020年7月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《温州市蓝沃汽车零部件有限公司设备购置技改项目环境影响登记表》，并于2020年8月12日通过温州市生态环境局备案(编号：2020029)。

（三）投资情况

项目总投资概算820万元，实际投资600万元，其中环保投资5万元，占总投资额的0.83%。

（四）验收范围

温州市蓝沃汽车零部件有限公司设备购置技改项目配套建设的环境保护设施和措施，本次为阶段性验收。验收监测期间，企业生产负荷达到实际生产能力的75%以上，生产工况符合阶段性验收监测要求。

二、工程变更情况

经核查，项目车床、电焊设备尚未购置，故无废乳化液产生，注塑机实际数量为1台，具体数量见验收监测报告，其他实际建设内容与环境影响评价文件及审批文件的要求基本一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目无生产废水产生，废水主要为员工生活污水。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》( GB8978-1996)三级标准后排放纳入平阳县东海污水处理厂处理，处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

（二）废气

本项目无电焊机设备，故无焊接废气产生，废气主要为注塑废气。注塑工序产生的废气经集气收集引至25米高排气筒排放。

（三）噪声

项目噪声主要源于生产设备运行噪声。企业选用低噪声设备、车间实体墙隔声和定期对设备维护保养等措施减少噪声对周边影响。

（四）固体废弃物

本项目产生的固废主要为生活垃圾和边角料，无废乳化液产生。生活垃圾委托环卫部门清运；边角料收集后外售综合利用。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、污染物达标排放情况

（1）废水

5月24日、25日验收监测期间，温州市蓝沃汽车零部件有限公司生活污水排放口排放的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值。

（2）废气

6月8日、9日验收监测期间，温州市蓝沃汽车零部件有限公司注塑工序集气后排气筒的监测结果表明，非甲烷总烃排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表5大气污染物特别排放限值。

（3）噪声

5月24日、25日验收监测期间，厂界西南侧测点噪声监测结果因受背景噪声影响且背景噪声无法消除，结果无法评价，其余测点昼间噪声监测结果均符合《工业企业界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

（4）固废

本项目产生的固废主要为生活垃圾和边角料，无废乳化液产生。生活垃圾委托环卫部门清运；边角料收集后外售综合利用。

五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收报告相关内容和其他资料。及时公开环境信息，公示竣工验收材料。

2、合理布局，加强高设备噪声管理，强化隔声减振措施，及时淘汰落后设备，采用低噪声设备型号，避免不正常运转产生高噪声现象，确保厂界噪声稳定达标排放。

3、定期开展外排污染物的自检监测工作，一旦发现问题须及时有效措施，确保外排污染物长期稳定达标排放。

4、加强生产设备的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

5、进一步加强各种固体废物的管理，规范设置固体废物的暂存场所及标牌、标识，及时处置固体废物

6、建设项目完全建成时，应当重新对环境保护设施和措施进行验收。

六、验收结论

经资料查阅和现场查验，温州市蓝沃汽车零部件有限公司设备购置技改项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施已经按要求建成，污染物做到达标排放，其防治污染能力适应主体工程的需要。经审议，验收组同意通过该项目阶段性竣工环境保护设施自主验收。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

温州市蓝沃汽车零部件有限公司

2021年07月05日