温州市佳启装饰五金有限公司年产五金配件1330万件

建设项目废水、废气环境保护设施竣工自行验收意见

2018年1月31日，温州市佳启装饰五金有限公司组织成立验收工作组进行废水、废气环境保护设施竣工自主验收。验收工作组由温州市佳启装饰五金有限公司（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）、浙江省环境工程有限公司（废气处理设施安装单位）等单位代表和特邀行业专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业经验情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》，验收工作组经认真讨论后，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况：

温州市佳启装饰五金有限公司年产五金配件1330万件建设项目选址于温州市瓯海区泽雅工业区古川路8号，主要从事五金配件的生产，企业租用浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司1幢4层车间，车间建筑面积约9873.31m2。项目建设性质为新建。温州市佳启装饰五金有限公司于2017年2月委托浙江竟成环境咨询有限公司编制了《温州市佳启装饰五金有限公司年产五金配件1330万件建设项目环境影响报告表》，并于2017年5月通过了温州市瓯海区环境保护局建设项目环保审批(温瓯环建〔2017〕74号)。项目于2014年2月开工，2014年5月年竣工，实际总投资500万元，其中环保投资14万元，占总投资额的2.8%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

二、工程变更情况

经现场核查，工程内容与环评报告基本一致，但取消喷塑工序，有关设备和原料变化详见竣工验收监测报告。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目仅产生生活污水，生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准后纳入市政污水管网，进入泽雅污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放至戍浦江瓯江段。

- 废气

项目产生的废气主要为锌锭熔化废气、生物质燃料废气、抛光粉尘等。

(1)锌锭熔化废气：压铸前采用锌锭集中熔融后分别进入各台压铸设备进行压铸，经熔化炉上配套顶吸式集气罩，将熔化废气收集并经布袋除尘处理后引20m高空排放。

(2)生物质燃料废气：生物质燃料废气经碱水水膜除尘后引20m高空排放。

(3) 抛光粉尘：抛光粉尘经收集后经湿法除尘后通过排气筒引8米高空排放。

（三）噪声

本项目噪声源主要为生产设备的运行噪声，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施。

（四）固废

项目主要固体废物为熔渣、废液压油、废脱模剂、金属边角料、废包装材料、收集的粉尘、沉淀废渣和生活垃圾。熔渣、金属边角料、废包装材料、收集的粉尘经收集后外卖综合利用；废液压油及废脱模剂委托温州中田能源科技有限公司代为处理；沉淀废渣经收集后，外运做制砖材料；生活垃圾委托环卫部门定期清运。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

根据温州新鸿检测技术有限公司编制的《温州市佳启装饰五金有限公司年产五金配件1330万件建设项目竣工环保验收监测报告》和企业提供的其他资料表明：

（1）废水

验收监测期间，污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中排放限值。

（2）废气

验收监测期间，熔炼炉净化前、净化后排气筒的烟尘、二氧化硫排放浓度均达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级标准，氮氧化物的排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；脱模工序集气后排气筒、抛光1工序及抛光2工序净化后排气筒排放浓度及其排放速率达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准。

（3）噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

（4）总量核定

据竣工监测报告核算，项目的污染物二氧化硫、氮氧化物实际排放量，均符合环评提出的控制指标要求。

- 验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善监测报告相关内容，及时公示企业环境信息及竣工验收材料。

2、加强压缩型生物质颗粒质量控制和生物质燃烧机废气处理设施的运行管理，确保污染物长期稳定达标排放，生物质烟气处理设施需定期投加碱液。

3、抛光粉尘湿法除尘后应及时清理，水箱需加盖，规范设置烟气监测采样口，建议排气筒高度提高到15米以上。

4、规范各类工业固废暂存，及时委托有关单位处置和综合利用；完善危废暂存场所和警示标志，做好台帐。

5、继续完善各类环保管理制度，各类环保设备需专人管理，补充相关操作规程，环保责任落实到人。

6、有关噪声、固废设施依法由环保部门另行组织验收。

六、验收结论

经现场查验，温州市佳启装饰五金有限公司年产五金配件1330万件建设项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，废水、废气环境保护设施按批复的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组原则同意通过该项目废水、废气环境保护设施竣工验收。

签字：

温州市佳启装饰五金有限公司验收工作组

2018年1月31日