温州乐翔汽摩配件有限公司设备购置技改项目

竣工环境保护自主验收意见

2020年9月27日，温州乐翔汽摩配件有限公司根据《温州乐翔汽摩配件有限公司设备购置技改项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和平阳县环境局审批意见等要求对本项目进行自主验收，提出验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州乐翔汽摩配件有限公司建设项目选址于平阳县滨海新区横屿路15号万洋众创城D14区9A楼101室-501室，主要从事摩托车配件的生产和销售，年产200万副摩配把手铝圈配件。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2019年4月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《温州乐翔汽摩配件有限公司设备购置技改项目环境影响登记表》，并于2019年5月21日通过温州市环境保护局审批(备案号：2019018)。

（三）投资情况

项目实际总投资1500万元，其中环保投资4万元，占总投资额的0.26%。

（四）验收范围

本次验收范围为温州乐翔汽摩配件有限公司设备购置技改项目。

- 二、工程变动情况

经现场调查确认，企业产生的废油桶由原厂家回收添加新油后继续使用，与环评中要求的委托有资质单位定期处置不同外，其它实际建设情况与环评内容基本一致。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管进入东海污水处理厂，东海污水处理厂排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

- （二）废气

本项目点钻和雕刻机工艺产生的粉尘，加强车间通风换气，粉尘呈无组织逸散。

- （三）噪声

项目产生的噪声主要来自冲床、车床等机械设备。采取生产车间合理布局，加强设备维护和设置实体墙阻隔，合理安排生产时间等措施减弱噪声对周边环境的影响。

- （四）固体废物

本项目产生的固废主要为生活垃圾、边角料、残次品、废包装袋、废油桶。生活垃圾委托环卫；生活垃圾委托环卫；边角料、残次品和废包装袋外售综合利用；废油桶由原厂家回收添加新油后继续使用。

- 四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、废水

- 验收监测期间，温州乐翔汽摩配件有限公司污水排放口监测结果表明，排放的生活污水中pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值要求。

- 2、噪声

- 验收监测期间，根据实际情况于温州乐翔汽摩配件有限公司东北侧（1号点）、西南侧（2号点）和西北侧（3号测点）共设置3个噪声测点（企业东南侧与忠龙模具相连，无法布点）。现场检测时，所有测点主要声源为冲压噪声。其两天上下午监测结果表明，所有测点符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准限值要求。

3、固废

本项目产生的固废主要为生活垃圾、边角料、残次品、废包装袋、废油桶。生活垃圾委托环卫；生活垃圾委托环卫；边角料、残次品和废包装袋外售综合利用；废油桶由原厂家回收添加新油后继续使用。

- 4、总量控制情况

- 经核算，项目实际排放废水化学需氧量0.0065t/a、氨氮0.00065t/a，符合环评提出的总量控制要求。

- 验收结论

- 经资料查阅和现场核查，温州乐翔汽摩配件有限公司设备购置技改项目技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要。经审议，验收工作组同意通过该项目环境保护自主验收。

- 六、验收存在的主要问题及后续要求

- 1、依照有关技术规范，及时公示竣工验收监测报告。

2、按相关要求做好工业固废暂时贮存，规范危废暂存场所，

3、强化环境风险防范措施，降低环境风险。加强车间环境管理和职工环保教育，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

温州乐翔汽摩配件有限公司

2020年9月27日