平阳仁豪汽摩配件有限公司设备购置技改项目

竣工环境保护自主验收意见

2020年9月27日，平阳仁豪汽摩配件有限公司根据《平阳仁豪汽摩配件有限公司设备购置技改项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和平阳县环境局审批意见等要求对本项目进行自主验收，提出验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

平阳仁豪汽摩配件有限公司建设项目选址于平阳县滨海新区横屿路 15 号万洋众创城8号楼，主要从事电子转子的生产和销售，年产400万只电机转子。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2019年5月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《平阳仁豪汽摩配件有限公司设备购置技改项目环境影响登记表》，并于2019年5月21日通过温州市环境保护局备案通知书(备案号：2019017)。

（三）投资情况

项目实际总投资700万元，其中环保投资5万元，占总投资额的0.7%。

（四）验收范围

本次验收范围为平阳仁豪汽摩配件有限公司设备购置技改项目。

- 二、工程变动情况

经现场调查确认，企业不产生废液压油、废润滑油，废液压油、废润滑油均循环使用，产生的废油桶由原厂家回收添加新油后继续使用，与环评中要求的委托有资质单位定期处置不同外，其它建设情况与环评内容基本一致。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为生活污水和冷却水。冷却水循环使用，不外排；项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管进入东海污水处理厂，东海污水处理厂排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

- （二）废气

金属粉尘沉降于车间，定期清扫粉尘并收集处理；绝缘废气集气后经静电式净化器处理后引至25米高空排放。

- （三）噪声

项目产生的噪声主要来自冲床、液压机等机械设备。采取生产车间合理布局，加强设备维护和设置实体墙阻隔，合理安排生产时间等措施减弱噪声对周边环境的影响。

- （四）固体废物

本项目产生的固废主要为生活垃圾、粉尘、边角料、废液压油、废润滑油和废包装桶。生活垃圾委托环卫；边角料和粉尘外售综合利用；废液压油和废润滑油循环使用；液压油和润滑油使用过程中会产生废包装桶，由原厂家回收添加新油后继续使用。

- 四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、废水

- 验收监测期间，平阳仁豪汽摩配件有限公司废水排放口监测结果表明，排放的生活污水中pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值。

- 2、废气

- 验收监测期间，平阳仁豪汽摩配件有限公司绝缘工艺废气净化后排气筒的废气监测结果表明，非甲烷总烃排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5规定的大气污染物特别排放限值，非甲烷总烃排放速率达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源二级标准。

- 3、噪声

- 验收监测期间，根据实际情况于平阳仁豪汽摩配件有限公司东北侧（1号点）、东南侧（2号点）、西南侧（3号点）和西北侧（4号测点）共设置4个噪声测点。现场检测时，所有测点主要声源为冲床噪声。其两天上下午监测结果表明，所有测点符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准限值要求。

4、固废

本项目产生的固废主要为生活垃圾、粉尘、边角料、废液压油、废润滑油和废包装桶。生活垃圾委托环卫；边角料和粉尘外售综合利用；废液压油和废润滑油循环使用；液压油和润滑油使用过程中会产生废包装桶，由原厂家回收添加新油后继续使用。

- 5、总量控制情况

- 经核算，项目实际排放废水化学需氧量0.0032t/a、氨氮0.0003t/a，符合环评提出的总量控制要求。

- 验收结论

- 经资料查阅和现场核查，平阳仁豪汽摩配件有限公司设备购置技改项目技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要。经审议，验收工作组同意通过该项目环境保护自主验收。

- 六、验收存在的主要问题及后续要求

- 1、依照有关技术规范，及时公示竣工验收监测报告。

2、按相关要求做好工业固废暂时贮存，规范危废暂存场所，

3、强化环境风险防范措施，降低环境风险。加强车间环境管理和职工环保教育，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

平阳仁豪汽摩配件有限公司

2020年9月27日