温州强大织带有限公司年产鞋带500万双、松紧带800万米扩建项目竣工环境保护自主验收意见

2021年6月28日，温州强大织带有限公司根据《温州强大织带有限公司年产鞋带500万双、松紧带800万米扩建项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和平阳县环境局审批意见等要求对本项目进行自主验收，提出验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州强大织带有限公司购买平阳县滨海新区阳屿路9号万洋众创城1号楼501室、2号楼502室和15号楼从事松紧带、鞋带等产品的制造、加工、销售。企业于2016年10月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《温州强大织带有限公司设备购置技改项目环境影响登记表》，经平阳县环保局审查后同意备案。形成年产鞋带300万双、松紧带500万米。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2019年4月委托浙江竟成环境咨询有限公司编制《温州强大织带有限公司年产鞋带500万双、松紧带800万米扩建项目环境影响报告表》，并于2019年5月9日通过温州市生态环境局平阳分局审批(平环建[2019]65号)。

（三）投资情况

项目实际总投资400万元，其中环保投资2万元，占总投资额的0.5%。

（四）验收范围

本次验收范围为温州强大织带有限公司年产鞋带500万双、松紧带800万米扩建项目。

- 二、工程变动情况

经现场调查确认，项目整烫工序采用电加热，不采用天然气蒸汽锅炉供热；其余建设情况与环评内容基本一致。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目产生的废水为生活污水。生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排入东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准后排放。

（二）废气

项目主要废气污染物为整烫废气。整烫工序采用电加热，不采用天然气蒸汽锅炉供热。

项目整烫废气经集气后引至28米高空排放。

（三）噪声

项目产生的噪声主要来自织带机、针织钩编机等机械设备。采取生产车间合理布局，加强设备维护和设置实体墙阻隔，合理安排生产时间等措施减弱噪声对周边环境的影响。

（四）固体废物

项目产生的固体废物主要为边角料、废包装桶和生活垃圾。生活垃圾委托环卫清运处置；边角料外售综合利用；废包装桶交由厂家回收利用。

- 四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、废水

- 验收期间，温州强大织带有限公司生活污水排放口监测结果表明，pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷均低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值。

- 2、废气

- 验收期间，温州强大织带有限公司废气集气后排气筒的监测结果表明，非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源二级标准。

- 3、噪声

- 验收监测期间，根据实际情况于温州强大织带有限公司1、2幢东南侧（1号点）、西南侧（2号点）、西北侧（3号点）、东北侧（4号点）15幢东南侧（5号点）、西南侧（6号点）、西北侧（7号点）和东北侧（8号点）共设置8个噪声测点。其两天上下午监测结果表明，所有测点噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）3类标准限值要求。

- 4、总量控制情况

- 经核算，废水年排放量为297.6t/a，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.014t/a、氨氮0.0014t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 验收结论

- 经资料查阅和现场核查，温州强大织带有限公司年产鞋带500万双、松紧带800万米扩建项目技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要。经审议，验收工作组同意通过该项目环境保护自主验收。

- 六、验收存在的主要问题及后续要求

- 1、依照有关技术规范，及时公示竣工验收监测报告。

- 2、加强设备的维护，确保设备处于良好运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声；对高噪声设备做好基础减震隔声降噪措施；车间合理布局，生产设备远离门窗，减小噪声影响。

- 3、强化环境风险防范措施，降低环境风险。加强车间环境管理和职工环保教育，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

温州强大织带有限公司

2021年6月28日