温州浦星机车部件有限公司设备购置

技改项目竣工环境保护自主验收意见

2020年12月24日，温州浦星机车部件有限公司根据《温州浦星机车部件有限公司设备购置技改项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和平阳县环境局审批意见等要求对本项目进行自主验收，提出验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州浦星机车部件有限公司建设项目选址于浙江省温州市平阳县滨海新区横屿路15号万洋众创城7号楼，购置了7号楼的101室、201室、301室、401室、501室的厂房进行生产，总用地面积 599.65m2，建筑面积 2998.25m2，设计总投资1500万元，生产规模为年产年产 1500 万只汽车电喷滤网、500万只摩托车电喷滤网。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2019年5月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《温州浦星机车部件有限公司设备购置技改项目环境影响登记表》，并于2019年6月13日通过温州市生态环境局(编号：2019022)。

（三）投资情况

项目实际总投资1500万元，其中环保投资6.5万元，占总投资额的0.43%。

（四）验收范围

本次验收范围为温州浦星机车部件有限公司设备购置技改项目。

- 二、工程变动情况

经现场核查，建设情况与环评内容基本一致。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为生活污水。本项目生活污水经厂区现有化粪池预处理达到《污水综合排放标准》( GB8978-1996)三级标准后排放纳入平阳县东海污水处理厂处理，处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

- （二）废气

本项目产生的废气主要为注塑废气、热铆、网布焊接废气和激光切割废气。

项目注塑工序经集气后通过25米高空排放。

项目激光切割机产生的废气，收集经水膜除尘器后引至27米高空排放。

项目热铆、网布焊接废气过程中产生少量的非甲烷总烃，无组织排放。

- （三）噪声

项目产生的噪声主要来自注塑机、切割机等机械设备。采取生产车间合理布局，加强设备维护和设置实体墙阻隔，合理安排生产时间等措施减弱噪声对周边环境的影响。

- （四）固体废物

本项目产生的固废主要为生活垃圾、边角料（含次品）和废塑料包装袋。生活垃圾委托环卫部门清运；边角料（含次品）和废塑料包装袋收集后外售综合利用。

- 四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、废水

- 验收监测期间，温州浦星机车部件有限公司生活污水排放口排放的污水中pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度及其日均值均低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值。

- 2、废气

- 验收监测期间，温州浦星机车部件有限公司注塑废气集气后排气筒的监测结果中，非甲烷总烃的排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的大气污染物特别排放标准;激光切割工序净化后排气筒的监测结果中，颗粒物的排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的大气污染物特别排放标准。

- 3、噪声

- 验收监测期间，根据实际情况于温州浦星机车部件有限公司厂界北侧（1号点）、西侧（2号点）、南侧（3号点）和东侧（4号点）设置4个噪声测点。现场检测时，所有测点为无明显声源。所有测点都执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。两天昼间监测中，4个测点监测结果均达标。

4、固废

本项目产生的固废主要为生活垃圾、边角料（含次品）和废塑料包装袋。生活垃圾委托环卫部门清运；边角料（含次品）和废塑料包装袋收集后外售综合利用。

- 5、总量控制情况

- 根据企业提供的数据，废水年排放量为681.6t/a，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.034t/a、氨氮0.0034t/a，废气年排放量VOCs为0.078t/a。

- 验收结论

- 经资料查阅和现场核查，温州浦星机车部件有限公司设备购置技改项目技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要。经审议，验收工作组同意通过该项目环境保护自主验收。

- 六、验收存在的主要问题及后续要求

- 1、依照有关技术规范，及时公示竣工验收监测报告。

2、按相关要求做好工业固废暂时贮存，规范危废暂存场所，

3、强化环境风险防范措施，降低环境风险。加强车间环境管理和职工环保教育，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

温州浦星机车部件有限公司

2020年12月24日