温州市祺隆汽车电子有限公司设备购置

技改项目竣工环境保护自主验收意见

2021年3月17日，温州市祺隆汽车电子有限公司根据《温州市祺隆汽车电子有限公司设备购置技改项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和平阳县环境局审批意见等要求对本项目进行自主验收，提出验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州市祺隆汽车电子有限公司是一家专业进行传感器和调节器生产销售的企业，企业位于平阳县滨海新区横屿路 15号万洋众创城 D12地块13号楼401室、501室，项目总建筑面积1199m2，设计总投资500万元，生产规模达年产8000只传感器、5000只调节器。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2020年3月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《温州市祺隆汽车电子有限公司设备购置技改项目环境影响登记表》，并于2020年4月3日通过温州市生态环境局审批(编号：2020013)。

（三）投资情况

项目实际总投资500万元，其中环保投资14.5万元，占总投资额的2.9%。

（四）验收范围

本次验收范围为温州市祺隆汽车电子有限公司设备购置技改项目。

- 二、工程变动情况

经现场调查确认，企业实际注塑工序为外协加工，后续不再投入生产,其余建设情况与环评内容基本一致。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管至东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。

（二）废气

本项目产生的废气主要为有机废气。

项目点涂、烘干工序废气收集经活性炭光氧一体机处理后通过25米高空排放。

（三）噪声

项目产生的噪声主要来自冲床、注塑机等机械设备。采取生产车间合理布局，加强设备维护和设置实体墙阻隔，合理安排生产时间等措施减弱噪声对周边环境的影响。

（四）固体废物

本项目产生的固废主要为边角料、残次品、废包装桶、废活性炭、废UV灯管和生活垃圾。边角料和残次品收集后外售综合利用；废包装桶、废活性炭暂存厂内，已和温州市环境科技有限公司签订危废环保管理技术咨询服务合同，后续委托温州市环境发展有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运。

- 四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、废水

- 验收监测期间，温州市祺隆汽车电子有限公司生活污水排放口的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值。

- 2、废气

- 验收监测期间，温州市祺隆汽车电子有限公司有机废气净化后排气筒的监测结果中，非甲烷总烃排放浓度低于《工业涂装工序大气污染物综合排放标准》(DB33/2146-2018)大气污染物特别排放限值。

- 3、噪声

- 验收监测期间，根据实际情况于温州市祺隆汽车电子有限公司厂界西侧（1号点）、南侧（2号点）、东侧（3号点）、北侧（4号点）设置4个噪声测点。现场检测时，所有测点均无明显声源。厂界四周均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼间监测中，所有测点监测结果均达标。

4、固废

本项目产生的固废主要为边角料、残次品、废包装桶、废活性炭和生活垃圾。边角料和残次品收集后外售综合利用；废包装桶、废活性炭、废UV灯管暂存厂内，已和温州市环境科技有限公司签订危废环保管理技术咨询服务合同，后续委托温州市环境发展有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运。

- 5、总量控制情况

- 企业全年废水年排放量192t/a，废水主要污染物年排放量化学需氧量0.0096t/a、氨氮0.00096t/a，废气主要污染物年排放量VOCs0.0105t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 验收结论

- 经资料查阅和现场核查，温州市祺隆汽车电子有限公司设备购置技改项目技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要。经审议，验收工作组同意通过该项目环境保护自主验收。

- 六、验收存在的主要问题及后续要求

- 1、依照有关技术规范，及时公示竣工验收监测报告。

2、按相关要求做好工业固废暂时贮存，规范危废暂存场所，

3、强化环境风险防范措施，降低环境风险。加强车间环境管理和职工环保教育，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

温州市祺隆汽车电子有限公司

2021年3月17日