浙江龙辉液压有限公司设备购置

技改项目竣工环境保护自主验收意见

2020年10月12日，浙江龙辉液压有限公司根据《浙江龙辉液压有限公司设备购置技改项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和平阳县环境局审批意见等要求对本项目进行自主验收，提出验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

浙江龙辉液压有限公司建设项目选址于浙江省温州市平阳县滨海新区横屿路万洋众创城17号楼101室、201室的自有厂房组织生产，主要从事过滤器、滤芯的生产和销售的企业，年产500件过滤器和500件滤芯。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2019年6月委托重庆大润环境科学研究院有限公司编制了《浙江龙辉液压有限公司设备购置技改项目环境影响登记表》，并于2019年3月18日通过平阳县经济和信息化局，平经技（滨海）函[2019]30号。

（三）投资情况

项目实际总投资700万元，其中环保投资10万元，占总投资额的1.4%。

（四）验收范围

本次验收范围为浙江龙辉液压有限公司设备购置技改项目。

- 二、工程变动情况

经现场核查，企业机加工产生的皂化液和液压工序产生的液压油循环使用，不外排。包装桶由原厂家回收再利用，其他实际建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目产生的废水主要为生活污水。项目生活污水经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政排污管网，经平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

- （二）废气

本项目切割下料和钻孔时工序产生的粉尘，加强车间通风换气，粉尘呈无组织逸散。

- （三）噪声

项目产生的噪声主要来自冲床、车床等机械设备。采取生产车间合理布局，加强设备维护和设置实体墙阻隔，合理安排生产时间等措施减弱噪声对周边环境的影响。

- （四）固体废物

本项目产生的固废主要为生活垃圾、收集的粉尘、废边角料、废包装桶、废皂化液和废液压油。生活垃圾委托环卫；废边角料和收集的粉尘外售综合利用；皂化液和液压油循环使用，不外排;包装桶交由原厂家回收再利用。

- 四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、废水

- 验收监测期间，项目生活污水排放口监测结果表明，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值。

- 2、废气

- 本项目生产过程无工艺废气排放。

- 3、噪声

验收监测期间，根据实际情况于浙江龙辉液压有限公司东北侧（1号点）、东南侧（2号点）、西南侧（3号点）和西北侧（4号点）共设置4个噪声测点。其两天上下午监测结果表明，所有测点符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)3类标准限值要求。

4、固废

本项目产生的固废主要为生活垃圾、收集的粉尘、废边角料、废包装桶、废皂化液和废液压油。生活垃圾委托环卫；废边角料和收集的粉尘外售综合利用；皂化液和液压油循环使用，不外排;包装桶交由原厂家回收再利用。

- 5、总量控制情况

- 经核算，企业全厂全年废水年排放量为108.8t/a，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.0054t/a、氨氮0.00054t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 验收结论

- 经资料查阅和现场核查，浙江龙辉液压有限公司设备购置技改项目技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要。经审议，验收工作组同意通过该项目环境保护自主验收。

- 六、验收存在的主要问题及后续要求

- 1、依照有关技术规范，及时公示竣工验收监测报告。

2、按相关要求做好工业固废暂时贮存，规范危废暂存场所，

3、强化环境风险防范措施，降低环境风险。加强车间环境管理和职工环保教育，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

浙江龙辉液压有限公司

2020年10月12日