- 永嘉县乌牛鸿达喷塑厂年喷塑10000套配电箱建设项目竣工环境保护自主验收意见

- 2018年6月25日，永嘉县乌牛鸿达喷塑厂根据年喷塑10000套配电箱建设项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目竣工环境保护进行自主验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- 永嘉县乌牛鸿达喷塑厂位于永嘉县乌牛街道东蒙工业区，租赁永嘉县博大阀门有限公司，是一家专业进行配电箱喷塑加工的企业。企业于2017年5月委托浙江竟成环境咨询有限公司编制了《永嘉县乌牛鸿达喷塑厂年喷塑10000套配电箱建设项目环境影响报告表》，2017年7月7日通过永嘉县环境保护局审批(永环建[2017]165号)。项目实际总投资300万元，其中环保投资25万元，占总投资额的8.3%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

- 二、工程变动情况

- 经核查，手动硅烷化线目前没实施，其它工程内容与环评基本一致。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

项目产生的废水主要为生产废水及员工生活污水，生产废水经隔油、混凝沉淀处理后与员工生活污水一同再经厂区内污水生化系统处理达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中的一级标准（总铁达到《酸洗废水排放总铁浓度限值》(DB33/844-2011)一级标准）后排入永乐河，随后汇入瓯江。

- （二）废气

项目主要废气污染物为颗粒物、烟尘。

(1)喷塑粉尘：喷粉室为密封，通过风机将喷粉室没有喷上工件的粉末吸入回收系统，本项目回收系统采用大旋风回收，未被回收系统过滤下来的粉尘经15m高的排气筒排放。

(2)生物质燃料废气：生物质燃烧机设有烟气热量回收系统，烟气经热量交换回收后进入管道经水膜处理后引至15m高烟囱排放。

（三）噪声

该项目主要声源为各类设备、风机等加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施。

- （四）固体废物

项目产生的固体废物主要为喷塑回收粉尘、污水处理污泥、槽渣、炉渣和炉灰及生活垃圾。喷塑回收粉尘回用于生产；污水处理污泥、槽渣收集后交由浙江正道环保科技有限公司处理；炉渣和炉灰收集后同生活垃圾一起交由环卫部门清运处置。目前还没设置规范危险固废暂存场所。

四、环境保护设施调试效果

- （一）污染物排放情况

- 1、废水

- 验收监测期间，永嘉县乌牛鸿达喷塑厂污水排放口监测结果中，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油类、石油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准；总铁排放浓度及其日均值均达到《酸洗废水排放总铁浓度限值》(DB33/844-2011)一级标准。

- 2、废气

- 验收监测期间，永嘉县乌牛鸿达喷塑厂废气净化后排气筒的监测结果中颗粒物排放浓度及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；烟尘(颗粒物)、二氧化硫、氮氧化物排放浓度和烟气黑度均达到《锅炉大气污染排放标准》(GB13271-2014)新建燃煤锅炉标准。

- 3、厂界噪声

- 验收监测期间，永嘉县乌牛鸿达喷塑厂厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准。

- 4、固体废物

- 根据实地调查，该公司已设立简易的危险废物暂存场所，目前还没有签订危险固废委托处置协议。

- 五、验收结论

- 经资料查阅和现场查验，永嘉县乌牛鸿达喷塑厂年喷塑10000套配电箱建设项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，废气、废水环境保护设施基本按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，废水、废气设施经查验合格，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收组原则同意该项目废水、废气环境保护设施通过竣工验收。

- 六、后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容；及时公示企业环境信息和竣工验收材料。

2、加强治理设施的日常运行维护及管理，确保污染物长期稳定达标排放；规范排放口设置，完善环保标识和台账。加强车间环境管理，继续完善各类环保管理制度，将环保责任落实到人。

3、按照有关行业污染整治提升要求进一步落实其它相关措施，进一步完善废气收集系统，提高收集率和处理率，减少无组织粉尘排放量。

4、合理布局，强化污水站生化系统的恶臭控制措施，建议对附近敏感点、厂界恶臭、颗粒物、非甲烷总烃等污染因子进行跟踪监测，确保空气环境质量达标。

5、完善污水站配药系统，及时合理投药，做好压滤机污水需收集，污水排放口需安装流量计和PH自动显示装置，建议部分中水回用，减少废水排放量。

6、加强危废堆场的管理，及时委托处置危废，规范危废暂存场所建设，补充危险废物委托处置协议，完善警示标志和台账。有关噪声、固废设施依法由环保部门另行组织验收。严格按照环评批复内容生产，不得超范围作业。

签字：

- 永嘉县乌牛鸿达喷塑厂项目验收组

- 2018年6月25日