龙港市紫光印业有限公司年产3000吨纸制印刷品

建设项目竣工环境保护自主验收意见

2021年2月7日，龙港市紫光印业有限公司成立验收工作组，进行“龙港市紫光印业有限公司年产3000吨纸制印刷品建设项目”竣工环境保护自主验收。验收工作组现场检查了项目生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、项目环境影响报告表和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

龙港市紫光印业有限公司主要从事纸制品印刷加工和销售，原名为苍南县紫光印业有限公司，2020年4月17日经龙港市市场监督管理局同意更名为龙港市紫光印业有限公司，公司位于温州市龙港市彩虹大道511-731号彩虹智慧创业园17幢1楼，总建筑面积4595.48m2。项目实际总投资2000万元，设计年产3000吨纸制印刷品。主要生产设备有八开四色胶印机2台（1用1备），八开五色胶印机1台，六色对开胶印机1台，四开六色胶印机1台，四开四色胶印机1台，切纸机1台和摸切机1台等。项目于2020年5月开工，2020年7月竣工。

项目年生产300天，每天生产8小时，员工40人，厂区内不设食宿。

2、建设过程及环保审批情况

项目于2020年3月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《苍南县紫光印业有限公司年产3000吨纸制印刷品建设项目环境影响报告表》，于2020年4月24日取得温州市生态环境局审批（温环苍建[2020]103号）。

3、投资情况

项目总投资2000万元，其中环保投资15万元，占总投资额的0.75%。

4、验收范围

本次验收范围为龙港市紫光印业有限公司年产3000吨纸制印刷品建设项目。验收监测期间，工况符合竣工验收监测要求。

二、工程变动情况

经现场调查确认，项目实际多设有一台八开四色胶印机作为备用，其余建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目产生的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后纳管至龙港污水处理厂再处理。

2、废气

本项目产生的废气主要为印刷废气。由于企业厂房楼层高度不够，无法设置集气罩，企业设置独立密闭的印刷车间，进出口采用塑胶帘封闭，窗户关闭，通过鲜风系统送风进入印刷车间，墙壁设置侧吸式管道收集印刷废气，废气收集后经光催化氧化+活性炭一体机吸附净化处理后引至25米高空排放。

3、噪声

项目噪声主要来自生产设备运行产生的噪声，采取一定的隔声减震措施，确保设备正常运转。

4、固废

项目产生的固体废物主要为边角料、废抹布、废原料桶、废活性炭、废印刷版和生活垃圾。生活垃圾委托环卫清运；边角料收集后外售综合利用；废抹布、废原料桶、废活性炭、废印刷版收集后委托温州市纳海环境有限公司清运并协助处置。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

验收期间监测结果表明，生活污水排放口水质的化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度日均值及pH范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求；氨氮和总磷排放浓度日均值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中排放限值要求，总氮排放浓度低于《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中的B级标准。

2、废气

项目印刷废气净化后排气筒废气监测结果中非甲烷总烃浓度、排放速率小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物二级排放标准。

3、噪声

项目厂界南侧、西侧、北侧、东侧设置4个噪声测点，验收期间昼间监测结果表明，南侧、东侧测点符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）3类标准限值要求，其余测点因受周围环境影响无法评价。

4、固废

项目的生活垃圾委托环卫清运；边角料收集后外售综合利用；废抹布、废原料桶、废活性炭、废印刷版收集后委托温州市纳海环境有限公司清运并协助处置。

五、验收结论

经资料查阅和现场核查，龙港市紫光印业有限公司年产3000吨纸制印刷品建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施基本建成，污染物能达标排放，其防治污染能力总体上适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意通过该项目竣工环境保护设施自主验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开企业环境信息，公示竣工验收监测报告。

2、按照《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》、温政办【2018】99号《温州市人民政府办公室关于印发温州市七类行业整治提升行动方案（2018-2020年）的通知》等文件要求，完善废气收集系统，提高废气收集率，减少无组织排放；进一步完善设备标识和操作规程，并做好废气处理设施运行维护工作及台账记录，保持良好的污染物去除效果，确保稳定达标排放。

3、各类工业固废分类暂存，完善工业固废台账，完善危废暂存间防渗防漏措施；严格按照国家地方危废法律法规要求进行管理。

4、合理车间布局，加强车间环境管理，保持整洁环境，继续完善各类环保管理制度，将环保责任落实到人。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

龙港市紫光印业有限公司

2021年2月7日

龙港市紫光印业有限公司（原苍南县紫光印业有限公司）年产3000吨纸制印刷品建设项目竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第2101068号

建设单位：龙港市紫光印业有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2021年1月

声   明

1、本报告正文共 肆拾 页，附件附表共 贰拾柒 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司检测报告专用章或发生涂改无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：龙港市紫光印业有限公司

法人代表：陈云存

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：高鸿州

报告编制人：高鸿州

| 龙港市紫光印业有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) (统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13566111656 | 电话：15325506359 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325802 | 邮编：325011 |
| 地址：温州市龙港市彩虹大道511-731号彩虹智慧创业园17幢1楼 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号（8号厂房第二层、第四层） |

目   录

1 验收项目概况	7

2 验收监测依据	9

3 工程建设情况	10

3.1 地理位置及平面布置	10

3.2 建设内容	10

3.3 主要原辅材料及燃料	11

3.4 水源及水平衡	11

3.5 生产工艺	12

3.6 项目变动情况	13

4 整治方案符合性分析	7

5 环境保护设施情况	21

5.1 污染物治理/处理设施	21

5.2 其他环保设施	22

5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	23

6 建设项目环评报告的主要结论及审批	24

6.1 环评报告的主要结论与建议	26

6.2 审批部门审批决定	27

7 验收执行标准	30

7.1 验收评价标准	30

7.2 总量控制指标	30

8 验收监测内容	31

8.1环境保护设施调试效果	31

9 质量保证及质量控制	32

9.1 监测分析方法	32

9.2 监测仪器设备	32

9.3 人员资质	32

9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	33

9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	33

9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	34

10 验收监测结果与分析评价	35

10.1 生产工况	35

10.2 环境保护设施调试效果	35

11 验收监测结论及建议	39

11.1 验收监测结论	39

11.2 建议	40

附件：

1、《关于苍南县紫光印业有限公司年产3000吨纸制印刷品建设项目环境影响评价的审批意见》(温州市生态环境局，温环苍建[2020]103号，2020年4月24日)；

2、企业主要设备、耗材、固废清单、危险废物处置协议、更名证明、8-10月用水量；

3、龙港市紫光印业有限公司《验收监测项目基本情况调查表》、龙港市紫光印业有限公司《验收检测期间有关情况记录表》；

4、检验检测报告。

附表：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

龙港市紫光印业有限公司是一家主要从事纸制品印刷加工和销售的企业，原名为苍南县紫光印业有限公司，2020年4月17日经龙港市市场监督管理局同意更名为龙港市紫光印业有限公司。企业购买温州市龙港市彩虹大道511-731号彩虹智慧创业园17幢1楼厂房投资建设本项目（根据《关于彩虹智慧创业园建设项目环境影响评价的审批意见》（苍环批[2018]089号）文件要求，彩虹智慧创业园准入行业以印刷包装行业和塑料制品行业为主；根据《苍南县小微企业创业园建设领导小组办公室会议纪要》（[2018]8号），本项目经核准允许入驻彩虹智慧创业园）。项目总建筑面积4595.48m2，建成后达到年产 3000 吨纸制印刷品的生产规模。

2020年3月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《苍南县紫光印业有限公司年产3000吨纸制印刷品建设项目环境影响报告表》，于2020年4月24日取得温州市生态环境局审批（温环苍建[2020]103号）。项目于2020年5月开工，2020年7月竣工，实际总投资2000万元，其中环保投资15万元，占总投资额的0.75%。目前该项目主体工程工况稳定，各环保设施运行正常，具备了项目竣工环境保护验收监测的条件。

龙港市紫光印业有限公司于2020年10月委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收检测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2020年10月15日对该项目进行现场勘察，查阅并收集相关技术资料，编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2020年11月4日、5日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2020年11月4日至11日组织对样品进行实验室分析，由于检测期间，发现企业废气处理风机破损，未进行废气采样检测，在企业修整完善后。于2021年1月10、11日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下对废气进行检测，于2021年1月12日组织对样品进行实验室分析，结合两次检测结果的基础上编制了本验收监测报告。

2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日修改)；

2.2《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.5《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令（第四十三号），2020年4月29日修订）；

2.8《关于苍南县紫光印业有限公司年产3000吨纸制印刷品建设项目环境影响评价的审批意见》(温州市生态环境局，温环苍建[2020]103号，2020年4月24日)；

2.9《苍南县紫光印业有限公司年产3000吨纸制印刷品建设项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2020年3月)；

2.10龙港市紫光印业有限公司《检测委托单》(2020年8月17日)；

2.11龙港市紫光印业有限公司年产3000吨纸制印刷品建设项目环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

龙港市紫光印业有限公司位于温州市龙港市彩虹大道511-731号彩虹智慧创业园17幢1楼。项目东侧过园区道路为园区25幢厂房，南侧过园区道路为园区16幢厂房，西侧过园区道路为园区11幢厂房，北侧过园区道路为园区18幢厂房。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

图3-1 项目厂区地理位置图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资2000万元，设计年产3000吨纸制印刷品，现实际达到年产3000吨纸制印刷品，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。现有职工40人，均不在厂内食宿，年生产300天，每日生产8小时。企业主要设备统计表见表3-2。

★为废水监测点

▲为厂界噪声监测点

◎为有组织废气监测点

◎B

★A

图3-2 项目厂区平面布置及污染源监测点位示意图

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸制印刷品 | 3000吨/a | 3000吨/a |

表3-2 主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量 | 实际数量 | 单位 | 备注（规格等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四开四色胶印机 | 1 | 1 | 台 | 海德堡 SM-74 |
| 2 | 四开六色胶印机 | 1 | 1 | 台 | 海德堡 XL75-6+L |
| 3 | 八开四色胶印机 | 1 | 2（1备用） | 台 | 海德堡 SM-52 |
| 4 | 八开五色胶印机 | 1 | 1 | 台 | 海德堡 SM-52 |
| 5 | 六色对开胶印机 | 1 | 1 | 台 | 海德堡 CD102-6+L |
| 6 | 切纸机 | 2 | 2 | 台 | / |
| 7 | 摸切机 | 1 | 0 | 台 | / |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 原辅材料名称 | 单位 | 环评年消耗 | 实际年消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原纸 | t/a | 3150 | 3150 |
| 2 | 胶印油墨 | t/a | 10 | 10 |
| 3 | 洗车水 | t/a | 1 | 1 |
| 4 | 润版液 | t/a | 1 | 1 |

- 3.4 水源及水平衡

本项目废水主要为员工生活污水，生活污水化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管排放，纳管至龙港污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A标准后排放。根据企业提供资料显示，企业8-10月生活用水量为106吨，排污系数取0.8，则生活污水排放量为85吨，一年按12个月计，则废水年排放量为340吨。项目目前拥有员工40人，均不在厂内食宿，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗21t/3个月

生活用水

106t/3个月

生活污水

85t/3个月

排放340t/a

图3-3 项目用水水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要年产纸制印刷品3000吨。具体工艺流程见下图3-4。

图3-4 项目工艺流程图及产污环节图

主要工艺流程说明：

本项目使用的印刷版为外购成品，不经晒版直接使用。

①切纸：先通过切纸机将纸张切成需要尺寸。

②印刷：根据客户提供的图文方案，利用印刷机采用平板印刷工艺将图文印刷在纸张，形成纸质印刷品。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际多设有一台八开四色胶印机作为备用，环评要求印刷废气经“光催化氧化装置+活性炭吸附”处理，企业实际只设有活性炭吸附设施，其余建设情况与环评内容基本一致。

4 污染整治提升符合性分析

本项目为印刷行业，根据《温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南》，公司从政策法规、污染防治、环境管理等方面，结合公司现状逐一对照分析，通过严格排查，梳理问题，找出存在的差距。并结合公司实际，提出整改措施和建议。

- 4.1技术指南差距分析

- 4.1.1生产合法性

- 4.1.1.1 考核指标1

考核要求：执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度。

自查和核查：经企业自查，企业于2020年3月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《苍南县紫光印业有限公司年产3000吨纸制印刷品建设项目环境影响报告表》，于2020年4月24日取得温州市生态环境局审批（温环苍建[2020]103号）。目前项目正进行“三同时”验收过程中。基本符合考核要求。

- 4.1.2废气收集与处理

- 4.1.2.1 考核指标2

考核要求：印刷、上光、涂胶和烘干等所有产生挥发性有机废气的印刷工段要对生产工艺装置进行密闭收集废气，确实无法密闭的，应当采取措施减少废气排放（如半密闭收集废气，尽量减少开口）。

自查和核查：经企业自查，企业设置独立密闭的印刷车间，进出口采用塑胶帘封闭，窗户关闭，通过通风系统送风进入印刷车间，墙壁设置侧吸式管道收集印刷废气，废气收集后经活性炭吸附净化处理达标后引至25米高空排放。符合考核要求。

- 4.1.2.2 考核指标3

考核要求：油墨等原辅料的调配、分装作业必须在独立空间内完成，密闭收集废气，使用后的油墨、溶剂桶应加盖密闭。

自查和核查：经企业自查，本项目不涉及油墨调配，购买现成油墨使用，使用后油墨桶加盖密闭。符合考核要求。

- 4.1.2.3 考核指标4

考核要求：无集中供料系统的印刷、涂胶、上光油等作业应采用密闭供料。

自查和核查：经企业自查，印刷工序密闭供料。符合考核要求。

- 4.1.2.4 考核指标5

考核要求：密闭、半密闭排风罩设计应满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），确保废气有效收集。

自查和核查：经企业自查，排风罩设计合理，废气能有效收集。符合考核要求。

- 4.1.2.5 考核指标6

考核要求：印刷车间通风装置的位置、功率设计合理，不影响印刷废气的收集。

自查和核查：经企业自查，按照要求安装通风装置，不影响印刷废气的收集。符合考核要求。

- 4.1.2.6 考核指标7

考核要求：挥发性有机废气收集、输送、处理、排放等方面工程建设应符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求。

自查和核查：经企业自查，企业印刷工序废气收集、输送、处理、排放符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求。符合考核要求。

- 4.1.2.7 考核指标8

考核要求：配套建设废气处理设施，有效处理废气，废气排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求。

自查和核查：经企业自查，根据企业竣工验收监测报告，企业废气排放能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求。符合考核要求。

- 4.1.3废水处理

- 4.1.3.1 考核指标9

考核要求：实行雨污分流，雨水、生活污水、生产废水（包括废气处理产生的废水）收集、排放系统相互独立、清楚，晒版、洗车工序产生的废水及其他生产废水，采用明管收集。

自查和核查：经企业自查，厂区已实行雨污分流。项目生活污水经园区化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放。符合考核要求。

- 4.1.3.2 考核指标10

考核要求：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）及环评相关要求。

自查和核查：根据企业竣工验收监测报告，企业生活污水排放口中的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值，氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值；总氮排放浓度小于《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中的B级标准。符合考核要求（见附4废水监测文件）。

4.1.4固废处理

- 4.1.4.1 考核指标11

考核要求：各类废渣、废桶等属危险废物的，要规范贮存，设置危险废物警示性标志牌。

自查和核查：经企业自查，企业生产过程中产生的危险废物有废抹布、废包装桶、废活性炭、废印刷版，危废已按类别暂存于危废暂存间，并张贴有警示标志牌。符合考核要求。

- 4.1.4.2 考核指标12

考核要求：危险废物应委托有资质的单位利用处置，执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。

自查和核查：经企业自查，企业生产所产生的危险废物暂存企业危废房内，废抹布、废包装桶、废活性炭、废印刷版收集后委托温州市环境发展有限公司清运处置。符合考核要求。

- 4.1.5环境监测

- 4.1.5.1 考核指标13

考核要求：定期开展废气污染监测，废气处理设施须监测进、出口废气浓度。

自查和核查：经企业自查，企业于2021年1月委托温州新鸿检测技术有限公司对企业废气进、出口进行监测，检测结果均符合相关标准要求。企业正常工况下废气监测计划为1年/次，下次监测时间拟定于2022年1月前，符合考核要求。

- 4.1.6监督管理

- 4.1.6.1 考核指标14

考核要求：生产空间功能区、生产设备布局合理，生产现场环境整洁卫生、管理有序。

自查和核查：经企业自查，公司生产车间经专业设计企业进行合理设计，设备布局合理，车间内光线整洁透明，通风环境良好，配置足够的通风设施，各生产空间充足，装贴了环境卫生和职业健康安全标识，定期组织对车间进行环境卫生和安全检查。符合考核要求。

- 4.1.6.2 考核指标15

考核要求：建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台。

自查和核查：经企业自查，企业未建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台。不符合考核要求。

- 4.1.6.3 考核指标16

考核要求：企业建立完善相关台帐，记录污染处理设施运行、维修情况，如实记录含有机溶剂原辅料的消耗台账，包括使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量等，台账保存期限不少于三年。

自查和核查：经企业自查，企业已建立原辅料出入库台账，但是危险废物管理台账、设备运行维护台账有待完善。不符合考核要求。

4.2整治考核标准对照汇总表

根据温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南，企业自查结果与污染防治措施要求对照汇总如下：

| 类别 | 内容 | 序号 | 是否符合 | 不符合情况 | 整改措施和建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策 法规 | 生产合法性 | 4.1.1.1 考核指标1 | 是 | / | / |
| 污染防治 | 废气收集与处理 | 4.1.2.1 考核指标2 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.2 考核指标3 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.3 考核指标4 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.4 考核指标5 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.5 考核指标6 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.6 考核指标7 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.7 考核指标8 | 是 | / | / |
|  | 废水处理 | 4.1.3.1 考核指标9 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.3.2 考核指标10 | 是 | / | / |
|  | 固废处理 | 4.1.4.1 考核指标11 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.4.2 考核指标12 | 是 | / | / |
| 环境管理 | 环境监测 | 4.1.5.1 考核指标13 | 是 | / | / |
|  | 监督管理 | 4.1.6.1 考核指标14 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.6.2 考核指标15 | 是 | 未建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台 | 按要求建立废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台 |
|  |  | 4.1.6.3 考核指标16 | 否 | 企业已建立原辅料出入库台账，但设备运行维护台账及危险废物管理台账有待完善 | 建议企业按照规定建立相关台账 |

4.3整治提升工作措施

根据企业自查，对照企业存在的差距、问题和不足，公司按《关于印发工业涂装等3个行业挥发性有机物（VOCs）控制技术指导意见的通知》（温环发〔2019〕14号）、《温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南》等文件要求，拟定以下整治提升措施。

（1）针对4.1.6.2考核指标15中不符合现象，采取以下整改措施：

◎按要求建立废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台。

（2）针对4.1.6.3考核指标16中不符合现象，采取以下整改措施：

◎按照规定建立并完善设备运行维护台账及危险废物管理台账。

- 4.4结论

- 根据《关于印发工业涂装等3个行业挥发性有机物（VOCs）控制技术指导意见的通知》（温环发〔2019〕14号）、《温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南》等文件要求，我司组织开展了污染整治成效评估工作。

- 对照《温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南》中各个考核指标，企业逐一进行自查。自查结果表明，企业已基本完成考核指标中生产合法性、废气收集与处理、废水处理、固体废物等方面要求。主要问题存在于监督管理方面，通过此次整改评估工作，按照相关要求落实不足之处。

在自查过程中，发现厂内存在的问题和不足，逐一进行整改、落实。

5 环境保护设施情况

- 5.1 污染物治理/处理设施

5.1.1 废水

本项目废水主要为员工生活污水，生活污水化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管排放，纳管至龙港污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A标准后排放。废水来源及处理见表5-1。

表5-1  废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 污水处理厂 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 化粪池 | 龙港污水处理厂 | 环境 |

5.1.2 废气

本项目产生的废气主要为印刷废气。废气来源及处理方式详见表5-2。

项目印刷过程中会产生一定量的非甲烷总烃，由于企业厂房楼层高度不够，无法设置集气罩，企业设置独立密闭的印刷车间，进出口采用塑胶帘封闭，窗户关闭，通过鲜风系统送风进入印刷车间，墙壁设置侧吸式管道收集印刷废气，废气收集后经活性炭吸附净化处理达标后引至25米高空排放。

本项目不涉及油墨调配，油墨直接使用。

表5-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 印刷车间 | NMHC | 活性炭吸附箱 | 25m | 环境 |

密闭印刷车间侧吸式集气

5.1.3 噪声

该项目噪声源主要来自印刷机、废气处理风机等运行噪声。

5.1.4 固(液)体废物

项目产生的固体废物主要为边角料、废抹布、废原料桶、废活性炭、废印刷版和生活垃圾。生活垃圾委托环卫清运；边角料收集后外售综合利用；废抹布、废原料桶、废活性炭、废印刷版收集后委托温州市环境科技有限公司清运并协助处置。固废产生情况及处置见表5-3。

表5-3 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 工序/生产线 | 固体废物名称 | 环评产生量 (吨/年) | 实际产生量 (吨/年) | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各个工序 | 边角料 | 150 | 110 | 外售综合利用 |
| 2 | 印刷 | 废印刷版 | 2.5 | 0.1 | 委托温州市科技发展有限公司清运并协助处置 |
| 3 | 设备清洁 | 废抹布 | 0.2 | 0.1 |  |
| 4 | 印刷 | 废原料桶 | 1.03 | 0.2 |  |
| 5 | 废气处理 | 废活性炭 | 13.8 | 0.1 |  |
| 6 | 员工生活 | 生活垃圾 | 4.5 | 4 | 环卫处理 |

危废暂存间

5.2 其他环保设施

5.2.1 环境风险防范

企业需编制环境突发事故应急预案并交由当地环保局备案。

5.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际投资2000万元，其中环保设施投资15万元，占总投资的0.75%。项目环保投资情况见表5-4。该公司已制定环保管理制度，设有环保管理人员。

表5-4 工程环保设施投资情况表

| 环保设施名称 | 处理设施 | 实际投资(万元) |
| --- | --- | --- |
| 废水治理 | 园区现有化粪池 | 0 |
| 废气治理 | 车间密闭、活性炭吸附、管道 | 12 |
| 噪声防治 | 隔声、减振 | 1 |
| 固废治理 | 危险废物暂存及委托处置、一般固废外售 | 2 |
| 合 计 | / | 15 |

苍南县紫光印业有限公司年产3000吨纸制印刷品建设项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评要求、批复意见、实际建设情况见表5-5。

表5-5 环评意见落实情况表

| 类别 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 项目生活废水经园区化粪池预处理达到纳管标准后纳入龙港污水处理厂处理达标排放。 | 项目生活废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，其中氨氮、总磷指标执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)。 项目排水实施雨污分流。生活废水须经配套污水处理设施预处理达到纳管标准后排入市政管网，最终纳入龙港城镇污水处理厂处理。 | 本项目废水主要为员工生活污水，生活污水化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管排放，纳管至龙港污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A标准后排放。 |
| 废气 | 有机废气收集后经“光催化氧化装置+活性炭吸附”处理后经25米的排气筒排放。 | 项目非甲烷总烃等废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中“新污染源大气污染物排放限值”的二级标准；VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) ，其中企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行表A.1中的特别排放限值。 项目中产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动(主要为印刷工序)，应在密闭空间或者设备中进行；挥发性有机废气须经高效集气、处理达标后通过排气筒高空排放，排气筒位置、高度应符合《报告表》要求及相关规定。项目须按《关于印发<浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案(2017-2020 年) >的通知》(浙环发[2017] 41号)及相关行业整治要求收集、处置挥发性有机物废气。 | 项目印刷过程中会产生一定量的非甲烷总烃，由于企业厂房楼层高度不够，无法设置集气罩，企业设置独立密闭的印刷车间，进出口采用塑胶帘封闭，窗户关闭，通过通风系统送风进入印刷车间，墙壁设置侧吸式管道收集印刷废气，废气收集后经活性炭吸附净化处理达标后引至25米高空排放。 本项目不涉及油墨调配，油墨直接使用。 |
| 噪声 | 加强设备维护，手工作业做到轻拿轻放，高噪声设备采取适当减振降噪措施 | 营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的3类标准。 合理布局生产车间，优先选用低噪声设备。对高噪声设施采取降噪减震措施，并加强设备维护，使设备处于良好运行状态，确保厂界噪声达标排放。 | 车间合理布局，已做好相应隔音减振措施。 |
| 固体废物 | 边角料收集后外售综合利用；废印刷版、废抹布、废原料桶、废活性炭、委托有资质单位处理；生活垃圾环卫部门清运。 | 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单 (2013年)相关规定;危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(2013年)相关规定。 各类固废须妥善处置或利用。一般生产固废经妥善收集后综合利用;危险废物须设置符合规范的临时暂存场所，并委托有相应资质单位处置，转移活动按《危险废物转移联单管理办法》实施；生活垃圾委托环卫部门及时清运处理。 | 项目产生的固体废物主要为边角料、废抹布、废原料桶、废活性炭、废印刷版和生活垃圾。生活垃圾委托环卫清运；边角料收集后外售综合利用；废抹布、废原料桶、废活性炭、废印刷版收集后委托温州市环境科技有限公司清运并协助处置。 |

- 6 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 6.1 环评报告的主要结论与建议

6.1.1 环境影响评价结论

（1）水环境影响

本项目为苍南县紫光印业有限公司年产 3000 吨纸制印刷品建设项目，项目不产生生产废水，只排放生活污水，生活污水水质简单且废水量不大，符合纳管要求，不会对污水处理厂造成较大冲击，其污水经处理达标排放后，对纳污水体影响不大，不会导致纳污水体水质的恶化。

（2）大气环境影响

本项目产生的废气经处理后可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准。根据估算模式，本项目特征污染物 1% ≤ Pmax＜10%，对周围大气环境影响较小。大气环境影响评价等级为二级，二级评价项目不进行进一步预测与评价，无需设置大气环境防护距离，只对污染物排放量进行核算。

（3）声环境影响

根据预测结果，项目营运厂界昼间噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类噪声排放限值。

（4）固废环境影响

本项目固体废物均有固定去处，边角料收集后可外售综合利用；废印刷版、废抹布、废原料桶、废活性炭等危险废物委托有资质单位回收处理；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关要求。贮存、处置场应按 GB1556.2 规定设置环境保护图形标志并进行检查和维护。在采用以上措施，可以将产生的固体废弃物全部妥善分类处理完毕，不会对外界环境造成较大的影响。

6.1.2建议

加强环境管理，设立专门的环保人员，加强工人的污染防治意识，定期对各污染治理设施检查、监测，确保生产安全、环境良好。

6.1.3环境影响评价总结论

苍南县紫光印业有限公司年产 3000 吨纸制印刷品建设项目，项目的建设符合产业政策要求，具有较好的经济效益。符合项目所在地环境功能区规划要求，排放污染物符合国家规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目营运期会产生一定的污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周边环境影响不大。可以认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，从环保角度来看，该项目的建设是可行的。

- 6.2 审批部门审批决定

温州市生态环境局于2020年4月24日以(温环苍建[2020]103号)出具了对本项目环境影响评价的审批意见，具体如下：

苍南县紫光印业有限公司：

由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《苍南县紫光印业有限公司年产3000 吨纸制印刷品建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及有关材料已收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查和公示，审批意见如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规，原则同意《报告表》的结论与建议，《报告表》 提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。

二、该项目位于龙港市彩虹大道511-731 号彩虹智慧创业园17幢101、102、301、302、401、402室，建筑面积4595. 48m2。主要以原纸、胶印油墨、洗车水、润版液等原辅料，通过切纸、印刷等工艺，形成年产3000吨纸制印刷品的生产规模。具体生产规模、设备、工艺流程等详见《报告表》。

三、项目主要污染物执行标准：

1、项目生活废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，其中氨氮、总磷指标执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)。

2、项目非甲烷总烃等废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中“新污染源大气污染物排放限值”的二级标准；VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) ，其中企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行表A.1中的特别排放限值。

3、营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的3类标准。

4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单 (2013年)相关规定;危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(2013年)相关规定。

四、项目应落实《报告表》中提出的各项污染防治措施和环境管理要求：

1、项目排水实施雨污分流。生活废水须经配套污水处理设施预处理达到纳管标准后排入市政管网，最终纳入龙港城镇污水处理厂处理。

2、项目中产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动(主要为印刷工序)，应在密闭空间或者设备中进行；挥发性有机废气须经高效集气、处理达标后通过排气筒高空排放，排气筒位置、高度应符合《报告表》要求及相关规定。项目须按《关于印发<浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案(2017-2020 年) >的通知》(浙环发[2017] 41号)及相关行业整治要求收集、处置挥发性有机物废气。

3、合理布局生产车间，优先选用低噪声设备。对高噪声设施采取降噪减震措施，并加强设备维护，使设备处于良好运行状态，确保厂界噪声达标排放。

4、各类固废须妥善处置或利用。一般生产固废经妥善收集后综合利用;危险废物须设置符合规范的临时暂存场所，并委托有相应资质单位处置，转移活动按《危险废物转移联单管理办法》实施；生活垃圾委托环卫部门及时清运处理。

五、项目污染物总量控制指标为:：COD≤0. 02t/a、NH3-N≤0.002t/a、VOCs≤0. 55t/a，其中VOCs总量须严格按相关规定削减替代或交易取得。

六、项目须严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，其配套建设的环境保护设施经验收合格后方可正式投入生产设或使用。

七、《报告表》经批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施若发生重大变化，你单位须重新报批。建设项目自《报告表》批准之日起5年后方开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

八、你单位对报批或者报备材料的真实性、合法性和完整性负责。本审批意见的各项环境保护事项必须认真执行，如有违反，将依法追究法律责任。

九、若你单位对本审批意见内容不服的，可以在收到本批复之日起六十日内向温州市人民政府申请行政复议，也可以在收到本批复之日起六个月内直接向温州市鹿城区人民法院提起诉讼。

7 验收执行标准

- 7.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表7-1：

表7-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值 |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L |  |
|  | 总氮 |  | 70 | mg/L | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中的B级标准 |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源2级排放标准 |
|  |  | 排放速率 25m[1] | 35 | kg/h |  |
| 噪声 | 厂界四周 |  | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准 |
| 注[1]排放速率标准值均按(GB16297-1996)附录B内插法计算 |  |  |  |  |  |

- 7.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为废水量360t/a，CODcr0.02t/a、氨氮0.002t/a、VOCs0.55t/a。

- 8 验收监测内容

- 8.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表8-1。

表8-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TN、TP、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TN、TP | 现场平行样，采样一天一次 |
| 有组织废气 | B、C | 印刷废气净化前后排气筒 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 等效声级 | 监测2天， 上下午各1次 |

- 9 质量保证及质量控制

- 9.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表9-1：

表9-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 |
|  |  | 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正HJ 706-2014 |
| 有组织 废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-2017 |

- 9.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表9-2：

表9-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 便携式PH计 | PHB-4 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、TN | 检定合格 |
| 电子天平 | LS220A | SS | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 检定合格 |
| 多功能声级计 | AWA5680型 | 噪声 | 检定合格 |
| 真空箱采样器 | \ | 非甲烷总烃 | 功能检定合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |

- 9.3 人员资质

建设项目验收监测参与人员见表9-3：

表9-3 建设项目验收监测参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 高鸿州 | 评价室检测员 | XH201408 |
| 报告编制人 | 高鸿州 | 评价室检测员 | XH201408 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 质量负责人/工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 潘腾册 | 评价室检测员 | XH201707 |
|  | 陈建文 | 评价室检测员 | XH201713 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任 | XH201721 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 周玲玲 | 分析室检测员 | XH201910 |
|  | 李昌浩 | 分析室检测员 | XH202011 |
|  | 党锦涛 | 分析室检测员 | XH202012 |
|  | 鲍靖浩 | 分析室检测员 | XH201922 |
|  | 叶孙文 | 分析室检测员 | XH201923 |
|  | 吴敏 | 分析室检测员 | XH201818 |

- 9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）（2019年）的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表9-4。

表9-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ2011025-024 | COD | 428 | 437 | 1.0 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 30.9 | 29.9 | 1.6 | ≤20 | 符合 |
|  | TP | 7.09 | 7.86 | 5.2 | ≤15 | 符合 |
|  | TN | 56.5 | 61.1 | 3.9 | ≤10 | 符合 |

- 9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）（2019年）的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器测量的有效范围(即30%~70%之间)。

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟

气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表9-5：

表9-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年11月4日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2020年11月5日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 10 验收监测结果与分析评价

- 10.1 生产工况

2020年11月4日、5日、2021年1月10日、11日验收监测期间，苍南县紫光印业有限公司年产3000吨纸制印刷品建设项目的生产负荷分别为82.0%、85.0%、90.0%、81.0%，产品生产负荷均大于75%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表10-1。

表10-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计主要产能 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 11月4日 | 纸制印刷品 | 8.2吨/d | 82.0% | 3000吨/a 10吨/d | 300天 |
| 11月5日 |  | 8.5吨/d | 85.0% |  |  |
| 1月10日 |  | 9.0吨/d | 90.0% |  |  |
| 1月11日 |  | 8.1吨/d | 81.0% |  |  |

- 10.2 环境保护设施调试效果

10.2.1 污染物达标排放监测结果

10.2.1.1 废水监测结果

2020年11月4日、5日验收监测期间，项目生活污水排放口监测结果表明，pH范围、化学需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度均低于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值，氨氮和总磷排放浓度均低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值；总氮排放浓度低于《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中的B级标准。监测结果详见表10-2、生产废水去除率详见表10-6。

表10-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH范围 (无量纲) | NH3-N (mg/L) | 总磷 (mg/L) | SS (mg/L) | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) | 总氮 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 11月4日 | 09:06 | 7.31 | 28.6 | 7.89 | 70 | 431 | 112 | 2.09 | 63.2 |
|  | 10:17 | 6.89 | 31.5 | 7.44 | 78 | 441 | 102 | 1.91 | 62.4 |
|  | 11:24 | 7.13 | 26.4 | 6.77 | 87 | 434 | 116 | 1.92 | 60.1 |
|  | 13:02 | 7.11 | 30.5 | 7.60 | 64 | 430 | 109 | 2.16 | 55.4 |
|  | 平均值 | 6.89-7.31 | 29.2 | 7.42 | 75 | 434 | 110 | 2.02 | 60.3 |
| 生活污水排放口 11月5日 | 08:57 | 7.22 | 27.4 | 7.22 | 76 | 430 | 106 | 2.03 | 63.4 |
|  | 10:07 | 6.93 | 29.3 | 6.42 | 84 | 435 | 110 | 2.18 | 65.5 |
|  | 11:16 | 6.84 | 26.0 | 7.67 | 77 | 444 | 115 | 2.06 | 59.2 |
|  | 13:04 | 7.08 | 30.4 | 7.48 | 68 | 432 | 122 | 1.98 | 58.8 |
|  | 平均值 | 6.84-7.22 | 28.3 | 7.20 | 76 | 435 | 113 | 2.06 | 61.7 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 35 | 8 | 400 | 500 | 300 | 100 | 70 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2011025号检测报告。

10.2.1.2 废气监测结果

2021年1月10日、11日验收监测期间，项目印刷废气净化后排气筒的废气监测结果中非甲烷总烃的排放浓度、排放速率小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物二级排放标准，监测结果详见表10-3，去除率详见表10-5。

表10-3排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 印刷车间 活性炭吸附箱 1月10日 | 净化 前 | 标态干烟气量，m3/h | 7.7×103 | 7.9×103 | 7.8×103 | 7.9×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 51.6 | 42.4 | 57.1 | 57.1 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，mg/m3 | 0.40 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 9.1×103 | 9.2×103 | 8.9×103 | 9.2×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 23.3 | 35.8 | 39.1 | 39.1 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，mg/m3 | 0.21 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 35 | 达标 |
| 印刷车间 活性炭吸附箱 1月11日 | 净化 前 | 标态干烟气量，m3/h | 7.6×103 | 7.7×103 | 7.8×103 | 7.8×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 40.7 | 47.0 | 54.7 | 54.7 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，mg/m3 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 9.1×103 | 9.4×103 | 9.2×103 | 9.4×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 20.5 | 36.7 | 21.3 | 36.7 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，mg/m3 | 0.19 | 0.34 | 0.20 | 0.34 | 35 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2011026号检验检测报告。

验收监测期间，企业废气污染物中非甲烷总烃的排放速率为0.27kg/h。

项目每日工作按8小时计，年工作300天计，则废气年排放量VOCs（以非甲烷总烃计）为0.65t/a。

10.2.1.3 厂界噪声监测结果

验收监测期间，根据实际情况于龙港市紫光印业有限公司厂界南侧（1号测点）、西侧（2号测点）、北侧（3号测点）、东侧（4号点）设置4个噪声测点，其两天上下午监测期间，2号、3号、4号测点主要声源为印刷车间噪声，1号测点无明显声源，2020年11月4日、5日昼间监测结果表明，1号、4号测点符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）3类标准限值要求，其余测点因受周围环境影响无法评价。具体监测结果及监测点位见表10-5、图3-2。

表10-5 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 11月4日、5日等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要噪声源 | 4日上午 | 5日上午 | 4日下午 | 5日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1(南侧) | 无明显声源 | 62 | 62 | 62 | 62 | 65 | 达标 |
| 2(西侧) | 印刷车间噪声 | ＜70 | ＜70 | ＜70 | ＜70 | 65 | 无法评价 |
| 3(北侧) | 印刷车间噪声 | ＜73 | ＜73 | ＜73 | ＜73 | 65 | 无法评价 |
| 4（东侧） | 印刷车间噪声 | ＜65 | ＜65 | ＜65 | ＜65 | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2011027号检测报告。

10.2.2 污染物排放总量核算

监测期间，企业提供资料显示，废水年排放340吨，因此主要废水污染物的年排放量为化学需氧量0.017t/a、氨氮0.0017t/a，符合环评提出的控制指标要求。

10.2.3环保设施去除效率监测结果

10.2.3.1废水治理设施

该项目产生的废水主要为职工生活产生的生活污水。废水经处理达标后排放。

10.2.3.2 废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果，主要污染物经收集处理后高空排放，污染物的排放浓度均能达标排放。

表10-7 废气监测结果去除率统计表

| 日期 项目 | 监测结果去除率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 印刷车间 非甲烷总烃(kg/h) | 1月10日净化前 | 0.41 | 1月11日净化前 | 0.37 |
|  | 1月10日净化后 | 0.30 | 1月11日净化后 | 0.24 |
|  | 去除率（%） | 26.8 | 去除率（%） | 35.1 |

10.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在70~85dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施。

11 验收监测结论及建议

- 11.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2020年11月4日、5日、2021年1月10日、11日验收监测期间，苍南县紫光印业有限公司年产3000吨纸制印刷品建设项目的生产负荷分别为82.0%、85.0%、90.0%、81.0%，产品生产负荷均大于75%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。

11.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，项目生活污水排放口监测结果表明，pH范围、化学需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度均低于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值，氨氮和总磷排放浓度均低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值；总氮排放浓度低于《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中的B级标准。

11.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，项目印刷废气净化后排气筒的废气监测结果中非甲烷总烃的排放浓度、排放速率小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物二级排放标准。

11.1.3 噪声排放监测结论

验收监测期间，根据实际情况于龙港市紫光印业有限公司厂界南侧（1号测点）、西侧（2号测点）、北侧（3号测点）、东侧（4号点）设置4个噪声测点，其两天上下午监测期间，2号、3号、4号测点主要声源为印刷车间噪声，1号测点无明显声源，2020年11月4日、5日昼间监测结果表明，1号、4号测点符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）3类标准限值要求，其余测点因受周围环境影响无法评价。

11.1.4 固体废物核查结论

项目产生的固体废物主要为边角料、废抹布、废原料桶、废活性炭、废印刷版和生活垃圾。生活垃圾委托环卫清运；边角料收集后外售综合利用；废抹布、废原料桶、废活性炭、废印刷版收集后委托温州市环境科技有限公司清运并协助处置。

11.1.5总量控制结论

项目废水年排放340吨，因此主要废水污染物的年排放量为化学需氧量0.017t/a、氨氮0.0017t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 11.2 建议

1、进一步优化印刷工序废气收集口、处理措施，按照《温州市包装印刷企业污染整治提升技术指南》中规定，进一步提高废气收集率和去除率，减少挥发性有机物的排放量；

2、定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物长期稳定达标排放；及时申报排污许可证、编制应急预案。

3、如实记录产生挥发性废气的物料使用量，并确保台账保存期限不少于三年；加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态；

4、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所，并有明显的标牌、标识，及时处理固体废物，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                         4-1

附件1                                                         4-2

附件1                                                         4-3

附件1                                                         4-4

附件2                                                         11-6

附件2                                                         11-5

附件2                                                         11-4

附件2                                                         11-3

附件2                                                         11-2

附件2                                                         11-1

附件3                                                         2-2

附件3                                                         2-1

附件4                                                         9-9

附件4                                                         9-8

附件4                                                         9-7

附件4                                                         9-6

附件4                                                         9-5

附件4                                                         9-4

附件4                                                         9-3

附件4                                                         9-2

附件4                                                         9-1

附件2                                                         11-7

附件2                                                         11-8

附件2                                                         11-9

附件2                                                         11-10

附件2                                                         11-11

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 苍南县紫光印业有限公司年产3000吨纸制印刷品建设项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 温州市龙港市彩虹大道511-731号彩虹智慧创业园17幢1楼 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | C23 印刷和记录媒介复制业 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑新建 □改扩建 □技术改造 □迁扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产3000吨纸制印刷品 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产3000吨纸制印刷品 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 温州市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 温环苍建[2020]103号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2020年5月 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2020年7月 |  |  |  |  | 排水许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 龙港市紫光印业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 1.05 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | \ |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 12 |  | 噪声治理(万元) |  |  | 1 |  |  | 固废治理(万元) |  | 2 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 龙港市紫光印业有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  |  | 913303277258942401 |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 本期生产排放量(1) |  | 本期生活实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | 0.034 |  |  | 0.036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 434 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 0.017 |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 28.8 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 0.0017 |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  | VOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年