永嘉县永发塑胶钮扣有限公司树脂钮扣

扩建项目竣工环境保护自行验收意见

2017年12月20日，永嘉县永发塑胶钮扣有限公司主持召开了树脂钮扣扩建项目竣工环境保护自行验收会议，并成立了由永嘉县永发塑胶钮扣有限公司（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）、浙江中篮环境科技有限公司（环评编制单位）、江苏省环科院环境科技有限公司(废水废气设计单位)、金坛市绿源环保科技有限公司（废水废气施工单位）等单位代表和3位特邀专家组成验收组(详见会议签到单)。验收组对企业现场进行了环境保护检查，审阅并核实相关材料，听取了有关单位的汇报,严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工验收环境保护验收技术规范、环评报告和审批部门审查意见，对项目进行环保自行验收，并形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况：

永嘉县永发塑胶钮扣有限公司位于永嘉县桥头镇钮扣工业园区，租用永嘉县求新塑胶制品有限公司厂房，租用建筑面积约为3900m2。企业原年产500吨树脂钮扣项目已通过永嘉环保局验收，后企业在占地面积、建筑面积、员工人数和工作制不变的前提下，新增30只抛光桶和1台棒料机，以达年产600吨树脂钮扣的产能， 2015年9月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成环评报告表， 2016年8月16日通过永嘉县环境保护局审批(永环建[2016]122号)，项目于2016年12月竣工，实际总投资600万元，其中环保投资55万元，占总投资额的9.2%。目前项目工程各环保设施基本达到设计要求并投入运行，符合竣工验收监测条件。

- 工程变更情况

经现场查验，工程内容与环评报告基本一致，但设备实际数稍有减少，其中树脂钮扣抛光桶减少16台、制扣机15台、板料机1台，其他设备不变。生产负荷大于75%，工况符合验收监测要求。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目建有一套废水物化+生化处理系统，抛光废水经物化处理后与经化粪池预处理的生活污水一同经生化处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准排入菇溪。

（二）废气

项目废气主要为树脂粉尘及板料、棒料加工产生的苯乙烯废气。树脂粉尘经布袋除尘器处理达标后引至高空排放；苯乙烯废气经集气罩收集后经过水喷淋和碳纤维吸附处理达到《恶臭污染物综合排放标准》(GB14554-1993)排放量标准后引至屋顶25m高空排放。

（三）噪声

项目噪声主要来自于抛光桶等运行时产生的噪声，加强生产设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施。

（四）固体废弃物

项目产生的固废主要为树脂边角料、污泥、废包装桶、废碳纤维及生活垃圾。树脂边角料、污泥收集后统一交由项恩长清运处置，送温州宏泽污泥公司处置；废碳纤维收集后统一交由温州市环境发展有限公司回收处置；废包装桶统一交由永嘉县东大合成化工有限公司回收；生活垃圾收集后由环卫部门定期统一清运处理。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、污染物达标性

（1）污水

验收监测期间，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、石油类和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。

（2）废气

项目板料、棒料车间净化后排气筒的废气监测中，苯乙烯排放速率及其均值均达到《恶臭污染物综合排放标准》(GB14554-1993)排放量标准。

（3）噪声

验收监测期间，项目厂界噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区对应标准。

- 固废

检查结果表明，企业产生的固体废弃物均已妥善处置。

2、污染物总量控制指标

根据监测报告核算，主要污染物实际排放总量均符合环评提出的控制指标要求。

五、验收结论

经现场查验，永嘉县永发塑胶钮扣有限公司树脂钮扣扩建项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，但棒料车间废气收集率偏低，缺厂界粉尘与苯乙烯监测。经审议，在落实有关整改措施并补充废气因子监测后，方可通过该项目竣工环境保护验收。

- 验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容，补充厂界粉尘与苯乙烯废气监测。及时公示竣工验收监测报告、验收意见及其它情况说明。

2、完善有机废气的收集系统和处理设施运行管理，提高收集率和处理率，加强厂界无组织废气污染物的监控。校核污染物实际排放总量。

3、按相关要求做好工业固废暂时贮存，规范危险废物暂存场所建设，并及时委托相关单位处置，做好台账。

4、继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人，确保污染物长期稳定达标排放。

专家组签字：

永嘉县永发塑胶钮扣有限公司验收工作组

2017年12月20日