温州鑫泉金属制品有限公司建设项目

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第17203号

建设单位：温州鑫泉金属制品有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2017年11月

声   明

1、本报告正文共 贰拾叁 页，附件附表共 伍 页，一式 陆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

4、留存监测报告保存期六年。

建设单位：温州鑫泉金属制品有限公司

法人代表：徐荣谊

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：王石贵

| 温州鑫泉金属制品有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) |
| --- | --- |
| 电话：13868528120 | 电话：0577-88876910 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325499 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县昆阳镇服饰园区二期A06 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号8幢4楼 |

目   录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	4

3.4 水源及水平衡	5

3.5 生产工艺	5

3.6 项目变动情况	6

四、环境保护设施情况	7

4.1 污染物治理/处理设施	7

4.2 其他环保设施	8

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	9

五、建设项目环评报告的主要结论及审批	10

5.1 环评报告的主要结论与建议	10

5.2 审批部门审批决定	11

六、验收执行标准	14

6.1 验收评价标准	14

6.2 总量控制指标	14

七、验收监测内容	15

7.1 环境保护设施调试效果	15

八、质量保证及质量控制	16

8.1 监测分析方法	16

8.2 监测仪器设备	16

8.3 人员资质	17

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	17

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	18

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	18

九、验收监测结果与分析评价	19

9.1 生产工况	19

9.2 环境保护设施调试效果	19

十．验收监测结论及建议	22

10.1 验收监测结论	22

10.2 建议	23

附件：

1、《关于温州鑫泉金属制品有限公司建设项目环境影响报告表的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2017]81号，2017年6月16日)；

2、温州鑫泉金属制品有限公司2017年7月-9月用水量、主要设备清单及原辅料年消耗量表、主要工艺流程图。

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 一、验收项目概况

温州鑫泉金属制品有限公司建设项目选址于平阳县昆阳镇服饰园区二期A06，主要从事金银工艺品生产，企业租用浙江安康汽车零部件有限公司的现有闲置厂房进行生产，面积约500m2。项目建设性质为新建，于2016年11月17日开工，2016年12月28日竣工，于2017年3月委托浙江竟成环境咨询有限公司补充编制了《温州鑫泉金属制品有限公司建设项目环境影响报告表》。项目实际总投资300万元，其中环保投资10万元，占总投资额的3.3%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

温州鑫泉金属制品有限公司高度重视该项目竣工验收工作，于2017年8月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2017年8月8日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于10月19日、20日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于10月20日至10月26日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编写了本验收监测报告。

- 二、验收监测依据

1、《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日修改)；

2、《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第321号令，2014年3月13日修改)；

3、《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

4、《关于温州鑫泉金属制品有限公司建设项目环境影响报告表的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2017]81号，2017年6月16日)；

5、《温州鑫泉金属制品有限公司建设项目环境影响报告表》(浙江竟成环境咨询有限公司，2017年3月)；

6、温州鑫泉金属制品有限公司《检测委托单》(2017年8月3日)；

7、温州鑫泉金属制品有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

8、温州鑫泉金属制品有限公司《验收监测期间有关情况记录表》；

9、温州鑫泉金属制品有限公司建设项目竣工环保验收监测方案。

- 三、工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于平阳县昆阳镇服饰园区二期A06，租用浙江安康汽车零部件有限公司的现有闲置厂房(经纬度：N27°41′36.90″，E120°34′15.36″)。项目东侧为浙江安康汽车零部件有限公司；南侧为惠工路；西侧为空地；北侧为浙江安康汽车零部件有限公司。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N 27°41′36.90″

E 120°34′15.36″

N

图3-1 项目地理位置图

安康汽配

一层温州鑫泉金属制品有限公司

1

2

N

惠  工  路

空

地

图3-2  项目平面布置及污染源监测点分布图

○为废水监测点

▲为厂界噪声监测点

◎为废气监测点

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资300万元，设计规模为年产金银礼品2t，实际规模能达到年产金银礼品2t，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金银礼品 | 2t/a | 2t/a |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 0.1t中频感应炉 | 1台 | 1台 |  |
| 02 | 挤压机 | 1台 | 1台 |  |
| 03 | 箱式电阻炉 | 1台 | 1台 |  |
| 04 | 轧机 | 5台 | 5台 |  |
| 05 | 退火炉 | 2台 | 2台 |  |
| 06 | 振动研磨机 | 3台 | 3台 |  |
| 07 | 超声清洗机 | 1台 | 1台 |  |
| 08 | 台式多用钻床 | 1台 | 1台 |  |
| 09 | 台式砂轮机 | 1台 | 1台 |  |
| 10 | 磨床 | 1台 | 1台 |  |
| 11 | 抛光机 | 2台 | 2台 |  |
| 12 | 冲床 | 4台 | 4台 |  |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 环评年用量 | 实际年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金 | 0.1t/a | 0.1t/a | 99.99% |
| 2 | 银 | 1.9t/a | 1.9t/a | 99.99% |
| 3 | 液压油 | 0.8t/a | 0.8t/a | 外购 |
| 4 | 家用洗洁精 | 0.5 t/a | 0.5 t/a | 外购 |
| 5 | 光亮剂 | 1 t/a | 1 t/a | 主要成分:脂肪醇表面活性剂、脂肪皂软水缓剂 |
| 6 | 液氨 | 0.5 t/a | 0.5 t/a | 本项目主要用于渗氨处理，放置于钢瓶内，最大存储量为0.2t/a |

- 3.4 水源及水平衡

本项目生产废水为研磨废水和清洗废水经沉淀处理、生活污水经化粪池预处理后排入昆鳌污水处理厂处理。冷轧水循环使用，不外排。根据企业提供的数据，企业2017年7月至9月用水48吨，废水排放约38.4吨，企业实际运行的水量平衡见图3-3

自来水

48t/3个月

损耗9.6t/3个月

生活用水

48t/3个月

生活污水

38.4t/3个月

入管网

38.4t/3个月

N

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目从事生产金银礼品，主要工艺流程及产污环节见图3-4，具体工艺流程说明如下：

熔化（电加热）

成型

振动研磨

清洗

成品

冷轧

银或金

图3-4 项目工艺流程图及产污环节图

噪声、废水

废气、固废

噪声

噪声、废水

抛光(部分抛光)

机加工

退火

粉尘、固废

噪声、固废

废气

银原材料通过高温熔解变为熔融液体，熔解温度约为960.3℃，将金属液体置于模具内成型，经自然冷却后经挤压、冷轧处理，将半成品置于振动研磨机内清洗，再经超声波清洗，保证金或银的表面清洁光亮，最后经抛光、液氨退火后，根据客户要求进行机加工处理后即得成品。振动研磨添加光亮剂，超声波清洗添加家用洗洁精。

以金作为原材的生产工艺同银一样，仅熔解温度不一样，金的熔解温度约为1063℃。

振动研磨即将上述半成品批次置入研磨机内，通过水龙头往研磨机内加水，同时加入光亮剂助益研磨效果，达到平整工件表面，达到洁净、光亮的效果，排水以间歇性方式产生，一批次(120kg)研磨作业时间约2h。研磨液配比：水400kg/吨工件、光亮剂0.5kg/吨工件。

液氨退火处理：以液氨为原料。液氨在一定温度下(650℃)，经催化剂裂解为氢气和氮气，该混合气体具有很好的还原性，以保护炉内材料不受氧化。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环评内容一致，无变动情况。

- 四、环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

本项目生产废水为研磨废水和清洗废水经沉淀处理、生活污水经化粪池预处理后排入昆鳌污水处理厂处理。冷轧水循环使用，不外排。废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准后纳入市政污水管网，由污水处理厂进行处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入纳管。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水和生产废水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 化粪池 | 纳管 |

4.1.2 废气

项目产生的废气主要为金属烟尘、金属粉尘和液氨处理废气。

(1)金属烟尘   金属烟尘经机器后采用旋风+布袋除尘器除尘后通过排气筒25米排放。

(2)金属粉尘   金属粉尘经排放管道排入密闭房间，定期手机。

(3)液氨处理废气  本项目退火炉尾气燃烧装置为打火点燃，废气燃烧产物为水及少量的N2。

废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属烟尘 | 颗粒物等 | 旋风+布袋除尘 | 25米 | 300×400 | 环境 |
| 金属粉尘 | 颗粒物等 | / | / | / | 环境 |
| 液氨处理废气 | N2 | / | / | / | 环境 |

4.1.3 噪声

项目主要产噪设备为0.1t中频感应炉、挤压机、振动研磨机、超声清洗机、抛光机等。距各设备1m、高1.2m处噪声源强及具体治理措施见表4-3。

表4-3 噪声源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 源强(dB) | 台数 | 位置 | 运行方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1t中频感应炉 | 75~85 | 1 | 生产车间 | 连续 | 室内、设备维护 |
| 2 | 挤压机 | 70~80 | 1 | 生产车间 | 间歇 | 室内、设备维护 |
| 3 | 振动研磨机 | 80~90 | 1 | 生产车间 | 连续 | 室内、设备维护 |
| 4 | 超声清洗机 | 80~90 | 14 | 生产车间 | 连续 | 室内、设备维护 |
| 5 | 抛光机 | 80~90 | 1 | 生产车间 | 连续 | 室内、设备维护 |

4.1.4 固(液)体废物

项目主要固体废物为金属边角料及金属渣、抛光粉尘、回收烟尘和生活垃圾。金属边角料及金属渣、抛光粉尘和回收烟尘经收集后外卖综合利用；生活垃圾委托环卫部门定期清运。固废产生情况及处置见表4-4。

表4-4 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属边角料及金属渣 | 熔化、机加工 | 一般废物 | 0.004 t/a | 0.004 t/a | 外卖综合利用 |
| 2 | 抛光粉尘 | 抛光 | 一般废物 | 0.0001t/a | 0.0001t/a | 外卖综合利用 |
| 3 | 回收烟尘 | 除尘器 | 一般废物 | 0.0018t/a | 0.0018t/a | 外卖综合利用 |
| 4 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般废物 | 6t/a | 6t/a | 环卫清运 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算300万元，实际投资300万元，其中环保设施投资10万元，占总投资额的3.3%。项目环保投资情况见表4-5。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。

表4-5 工程环保设施投资情况表

| 环保设施名称 | 环评预算(万元) | 实际投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 3 | 3 | / |
| 废气治理 | 5 | 5 | / |
| 噪声防治 | 1 | 1 | / |
| 固废治理 | 1 | 1 | / |
| 合 计 | 10 | 10 | / |

温州鑫泉金属制品有限公司建设项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评、实际建设情况见表4-6。

表4-6 环评意见落实情况表

| 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- |
| 项目生活污水、生产废水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网，再经昆鳌污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排放，冷轧水循环使用，不外排。 | 项目生活污水、生产废水已经化粪池预处理后排入市政纳管，根据排放口的废水监测结果，排放浓度均能达标排放 |
| 项目金属烟尘金经机器后采用旋风+布袋除尘器除尘后通过排气筒25米排放;金属粉尘经排气管道密闭，定期清理；液氨成分为水和少量的N2，影响不大。 | 项目金属粉尘通过水膜除尘除尘后高空排放；粉尘定期清理。 |
| 加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生点高噪声现象 | 企业设备已加强设备维护，设备运转良好，根据监测结果，厂界四周噪声均能达标排放 |
| 一般固体废弃物要设专门堆场分类集中堆放，金属边角料及金属渣、抛光粉尘和烟尘经收集后外卖综合利用；生活垃圾委托环卫部门定期清运 | 项目金属边角料及金属渣、抛光粉尘和回收烟尘经收集后外卖综合利用；生活垃圾委托环卫部门定期清运。 |

- 五、建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响  由工程分析可知，冷轧水循环使用，不外排;研磨废水和清洗废水经沉淀处理、生活污水经化粪池预处理后纳管，排入昆鳌污水处理厂处理，废水纳管执行《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)中的级标准，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B 标准。总体来说，本项目废水在经过处理后做到纳管排放的基础上，对周边环境影响不大。

(2)废气影响  本项目金属烟尘对周边环境及敏感点基本上无不利影响。大气环境防护距离计算结果为无超标点，因此，项目可以不设置大气环境防护距离。根据卫生防护距离取值原则，提级后，确定项目熔化车间分别需设置50m 卫生防护距离。本项目最近的环境敏感保护目标平阳县第三中学距熔化车间183m，不在本项目卫生防护距离内，能满足卫生防护距离要求。卫生防护距离由建设单位、当地政府和有关部门按照国家卫生主管部门相关规定予以落实。项目抛光和砂轮打磨工序会产生少量的金属粉尘，抛光工序产生的金属粉尘经排放管道进入密闭房间，业主定期清理，打磨粉尘产生量极少，本项目仅作定性分析。高温使NH3分解为原子状态的(N)气与(H)气而进行渗氮处理，根据业介绍可知，裂解的N295%起渗氮作用，H2在炉口点燃。N2在放电条件下才可以不氧气化合生成NO，本项目的尾气燃烧装置为打火点燃，故尾气中的少量N2不会应生成NOX。则氮化处理的生产废气为燃烧产生的H2O 及少量N2,不会对周围环境空气质量产生明显的不利影响。

(3)声环境影响  根据预测结果可知，项目厂界噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类环境功能区对应昼间标准;敏感点昼间声环境质量预测值能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类声环境功能区要求。总体而言，在采取有效的噪声防治措施的基础上，本项目厂界噪声排放达标影响不大。

(4)固废影响  本项目的金属边角料及金属渣、抛光回收粉尘、回收烟尘收集后外售综合利用;生活垃圾应该日产日清，收集后由环卫部门统一清运作卫生填埋处置。只要严格按照环卫部门的有关规定执行，落实本环评提出的各项措施，本项目产生的固废能够达到减量化、资源化、无害化的效果，不会对周围环境产生明显不利的影响。

5.1.2 建议

(1)重视环境保护工作，认真实施各项污染源的治理措施，确保项目的废水、噪声等均能达标排放，固废均能得到妥善处理，运营期间确保“三废”处理环保设施的正常运行，并做好保养工作，一旦环保设施出现故障，应立即停产修理;

(2)妥善处理好各类固废的分类收集工作，做到及时清运处理；项目实施时，严格按照本环评提出的各项污染治理措施;

5.1.3 环境影响评价总结论

本项目为温州鑫泉金属制品有限公司建设项目，符合浙江省建设项目环保审批原则，符合建设项目环评审批要求，符合建设项目其他部门审批要求。项目的建设有利于改善区域经济发展。只要建设单位在该项目的建设过程中认真落实环保“三同时”制度，做到合理布局，同时做到本评价中提出的各项污染防治措施与建议，确保污染物达标排放。从环保的角度出发，本项目的建设是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

平阳县环境保护局于2017年6月16日以(平环建〔2017〕81号)对本项目进行备案受理，具体如下：

你公司申请审批的报告、由浙江竟成环境咨询有限公司编制的《温州鑫泉金属制品有限公司建设项目环境影响报告表》已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，现将审批意见函告如下:

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于平阳县昆阳镇服饰园区二期A06,租用浙江安康汽车零部件有限公司的现有闲置厂房，总租赁建筑面积为500m2，主要从事金银工艺品生产，预计年生产2t 金银礼品。具体建设内容见项目环评文本。

三、项目生产废水经沉淀预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准后汇同经化粪池预处理的生活污水，一并纳入市政污水管网，再经昆鳌污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排放; 冷轧水循环使用，不外排。

项目营运期间，金属融化工序产生的烟尘经集气后，再经旋风+布袋除尘器(或其他高效除尘设备) 除尘后引至不低于15m的排气筒高空排放; 抛光、打磨工序产生的粉尘经排气管引入密闭房间并定期清理; 退火炉尾气燃烧处置; 项目大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中的新污染源大气污染物排放限值二级标准，熔化烟尘排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) 表2 中的二级标准排放限值和表3标准排放限值。

合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象; 对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施; 项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中3 类标准。项目生产过程中产生的金属边角料、金属渣、抛光回收粉尘及除尘烟尘收集后外售综合利用，生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运处理。

四、总量控制: 本项目涉及的总量控制指标主要为COD、NH3-N，总量控制值分别为0.02t/a、0.002t/a; 根据《关于温州市排污权有偿使用费征收标准的通知》(温发改价(2013) 225号)，本项目中的COD、NH-N总量指标需通过排污权交易有偿获得。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

六、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你公司对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向平阳县人民政府或者温州市环境保护局提起行政复议。

六、验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三级标准 |
|  | 悬浮物 | 400 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 | 300 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 | 100 | mg/L |  |
|  | 氨氮 | 35 | mg/L | 《工业企业废水氨、氮污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 总磷 | 8 | mg/L |  |
| 废气 | 烟尘(颗粒物) | 150 | mg/L | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)金属熔化炉二级标准 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 65 | dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 固废 | 贮存与处置 | \ | \ | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单标准(2013年第36号) |

- 6.2 总量控制指标

本环评建议项目最终排入环境的主要污染物总量控制指标为：CODcr0.02t/a、氨氮0.002t/a。

根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》(浙环发[2012]10 号)及《温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法(试行)》(温环发[2010]88号)文件，建设项目排放生产废水，应将生活污水和生产废水排放总量全部核算为建设项目污染物排放总量。根据《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》(温政令第123 号)及《温州市初始排污权有偿使用实施细则(试行)》(温政办[2013]83号)，本项目CODcr、NH3-N控制指标需通过排污权交易有偿获得。

- 七、验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、TP、TN 动植物油类 | 抽样2天，每天4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、BOD5、TP、TN | 现场平行样， 抽样1天，每天1次 |
| 有组织废气 | B、C | 熔化工序净化前、后排气筒 | 烟尘(颗粒物) | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界 | 厂界噪声(等效声级) | 监测2天，每天 上下午各1次 |
| 固废 | \ | 调查该项目产生的固体废物的种类、属性、年产生量和处理方式。 |  |  |

- 八、质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 0.04 mg/L |
| 废气 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 4.0 mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 30~130dB |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒--托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、烟尘(颗粒物) | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 自动烟尘测量器 | 崂应3012h | 烟尘(颗粒物) | 校准合格 |
| 多功能声级计 | AWA5680 | 厂界噪声 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 王石贵 | 评价室检测员 | XH201505 |
| 报告编制人 | 郑江杰 | 评价室检测员 | XH201702 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 其他成员 | 王小燕 | 检测报告编制人 | XH201706 |
|  | 金若伦 | 检测报告审核人 | XH201605 |
|  | 黄海燕 | 质量负责人/工程师 | XH201511 |
|  | 谢洁洁 | 样品管理员 | XH201612 |
|  | 钱安勉 | 评价室检测员 | XH201613 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 孙 帅 | 分析室检测员 | XH201726 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1710180-008 | COD | 269 | 255 | 2.67 | ≤10 | 符合 |
|  | NH3-N | 31.7 | 30.5 | 1.93 | ≤10 | 符合 |
|  | BOD5 | 67.2 | 57.7 | 7.61 | ≤15 | 符合 |
|  | TP | 6.23 | 6.37 | 1.11 | ≤10 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)。

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年10月19日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2017年10月20日 |  |  |  |  |

- 九、验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2017年10月19日、20日验收监测期间，温州鑫泉金属制品有限公司建设项目的生产负荷为99.2%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年生产日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 10月19日 | 金银礼品 | 6.6kg | 98.5% | 2t/a 6.7kg/d | 300天 |
| 10月20日 |  | 6.7kg | 100% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

(1)废水

验收监测期间，温州鑫泉金属制品有限公司污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中排放限值，监测结果详见表9-2。

表9-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | TP (mg/L) | 动植物油类(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 排放口 10月19日 | 09:02 | 7.31 | 334 | 27.4 | 72.1 | 100 | 5.42 | 2.59 |
|  | 10:38 | 7.24 | 366 | 32.2 | 73.0 | 115 | 5.25 | 2.23 |
|  | 12:49 | 7.28 | 368 | 30.7 | 85.0 | 105 | 5.55 | 1.65 |
|  | 14:12 | 7.23 | 351 | 33.2 | 89.6 | 110 | 5.72 | 2.34 |
|  | 平均值 | —— | 355 | 30.9 | 79.9 | 108 | 5.49 | 2.20 |
| 废水 排放口 10月20日 | 10:21 | 7.10 | 308 | 29.2 | 80.4 | 115 | 6.16 | 2.65 |
|  | 12:07 | 7.24 | 320 | 31.1 | 68.8 | 120 | 6.47 | 1.88 |
| 废水 排放口 10月20日 | 13:40 | 7.13 | 288 | 29.4 | 72.6 | 120 | 6.67 | 2.01 |
|  | 15:14 | 7.18 | 262 | 31.1 | 62.4 | 125 | 6.30 | 2.77 |
|  | 平均值 | —— | 295 | 30.2 | 71.1 | 120 | 6.40 | 2.33 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 500 | 35 | 300 | 400 | 8 | 100 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1710180号检测报告。

(2)废气

验收监测期间，温州鑫泉金属制品有限公司熔化废气排气筒的废气监测中，颗粒物排放浓度均能达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)金属熔化炉二级标准。监测结果见表9-3。

表9-3 废气监测结果统计表

| 抽样位置及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 |  |  |
| 10月 19日 熔化废气车间 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.1×103 | 1.1×103 | 1.1×103 | 1.1×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | 2.5 | 3.1 | 2.1 | 2.6 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.0027 | 0.0038 | 0.0022 | 0.0029 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.9×103 | 1.9×103 | 1.9×103 | 1.9×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 150 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.0029 | 0.0038 | 0.0019 | 0.0029 | —— | —— |
| 10月 20日 熔化废气车间 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.2×103 | 1.2×103 | 1.2×103 | 1.2×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | 22.2 | 3.2 | 2.3 | 9.2 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.025 | 0.0038 | 0.0027 | 0.0105 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.9×103 | 1.9×103 | 1.9×103 | 1.9×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | 4.8 | 1.5 | 1.0 | 2.4 | 150 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.0096 | 0.0029 | 0.0019 | 0.0048 | —— | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1710182号检测报告。

(3)厂界噪声

验收监测期间，根据实际情况于温州鑫泉金属制品有限公司厂界西、南侧设置2个噪声测点，10月19日、20日昼间上下午监测中，2个测点监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。现场监测时，1号和2号均为生产噪声。具体监测结果及监测点位见表9-4、图3-2。

表9-4 厂界噪声监测结果统计表

| 测点编号 | 主要声源 | 10月19日、20日等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 19日上午 | 19日下午 | 20日上午 | 20日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1 | 生产噪声 | 63* | 63* | 63* | 63* | 65* | 达标 |
| 2 | 生产噪声 | 63* | 62* | 64* | 62* | 65* | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1710181号检测报告，其中2个测点噪声测量值均未经修正。

9.2.2 污染物排放总量核算

企业废水总排口未规范化设置，无法统计流量，故根据据企业统计，2017 年7月-9月用水量为48吨，排污系数取0.8，则废水年排放量153.6t/a，经化粪池处理达标后纳管进入市政污水管网，再经昆鳌污水处理厂进行处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准排放，则主要污染物的年排放量化学需氧量0.009216t/a、氨氮0.0012288t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效率监测结果

(1)废水治理设施

根据企业废水排放口监测结果，主要污染物经化粪池预处理后排入市政污水网管均能达标排放。

(2)厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在75~90dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界四周昼间噪声均能达标排放。

- 十．验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2017年10月19日、20日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷均大于75%，生产工况符合验收调查监测的要求。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，温州鑫泉金属制品有限公司污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中排放限值。

10.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，温州鑫泉金属制品有限公司废气排放的颗粒物排放浓度均能达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)金属熔化炉二级标准。

10.1.3 厂界噪声监测结论

验收监测期间，温州鑫泉金属制品有限公司厂界西侧和南侧设置的2个噪声测点，其监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

10.1.4 固体废物核查结论

项目主要固体废物为金属边角料及金属渣、抛光粉尘、回收烟尘和生活垃圾。金属边角料及金属渣、抛光粉尘和回收烟尘经收集后外卖综合利用；生活垃圾委托环卫部门定期清运。

10.1.5 总量控制结论

企业全厂全年废水年排放量153.6t/a，废水主要污染物年排放量化学需氧量0.009216t/a、氨氮0.0012288t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

1、企业应规范化废水排放口，安装流量计量装置，建立排放口规范化档案及管理台帐，便于企业自行管理及环保部门不定期监督管理。

2、定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

3、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

4、经一步加强各种固体废物的管理，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州鑫泉金属制品有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | C33 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县昆阳镇服饰园区二期A06 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | 金属制造业 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ■新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产金银礼品2t |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产金银礼品2t |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江竟成环境咨询有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 平环建[2017]81号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2016年1月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2016年12月 |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州鑫泉金属制品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 97.0% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 3.3 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 3.3 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 3 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 5 | 噪声治理(万元) |  |  | 1 |  |  | 固废治理(万元) |  | 1 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 温州鑫泉金属制品有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 91330326MA286GKJ7K |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 0.01536 |  |  | 0.02989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 325 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 0.009216 |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 30.6 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 0.0012288 |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年

温州鑫泉金属制品有限公司建设项目

竣工环境保护自行验收意见

2018年7月10日，温州鑫泉金属制品有限公司组织有关人员进行“温州鑫泉金属制品有限公司建设项目”废水、废气环境保护竣工自主验收会议。

验收工作组现场检查了企业经验情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》，验收工作组经认真讨论后，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况：

温州鑫泉金属制品有限公司是一家从事金银工艺品生产的企业，企业位于平阳县昆阳镇服饰园区二期A06的浙江安康汽车零部件有限公司闲置厂房，租赁建筑面积500m2。企业于2017年3月委托浙江竟成环境咨询有限公司编制环评报告，并于2017年6月16日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2017]81号)，形成年产2t的生产能力。项目于2016年11月开工，2016年12月竣工，实际总投资300万元，其中环保投资10万元，占总投资额的3.3%。目前项目工程各环保设施达到设计要求并投入运行，符合竣工验收监测条件。

二、工程变更情况

无重大变化。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目生产废水为研磨废水和清洗废水经沉淀处理、生活污水经化粪池预处理后排入昆鳌污水处理厂处理。冷轧水循环使用，不外排。废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准后纳入市政污水管网，由污水处理厂进行处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入纳管。

- 废气

项目产生的废气主要为金属烟尘、金属粉尘和液氨处理废气。

(1)金属烟尘：金属烟尘经水膜除尘后通过排气筒25米高空排放。

(2)金属粉：金属粉尘经排放管道排入密闭房间，定期收集。

(3)液氨处理废气：本项目退火炉尾气燃烧装置为打火点燃，废气燃烧产物为水及少量的N2

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物排放达标性

1、废水

验收监测期间，温州鑫泉金属制品有限公司污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中排放限值。

2、废气

验收监测期间，温州鑫泉金属制品有限公司熔化废气排气筒的废气监测中，颗粒物排放浓度均能达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)金属熔化炉二级标准。

（二）污染物总量控制

根据竣工验收报告核算，企业实际排放化学需氧量、氨氮等污染物量均符合环评提出的控制指标要求。

五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善监测报告相关内容，及时公示企业环境信息及竣工验收材料。

2、加强废气处理设施的运行管理，定期检查、维护，确保废气污染物长期稳定达标排放。

3、强化风险防范措施，定期开展风险排查，降低环境风险。继续完善各类环保管理制度，各类环保设备需专人管理，环保责任落实到人。

六、验收结论

经现场查验，温州鑫泉金属制品有限公司建设项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，废水、废气环境保护设施按批准的环评文件和批复要求建成，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，该项目废水、废气通过竣工环境保护验收。

温州鑫泉金属制品有限公司

2018年7月10日