浙江兴威鞋业有限公司

胶鞋生产整治提升技术改造项目

环境保护验收报告

新鸿HJ综字第1908021号

建设单位：浙江兴威鞋业有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2019年4月

声   明

1、本报告正文共 伍拾捌 页，附件附表共 捌拾捌 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存报告保存期六年。

建设单位：浙江兴威鞋业有限公司

法人代表：贾有钱

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：胡忠浩

报告编制人：朱征宇

| 浙江兴威鞋业有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) (统一社会信用代码：91330302098509998P) |
| --- | --- |
| 电话：13806856255 | 电话：0577-88876910 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325000 | 邮编：325011 |
| 地址：瑞安市仙降街道林光工业区 | 地址：浙江省温州市龙湾区玉苍西路80号（8号厂房第二层、第四层） |

目   录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	3

三、工程建设情况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	5

3.3 主要原辅材料及燃料	7

3.4 水源及水平衡	7

3.5 生产工艺	8

3.6 项目变动情况	9

四、环境保护设施情况	15

4.1 污染物治理/处理设施	15

4.2 其他环保设施	20

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	26

五、建设项目环评报告的主要结论及审批	28

5.1 环评报告的主要结论与建议	28

5.2 审批部门审批决定	29

六、验收执行标准	33

6.1 验收评价标准	34

6.2 总量控制指标	35

七、验收监测内容	36

7.1 环境保护设施调试效果	36

八、质量保证及质量控制	37

8.1 监测分析方法	37

8.2 监测仪器设备	38

8.3 人员资质	38

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	39

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	39

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	39

九、验收监测结果与分析评价	40

9.1 生产工况	40

9.2 环境保护设施调试效果	40

十、验收监测结论及建议	55

10.1 验收监测结论	55

10.2 建议	57

附件：

1、《关于对浙江兴威鞋业有限公司胶鞋生产整治提升技术改造项目环境影响报告书的审批意见》(瑞安市环境保护局，瑞环建[2018]243号，2018年12月29日)；

2、企业主要生产设备及主要原辅材料消耗表、水量统计；

3、纳管证明；营业执照；

4、验收监测项目基本情况调查表，验收监测期间有关情况记录表；

5、仙降街道胶鞋行业整治提升准入条件评估意见单；

6、危废环保管家技术咨询合同

7、项目验收检测报告

8、工业垃圾处置协议书

9、危废处置合同

10、关于印发《仙降街道生活和工业垃圾费收费方案》的通知

11、仙降街道工业垃圾处置收据

12、浙江兴威鞋业有限公司胶鞋生产整治提升技术改造项目竣工环境保护自主验收意见

13、《关于浙江兴威鞋业有限公司生产整治提升技术改造项目环境保护设施（固废）竣工验收意见的函》(飞云环境管理所，温环瑞飞验[2019]56号，2019年7月19日)

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 一、验收项目概况

浙江兴威鞋业有限公司成立于1999年06月21日，主要从事胶鞋的生产和销售。由于企业成立时间较早，在成立时未进行环境影响评价，且未配套建设相应有效的环保设施。为全面贯彻落实《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《瑞安市胶鞋行业整治提升工作实施意见》等要求，进一步提升工艺装备、污染防治和清洁生产水平，切实保障群众环境权益，促进行业健康、规范和可持续发展，中共仙降街道工委及仙降街道办事处下发了《关于印发仙降街道胶鞋行业整治提升工作实施方案的通知》，并成立了仙降街道胶鞋行业整治提升领导小组。根据仙街委字[2018]38号，浙江兴威鞋业有限公司被列入整治提升名单。本项目已取得浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书(仙经技备案[2018]057 号)。

企业于2018年12月委托浙江环耀环境建设有限公司编制完成《浙江兴威鞋业有限公司胶鞋生产整治提升技术改造项目环境影响报告书》，并于2018年12月29日通过瑞安县环境保护局审批(瑞环建[2018]243号)。项目实际总投资1000万元，其中环保投资100万元，占总投资额的10%。目前项目主体工程调试工况稳定，各环保设施运行正常，基本符合竣工验收监测条件。

浙江兴威鞋业有限公司重视该项目竣工验收工作，于2018年12月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2018年12月20日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2019年1月7日至3月29日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2019年1月8日至4月1日分别组织对样品进行实验室分析，在此基础上编写了本验收报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日修改)；

2.2《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修改)；

2.5《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《关于对浙江兴威鞋业有限公司胶鞋生产整治提升技术改造项目环境影响报告书的审批意见》(瑞安市环境保护局，瑞环建[2018]243号，2018年12月29日)；

2.8《浙江兴威鞋业有限公司胶鞋生产整治提升技术改造项目环境影响报告表》(浙江环耀环境建设有限公司，2018年12月)；

2.9浙江兴威鞋业有限公司《检测委托单》(2018年12月6日)；

2.10浙江兴威鞋业有限公司胶鞋生产整治提升技术改造项目竣工环保验收监测方案。

3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于瑞安市仙降街道林光工业区(经纬度：N27°16′12.66″ E120°33′42.88″)。项目厂区东侧为星邦鞋业；南侧为邻厂厂房；西侧为邻厂厂房；北侧为镇府东路，隔路为华盛鞋业。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

N

图3-1 项目地理位置图

★为废水监测点

◎为排气筒废气监测点

▲为厂界噪声监测点

○为厂界无组织废气监测点位

◎

◎

◎

◎

★

★

喷胶烘干、布料烘干废气净化设施（5楼顶平台）

成型、烘干废气净化设施（5楼顶平台）

硫化、压底废气净化设施（5楼顶平台）

密炼、开炼、围条废气净化设施（1楼）

生产废水处理设施

生活污水处理设施

◎

锅炉废气净化设施

◎

生物质锅炉排气筒

图3-2  项目平面布置及污染源监测点分布图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资1000万元，劳动定员400人，单班制，每班8小时，年工作300天。生产规模为设计年产150万双女鞋、50万双男鞋、96万双童鞋，年产150万双女鞋、50万双男鞋、96万双童鞋，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女鞋 | 150万双 | 150万双 |
| 2 | 男鞋 | 50万双 | 50万双 |
| 3 | 童鞋 | 96万双 | 96万双 |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量（台/组/条） | 实际数量（台/组/条） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炼胶机 | 6 | 6 | / |
| 2 | 混炼机（密炼） | 3 | 3 | / |
| 3 | 智能龙门冲 | 7 | 2 | / |
| 4 | 龙门冲 | 5 | 10 | / |
| 5 | 流水线 | 5条 | 5条 | / |
| 6 | 夹帮机（流水线上） | 8 | 8 | / |
| 7 | 后帮机（流水线上） | 4 | 4 | / |
| 8 | 上帮机（流水线上） | 8 | 8 | / |
| 9 | 上胶机（流水线上） | 4 | 4 | / |
| 10 | 强力上胶机（流水线上） | 4 | 4 | / |
| 11 | 压底机 | 8组 | 9组 | / |
| 12 | 硫化罐 | 7 | 7 | / |
| 13 | 三合一上胶机 | 2 | 2 | / |
| 14 | 自动扁头机 | 1 | 1 | / |
| 15 | 围条机 | 11 | 11 | / |
| 16 | 复合机 | 1 | 1 | / |
| 17 | 出料机 | 2 | 2 | / |
| 18 | 空压机 | 3 | 3 | / |
| 19 | 制冷水机 | 1 | 1 | / |
| 20 | 生物质锅炉 | 1 | 1 | / |
| 21 | 打眼机 | 8 | 13 | / |
| 22 | 自动检针机 | 4 | 2 | / |
| 23 | 切带机 | 1 | 1 | / |
| 24 | 十字压 | 14 | 14 | / |
| 25 | 缝纫机 | 若干 | 若干 | / |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 环评数量 | 实际用量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁苯橡胶 | 205 | 205 | t/a |
| 2 | 天然橡胶 | 200 | 200 | t/a |
| 3 | 钛白粉 | 60 | 60 | t/a |
| 4 | 碳酸钙 | 87 | 87 | t/a |
| 5 | 白炭黑 | 189 | 110 | t/a |
| 6 | 氧化锌 | 7 | 7 | t/a |
| 7 | 蜡 | 4 | 4 | t/a |
| 8 | 固体二甘醇 | 26 | 16 | t/a |
| 9 | 促进剂 | 7 | 7 | t/a |
| 10 | 橡胶助剂 | 16 | 16 | t/a |
| 11 | 环保白油 | 20 | 20 | t/a |
| 12 | 防粘剂 | 4 | 4 | t/a |
| 13 | 硫磺 | 33 | 1 | t/a |
| 14 | 汽油胶 | 0 | 0 | t/a |
| 15 | 120#汽油 | 1.2 | 1.2 | t/a |
| 16 | 无纺布 | 44 | 44 | t/a |
| 17 | 合成革 | 142 | 142 | m/a |
| 18 | 人造革 | 4万 | 4万 | m/a |
| 19 | 棉布 | 10万 | 10万 | m/a |
| 20 | 白乳胶 | 138 | 138 | / |
| 21 | 甲苯 | 0 | 0 | t/a |
| 22 | 二甲苯 | 0 | 0 | t/a |
| 23 | 油性胶水 | 30 | 1 | t/a |
| 24 | 水性聚氨酯胶粘剂 | 30 | 0.5 | t/a |
| 25 | 生物质成型颗粒 | 450 | 300 | t/a |

- 3.4 水源及水平衡

本项目生产废水经厂区污水处理站处理达《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中的表2新建企业水污染物排放限值中的间接排放限值后与生活污水一同经化粪池再纳管排放。根据企业提供的数据，企业2018年10月至12月用水分别为482、486和488吨，平均每月用水485.3吨。其中400吨为生活用水，排污系数取0.8，生活污水年排放量为3840吨；其余生产废水经厂区污水处理站处理再经化粪池后纳管排放，废水年排放总量为3956t/a。企业实际运行的水量平衡见图3-3。

N

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

企业建设项目主要为橡胶鞋底、PU鞋底、TPR鞋底。主要工艺流程

及产污环节见图3-4、表3-4，工艺说明如下：

图3-4 项目工艺流程图

表3-4企业产物环节汇总表

| - 污染类型 | - 产物环节 | - 排放源 | - 编号 | - 排放因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | - 投、配料 | - 粉尘 | - G1 | - 颗粒物 |
|  | - 塑炼 | - 炼胶废气 | - G2-1 | - 非甲烷总烃、二硫化碳、臭气 |
|  | - 密炼 | - 炼胶废气 | - G2-2 | - 颗粒物、非甲烷总烃、二硫化碳、臭气 |
|  | - 开炼 | - 炼胶废气 | - G2-3 | - 非甲烷总烃、二硫化碳、臭气 |
|  | - 挤围条 | - 炼胶废气 | - G2-4 | - 非甲烷总烃、二硫化碳、臭气 |
|  | - 压底 | - 炼胶废气 | - G2-5 | - 非甲烷总烃、二硫化碳、臭气 |
|  | - 复合 | - 复合废气 | - G3 | - 氨 |
|  | - 贴合成型、烘干 | - 胶水废气 | - G4 | - 非甲烷总烃、苯系物 |
|  | - 硫化 | - 硫化废气 | - G5 | - 非甲烷总烃、二硫化碳、臭气 |
|  | - 锅炉 | - 锅炉烟气 | - G6 | - 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
| 废水 | - 冷却 | - 直接冷却水 | - W1 | - CODcr、SS |
|  | - 喷淋 | - 喷淋废水 | - W2 | - CODcr、SS、NH3-H |
|  | - 职工生活 | - 生活污水 | - W3 | - CODcr、NH3-H |
|  | - 碱液喷淋 | - 锅炉废气处理废水 | - W4 | - CODcr、SS、NH3-H |
|  | - 锅炉 | - 锅炉废水 | - W5 | - CODcr、SS |
| 噪声 | - 生产设备 | - 机械设备噪声 | - / | - 连续等效A声级 |
| 固废 | - 生产过程 | - 废胶料 | - S1 | - 橡胶等 |
|  | - 冲裁 | - 废边角料 | - S2 | - 布料等 |
|  | - 原料包装 | - 危化品废包装桶及包装袋 | - S3 | - 危化品胶桶、袋等 |
|  | - 原料包装 | - 其余废包装材料 | - S4 | - 塑料袋等 |
|  | - 废气处理 | - 集尘灰 | - S5 | - 钛白粉、碳酸钙和白炭黑等 |
|  | - 废气处理 | - 废活性炭 | - S6 | - 活性炭等 |
|  | - 废水处理 | - 污泥 | - S7 | - 污泥等 |
|  | - 生产设备 | - 废机油 | - S8 | - 机油等 |
|  | - 职工生活 | - 生活垃圾 | - S9 | - 生活垃圾 |

- 工艺流程简述：

(1)塑炼：橡胶加工工艺对生胶的可塑度有一定要求。有些生胶很硬、粘度很高， 缺乏良好的塑性。为满足个别工艺的要求，必须进行塑炼，以提高生胶的可塑度。塑炼是通过机械应力或加入某些化学试剂等方法，使生胶由强韧的弹性状态转变为柔软、便于加工的塑性状态的过程。生胶塑炼的目的是降低它的弹性，增加可塑性， 并获得适当的流动性，以满足混炼、压延、压出、成型、硫化以及胶浆制造、海绵胶制造等各种加工工艺过程的要求。在橡胶制品工业中，最常用的塑炼方法有机械塑炼法和化学塑炼法。机械塑炼法所用的主要设备是开放式炼胶机、密闭式炼胶机和螺杆塑炼机。开炼机塑炼时温度一般在80℃以下，属于低温机械混炼方法。密炼机和螺杆混炼机的排胶温度在 120℃以上，甚至高达 160-180℃，属于高温机械混炼。化学塑炼法是在机械塑炼过程中加入化学药品来提高塑炼效果的方法。

本项目采用机械塑炼法，设备为开放式炼胶机，属于低温机械混炼方法。各类生胶及再生胶混合后经炼胶机塑炼，工作时橡胶自身挤压产热，温度约 40℃~50℃。一批料需炼三段，一段需炼 15min，每炼一段后需静置使胶料熟化，一般静置 24h。

(2)密炼：由于生胶的粘度很高，为了使配合剂掺入橡胶中并在其中均匀混合和较细分散，必须借助炼胶机的强烈机械作用进行混炼。在混炼机上将各种配合剂加入生胶中制成混炼胶的过程称为混炼。混炼是橡胶加工中的重要工序之一，其基本任务是制造性能符合要求的混炼胶。混炼胶是由粒状配合剂，如碳黑、硫磺、促进剂和其它填充剂等分散于生胶中而组成的分散体系，其中粒状配合剂是分散剂，生胶是主要分散介质。混炼方法通常分为开炼机混炼和密炼机混炼两种。这两种方法都是间歇式混炼，这是目前使用最广泛的方法。密炼机中混炼为密炼，炼胶机中混炼为开炼。密炼机混炼分为三个阶段，即湿润、分散和混炼。

本项目将钛白粉、白炭黑等各种配合剂与塑炼完成的橡胶一同投入混炼机中进行混合、捏炼，工作时橡胶自身挤压产热，温度约 80℃~100℃，密炼一批时间约7~8min。

(3)冷却：密炼后需要出片冷却至停放，项目采用过水机，将胶料经过冷却水直接冷却，水温约 20℃，冷却后的胶料需静置 24h 后进行开炼工序。冷却水经制冷水机制冷后循环使用，不排放。

(4)开炼：炼胶机中混炼为开炼。开炼的混合过程分为三个阶段，即包辊、吃粉和翻炼。开炼和塑炼虽然均在炼胶机上进行，但两者加工意义不同，塑炼为机械作用对生胶分子的断链效应，增加其可塑度；而开炼主要为配合剂完全均匀地分散在生胶中，制备性能优良的混炼胶。在混炼过程中同时有塑炼的作用。

本项目开炼时需加入硫磺一同混炼，工作时橡胶自身挤压产热，温度约 50℃~60℃，一批需炼 20~30min，炼后静置 24h 才可用于下道工序。

(5)挤围条：使用围条机通过螺杆的旋转，使胶料在螺杆和机筒筒壁之间受到强大的挤压力，不断地向前移送，及借助口型挤压出长条形胶鞋围条。用于黏合鞋底与鞋帮。项目挤围条采用蒸汽加热，温度约 80℃~100℃；围条静置冷却后可用于制鞋。

(6)压底：将使用切带机胶料切成小块长条的胶料，置于压底机中加压，约 1.5min后取出。项目压底采用蒸汽加热，温度约 180℃~200℃；静置冷却后可用于制鞋。胶料在进行挤围条、压底之前必须经过预热以达到一定的均匀可塑度，并起补充混炼分散的作用，以便使胶料均匀顺利地通过辊筒间隙，获得无泡，无疙瘩的光滑胶片或涂层。压延胶料的热炼分两步进行。第一步称之为粗炼，一般辊筒温度较低，辊距较小；第二步是细炼，辊距放厚，辊温升高。

(7)复合：使用复合机，将外购布料使用白乳胶黏合制成内底，将外购布料与布料使用白乳胶黏合制成鞋面。复合工艺采用蒸汽加热，温度约 220℃。

(8)冲裁：复合后的布料与内底，停放适当时间后，经开布机开布，裁切成所需部件半成品。

(9)车帮：车帮即缝帮，是指将用缝纫设备将鞋舌、前帮、后下帮、后上帮等帮面部件缝合成鞋帮的过程。在缝帮前需完成必要的辅助工作，如检面、打印、打洞划线，印色、烫压、制作沿口条、打眼等。

(10)贴合成型：将胶鞋各胶制部件按顺序用手工或半机械进行贴合。贴合成型工作具体包括三合一(将中底、大底、跟贴合在一起)、拉中帮、打后帮、磨头、刷大底、擦大底、贴围条、贴半围条、压双气等工序，主要在夹帮机、后帮机、上帮机、上胶机、强力上胶机上完成。

(11)烘干：流水线中，部分工序需使用胶水黏合，各部件上胶后挂入吊鞋车送入流水线上部干燥室干燥。干燥室采用蒸汽加热，温度约 40℃~80℃。

(12)硫化：硫化是橡胶制品加工的主要工艺过程之一，指在加热或辐照的条件下， 胶料中的生胶与硫化剂发生化学反应，橡胶大分子由线型结构转变为网状结构，从而导致胶料物理机械性能以及其他性能得到明显的改善的过程。硫化工程可分为四个阶段，即硫化诱导阶段、预硫化阶段、正硫化阶段和过硫化阶段。硫化方法有冷硫化、室温硫化和热硫化三种，目前大多数橡胶制品采用热硫化。

本项目胶鞋硫化为热硫化，使用卧式硫化罐。硫化过程为 1h，压力为 4 个大气压，温度约 110℃~120℃，硫化时间为 1h/批。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，成型、烘干废气处理设施由环评的中提出的喷淋塔+UV光氧光解+活性炭吸附变更为UV光氧光解+活性炭吸附；密炼、开炼、围条工序废气排气筒环评中提出的高度为25m，实际为20m；其他建设情况与环评内容一致。

四、环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

本项目所产生的直接冷却水、喷淋水、锅炉废水经厂区污水处理站处理达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中的表2新建企业水污染物排放限值中的间接排放限值后与员工生活污水一起再经化粪池处理后达《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中的表2新建企业水污染物排放限值中的间接排放限值后纳管排放。废水来源及处理方式见表4-1，厂区污水处理站废水处理工艺流程图见图4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 废水 | 产物环节 | 排放源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 冷却 | - 直接冷却水 | - CODcr、SS | 厂区污水处理站处理 | 纳管 |
|  | - 喷淋 | - 喷淋废水 | - CODcr、SS、NH3-H | 厂区污水处理站处理 | 纳管 |
|  | - 职工生活 | - 生活污水 | - CODcr、NH3-H | 化粪池处理 | 纳管 |
|  | - 锅炉 | - 锅炉废水 | - CODcr、SS | 厂区污水处理站处理 | 纳管 |

图4-1

4.1.2 废气

项目产生的主要为配料粉尘、投料粉尘、密炼废气、开炼废气和硫化废气、拉毛粉尘、PU注模和烘烤废气、贴标签工序废气和TPR注塑废气、成型废气、复合废气。

- 1、密炼废气

- 密炼废气经布袋除尘器处理后，与塑炼、挤围条、开炼等产生的炼胶废气一起采用脉冲除尘器+光催化氧化+活性炭吸附装置处理后引至高空20m排放。

- 2、炼胶废气

- 炼胶废气经收集后通过脉冲除尘器+光催化氧化+活性炭吸附装置处理后引至高空20m排放。

- 图4-2  炼胶工艺废气处理流程图

- 3、硫化废气

- 硫化废气经缓冲罐，与压底等产生的废气一起采用水喷淋塔+光催化氧化+活性炭吸附装置处理后引至高空25m排放。

- 图4-3  硫化工艺废气处理流程图

- 4、复合、贴合成型及烘干废气

- 成型及烘干废气一并进入光催化氧化+活性炭吸附装置处理后引至高空25m排放。

- 图4-3  复合、贴合成型及烘干废气处理流程图

- 6、生物质锅炉烟气

- 锅炉烟气采用高温布袋除尘和碱液喷淋塔处理后排放，排放高度为20m。

- 废气污染来源及处理方式汇总表见表4-2。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密炼、开炼、围条工序 | 非甲烷总烃、二硫化碳、臭气浓度、低浓度颗粒物 | 密炼废气经布袋除尘器处理后，与塑炼、挤围条、开炼等产生的炼胶废气一起采用脉冲除尘器+光催化氧化+活性炭吸附装置处理后排放。 | 20m | 环境 |
| 硫化、压底工序 | 非甲烷总烃、 二硫化碳、臭气浓度 | 硫化废气经缓冲罐，与压底等产生的废气一起采用水喷淋塔+光催化氧化+活性炭吸附装置处理后排放。 | 25m | 环境 |
| 成型及烘干工序 | 丁酮、VOCS、氨、苯系物 | 成型及烘干废气一并进入光催化氧化+活性炭吸附装置处理后排放。 | 25m | 环境 |
| 喷胶、喷胶烘干布料烘干工序 | 丁酮、VOCS、氨、苯系物 | 废气收集后一并进入UV光解+活性炭吸附处理后排放 | 25m | 环境 |
| 生物质锅炉 | 颗粒物（烟尘）、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度（林格曼级） | 高温布袋除尘+碱液喷淋 | 20m | 环境 |

4.1.3 噪声

项目噪声主要来源于生产设备。距各设备1m处噪声源强及具体治理措施见表4-3。

表4-3 噪声源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 源强(dB) | 位置 | 运行方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密炼机 | 75~80 | 生产车间 | 连续 | 室内、设备维护 |
| 2 | 开炼机 | 70~80 |  | 连续 | 室内、设备维护 |
| 3 | 切条机 | 70~80 |  | 连续 | 室内、设备维护 |
| 4 | 切胶机 | 70~80 |  | 连续 | 室内、设备维护 |
| 5 | 硫化机 | 65~75 |  | 连续 | 室内、设备维护 |
| 6 | 拉毛机 | 75~85 |  | 连续 | 室内、设备维护 |
| 7 | 修边机 | 65~75 |  | 连续 | 室内、设备维护 |
| 8 | PU流水线 | 75~85 |  | 连续 | 室内、设备维护 |
| 9 | TPR注塑机 | 75~80 |  | 连续 | 室内、设备维护 |
| 10 | 贴合流水线 | 60~65 |  | 连续 | 室内、设备维护 |
| 11 | 后整理流水线 | 60~65 |  | 连续 | 室内、设备维护 |
| 12 | 空压机 | 80~85 |  | 连续 | 室内、设备维护 |

- 4.2固(液)体废物

- 本项目营运期全厂产生的固废主要为集尘灰、废胶料、废边角料、危化品废包装桶及包装袋、废包装材料、废活性炭、污泥、废机油和生活垃圾。集尘灰、其余废包装材料、废胶料、污泥、废边角料经收集后外售综合利用；危化品废包装桶及包装袋、废活性炭、废机油经分类收集后，放置于危废暂存区，交由温州市环境发展有限公司处置；生活垃圾由环卫部门收集清运。

- 表4-4 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 日常生活 | 一般固废 | 60t/a | 56t/a | 委托环卫部门清运 |
| 2 | 其余废包装材料 | 生产工序 | 一般固废 | 5.4t/a | 5.1t/a | 经收集后外售综合利用 |
| 3 | 废胶料 | 生产工序 | 一般固废 | 85.8t/a | 81.2t/a |  |
| 4 | 废边角料 | 生产工序 | 一般固废 | 3t/a | 1.9t/a |  |
| 5 | 集尘灰 | 废气处理 | 一般固废 | 0.8t/a | 0.8t/a |  |
| 6 | 污泥 | 废水处理 | 一般固废 | 1.8t/a | 1.8t/a |  |
| 7 | 危化品废包装桶及包装袋 | 生产工序 | 危险固废 | 2.14t/a | 2.07t/a | 分类收集后，放置于危废暂存区，交由温州市环境发展有限公司处置 |
| 8 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险固废 | 3.9t/a | 3.5t/a |  |
| 9 | 废机油 | 生产工序 | 危险固废 | 0.3t/a | 0.3t/a |  |

- 危废暂存区照片

- 一般固体废物堆放区

- 4.3 其他环保设

4.3.1 环境风险防范措施

一、强化风险意识、加强安全管理

安全生产是企业立厂之本，企业一定要强化风险意识、加强安全管理，具体要求如下：

1、必须将“安全第一，以防为主”作为公司经营的基本原则；

2、参照跨国公司的经验，必须将“ESH(环保、安全、健康)”作为一线经理的首要责任和义务；

3、必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。

4、设立安全环保科，负责全厂的安全管理，聘请具有丰富经验的人才担当负责人，每个车间和主要装置设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担任。

5、全厂设立安全生产领导小组，由经理亲自担任领导小组组长，各车间主任担任小组组员，形成领导负总责，全厂参与的管理模式。

6、在开展ISO14001 认证的基础上，积极开展ESH 审计和OHSAS18001 认证，全面提高安全管理水平。

7、按《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品，厂区医院必须配备足够的医疗药品和其他救助品，便于事故应急处置和救援。

二、选址、总图布置及建筑安全防范措施

1、项目总平面布置应根据各系统及安全、卫生要求，按照功能合理分区，各功能分区之间及功能分区内部要按照安全评价的有关规范保持足够的安全间距。

2、道路应根据交通、消防和分区和要求合理布置，设置环行通道，环行通道上不能堆放产品，以保证消防、急救车辆畅行无阻。

三、运输过程风险防范

本项目涉及的硫磺等各类危险化学品运输主要以汽车为主。由于危险化学品的

运输较其他货物的运输有更大的危险性，提出以下防范措施，包括交通事故预防、

运输过程设备故障性泄漏防范以及事故发生后的应急处理等。

1、合理地规划运输路线及时间，运输时必须谨慎驾驶，以免事故发生。

2、危险物品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，不得用来盛装其他物品，更不允许盛装食品。而车辆必须是各类专用货车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用两轮摩托车或三轮摩托车等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。

3、被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴《危险货物包装标志》(GB190-85)规定的危险物品标志，包装标志的粘贴要正确、牢固。同时具有有毒等多种危险特性时，则应根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几种包装标志，以便一旦发生问题时，可以进行多种防护。

4、在危险物品的运输过程中，一旦发生意外事故，驾驶员和押运人员应在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失减至最小范围。

5、运输有毒物品车辆的驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防毒、防护用品和检查工具是否携带齐全有效，在运输途中发现泄漏时应积极主动采取措施处理，防止事态进一步扩大，在切断泄漏源后应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，如处理不了，应立即报告当地公安机关和有关部门请求支援。

四、贮存过程风险防范

贮存过程事故风险主要是因设备泄漏而造成的火灾爆炸和水质污染等事故，是入贮存区域，便于管理及增加安全性。

1、危险化学品贮存管理措施

(1)硫磺等危化品原料桶不得露天堆放，须存放于原料存储区，并应严格遵守有

关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、

《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。

(2)贮存危险化学品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的

特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。

(3)贮存的危险化学品必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面

积的最大贮存限量和垛炬。

(4)贮存危险化学品的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。

(5)危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。

(6)危险品贮存场所应设置导流槽，以确保事故情况下的泄漏污染物、消防水可以纳入事故池，待事故结束后妥善处置。

(7)桶装化学品及其使用后的空桶均不得倒放，避免物料泄漏引发事故，需全部存放于危废暂存库。

(8)各类危险废物实行出入库登记制度，严格参照相关物料特性进行搬运、装卸，危废暂存库内采取必要的隔离分区，严禁不同属性混装或混放，可能产生渗滤液的危险废物暂存点需进行地面防腐、防渗处理，并配备渗滤液收集设施，必要时设置围堰等，以防危险废物及其渗滤液外溢。

2、防火、防爆和防泄漏管理措施

工程可能遇到的火源主要是吸烟、维修用火、电器火灾、静电火花、雷击、撞击火星等，应采取的安全管理措施包括：

(1)严禁吸烟、严禁携带火种、严禁穿带铁钉的皮鞋进入易燃易爆区域；

(2)局部设备维修时，应和非检修设备、管线断开火加盲板，盲板应挂牌登记，防止串油、串气引发事故；

(3)经常检查管线接头和阀门处的密封情况，发现故障及时报告并安排维修；对于小型跑冒滴漏，应有相应的预防及堵漏措施，防止泄漏事故的扩大。

五、生产过程风险防范

生产过程事故风险防范是安全生产的核心：

1、火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联，生产过程中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。

2、公司应组织员工认真学习、贯彻各项安全生产政策，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。

3、要提高装置密封性能，尽可能减少无组织泄漏。工程设计中充分考虑安全因素，关键岗位应通过设备安全控制连锁措施降低风险性。

4、必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。

六、末端处置过程风险防范

1、废气、废水等末端治理措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。

2、废气处理岗位严格按照操作规程进行，确保处理效果。

3、制定严格的废水排放制度，确保清污分流，生活污水禁止未经预处理直接纳管排放，如检查发现因予以重罚。

4、加强清下水的排放监测，避免有害物随清下水进入内河水体。

5、固体废物暂存设施为避免固体废物暂存过程中有危险物料滴落、溢洒或产生渗滤液下渗污染土壤和地下水，产生的各种危险废物应采用密闭容器进行收集，同时应按照《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单和《关于印发〈浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案〉的通知》(浙环发[2012]19号)的要求建设防腐、防渗、防风、防雨的危险废物堆场。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单等相关要建设一般工业固体废物堆场。

6、加强危险废物暂存和运输过程管理，专人负责，并严格按照危险废物暂存要求设置危险废物堆场，防止发生泄漏、火灾等事故。

7、为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。

八、事故应急池

建议公司应建立完善的事件应急系统，在厂区内建造总容积不小于102m3的事件应急池。

事故应急池操作规程：

(1)初期雨水的收集：

开始下雨时，须关闭雨排口的阀门，并开启事件应急池的阀门，收集初期雨水，并开启应急泵，将初期雨水泵送至事故应急池内，禁止将初期雨水排入外环境。后期洁净的雨水通过关闭应急池阀门，打开雨排口阀门，将洁净的雨水排入外环境。

(2)事故性废水的收集：

若厂区出现事件性废水，则立即关闭雨排口的阀门，并开启事件应急池阀门，并开启应急水泵，将事故性废水泵入事故应急池内。通过事故应急池收集，由泵送至污水站，经污水站处理达标后外排。企业应及时对应急池进行检查，保证应急池空余容积能满足一次事故废水量，并且保证泵送系统在紧急情况下的正常运行，以确保事故废水得到有效的收集。

4.3.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.3.3 其他设施

项目环境影响报告书及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.4 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算1000万元，实际投资1000万元，其中环保设施投资100万元，占总投资额的10%。项目环保投资情况见表4-5。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。

表4-5 工程环保设施投资情况表

| 环保设施名称 | 环评预算(万元) | 实际投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 20 | 20 | / |
| 废气治理 | 63 | 63 | / |
| 噪声防治 | 2 | 2 | / |
| 固废治理 | 3 | 3 | / |
| 地下水防渗措施 | 5 | 5 |  |
| 应急环境风险防范投资 | 7 | 7 | / |
| 合 计 | 100 | 100 | / |

浙江兴威鞋业有限公司胶鞋生产整治提升技术改造项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评、实际建设情况见表4-6。

表4-6 环评意见落实情况表

| 环评要求 | 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 本项目职工生活污水经化粪池处理纳管；其他各处产生的废水分别经管道收集后排入调节池，废水经厂区污水处理站(芬顿+混凝沉淀)处理达到《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)中表2“新建企业水污染物排放限值”中的间接排放限值后排入市政污水管网，最终送至江南片污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A 标准后排放。其中锅炉废水处理后回用于锅炉废气的碱液喷淋用水。 | 废水纳管执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)中表2“新建企业水污染物排放限值”中的间接排放限值 | 本项目所产生的生活污水经化粪池处理后纳管；其他生产废水收集后经厂区污水处理站处理后纳管排放。 |
| 粉尘收集后经布袋除尘器处理后排放，排放高度为不低于25m；投、配料粉尘和密炼废气经布袋除尘器处理后，与塑炼、挤围条、开炼等产生的炼胶废气一起采用光催化氧化+活性炭吸附装置处理后排放，排放高度不低于25m。；硫化废气经缓冲罐处理后，与压底等产生的废气一起采用光催化氧化+活性炭吸附装置处理后排放，排放高度为不低于25m；复合废气收集后，与贴合成型及烘干废气一并进入喷淋塔+光催化氧化+活性炭吸附装置处理后排放，排放高度为不低于25m；生物质锅炉废气经高效布袋+碱液喷淋后引至高空30m排放 | 项目橡胶工序中产生的颗粒物、非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)中的表5有组织排放限值和《制鞋工业大气污染物排放限值》(DB33/2046-2017)中的表4厂界无组织排放限值要求；二硫化碳执行《恶臭污染物排放限值》(GB14554-93)中的相关标准要求。全部工序产生的臭气浓度及制鞋工序中产生的颗粒物、挥发性有机物、氨执行《制鞋工业大气污染物排放限值》(DB33/2046-2017)在中的表1和表4标准限值。生物质锅炉废气污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB13271-2014)中的表3燃气特别排放限值 | 密炼废气经布袋除尘器处理后，与塑炼、挤围条、开炼等产生的炼胶废气一起采用光催化氧化+活性炭吸附装置处理后引至高空20m排放；硫化废气经缓冲罐，与压底等产生的废气一起采用光催化氧化+活性炭吸附装置处理后引至高空20m排放；成型及烘干废气一并进入光催化氧化+活性炭吸附装置处理后引至高空25m排放；喷胶、喷胶烘干布料烘干废气收集后一并进入UV光解+活性炭吸附处理后引至高空25m排放；生物质锅炉废气经高温布袋除尘+碱液喷淋处理后引至高空20m排放 |
| 1、选择低噪声设备：选用满足国际标准的低噪声、低振动设备；除选择比较好的设备外一般还需要采取消声器、基础减振等措施进行综合降噪。 2、建筑物隔声、设备减振：厂房尽可能采用密闭生产。同时，对于龙门冲等均设置减振措施，各类风机均设置减振垫，可大大降低噪声厂界值，减轻影响。 3、各类废气处理系统风机噪声，加设隔声罩，并配备风机电机自身散热的消声进出通道。 4、对设备进行日常维护，保障设备的正常运行，并且要求操作人员严格规范操作，防止因设备故障或者操作不当带来的额外噪声 | 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 | 企业设备已合理布局，并采取了相应措施，根据监测结果，厂界四周噪声均能达标排放。 |
| 危化品废包装桶及包装袋、废活性炭、废机油为危险固废，危险废物分类收集，临时存放，并按照法规要求收集后委托有资质单位进行处置；边角料、废包装材料经收集后外售；污泥委托清运；生活垃圾由环卫部门收集清运 | 项目产生的一般固废贮存、处置《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定；危险废物执行《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)及其修改单（环保部公告2013年第36号）中的有关规定 | 本项目营运期全厂产生的固废主要为集尘灰、废胶料、废边角料、危化品废包装桶及包装袋、废包装材料、废活性炭、污泥、废机油和生活垃圾。集尘灰、其余废包装材料、废胶料、污泥、废边角料经收集后外售综合利用；危化品废包装桶及包装袋、废活性炭、废机油经分类收集后，放置于危废暂存区，交由温州市环境发展有限公司处置；生活垃圾由环卫部门收集清运。 |

- 五、建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响  本项目职工生活污水经化粪池处理纳管；其他各处产生的废水分别经管道收集后排入调节池，废水经厂区污水处理站(芬顿+混凝沉淀)处理达到《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)中表2“新建企业水污染物排放限值”中的间接排放限值后排入市政污水管网，最终送至江南片污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。本项目采取了严格的“清污分流”制度，厂内雨水通过清下水排放口直接排入周边水体。其中锅炉废水处理后回用于锅炉废气的碱液喷淋用水。因此，项目废水对周边水环境影响不大。

(2)废气影响  本项目整治提升后，本项目废气排放达到《制鞋工业大气染污物排放标准》(DB33/2046-2017)、《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关标准的最严格限值。根据预测，废气污染物最大地面浓度占标率Pmax=9.60%，浓度占标率10%的最远距离D10%为0m，对周围环境影响较小。项目各类废气污染物排放对周边500m内敏感点的大气污染物贡献值均满足环境质量标准要求，对周围敏感点环境影响较小。本项目不设大气环境防护距离。本项目硫化车间设置50m防护距离，密炼车间设置100m防护距离。经现场踏勘，现防护距离内无居民居住点、医院、学校和食品生产企业等环境敏感点，可以满足防护距离的要求。

(3)声环境影响  本项目生产时在四周厂界的噪声监测值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准的要求。因此，本项目不会对敏感目标产生噪声影响。同时，本项目夜间(22:00~6:00)不生产，因此夜间对周边声环境无影响。

(4)固废影响  根据工程分析，本项目生产工艺过程中危废均委托有资质单位处置，本项目运营后产生的固废种类明确，危险废物在和有资质的危废单位签订危废处置协议后，可以得到及时的合理的处置，对周边环境不会产生明显的影响。

（5）事故风险影响结论

本项目无重大危险源，但是涉及的有毒有害物料具有潜在事故风险，企业要从建设、生产、储运等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。

- 生态环境影响

- 本项目位于工业区内，且已建成运营，在正常情况下，本项目对周围生态环境的影响不大。但如果出现污水未经处理排入附近河道的重大事故，会使水域水质降低，将给河道的水生生物带来影响，因此，厂方应加强管理，杜绝污水事故性排放的发生。

5.1.2 环境影响评价总结论

- 浙江兴威鞋业有限公司胶鞋生产整治提升技术改造项目位于瑞安市仙降街道林光工业区(仙降街道胶鞋园区)。根据《瑞安市胶鞋行业整治提升工作实施方案》(瑞政办发明电[2018]29号)文件的要求，企业符合准入条件原则，属于整治提升对象(同时补办环评审批手续)。本项目整治提升后，项目建设符合国家和地方的产业政策，污染物进行了有效的收集处理，环境保护措施可靠，污染物能够做到达标排放，符合“三线一单”的控制要求，项目建设能为公众所接受。建设项目符合《浙江省建设项目环境保护管理办法》确定的审批原则——“建设项目应当符合环境功能区划的要求；排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响应当符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。”

- 综上所述，本环评认为，从环保角度而言，本项目的实施是可行的。5.2 审批部门审批决定

瑞安市环境保护局于2018年12月29日(瑞环建[2018]243号)对本项目的审批，具体如下：

浙江兴威鞋业有限公司：

你单位委托浙江环耀环境建设有限公司编制的《浙江兴威鞋业有限公司胶鞋生产整治提升技术改造项目环境影响报告书》（报批稿）、专家组意见及温环评估【2018】153号已收悉。根据《中华入民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、《建设项目环境保护管理条例》第九条、第十二条等相关法律法规和瑞政办发明电【2018】29号文件精神，我局对该项目进行了审查，经研究，现我局审查意见如下：

- 根据环评结论，原则同意本项目按照环评中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环保对策措施及下述要求进行建设。项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境评价影响文件。项目的环境评价影响文件自批准之日起满五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

- 项目建设地址位于仙降街道林光工业区。主要生产设备：密炼机3台、炼胶机6台、硫化罐7台、3t/h生物质锅炉1台、成型流水线5条等。生产规模：整治后生产规模不变，年产296万双胶鞋。

- 项目主要污染物执行以下标准：

- 1.废水纳管执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中的表2新建企业水污染物排放限值中的间接排放限值。

- 2.项目橡胶工序中产生的颗粒物、非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)中的表5有组织排放限值和《制鞋工业大气污染物排放限值》(DB33/2046-2017)中的表4厂界无组织排放限值要求；二硫化碳执行《恶臭污染物排放限值》(GB14554-93)中的相关标准要求。全部工序产生的臭气浓度及制鞋工序中产生的颗粒物、挥发性有机物、氨执行《制鞋工业大气污染物排放限值》(DB33/2046-2017)在中的表1和表4标准限值。生物质锅炉废气污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB13271-2014)中的表3燃气特别排放限值。

- 3.厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

- 4.项目产生的一般固废贮存、处置《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定；危险废物执行《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)及其修改单（环保部公告2013年第36号）中的有关规定。

- 四、项目应采用清洁生产工艺，选用先进的设备，降低能耗、物耗，从源头上减少污染物的排放；同时按照污染物达标排放和瑞安市胶鞋行业整治提升工作实施方案要求，在项目实施中认真落实环评提出的各项污染防治措施，切实做好以下工作：

- （一）废水防治方面

- 项目实行雨污分流制。生活污水经化粪池处理，生产废水经废水处理设施处理达标后，一同纳入市政污水管网，经瑞安市江南污水处理厂处理后排放。

废气防治方面

1.设置独立的锅炉房，与项目配套的1台3t/h燃生物质锅炉，须采用压缩型生物质颗粒燃料，锅炉废气经处理达标后高架排放。

2.设置独立的密炼、硫化生产单元，且与周围环境敏感点的距离应符合整治要求；配料间整体密闭。

3.各类生产工艺废气须经收集处理达标后高架排放。

噪声防治方面

选用低噪声设备，对高噪声源应采取消声、隔声措施，确保厂界达标排放。

- 固废防治方面

生产固废综合利用，生活垃圾及时清运。危险废物需委托有资质单位进行处置。

五、严格落实污染物排放总量控制措施，根据环评总量控制指标要求和总量办说明，该公司总量控制目标为：化学需氧量0.25吨/年（纳管，其中工业0.01吨/年，生活0.24吨/年）、氨氮（纳管，其中工业0吨/年，生活0.02吨/年）、二氧化硫0.15吨/年、氮氧化物0.44吨/年，新增排污权指标执行排污权有偿使用的相关政策。

六、今后若项目所在地块相关规划实施，业主须无条件配合搬迁。江南片区集中供热项目投用后须无条件自行拆除燃生物质锅炉。

七、企业须加强安全管理，防止污染事故的发生，有关消防、安全、工程质量问题请业主按规定报有关部门审批；建立事故应急源，落实环境风险事故应急防范措施。

八、加强内部环保管理工作，建立健全环保规章制度，认真落实环保治理资金，严格执行环保“三同时”制度。项目建成后须经验收合格后方可正式投入使用。

九、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你单位对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向瑞安市人民政府提起行政复议或六个月内向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

以上意见，请你单位认真予以落实。项目日常环境监管工作由瑞安市环境保护局飞云环境管理所负责。

六、验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 6~9 | 无量纲 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表2新建企业水污染物物排放限值 |
|  | 悬浮物 | 70 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 | 100 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 | 30 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 | 100 | mg/L |  |
|  | 氨氮 | 15 | mg/L |  |
|  | 总磷 | 0.5 | mg/L |  |
|  | 石油类 | 30 | mg/L |  |
|  | 总氮 | 0.05 | mg/L |  |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 12 | mg/m3 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》 (GB27632-2011)中的表5有组织排放限值 |
|  | 非甲烷总烃 | 10 | mg/m3 |  |
|  | 二硫化碳 | 4.2(25m) | kg/h | 《恶臭污染物排放标准》 (GB 14554-1993)表2排放限值 |
|  |  | 2.7(20m) | kg/h |  |
|  | 臭气浓度 | 1000 | mg/m3 | 《制鞋工业大气污染物排放标准》 (DB33 2046-2017) |
|  | 挥发性有机物 | 80 | mg/m3 |  |
|  | 氨 | 20 | mg/m3 |  |
| 锅炉废气 | 颗粒物（烟尘） | 20 | mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2017) |
|  | 二氧化硫 | 50 | mg/m3 |  |
|  | 氮氧化物 | 150 | mg/m3 |  |
|  | 烟气黑度（林格曼级） | 1 | / |  |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 1.0 | mg/m3 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)中的表6无组织排放限值 |
|  | 非甲烷总烃 | 4.0 | mg/m3 |  |
|  | 二硫化碳 | 5.0 | mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》 (GB 14554-1993)表1排放限值 |
|  | 氨 | 1.0 | mg/m3 | 《制鞋工业大气污染物排放标准》 (DB33 2046-2017) |
|  | 臭气浓度 | 20 | 无量纲 |  |
| 噪声 | 厂界噪声 | 65 | dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |

- 6.2 总量控制指标

本项目污染物总量控制为CODCr：0.25t/a（其中工业0.01t/a，生活0.24t/a）、NH3-N：0.02t/a（其中工业0t/a，生活0.02t/a），二氧化硫：0.15t/a、氮氧化物：0.44t/a。

- 七、验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | A | 集水池 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TP、TN、石油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  | B | 废水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TP、TN、石油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、BOD5、TP、TN | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 生活污水 | C | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TP、TN、动植物油类、石油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP、TN | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织废气 | D | 成型、烘干废气净化前排气筒 | 丁酮、VOCS、氨、苯系物 | 抽样2天，每天 3次/样 |
|  | E | 成型、烘干废气净化后排气筒 | 丁酮、VOCS、氨、苯系物 | 抽样2天，每天 3次/样 |
|  | F | 硫化、压底废气净化前排气筒 | 非甲烷总烃、二硫化碳 | 抽样2天，每天 3次/样 |
|  | G | 硫化、压底废气净化后排气筒 | 非甲烷总烃、二硫化碳、臭气浓度 | 抽样2天，每天 3次/样 |
|  | H | 密炼、开炼、围条废气净化前排气筒 | 非甲烷总烃、二硫化碳 | 抽样2天，每天 3次/样 |
|  | I | 密炼、开炼、围条废气净化后排气筒 | 非甲烷总烃、二硫化碳、臭气浓度、低浓度颗粒物 | 抽样2天，每天 3次/样 |
|  | J | 锅炉废气净化前排气筒 | 颗粒物（烟尘）、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度（林格曼级） | 抽样2天，每天 3次/样 |
|  | K | 锅炉废气净化后排气筒 |  |  |
|  | L | 喷胶、喷胶烘干、布料烘干废气净化前排气筒 | 丁酮、VOCS、氨、苯系物、臭气浓度 | 抽样2天，每天 3次/样 |
|  | M | 喷胶、喷胶烘干、布料烘干废气净化后排气筒 | 丁酮、VOCS、氨、苯系物、臭气浓度 | 抽样2天，每天 3次/样 |
| 无组织废气 | N-Q | 厂界四周 | 臭气浓度、氨、二硫化碳、非甲烷总烃、颗粒物 | 抽样2天，每天 3次/样 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 厂界噪声(等效声级) | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 八、质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.05 mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.04 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.04 mg/L |
| 有组织废气 | 挥发性 有机物 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 | 0.001mg/m3 |
|  | 二硫化碳 | 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 GB/T 14680-1993 | 0. 03mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | 0.07 mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 146751-1993 | — |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 0.25 mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017 | 1.0mg/m3 |
|  | 丁酮 | 合成革与人造革工业污染物排放标准 GB 21902-2008 附录C | 0.01mg/m3 |
| 锅炉废气 | 烟尘 | 锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468-1991 | 4mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 | 15mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 3mg/m3 |
|  | 烟气黑度（林格曼级） | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T398-20071 |  |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 0.001mg/m3 |
|  | 二硫化碳 | 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 GB/T 14680-1993 | 0.03mg/m3 |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 0.01mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 146751-1993 | — |
|  | 挥发性有机物 | 合成革与人造革工业污染物排放标准 GB 21902-2008 附录C | — |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 28~133dB |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒—托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、二硫化碳 | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、颗粒物 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | 6890N | 挥发性有机物 | 检定合格 |
| 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | 二硫化碳、颗粒物 | 检定合格 |
| 多功能声级计 | AWA5688 | 厂界噪声 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 胡忠浩 | 评价室检测员 | XH201730 |
| 报告编制人 | 朱征宇 | 评价室检测员 | XH201819 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 其他成员 | 谢娟扑 | 评价室检测员 | XH201808 |
|  | 朱征宇 | 评价室检测员 | XH201819 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任助理 | XH201721 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 )的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1(mg/L) | 测定值2(mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1903037-024 | COD | 211 | 226 | 3.43 | ≤10 | 符合 |
|  | NH3-N | 24.9 | 25.3 | 0.8 | ≤10 | 符合 |
|  | TP | 2.28 | 2.59 | 6.37 | ≤10 | 符合 |
|  | TN | 34.5 | 33.9 | 0.88 | ≤10 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年3月5日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019年3月6日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 九、验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2019年1月18日、19日和3月5日、6日、12日、13日、28日、29日验收监测期间，浙江兴威鞋业有限公司胶鞋生产整治提升技术改造项目的生产负荷为96.1%、95.0%、94.5%、94.7%、95.8%、95.2%、96.3%、95.8%，浙江兴威鞋业有限公司胶鞋生产整治提升技术改造项目的生产负荷大于75%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 1月18日 | 女鞋、男鞋、童鞋 | 9481 | 96.1% | 296万双/a 9866双/d | 300天 |
| 1月19日 |  | 9372 | 95.0% |  |  |
| 3月5日 | 女鞋、男鞋、童鞋 | 9327 | 94.5% |  |  |
| 3月6日 |  | 9346 | 94.7% |  |  |
| 3月12日 | 女鞋、男鞋、童鞋 | 9451 | 95.8% |  |  |
| 3月13日 |  | 9392 | 95.2% |  |  |
| 3月28日 | 女鞋、男鞋、童鞋 | 9500 | 96.3% |  |  |
| 3月29日 |  | 9451 | 95.8% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水

验收监测期间，浙江兴威鞋业有限公司废水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、石油类和总磷排放浓度及其日均值均达到《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表2间接排放标准；，监测结果详见表9-2及表9-3、图3-2。

表9-2 生活污水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | 动植物油类(mg/L) | 石油类(mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 排放口 3月12日 | 09：19 | 8.80 | 119 | 26.9 | 27.1 | 101 | 3.15 | 0.49 | 2.02 | 32.5 |
|  | 10：56 | 8.77 | 127 | 26.0 | 29.5 | 107 | 2.94 | 0.39 | 2.33 | 31.8 |
|  | 13：45 | 8.77 | 160 | 24.8 | 37.6 | 99.0 | 2.96 | 0.41 | 2.02 | 31.2 |
|  | 15：46 | 8.73 | 170 | 29.1 | 35.9 | 99.7 | 2.98 | 0.43 | 2.04 | 32.5 |
|  | 平均值 | —— | 144 | 26.7 | 32.5 | 101.7 | 3.01 | 0.43 | 2.10 | 32.0 |
| 生活污水 排放口 3月13日 | 9：13 | 8.64 | 318 | 24.7 | 69.5 | 106 | 3.46 | 0.45 | 2.91 | 32.1 |
|  | 10：44 | 7.43 | 302 | 25.8 | 66.8 | 107 | 3.20 | 0.47 | 2.24 | 32.8 |
|  | 13：40 | 8.50 | 273 | 27.2 | 61.5 | 102 | 3.07 | 0.47 | 2.32 | 31.5 |
|  | 15：38 | 8.04 | 218 | 25.1 | 49.5 | 105 | 3.06 | 0.48 | 2.44 | 34.2 |
|  | 平均值 | —— | 278 | 25.7 | 61.8 | 105 | 3.20 | 0.47 | 2.48 | 32.6 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 300 | 30 | 80 | 150 | --- | 10 | 1.0 | 40 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1903037号检测报告。

表9-3 生产废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | 石油类(mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集水池 3月12日 | 09：12 | 7.15 | 1.07×103 | 7.80 | 236 | 715 | 0.88 | 1.65 | 10.1 |
|  | 10：47 | 7.13 | 1.05×103 | 7.21 | 224 | 688 | 0.79 | 1.78 | 10.2 |
|  | 13：36 | 7.11 | 1.04×103 | 8.02 | 214 | 645 | 0.90 | 1.48 | 10.6 |
|  | 15：38 | 7.09 | 1.06×103 | 7.60 | 218 | 680 | 0.81 | 1.91 | 9.98 |
|  | 平均值 | —— | 1.05×103 | 7.66 | 223 | 682 | 0.84 | 1.71 | 32.0 |
| 集水池 3月13日 | 9：06 | 7.07 | 1.06×103 | 8.44 | 231 | 708 | 0.88 | 1.65 | 11.3 |
|  | 10：38 | 7.05 | 1.03×103 | 8.50 | 216 | 695 | 0.86 | 1.42 | 11.2 |
|  | 13：32 | 7.09 | 1.02×103 | 8.10 | 212 | 670 | 0.80 | 1.62 | 10.8 |
|  | 15：34 | 7.11 | 982 | 7.77 | 206 | 700 | 0.83 | 1.88 | 10.9 |
|  | 平均值 | —— | 1.02×103 | 8.20 | 216 | 693 | 0.84 | 1.64 | 11.0 |
| 生产废水排放口 3月12日 | 09：16 | 7.18 | 109 | 0.710 | 23.4 | 48.0 | 0.82 | 0.033 | 1.44 |
|  | 10：52 | 7.20 | 101 | 0.870 | 22.9 | 48.7 | 0.73 | 0.031 | 1.24 |
|  | 13：41 | 7.16 | 95 | 1.031 | 21.3 | 47.0 | 0.72 | 0.040 | 1.30 |
|  | 15：42 | 7.14 | 104 | 0.905 | 22.2 | 47.3 | 0.75 | 0.029 | 1.48 |
|  | 平均值 | —— | 102 | 0.879 | 22.4 | 47.8 | 0.76 | 0.033 | 1.36 |
| 生产废水排放口 3月13日 | 9：10 | 7.30 | 113 | 0.933 | 24.2 | 45.7 | 0.74 | 0.032 | 1.46 |
|  | 10：42 | 7.35 | 112 | 1.03 | 22.6 | 46.3 | 0.79 | 0.042 | 1.10 |
|  | 13：37 | 7.34 | 123 | 0.850 | 25.7 | 49.8 | 0.74 | 0.037 | 1.11 |
|  | 15：36 | 7.32 | 115 | 0.980 | 24.4 | 48.2 | 0.84 | 0.034 | 1.26 |
|  | 平均值 | —— | 116 | 0.948 | 24.2 | 47.5 | 0.78 | 0.036 | 1.23 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 300 | 30 | 80 | 150 | 10 | 1.0 | 40 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1903037号检测报告。

9.2.1.2 废气

验收监测期间，浙江兴威鞋业有限公司废气净化后排气筒的监测结果中，颗粒物、非甲烷总烃排放浓度小于《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)中的表5有组织排放限值；丁酮排放浓度小于《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中车间空气中有害物质8h加权浓度；二硫化碳排放速率小于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放限值；VOCs、苯系物、氨、臭气浓度排放浓度均小于《制鞋工业大气污染物排放标准》(DB33/2046-2017)中的表1排放限值，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均小于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的表3燃气锅炉特别排放限值，具体监测结果及监测点位见表9-4、表9-5、图3-2。

验收监测期间，浙江兴威鞋业有限公司项目厂界无组织废气二硫化碳排放浓度小于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1厂界新改扩建二级排放限值；颗粒物、非甲烷总烃排放浓度均小于《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)中的表6无组织排放限值；氨、臭气浓度排放浓度均小于《制鞋工业大气污染物排放标准》(DB33/2046-2017)中的表4无组织排放限值，具体监测结果及监测点位见表9-6、图3-2。

表9-4    3月12日废气监测结果统计表

| 抽样日期 及位置 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 |  |  |
| 硫化、压底工序 水喷淋塔+UV光解净化器（UV光解+活性炭吸附）净化前排气筒 3月12日 | 标态干烟气量，m3/h | 2.0×104 | 1.9×104 | 1.9×104 | 1.9×104 | —— | —— |
|  | CS2产生浓度，mg/m3 | 0.32 | 0.45 | 0.50 | 0.42 | —— | —— |
|  | CS2产生速率，kg/h3 | 0.0064 | 0.0086 | 0.0095 | 0.0082 | —— | —— |
|  | 非甲烷总烃产生浓度，mg/m3 | 34.8 | 32.7 | 25.8 | 31.1 | —— | —— |
|  | 非甲烷总烃产生速率，kg/h3 | 0.70 | 0.62 | 0.49 | 0.60 | —— | —— |
| 硫化、压底工序 水喷淋塔+UV光解净化器（UV光解+活性炭吸附）净化后排气筒25m 3月12日 | 标态干烟气量，m3/h | 2.7×104 | 2.6×104 | 2.7×104 | 2.7×104 | —— | —— |
|  | CS2排放浓度，mg/m3 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 4.2 | 合格 |
|  | CS2排放速率，kg/h3 | 0.0049 | 0.0060 | 0.0062 | 0.0057 | —— | —— |
|  | 非甲烷总烃排放浓度，mg/m3 | 5.33 | 5.00 | 4.86 | 5.06 | 10 | 合格 |
|  | 非甲烷总烃排放速率，kg/h3 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | —— | —— |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 977 | 741 | 741 | —— | 1000 | 合格 |
|  | 低浓度颗粒物，mg/m3 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 12 | 合格 |
| 成型、烘干工艺 UV光解净化器+活性炭吸附设备 净化前排气筒 3月12日 | 标态干烟气量，m3/h | 3.1×104 | 3.0×104 | 3.0×104 | 3.0×104 | —— | —— |
|  | 丁酮产生浓度，mg/m3 | ＜0.075 | ＜0.075 | ＜0.075 | ＜0.075 | —— | —— |
|  | 丁酮排放速率，kg/h3 | ＜0.0023 | ＜0.0023 | ＜0.0023 | ＜0.0023 |  |  |
|  | 氨产生浓度，mg/m3 | 1.91 | 1.22 | 1.50 | 1.54 | —— | —— |
|  | 氨排放浓度，kg/h3 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | —— | —— |
|  | 苯系物产生浓度，mg/m3 | 0.653 | 1.29 | 1.26 | 1.07 | —— | —— |
|  | 苯系物产生速率，kg/h3 | 0.020 | 0.039 | 0.037 | 0.032 | —— | —— |
|  | VOCS产生浓度，mg/m3 | 3.94 | 5.71 | 5.56 | 5.07 | —— | —— |
|  | VOCS产生速率，kg/h3 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | —— | —— |
| 成型、烘干工艺 UV光解净化器+活性炭吸附设备 净化后排气筒25m 3月12日 | 标态干烟气量，m3/h | 2.9×104 | 2.9×104 | 2.8×104 | 2.9×104 | —— | —— |
|  | 丁酮排放浓度，mg/m3 | ＜0.075 | ＜0.075 | ＜0.075 | ＜0.075 | —— | —— |
|  | 丁酮排放速率，kg/h3 | ＜0.0022 | ＜0.0022 | ＜0.0021 | ＜0.0022 | —— | —— |
|  | 氨排放浓度，mg/m3 | 1.03 | 0.89 | 0.99 | 0.97 | 20 | 合格 |
|  | 氨排放速率，kg/h3 | 0.030 | 0.026 | 0.028 | 0.028 | —— | —— |
|  | 苯系物排放浓度，mg/m3 | 1.26 | 1.07 | 1.07 | 1.13 | 20 | 合格 |
|  | 苯系物产生速率，kg/h3 | 0.037 | 0.031 | 0.030 | 0.033 | —— | —— |
|  | VOCS排放浓度，mg/m3 | 3.46 | 3.14 | 3.10 | 3.23 | 80 | 合格 |
|  | VOCS排放速率，kg/h3 | 0.10 | 0.091 | 0.087 | 0.093 | —— | —— |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 549 | 741 | 549 | —— | 1000 | 合格 |
| 密炼、开炼、围条工序 脉冲除尘器+UV光解净化器（UV光解+活性炭吸附） 净化前排气筒 3月12日 | 标态干烟气量，m3/h | 1.4×104 | 1.4×104 | 1.4×104 | 1.4×104 | —— | —— |
|  | 非甲烷总烃产生浓度，mg/m3 | 34.7 | 29.9 | 30.1 | 31.6 | —— | —— |
|  | 非甲烷总烃产生速率，kg/h3 | 0.49 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | —— | —— |
|  | CS2产生浓度，mg/m3 | 0.41 | 0.50 | 0.46 | 0.46 | —— | —— |
|  | CS2产生速率，kg/h3 | 0.0057 | 0.0070 | 0.0064 | 0.0064 | —— | —— |
| 密炼、开炼、围条工序 脉冲除尘器+UV光解净化器（UV光解+活性炭吸附）20m 净化后排气筒 3月12日 | 标态干烟气量，m3/h | 1.3×104 | 1.3×104 | 1.3×104 | 1.3×104 | —— | —— |
|  | 非甲烷总烃排放浓度，mg/m3 | 3.08 | 3.02 | 3.06 | 3.05 | 10 | 合格 |
|  | 非甲烷总烃排放速率，kg/h3 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | 0.040 | —— | 合格 |
|  | CS2排放浓度，mg/m3 | 0.13 | 0.36 | 0.57 | 0.35 | 2.7 | 合格 |
|  | CS2排放速率，kg/h3 | 0.0017 | 0.0047 | 0.0035 | 0.0033 | —— | —— |
| 喷胶、喷胶烘干、布料烘干工序 UV光解净化器（UV光解+活性炭吸附） 净化前 排气筒 3月12日 | 标态干烟气量，m3/h | 1.0×104 | 1.0×104 | 1.0×104 | 1.0×104 | —— | —— |
|  | 丁酮产生浓度，mg/m3 | ＜0.075 | ＜0.075 | ＜0.075 | ＜0.075 | —— | —— |
|  | 丁酮产生速率，kg/h3 | ＜0.00075 | ＜0.00075 | ＜0.00075 | ＜0.00075 | —— | —— |
|  | 氨产生浓度，mg/m3 | 4.59 | 2.02 | 2.55 | 3.05 | —— | —— |
|  | 氨产生速率，kg/h3 | 0.046 | 0.020 | 0.026 | 0.031 | —— | —— |
|  | 苯系物产生浓度，mg/m3 | 5.18 | 6.25 | 6.49 | 5.97 | —— | —— |
|  | 苯系物产生速率，kg/h3 | 0.052 | 0.063 | 0.065 | 0.060 | —— | —— |
|  | VOCS产生浓度，mg/m3 | 8.25 | 9.07 | 7.54 | 8.29 | —— | —— |
|  | VOCS产生速率，kg/h3 | 0.083 | 0.091 | 0.075 | 0.083 | —— | —— |
| 喷胶、喷胶烘干、布料烘干工序 UV光解净化器（UV光解+活性炭吸附） 净化后 排气筒25m 3月12日 | 标态干烟气量，m3/h | 2.6×104 | 2.6×104 | 2.6×104 | 2.6×104 | —— | —— |
|  | 丁酮排放浓度，mg/m3 | ＜0.075 | ＜0.075 | ＜0.075 | ＜0.075 | —— | —— |
|  | 丁酮排放速率，kg/h3 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | —— | —— |
|  | 氨排放浓度，mg/m3 | 0.84 | 1.26 | 1.14 | 1.08 | 20 | 合格 |
|  | 氨排放速率，kg/h3 | 0.022 | 0.033 | 0.030 | 0.028 | —— | —— |
|  | 苯系物排放浓度，mg/m3 | 0.312 | 0.429 | 0.988 | 0.576 | 20 | 合格 |
|  | 苯系物排放速率，kg/h3 | 0.0081 | 0.011 | 0.026 | 0.015 | —— | —— |
|  | VOCS排放浓度，mg/m3 | 3.55 | 1.26 | 1.41 | 2.07 | 80 | 合格 |
|  | VOCS排放速率，kg/h3 | 0.092 | 0.033 | 0.011 | 0.045 | —— | —— |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 977 | 741 | 741 | —— | 1000 | 合格 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1903143号检验检测报告，其中低浓度颗粒物监测时间为1月18日。

表9-4    3月13日废气监测结果统计表

| 抽样日期 及位置 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 |  |  |
| 硫化、压底工序 水喷淋塔+UV光解净化器（UV光解+活性炭吸附）净化前排气筒 3月13日 | 标态干烟气量，m3/h | 1.9×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | —— | —— |
|  | CS2产生浓度，mg/m3 | 0.32 | 0.45 | 0.50 | 0.42 | —— | —— |
|  | CS2产生速率，kg/h3 | 0.0064 | 0.0086 | 0.0095 | 0.0082 | —— | —— |
|  | 非甲烷总烃产生浓度，mg/m3 | 26.8 | 26.8 | 33.4 | 29.0 | —— | —— |
|  | 非甲烷总烃产生速率，kg/h3 | 0.51 | 0.54 | 0.68 | 0.58 | —— | —— |
| 硫化、压底工序 水喷淋塔+UV光解净化器（UV光解+活性炭吸附）净化后排气筒25m 3月13日 | 标态干烟气量，m3/h | 2.8×104 | 2.8×104 | 2.8×104 | 2.8×104 | —— | —— |
|  | CS2排放浓度，mg/m3 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 4.2 | 合格 |
|  | CS2排放速率，kg/h3 | 0.0049 | 0.0060 | 0.0062 | 0.0057 | —— | —— |
|  | 非甲烷总烃排放浓度，mg/m3 | 5.00 | 4.94 | 4.96 | 4.97 | 10 | 合格 |
|  | 非甲烷总烃排放速率，kg/h3 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | —— | —— |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 977 | 741 | 549 | —— | 1000 | 合格 |
|  | 低浓度颗粒物，mg/m3 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 12 | 合格 |
| 成型、烘干工艺 UV光解净化器+活性炭吸附设备 净化前排气筒 3月13日 | 标态干烟气量，m3/h | 3.0×104 | 3.0×104 | 3.1×104 | 3.0×104 | —— | —— |
|  | 丁酮产生浓度，mg/m3 | ＜0.075 | ＜0.075 | ＜0.075 | ＜0.075 | —— | —— |
|  | 丁酮产生速率，kg/h3 | ＜0.0023 | ＜0.0023 | ＜0.0023 | ＜0.0023 |  |  |
|  | 氨产生浓度，mg/m3 | 1.55 | 1.44 | 1.51 | 1.50 | —— | —— |
|  | 氨产生浓度，kg/h3 | 0.047 | 0.043 | 0.047 | 0.046 | —— | —— |
|  | 苯系物产生浓度，mg/m3 | 0.354 | 1.07 | 1.59 | 1.00 | —— | —— |
|  | 苯系物产生速率，kg/h3 | 0.011 | 0.032 | 0.049 | 0.031 | —— | —— |
|  | VOCS产生浓度，mg/m3 | 1.36 | 5.25 | 6.36 | 4.32 | —— | —— |
|  | VOCS产生速率，kg/h3 | 0.041 | 0.16 | 0.20 | 0.13 | —— | —— |
| 成型、烘干工艺 UV光解净化器+活性炭吸附设备 净化后排气筒25m 3月13日 | 标态干烟气量，m3/h | 2.9×104 | 2.9×104 | 2.8×104 | 2.9×104 | —— | —— |
|  | 丁酮排放浓度，mg/m3 | ＜0.075 | ＜0.075 | ＜0.075 | ＜0.075 | —— | —— |
|  | 丁酮排放速率，kg/h3 | ＜0.0022 | ＜0.0022 | ＜0.0021 | ＜0.0022 | —— | —— |
|  | 氨排放浓度，mg/m3 | 1.18 | 1.01 | 1.35 | 1.18 | 20 | 合格 |
|  | 氨排放速率，kg/h3 | 0.034 | 0.029 | 0.038 | 0.034 | —— | —— |
|  | 苯系物排放浓度，mg/m3 | 1.52 | 0.93 | 1.18 | 1.21 | 20 | 合格 |
|  | 苯系物排放速率，kg/h3 | 0.44 | 0.027 | 0.033 | 0.167 | —— | —— |
|  | VOCS排放浓度，mg/m3 | 2.62 | 2.10 | 3.27 | 2.66 | 80 | 合格 |
|  | VOCS排放速率，kg/h3 | 0.076 | 0.061 | 0.092 | 0.076 | —— | —— |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 549 | 741 | 741 | —— | 1000 | 合格 |
| 密炼、开炼、围条工序 脉冲除尘器+UV光解净化器（UV光解+活性炭吸附） 净化前排气筒 3月13日 | 标态干烟气量，m3/h | 1.4×104 | 1.4×104 | 1.4×104 | 1.4×104 | —— | —— |
|  | 非甲烷总烃产生浓度，mg/m3 | 33.2 | 28.7 | 29.3 | 30.4 | —— | —— |
|  | 非甲烷总烃产生速率，kg/h3 | 0.46 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | —— | —— |
|  | CS2产生浓度，mg/m3 | 0.50 | 0.50 | 0.32 | 0.44 | —— | —— |
|  | CS2产生速率，kg/h3 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0045 | 0.0061 | —— | —— |
| 密炼、开炼、围条工序 脉冲除尘器+UV光解净化器（UV光解+活性炭吸附）20m 净化后排气筒 3月13日 | 标态干烟气量，m3/h | 1.3×104 | 1.3×104 | 1.3×104 | 1.3×104 | —— | —— |
|  | 非甲烷总烃排放浓度，mg/m3 | 3.18 | 3.16 | 3.14 | 3.16 | 10 | 合格 |
|  | 非甲烷总烃排放速率，kg/h3 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | —— | 合格 |
|  | CS2排放浓度，mg/m3 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 2.7 | 合格 |
|  | CS2排放速率，kg/h3 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0023 | 0.0025 | —— | —— |
| 喷胶、喷胶烘干、布料烘干工序 UV光解净化器（UV光解+活性炭吸附） 净化前 排气筒 3月13日 | 标态干烟气量，m3/h | 1.0×104 | 1.0×104 | 1.0×104 | 1.0×104 | —— | —— |
|  | 丁酮产生浓度，mg/m3 | ＜0.075 | ＜0.075 | ＜0.075 | ＜0.075 | —— | —— |
|  | 丁酮产生速率，kg/h3 | ＜0.00075 | ＜0.00075 | ＜0.00075 | ＜0.00075 | —— | —— |
|  | 氨产生浓度，mg/m3 | 2.42 | 2.27 | 2.82 | 2.50 | —— | —— |
|  | 氨产生速率，kg/h3 | 0.024 | 0.023 | 0.028 | 0.025 | —— | —— |
|  | 苯系物产生浓度，mg/m3 | 4.26 | 3.86 | 4.40 | 4.17 | —— | —— |
|  | 苯系物产生速率，kg/h3 | 0.043 | 0.039 | 0.044 | 0.042 | —— | —— |
|  | VOCS产生浓度，mg/m3 | 4.99 | 6.56 | 6.26 | 5.94 | —— | —— |
|  | VOCS产生速率，kg/h3 | 0.050 | 0.066 | 0.063 | 0.060 | —— | —— |
| 喷胶、喷胶烘干、布料烘干工序 UV光解净化器（UV光解+活性炭吸附） 净化后 排气筒25m 3月13日 | 标态干烟气量，m3/h | 2.4×104 | 2.4×104 | 2.4×104 | 2.4×104 | —— | —— |
|  | 丁酮排放浓度，mg/m3 | ＜0.075 | ＜0.075 | ＜0.075 | ＜0.075 | —— | —— |
|  | 丁酮排放速率，kg/h3 | ＜0.0018 | ＜0.0018 | ＜0.0018 | ＜0.0018 | —— | —— |
|  | 氨排放浓度，mg/m3 | 1.18 | 1.46 | 1.37 | 1.34 | 20 | 合格 |
|  | 氨排放速率，kg/h3 | 0.028 | 0.035 | 0.033 | 0.032 | —— | —— |
|  | 苯系物排放浓度，mg/m3 | 0.865 | 0.327 | 0.354 | 0.515 | 20 | 合格 |
|  | 苯系物排放速率，kg/h3 | 0.043 | 0.0078 | 0.0085 | 0.020 | —— | —— |
|  | VOCS排放浓度，mg/m3 | 1.28 | 0.472 | 0.548 | 0.77 | 80 | 合格 |
|  | VOCS排放速率，kg/h3 | 0.031 | 0.011 | 0.013 | 0.018 | —— | —— |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 549 | 741 | 549 | —— | 1000 | 合格 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1903143号检验检测报告，其中低浓度颗粒物监测时间为1月19日。

表9-5锅炉排气筒废气监测结果统计表

| 抽样位置 | 检测项目 | 检测结果 |  | 排放限值 | 评 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3月28日 | 3月29日 |  |  |
| 固定炉排燃生物质颗粒蒸汽锅炉DZG3-1.25-S2 布袋除尘器+水膜喷淋塔（已加片碱） 净化前排气筒(20m) | 标态干烟气流量，m3/h | 3.4×103 | 3.4×103 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，%(基准氧含量3.5%) | 8.8 | 8.9 | —— | —— |
|  | 实测颗粒物排放浓度，mg/m3 | 475 | 486 | —— | —— |
|  | 基准氧含量颗粒物浓度，mg/m3 | 681 | 703 | —— | —— |
|  | 颗粒物排放速率，kg/h | 1.7 | 1.7 | —— | —— |
| 固定炉排燃生物质颗粒蒸汽锅炉DZG3-1.25-S2 布袋除尘器+水膜喷淋塔（已加片碱） 净化前排气筒(20m) | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | ＜3 | 17 | —— | —— |
|  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | ＜4 | 25 | —— | —— |
|  | 二氧化硫排放速率，kg/h | ＜0.010 | 0.059 | —— | —— |
|  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 270 | 268 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 387 | 388 | —— | —— |
|  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.93 | 0.92 | —— | —— |
| 抽样位置 | 检测项目 | 检测结果 |  | 排放限值 | 评 价 |
|  |  | 3月28日 | 3月29日 |  |  |
| 固定炉排燃生物质颗粒蒸汽锅炉DZG3-1.25-S2 布袋除尘器+水膜喷淋塔（已加片碱） 净化后排气筒(20m) | 标态干烟气流量，m3/h | 5.1×103 | 5.1×103 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，%(基准氧含量3.5%) | 13.1 | 13.2 | —— | —— |
|  | 实测颗粒物排放浓度，mg/m3 | 8 | 6 | —— | —— |
|  | 基准氧含量颗粒物浓度，mg/m3 | 17 | 13 | 20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.039 | 0.029 | —— | —— |
|  | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | ＜3 | 3 | —— | —— |
|  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | ＜7 | 7 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率，kg/h | ＜0.020 | 0.015 | —— | —— |
|  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 60 | 58 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 133 | 130 | 150 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.30 | 0.30 | —— | —— |
|  | 烟气黑度，林格曼级 | 1 | 1 | 1 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1903349号检验检测报告。

表9-6 厂界无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 | 颗粒物(mg/m3) |  | 项目 抽样位置及频次 | 颗粒物(mg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界北侧 N号点 3月28日 | 第1次 | 0.300 | 厂界北侧 N号点 3月29日 | 第1次 | 0.250 |
|  | 第2次 | 0.325 |  | 第2次 | 0.300 |
|  | 第3次 | 0.408 |  | 第3次 | 0.267 |
| 厂界西侧 O号点 3月28日 | 第1次 | 0.400 | 厂界西侧 O号点 3月29日 | 第1次 | 0.383 |
|  | 第2次 | 0.467 |  | 第2次 | 0.275 |
|  | 第3次 | 0.292 |  | 第3次 | 0.333 |
| 厂界南侧 P号点 3月28日 | 第1次 | 0.258 | 厂界南侧 P号点 3月29日 | 第1次 | 0.367 |
|  | 第2次 | 0.300 |  | 第2次 | 0.250 |
|  | 第3次 | 0.384 |  | 第3次 | 0.267 |
| 厂界东侧 Q号点 3月28日 | 第1次 | 0.450 | 厂界东侧 Q号点 3月29日 | 第1次 | 0.292 |
|  | 第2次 | 0.392 |  | 第2次 | 0.358 |
|  | 第3次 | 0.392 |  | 第3次 | 0.283 |
| 排放限值 | 1.0 |  | 排放限值 | 1.0 |  |
| 评 价 | 达标 |  | 评 价 | 达标 |  |
| 项目 抽样位置及频次 | 氨(mg/m3) |  | 项目 抽样位置及频次 | 氨(mg/m3) |  |
| 厂界北侧 N号点 3月28日 | 第1次 | 0.25 | 厂界北侧 N号点 3月29日 | 第1次 | 0.27 |
|  | 第2次 | 0.31 |  | 第2次 | 0.24 |
|  | 第3次 | 0.28 |  | 第3次 | 0.29 |
| 厂界西侧 O号点 3月28日 | 第1次 | 0.34 | 厂界西侧 O号点 3月29日 | 第1次 | 0.34 |
|  | 第2次 | 0.27 |  | 第2次 | 0.29 |
|  | 第3次 | 0.28 |  | 第3次 | 0.32 |
| 厂界南侧 P号点 3月28日 | 第1次 | 0.29 | 厂界南侧 P号点 3月29日 | 第1次 | 0.30 |
|  | 第2次 | 0.33 |  | 第2次 | 0.28 |
|  | 第3次 | 0.30 |  | 第3次 | 0.26 |
| 厂界东侧 Q号点 3月28日 | 第1次 | 0.30 | 厂界东侧 Q号点 3月29日 | 第1次 | 0.29 |
|  | 第2次 | 0.33 |  | 第2次 | 0.28 |
|  | 第3次 | 0.27 |  | 第3次 | 0.31 |
| 排放限值 | 1.0 |  | 排放限值 | 1.0 |  |
| 评 价 | 达标 |  | 评 价 | 达标 |  |
| 项目 抽样位置及频次 | 二硫化碳(mg/m3) |  | 项目 抽样位置及频次 | 二硫化碳(mg/m3) |  |
| 厂界北侧 N号点 3月28日 | 第1次 | 0.46 | 厂界北侧 N号点 3月29日 | 第1次 | 0.42 |
|  | 第2次 | 0.45 |  | 第2次 | 0.44 |
|  | 第3次 | 0.43 |  | 第3次 | 0.45 |
| 厂界西侧 O号点 3月28日 | 第1次 | 0.37 | 厂界西侧 O号点 3月29日 | 第1次 | 0.45 |
|  | 第2次 | 0.35 |  | 第2次 | 0.42 |
|  | 第3次 | 0.40 |  | 第3次 | 0.41 |
| 厂界南侧 P号点 3月28日 | 第1次 | 0.38 | 厂界南侧 P号点 3月29日 | 第1次 | 0.44 |
|  | 第2次 | 0.40 |  | 第2次 | 0.45 |
|  | 第3次 | 0.39 |  | 第3次 | 0.42 |
| 厂界东侧 Q号点 3月28日 | 第1次 | 0.45 | 厂界东侧 Q号点 3月29日 | 第1次 | 0.43 |
|  | 第2次 | 0.39 |  | 第2次 | 0.41 |
|  | 第3次 | 0.40 |  | 第3次 | 0.40 |
| 排放限值 | 5.0 |  | 排放限值 | 5.0 |  |
| 评 价 | 达标 |  | 评 价 | 达标 |  |
| 项目 抽样位置及频次 | 挥发性有机物(mg/m3) |  | 项目 抽样位置及频次 | 挥发性有机物(mg/m3) |  |
| 厂界北侧 N号点 3月28日 | 第1次 | 1.15 | 厂界北侧 N号点 3月29日 | 第1次 | 1.06 |
|  | 第2次 | 1.08 |  | 第2次 | 1.15 |
|  | 第3次 | 1.09 |  | 第3次 | 1.12 |
| 厂界西侧 O号点 3月28日 | 第1次 | 1.17 | 厂界西侧 O号点 3月29日 | 第1次 | 1.01 |
|  | 第2次 | 1.10 |  | 第2次 | 1.22 |
|  | 第3次 | 1.33 |  | 第3次 | 1.05 |
| 厂界南侧 P号点 3月28日 | 第1次 | 1.36 | 厂界南侧 P号点 3月29日 | 第1次 | 1.27 |
|  | 第2次 | 1.30 |  | 第2次 | 1.33 |
|  | 第3次 | 1.22 |  | 第3次 | 1.04 |
| 厂界东侧 Q号点 3月28日 | 第1次 | 1.19 | 厂界东侧 Q号点 3月29日 | 第1次 | 1.24 |
|  | 第2次 | 1.06 |  | 第2次 | 1.24 |
|  | 第3次 | 1.19 |  | 第3次 | 1.12 |
| 排放限值 | 2.0 |  | 排放限值 | 2.0 |  |
| 评 价 | 达标 |  | 评 价 | 达标 |  |
| 项目 抽样位置及频次 | 臭气浓度（无量纲） |  | 项目 抽样位置及频次 | 臭气浓度（无量纲） |  |
| 厂界北侧 N号点 3月28日 | 第1次 | 17 | 厂界北侧 N号点 3月29日 | 第1次 | 18 |
|  | 第2次 | 18 |  | 第2次 | 18 |
|  | 第3次 | 17 |  | 第3次 | 16 |
| 厂界西侧 O号点 3月28日 | 第1次 | 11 | 厂界西侧 O号点 3月29日 | 第1次 | 10 |
|  | 第2次 | 10 |  | 第2次 | 11 |
|  | 第3次 | 11 |  | 第3次 | 11 |
| 厂界南侧 P号点 3月28日 | 第1次 | 17 | 厂界南侧 P号点 3月29日 | 第1次 | 18 |
|  | 第2次 | 19 |  | 第2次 | 18 |
|  | 第3次 | 18 |  | 第3次 | 17 |
| 厂界东侧 Q号点 3月28日 | 第1次 | 13 | 厂界东侧 Q号点 3月29日 | 第1次 | 14 |
|  | 第2次 | 15 |  | 第2次 | 14 |
|  | 第3次 | 13 |  | 第3次 | 15 |
| 排放限值 | 20 |  | 排放限值 | 20 |  |
| 评 价 | 达标 |  | 评 价 | 达标 |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1903035号检验检测报告。

9.1.1.3 厂界噪声

验收监测期间，根据实际情况于浙江兴威鞋业有限公司厂界四周设置4个噪声测点，全部测点执行3类标准。2019年3月5日、6日昼间上下午监测中，4个测点监测结果均达标。现场监测时，1、2、4号测点均无明显声源，3号测点主要声源为脉冲除尘器运行声。具体监测结果及监测点位见表9-5、图3-2。

表9-7 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 2019年3月5日、6日昼间等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5日上午 | 5日下午 | 6日上午 | 6日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1 | 无明显声源 | 65* | 65* | 65* | 64* | 65 | 达标 |
| 2 | 无明显声源 | 64* | 65* | 65* | 65* | 65 | 达标 |
| 3 | 脉冲除尘器运行声 | 64* | 64* | 65* | 65* | 65 | 达标 |
| 4 | 无明显声源 | 64* | 65* | 65* | 65* | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1903036号检测报告,*为修约值。

根据企业提供的数据，企业2018年10月至12月用水分别为482、486和488吨，平均每月用水485.3吨。其中400吨为生活用水，排污系数取0.8，生活污水年排放量为3840吨；其余生产废水经厂区污水处理站处理再经化粪池后纳管排放，废水年排放总量为3956t/a。则其废水主要污染物化学需氧量为0.201t/a,氨氮0.019t/a；按一年300生产日，1日生产按8小时计，废气主要污染物年排放量二氧化硫0.03t/a。

9.2.3环保设施去除效率监测结果

(1)废水治理设施

根据企业废水排放口监测结果，主要污染物经处理后均能达标排放。

(2)废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果，主要污染物经废气处理设备处理后能达标排放。去除率结果见表9-8

表9-8环保设施去除效率监测结果

| 各设施(车间)及其净化装置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨 |  |  |  |  | VOCS |  |  |  |  |  | 苯系物 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3月12日 |  | 3月13日 |  |  | 3月12日 |  |  | 3月13日 |  |  | 3月12日 |  |  | 3月13日 |  |  |
| 成型、烘干工艺UV光解净化器+活性炭吸附设备 | 净化前排气筒产生速率，kg/h |  |  |  | 第1样 |  |  |  | 0.17 |  | 0.17 |  |  | 0.12 |  |  | 0.041 |  |  | 0.020 |  |  | 0.011 |  |  |
|  |  |  |  |  | 第2样 |  |  |  | 0.15 |  | 0.17 |  |  | 0.17 |  |  | 0.16 |  |  | 0.035 |  |  | 0.032 |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3样 |  |  |  | 0.16 |  | 0.18 |  |  | 0.17 |  |  | 0.20 |  |  | 0.039 |  |  | 0.049 |  |  |
|  |  |  |  |  | 均值 |  |  |  | 0.16 |  | 0.17 |  |  | 0.15 |  |  | 0.086 |  |  | 0.031 |  |  | 0.031 |  |  |
|  | 净化后排气筒排放速率，kg/h |  |  |  | 第1样 |  |  |  | 0.030 |  | 0.034 |  |  | 0.027 |  |  | 0.016 |  |  | 0.0047 |  |  | 0.0041 |  |  |
|  |  |  |  |  | 第2样 |  |  |  | 0.026 |  | 0.029 |  |  | 0.026 |  |  | 0.020 |  |  | 0.0011 |  |  | 0.0090 |  |  |
|  |  |  |  |  | 第3样 |  |  |  | 0.028 |  | 0.038 |  |  | 0.014 |  |  | 0.026 |  |  | 0.0059 |  |  | 0.010 |  |  |
|  |  |  |  |  | 均值 |  |  |  | 0.028 |  | 0.034 |  |  | 0.022 |  |  | 0.021 |  |  | 0.0039 |  |  | 0.0077 |  |  |
|  | 净化装置去除率，% |  |  |  |  |  |  |  | 82.5% |  | 80.0% |  |  | 85.3% |  |  | 75.6% |  |  | 87.4% |  |  | 75.2% |  |  |
| 各设施(车间)及其净化装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨 |  |  |  |  | VOCS |  |  |  |  |  | 苯系物 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3月12日 |  | 3月13日 |  |  | 3月12日 |  |  | 3月13日 |  |  | 3月12日 |  |  | 3月13日 |  |
| 喷胶、喷胶烘干、布料烘干工序UV光解净化器（UV光解+活性炭吸附） |  | 净化前排气筒产生速率，kg/h |  |  |  | 第1样 |  |  |  | 0.14 |  | 0.13 |  |  | 0.21 |  |  | 0.12 |  |  | 0.13 |  |  | 0.10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 第2样 |  |  |  | 0.15 |  | 0.14 |  |  | 0.24 |  |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  | 0.093 |  |
|  |  |  |  |  |  | 第3样 |  |  |  | 0.022 |  | 0.13 |  |  | 0.20 |  |  | 0.15 |  |  | 0.17 |  |  | 0.11 |  |
|  |  |  |  |  |  | 均值 |  |  |  | 0.10 |  | 0.13 |  |  | 0.22 |  |  | 0.14 |  |  | 0.15 |  |  | 0.10 |  |
|  |  | 净化后排气筒排放速率，kg/h |  |  |  | 第1样 |  |  |  | 0.0084 |  | 0.012 |  |  | 0.025 |  |  | 0.013 |  |  | 0.0031 |  |  | 0.0087 |  |
|  |  |  |  |  |  | 第2样 |  |  |  | 0.013 |  | 0.015 |  |  | 0.013 |  |  | 0.0047 |  |  | 0.0043 |  |  | 0.0033 |  |
|  |  |  |  |  |  | 第3样 |  |  |  | 0.01 |  | 0.014 |  |  | 0.014 |  |  | 0.0055 |  |  | 0.0099 |  |  | 0.0035 |  |
|  |  |  |  |  |  | 均值 |  |  |  | 0.011 |  | 0.014 |  |  | 0.017 |  |  | 0.0076 |  |  | 0.0058 |  |  | 0.0052 |  |
|  |  | 净化装置去除率，% |  |  |  |  |  |  |  | 89.0% |  | 89.2% |  |  | 92.3% |  |  | 94.6% |  |  | 96.1% |  |  | 94.8% |  |
| 各设施(车间)及其净化装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  | 二硫化碳 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3月12日 |  |  | 3月13日 |  |  | 3月12日 |  |  | 3月13日 |  |  |  |
| 硫化、压底工序 水喷淋塔+UV光解净化器（UV光解+活性炭吸附） |  |  | 净化前排气筒产生速率，kg/h |  |  |  | 第1样 |  |  |  |  |  | 0.70 |  |  | 0.51 |  |  | 0.0064 |  |  | 0.0078 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第2样 |  |  |  |  |  | 0.62 |  |  | 0.54 |  |  | 0.0086 |  |  | 0.011 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第3样 |  |  |  |  |  | 0.49 |  |  | 0.68 |  |  | 0.0095 |  |  | 0.0090 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 均值 |  |  |  |  |  | 0.60 |  |  | 0.58 |  |  | 0.0082 |  |  | 0.0093 |  |  |  |
|  |  |  | 净化后排气筒排放速率，kg/h |  |  |  | 第1样 |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.14 |  |  | 0.0049 |  |  | 0.0064 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第2样 |  |  |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.14 |  |  | 0.0060 |  |  | 0.0090 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第3样 |  |  |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.14 |  |  | 0.0062 |  |  | 0.0050 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 均值 |  |  |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.14 |  |  | 0.0057 |  |  | 0.0068 |  |  |  |
|  |  |  | 净化装置去除率，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.3% |  |  | 75.9% |  |  | 30.5% |  |  | 26.9% |  |  |  |
| 各设施(车间)及其净化装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  | 二硫化碳 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3月12日 |  |  | 3月13日 |  |  | 3月12日 |  |  | 3月13日 |  |  |  |
| 密炼、开炼、围条工序 脉冲除尘器+UV光解净化器（UV光解+活性炭吸附） |  |  |  | 净化前排气筒产生速率，kg/h |  |  |  | 第1样 |  |  |  |  | 0.49 |  |  | 0.46 |  |  | 0.0057 |  |  | 0.0070 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第2样 |  |  |  |  | 0.42 |  |  | 0.40 |  |  | 0.0070 |  |  | 0.0070 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第3样 |  |  |  |  | 0.42 |  |  | 0.41 |  |  | 0.0064 |  |  | 0.0045 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 均值 |  |  |  |  | 0.44 |  |  | 0.42 |  |  | 0.0064 |  |  | 0.0062 |  |  |  |
|  |  |  |  | 净化后排气筒排放速率，kg/h |  |  |  | 第1样 |  |  |  |  | 0.040 |  |  | 0.041 |  |  | 0.0017 |  |  | 0.0023 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第2样 |  |  |  |  | 0.039 |  |  | 0.041 |  |  | 0.0047 |  |  | 0.0029 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第3样 |  |  |  |  | 0.040 |  |  | 0.041 |  |  | 0.0035 |  |  | 0.0023 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 均值 |  |  |  |  | 0.04 |  |  | 0.041 |  |  | 0.0033 |  |  | 0.0025 |  |  |  |
|  |  |  |  | 净化装置去除率，% |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.0% |  |  | 90.2% |  |  | 48.4% |  |  | 59.7% |  |  |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1903143号检测报告

(3)厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在70~85dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界昼间四周噪声均能达标排放。

- 十、验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2019年1月18日、19日和3月5日、6日、12日、13日、28日、29日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷为96.1%、95.0%、94.5%、94.7%、95.8%、95.2%、96.3%、95.8%，生产工况符合验收调查监测的要求。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，浙江兴威鞋业有限公司污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值小于《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)中的表2新建企业水污染物排放限值中的间接排放限值。

10.1.2 废气监测结论

验收监测期间，浙江兴威鞋业有限公司废气净化后排气筒的监测结果中，颗粒物、非甲烷总烃排放浓度小于《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)中的表5有组织排放限值；丁酮排放浓度小于《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中车间空气中有害物质8h加权浓度；二硫化碳排放速率小于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放限值；VOCs、苯系物、氨、臭气浓度排放浓度均小于《制鞋工业大气污染物排放标准》(DB33/2046-2017)中的表1排放限值，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均小于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的表3燃气锅炉特别排放限值。

验收监测期间，浙江兴威鞋业有限公司厂界无组织废气的二硫化碳排放浓度小于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1厂界新改扩建二级排放限值；颗粒物、非甲烷总烃排放浓度均小于《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)中的表6无组织排放限值；氨、臭气浓度排放浓度均小于《制鞋工业大气污染物排放标准》(DB33/2046-2017)中的表4无组织排放限值。

10.1.3 厂界噪声监测结论

验收监测期间，根据实际情况于浙江兴威鞋业有限公司厂界四周设置4个噪声测点，全部测点执行3类标准。2019年3月5日、6日昼间上下午监测中，4个测点监测结果均达标。

10.1.4 固体废物调查结论

本项目营运期全厂产生的固废主要为集尘灰、废胶料、废边角料、危化品废包装桶及包装袋、废包装材料、废活性炭、污泥、废机油和生活垃圾。集尘灰、其余废包装材料、废胶料、污泥、废边角料经收集后外售综合利用；危化品废包装桶及包装袋、废活性炭、废机油经分类收集后，放置于危废暂存区，交由温州市环境发展有限公司处置；生活垃圾由环卫部门收集清运。

10.1.5 总量控制结论

企业废水年排放1956t/a，经处理达标后排放，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.201t/a、氨氮0.019t/a；废气主要污染物年排放量二氧化硫0.03t/a。

- 10.2 建议

1、企业应规范化废水排放口，安装流量计量装置，建立排放口规范化档案及管理台帐，便于企业自行管理及环保部门不定期监督管理。

2、定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

3、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

4、进一步加强各种固体废物的管理，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                        3-1

附件1                                                        3-2

附件2                                                             2-2

附件2                                                            2-2

附件1                                                        3-2

附件1                                                        3-3

附件2                                                        2-1

附件3                                                             1-1

附件5                                                             2-1

附件5                                                             2-2

附件6                                                             4-1

附件6                                                             4-2

附件6                                                             4-3

附件6                                                             4-4

附件7

附件4                                                             3-1

附件8                                                        2-1

附件8                                                        2-2

附件9                                                        2-1

附件9                                                        2-2

附件10                                                        6-1

附件10                                                        6-2

附件10                                                        6-3

附件10                                                        6-4

附件10                                                        6-5

附件10                                                        6-6

附件12                                                        6-1

附件12                                                        6-2

附件12                                                        6-3

附件12                                                        6-4

附件12                                                        6-5

附件11                                                        1-1

附件12                                                        6-6

附件13                                                        3-1

附件13                                                        3-2

附件13                                                        3-3

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 浙江兴威鞋业有限公司胶鞋生产整治提升技术改造项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | C195 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 瑞安市仙降街道林光工业区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | C195（制鞋行业） |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □新建 ☑技术改造 □扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产女鞋150万双、男鞋50万双、童鞋96万双 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产女鞋150万双、男鞋50万双、童鞋96万双 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江环耀环境建设有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 瑞安县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 瑞环建[2018]243号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告书 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 浙江兴威鞋业有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 20 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 63 | 噪声治理(万元) |  |  | 2 |  |  | 固废治理(万元) |  | 3 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | 12 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 浙江兴威鞋业有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 91330381715492336K |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 0.3956 |  |  | 0.501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 72 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 0.251 |  |  | 0.201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 0.025 |  |  | 0.019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年