- 房屋建筑工程除另有规定外应计算建筑面积；构筑物及公共市政使用空间不计算建筑面积（如：烟囱，水塔，贮仓，栈桥，地下人防通道，地铁隧道，以及建筑物通道等）

- 【例3-1】人工单独地下室三类湿土，挖土深度3m，该工程采用桩基础。求每立方米基价。

- 【例3-2】某工程基槽挖土深度为1.45m，根据地质勘察资料，该深度范围分布的土方自上而下分别是：二类土厚1.25m，三类土厚0.2m。求按定额规定计算该基槽挖土工程量时的放坡系数K.

- 工程量计算时，湿土排水工程量同挖湿土工程量。

- 【例4-1】某工程采用￠500扩大桩，设计桩长15m（不包括预制桩尖及加灌长度），复打一次。求其每根桩的工程量。

- 【例4-3】￠500单头喷水泥浆搅拌桩每米桩水泥掺量50kg，实际工程量加固土重1500kg/m³，计算其基价。

- （2）采用砌块砌筑粘结剂砌筑的，每10 m³砌体扣除1:3水泥砂浆0.10 m³，人工0.5工日，200L灰浆搅拌机0.02台班。

- 【例6-2】某工程现浇现拌非泵送毛石混凝土基础，设计毛石投入量为15%，试计算该基础每立方米工程量毛石和混凝土用量。

- （2）设计为带形基础的单位工程，如仅楼（电）梯间，厨房间等少量部位采用满堂基础时，其工程量并入带形基础计算。

- （九）阳台，雨棚

1.定额应用

阳台、雨棚定额仅适用于全悬挑时的现浇阳台、雨棚，版悬挑及非悬挑的阳台、雨棚，按梁、板有关定额执行。

- 定额未考虑阳台、雨棚平面形状，均按直行考虑，如为弧形阳台、雨棚扔按定额执行，另行计算弧形模板增加费。

- 水平遮阳板、空调板套用雨棚相应定额；拱形雨棚套用拱形板定额。

- 阳台、雨棚支模高度超过3.6m时，按支模高度增加费定额执行。

- 阳台栏板、雨棚翻沿高度超过250mm的，另按栏板、翻沿定额执行。

- 与室内交界处的阳台、雨棚梁按过梁定额执行，伸入墙内的托梁按圈梁定额执行。

- 【例9-2】某住宅屋面如图9-11所示，现浇钢筋混凝土板的结构，刚性屋面做法（自上而下）：40厚C20细石混凝土随捣随抹；2厚JS防水涂料；20厚1:3水泥砂浆保护层；40厚挤塑板保温板；20厚1:3水泥砂浆找平；CL7.5炉渣混凝土找坡最薄处30厚；现浇钢筋混凝土板结构。檐沟部分做法：（略）。假设人工，材料，机械价格同2010板材料基期价格，40厚挤塑板保温板信息价格20元/㎡，试求刚性屋面部分工程量并套用定额计算分部分项工程费。

- （二）工程量计算

  - 墙、柱面保温隔热

- 保温砂浆、泡沫玻璃、聚氨酯硬泡、保温板材（不包括膨胀珍珠岩板、软木板以及用石油沥青作为胶结材料的聚苯乙烯泡沫板子目，如：8-17——8-19）、抗裂防护层工程量计算，计量单位“㎡”。

铺贴面积按设计图纸尺寸的保温层中心线长度乘以高度计算，应扣除门窗洞口0.3㎡以上空洞所占面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处面积。门窗洞口的侧壁和顶面、附墙柱、梁、垛、烟道等侧壁并入相应墙面面积内计算。

- 膨胀珍珠岩板、软木板以及用石油沥青做为胶结材料的聚苯乙烯泡沫板子目、加气混凝土块、沥青玻璃（矿渣）棉、现浇水泥珍珠岩工程量计算，计量单位为“m³”。

外墙按围护结构的隔热层中心线、内墙按隔热层净长线以图示尺寸的高度及厚度以体积计算。应扣除门窗洞口、管道穿墙洞口所占体积。

13.（二）工程量计算

1.墙角护坡

计量单位为：“㎡”。按图示外墙中心线长度乘以墙角护坡宽度乘以面积计算，不扣除每个长度在5m以内的踏步或斜坡。

  - 明沟

计算单位：“m”。按图示外墙中心线长度乘以延长米计算，不扣除每个长度在5m以内的踏步或斜坡。

  - 翼墙

计量单位：“座”。按图示数量以座计算，砖砌翼墙单面为一座，双面按两座计算。

  - 台阶、坡道

计量单位为：“㎡”。台阶及防滑坡道按水平投影以面积计算，如台阶与平台相连处，平台面积在10㎡以内时按台阶计算，平台面积在10㎡以上时，平台按楼地面工程计算套用相应定额，工程量以最上一级30cm处为分界。

  - 方整石台阶计量单位为：“m³”。按图示尺寸长度以立方米计算。

14.现浇混凝土其它构件（编码010407）

- 注意的事项：①其它构件中的扶手、压顶（包括伸入墙内长度）应以延长米计算，台阶应按水平投影面积计算；②电缆沟、地沟中的铸铁盖板或符合盖板及防水材料应包括在报价内。

1.清单项目工程量计算

（1） 其它构件

计量单位：“m³/㎡/m”  。按设计图示尺寸以体积或面积或延长米计算，不扣除构件内钢筋、预埋铁所占体积。

（2）散水、坡道

计量单位：“㎡” 。按设计图示尺寸以面积计算，不扣除单个0.3㎡以内的空洞所占面积。

15．4.水磨石嵌铜条时另外计算铜条费用，扣除定额玻璃条用量；铜条设计型号、规格与定额不同时，或采用其他金属嵌条时，单价换算，其他不变。弧形嵌条人工乘以系数1.2.

5.水磨石如掺量颜料，掺量按设计规定，如设计部明确时，按水泥白石子或白水泥彩色石子浆水泥用量的8%计算。

【例12-2】彩色水磨石带图案有嵌条18厚掺8%的绿色颜料，颜料价格12元/千克。

快料面层结合砂浆如采用干硬性水泥砂浆的，除材料单价换算外，人工乘以系数0.85.

快料面层铺贴定额子目包括快料安装的切割、磨平，未包括快料边及弧形块的切割。如设计要求磨边者套用磨边相应子目，如设计弧形块贴面时，弧形切割费另行计算。

玻璃地面定额按成品考虑，若用于零星工程，定额人工及玻璃含量乘以系数1.1.

石材、快料弧形切割增加费按设计图示弧形切割长度，以延长米计算。

16.踢脚线

- 相应定额

  - 除整体面层（水泥砂浆、现磨水磨石）楼体外，整体面层、快料面层及地板面层等和楼梯子目均不包括踢脚线。

  - 踢脚线高度超过30cm者，按墙、柱面工程相应定额执行。弧形踢脚线按相应项目人工乘以系数1.10，材料乘以系数1.02.

  - 不锈钢踢脚线折边、铣槽费另计。

  - 成平木踢脚线如材质为硬木时，人工、机械乘以系数1.1.

  - 踢脚线设计有压条时套用定额第十五章相应定额。

  - 橡塑卷材踢脚线按橡塑卷材楼地面子目执行，人工乘以系数1.50.

17.【例13-2】内墙面9厚1：3水泥砂浆底，6厚1:2.5水泥砂浆面二遍抹灰

18.零星抹灰及其他

（一）定额应用

3.阳台、雨棚、檐沟抹灰定额中，雨棚翻沿高250mm以内（从板面起算）、檐沟侧板高300mm以内（从檐沟板底面起算）定额已综合考虑，超过时按每增加100mm计算；但是檐沟板高度超过1200mm时，定额综合高度（檐沟侧板从板底面起算高300mm）以上部分套墙面相应定额。

4.阳台、雨棚、檐沟抹灰包括底面和侧板抹灰；檐沟包括细石混凝土找坡。水平遮阳板抹灰套用雨棚定额。檐沟宽以500mm以内为准，如宽度超过500mm时，定额按比例计算。

5.凸出柱、梁、墙、阳台、雨棚等的混凝土线条抹灰增加费，按其凸出线条的棱道数不同套用相应的定额，但单独窗台板、栏杆扶手、女儿墙压顶上的单阶凸出不计线条抹灰增加费。线条断面为外凸弧形的，一个曲面按一道考虑。（判断方法与模板增加费一致）