OMORI

家用型消毒液制造机

使用说明书

永康市研坤工贸有限公司

前言

非常感谢您购买我公司自主研发生产的研坤牌家用型消毒液制造机。为确保您正确使用该设备，请在使用前仔细阅读本说明书。

- 产品概况

研坤牌家用型消毒液制造机是利用日本技术研制开发出来的家用经济型消毒液制造设备。只要在自来水中投入少量的食盐，使用微小的电能即可制造出和高效、广谱、无毒、无害、无残留污染物的次氯酸钠消毒液。

次氯酸钠消毒液的生成总的反应如下；

NaCL + H2O = NaCLO +  H2↑

设备采用了恒定电流控制和工作状态下的自锁功能，保证了所制造出的消毒液浓度的准确度；操作盘的人性化设计，使得操作非常简易、方便和安全。

设备采用了电解电源极性的自动转换技术，消除了电极板上附着物的产生，保证了电极面的清洁，维持电解的高效率，延长了电极的使用寿命。

设备的设计和制作，力求节能，环保，消毒液制作成本低（制作2升消毒液的成本仅为几分钱），与消毒液接触的材料均采用食用级材料，所制作出的消毒液不含杂质，卫生环保。

消毒液的制作是根据您的需求和目的，利用状态选择键确定运行状态，按下工作按键，即可自动制造出您所需要的消毒液，不需稀释，直接可以用作消毒、清洁之用。也可以根据用途和需要，很方便的制造出各种不同浓度的消毒液，用在更广泛的杀菌，消毒目的上。

- 产品用途

研坤牌家用型消毒液制造机可以制造出不同浓度的次氯酸钠消毒液，次氯酸钠消毒液作为高效，广谱，无毒，无害，物残留污染物的消毒剂，广泛应用于家庭，学校，幼儿园，托儿所，养老院，宾馆、酒店、旅馆、企事业单位、食堂、养殖业、食品加工业、美容业、医疗卫生系统、水产养殖、花卉种植、纸浆生产、家禽宰杀、室内空气、啤酒制造、食品加工、泳池水循环、饮用水、医院污水、城市污水、工业循环水、化工环保废水、器具洗涤等众多领域的杀菌、消毒、灭藻、剥泥、漂白、脱色、除臭、氧化、防腐、保鲜、抗霉、破氰、破酚等。

- 消毒液制造机构成

3.1 整体构成

消毒液瓶盖

1.0

1.5

2.0

消毒液瓶把手

消毒液瓶

消毒液位计

电源控制器

操作盘

低浓度

中浓度

高浓度

3.2 操作盘

3.3 操作盘说明

【电源】：电源指示灯，当设备的电源线插入电源插座时亮灯，指示电源接通。

【运行】：电解运行指示灯。当电解工作正常运行时亮灯。

【异常】：设备出现过电流等现象时亮灯，此时设备自动停止运行保护电路。

【完成】：当电解运行时间到达所定工作时间时亮灯，并结束电解运行。

【工作开关】：电解运行开关。按下此按键，即开始电解运行。

【状态设定】： 电解状态选择开关。按下此按键，可选择三种工作状态。

【低浓度】：工作状态1指示灯。此灯亮时，可制作低浓度消毒液。工作时间为5分钟。

【中浓度】：工作状态2指示灯。 此灯亮时，可制作中浓度消毒液。工作时间为15分钟。

【高浓度】：工作状态3指示灯。 此灯亮时，可制作高浓度消毒液。工作时间为30分钟。

- 使用方法

4.1 盐水的调制

- 准备用品：溶解食盐的非金属容器（如瓷器，塑料容器，容积为500毫升以上的碗，杯子等），食用盐（最好是细粒精盐），自来水。

- 用设备配带的食盐定量勺（约6克），盛出1满勺（食盐稍微隆起定量勺的上平面）倒进准备好的非金属容器中，接入500毫升—1000毫升自来水，用食盐定量勺或非金属筷子等搅拌溶解食盐。

- 溶解好的盐水倒进消毒液瓶中，加自来水到消毒液瓶上的指示2升的标线为止。

4.2 电源控制器的设置

- 把电源控制器平放在没有日光直射、水滴飞溅，且通风良好的平台或地面上。

- 把设备的交流电源线插入电源插座（220V）上。此时，电源指示灯亮，同时发出短暂的蜂鸣声。（其他的指示灯不点亮）。

4.3 消毒瓶的安放

把装有食盐水的消毒液瓶，安放在电源控制器的消毒瓶安放座上（对准安放定位柱，轻轻的放稳）。确认此时3个工作状态指示灯中有一个指示灯亮灯。

4.4 工作状态的选择

按下状态选择开关，选择工作状态。每按一次状态选择开关，3个状态指示灯循环点亮，指示该工作状态被选择。

4.5 消毒液的制作

工作状态选择好后，按下工作开关。此时【运行】指示灯亮，说明设备正常运行。当运行时间到达所选择工作状态的工作时间时，【运行】灯灭灯，【完成】指示灯亮灯，并蜂鸣报知消毒液已制作完成。

注意：1、当控制器上没有安放消毒液瓶时，控制器上所有开关均不能动作。

2、一旦工作开关按下，开始电解运行时，状态选择开关不能动作。

3、当一个工作状态运行完成后，在消毒液瓶从新安放在控制器之前，所有开关均自锁不能动作，来保护设备。

4.6 各种状态下所制作的消毒液的使用方法

- 工作状态1：运行时【低浓度】状态指示灯亮，此状态下制造出的消毒液，可直接侵泡水果，蔬菜进行分解农药以及表面的杀菌消毒。侵泡时间为3-5分钟，而后用清水冲洗即可食用。

- 工作状态2：运行时【中浓度】状态指示灯亮，此状态下制造出的消毒液，可用来消毒碗筷等餐具。侵泡时间为3-5分钟。直接晾干或用清水冲洗即可使用。

- 工作状态3：运行时【高浓度】状态指示灯亮，此状态下制造出的消毒液，可用来消毒砧板，家具，浴具表面的消毒以及室内空气的消毒等。

砧板的消毒是把砧板侵泡在消毒液中5-10分钟，而后晾干或用清水冲洗即可。

家具，浴具等表面的消毒，可用侵泡在消毒液中的抹布擦拭表面后自然晾干即可。

室内空气的消毒，在室内用喷雾器喷洒消毒液。喷洒量为20毫升/M2. 15-30分钟后即可达到消毒和去除异味的效果。

4.7 运行的停止和设备的维护

当运行结束，长时间（24小时以上）不再使用设备时，首先从电源插座上拔出交流电源线。把消毒液瓶中的消毒液倒净（如果有较多的剩余消毒液时，可把消毒液移装在可密封的非金属容器中，待以后再使用），用清水冲洗瓶，晾干后与控制器一起保存。

- 消毒液的更多应用方法和不同浓度消毒液的制作方法

5.1 消毒液的使用范围和使用方法

| 使用范围 | 允许使用浓度（以有效氯含量计，mg/L） | 作用时间（min） | 使用方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般物体表面 | 100～250 | 10～30 | 对各类清洁物体表面擦拭、浸泡、冲洗消毒。 |
|  | 400～700 | 10～30 | 对各类非清洁物体表面擦拭、浸泡、冲洗、喷洒消毒。喷洒量以喷湿为度。 |
| 饮用水（自然水） | 0.3～0.4 | ≥30 | 在取来的洁净河水、山泉水、湖水等水中加入一定量浓度的消毒液（以1L水所需量来讲，加入4ml的100mg/L消毒液，或2ml的200mg/L消毒液，或1ml的400mg/L消毒液），摇晃均匀，等待作用时间完毕即可饮用。（三个一元硬币的体积约为2ml） |
| 空气 | 100～500 | 10～30 | 将消毒液装入喷壶中，对所需空间进行喷洒消毒，可灭杀空气中的细菌等微生物，可预防感冒、皮肤病等传染性疾病传播。 |
| 食饮具 | 250 | ≥5 | 对去残渣、清洗后器具进行浸泡消毒；消毒后应将残留消毒剂冲净。 |
|  | 400 | 20 | 消毒传染病病人使用后的污染器具。用于先去残渣、清洗后再进行浸泡消毒的器具，消毒后应将残留消毒剂冲净。 |
|  | 500～800 | 30 | 消毒传染病病人使用后的污染器具。用于去残渣、未清洗进行浸泡消毒的器具，消毒后应将残留消毒剂冲净。 |
| 果蔬 | 100～200 | 5～10 | 将果蔬先清洗、后消毒；消毒后用生活饮用水将残留消毒剂冲净。 |
| 织物 | 250～400 | 20 | 消毒时将织物全部浸没在消毒液中，消毒后用生活饮用水将残留消毒剂冲净。 |

以上表格参考自卫生部关于印发《次氯酸钠类消毒剂卫生质量技术规范》

5.2  不同浓度的消毒液的制作方法

加盐量：1勺=约6g        电解时间：低浓度=5分钟，中浓度=15分钟，高浓度=30分钟。

| 制作方法 | 加盐量（g） | 状态选择 | 制备浓度（mg/L，） |
| --- | --- | --- | --- |
| 常用消毒液的制作方法 | 6（1 勺） | 低浓度 | 200 |
|  | 6 | 中浓度 | 600 |
|  | 6 | 高浓度 | 1200 |
| 不同浓度消毒液的制作方法 | 12（2 勺） | 低浓度 | 300 |
|  | 12 | 中浓度 | 900 |
|  | 12 | 高浓度 | 1800 |
|  | 18（3 勺） | 低浓度 | 350 |
|  | 18 | 中浓度 | 1000 |
|  | 18 | 高浓度 | 2000 |
|  | 24（4 勺） | 低浓度 | 400 |
|  | 24 | 中浓度 | 1200 |
|  | 24 | 高浓度 | 2100 |
|  | 48（8 勺） | 低浓度 | 500 |
|  | 48 | 中浓度 | 1500 |
|  | 48 | 高浓度 | 2700 |

注：1、上表中的浓度值为出厂前测试的浓度值，实际使用时，浓度值会有些变动，但不会影响消毒效果。

2、加盐量是用本设备配带的加盐勺称量，满1勺为6克（稍微隆起为满1勺）。

3、高浓度的消毒液也可以稀释成低浓度消毒液使用。其稀释方法如下：把浓度为300mg/L的消毒液，稀释成100 mg/L的消毒液的方法为取1份消毒液加入到2份水中，搅拌均匀后即成为100 mg/L的消毒液（1份消毒液+ 2份水）。

4、次氯酸钠溶液对金属有一定的腐蚀作用，浓度越高，腐蚀性越强

- 产品的保养和注意事项

- 制备消毒液的过程中，尽量将设备放置于通风良好且灰尘少的地方；

- 制备好的消毒液，请及时使用，否则会因光照、温度等影响，使消毒液浓度有所下降，且应尽量减少消毒液在杯体中的滞留时间，以延长设备的使用寿命；

- 请勿让设备从高空掉落，以免造成损坏；

- 消毒液浓度大于等于5000mg/L则属于高浓度范畴，使用时请勿对他人人身安全造成危害，勿让小孩使用玩耍；

- 使用次氯酸钠消毒要选用适宜的杀菌浓度，谨防走入“浓度越高效果越好”的误区，因为高温、高浓度可使其迅速衰减，影响消毒效果；

- 使用次氯酸钠消毒受水PH值的影响，水的PH值越高，其消毒效果越差；

- 使用次氯酸钠消毒，要清除物件表面上的有机物质，因为有机物可能消耗有效氯，降低消毒效果；

- 因次氯酸钠溶液对金属有腐蚀作用，所以不宜对金属表面使用。

用户意见反馈

| 用户意见 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户签名 |  |  |  |

保修卡

| 品名： |  | 型号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户姓名： |  | 联系电话： |  |
| 地址： |  |  |  |
| 邮编： |  |  |  |
| 经销商 |  |  |  |
| 地址： |  |  |  |
| 邮编： |  | 联系电话： |  |
| 购买日期： |  | 经销商盖章： |  |

企业名称：永康市研坤工贸有限公司

地址：浙江省永康市城西新区玉桂路88-19号

邮编：321300

电话：0579-87528818

传真：0579-87185892

网址：www.ykyankun.com    阿里巴巴网址

E-mail：173861747@qq.com